建设项目环境影响报告表

项目名称：唐山市六方碳化硅有限公司

更换设备环保提升改造项目

建设单位（盖章）：唐山市六方碳化硅有限公司

编制日期： 2019年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由建设单位委托技术单位或者自行编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山市六方碳化硅有限公司更换设备环保提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市六方碳化硅有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王颉 |  |  |  | 联 系 人 | 郭有夫 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新技术产业开发区大庆道69号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13373579121 |  | 传真 |  | - | 邮政编码 | 064000 |  |
| 建设地点 | 唐山市高新技术产业开发区大庆道69号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建¨ 技改☑ |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 49710m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 40 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 50% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期 投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
| 一、项目概况 唐山市六方碳化硅有限公司（原唐山碳化硅厂），属于耐火材料制品制造（行业分类代码C3089）；坐落于唐山市高新区大庆道69号。工厂始建于1978年，是原冶金部为上海宝钢耐火材料国产化而投资兴建的，从事碳化硅与碳化硅系耐火材料生产的企业，于1987年正式投产。通过三十多年的发展先后研制开发了碳化硅粉砂、碳化硅砖、氮化硅砖等耐火材料。 唐山市六方碳化硅有限公司的前身唐山碳化硅厂的《河北省建设项目环境影响报告表》，于1995年12月8日由唐山市环境保护局批复，批复文号：唐开区环字1995（05）号文，并于2000年10月27日通过了唐山市环境保护局对本公司污染源治理的达标验收工作，并且取得了“河北省重点污染源限期治理达标验收书”。 建设本项目的原因： ①碳化硅粉砂破碎工序：颚式破碎机、锤式破碎机、斗式提升机、对辊破碎机等设备老化，影响生产效益。 ②破碎车间：碳化硅小颗粒的破碎过程中产生的废气没有得到很好的收集和处理，无组织排放； ③磨粉车间：雷蒙磨运行时产生废气的点位没有进行收集和处理，无组织排放； ④碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：在进行原料制备时，往混砂碾中倒料过程和混砂碾混炼过程中会产生废气，此处废气没有收集和处理，无组织排放； 为了满足现行环保政策的要求，唐山市六方碳化硅有限公司决定投资40万元建设唐山市六方碳化硅有限公司更换设备环保提升改造项目。 本项目包括以下建设内容： ①破碎车间：新增1台颚式破碎机、1台锤式破碎机、2台斗式提升机、2台对辊破碎机；将原有的对应设备拆除。 ②破碎车间：对碳化硅小颗粒生产工序中产生废气的点位和工序收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 ③磨粉车间：对雷蒙磨设备运行中产生废气的点位进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对2台雷蒙磨产生的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 ④碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：对氮化硅砖和碳化硅砖生产工序中的倒料过程和混炼过程中产生的废气进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应编制环评报告表。唐山市六方碳化硅有限公司于2019年6月委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 1、基本情况 (1)建设单位：唐山市六方碳化硅有限公司 (2)建设地点：本项目位于唐山市高新技术产业开发区大庆道69号。 (3)占地面积和建筑面积：占地面积为49710m2，建筑面积为20300m2。 (4)建设内容：包括有破碎车间、磨粉车间、原料制备车间、制品车间等主要生产车间，及办公室、库房等辅助设施；生产设备包括有电窑、梭式窑等主要生产设备和其他辅助生产设备。 (5)生产产品和规模：生产的产品为碳化硅粉砂、碳化硅砖、氮化硅砖等耐火材料。年产量为2000t/a。 (6)职工人数与工作制度：现有劳动定员30人。年工作300天，烧成工序3班制，其他1班制，每班8小时。 表1 现有工程全厂建、构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 占地面积(m2); 层数; 维护结构形式; 备注. 1; 破碎车间; 1500; 1500; 1; 砖混. 2; 磨粉车间; 1600; 1600; 1; 砖混. 3; 原料制备车间; 1200; 1200; 1; 砖混. 4; 制品车间; 3500; 3500; 1; 砖混. 5; 梭式窑车间; 2500; 2500; 1; 双层彩钢. 6; 化验室; 900; 900; 1; 砖混. 7; 库房; 400; 400; 1; 砖混. 8; 1＃原料库; 1500; 1500; 1; 单层彩钢. 9; 变电站; 600; 600; 1; 砖混. 10; 2＃原料库; 1800; 1800; 1; 双层彩钢. 11; 模具库; 600; 600; 1; 砖混. 12; 浴池; 800; 800; 1; 砖混. 13; 五金库房; 800; 800; 1; 砖混. 14; 闲置车间; 800; 800; 1; 砖混. 15; 办公楼; 1800; 600; 3; 砖混. 16; 合计; 20300. 现有工程产品方案见下表： 表2 主要产品、产量一览表 单位：t/a 名称; 碳化硅粉砂; 碳化硅砖; 氮化硅砖. 产量; 1000; 200; 800. 2、主要原辅材料 主要原辅材料用量见下表。 表3 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 产品; 序号; 名称; 年用量; 包装形式; 备注. 碳化硅粉砂; 1; 碳化硅块; 1000t/a; 颗粒状、袋装; 外购. 碳化硅砖和氮化硅砖; 2; 碳化硅块; 100t/a; 颗粒状、袋装; 外购. 3; 碳化硅粉; 530t/a; 粉状、袋装; 外购. 4; 硅粉; 150t/a; 粉状、袋装; 外购. 5; 高铝颗粒; 200t/a; 颗粒状、袋装; 外购. 6; 结合剂; 20t/a; 粉状、袋装; 外购，成分为玉米淀粉. 能源; 7; 机油; 200kg/a; 液态、桶装. 8; 天然气; 120791 m3/a; /. 9; 电; 303.6万 kwh/a; /. 10; 水; 10130t/a; /. 3、主要设备设施 主要生产设备情况见下表。 表4 现有工程主要设备一览表 产品/工序; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 碳化硅粉砂; 1; 天车; QD5T-22.5 m; 7. 2; 颚式破碎机; -; 1. 3; 锤式破碎机; -; 1. 4; 料仓; 4t; 4. 5; 斗式提升机; -; 2. 6; 电磁给料机; -; 2. 7; 筛分机; DZSF1035; 4. 8; 对辊破碎机; -; 2. 9; 皮带; -; 1. 10; 雷蒙磨全套设备; 4R; 2. 碳化硅砖、氮化硅砖; 1; 114混砂碾; S114; 1. 2; 摩擦压力机; 630T / 1000T; 2. 3; 振动成型机; 320KN / 180KN / 80KN; 3. 4; 电干燥室; 16立方; 20. 5; 电窑; 4立方; 13. 6; 梭式窑; 6立方 / 2立方; 2. 7; 液氮罐; 10立方 / 15立方; 2. 化验; 1; 耐压仪; -; 1. 2; 抗折仪; -; 1. 4、公用工程 （1）供电：本项目用电接自唐山市电网，年用量为303.6万kWh/a。 （2）取暖：本项目生产车间无需供暖，办公室由空调供暖。 （3）给排水：本项目用水取自厂区自备水井，用水主要包括生产用水和生活用水，年用量10130t/a。生产用水主要是电窑冷却循环水，补水量为30t/d ；还有生产氮化硅砖和碳化硅砖时的原料用水，用量为0.167t/d 。生活用水3.6 t/d。电窑冷却循环水循环利用不外排；生活污水排放量为2.88 t/d，所以废水的年排放量为864t/a，废水经市政管网排入北郊污水处理厂。水平衡图见图1。 30 电窑冷却循环蒸发补充水 30 循环水池 100 33.767 新水 0.167 混炼 0.167 带入产品 0.72 日常办公生活 3.6 市政管网入污水处理厂 2.88 图1现有工程水平衡图 （m3/d） 三、技改工程概况 （1）项目名称：唐山市六方碳化硅有限公司更换设备环保提升改造项目； （2）建设单位：唐山市六方碳化硅有限公司； （3）建设性质：技改； （4）工程投资：项目总投资为40万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例50%； （5）工作制度及劳动定员：本项目不新增劳动定员，本项目完成后全厂员工仍为30人。工作制度与原来一致，仍为年工作300天，烧成工序3班制，其他1班制，每班8小时； （6）主要产品：本项目完成后，生产产品的种类和数量不发生变化。生产的产品仍为碳化硅粉砂、碳化硅砖、氮化硅砖等耐火材料。年产量为2000t/a。 （7）建设内容及规模： ①破碎车间；新增1台颚式破碎机、1台锤式破碎机、2台斗式提升机、2台对辊破碎机；将原有的对应设备拆除。 ②破碎车间：对碳化硅小颗粒生产工序中产生废气的点位和工序收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 ③磨粉车间：对雷蒙磨设备运行中产生废气的点位进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对2台雷蒙磨产生的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 ④碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：对氮化硅砖和碳化硅砖生产工序中的倒料过程和混炼过程中产生的废气进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 本项目完成后全厂主要建构筑物不变，见下表。 表5 主要建、构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 占地面积(m2); 层数; 维护结构形式; 备注. 1; 破碎车间; 1500; 1500; 1; 砖混; 现有. 2; 磨粉车间; 1600; 1600; 1; 砖混; 现有. 3; 原料制备车间; 1200; 1200; 1; 砖混; 现有. 4; 制品车间; 3500; 3500; 1; 砖混; 现有. 5; 梭式窑车间; 2500; 2500; 1; 双层彩钢; 现有. 6; 化验室; 900; 300; 3; 砖混; 现有. 7; 库房; 400; 400; 1; 砖混; 现有. 8; 1＃原料库; 1500; 1500; 1; 单层彩钢; 现有. 9; 变电站; 600; 600; 1; 砖混; 现有. 10; 2＃原料库; 1800; 1800; 1; 双层彩钢; 现有. 11; 模具库; 600; 600; 1; 砖混; 现有. 12; 浴池; 800; 800; 1; 砖混; 现有. 13; 五金库房; 800; 800; 1; 砖混; 现有. 14; 闲置车间; 800; 800; 1; 砖混; 现有. 15; 办公楼; 1800; 600; 3; 砖混; 现有. 16; 合计; 20300. （8）本项目主要原辅材料用量： 本项目无新增的原辅材料消耗。 （9）主要设备： 表6 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 颚式破碎机; PE250X400; 1; 新增1台，将原有1台拆除. 2; 锤式破碎机; PC600X400; 1; 新增1台，将原有1台拆除. 3; 斗式提升机; TH250X8; 2; 新增2台，将原有2台拆除. 4; 对辊破碎机; PG600X400; 2; 新增2台，将原有2台拆除. 5; 布袋除尘器; 风量为30000m3/h; 1; 新增，包含配套风机. 6; 布袋除尘器; 风量为8000m3/h; 1; 新增，包含配套风机. 7; 布袋除尘器; 风量为5000m3/h; 1; 新增，包含配套风机. （10）公用工程 供电：本项目用电接自唐山市电网，年用量为60万kWh/a。 取暖：本项目生产车间无需供暖，办公室用空调供暖。 给排水：本项目用水取自厂区自备水井，生产工艺和生产规模不发生变化，生产用水的量不变；不新增职工，生活用水的量不发生变化。污水的排放量不发生变化，生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂。 水平衡图见下图： 30 循环水池 30 电窑冷却循环蒸发补充水 100 0.167 新水 33.767 0.167 带入产品 混炼 0.72 2.88 市政管网入污水处理厂 3.6 日常办公生活 图2 本项目水平衡图 （m3/d） （11）产业政策 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011)年本)》（2013修正），本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。 本项目不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 （12）项目选址 ①规划相符性 本项目位于唐山市高新技术产业开发区大庆道69号，占地为工业用地，符合规划。厂址中心坐标：东经118.177374°、北纬39.702946°，地理位置见附图1。 周边关系：项目位于唐山市北立交桥东北侧，唐山市大庆道69号。东邻农田，南邻唐山市北外环路，北邻农田，西邻福赛特（唐山）新材料有限公司。项目平面布置及周边关系见附图2。 ②环境相容性 本项目所在地为唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地准保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）中“第五章 饮用水水源和其它特殊水体保护”中“第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的项目，改建建设项目，不得增加排污量。”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中“6.3准保护区整治”相关条款如下：“6.3.1准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；6.3.2准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动；6.3.3准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理；6.3.4不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标；6.3.5准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。” 本项目为碳化硅粉砂、碳化硅砖制造项目，不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；生产过程中少量生活污水排入市政污水管网；根据现场勘查，本项目所处环境已规划为工业用地，以工业企业为主，因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相关要求。距离本项目生产车间最近的环境敏感点为东南侧350m的唐山朝阳医院，项目评价范围内无自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。因此，本项目的建设与周边环境相容。 综上所述，项目选址合理。 |
| 三、现有工程污染情况及存在的环境问题 （一）现有工程概况及环保手续： 唐山市六方碳化硅有限公司（原唐山碳化硅厂），属于耐火材料制品制造（行业分类代码C3089）；坐落于唐山市高新区大庆道69号。工厂始建于1978年，是原冶金部为上海宝钢耐火材料国产化而投资兴建的，从事碳化硅与碳化硅系耐火材料生产的企业，于1987年正式投产。通过三十多年的发展先后研制开发了碳化硅粉砂、碳化硅砖、氮化硅粉及氮化硅砖等耐火材料。 唐山市六方碳化硅有限公司的前身唐山碳化硅厂的《河北省建设项目环境影响报告表》，于1995年12月8日由唐山市环境保护局批复，批复文号：唐开区环字1995（05）号文，并于2000年10月27日通过了唐山市环境保护局对本公司污染源治理的达标验收工作，并且取得了“河北省重点污染源限期治理达标验收书”。 根据原环保手续，现有工程主要生产工艺、污染源、防治措施和污染物排放情况如下： - 现有工程生产工艺简述： - 碳化硅粉、砂生产工艺流程： - 碳化硅粉、砂的生产共分为2个过程，第一个过程是将碳化硅块破碎成碳化硅小颗粒，第二个过程是将碳化硅小颗粒磨成碳化硅粉、砂。 - 碳化硅块加工成碳化硅小颗粒的工艺流程： - 粗破：碳化硅块为外购原料，运送入车间以后，由天车吊装进料，送入1台颚式破碎机中进行粗破。 - 排污节点：粗破过程中产生的颗粒物，设备运行产生的噪声。 - 锤破：粗破完成的小的碳化硅块进入1台锤式破碎机中继续进行破碎，破碎完成后由斗式提升机提升进入1个料仓，料仓的容积为4t。进入料仓以后，通过电磁给料机将原料运输进入2个筛分机。 - 排污节点：破碎过程中产生的颗粒物、原料进仓过程中产生的颗粒物；设备运行噪声。 - 筛分：原料进入2个筛分机以后，用筛分机对原料进行筛分，筛分出的合格的小的颗粒直接进入袋装口进行袋装。袋装时用袋子将袋装口包围密封，不会有废气排放。大的颗粒物进入2个对辊破碎机。 - 排污节点：筛分过程中产生的颗粒物；设备运行噪声。 - 4、循环破碎筛分：大的原料颗粒进入2个对辊破碎机以后继续进行破碎，然后进入底部的皮带，通过皮带运输进入斗式提升机。皮带传送的为大颗粒，且传送速度缓慢，无废气外排。由斗式提升机将原料提升进入另外2台筛分机中，此时得到的颗粒为小颗粒，进行袋装。袋装时用袋子将袋装口包围密封，不会有废气排放。 - 排污节点：破碎、筛分过程中和皮带落料点产生的颗粒物；设备运行噪声。 - 生产工艺流程及排污节点图如下图所示： 碳化硅块 粗破 料仓 2个筛分机筛分 天车进料 锤破 自流 斗式提升机 电磁给料 袋装 小颗粒 对辊破碎机破碎 大颗粒 斗式提升机 2个筛分机筛分 袋装 小颗粒 图示： 颗粒物： 噪声： 皮带 图3 碳化硅块加工成碳化硅小颗粒的生产工艺流程及排污节点图 碳化硅小颗粒加工成碳化硅粉、砂的工艺流程： - 共有2台雷蒙磨设备进行研磨：由天车将袋装好的碳化硅小颗粒运输进入料仓，料仓的容积为4t。然后通过阀门控制，自流进入雷蒙磨主机进行磨粉，雷蒙磨主机进行研磨后，通过分析机选粉，达到规格的细粉随风流进入管道来到旋风收集器，成品粉收集后经过袋装口出粉。这中间，旋风分离器的作用很关键，风流由它上端的回风管进入风机，这中间风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的风量经由风机和主机中间的排风管道而出，进入除尘器系统，将风流中残留的细粉收集，进行了净化处理。 排污节点：碳化硅小颗粒进仓过程、雷蒙磨研磨过程产生的颗粒物，袋装时产生的颗粒物，设备运行噪声，布袋除尘器收集的除尘灰。 生产工艺流程及排污节点图如下图所示： 碳化硅小颗粒 天车运输 料仓 雷蒙磨主机 含细粉风流 旋风分离器 布袋除尘器 旋风收集器 图示： 颗粒物： 噪声： 袋装口袋装 图4 碳化硅小颗粒加工成碳化硅粉、砂的生产工艺流程及排污节点图 氮化硅结合碳化硅砖生产工艺流程： - 混炼：将外购的碳化硅颗粒、水、结合剂按照一定的比例，由人工倒入114混砂碾中进行混炼，混炼的速度非常慢。混炼一定时间后，再由人工倒入一定比例的硅粉和碳化硅粉继续进行混炼。 - 排污节点：将原料倒入混砂碾的过程中产生的颗粒物，设备运行噪声，布袋除尘器收集的除尘灰。 - 成型：混炼完成后，得到潮湿的原料。将原料袋装或者桶装，由推车运送至成型区域。成型由2台摩擦压力机和3台振动成型机完成。将原料放入模具中，使用机器进行成型。 - 排污节点：设备运行噪声。 - 干燥：成型的制品放入电干燥室中进行干燥。 4、烧成：用电窑进行烧成，共有13台电窑。电窑在烧成过程中由于温度高，需要用水对电窑进行冷却，会产生电窑循环冷却水。在烧成的过程中通入氮气，氮气由2个液氮罐提供。氮气与硅在烧成的过程中发生化学反应，生成氮化硅砖。烧成完成后，进行检验，合格品入库待售，不合格品放在固废存储区。 排污节点：电窑循环水，设备运行噪声，不合格品。 氮化硅结合碳化硅砖生产工艺流程图如下图所示： SIC颗粒 结合剂 混炼 混炼 成型 干燥 Si粉、SIC粉 电窑烧成 入库 检验 N2 粉尘 粉尘 噪声 循环水、噪声 水 图5 氮化硅结合碳化硅砖生产工艺流程及排污节点图 碳化硅砖生产工艺流程： 碳化硅砖的生产工艺流程与氮化硅结合碳化硅砖的生产工艺流程完全相同，只是原料有所区别，其他工序所用的生产设备都一样，只有烧成工序不同。烧成工序用梭式窑进行烧成，烧成过程中通入空气。具体的生产工艺流程如下所述： - 1、混炼：将外购的碳化硅颗粒、水、结合剂按照一定的比例，由人工倒入114混砂碾中进行混炼，混炼的速度非常慢。混炼一定时间后，再由人工倒入一定比例的高铝颗粒继续进行混炼。 - 排污节点：将原料倒入混砂碾的过程中产生的颗粒物，设备运行噪声。 - 2、成型：混炼完成后，得到潮湿的原料。将原料袋装或者桶装，由推车运送至成型区域。成型由3台摩擦压力机和3台振动成型机完成。将原料放入模具中，使用机器进行成型。 - 排污节点：设备运行噪声。 - 3、干燥：成型的制品放入电干燥室中进行干燥。 4、烧成：用梭式窑进行烧成，共有2台梭式窑。烧成的温度为1470℃左右。一个烧成周期由升温、烧成、降温组成，周期为6天。烧成完成后，进行检验，合格品入库待售，不合格品放在固废存储区。 排污节点：梭式窑燃烧天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不合格品。 碳化硅砖生产工艺流程图如下图所示： SIC颗粒 结合剂 混炼 混炼 成型 干燥 高铝颗粒 氧化窑烧成 入库 检验 粉尘 粉尘 噪声 水 噪声 天然气 图6 碳化硅砖生产工艺流程及排污节点图 表7 排污节点和治理措施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污 染因子; 产生特征 排放形式; 排放 去向; 治理措施. 无组织废气; 1; 碳化硅破碎：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料; 颗粒物; 间断; 无组织; 排入 空气; 未进行很好的收集和处理. 2; 磨粉工序：原料进仓、雷蒙磨研磨、袋装口; 颗粒物; 间断; 未进行很好的收集和处理. 3; 混砂碾进料、混炼; 颗粒物; 间断; 未进行很好的收集和处理. 有组织废气; 1; 梭式窑; 颗粒物、SO2、NOX; 间断; 有组织; 燃烧清洁能源天然气，由15m高排气筒排放. 废水; 1; 职工办公生活; COD、SS、氨氮; 间断; /; 经市政管网排入北郊污水处理厂. 2; 窑炉冷却循环水; COD、SS; 间断; /; 循环利用不外排. 噪声; 1; 设备运行; 噪声; 连续; 排入 环境; 采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施. 固废; 1; 烧成、检验; 不合格品; 间断; 不外排; 置于固废间，粉碎回收利用或者外售. 2; 除尘器; 除尘灰; 间断; 回用于生产不外排. 3; 设备维护; 废机油; 间断; 由厂家进行设备维护，维护完成后产生的废机油由厂家直接拉走，不用暂存与处理. 4; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门统一处理. （三）现有工程污染物排放情况： 根据2019年3月2日唐山永正环境监测有限公司出具的手工监测报告(唐永检字（2019）[排]第02011号)： 1、废气 梭式窑废气：梭式窑燃烧天然气属于清洁能源，产生的废气经排气筒有组织排放。其外排废气中颗粒物排放浓度为：18.1mg/m3～19.3 mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表 1 工业炉窑颗粒物排放限值中最高允许排放浓度限值的要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度值分别为：12.9mg/m3～15.8mg/m3、124mg/m3～126mg/m3，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表 2 工业炉窑有害污染物排放限值中最高允许排放浓度限值的要求。颗粒物、氮氧化物的排放浓度不能满足《2019年唐山市“十项重点工作”》（唐办发[2019]3号）中的相关规定：陶瓷、耐火行业在基准含氧量18%的条件下颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3的限值要求； 2、废水：产生的废水主要为电窑冷却循环水和职工生活污水。厂区设有循环水池，电窑冷却循环水循环使用不外排。职工生活污水排入污水管网，最终入北郊污水处理厂进行处理。经过检测，生活污水总排口的pH值为7.72-7.74，COD 的最大值为39mg/L，悬浮物的最大值为19mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB9878-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准的要求；氨氮的最大值为0.634mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值的要求。 3、噪声：主要为设备噪声，加装基础减振减振垫，并且经过厂房隔声和距离衰减后达标排放。其噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。 4、固废：产生的危废为废机油，产生的固废为不合格品、布袋除尘器收集的除尘灰和生活垃圾。不合格品回收利用或者外售；除尘灰回用于生产不外排；生活垃圾袋装，由环卫部门清运；废机油在设备维护保养时才会产生。设备由厂家进行维护保养，更换下来的废机油由厂家直接拉走，无需暂存和处理。 5、现有工程总量控制指标 根据公司现有排污许可证，现有工程总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 （四）存在的环境问题： 1、现有梭式窑产生的烟气未安装除尘和脱硝装置，不符合现行环保要求，其排放浓度不能满足《2019年唐山市“十项重点工作”》（唐办发[2019]3号）中的相关规定：陶瓷、耐火行业在基准含氧量18%的条件下颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3的限值要求； 2、破碎车间：碳化硅小颗粒的破碎过程中产生的废气没有得到很好的收集和处理，无组织排放； 3、磨粉车间：雷蒙磨运行时产生废气的点位没有进行收集和处理，无组织排放； 4、碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：在进行原料制备时，往混砂碾中倒料过程和混砂碾混炼过程中会产生废气，此处废气没有收集和处理，无组织排放； （五）整改措施： 1、梭式窑产生的烟气安装除尘和脱硝装置，脱硝法选用的是SNCR法进行脱硝，于2019年10月底前整改完成。满足《2019年唐山市“十项重点工作”》（唐办发[2019]3号）中的相关规定，其排放浓度颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3的限制要求。 2、破碎车间：对碳化硅小颗粒生产工序中产生废气的点位和工序收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 3、磨粉车间：对雷蒙磨设备运行中产生废气的点位进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对2台雷蒙磨产生的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 4、碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：对氮化硅砖和碳化硅砖生产工序中的倒料过程和混炼过程中产生的废气进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 唐山市位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市，总面积为13472平方千米。作为中国环渤海中部地区第三大工业城市，与北京、天津构成了环渤海地区经济发展的"金三角"，是国务院批准的沿海对外开放地区。距京唐港、秦皇岛港、天津新港分别为 90km、110km和88km，另外距首都机场、天津机场、秦皇岛机场分别为 180km、120km和130km。唐山市高新区位于市中心区的北部，是城市总体规划的一部分。唐山具有独特的地理位置，近临京津，濒临渤海，作为中国环渤海中部地区第三大工业城市，与北京、天津构成了环渤海地区经济发展的“金三角”，是国务院批准的沿海对外开放地区。截至2018年，唐山市下辖7个市辖区，3个县级市，4个县，4个开发区(海港经济开发区、唐山高新技术产业开发区、芦台经济技术开发区、汉沽管理区)。唐山市高新技术产业园区位于唐山市中心的北部，是城市总体规划的一部分。唐山市高新技术产业园区成立于1992年4月，同年5月和7月被省政府批准为省级高新技术和经济技术开发区。1998年4月又被省政府列为河北省八个重点开发区之一。2006年4月经国家发改委批准更名为河北唐山高新技术产业园区。2010年11月29日，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。高新区位于市中心区北部，管辖面积101.3平方公里，现辖1个管委会、1个镇、3个办事处、13个社区、52个行政村、22所小学、2所中学，总人口约21.8万人 唐山市六方碳化硅有限公司位于唐山市北立交桥东北侧，唐山市大庆道69号。东邻农田，南邻唐山市北外环路，北邻农田，西邻福赛特（唐山）新材料有限公司。公司的中心地理坐标为：东经118.177374°、北纬39.702946°。厂址所在地无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的其他特殊环境敏感区。项目平面布置及周边关系见附图2。 2、地形地貌 唐山市境内地貌可分为燕山山地丘陵区与滦河平原区两大地貌区。 内陆 唐山市位居燕山南麓，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300～600米之间；中部为燕山山前平原，海拔在50米以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在15米至10米以下。唐山境内最高峰是青山关八面峰，海拔842米。 沿海 依据河北省海岸线2008年12月最新修测成果，唐山市大陆海岸线总长229.7千米，东起乐亭县、昌黎县际界线沿河堤，与秦皇岛市接壤，西至涧河口西侧津冀省际北界线，与天津市相邻。滦河口外、曹妃甸海域共有大小岛屿100多个，岛屿岸线125.7千米，著名的岛屿有祥云岛、月坨岛、菩提岛、龙岛等等。 高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17-31m。区域内场地土属第四系全新统及上更新统冲洪积粘性土及砂土，第四系覆盖层厚度超过100m。 3、水文地质 ①地表水 唐山市共有河流70条，地表水资源量14.62亿立方米，地下水资源量14.35亿立方米，扣除重复计算量，水资源总量为24.16亿立方米，人均329立方米。已建成的唐山市环城水系工程，主要包括陡河、青龙河、李各庄河改造，新开河道，陡河水库引水工程及滨河景观道路建设等四项内容。市区现有的陡河、青龙河、李各庄河将通过新开河与南湖、东湖、西湖相通，形成长约57km的河河相连、河湖相通的水循环系统。 据规划，新开河道全长12.9km，北线由李各庄河与龙华道交叉口向西，穿过高新技术产业园区和凤凰新城，至西湖，长约5.7km；西线由西湖沿青龙路（规划道路）向南，至裕华道转向站前路，沿站前路南下，在火车站站前广场附近与青龙河相接，长约7.2km。河道宽度因地制宜，最窄处为35m，最宽处达100m。 本项目无生产废水，生活废水排入城市地下污水管网。 ②地下水： 唐山市区域内地下水资源丰富，地下水主要赋存于岩土的孔隙之中，为第四系松散岩类孔隙水。包气带岩性为杂填、粉土、粉质粘土、细砂。包气带厚度 10~15m 左右。浅层含水组底板埋深 40~90m，由东南向西北厚度递增。浅层含水组水动力特征为潜水-微承压水，含水层岩性主要为细砂、粗砂及砂砾石，由西北向东南颗粒渐细，厚度渐大，总厚度 20~50m。含水层赋水条件较好，单位涌水量为 20~30m 3 /h.m。深层含水组底板埋深 120~200m，受基底控制，由西南向东北渐增，由下更新统地层组成。含水层岩性由细砂、含粘土卵砾石组成，颗粒由西北向东南渐细，由于粘性土含量较多，含水层赋水条件较差，单井单位涌水量 7~10m 3/ h.m，属承压水。高新区位于陡河断裂西北方向，且该地区未发生过溶岩塌陷，下部碳酸盐岩含水层较稳定。水位埋深10m～20m。按其赋存状态可分为第四系孔隙水和基岩岩溶裂隙水两种类型。陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，水位年变化幅度一般为2～4m。 唐山市土地总面积约142.86万公顷。农用地约88.73万公顷，其中耕地57.05万公顷，园地12.78万公顷，牧草地7.49万公顷，林地11.41万公顷，森林覆盖率31.75%。 4、气候、气象 唐山市气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季风多雨少，蒸发量大，空气干燥，多旱。回暖快，一般年份3月下旬闻初雷。夏季高温高湿，雨水集中，多暴雨、冰雹、雷雨、大风等灾害性天气。秋季多晴好天气，气温变化大，降温快，风速小，空气清爽。冬季天气比较寒冷、干燥，降水稀少，盛刮西到西北风。全年日照2600—2900小时，年平均气温12.5℃，极端气温最高32.9℃，最低-14.8℃。常年降水500—700毫米，降霜日数年平均10天左右。该区域为暖温带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明，全年平均气温11.2℃，七月份气温最高，平均为25℃；一月份最冷，平均气温5.5℃，多年平均降水量646.5mm，多集中在7～8月份，年平均风速2.6m/s，全年各风向频率较为接近，以W和WNW风频略高，秋季和冬季常有逆温形成，厚度平均为300～450m，全年日照时数2670h，无霜期180—190天。 5、植被、生物 该区域植被主要以人工植被为主，道路两旁植有柳树、银杏、杨树等，生态类型为城市生态环境特征。该区域内无国家保护的野生动物、原始森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。 唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 根据《2018年唐山市环境状况公报》，2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%，其中：轻度污染天数99天，占有效监测天数的28.29%；中度污染天数36天，占有效监测天数的10.29%；重污染及以上天数13天，同比减少17天，重污染率为3.71%，同比下降4.6%。2018年，优天数17天，是2013年以来最多的一年；重污染天数13天，是2013年以来最少的一年。 2018年全市空气质量综合指数7.30，同比下降8.40%。 2018年均浓度值情况：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度60μg/m3，同比下降9.1%；PM10浓度110μg/m3，同比下降7.6%； SO2浓度34μg /m3，同比下降15%；NO2浓度56μg /m3，同比下降5.1%；CO日均浓度3.3mg/m3，同比下降13.2%；O3日最大8小时平均浓度197μg /m3，同比下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)。具体情况见下表。 表8 2018年城市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2(μg/m3); NO2(μg/m3); PM10(μg/m3); PM2.5(μg/m3); CO(mg/m3); O3(μg/m3) （日最大8小时平均）. 2018年均值; 34; 56; 110; 60; 3.3; 197. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 超标; --; --. 超标百分数; —; 40.0%; 57.1%; 71.4%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 2018年与上年相比; 下降15.0%; 下降5.1%; 下降7.6%; 下降9.1%; 下降13.2%; 下降3.9%. 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 2、地下水环境质量 根据地下水流向、本项目位置以及《环境影响评价技术导则·地下水环境》 （HJ610-2016）对地下水水质现状监测的相关要求，本次引用本项目附近《唐山神钢焊接材料有限公司焊丝镀铜生产线改造项目环评报告》中的地下水部分现状水质监测数据、《上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆路加油站项目环评报告》中的地下水全部现状水质监测数据以及《唐山市爱信化工有限公司汽车构造用接着材项目检测报告》中地下水部分现状水质监测数据，监测时间分别为2016年9月19日、2016年12月25日和2017年6月23日，监测位置在地下水评价范围内，监测结果具有时效性和代表性，可以引用。监测结果见下表。 地下水水质监测点分别位于拓又达公司、马家屯村、唐山大庆路加油站、建设北路与高新西道交汇口、爱信汽车厂区、爱信汽车东北300m（许鄄子村）、自来水公司。监测的因子有PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、铬、铅、铁、石油类等以及八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-）。根据地下水现状监测数据，并采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价，其中石油类参照《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。评价方法如下：采用单因子污染指数法，计算公式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi—i种污染物的标准指数； Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L； Coi—i种污染物的环境质量标准，mg/L； 对于PH值，评价公式为： PPH=(7.0-PHi)/(7.0-PHmin)(PHi≤7.0) PPH=(Phi-7.0)/( PHmax-7.0)(PHi>7.0) 式中：PPH—i监测点的PH评价指数； Phi—i监测点的水样PH监测值； PHmin—评价标准值的下限值； PHmax—评价标准值的上限值。 表9 地下水水质监测及评价结果 监测点 监测项目; 单位; 标准值; 拓又达公司（潜水）; 马家屯村（潜水）. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. PH; 无量纲; 6.5~8.5; 7.51; 0.34; 7.46; 0.307. 氨氮; mg/L; 0.5; 未检出; /; 未检出; /. 硝酸盐 （以N计）; mg/L; 20; 14.1; 0.705; 14.0; 0.7. 亚硝酸盐 （以N计）; mg/L; 1.0; 未检出; /; 未检出; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; 未检出; /; 未检出; /. 氰化物; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 砷; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 汞; mg/L; 0.001; 未检出; /; 未检出; /. 铬（六价）; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 总硬度; mg/L; 450; 427; 0.949; 422; 0.938. 铅; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 氟化物; mg/L; 1.0; 未检出; /; 未检出; /. 镉; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 铁; mg/L; 0.3; 0.05; 0.167; 0.05; 0.167. 铜; mg/L; 1.0; 未检出; /; 未检出; /. 锰; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 690; 0.69; 697; 0.697. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.0; 0.16; 0.053; 0.24; 0.08. 总大肠菌群; MPN/100mL; 3.0; 未检出; /; 未检出; /. 细菌总数; CFU/mL; 100; 78; 0.78; 80; 0.8. K+; mg/L; /; 0.96; /; 1.26; /. Na+; mg/L; /; 29.0; /; 33.7; /. Ca2+; mg/L; /; 127; /; 116; /. Mg2+; mg/L; /; 17.5; /; 22.6; /. CO32-; mg/L; /; 未检出; /; 未检出; /. HCO3-; mg/L; /; 305; /; 317; /. Cl-; mg/L; /; 59.6; /; 58.6; /. SO42-; mg/L; /; 75.8; /; 73.9; /. 石油类; mg/L; 0.3; 未检出; /; 未检出; /. 备注：①石油类监测引自《上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆路加油站项目环评报告》，由北京航峰中天检测技术服务有限公司2016年12月25日监测；②除石油类外的其他监测项目引自《唐山神钢焊接材料有限公司焊丝镀铜生产线改造项目环评报告》，由河北绿环环境检测有限公司2016年9月19日监测。 表10 地下水水质监测及评价结果 监测点 监测项目; 单位; 标准值; 唐山大庆路加油站（潜水）; 建设北路与高新西道交汇口（潜水）. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. PH; 无量纲; 6.5~8.5; 7.59; 0.39; 7.78; 0.52. 氨氮; mg/L; 0.5; 0.039; 0.078; 0.082; 0.164. 硝酸盐 （以N计）; mg/L; 20; 9.51; 0.476; 7.38; 0.369. 亚硝酸盐 （以N计）; mg/L; 1.0; 未检出; /; 未检出; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; 未检出; /; 未检出; /. 氰化物; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 砷; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 汞; mg/L; 0.001; 未检出; /; 未检出; /. 铬（六价）; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 总硬度; mg/L; 450; 417; 0.93; 364; 0.81. 铅; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /. 氟化物; mg/L; 1.0; 0.92; 0.92; 0.86; 0.86. 镉; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 铁; mg/L; 0.3; 未检出; /; 未检出; /. 锰; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 596; 0.596; 484; 0.484. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.0; 1.22; 0.41; 0.95; 0.32. 总大肠菌群; MPN/100mL; 3.0; 未检出; /; 未检出; /. 细菌总数; CFU/mL; 100; 55; 0.55; 49; 0.49. 石油类; mg/L; 0.3; 未检出; /; 未检出; /. 备注：①监测数据引自《上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆路加油站项目环评报告》，由北京航峰中天检测技术服务有限公司2016年12月25日监测。 表11 地下水水质监测及评价结果 监测点 监测项目; 单位; 标准值; 爱信汽车厂区内（潜水）; 爱信汽车东北300m（承压水）; 自来水公司（承压水）. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. PH; 无量纲; 6.5~8.5; 7.18; 0.12; 8.02; 0.68; 8.07; 0.71. 氨氮; mg/L; 0.5; 0.17; 0.34; 0.10; 0.2; 0.14; 0.28. 硝酸盐 （以N计）; mg/L; 20; 1.4; 0.07; 6.1; 0.31; 1.7; 0.085. 亚硝酸盐 （以N计）; mg/L; 1.0; 0.007; 0.007; 0.007; 0.003; 0.002; 0.002. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 氰化物; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 砷; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 汞; mg/L; 0.001; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 铬（六价）; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 总硬度; mg/L; 450; 268; 130; 102. 铅; mg/L; 0.05; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 氟化物; mg/L; 1.0; 0.9; 未检出; /; 0.7; /. 镉; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 铁; mg/L; 0.3; 未检出; /; 0.08; 未检出; /. 硫酸盐; mg/L; 250; 248; 0.99; 40.2; 0.16; 72.8; 0.29. 锰; mg/L; 0.01; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 528; 0.528; 280; 0.28; 256; 0.256. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.0; 0.23; 0.077; 1.47; 0.49; 0.82; 0.27. 总大肠菌群; MPN/100mL; 3.0; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. 细菌总数; CFU/mL; 100; 66; 0.66; 42; 0.42; 73; 0.73. K+; mg/L; /; 3.59; /; 0.73; /; 1.60; /. Na+; mg/L; /; 12.45; /; 20.8; /; 7.70; /. Ca2+; mg/L; /; 86.0; /; 18.0; /; 15.4; /. Mg2+; mg/L; /; 12.7; /; 14.2; /; 7.80; /. CO32-; mg/L; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /. HCO3-; mg/L; /; 76.4; /; 176; /; 164; /. 备注：①监测数据引自《唐山市爱信化工有限公司汽车构造用接着材项目检测报告》，由河北科赢环境检测服务有限公司2017年6月23日监测。 由表11—表13评价结果可知，监测结果各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/G14848-2017）Ⅲ类水质标准，其中石油类监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准。 3、 声环境 评价区域内声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类区，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产。本项目厂址附近最近的环境敏感点为东南侧350m的唐山朝阳医院。 根据项目性质及周围环境特征，将评价范围内的居民点作为大气环境保护目标；四周厂界为声环境保护目标。环境保护对象及保护目标见下表。 表12 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 三益庄; 1300; 1350; 居民区; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; EN; 1750. 新城子; 300; 1000; 居民区; 环境空气; EN; 950. 任各庄镇宋各庄小学; -300; 2460; 居民区; 环境空气; WN; 2500. 孙家庄; -550; 1160; 居民区; 环境空气; WN; 1260. 唐山学院大学道校区北院; -1000; -2100; 文化教育; 环境空气; WS; 2500. 唐山师范学院大学道校区南苑; 0; -2500; 文化教育; 环境空气; S; 2500. 星河湾小区; 0; -760; 居民区; 环境空气; S; 760. 惠安楼; 900; -2000; 居民区; 环境空气; ES; 2260. 都市花园; 1300; -1800; 居民区; 环境空气; ES; 2360. 金色河畔; 1300; -1540; 居民区; 环境空气; ES; 2000. 河茵北里; 2200; -1000; 居民区; 环境空气; ES; 2460. 李各庄小学; 2350; -500; 文化教育; 环境空气; ES; 2400. 吉庆里; 1740; -420; 居民区; 环境空气; ES; 1800. 马家屯; 1290; -610; 居民区; 环境空气; ES; 1530. 永庆里; 1290; -260; 居民区; 环境空气; ES; 1350. 世纪瑞庭; 440; -1150; 居民区; 环境空气; ES; 1320. 大陆青年都会（建设中）; 330; -572; 居民区; 环境空气; ES; 660. 唐山朝阳医院; 248; -248; 医疗卫生; 环境空气; ES; 350. 地下水; 龙王庙水源地准保护区，距二级保护区2.1km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区. 声环境; 厂界东、西、北侧区域; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区. 厂区南侧区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；标准值详见下表。 表13 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 标 准 值; 单位; 标 准 来 源. 环境 空气; SO2; 24小时平均; 150; g/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时浓度; 75. CO; 1小时浓度; 10; mg/m3. 24小时浓度; 4. O3; 1小时浓度; 200; g/m3. 8小时浓度; 160. （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值详见下表。 表14 地下水质量标准值一览表 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 污染因子; 单位; 浓度限值. 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）; III类; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 耗氧量; mg/L; ≤3.0. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 总硬度(以CaCO3计); mg/L; ≤450. 硝酸盐(以N计); mg/L; ≤20. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氯化物; mg/L; ≤250. (3)《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3、4a类区标准，其中，南侧执行4a类区标准，其他区域执行3类区标准，标准值详见下表。 表15 声环境质量标准值一览表 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 标准限值. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 等效连续声级（Leq）; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 评价区域内声环境. 4a类; 等效连续声级（Leq）; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 评价区域内声环境. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 营运期： （1）废气排放标准： 梭式窑排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《2019年唐山市“十项重点工作”》（唐办发[2019]3号）中的相关规定：陶瓷、耐火行业在基准含氧量18%的条件下颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3的颗粒物限值要求。 颗粒物执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 厂界无组织：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。标准值见下表。 表16 废气污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准名称及标准号. 废气; 梭式窑; SO2; 50mg/m3; 《2019年唐山市“十项重点工作”》（唐办发[2019]3号）中的相关规定：陶瓷、耐火行业在基准含氧量18%的条件下颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3的颗粒物限值要求。. NOX; 100mg/m3. 颗粒物; 10mg/m3. ①破碎工序：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料； ②磨粉工序：原料进仓、雷蒙磨研磨、袋装口； ③原料进混砂碾，混砂碾混炼。; 颗粒物; 10mg/m3; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。. 厂界; 无组织; 颗粒物; 0.5 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。. （2）废水排放标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N：45mg/L限值要求。其标准见下表。 表20 污水综合排放标准 类别; 污染物; 级别; 标准值; 单位; 标准名称. 外排废水; COD; 三级; 500; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. SS; 400. BOD5; 300. 氨氮; /; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准，其中南侧执行4类标准。标准限值见下表。 表21 噪声排放标准 单位dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. （4）固废排放标准 一般工业固废处理执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）要求； 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目总量控制因子COD、NH3-N、SO2、NOx。 1、根据公司现有排污许可证，现有工程总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 2、本项目总量控制指标： 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号的相关要求，主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物（“十三五”期间为COD、NH3-N、SO2、NOX）。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照该办法执行。 本项目排放的废水为生活污水，不计入总量控制指标。本项目不涉及锅炉等设施，无NOx、SO2排放。 所以本项目总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0t/a、NO x ：0 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 本项目排放的特征污染物为颗粒物： 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： ⑴计算依据 ①颗粒物执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 ⑵计算过程 本项目增设3台布袋除尘器，设计外排废气量分别为30000m3/h、8000m3/h、4000m3/h，经各自15米高的排气筒排放；本项目年运行时间为300天，每天工作时间为8小时。： 颗粒物排放量=10mg/m3×（30000+8000+4000）m3/h×300d×8h ÷109mg/t = 1.008 t/a 3、本项目完成后，全厂的总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a、颗粒物：1.008 t/a ； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺流程与现有工程的生产工艺流程一样，更换了碳化硅粉砂破碎工序部分老化的生产设备和对现有工程的破碎工序、磨粉工序、碳化硅砖和氮化硅砖混砂碾倒料和混炼工序中的环保治理措施进行升级改造。 1、更换设备：新增了1台颚式破碎机、1台锤式破碎机、2台斗式提升机和2台对辊破碎机，将原有对应的老化设备拆除。 生产工艺流程与原来一致，如下图所示：（标红的为新更换的生产设备） 2个筛分机筛分 2个筛分机筛分 图5 碳化硅粉砂破碎工序生产工艺流程图 产污节点：颚式破碎机破碎过程、锤式破碎机破碎过程、对辊破碎机破碎过程产生的颗粒物及设备运行噪声。 2、破碎车间：对整个破碎工序增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 具体的收集和处理措施如下： 产生颗粒物的点位和工序有：颚式破碎机破碎过程、锤式破碎机破碎过程、料仓进料过程、筛分机筛分过程、对辊破碎机破碎过程、皮带落料点。本项目在颚式破碎机排气口、锤式破碎机排气口、料仓排气口、2台对辊破碎机排气口、4台筛分机排气口、皮带落料点处设置支管道，连接主管道，进入布袋除尘器。然后通过15米高的排气筒排放。 排污节点：颚式破碎机破碎过程、锤式破碎机破碎过程、料仓进料过程、筛分机筛分过程、对辊破碎机破碎过程、皮带落料点产生的颗粒物、设备运行产生的噪声、布袋除尘器收集的除尘灰。 工艺流程和排污节点图如下图所示： 支管道 颚式破碎机破碎 锤式破碎机破碎 支管道 支管道 料仓进仓 2台对辊破碎机破碎 支管道 主管道 布袋除尘器 15米高排气筒 4台筛分机筛分 支管道 图例： 废气： 噪声： 支管道 皮带落料点 图6 工艺流程和排污节点图 3、磨粉车间：对雷蒙磨设备运行中产生废气的点位进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对2台雷蒙磨产生的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 具体的收集和处理措施如下： 产生颗粒物的点位和工序有：料仓口、雷蒙磨研磨过程、袋装口。在2套雷蒙磨设备的料仓排气口和雷蒙磨排气口设置支管道，连接主管道，废气由风机牵引进入布袋除尘器进行处理；在2个袋装口处设置集气罩，连接管道，废气进入布袋除尘器进行处理。处理完成后通过15米高的排气筒排放。 排污节点：料仓口、雷蒙磨研磨过程、袋装口产生的颗粒物、设备运行产生的噪声、布袋除尘器收集的除尘灰。 生产工艺流程和排污节点图如下图所示： 支管道 2个料仓进仓 2个雷蒙磨主机研磨 支管道 主管道 布袋除尘器 15米高排气筒 集气罩+管道 2个袋装口 图例： 废气： 噪声： 图7 工艺流程和排污节点图 4、碳化硅砖、氮化硅砖原料制备车间：对氮化硅砖和碳化硅砖生产工序中的倒料过程和混炼过程中产生的废气进行收集和处理：增设1台布袋除尘器对收集的废气进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放，将无组织排放改进为有组织排放。 具体的收集和处理措施为： 在生产碳化硅砖和氮化硅砖时，向混砂碾中倒料时和混砂碾混炼过程中会产生颗粒物。在混砂碾上方设置集气罩，连接管道，废气由风机牵引进入布袋除尘器进行处理，处理完成后通过15米高的排气筒排放。 排污节点：向混砂碾中倒料时和混砂碾混炼过程产生的颗粒物、风机运行产生的噪声、布袋除尘器收集的除尘灰。 生产工艺流程和排污节点图如下图所示： 颗粒物 噪声 颗粒物 集气罩+管道 114混砂碾 15米高排气筒 布袋除尘器 图8 工艺流程和排污节点图 排污节点及治理措施见下表。 表22 排污节点和治理措施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污 染因子; 产生特征 排放形式; 排放 去向; 治理措施. 废气; 破碎车间; 1; 粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料；; 颗粒物; 间断; 有组织; 环境空气; 布袋除尘器+15米高排气筒. 磨粉车间; 2; 料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口; 颗粒物; 间断; 有组织; 环境空气; 布袋除尘器+15米高排气筒. 碳化硅砖、氮化硅砖生产工序; 3; 原料进混砂碾，混砂碾混炼。; 颗粒物; 间断; 有组织; 环境空气; 布袋除尘器+15米高排气筒. 废水; 1; -; -; -; -; -. 噪声; 1; 设备运行; 噪声; 连续; 排入 环境; 采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施. 固废; 1; 除尘器; 除尘灰; 间断; 不外排; 回用于生产不外排.

主要污染工序： - 废气：破碎车间、磨粉车间、原料制备车间各工序产生的颗粒物。 （2）废水：无废水产生和排放。 （3）噪声：主要为设备运行噪声。 （4）固废：主要为布袋除尘器收集的除尘灰。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎车间：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料 |  | 颗粒物 | 800mg/m3，57.6 t/a | 7.6mg/m3，0.547 t/a |
|  | 磨粉车间：料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口 |  | 颗粒物 | 600mg/m3，11.52 t/a | 5.7mg/m3，0.11 t/a |
|  | 原料进混砂碾，混砂碾混炼 |  | 颗粒物 | 400mg/m3，3.84 t/a | 3.8mg/m3，0.036 t/a |
|  | 厂界无组织 |  | 颗粒物 | - ， 0.12 t/a | <1.0mg/m3，0.12 t/a |
| 水污染物 | - |  | - | - |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生产 过程 | 除尘灰 | 72.267 t/a | 回用于生产不外排 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为风机运行噪声，噪声源强为85dB(A)。采取厂房隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 拟建项目污染程度较轻，各类污染物排放量较小，均可达标排放。因此，工程建设不会对当地生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 ： 本项目主要对现有工程进行环保处理措施升级改造及新建一座危废间，土建工程量较小，施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。. 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为修坯工序产生的颗粒物。 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 表24 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. (4)主要废气污染源排放参数见下表： 表25 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 118.175585; 39.702049; 30.0; 12.0; 8.0; 10.0; TSP; 2.0E-4; kg/h. (5)估算模式所用参数见表。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38°C. 最低环境温度; -15.0 °C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. (6)本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 0.3563; 0.0396; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.0396%，Cmax为0.3563ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目无需进一步预测与评价。 有组织颗粒物排放： 破碎车间： 破碎车间的所有生产工序中产生的废气采用1台布袋除尘器收集处理后，通过一根15米高的排气筒排放。布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为800m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为30000m3/h。类比同类项目资料，本项目颗粒物的产生浓度为800mg/m3，收集效率为95%，布袋除尘器的处理效率为99%，所以颗粒物的排放浓度为7.6mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 磨粉车间： 磨粉车间雷蒙磨生产过程中产生的废气采用1台布袋除尘器收集处理后，通过一根15米高的排气筒排放。布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为200m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为8000m3/h。类比同类项目资料，本项目颗粒物的产生浓度为600mg/m3，收集效率为95%，布袋除尘器的处理效率为99%，所以颗粒物的排放浓度为5.7mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 原料制备车间： 在生产碳化硅砖、氮化硅砖的原料制备工序中，向混砂碾倒料时和混砂碾混炼过程中会产生颗粒物。颗粒物采用1台布袋除尘器收集处理后，通过一根15米高的排气筒排放。布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为100m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为4000m3/h。类比同类项目资料，本项目颗粒物的产生浓度为400mg/m3，收集效率为95%，布袋除尘器的处理效率为99%，所以颗粒物的排放浓度为3.8mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 表22 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 排放源; 污染物; 废气产生量（m3/h); 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）; 年排放量（t/a）. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）. 破碎; 粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料; 颗粒物; 30000; 类比法; 800; 24; 除尘器+15m高排气筒; 99; 7.6; 0.228; 2400; 0.547. 磨粉; 料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口; 颗粒物; 8000; 600; 4.8; 除尘器+15m高排气筒; 99; 5.7; 0.046; 2400; 0.11. 原料制备; 原料进混砂碾，混砂碾混炼; 颗粒物; 4000; 400; 1.6; 除尘器+15m高排气筒; 99; 3.8; 0.015; 2400; 0.036. 总排放量; 0.693. 无组织颗粒物排放： 破碎车间： 类比同类项目资料，破碎工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 磨粉车间： 类比同类项目资料，磨粉工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 原料制备车间： 类比同类项目资料，原料制备工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（） 其他污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑; 无监测□. 无组织废气监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0 )t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.693）t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无废水产生和排放。 依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中68项耐火材料及其制品中报告表类，判定为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故本评价不再开展地下水环境影响评价工作。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为风机运行时产生的噪声，噪声源强为85dB(A)。 本项目完成后，本厂区的所有设备均放置在封闭车间内，设备基础加装减振垫、距离衰减等。采取上述措施后，可综合降噪20dB(A)左右。 本项目完成后，全厂的噪声源强及污染防治措施治理效果和生产车间距各厂界距离见下表。 表29 噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 车间; 产噪设备; 单台设备源强/dB(A); 数量/台（套）; 源强叠加值/dB(A); 治理措施; 降噪效果; 降噪结果/dB(A). 破碎车间; 天车; 80; 7; 88.45; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 综合降噪20dB(A); 75.29. 颚式破碎机; 88.9; 1; 88.9. 锤式破碎机; 90; 1; 90. 斗式提升机; 80; 2; 83. 电磁给料机; 80; 2; 83. 筛分机; 75; 4; 76. 对辊破碎机; 85; 2; 88. 皮带; 70; 1; 70. 风机; 85; 1; 85. 磨粉车间; 雷蒙磨全套设备; 89.1; 2; 92.1; 72.87. 风机; 85; 1; 85. 原料制备车间; 混砂碾; 85; 1; 85; 68. 风机; 85; 1; 85. 制品车间; 摩擦压力机; 71.2; 2; 74.2; 58.2. 振动成型机; 71.2; 3; 76. 化验室; 耐压仪; 70; 1; 70; 53. 抗折仪; 70; 1; 70. 表30 生产车间距各厂界距离 单位：m 产噪区; 距东侧厂界距离; 距南侧厂界距离; 距西侧厂界距离; 距北侧厂界距离. 破碎车间; 210; 115; 40; 55. 磨粉车间; 210; 85; 40; 85. 原料制备车间; 250; 25; 30; 145. 制品车间; 210; 50; 40; 125. 化验室; 210; 145; 60; 25. ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当 放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （2）预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界噪声预测结果见下表。 表31 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 32.14; 0; 65; 55; 达标. 南厂界; 41.91; 0; 65; 55; 达标. 西厂界; 46.07; 0; 65; 55; 达标. 北厂界; 41.64; 0; 70; 55; 达标. 由上表可知，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰。除尘灰回用于生产不外排。固废得到了合理的处置。 5、污染物排放“三本账” 本企业技改前后主要污染物排放情况见下表 表32 技改前后主要污染物排放总量情况表 类别; 污染物; 原有工程 排放量; 技改项目 排放量; 以新带老 消减量; 排放增减量; 本项目完成后全厂总排放量. 废气; 颗粒物; 0; 0.693; 0; +0.693; 0.693. SO2; 0.4; 0; 0; 0; 0.4. NOX; 0.4; 0; 0; 0; 0.4. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 6、总量控制 按照国家污染物总量控制要求，本项目总量控制因子COD、NH3-N、SO2、NOx。 1、根据公司现有排污许可证，现有工程总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 2、本项目总量控制指标： 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号的相关要求，主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物（“十三五”期间为COD、NH3-N、SO2、NOX）。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照该办法执行。 本项目排放的废水为生活污水，不计入总量控制指标。本项目不涉及锅炉等设施，无NOx、SO2排放。 所以本项目总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0t/a、NO x ：0 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 本项目排放的特征污染物为颗粒物： 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： ⑴计算依据 ①颗粒物执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 ⑵计算过程 本项目增设3台布袋除尘器，设计外排废气量分别为30000m3/h、8000m3/h、4000m3/h，经各自15米高的排气筒排放；本项目年运行时间为300天，每天工作时间为8小时。： 颗粒物排放量=10mg/m3×（30000+8000+4000）m3/h×300d×8h ÷109mg/t = 1.008 t/a 3、本项目完成后，全厂的总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a、颗粒物：1.008 t/a ； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 7、环境管理与监测计划 - 加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。 - (1)环境管理 - ①机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 ②主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 (2)环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）并结合企业实际情况，废气、噪声监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 - 表33 监测项目、点位及频率汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 破碎车间排气筒; 颗粒物; 每年一次. 磨粉车间排气筒; 颗粒物; 每年一次. 原料制备车间排气筒; 颗粒物; 每年一次. 全厂厂界; 颗粒物; 每年一次（依托原有）. 噪声; 全厂厂界; Leq（A）; 一季度一次（依托原有）. - （3）规范排污口 ①排污口的设置 项目完成后，全厂共有3根废气排气筒，废气排放口处应设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 ②排污口建档管理 使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8、清洁生产 ⑴ 清洁生产分析： 清洁生产是实现工业污染源稳定达标和总量控制的重要手段，能有效地解决环境污染与经济发展之间的矛盾。清洁生产由于追求污染预防和全过程控制，有效地减少了污染物的产生量，减轻了污染治理的负担。 本项目生产工艺成熟，操作和控制简便、可靠，清洁生产主要体现在： - ①生产工艺与装备 本项目选用国内成熟的工艺和技术，生产工序简单、产品质量可靠，符合国家标准，生产过程具有高效、节能、环保、无污染等特点，工艺达到清洁生产先进水平。 ② 资源能源利用指标 项目能源为电能，属清洁能源。 ③ 污染物排放指标 a、废水产生指标：本项目无废水排放。 b、废气产生指标：本项目废气达标排放。 c、固废产生指标：本项目无固废排放。 ⑵ 清洁生产结论： 项目符合国家产业政策，采用国内成熟的生产工艺和技术装备，污染物达标排放，满足清洁生产要求。 9、污染物排放清单 表34 污染物排放清单 类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施; 年排放量（t/a）; 执行标准. 废气; 破碎：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料; 颗粒物; 布袋除尘器+15米高排气筒; 0.547; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。. 磨粉：料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口; 颗粒物; 布袋除尘器+15米高排气筒; 0.11. 原料制备：原料进混砂碾，混砂碾混炼; 颗粒物; 布袋除尘器+15米高排气筒; 0.036. 厂界无组织; 颗粒物; -; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。. 废水; -; -; -; -. 噪声; 风机运行; 噪声; 放置在厂房内部，加装基础减振减振垫，并且经过距离衰减; -; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准的相应限值要求. 固废; 除尘器收集; 除尘灰; 集中收集，定期外售; 72.267; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15米高排气筒 | 达标 排放 |
|  | 磨粉：料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | 原料制备：原料进混砂碾，混砂碾混炼 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | 厂界无组织 |  | 颗粒物 | - |  |
| 水污染物 | - |  | - | - |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生产 过程 | 除尘灰 | 回用于生产不外排 | 合理处置，不外排，无害化 |
| 噪声 | 项目产生的噪声主要为风机运行噪声，噪声强度85dB(A)，采取厂房隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 拟建工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。拟建厂区道路均进行硬化处理，此外建议厂区加强绿化工作，不仅美化周围环境，还可充分发挥植被降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境，也保护了生态环境质量。 |  |  |  |  |  |
| - 建设项目环境保护“三同时”验收 依据建设项目环境管理办法，为了能够在项目建设中强化管理环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在建设工程完成后，应将各项环保措施全面落实，“三同时”全面验收后方可正式投入生产。“三同时”验收清单见表35。 表35 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 治理对象; 数量; 处理 能力; 治理 效果; 验收标准; 投资 （万）. 废气; 破碎：粗破、锤破、原料进仓、筛分、对辊破碎机破碎、皮带落料; 布袋除尘器+15米高排气筒; 颗粒物; 1; 30000 m3/h; ≤10.0 mg/m3; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值：颗粒物：120 mg/m3，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。; 8. 磨粉：料仓口、雷蒙磨主机研磨、袋装口; 布袋除尘器+15米高排气筒; 颗粒物; 1; 8000 m3/h; ≤10.0 mg/m3; 7. 原料制备：原料进混砂碾，混砂碾混炼; 布袋除尘器+15米高排气筒; 颗粒物; 1; 4000 m3/h; ≤10.0 mg/m3; 4.8. 厂界无组织; -; 颗粒物; -; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。; -. 废水; -; -; -. 噪声; 风机运行; 各产噪设备均置于封闭生产车间内，采用低噪设备，设备底部加装减振基础; 噪声; /; /; 厂界达标; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求; 0.2. 固废; 一 般 固 废; 回用于生产不外排; 除尘灰; /; 妥善处理；不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; /. 合计; 项目环保投资20万元，占总投资的50%. |
| 一、结论 1、产业政策符合性及选址合理性 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），拟建项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。 本项目不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 本项目在饮用水源地保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相关要求。不在生态保护区，历史文物风景名胜保护区，医院学校等环境敏感区范围内，综上所述，本项目选址合理。 2、营运期环境影响分析 （1）废气 有组织： 破碎车间产生的颗粒物经过布袋除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放，布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为800m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为30000m3/h；磨粉车间雷蒙磨生产过程中产生的废气采用1台布袋除尘器收集处理后，通过一根15米高的排气筒排放。布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为200m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为8000m3/h；原料制备车间产生的颗粒物采用1台布袋除尘器收集处理后，通过一根15米高的排气筒排放。布袋除尘器的材质为针刺毡覆膜滤袋，过滤面积为100m2，过滤风速 0.6m/min。设置的风机的风量为4000m3/h。颗粒物的排放浓度均满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的相关规定：颗粒物≤10mg/m3。 无组织： 破碎车间： 类比同类项目资料，破碎工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 磨粉车间： 类比同类项目资料，磨粉工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 原料制备车间： 类比同类项目资料，原料制备工序颗粒物无组织排放速率为 0.05kg/h，采用面源估算模式进行估算，其排放浓度的最大值 56μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3；同时满足“唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案”中的无组织颗粒物的相关规定：颗粒物≤0.5mg/m3。 措施可行。 （2）废水 本项目无废水产生和排放。 依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中68项耐火材料及其制品中报告表类，判定为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，本项目无需进行地下水评价。 措施可行。 （3）噪声 本项目噪声主要是风机运行时产生的噪声，将生产设备放置在封闭车间内，设备基础加装减振垫，再经过距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 措施可行。 （4）固废 本项目产生的固废为布袋除尘器收集的除尘灰。除尘灰回用于生产不外排。 因此固废得到合理的处置和综合利用，措施可行。 3、总量控制 1）本项目总量控制指标： 废气：SO 2 ：0t/a、NO x ：0 t/a、颗粒物：1.008t/a ； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 2）现有工程总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 3）本项目完成后，全厂的总量控制指标为： 废气：SO 2 ：0.4 t/a、NO x ：0.4 t/a、颗粒物：1.008t/a； 废水：COD：0 t/a、NH 3 –N：0 t/a。 4、项目清洁生产水平 根据清洁生产分析，本项目在生产装备、资源能源利用指标、废物回收与综合利用、污染物产生指标和环境管理要求方面符合清洁生产要求，项目清洁生产达到国内先进水平。 5、项目可行性结论 综上所述，唐山市六方碳化硅有限公司更换设备环保提升改造项目在运营期间所产生的废气、废水、固废以及噪声等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气、水、声环境质量的现有功能。项目建设符合国家产业政策，清洁生产水平能够达到国内先进水平，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，在切实落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。 二、建议 （1）严格遵守国家和地方环保政策、法律、法规的要求。 （2）加强环保教育，提高员工的环保意识，使员工主动做好公司内各项环保工作。 （3）项目投产后加强对环保设施的管理，确保环保设施的正常运行，使其发挥应有的效能。 |  |  |  |  |  |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |  |  |