- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：      机器人共享制造工厂项目

建设单位(盖章)：唐山百川智能机器股份有限公司

编制日期：           2024年01月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	71

四、主要环境影响和保护措施	81

五、环境保护措施监督检查清单	129

六、结论	135

附表	136

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 不动产权证书

附件4 规划批复

附件5 跟踪评价批复

附件6 特征污染物环境空气质量监测报告

附件7 现有工程环保手续

附件8 现有工程检测报告

附件9 涂料和腻子MSDS检测报告

附件10委托书+承诺书+环评单位承诺书

附件11 专家意见及修改说明

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置及周边关系图

附图3 项目学院路厂区2号车间平面布置图

附图4 项目与园区位置关系图

附图5 项目与引用的环境空气质量现状监测点位示意图

附图6 项目大气环境保护目标

附图7 项目与生态保护红线位置关系图

附图8 项目与河北省生态保护红线位置关系图

附图9 项目与唐山市环境管控单元位置关系图

附图10 项目防渗分区图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 机器人共享制造工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-130273-89-02-536819 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张珊 | 联系方式 | 17732589050 |
| 建设地点 | 唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°8′57.540″，北纬39°42′7.279″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3716铁路专用设备及器材、配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37铁路运输设备制造371 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 唐高备字〔2023〕88号 |
| 总投资(万元) | 30000 | 环保投资(万元) | 500 |
| 环保投资占比(%) | 1.67 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 0（在现有厂区内建设，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山高新区北部拓展区控制性详细规划》（2010-2020年），2009年7月，河北省人民政府，《河北省人民政府关于同意唐山高新技术产业开发区扩大规划区域范围的批复》(冀政函〔2009〕75号)； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》； 审查机关：河北省生态环境厅； 审查文件名称：关于转送唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论的函（冀环环评函〔2022〕376号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与规划符合性分析 地理位置：河北省唐山市高新技术产业开发区北部，位于唐山市区与丰润区之间；南部紧邻高新技术产业开发区南部区。 规划布局：北部拓展区以建设北路与创新大道为中心，形成以行政、商业、居住为主的核心，外围布置3个主导产业中心。规划功能布局为“一心一片区（3个组团）”。 北部拓展区中心：以行政中心、人民广场为核心，北部拓展区片区含北部、东部和西部产业组团。 中心组团以高新区北部扩区新建行政中心、市民广场、文化体育中心等为核心，形成以行政、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生为主要功能的产业区综合服务中心。 北部产业组团：以新能源产业、高效节能与环保产业、生物医药研发、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业为产业引导方向，不含涉及重金属因子的金属表面处理及热处理加工（电镀）产业。 西部产业组团：以新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业为产业引导方向。 东部产业组团：以仓储物流、软件信息服务产业、孵化基地等为产业引导方向。 项目与唐山高新区北部拓展区规划产业发展方向符合性分析见下表。 表1-1 与唐山高新区北部拓展区规划产业发展方向符合性分析 序号; 产业组团名称; 发展方向; 本项目情况; 相符性. 1; 西部产业组团; 以新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业为产业引导方向; 本项目主要生产机器人产品，属于机器人产业，与规划产业定位相符。; 符合. 2、项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论的符合性分析 表1-2 项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论 符合性分析一览 序号; 跟踪评价报告结论; 本项目情况; 相符性. 1; 对照开发区总体规划、原规划环评及审查意见的要求，本次跟踪评价采用实地勘查、走访公众、现状监测、数据分析等方式对开发区开发强度、产业布局、环保基础设施建设、环境质量变化、企业污染控制措施、生态建设等方面进行了跟踪评价。开发区建区以来实施了一系列环境整治工作，取得了一定的效果，区域总体环境质量无明显变化。唐山高新区北部拓展区规划实施过程中，存在基础设施滞后，企业布局不符合规划等问题，应尽快整改到位。鉴于规划已经到期，建议根据新的国土空间规划及本评价提出的规划修订建议尽快启动新一轮总体规划的编制，并及时开展规划环境影响评价工作; 本项目主要生产机器人产品，属于机器人产业，与规划产业定位相符，符合总体评价结论。; 符合. 3、项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告审查意见的符合性分析 表1-3 项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告 审查意见符合性分析一览 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; （1）加强布局管控建议开发区后续规划实施中按照规划优化各产业布局和发展。建议新规划重新优化开发区产业定位和布局，保留现有高新技术企业，提升部分企业环保治理措施，淘汰部分低附加、高污染的产业。继续推进“工居混杂”解决进度，严格控制在居住及学校等敏感区周边布局重污染企业。做好商住用地与开发区的隔离，在商住用地和开发区之间建立一定的绿化隔离带。建议在调整新一轮规划时进一步优化用地布局; 本项目主要生产机器人产品，属于机器人产业，与规划产业定位相符。本项目不属于高污染项目。; 符合. 2; （2）优化产业发展对于不符合用地性质及产业定位布局的现有企业，应严格控制其用地及建设规模，建议在调整新一轮规划修编时进一步优化用地及产业布局，调整后仍不符合的企业，建议搬迁。; 本项目主要生产机器人产品，，属于机器人产业，与规划产业定位相符。本项目用地为工业用地，符合用地规划。; 符合. 3; （3）加快完善基础设施建设建议唐山市北郊和西郊污水处理厂迁建项目做好管网等配套措施建设，迁建后污水处理厂尾水达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准。根据热电供热能力和企业需热要求，重新优化开发区供热规划。建议完善供水管网，使用地表水厂供水；禁止新增地下水开采。; 项目不新增地下水开采，用水来自市政管网，生活污水排入市政管网，经市政管网排入污水处理厂；本项目生产车间冬季不设取暖设施。办公室采用空调。; 符合. 4; （4）改善区域生态环境质量进一步削减现有项目并严格控制新建项目废气污染物排放，按照《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、唐办发〔2019〕3号关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知等文件要求控制大气污染物的排放，对于新增的污染源，实行区域”倍量削减”方案。采取提高尾水回用率、削减现有污染源、提高工业废水重复利用率、降低废水排放量、限制新上排水量大、污染重的项目等一系列措施改善地表水水质。后续发展中，继续加强重点企业及重点防渗区的污染防治工作，加大地下水保护力度。加强交通管理，尤其是对敏感目标的保护工作；区内企业采取减振隔声等降噪措施，合理布局产噪声设备，确保厂界达标。应进一步注重对土壤环境的保护，加强对开发区土壤的跟踪管理，进一步加强土壤监控，进行动态监测。; 本项目不属于高污染、高耗水项目，废气、废水、噪声达标排放，固体废物均妥善处置，不会产生二次污染，危废间进行重点防渗，无对地下水、土壤的污染途径，本项目产生的污染物采取相应措施后不会对本项目所在区域环境质量造成明显影响，项目污染物按要求进行倍量削减。; 符合. 5; （5）加强环境管理工作后续开发区需督促企业按要求落实应急预案，并按照要求配备应急物资、应急组织机构和应急物资，定期进行预案演练。企业合理布局，应对已建成的企业实施环境风险自查，排除环境风险隐患。合理规划危险品运输路线，建议危险品尽量依托现有公路，对各类危险物质运输规定运输时间，合理选择运输线路，避开人口聚集区等环境敏感区，尽量减少与河流、沟渠交叉。制定系统的环境质量跟踪监测计划，后续开发过程落实大气、地表水、地下水、土壤、底泥、声环境等的跟踪监测，及时了解开发过程中生态环境变化趋势，做到生态环境与开发相互协调发展。; 企业按要求落实应急预案，并按照要求配备应急物资、应急组织机构和应急物资，定期进行预案演练。; 符合. 6; （6）修规管控建议1)规划做大做强主导产业加快发展开发区主导产业：新能源产业、高效节能与环保产业、新型装备制造产业、生物医药研发、智能仪器仪表、新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业以及仓储物流、软件信息服务产业、孵化基地等产业，引导方向并控制好产业发展分区。2)引导产业向低能耗、低污染、低风险方向发展建立科学的评价指标体系，严格把好入驻企业关，引导低能耗、低污染、低风险、高附加值的项目入区，从源头上杜绝高能耗、高污染、高风险项目的引入。对于符合区域主导产业发展规划，有利于形成上下游产业链和产业集聚发展的项目优先考虑。优先引进能源、水资源消耗水平低于《综合类生态工业园区标准》(HJ 274-2015)中相关要求的企业，吸引与开发区资源环境相适应的企业；重点引进技术工艺先进的企业，优先引进VOCs排放量少的企业；优先引进单位工业增加值的SO2、NOx、COD、氨氮和VOCs排放量达到同行业国内甚至国际先进水平的企业；引进企业污染物排放必须落实总量来源，对于环境质量现状超标因子应实行倍量替代；引进项目必须建立专门的环境管理机构、制定完善的环境管理制度。3)结合开发区区位特征，与周边区域协调发展开发区内产业发展和企业布局，应注重和周边环境敏感保护目标的协调性和环境安全。; 本项目属于机器人产业，符合唐山高新区北部拓展区用地及产业布局，项目用水量较少，不属于高能耗、高污染、高风险项目，项目VOCs排放量较少，项目污染物按要求进行倍量削减，按要求建立专门的环境管理机构、制定完善的环境管理制度，不会对周围环境造成影响。; 符合. 7; （7）修规前管控建议开发区规划已过期，需要重新进行规划，在新规划完成编制前，建议采取如下过渡期管控措施：1）对现有不符合产业定位和用地规划的企业禁止新建和扩建；开发区新项目应合理筛选入区企业，引进的企业要符合产业布局及产业定位，优化区域环境，以实现开发区经济健康长远发展。2）开发区不得开凿新的取水井，限制高耗水项目入区，企业优先使用再生水供水，新增企业生产用水禁止开采地下水。3）开发区未全部实现集中供热前，不得新增燃料采暖锅炉，企业用热可采用电、可再生能源供热，实现集中供热后，逐步取消企业现有自备采暖锅炉。; 本项目属于机器人产业，符合唐山高新区北部拓展区用地及产业布局，项目不属于高耗水项目，用水来自园区管网，不开采地下水，本项目生产车间冬季不设取暖设施。办公室采用空调。; 符合. 综上所述，项目符合规划、规划环境影响跟踪评价报告结论及其审查意见/批复的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目；同时不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类项目之列，属鼓励类中“十五、城市轨道交通装备中的城市轨道交通关键设备设施智能运维系统和检测监测设备”，并且本项目已通过唐山高新技术产业开发区行政审批局备案（唐高备字〔2023〕88号），因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于唐山百川智能机器股份有限公司院内（唐山市高新区庆北西道55号），根据唐山百川智能机器股份有限公司的不动产权证（具体见附件）可知，本项目为工业用地。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，不在生态保护红线区范围内。本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 3.1生态保护红线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目建设与生态保护红线的符合性分析如下： 表1-4 与“三线”符合性分析 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号，根据《河北省生态保护红线》，不在生态保护红线区范围内。; 符合. 3.2环境质量底线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》，本项目建设与唐山市环境质量底线的符合性分析如下： 表1-5 与“唐山市环境质量底线”相符性分析一览表 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 根据《2022年唐山市环境状况公报》： 2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 2022年全市近岸海域17个监测站位，全部达到Ⅰ、Ⅱ类海水水质要求，优良比例100%。 2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%，排名全国168个重点监测城市倒38名，较2021年提升30个位次。 全市土壤环境质量得到持续改善，在实施耕地分类管理和建设用地准入、土壤污染源头防控、土壤环境调查和监测、监管能力建设等方面取得积极成效。2022年受污染耕地安全利用率达到100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 本项目产生的废气经过有效治理措施处理后，排放的废气对周边环境无明显不利影响；生活污水排入市政管网，经市政管网排入污水处理厂；对周边环境无明显不利影响。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出唐山高新区北部拓展区环境质量底线，本项目与唐山高新区北部拓展区环境质量底线的符合性见下表： 表1-6 项目与唐山高新区北部拓展区环境质量底线相符性分析一览表 类别; 底线目标; 底线管控建议; 本项目情况; 相符性. 大气环境质量底线; 2025年细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在 40mg/m3，2030年细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在 35mg/m3，且达到国家规定要求，其他因子亦满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值; 列入环境准入负面清单内的产业禁止入区；区域大气污染物排放执行河北省重点地区相应环保管理要求，执行特别排放限值和超低排放限值要求；涉及排放挥发性有机物的企业须安装废气收集措施，确保废气达标排放；严格执行区域削减计划，执行总量和污染物排放量削减；严格落实重污染天气应急预案，颗粒物超标天气实行轮流停产、限时停产限产等方式实现应急减排目标。; ①本项目不属于禁止入区的项目；②大气污染物排放特别排放限值和超低排放限值要求；③本项目挥发性有机物安装废气收集措施，本项目建成后废气均能达标排放；④严格执行区域削减计划，实行总量和排放量削减；⑤重污染天气时按相关规定进行停限产。; 符合. 地表水环境质量底线; 青龙河、陡河水质优于现有水质; 开发区所依托的西郊、北郊污水处理厂废水达标排放。; 本项目生活污水排入市政管网，经市政管网排入污水处理厂。; 符合. 地下水环境质量底线; 深层地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求; 严格地下水环境管理，强化源头控制、分区防渗、应急响应等措施，确保入区项目不会对地下水造成污染。; 本项目建成后设置源头控制、分区防渗、应急响应等措施，确保项目建成后不会对地下水造成污染。; 符合. 声环境质量底线; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准要求; 严格工业企业噪声控制，严格交通噪声管制。; 本项目建成后严格噪声管理，厂界达标。; 符合. 土壤环境质量底线; 工业用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值; 禁止建设新增重金属污染物排放量的项目；加强入区企业厂区防渗，杜绝跑冒滴漏和事故状态对土壤环境的污染。; 本项目无重金属污染物；项目建成后严格按照防渗要求进行建设，杜绝跑冒滴漏和事故。; 符合. 3.3资源利用上线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》，本项目建设与唐山市资源利用上线的符合性分析如下： 表1-7 与“唐山市资源利用上线”相符性分析一览表 三线; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 资源利用上线; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。; 本项目消耗的资源为水、电、天然气，用水依托本地供水管网，用电依托本地电网，天然气依托本地天然气管网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小，并且不属于高耗水行业。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出唐山高新区北部拓展区资源利用上线，本项目与唐山高新区北部拓展区资源利用上线的符合性见下表： 表1-8 项目与唐山高新区北部拓展区资源利用上线相符性分析一览表 类别; 底线目标; 本项目情况; 相符性. 能源利用上线; 规划区规划末期总热负荷1126.3MW/h。; 本项目消耗的资源为水、电、天然气，用水依托本地供水管网，用电依托本地电网，天然气依托本地天然气管网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小；本项目为工业用地，符合开发区土地利用规划。; 符合. 水资源利用上线; 总量为2755.75万m3/a。; 符合. 土地资源利用上线; 开发区在土地资源利用上应严格控制土地开发利用规模，不得突破开发区用地边界及规划的各类用地规模。开发区后续土地资源利用，应根据修订后规划产业布局进行优化; 符合. 3.4准入清单 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》，项目与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 |

| 其他 符合 性分 析 | 表1-9 与唐山市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析一览表 一般生态空间总体管控要求. 要素属性; 管控类别; 清单内容; 项目情况; 本项目符合性. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。; 本项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业；不属于严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业；不属于破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业；; 符合. 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。; 本项目位于工业园区内部；; 符合. 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目用地为工业用地，符合园区规划；; 符合. 全市大气环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 大气环境; 空间布局约束; 2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目。; 本项目不属于禁止类建设项目；; 符合. 污染物排放管控; 8、深化建筑扬尘专项整治，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”。实施城市土地硬化和复绿。加强道路扬尘综合整治。; 本项目施工期做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”；; 符合. 14、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程; 本项目有机废气经废气治理设置处理后达标排放；; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目建成后根据当地环保部门要求进行环境监管建设；; 符合. 资源开发利用; 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目能源消耗低；; 符合. 全市土壤及地下水环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不会对土壤造成污染；; 符合. 污染物排放管控; 4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。; 本项目一般固废储存区满足要求；; 符合. 环境风险管控; 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 本项目建设完成后进行应急预案的修编工作；; 符合. 全市资源利用总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 用水取自园区供水管网；; 符合. 资源利用效率要 求; 1、严格地下水管理。在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井，应当制定计划逐步予以关停。在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，生活用水更新井除外；因抢险救灾、应急供水开凿的取水井，用完后应当及时封存，不得作为长期井使用；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代。 在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给; 本项目不使用地下水；; 符合. 能 源; 总量和强度要求; 到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。; 本项目不涉及煤炭等非化石能源；; 符合. 资源利用效率要 求; 1、在禁燃区内，禁止销售高污染燃料；禁止燃用高污染燃料（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；禁止新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。; 本项目不涉及高污染燃料；; 符合. 全市产业总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》相关要求。; 本项目满足《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》要求；; 符合. 2、严格限制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目不属于两高项目；; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。; 本项目不属于以上项目；; 符合. 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。; 本项目位于工业园区内部，符合园区规划；项目周边无居民点等；; 符合. 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。; 本项目位于工业园区内部；; 符合. 涉VOCs; 污染物排放管控; 涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）及唐山市相关排放标准要求。; 本项目污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）及唐山市相关排放标准要求；; 符合. 陆域环境管控单元生态环境准入清单. 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 本项目符合性. ZH13027320001; 唐山高新 技术产业 开发区; 高新区街 道、庆北 街道; 重点管控单元; 1、大气受体敏 感、高排放重 点管控区 2、水环境工业 污染重点管控 区 3、地下水风险 防控重点管控 区 4、唐山高新技 术产业开发区 中心区、唐山 市规划城区; 空间布局约束; 1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市总体准入要求中饮用水地下水源保护区的管控要求。 2、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉 VOCs）、化工行业企业。 4、禁止国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。; 1、本项目不在开发区内北郊饮用水水源地二级保护区范围内； 2、本项目不属于以上企业；3、本项目不属于以上企业。4、本项目不涉及国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车及有可见黑烟的机动车；; 符合. 污染物排放管控; 对一环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理 VOCs 废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 1、本项目不属于汽修企业；; 符合. 环境风险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防 治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退城搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 1、本项目建成后按规定编制《环境风险应急预案》，并定期演练；2、本项目不涉及拆除。; 符合. 资源利用效率要求; 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 1、本项目不采用地下水；2、本项目生产废水循环使用不外排，无新增生活污水。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，本项目与开发区过渡期生态环境准入清单见下表： 表1-10 项目与开发区过渡期生态环境准入清单相符性分析一览表 类别; 禁止、限制类项目; 本项目; 符合性. 禁止类; 新能源产业、高效节能与环保产业、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业、机器人产业、汽车零部件产业; 禁止引入涉及重金属的金属表面处理及热处理（电镀）项目；禁止新增铸造产能建设项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 生物医药研发; 禁止引入合成类、排污型药物的生产; 符合. 新材料产业; 化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业; 符合. 仓储物流; 禁止引入有毒有害、易燃易爆及危险化学品储运企业; 符合. 软件信息服务产业; 禁止引入《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中禁止类项目; 符合. 其他; 禁止引入《产业结构调整指导目录》(2019 年本)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年本)》中属于限制类和淘汰类的项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止或许可事项的项目; 本项目不属于以上禁止或许可事项的项目。; 符合. 禁止引入不符合相关行业准入条件要求的建设项目; 本项目符合行业准入条件。; 符合. 禁止引进高污染、高能耗、清洁生产水平不能达到国家清洁生产水平二级以上的建设项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 除应急供水外，禁止新建和扩建取用地下水的建设项目入驻; 本项目不取用地下水。; 符合. 禁止入区企业新建燃煤锅炉; 本项目不新建燃煤锅炉。; 符合. 禁止不符合国家及地方环境污染防治和生态环境保护政策及要求的项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 禁止引进生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目油性漆和水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；; 符合. 禁止燃用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料; 本项目不涉及高污染燃料; 符合. 禁止风险防控措施不能满足环境风险管理要求的相关建设项目引入; 本项目风险防范措施满足要求; 符合. 禁止引进产生致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目; 本项目不属于以上项目；; 符合. 禁止引入河北省及唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 限制类; 严格限制三类工业企业入驻; 本项目不属于以上项目。; 符合. 严格限制“高污染、高环境风险”产品与工艺设备; 符合. 严格限制产生一类污染物（含汞、砷等重金属）的企业入驻; 本项目不属于以上项目。; 符合. 严格限制达不到本规划评价指标要求的企业入驻; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出入园企业的准入条件，本项目与园区环境准入条件的符合性见下表： 表1-11 项目与园区环境准入条件相符性分析一览表 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合性分析. 1; 入区企业生产工艺，技术设备等必须符合国家有关产业政策，是国家产业政策中鼓励或允许的建设项目，其科技含量要高、经济效益要好，资源消耗要低，环境污染要轻，符合环保政策要求; 本项目主要生产轨道交通检修设备，为《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类项目，科技含量高、经济效益好，资源消耗低，环境污染轻，符合环保政策要求。; 符合. 2; 入区项目禁止引进高耗能、高污染的建设项目。; 本项目不属于高耗能、高污染项目。; 符合. 3; 入区企业污染物排放量必须满足区域总量控制和环境容量要求。; 本项目建成后严格执行总量的倍量替代制度，满足高新区环境容量要求。; 符合. 4; 严格限制三类工业企业入驻，禁止产生恶臭污染物的企业入驻。; 本项目不属于三类工业企业，且不产生恶臭污染物。; 符合. 5; 开发区规划的行业大类中，重污染的电子类行业不得入园。生物医药类产业限于中成药及药剂的组装、分装，不涉及合成类、排污型药物的生产。; 本项目不属于以上项目。; 符合. 6; 入驻项目以布局合理型为重。园区产业项目的引进与落地要符合园区空间布局规划要求，产业布局合理，杜绝工业区与居住区混杂现象的发生。生产型企业要尽量与居住区保持适度的距离，以减少其对临近地块的环境影响。; 本项目为生产型企业，符合园区产业布局规划，距离项目最近的居民区为项目东北侧115m处的龙湖天境小区。; 符合. 7; 严格控制产生一类污染物（含汞、砷等重金属）的企业进入。; 本项目污染物不含一类污染物。; 符合. 8; 入区企业不得自建供热锅炉。; 本项目不建设锅炉。; 符合. 9; 废水排放必须达到受纳污水处理厂的水质接管要求。入园企业所有使用的原辅材料不得含有涉及重大环境风险源的物质。; 本项目废水满足受纳污水处理厂进水水质要求，原辅材料不含有涉及重大环境风险源的物质。; 符合. 10; 严格按照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》控制入区企业，限制类、淘汰类禁止入区。; 本项目主要生产轨道交通检修设备，为《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类项目。; 符合. 11; 严格按照国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880 号）控制入区企业。; 对比《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 5、与绩效评级相关要求符合性分析 本项目涉及涂装工序，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》，本项目参照工业涂装绩效分级指标B级企业进行符合性分析，本项目与其符合性分析见下表。 表1-12 本项目与工业涂装B级企业指标符合性分析一览表 差异化指标; B级企业; 本项目建设情况; 本项目符合性. 原辅材料; - 使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品。; 1、本项目水性漆满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求； 2、本项目所用油性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；; 符合. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； - 除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； - 密闭回收废清洗剂； - 建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； - 采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; - 本项目建成后，非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 涉VOCs物料为水性漆、油性漆，水性漆、油性漆采用密闭负压周转箱转运至喷漆房，喷漆房为密闭负压，不设置单独的油漆储存间； - 项目调漆、喷漆、晾干、烘干过程在密闭负压空间内操作； - 本项目不涉及清洗剂； - 企业为干式喷漆房； - 水性漆、油性漆喷涂采用高压无气喷涂技术；; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； - 使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； - 使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。; - 本项目喷漆过程产生的漆雾采用干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤，可以达到高效漆雾处理效果； - 本项目使用油性漆和水性漆，调漆、喷漆、晾干、烘干过程产生的有机废气采用干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，处理效率>85%； - 本项目使用水性漆，同步建设末端治污设施；; 符合. 排放限值; - 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3，TVOC为50-60mg/m3； - 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3； - 其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; - 根据源强分析，本项目有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度<40mg/m3； - 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3； - 其他各项污染物均可稳定达到现行排放控制要求; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 1、本项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）中规定的自行监测管理要求进行自行监测； 2、唐山百川智能机器股份有限公司暂时不属于重点排污企业，若重点排污单位名录进行调整，将其纳入重点排污单位，按要求进行建设； 3、项目建成后安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上；; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成后设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力，按照要求保存环保档案、台账记录；; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。; 1、本项目完成后物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂区内非道路移动机械均使用国四及以上排放标准或新能源机械；; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建立门禁系统和电子台账；; 符合. 6、与相关VOCs政策的符合性分析 本项目与相关VOCs政策符合性分析见下表。 表1-13 项目与VOCs政策符合性分析一览表 序号; VOCs政策要求; 本项目建设情况; 本项目符合性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区; 本项目属于扩建涉VOCs项目，位于工业园区内部；; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料，调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理， 处理后达标排放；; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料，调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理， 处理后达标排放；; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；; 符合. 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目涉VOCs物料为水性漆、油性漆，根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，属于低VOCs原辅料; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房。调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房。调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；喷漆房均为微负压状态；; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求；. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOC含量的原辅材料。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料；; 符合. 关于印发《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》的通知（冀环大气[2019]501号）; 大力推进源头替代。产生有机废气污染的企业，应优先采用绿色环保型原辅料、先进的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。表面涂装、印刷等行业要加大源头替代力度。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料；; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与管线组件泄漏控制。按要求开展LDAR工作。; 本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房。调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；喷漆房均为微负压状态；; 符合. 推广适宜规范高效的治理设施。鼓励对产生的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理。废气治理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力、安全等因素合理选择，具体要求如下： 1.对于高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸收、吸附等组合技术进行回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术处理。 2.对于低浓度、大风量VOCs废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。 3.对于含有机卤素成分VOCs的废气，不宜采用焚烧技术处理，宜采用活性炭吸附、生物净化、吸收等适宜技术和方法处理。 4.对含尘、含气溶胶、高湿废气，在活性炭吸附、催化燃烧、热力焚烧等工艺前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 5.优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低至设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换活性炭。 6.有条件的工业园区和产业集群等，宜加快推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等技术，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时更换活性炭，VOCs可达标排放; 符合. 关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急[2022]140号）; - 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧技术 （1）适用范围 ①VOCs产生量>500kg/年，脱附周期>72小时； ②过滤后废气中颗粒物或油烟<1mg/m3。 （2）性能要求 ①预处理单元 预处理过滤箱结构设计合理，避免门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路，宜采用胶条或结构胶密封，不得使未经过滤气体进入后续吸附工艺；多层过滤材料应按照过滤等级高低随气体流动方向由低到高布置，各层过滤材料应间隔一定距离布置，最后一级应选用高于F7等级的高效过滤材料，过滤后尾气中颗粒物含量<1mg/m3。过滤装置两端应装压差计，终阻力一般为初阻力的1.5-2倍，当压差表显示超标或表面可见附着物过多时，应更换或清理过滤装置，并完善台账记录，妥善处理废吸附材料类。 ②蜂窝活性炭吸附单元 a.蜂窝活性炭层表观流速宜﹤1.2m/s； b.吸附装置设计的总压力损失宜﹤600Pa； c.蜂窝活性炭碘值≥650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g； d.蜂窝状活性炭的横向强度不应﹤0.3MPa，纵向强度不应低于0.8MPa； e.蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应≮1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮2.3m2； f.活性炭层穿透厚度宜﹥500mm ③催化燃烧炉 a.催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识； b.催化剂应有质检部门出具的合格证明； c.使用温度不低于300℃，不宜超过450℃，并能承受900℃短期高温冲击； d.设计空速>10000h-l，但不应>40000h-l； e.使用贵金属（铂、钯等）催化剂时活性组分的含量≥0.1%； f.正常工况下，催化剂使用寿命≮8500h； g.催化燃烧设备宜具有换热功能，换热效率不宜低于50%; 1、本项目调漆、喷漆、晾干、烘干过程VOCs产生量>500kg/a，脱附周期>72h，废气经处理后，颗粒物<1mg/m3； 2、选用蜂窝活性炭，按照预处理单元、蜂窝活性炭吸附单元、催化燃烧炉性能要求进行建设；; 符合. 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》（唐气领办[2019]16号）; 推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）中进行，加强有机废气的收集与处理。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）; 提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。木质家具低VOCs涂料技术主要是使用水性涂料和UV固化涂料；金属家具多用电泳涂料、水性涂料和粉末涂料；胶粘剂则以水性或热熔型为主。工业涂装推荐使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等，替代溶剂型涂料类材料; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料; 符合. ①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位; ①本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房，喷漆房地面进行防渗处理；②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发；③废包装桶（油性漆、固化剂、稀释剂）、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、漆渣存放于密闭的危废间内；④涉VOCs物料均密闭包装；⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位；; 符合. ①涂料和胶粘剂等调配要采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气必须有效收集排至VOCs废气收集处理系统；②无法密闭的，要采取局部气体收集，排至VOCs废气处理系统。③原辅料调配、转运与回收涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料原则上实行集中调配，转运宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料应采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储。④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；②本项目无无法密闭区域；③原辅料采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回喷漆房密闭存储；④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 符合. ①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）。②无法在密闭空间操作的，对产生VOCs排放的生产工艺和装置必须设立局部或整体废气收集系统和净化处理装置。如采取车间环境负压改造、安装吸风罩等高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。③工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。④VOCs废气收集系统应先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑤废气收集系统材质应防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑥挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①-②调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放； ③喷漆房换气次数按60次计；烘干间换气次数按10次计。④VOCs废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；⑤废气收集系统材质防腐防锈，定期维护，存在泄漏时及时修复；⑥车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 符合. 采取车间环境负压改造、安装的高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。设计风速满足以下要求：①采用半密闭罩或通风橱方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于最低基准值（喷漆不小于0.9m/s，其余不小于0.6m/s）；②采用热态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.0m/s（热态指污染源散发气体温度≥60℃）；③采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s（冷态指污染源散发气体温度＜60℃）；④采用侧吸风罩方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.2m/s，且吸风罩离污染源远端距离不大于0.6m。⑤工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。; 喷漆房换气次数按60次计；烘干间换气次数按10次计。; 符合. 喷涂过程中会产生含漆雾的有机废气，若不经过预处理，所含树脂将固化成黏性固体颗粒物，影响末端治理设施的治理效率和寿命。喷漆室的漆雾应采取干湿组合高效漆雾预处理措施，去除效率应大于85%以上，颗粒物排出量<1mg/m3，目测见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色）。; 本项目漆雾采用干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤，去除效率为90%，颗粒物排出量<1mg/m3，见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色），能够满足预处理要求。; 符合. 唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导（唐环气[2023]1号）; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料，调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 2.对低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，宜采用活性炭吸附+移动催化燃烧（CO）或活性炭吸附+催化燃烧（CO）治理设施。 3.对低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，宜采用活性炭吸附+移动催化燃烧（CO）或活性炭吸附+催化燃烧（CO）治理设施。 4.对低浓度、大风量（浓度≤300mg/m3；60000m3/h≤风量≤200000m3/h）的废气，采用活性炭吸附+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+蓄热燃烧（RTO）等治理设施。 5.对中浓度（300mg/m3≤浓度≤1000mg/m3）的废气，采用沸石分子筛转轮浓缩+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+蓄热燃烧（RTO）等治理设施。 6.对高浓度（2000mg/m3≤浓度≤6000mg/m3）的废气，宜采用蓄热燃烧（RTO）直接焚烧处理。 7.对浓度较高、风量≤10000m3/h，宜采用树脂吸附蒸汽脱附技术。 8.对高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用蓄热燃烧等技术。对于溶剂回收后仍然得不到排放标准的再根据溶剂回收的浓度及风量选用相应的二级治理设施。; 本项目低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，采用活性炭吸附+催化燃烧（CO）；; 符合. 鼓励企业加快使用水性、无溶剂、粉末、辐射固化等低（无）VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。低VOCs含量涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；; 符合. 鼓励企业采用高效环保涂装工艺推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺。鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 本项目水性漆、油性漆喷涂采用高压无气涂装技术; 符合. 喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，烘干废气宜采用燃烧法处理; 调漆、喷漆，晾干，烘干过程产生的废气经干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房，地面进行防渗处理；容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发；; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目所用水性漆、油性漆密闭负压周转箱转运至喷漆房; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；; 符合. 由上表可知，项目符合VOCs环保政策要求。 7、与环境保护综合名录（2021年版）符合性分析 本项目产品不在《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）中“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”产品名录之列。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | ⑴项目由来 唐山百川智能机器股份有限公司始建于2001年，曾用名称为唐山清源内燃机实验设备有限公司，在唐山市高新区火炬路东侧现有厂区（以下简称火炬路厂区）内先后建设若干项目，火炬路厂区已建成年产1200套内燃机试验设备的生产规模。 2018年唐山百川智能机器有限公司（唐山百川智能机器股份有限公司曾用名）在河北省唐山市卫国北路1698号（以下简称卫国路厂区）建设了“百川轨道交通检修检测机器人研发生产”项目，改造现有厂房，研发生产轨道交通检修检测机器人，根据企业实际建设情况可知，项目主要建设内容仅为组装工序及研发调试。 2020年公司在唐山市高新区学院路西侧，庆北道北侧建设新厂（以下简称学院路厂区），投资建设了“城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目”，仅建设1号生产车间和综合楼，生产车间内部仅为组装工序，为后续生产车间提供组装服务。 2023年公司在学院路厂区扩建“轨道交通智能装备产业化项目”，目前部分已完成自主验收工作，年产轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等产品124台（套），其他内容因环评阶段与预计安装生产设备变动较大，不再建设。 唐山百川智能机器股份有限公司为合理安排生产，提高生产效率，减低生产成本，投资30000万元建设“机器人共享制造工厂项目”，利用现有场地13万平方米，建设一个机械加工、材料切割、焊接生产基地，一个研发、调试、成品检验检测基地，一个机械组装、电子组装基地。 “机械加工、材料切割、焊接生产基地”位于学院路厂区2号生产车间内部，在生产车间内部建设喷漆房，抛丸机、喷涂机、切割机、剪板机、焊机等设备，部分设备由火炬路厂区搬迁至学院路厂区，部分设备为新购买，同时对企业现有成品工件进行喷漆等，本项目建设完成后最终形成年产机器人产品2000台套的生产能力。“机械组装、电子组装”由卫国路厂区、火炬路厂区和学院路厂区的1号车间组成，仅在车间内部进行相关组装工序。研发、调试位于卫国路厂区，成品检验检测位于学院路厂区。 其中火炬路厂区由原来的“切割下料-焊接-打磨喷砂-机加工-装配-喷漆-包装入库工序”等功能变更为“组装”功能，卫国路厂区功能不变，与原有登记表手续建设内容一致，本次不再对火炬路厂区和卫国路厂区进行评价，仅针对学院路厂区进行分析评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，该项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37－72.铁路运输设备制造371－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。唐山百川智能机器股份有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局、唐山高新技术产业开发区行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目环境影响报告表。 ⑵项目组成 本项目组成见下表。 表2-1 本项目主要工程内容 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 学院路厂区1号车间; 在现有生产车间内建设“成品检验检测基地”和“机械组装、电子组装基地”; 依托车间. 学院路厂区2号车间; 在生产车间内部建设喷漆房，抛丸机、喷涂机、切割机、剪板机、焊机等设备，同时对企业现有成品工件进行喷漆等; 依托车间，新增设备. 辅助工程; 办公; 依托现有工程; 依托. 储运工程; 原料区; 2号车间设置原料储存区，储存原料。; 新增. 成品区; 1号车间设置成品储存区，储存产品。; 新增. 运输; 由汽车运输。; 新增. 公用工程; 给水; 依托现有工程供水管网。; 依托. 排水; 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。; 依托现有管网. 供电; 依托现有工程供电管网。; 依托. 采暖制冷; 本项目车间不制冷取暖。; 依托. 环保工程; 废气; ①抛丸过程产生的废气经集气罩收集后，通往15000m3/h旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器（2套，合计风量30000m3/h）进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA001）排放。 ②切割下料过程产生的废气经集气罩/集气管道收集后，通往7000m3/h滤筒除尘器/3000m3/h滤筒除尘器/2500m3/h移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放； ③焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）处理后在车间内无组织排放； ④打磨过程，刮腻子、腻子打磨、腻子晾干过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h脉冲滤筒除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA002）排放。 ⑤固定喷漆房调漆、喷漆、烘干过程产生的废气与移动喷漆房调漆、喷漆、晾干过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根22m高排气筒（DA003）排放。 ⑥食堂废气：食堂产生的废气经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放。; 新增. 废水; 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。; 依托现有管网. 噪声; 生产设备均位于车间内，加装基础减振装置等。; 新建. 固废; 本项目一般固废暂存于固废暂存区，集中收集后外卖废品回收站或返回原料厂家处理或集中收集后由厂家回收；危险废物暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。; 危废间依托现有工程，新建一般固废暂存区. 依托工程; 给水; 依托现有工程供水管网。; 依托. 供电; 依托现有工程供电管网。; 依托. 固废; 依托现有工程危废间，占地面积90m2，现有工程已使用10m2，剩余80m2，本项目需要20m2，危废间面积能够满足现有工程和本项目需要。; 依托. 主要建构筑物情况见下表。 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 厂区名称; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 火炬路厂区; 1#生产车间; 3732.21; 砖混结构，三层; 组装. 库房; 2049.3; 砖混结构，三层. 2#生产车间; 2675.4; 砖混结构，单层. 3#生产车间; 8964.6; 砖混结构，三层. 其他辅助建筑; 1887.3; 料棚、宿舍区等. 小计; 19308.81; /. 学院路厂区; 1号车间; 28005.03; 高度16.3m，复合双层钢结构，整体1层，局部4层. 综合楼; 科研实验室; 2991.71; 高度16.3m，钢筋混凝土框架结构，4层. 配套附属用房; 3466.63; 高度16.3m，钢筋混凝土框架结构，4层. 2号车间; 21493.50; 高度16.5m，双层钢结构，不规格矩形，1层；. 门卫室; 19.23; 高度4.5m，砖混结构，1层. 小计; 55976.1. 卫国路厂区; 生产车间; 3000; 双层钢结构，1层; 组装. 办公楼; 51715.09; 钢筋混凝土框架结构; 研发. 合计; 130000. ⑶产品： 本项目建成后火炬路厂区和卫国路厂区产能与学院路程厂区合并，学院路厂区新增轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具、内燃机试验设备等机器人产品1876台（套）。本项目建成后，火炬路厂区、学院路厂区和卫国路厂区产能共计2000台（套），本项目建设前后全厂产品方案变化情况见下表： 表2-3 本项目建设前后全厂产品方案一览表 单位：（台/套） 序号; 产品名称; 火炬路厂区; 学院路厂区; 建成后全厂. 现有工程; 现有工程; 本项目. 1; 内燃机试验设备; 1200; --; --; 0. 2; 轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具、内燃机试验设备等产品（属于机器人产品）; --; 124; 1876; 2000. ⑷主要原辅材料及能源消耗。 本项目涉及原辅材料及能源消耗见下表： 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 角钢; t/a; 35; 外购，规格尺寸为6m/根等. 方管; t/a; 370; 外购，规格尺寸为6m/根等. 工字钢; t/a; 35; 外购，规格尺寸为6m/根等. H型钢; t/a; 36; 外购，规格尺寸为6m/根等. 槽钢; t/a; 133; 外购，规格尺寸为6m/根等. 圆管; t/a; 96; 外购，规格尺寸为6m/根等. 钢板; t/a; 1400; 外购，规格尺寸为9m*1.24m/张，6m*1.5m/张等. 腻子; t/a; 0.12; 外购，桶装，25kg/桶，暂存于油漆库，最大储存量为0.1t. 焊丝; t/a; 24; 外购，实心焊丝. 混合气; t/a; 16.8; 外购，40L瓶装. 氧气; t/a; 76.8; 外购，40L瓶装. 氩气; t/a; 43.2; 外购，40L瓶装. 二氧化碳; t/a; 19.2; 外购，40L瓶装. 液压油; t/a; 0.42; 外购，20Kg/桶，密度0.871，约483L，桶装，最大储存量5桶; 储存位置为本项目新建油品储存区. 切削膏; t/a; 0.23; 外购，20Kg/桶，桶装，最大储存量5桶. 润滑油; t/a; 0.15; 外购，20Kg/桶，密度0.91，约164L，桶装，最大储存量2桶. 砂纸; t/a; 0.02; 外购. 砂丸; t/a; 3; 外购，抛丸机使用. 油性漆; 底漆; t/a; 1.455; 0.522; 20kg/桶，外购，厂区在线量3.03kg; 密闭负压周转箱转运至喷漆房，每天由供漆厂家运输至厂区内，不设单独油漆间. 底漆稀释剂; t/a; 0.030; 20kg/桶，外购，厂区在线量0.174kg. 底漆固化剂; t/a; 0.030; 20kg/桶，外购，厂区在线量0.174kg. 面漆; t/a; 0.723; 20kg/桶，外购，厂区在线量2.68kg. 面漆稀释剂; t/a; 0.060; 20kg/桶，外购，厂区在线量0.222kg. 面漆固化剂; t/a; 0.090; 20kg/桶，外购，厂区在线量0.333kg. 水性漆; 水性环氧底漆; t/a; 0.930; 0.372; 20kg/桶，外购，厂区在线量2.16kg. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; t/a; 0.558; 20kg/桶，外购，厂区在线量2.07kg. 包装材料; t/a; 40; 外购. 抹布; kg/a; 40; 外购. 组装配件; 套/a; 496; 外购，均为成品配件. 玻璃纤维过滤网; t/a; 0.5; 外购，废气治理设施使用，主要为玻璃纤维过滤网. 活性炭; t/2a; 4.05; 外购，废气治理设施使用. 催化剂; t/5a; 0.84; 外购，废气治理设施使用，0.56m3/5a（密度约为1.5g/cm3）. 天然气; 万m3/a; 0.52; 市政天然气管网，切割气. 电; 万kWh/a; 42; 供电管网. 水; m3/a; 12154.755; 供水管网. 本项目设置1座移动喷漆房，移动喷漆房设置2个高压无气喷涂机，根据建设单位提供资料，2个高压无气喷涂机的出漆量约1.1kg/h，移动喷漆房涂料用量为0.318t/a，年运行100d，经计算，移动喷漆房喷漆工序运行时间约为3h/d。 本项目设置1座固定喷漆房，固定喷漆房设置2个高压无气喷涂机，根据建设单位提供资料，2个高压无气喷涂机的出漆量约2kg/h，固定喷漆房涂料用量为2.067t/a，年运行270d，经计算，固定喷漆房喷漆工序运行时间约为4h/d。 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗见下表： 表2-5 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗一览 序号; 名称; 单位; 现有工程; 本项目; 扩建后全厂; 备注. 一; 学院路厂区. 角钢; t/a; 20.2; 35; 55.2; +35. 方管; t/a; 72.8; 370; 442.8; +370. 工字钢; t/a; 0; 35; 35; +35. H型钢; t/a; 25.6; 36; 61.6; +36. 槽钢; t/a; 175.6; 133; 308.6; +133. 圆管; t/a; 383.4; 96; 479.4; +96. 钢板; t/a; 1500; 1400; 2900; 1400. 腻子; t/a; 0; 0.12; 0.12; +0.12. 焊丝; t/a; 10; 24; 34; +24. 混合气; t/a; 0; 16.8; 16.8; +16.8. 氧气; t/a; 11.98; 76.8; 88.78; +76.8. 氩气; t/a; 0.28; 43.2; 43.48; +43.2. 二氧化碳; t/a; 4.9; 19.2; 24.1; +19.2. 液压油; t/a; 0.6; 0.42; 1.02; +0.42. 切削膏; t/a; 0; 0.23; 0.23; +0.23. 润滑油; t/a; 0.7; 0.15; 0.85; +0.15. 天然气; 万m3/a; 0; 0.52; 0.52; +0.52. 砂纸; t/a; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 砂丸; t/a; 0; 3; 3; +3. 油性漆; t/a; 0; 1.455; 1.455; +1.455. 水性漆; t/a; 0; 0.930; 0.930; +0.930. 电; 万kWh/a; 121.6; 42; 163.6; +42. 水; m3/a; 8163.2; 12154.755; 20317.955; +12154.755. 锻件; t/a; 51.2; 0; 51.2; 无变化. 尼龙管; t/a; 3.2; 0; 3.2; 无变化. 矩管; t/a; 15.2; 0; 15.2; 无变化. 乙炔; t/a; 0.76; 0; 0.76; 无变化. 丙烷; t/a; 1.58; 0; 1.58; 无变化. 焊剂; t/a; 4; 0; 4; 无变化. 切削液; t/a; 0.2; 0; 0.2; 无变化. 包装材料; t/a; 10; 40; 50; +40. 抹布; kg/a; 10; 40; 50; +40. 水基清洗剂; kg/a; 4; 0; 4; 无变化. 组装配件*; 套; 124; 496; 620; +496. 玻璃纤维材料; t/a; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 活性炭; t/2a; 0; 4.05; 4.05; +4.05. 催化剂; t/5a; 0; 0.1; 0.1; +0.1. 二; 火炬路厂区. 1; 钢材; 吨; 600; -600; 0; -600. 2; 焊条; 吨; 1; -1; 0; -1. 3; 焊丝; 吨; 5; -5; 0; -5. 4; 氧气; 瓶; 108; -108; 0; -108. 5; 乙炔; 瓶; 96; -96; 0; -96. 6; 丙烷; 瓶; 60; -60; 0; -60. 7; 二氧化碳; 瓶; 144; -144; 0; -144. 8; 液压油; L; 525; -525; 0; -525. 9; 切削膏; 吨; 0.27; -0.27; 0; -0.27. 10; 机油（润滑油）; L; 175; -175; 0; -175. 11; 底漆; 吨; 1.5; -1.5; 0; -1.5. 12; 面漆; 吨; 4; -4; 0; -4. 13; 稀料; 吨; 1.5; -1.5; 0; -1.5. 14; 漆雾凝集剂; 吨; 0.16; -0.16; 0; -0.16. 15; 新水; m3; 3008.1; -8.1; 3000; -8.1. 16; 电; 万kwh; 60; -50; 10; -50. 三; 卫国路厂区. 1; 新水; m3; 3000; 0; 3000; 无变化. 2; 电; 万kwh; 20; 0; 20; 无变化. 备注：现有工程组装配件明细见验收报告，本报告不再进行赘述。 表2-6 油漆主要成分及理化性质表 油漆组成及理化性质表; 主要成分名称; 重量百分比（%）. 环氧富锌底漆; 颜色：灰，液体；气味：类似溶剂；闪点：25℃；比重：2.502g/cm3；可溶性：在下列物质中部分可溶：冷水和热水；VOCs含量307.1g/L; 锌粉; 50%≤含量≤75%. 中等分子量环氧树脂; 5%≤含量≤10%. 二甲苯; 5%≤含量≤10%. 氧化锌; 3%≤含量≤5%. 1-丁醇; 1%≤含量＜3%. 乙苯; 1%≤含量≤3%. (C12-C14)烷基缩水甘油醚; 1%≤含量≤3%. 底漆稀释剂; 物理状态：液体；气味：类似溶剂；闪点：25℃；比重：0.857g/cm3；可溶性：在下列物质中部分可溶：冷水和热水；VOCs含量856.8g/L；; 二甲苯; 50%≤含量≤75%. 1-丁醇; 10%≤含量＜20%. 乙苯; 10%≤含量≤25%. 甲苯; ＜1%. 底漆固化剂; 颜色：无色，液体；气味：溶剂的气味；闪点：30℃；比重：0.89；水中溶解度：不能混合；; 聚酰胺树脂; 40%-50%. 正丁醇; 10%-20%. 二甲苯; 10%-20%. 溶剂石脑油; 10%-20%. 1，2，4-三甲苯; 5%-10%. 1，3，5-三甲苯; 1%-2.5%. 环氧树脂面漆; 颜色：液体；气味：溶剂的气味；闪点：35℃；比重：1.70；水中溶解度：不能混合；; 环氧树脂; 10%-25%. 二甲苯; 2.5%-10%. 1-甲氧基-2-丙酯; 1%-2.5%. 其他不挥发物质; 62.5%-86.5%. 面漆稀释剂; 颜色：无色，液体；气味：溶剂的气味；闪点：25℃；比重：0.85；水中溶解度：不能混合；; 正丁醇; 25%≤含量＜50%. 二甲苯; 25%≤含量＜50%. 溶剂石脑油; 10%≤含量＜25%. 1，2，4-三甲苯; 10%≤含量＜25%. 乙苯; 2.5%≤含量＜10%. 1，3，5-三甲苯; 2.5%≤含量＜10%. 面漆固化剂; 颜色：无色，液体；气味：溶剂的气味；闪点：56℃；比重：0.98；水中溶解度：不能混合；; 苯甲醇; 10%-25%. 4-氨丙基吗啉; 10%-25%. 二甲苯; 10%-25%. 四亚乙基戊胺; 2.5%-10%. 其他不挥发物质; 15%-67.5%. 根据建设单位提供VOCs检测报告及成分信息，本项目所用底漆（底漆、稀释剂和固化剂）、面漆（面漆、稀释剂和固化剂）生产时需要混合，经折算，底漆年用量混合后挥发性有机化合物为0.112t，体积为0.277m3，VOCs含量约为404g/L，面漆年用量混合后挥发性有机化合物为0.227t，体积为0.588m3，VOCs含量为386g/L，均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中工业防护涂料限量值420g/L的要求，属于低挥发性有机物含量涂料产品。 水性漆：水性漆就是以水稀释剂，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。本项目使用的水性漆属于非危险化学品。 根据企业提供资料，水性漆的主要成分见下表。 表2-7 水性漆主要成分表 原辅材料; 主要成分名称; 主要成分重量百分比. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 挥发性有机化合物含量（VOC）限值; 77.5g/L（比重1.2kg/L）. 游离甲醛; 未检出. 乙二醇醚及其酯类总量; 未检出. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量; 未检出. 卤代烃; 未检出. 可溶性铅; 未检出. 可溶性镉; 未检出. 可溶性铬; 未检出. 可溶性汞; 未检出. 水性环氧底漆; 挥发性有机化合物含量（VOC）限值; 6.6g/L（比重1.35kg/L）. 游离甲醛; 未检出. 乙二醇醚及其酯类总量; 未检出. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量; 未检出. 卤代烃; 未检出. 可溶性铅; 未检出. 可溶性镉; 未检出. 可溶性铬; 未检出. 可溶性汞; 未检出. 根据上表可知，水性丙烯酸聚氨酯面漆VOCs含量为77.5g/L，水性环氧底漆VOCs含量为6.6g/L，符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）表1中型材涂料-其他限量值300g/L的要求，同时满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1中工业防护涂料—型材涂料—其他—限量值250g/L的要求，属于低挥发性有机物含量涂料产品。 根据企业提供资料，腻子的主要成分见下表。 表2-8 腻子主要成分表 组成及理化性质表; 主要成分名称; 重量百分比（%）. 腻子; 膏状液体；闪点（闭杯）：>95℃；相对密度（水=1）：1.034；溶解性：溶于有机溶剂，不溶于水；; 不饱和聚酯树脂; 33. 滑石粉; 58. 助剂等有机溶剂的混合物; 8. 其他; 1. ⑺涉VOCs物料平衡 本项目涉VOCs物料平衡表见下表，涉VOCs物料平衡图见图2-1。 表2-9 本项目涉VOCs物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 底漆; 0.522; 产品带走; 1.528. 底漆稀释剂; 0.030; VOCs有组织排放; 0.377; 0.065. 底漆固化剂; 0.030; VOCs无组织排放; 0.008. 面漆; 0.723; VOCs治理设施去除; 0.304. 面漆稀释剂; 0.060; 漆雾; 有组织排放; 0.325; 0.010. 面漆固化剂; 0.090; 无组织排放; 0.007. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 0.372; 治理设施去除; 0.308. 水性环氧底漆; 0.558; 漆渣; 0.155. 合计; 2.385; 合计; 2.385. 图2-1 本项目涉VOCs物料平衡图 ⑸主要设备设施。 表2-10 本项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产设施名称; 数量; 规格型号; 备注. 抛丸; 抛丸机; 1; FTQ2517-10; /. 喷漆; 移动喷漆房; 1; 尺寸为18*6.2*3.8m; /. 高压无气喷涂机; 2; 合计喷涂能力约为1.1kg/h; 移动喷漆房内. 切割下料; 数控火焰等离子切割机; 1; SO-V-4000; 台式. 逆变式空气等离子切割机; 1; LGK-100; 便携式. 等离子切割机; 1; 海宝P45; 便携式. 数控光纤激光切割机; 1; GS-LFD3015; 台式. 3万瓦激光切割机; 1; 3200*12500; 台式. 数控火焰等离子切割机1号; 3; SQ-BⅡ; 台式. 等离子弧切割; 1; LGK-60+V-O.17/8; 便携式. 等离子切割; 1; CUT-70; 便携式. 激光切管机; 1; HS-TX65PLUS2; 台式. 下料; 板料折弯压力机; 1; PBA-160/3100; /. 剪板机; 1; 12Y-12*3200; /. WEH-160/3100（折弯机）; 1; WEH-160/3100; /. 液压角度剪切机; 1; QF28Y-4*200; /. 三辊卷板机2; 1; W11-1.5*1300; /. 金属圆锯机; 1; MC-315AC; /. 坡口机; 1; NRD-X1; /. 拉丝机; 1; MS-4600; /. HBM-16N型自动行进式钢板坡口机; 1; HBM-12B; /. 63吨压力机; 1; 自制; /. 剪板机; 1; QC12Y-6*2500; /. 深喉口固定式压力机; 1; J21Z; /. 数控液压板料折弯机; 1; WC67K160*3200; /. 卷板机; 1; WⅡ-20*2500; /. 多功能冲剪机; 1; QA32-14; /. 锯床; 1; GB4035; /. 弯管机; 1; SB75NC; /. 型材卷圆机; 1; ZHW24S-45; /. 液压冲孔机; 1; 双工位150缸; /. 坡口机; 1; /; /. 机加工; 数控龙门加工中心; 1; GRU32II×60; /. 数控龙门加工中心; 1; GLU28×50; /. 6米龙门铣刨; 1; BXM2022; /. 4米龙门铣刨; 1; BX2016; /. 四轴加工中心; 2; VMC1000Q; /. 三轴加工中心; 1; VMC1600B; /. 三轴加工中心; 1; VMC1000Q; /. 数控车床; 1; CKA63285; /. 数控车床; 2; T(5.2)1000; /. 数控车床; 1; CKA6130A（预改旋风铣）; /. 端面铣; 1; TX1000x4000; /. 镗床; 2; TX611C; /. 线切割; 4; DK系列; /. 焊接; 晶闸管控制MIG/MAG弧焊电源; 5; KR200，二氧化碳保护焊; 移动工位. 晶闸管控制MIG/MAG弧焊电源; 53; KR350，二氧化碳保护焊; 移动工位. MZ-1000埋弧焊机; 3; MZ-1000，埋弧焊; 移动工位. 埋弧焊机; 2; MZ-1000，埋弧焊; 固定工位. 数字IGBT控制MIG/MAG弧焊电源; 3; YD-350GL，MIG/MAG; 移动工位. 逆变式气体保护焊机; 1; NB250T，MIG/MAG; 移动工位. NB-350P焊机; 1; NB-350P，MIG/MAG; 移动工位. WSM-400逆变式脉冲TIG焊机; 1; WSM-400，TIG钨极氩弧焊; 移动工位. 逆变式直流氩弧焊机; 1; WS-300，TIG钨极氩弧焊; 移动工位. 手弧焊机; 1; WS-400，TIG钨极氩弧焊; 移动工位. 直流式氩弧焊机; 1; WS-400T，TIG钨极氩弧焊; 移动工位. 平台点焊机; 1; YXDN-ACSX，点焊机; 移动工位. ZX-500型直流弧焊机; 1; ZX1-500，直流弧焊机; 移动工位. 逆变弧焊机; 1; ZX7-630，直流弧焊机; 移动工位. 焊机; 1; YC-400TX，直流弧焊机; 移动工位. 铝焊机; 1; YC-BP300，氩弧焊; 移动工位. 氩弧焊机; 1; YC200BL3，氩弧焊; 移动工位. 交流手弧电焊机; 1; BX3-500，交流弧焊机; 移动工位. CSM-300焊机; 1; CSM-300，二氧化碳保护焊; 移动工位. H-型钢焊接机; 1; LHA5ZB，二氧化碳保护焊; 移动工位. 机器人焊接; 4; YA-1VAR61F0 0，二氧化碳保护焊; 固定工位. 机器人焊接; 4; YA-1VAR81F0 G，二氧化碳保护焊; 固定工位. 固定喷涂线; 固定打磨间; 1; 尺寸为14*7*3.4m; /. 固定喷漆房; 1; 尺寸为9*7*3.4m; /. 固定烘干间; 1; 尺寸为5*7*3.4m; /. 环保打磨机; 2; /; 固定打磨间内. 高压无气喷涂机; 2; 合计喷涂能力约为2kg/h; 固定喷漆房内. 废气处理系统; 旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器; 2; 风量15000m3/h; /. 滤筒除尘器; 4; 风量7000m3/h; /. 滤筒除尘器; 1; 风量3000m3/h; /. 移动式烟尘净化器; 4; 风量2500m3/h; 处理切割废气. 移动式焊烟净化器; 47; 风量2500m3/h; 含壁挂式烟尘净化器，处理焊接废气. 脉冲滤筒除尘器; 1; 风量30000m3/h; /. 干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备; 1; 风量30000m3/h; /. 其他; 热处理窑; 1; /; 热源为电. 冷冻式干燥机; 2; SLAD-2NF; 热源为电. 螺杆式空气压缩机; 2; SCR30M-8; /. 电热恒温鼓风干燥箱; 1; SC101-18; 热源为电. 电热恒温鼓风干燥箱; 1; 8501-2B; 热源为电. 振动消除应力系统; 1; VSR--600; /. 螺杆泵空压机; 1; 0.8-1.0Mpa; /. 叉车; 1; CPD30; 能源为电. 组装; 电动单梁起重机; 13; LDC5~20.5 A3等; 现有1号车间内部. 自动化立体库; 1; /. 螺杆空压缩机; 2; SCR30M-8. 电动升降叉车; 1; PS15RM. 登高作业车; 2; AWPS23.56. 托盘搬运车; 2; PT 20. 电叉车; 1; CPD30. 台钻; 2; Z512B. 液压自动弯管机; 1; SB38NCB. 电动切管机; 1; CENJUUSFLL. 压力机; 2; FY097/FY098. 攻钻一体机; 5; ZH-D301. 三合一母线加工机; 1; VHB-200. 摇臂钻; 1; Z3132M. 合计; 255. ⑹劳动制度及定员： 本项目新增劳动定员250人，年工作270天，每天1班，每班8小时，各厂区劳动制度及定员见下表： 表2-11 本项目建成后全厂劳动制度及定员一览表 序号; 厂区名称; 项目; 劳动定员（人）; 工作制度. 1; 火炬路厂区; 现有工程; 100; 年工作250天，每天1班，每班8小时. 2; 学院路厂区; 现有工程; 500; 250; 年工作270天，每天1班，每班8小时. 3; 本项目; 250. 4; 卫国路厂区; 现有工程; 100; 年工作250天，每天1班，每班8小时. ⑺工程投资：本项目总投资30000万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.67%。 ⑻给排水： 本项目用水依托现有工程供水管网，学院路厂区新增用水主要为切削膏稀释用水、水性漆稀释用水、食堂用水。新水用水量为45.018m3/d（12154.755m3/a）。 ①本项目切削膏用量为0.23t/a，根据建设单位提供的资料，切削膏与切削液稀释用水的比例为1：20，则切削液稀释用水的使用量为4.6m3/a（0.017m3/d）。切削液调配用水进入切削液后循环使用，定期更换，切削液使用过程中会蒸发一部分水，废切削液0.0163t/d（4.37t/a）作为危险废物集中收集，委托有资质单位定期处理，无废水产生； ②本项目水性漆和水的稀释比例为6：1，项目水漆用量0.930t/a，则稀释用水量约为0.001m3/d（0.155m3/a），水性漆稀释用水以水蒸气的形式蒸发，不产生废水。 ③职工生活用水 本项目新增员工250人，宿舍、洗浴和办公依托现有工程，生活用水主要为职工饮用、盥洗用水、洗浴用水及冲厕用水，用水量（按每人每天用水120L计）为30m3/d（8100m3/a）。 本项目新建食堂，本项目建成后学院路员工共计500人，参照《河北省用水定额 第3部分：生活用水》，食堂用水量按30L/d·人计，则食堂用水量为15.0m3/d（4050m3/a）。 生活污水产生量（按生活用水的80%计）为36m3/d（9720m3/a），食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-2 项目给排水平衡图 单位：m3/d 本项目建成后全厂水平衡图见下图： 图2-3 项目建成后全厂给排水平衡图 单位：m3/d ⑼其他 ①供电：项目用电由市政电网供给，可满足本项目用电需求，年用电量约为42万kWh。 ②制冷供热：本项目生产车间冬季不设取暖设施，办公室采用空调。 ⑽项目平面布置及周边关系： 平面布置：本项目学院路厂区南侧为1号车间，北侧为2号车间，2号车间东北区域为机加工、切割及切割下料区域，西北区域为涂装区域，南侧为焊接区域厂区。危废间位于2号车间北侧。具体平面布置见附图2。 周边关系：本项目学院路厂区东侧隔绿化用地为学院路，西侧为空地，南侧为庆北道，北侧为庆丰道。项目周边关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 产品主要是机器人产品，主要包括轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等。各产品主体工艺基本相同，主要包括原料进厂、抛丸-移动式喷漆（部分工件）、切割下料、机加工、焊接、打磨-抹腻子-腻子打磨-喷漆-电烘干、部分成品组装-部分直接运输至客户，由客户进行后续加工，具体生产工艺如下。 - 原料入厂 外购的角钢、方管、槽钢等原材料，外购的电器配件、五金配件等外购件，均采用汽车运输进厂，置于生产车间各工序原料储存区暂存。 此工序污染物主要为原材料拆包过程产生的废包装物。 （2）抛丸-喷漆 部分钢板（规格尺寸为9m*1.24m/张，6m*1.5m/张等）或者型材（规格尺寸为6m/根等）表面存在铁锈，氧化皮等污物，无法直接使用，需要先去除表面的铁锈、氧化皮等污物。将购入的钢板或型材等原材料经过抛丸机处理，去除表面的铁锈、氧化皮等污物。为了避免工件在厂区内暂存期间再次生锈等情况，经过抛丸机处理后的工件，进入移动喷漆房内进行喷漆处理。 喷漆前在移动喷漆房内使用稀释剂（油性漆采用稀释剂，水性漆采用水）进行稀释调配。移动喷漆房采用水性漆和油性漆喷涂，采用一道底漆工艺，设备为高压无气喷涂机。喷漆作业时间为3h/d，年运行100天，调配后工人手持喷枪将油性漆/水性漆均匀的喷涂在工件上，底漆喷涂完毕后在移动喷漆房内自然晾干2小时。晾干完成后的工件放置在车间专用区域待用。 此工序污染物主要为抛丸过程产生的颗粒物，喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆，晾干过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声；抛丸过程产生的废金属屑，废砂丸，喷漆过程产生的漆渣、废水性漆桶、废油性漆桶。 （3）切割下料/下料： 部分工件在钣焊车间采用数控火焰等离子切割、逆变式空气等离子切割机等切割下料工艺，部分工件在钣焊车间采用板料折弯压力机、剪板机等下料工艺，将购入的钢板或型材等原材料切割成产品所需规格尺寸的基材。 此工序产生的污染物为切割下料过程中产生的颗粒物，废边角料、废金属屑，设备运行过程中产生的噪声。 （4）机加工 切割下料/下料后的工件通过车床、磨床、铣床、镗床等机械加工中心机床设备，对金属棒材、板材等各种金属进行精密加工，加工成所需要的金属部件，并达到图纸要求的规格尺寸。本项目机加工设备部分新增，部分依托学院路厂区现有工程，通过调节工时来满足本项目实际需要。 此工序污染物主要为机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、含油抹布、废切削液、废切削液桶，设备运行过程产生的噪声。 （5）焊接 在钣焊车间按照图纸要求，将加工过的机械零部件通过焊接设备进行焊接，形成半成品。项目焊接工艺主要采用二氧化碳保护焊、埋弧焊、MIG/MAG、TIG钨极氩弧焊、点焊机、直流弧焊机、氩弧焊、交流弧焊机； 此工序污染物主要为焊接过程产生的颗粒物，设备运行过程产生的噪声，焊接过程产生的废焊丝。 （6）打磨，刮腻子，腻子打磨、喷涂、烘干 焊接完成后的工件固定打磨间、固定喷漆房和电烘干间进行后续生产。 焊接完成后的工件在固定打磨间内进行打磨，打磨采用环保打磨机。打磨完成后对表面有凹陷的工件先在固定打磨间用腻子找平，腻子自然晾干后将工件转运至固定打磨间使用砂纸或者环保打磨机进行轻微打磨。 将经腻子打磨处理后的工件运至固定喷漆房内进行喷漆处理。喷漆前在固定喷漆房内使用稀释剂（油性漆采用稀释剂，水性漆采用水）进行稀释调配。固定喷漆房采用人工喷涂，油性漆采用一道底漆+两道面漆的工艺，水性漆采用一道底漆+三道面漆的工艺，设备为高压无气喷涂机。调配后工人手持喷枪将油性漆/水性漆均匀的喷涂在工件上。喷漆作业时间为4h/d，年运行270天，底漆+面漆喷涂完毕后均需进行烘干。烘干过程在烘干房进行，烘干热源为电，烘干温度为80℃，烘干时间为20min-40min。烘干完成后的工件放置在车间专用区域待用。 此工序污染物主要为打磨、刮腻子、腻子打磨过程产生的颗粒物，刮腻子及腻子晾干过程产生的有机废气；喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声；腻子打磨过程产生的废砂纸。漆渣、废水性漆桶、废油性漆桶。 （7）成品检验组装 烘干完成后的工件，部分组装成成品，检验后打包入库待售。部分厂内不组装，直接运输至客户，由客户进行后续加工。 此工序污染物主要为包装过程产生的废包装物。 本项目涉及生产工艺流程图如下： 图2-4 生产工艺流程图 辅助工程： ①设备的维修养护 机械设备定期进行检修和维护。 产生的污染物主要为废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶。 ②环保工程 抛丸过程产生的废气经集气罩收集后，通往15000m3/h旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器（2套，合计风量30000m3/h）进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA001）排放。 切割下料过程产生的废气经集气罩/集气管道收集后，通往7000m3/h滤筒除尘器/3000m3/h滤筒除尘器/2500m3/h移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放； 焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）处理后在车间内无组织排放； 打磨过程，刮腻子、腻子打磨、腻子晾干、打磨擦净过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h脉冲滤筒除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA002）排放。 固定喷漆房调漆、喷漆、烘干过程产生的废气与移动喷漆房调漆、喷漆、晾干过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根22m高排气筒（DA003）排放。 图2-5 有机废气治理工艺流程图 食堂废气：食堂产生的废气经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放。 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。 含油量多的含油金属屑经离心机处理，降低金属屑沾染的切削液。 产生的污染物主要为除尘灰、废滤筒以及风机噪声、含油金属屑和废切削液、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂； ③职工生活 产生的污染物主要为职工日常生活产生的生活垃圾。 表2-12 排污节点及污染防治措施一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 抛丸过程; 颗粒物; 集气罩+15000m3/h旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器（2套，合计风量30000m3/h）+20m高排气筒（P1）. 切割下料过程; 数控火焰等离子切割机; 颗粒物; 设备顶部安装集气罩+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放. 逆变式空气等离子切割机; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放. 等离子切割机; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放. 数控光纤激光切割机; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放. 3万瓦激光切割机; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放. 数控火焰等离子切割机1号; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放. 等离子弧切割; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放. 等离子切割; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放. 激光切管机; 集气管道+3000m3/h滤筒除尘器+无组织排放. 焊接过程; 焊机（移动工位）79台; 颗粒物; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）+无组织排放. 焊机（固定工位）10台. 打磨，刮腻子、腻子打磨、打磨擦净; 颗粒物; 集气管道+30000m3/h脉冲滤筒除尘器+20m高排气筒（P2）. 刮腻子、腻子晾干; 非甲烷总烃. 固定喷漆房调漆、喷漆、烘干; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 集气管道+30000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备+22m高排气筒（P3）. 移动喷漆房调漆、喷漆、晾干; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯. 食堂; 饮食业油烟、非甲烷总烃; 油烟净化器+专用排气筒. 废水; 生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮，总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。. 噪声; 生产过程; 机械设备运行; 置于封闭的生产车间内，设备合理布局，基础加装减振垫. 固体废物; 原材料拆包过程; 废包装物; 集中收集，外卖废品回收站. 抛丸过程、切割下料过程、机加工过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 抛丸过程; 废砂丸; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝; 集中收集，外卖废品回收站. 腻子打磨; 废砂纸; 集中收集，外卖废品回收站. 喷漆过程; 废水性漆桶; 集中收集，外卖废品回收站. 包装过程; 废包装物; 集中收集，外卖废品回收站. 除尘器; 除尘灰; 集中收集，外卖废品回收站. 除尘器; 废滤筒; 集中收集，返回厂家处理. 机加工过程; 含油金属屑; 含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 机加工过程; 废切削液. 机加工过程; 含油抹布. 机加工过程; 废切削液桶. 喷漆过程; 漆渣. 喷漆过程; 废油性漆桶. 有机废气治理装置; 废玻璃纤维过滤网. 有机废气治理装置; 废活性炭. 有机废气治理装置; 废催化剂. 设备维修养护过程; 废润滑油. 设备维修养护过程; 废液压油. 设备维修养护过程; 废润滑油桶. 设备维修养护过程; 废液压油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | - 环保手续情况 唐山百川智能机器股份有限公司始建于2001年，曾用名称为唐山清源内燃机实验设备有限公司、唐山百川智能机器有限公司，公司自建厂以来项目的环保手续情况见下表： 表2-13 环保手续 序号; 厂区名称; 项目名称; 环评日期; 环评类别; 环评审批情况; 验收情况; 排污许可; 应急预案. 1; 火炬路厂区（以下简称火炬路厂区现有工程）; 唐山清源内燃机实验设备有限公司新建生产内燃机试验设备项目; 2001年2月; 报告表; 2001年4月15日唐山市环境保护局对该项目出具了审批意见; 2001年唐山市环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收; 已取得排污登记回执，登记编号为：911302937008514555001X，有效期为2020-04-02至2025-04-01; 2022年1月24日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2022年2月9日取得了唐山高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 出具的备案意见（130262-2022-006-L）. 2; 唐山百川智能机器有限公司扩建项目; 2002年4月; 报告表; 2002年4月29日原唐山市高新技术产业开发区建设环保局对该项目出具了审批意见; 2007年11月26日原唐山市高新技术产业开发区建设环保局对该项目进行了竣工环境保护验收. 3; 唐山百川智能机器有限公司技改项目; 2018年3月; 报告表; 2018年5月22日取得了唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2018]29号）; 2018年6月28日进行了自主验收，并取得了验收意见，并于2018年9月13日取得了唐山市环境保护局高新区分局关于唐山百川智能机器有限公司技改项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函（唐高环验[2018]39号）. 4; 活性炭吸附+活性炭脱附催化燃烧; 2020-09-28; 登记表; 已经完成备案，备案号20201302000500000088; 2020年9月24日完成VOCs污染专项治理工程验收意见. 5; 学院路厂区; 唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目; 2020年; 报告表; 2020年6月15日取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局的环评批复（唐高行审环表[2020]17号）; 仅建设1号生产车间和综合楼，生产车间内部仅为组装工序，为后续生产车间提供组装服务；; 无; 暂未编制应急预案. 6; 学院路厂区; 唐山百川智能机器股份有限公司轨道交通智能装备产业化项目; 2023年; 报告表; 2023年3月8日取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局的环评批复（唐高行审环表[2023]6号）; 2023年11月30日进行了自主验收，并取得了验收意见; 已取得排污登记回执，登记编号为：911302937008514555002Y ，有效期为2023年11月17日至2028年11月16日. 7; 卫国路厂区; 百川轨道交通检修检测机器人研发生产项目; 2018年; 登记表; 已经完成备案，备案号20181302000500000014; /; /; /. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 产品方案情况 表2-14 产品方案 序号; 厂区位置; 工程; 产品名称; 年产量（台（套））. 1; 火炬路厂区; 现有工程; 内燃机试验设备; 1200. 2; 学院路厂区; 现有工程; 轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等产品; 124. 3; 卫国路厂区; 现有工程; /; /. 3、工艺流程及产排污节点 3.1火炬路现有工程工艺流程及产排污节点 厂区现有工程主要工艺流程及产排污节点如下： 以钢材为主要原料，根据加工图纸下料，下料完成后的工件去焊接工序进行焊接，焊接完成后的工件使用设备进行打磨喷砂及机加工，机加工好的零件进行装配，装配完成后进行喷漆，喷漆采用一道底漆+两道面漆工艺，首先将待喷漆的设备送入喷漆房，工人将底漆和面漆分别与稀释剂按比例配置好，首先喷涂底漆，手持喷枪将底漆均匀的喷涂在工件上，喷好漆后放置在该喷漆房内进行漆料烘干，烘干时间0.5h，漆料烘干使用电加热；烘干后进行一次面漆喷涂，喷涂在喷漆房内进行烘干，烘干时间为0.5h。烘干后进行二次面漆喷漆，喷涂后在喷漆房内进行烘干，烘干时间为0.5h。完成喷漆工序后，将产品运出喷漆房放置在车间等待进行包装入库。 此工序污染物主要为切割下料过程产生的颗粒物，焊接过程产生的颗粒物，打磨喷砂过程产生的颗粒物，喷漆过程中产生的颗粒物和有机废气，设备运行过程产生的噪声，切割下料过程产生的废边角料、金属屑，焊接过程产生的废焊丝、废焊条，打磨喷砂过程产生的废金属屑，机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、废切削液、废切削膏桶，喷漆过程中产生的废油漆桶、废稀释剂桶、废漆渣。 现有工程生产工艺流程及排污节点见下图。 图2-6 火炬路厂区现有工程生产工艺流程图 3.2学院路厂区现有工程工艺流程及产排污节点 产品主要包括轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具。各产品主体工艺基本相同，具体生产工艺如下。 （1）原料入厂：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，外购的电器配件、五金配件等外购件，以及本项目外协处理的工件，均采用汽车运输进厂，置于仪表器械装配车间各工序原料储存区暂存。 （2）下料组对：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，采用三辊卷板机、开式可倾压力机、板料折弯机、型材切割机、坡口机、数控超高压坡口水切割机床等设备进行切割下料。下料后的工件在组对台上进行人工组对后准备进入焊接工序。 此工序污染物主要为切割废水、设备运行过程产生的噪声，下料过程产生的废边角料、金属屑。 （3）焊接：下料完成的工件，根据设计图纸和产品性能要求的不同，采用焊机等设备进行焊接，焊机均为移动式。 此工序污染物主要为焊接过程产生的颗粒物，设备运行过程产生的噪声，焊接过程产生的废焊丝、废焊条、废焊剂。 （4）机加工：采用铣床、车床、钻床、磨床等设备对需要加工的部位进行机械加工。 此工序污染物主要为设备运行过程产生的噪声，机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、废切削液、废切削液桶。 （5）热处理 个别工件因工件需要通过淬火设备对其进行热处理。需要热处理的设备在热处理之前人工用抹布对其进行擦拭，以去除工件表面残存的油类物质。擦拭采用水基清洗剂。 淬火设备利用感应电流的电磁效应对工件进行表面热处理，电加热至900℃-1100℃，一般工件加热20秒即可，目的是使工件内部结构发生改变，以此来控制其强度、硬度、耐磨性、疲劳强度等性能，本项目淬火设备采用蒸馏水作为冷却介质，设备内部及感应器均通水冷却。热处理完成后的成品进入冷却水箱进行冷却，冷却后进入检测工序。冷却水循环使用不外排。 此工序污染物主要为淬火废水、设备运行过程产生的噪声、含油抹布、水淬渣。 （6）检测：人工对机加工完成的工件进行检验，检验合格后进入下一道工序，不合格工件返回机加工工序。外购件和外协件人工检验合格后进入组装工序，不合格工件返回厂家处理。 此工序污染物主要为检测过程产生的不合格工件。 （7）喷漆及喷漆后处理：本项目不设喷漆及喷漆后处理工序，外协加工。 （8）组装：检验合格的工件采用钻床等设备进行组装，或人工进行组装。 此工序污染物主要为钻床等设备产生的噪声，组装过程产生的废边角料、废金属屑。 （9）检验：组装完成的工件，人工进行出厂检验。 （10）包装入库：使用气泡垫、泡沫和纸箱对产品进行包装后置于成品库待售。 此工序污染物主要为包装过程产生的废包装物。 本项目涉及生产工艺流程图如下： 图2-7 学院路厂区现有工程生产工艺流程图 3.3卫国路厂区现有工程工艺流程及产排污节点 组装，检验合格的工件采用钻床等设备进行组装，或人工进行组装。 此工序污染物主要为钻床等设备产生的噪声，组装过程产生的废边角料、废金属屑。 4、污染物收集、处理措施和排放情况 火炬路厂区现有工程主要污染源及治理措施见下表： 表2-15 火炬路厂区现有工程污染源及治理措施一览表 类别; 来源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 切割下料废气; 颗粒物; 滤筒除尘器+无组织排放. 焊接废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器+无组织排放. 打磨喷砂废气; 颗粒物; 环保自动喷砂机+8169m3/h滤筒+反吹装置+P1（15m）. 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计; 26329m3/h干式过滤+吸附/脱附+催化燃烧设备+P2（15m）. 食堂油烟; 饮食业油烟; 12381m3/h油烟净化器+P3（15m）. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、动植物油; 经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，远期排入唐山市东北郊污水处理厂处理. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 生产设备置于生产车间内，安装时基础加装减振垫. 固废; 切割下料、打磨喷砂、机加工过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝、废焊条. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰. 机加工过程; 含油金属屑; 含油金属屑、废油漆桶、废稀释剂桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 喷漆过程; 废油漆桶. 喷漆过程; 废漆渣. 喷漆过程; 废稀释剂桶. 有机废气治理过程; 废过滤棉. 有机废气治理过程; 废催化剂. 有机废气治理过程; 废活性炭. 生产过程; 废切削液. 设备维修养护过程; 废润滑油. 设备维修养护过程; 废液压油. 生产过程; 废切削膏桶. 设备维修养护过程; 废润滑油桶. 设备维修养护过程; 废液压油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 学院路现有工程主要污染源及治理措施见下表： 表2-16 学院路厂区现有工程污染源及治理措施一览表 类别; 来源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 焊接废气; 颗粒物; 集气装置+移动式烟尘净化器（11台）+无组织排放. 废水; 生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 生活排入市政污水管网，近期排入唐山市西郊污水处理厂处理，待新唐山市西郊污水处理厂建成投产后，排入新唐山市西郊污水处理厂处理。. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 将设备置于生产车间内部、隔声、基础减振等措施. 固废; 下料组对过程、机加工过程、组装过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝、废焊条、废焊剂. 热处理过程; 水淬渣. 移动式烟尘净化器; 除尘灰. 包装过程; 废包装物. 检测过程; 不合格工件; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 机加工过程; 废切削液; 含油金属屑、废切削液、含油抹布、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 机加工过程; 含油金属屑. 机加工过程; 含油抹布. 设备维修养护过程; 废润滑油. 设备维修养护过程; 废液压油. 机加工过程; 废切削液桶. 设备维修养护过程; 废润滑油桶. 设备维修养护过程; 废液压油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 卫国路厂区现有工程主要污染源及治理措施见下表： 表2-17 卫国路厂区现有工程污染源及治理措施一览表 类别; 来源; 主要污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、动植物油; 经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，远期排入唐山市东北郊污水处理厂处理. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 生产设备置于生产车间内，安装时基础加装减振垫. 固废; 组装过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 4.1废气 4.1.1有组织废气 根据唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）、唐山市冀唐德普环境检测有限公司的检测报告（冀唐德普（2020）环验第J20025号）可知，有组织废气排放情况如下表所示： 表2-18 有组织废气排放情况一览表 序号; 项目类别; 监测点位; 污染物名称; 风机风量（m3/h）; 排气筒高度（m）; 监测结果; 排放标准; 结果 评价. 1; 火炬路厂区现有工程; 打磨喷砂废气排气筒（P1）出口; 颗粒物; 8169; 15; 4.9mg/m3; 10mg/m3; 达标. 2; 喷漆废气排气筒（P2）出口; 颗粒物; 15541; 15; 14.5 mg/m3 0.226 kg/h; 18mg/m3 0.51kg/h; 达标. 3; 非甲烷总烃; 26329; 12.1 mg/m3; 60mg/m3; 达标. 非甲烷总烃去除效率; 91.5%; 70%; 达标. 4; 苯; 0.315 mg/m3; 1mg/m3; 达标. 5; 甲苯与二甲苯合计; 1.65 mg/m3; 20mg/m3; 达标. 6; 油烟净化器（P3）出口; 饮食业油烟; 12381; 专用排气筒; 0.36 mg/m3; 1.0 mg/m3; 达标. 由上表可知， 现有工程打磨喷砂过程排放的颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中颗粒物排放限值：最高允许排放浓度10mg/m3。喷漆废气排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物炭黑尘、染料尘排放限值及最高允许排放浓度二级要求：颗粒物18mg/m3，排放速率0.51kg/h。喷漆废气中的非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃去除效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口排放限值：非甲烷总烃60mg/m3，苯1mg/m3，甲苯与二甲苯合计20mg/m3，非甲烷总烃去除效率70%。食堂油烟排气筒排放的油烟浓度满足中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中要求：城市主城区及各县（市、区）建成区油烟排放浓度不超过1mg/m3。 4.1.2无组织废气 根据唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）、河北科赢环境检测服务有限公司的检测报告（科赢环检字（2019）第X132号）、唐山亿泽环境检测有限公司的监测报告（YZHJ（2023）W11024 号）可知，无组织废气排放情况如下表所示： 表2-19 无组织废气结果 序号; 项目类别; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 排放标准; 结果评价. 1; 火炬路厂区现有工程; 车间边界; 非甲烷总烃; 1.85mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. 2; 苯; 1.35×10-2mg/m3; 0.4mg/m3; 达标. 3; 甲苯; 8.16×10-2mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 4; 二甲苯; 6.17×10-2mg/m3; 1.2mg/m3; 达标. 5; 颗粒物; 0.444mg/m3; 8.0mg/m3; 达标. 6; 厂界; 非甲烷总烃; 1.49mg/m3; 2.0mg/m3; 达标. 7; 苯; 1.02×10-2mg/m3; 0.1mg/m3; 达标. 8; 甲苯; 4.7×10-3mg/m3; 0.6mg/m3; 达标. 9; 二甲苯; ND; 0.2mg/m3; 达标. 10; 颗粒物; 0.349mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 11; 学院路厂区现有工程; 车间口; 颗粒物; 0.712; 8.0mg/m3; 达标. 12; 厂界; 0.502; 1.0mg/m3; 达标. 由上表可知： 火炬路厂区现有工程颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2和表3大气污染物浓度限值：企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，生产车间边界非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。 学院路厂区现有工程厂界颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 4.2废水 根据河北科赢环境检测服务有限公司的检测报告（科赢环检字（2019）第X132号）、唐山亿泽环境检测有限公司的监测报告（YZHJ（2023）W11024 号）可知，废水排放情况如下表所示： 表2-20 废水结果 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 监测点位; 废水量; 污染物种类; 监测浓度; 标准限值; 执行标准; 结果评价. 火炬路厂区生活污水排放口（DW001）; 2400m3/a; pH; 7.64; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、现状北郊、迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质; 达标. SS; 193; 330; 达标. COD; 147; 500; 达标. 动植物油; 0.94; 100; 达标. 氨氮; 15.2; 38; 达标. 学院路厂区生活污水排放口（DW002）; 6480m3/a; pH值; 8.0-8.2; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、现状西郊、迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质; 达标. 化学需氧量; 343; 500/550; 达标. 五日生化需氧量; 106; 300/320; 达标. 悬浮物; 144; 400; 达标. 氨氮; 16.0; 45; 达标. 动植物油类; 5.60; 100; 达标. 总氮; 53.0; 70/60; 达标. 总磷; 5.01; 8; 达标. 备注：卫国路厂区暂未进行检测，无检测数据； 由上表可知： 火炬路厂区现有工程生活污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮：45mg/L。同时满足唐山市北郊污水处理厂现状进水水质要求，即：COD：575mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：45mg/L以及迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质：COD：550mg/L、SS：330mg/L、NH3-N：38mg/L的要求。 学院路厂区生活污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L限值要求。同时满足唐山市西郊污水处理厂现状以及迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质要求：COD：550mg/L、SS：400mg/L、BOD5：320mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：8mg/L、TN：60mg/L。 4.3噪声 噪声主要为设备运行噪声，根据唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）、唐山亿泽环境检测有限公司的监测报告（YZHJ（2023）W11024 号）可知，噪声排放情况如下表： 表2-21 噪声检测结果 单位：dB(A) 序号; 项目类别; 监测点位; 检测结果; 标准限值; 执行标准; 结果评价. 1; 火炬路厂区; 厂界外1m处（西侧）; 56.3; 60; GB12348-2008 2类; 达标. 2; 厂界外1m处（北侧）; 56.1; 60; 达标. 3; 学院路厂区; 厂界外1m处（南侧）; 59; 65; GB12348-2008 3类; 达标. 4; 厂界外1m处（东侧）; 57; 65; 达标. 5; 厂界外1m处（北侧）; 55; 65; 达标. 6; 厂界外1m处（西侧）; 58; 65; 达标. 注：①火炬路厂区现有工程东侧和南侧厂界不具备检测条件。 由上表可知： 火炬路厂区北侧和西侧厂界昼间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准噪声限值要求，夜间不生产。 学院路厂区东侧、南侧、北侧和西侧厂界昼间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准噪声限值要求，夜间不生产。 4.4固体废物 现有工程运营期间产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。固体废物产生及处置情况见下表： 表2-22 固体废物产生及处置情况一览表 项目类别; 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 处置措施. 火炬路厂区现有工程; 废边角料、废金属屑; 切割下料、打磨喷砂、机加工过程; 5.0; 一般固废; 361-006-09; 集中收集，储存至专用铁屑间，外卖废品回收站. 废焊丝、废焊条; 焊接过程; 1.2; 一般固废; 361-006-99; 在车间工作位置集中收集，外卖废品回收站. 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; 2.0; 一般固废; 361-006-66; 定期收集，外卖废品回收站. 含油金属屑; 机加工过程; 2.0; 危险废物; HW09 900-006-09; 含油金属屑、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废油漆桶、废稀释剂桶; 喷漆过程; 0.6; 危险废物; HW49 900-041-49. 废漆渣; 喷漆过程; 1.5; 危险废物; HW12 900-255-12. 废过滤棉; 有机废气治理过程; 0.12; 危险废物; HW49 900-041-49. 废活性炭; 有机废气治理过程; 0.5; 危险废物; HW49 900-039-49. 废催化剂; 有机废气治理过程; 0.02; 危险废物; HW49 900-041-49. 废切削液; 生产过程; 7.5; 危险废物; HW09 900-006-09. 废润滑油; 生产过程; 0.5; 危险废物; HW08 900-217-08. 废液压油; 生产过程; 0.45; 危险废物; HW08 900-218-08. 废切削膏桶; 生产过程; 0.5; 危险废物; HW49 900-041-49. 废润滑油桶; 生产过程; 0.2; 危险废物; HW08 900-249-08. 废液压油桶; 生产过程; 0.2; 危险废物; HW08 900-249-08. 生活垃圾; 职工生活; 12.5; 生活垃圾; /; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 学院路厂区现有工程; 废边角料、废金属屑; 下料组对过程、机加工过程、组装过程; 6; 一般固废; 361-006-09; 集中收集，储存至专用铁屑间，外卖废品回收站. 废焊丝、废焊条、废焊剂; 焊接过程; 0.16; 一般固废; 361-006-99; 在车间工作位置集中收集，外卖废品回收站. 水淬渣; 热处理过程; 0.01; 一般固废; 361-006-99. 除尘灰; 移动式烟尘净化器; 0.5; 一般固废; 361-006-66; 定期收集，外卖废品回收站. 废包装物; 包装过程; 0.03; 一般固废; 361-006-07; 在车间工作位置集中收集，外卖废品回收站. 不合格工件; 检测过程; 0.3; 一般固废; 361-006-99; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 废切削液; 机加工过程; 3.62; 危险废物; HW09 900-006-09; 废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 含油金属屑; 机加工过程; 0.3; 危险废物; HW09 900-006-09. 含油抹布; 机加工过程; 0.01; 危险废物; HW49 900-041-49. 废润滑油; 设备维修养护过程; 0.7; 危险废物; HW08 900-217-08. 废液压油; 设备维修养护过程; 0.6; 危险废物; HW08 900-218-08. 废切削液桶; 机加工过程; 0.01; 危险废物; HW49 900-041-49. 废润滑油桶; 设备维修养护过程; 0.04; 危险废物; HW08 900-249-08. 废液压油桶; 设备维修养护过程; 0.03; 危险废物; HW08 900-249-08. 生活垃圾; 职工生活; 20; 生活垃圾; /; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 卫国路现有工程; 废边角料、废金属屑; 组装过程; 2.5; 一般固废; 361-006-09; 在车间工作位置集中收集，外卖废品回收站. 生活垃圾; 职工生活; 12.5; 生活垃圾; /; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 备注：含油量多的含油金属屑经离心机处理，降低金属屑沾染的切削液。 由上表可见，固体废物去向合理，不会对环境造成二次污染。 5、排污口规范化建设 现有工程废气、废水排放口以及危废暂存间均按相关规定进行了排污口规范化设置，并分别设置了环保标识牌。 6、排放总量 根据现有工程检测数据，建设单位目前排放总量如下： 表2-23 排放总量一览表 单位：t/a 厂区; 废气; 废水②. 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯与二甲苯合计; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 火炬路厂区现有工程; 检测数据; 0.663; 0.796; 0.021; 0.109; 0.353; 0.036; /; /. 总量控制指标; /①; /①; /①; /①; 0; 0; 0; 0. 学院路厂区现有工程; 检测数据; 0; 0; 0; 0; 2.223; 0.104; 0.032; 0.343. 总量控制指标; 0.594; /; /; /; 0; 0; 0; 0. 注：①火炬路厂区无颗粒物总量控制指标；火炬路厂区无有机废气总量控制指标；②废水检测数据为废水出厂界排放量，废水出厂界后均进入污水处理厂，满足区域总量控制指标要求。 7、主要环境问题及“以新带老”措施 根据现场勘查、验收报告和监测结果可知： 火炬路厂区现有工程环保手续齐全，严格落实了相应环评报告及环评批复中要求的环保治理措施，环保设备均正常投入运行，污染物排放总量满足总量控制要求，落实了各污染源排放口的规范化工作，无环境投诉与处罚，且本项目建成后火炬路厂区仅保留组装工序，不涉及废气及生产废水排放，不存在环境问题。 学院路厂区现有工程严格落实了相应环评报告及环评批复中要求的环保治理措施，环保设备均正常投入运行，污染物排放总量满足总量控制要求，落实了各污染源排放口的规范化工作，无环境投诉与处罚，现有工程存在环境问题为暂未编制突发环境事件应急预案，本次环评要求企业按要求编制突发环境事件应急预案。 卫国路厂区现有工程无环境投诉与处罚，不涉及废气和生产废水的排放，现有工程存在的环境问题为暂未进行厂界噪声的检测，本次环评建成后卫国路厂区按相关自行监测技术指南进行噪声的例行检测。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ①基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2022年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2022年区域环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2、PM10年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；PM2.5年平均质量浓度，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 #### 表3-2 2022年高新区环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度; 182; 160; 113.8; 超标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量评价指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标。 唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《唐山市2022年大气污染治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字[2022]2号）、《唐山市2023年第一季度大气污染综合治理工作方案》可知，按照“分级、分类、分区域、分气象”原则，实施精准治理、精细管控，做到问题、时间、区位、对象和措施“五个精准”，推动大气环境质量持续有效改善，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 ②其他污染物环境质量现状评价 为了解项目所在地区与本项目有关的特征污染因子环境空气质量现状，本项目TSP、非甲烷总烃引用了河北展星医疗器械有限公司委托河北蓝润环境检测有限公司中对“河北展星医疗器械有限公司”的监测数据。河北展星医疗器械有限公司位于唐山高新技术产业开发区南开道24号二层，位于本项目周边5km范围内，且监测数据为近三年的现有监测数据，监测报告见附件。 （1）监测点位：河北展星医疗器械有限公司。 （2）监测项目：TSP、非甲烷总烃。 （3）监测时段与频次：连续监测3天，监测时间：2023年07月07日-2023年07月09日。 （4）监测方法： TSP：《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）； 非甲烷总烃：《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）； （5）监测结果 具体监测情况如下： 表 3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 河北展星医疗器械有限公司; E118.178609079° N39.685670283°; TSP、非甲烷总烃; 2023年07月07日-2023年07月09日; SE; 2820. 表3-4 其他污染物补充监测结果 监测点位名称; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓 度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. N; E. 河北展星医疗器械有限公司; 39.685670283°; 118.178609079°; TSP; 24小时平均浓度; 0.3; 0.119-0.129; 43%; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时平均浓度; 2.0; 0.66-0.74; 37%; 0; 达标. 由上表的监测结果可以看出，监测点位TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境监测。 3、地表水环境 根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于滦河、还乡河、陡河、青龙河、蓟运河、煤河、淋河、黎河、沙河9条河流，2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。 4、生态环境 本项目不新增占地，在现有厂区内进行建设，无需开展生态现状调查。 5、地下水环境 本项目不在水源地保护区内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目危废间地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；喷漆房地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 综上所述，本项目采取相应措施后，阻断了地下水环境污染途径，现有工程无地下水污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 本项目危废间地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；喷漆房地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 综上所述，本项目采取相应措施后，阻断了土壤环境污染途径，现有工程无土壤污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内环境空气保护目标情况见下表： 表3-5 环境空气保护目标 2、声环境 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对学院路厂址/车间方位; 相对学院路厂界/车间界距离/m. E; N. 1; 龙湖天境小区; 118.152602381°; 39.703518475°; 居民3000人; 环境 空气; 二类区; NE/NE; 115/130. 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境保护目标主要为占地范围内的潜水层； #### 表3-6 地下水环境保护目标 序号; 地下水环境保护目标; 水质标准. 1; 项目所在地潜水含水层; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 4、生态环境 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内，属于高新技术产业开发区，因此，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 二、营运期废气排放标准： 1.1有组织： ①抛丸、打磨等过程 颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1颗粒物排放限值10mg/m3，排气筒高度不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上的要求。 ②涂装过程： 漆雾（颗粒物）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3，排放速率1.36kg/h（22m），排气筒高度不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物5m以上的要求。 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中交通运输设备制造业，其他企业有机废气排放口：非甲烷总烃最高允许排放浓度70mg/m3，最低去除效率70%，苯1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m，且高出周边200m半径范围内最高建筑物5m的要求。同时企业承诺执行更严格标准：《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中工业涂装绩效分级指标B级指标：非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3的要求。 ③食堂油烟、非甲烷总烃执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3的要求。 1.2无组织： ①颗粒物无组织排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中企业大气污染物厂界无组织排放浓度限值1.0mg/m3，车间浓度限值8.0mg/m3的要求。 - ②非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3的要求，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 #### 表3-7 有组织废气执行标准情况一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 限值要求; 排气筒高度要求; 标准. 有组织; 抛丸、打磨等; 颗粒物; 10mg/m3; 排气筒高度不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 涂装等; 漆雾（颗粒物）; 18mg/m3；1.36kg/h（22m）; 排气筒高度不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物5m以上; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 40mg/m3；最低去除效率70%; 排气筒高度不低于15m，且高出周边200m半径范围内最高建筑物5m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. 苯; 1mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 甲苯与二甲苯合计; 30mg/m3. 食堂; 食堂油烟; 1.0mg/m3; /; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）. 非甲烷总烃; 10.0mg/m3; /. （2）废水 项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准：pH：6-9（无量纲），COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 NH3-N：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L 限值要求。同时执行唐山市西郊污水处理厂现状以及迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质要求：COD：550mg/L、SS：400mg/L、BOD5：320mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：8mg/L、TN：60mg/L （3）噪声 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。 （4）固体废物： 一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中相关规定。 营运期生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、总氮。 (1)废气 ①总量控制污染物SO2、NOx 本项目移动喷漆房为晾干，固定烘干间为电烘干，不涉及SO2、NOX总量控制指标。 ②特征污染物 本项目特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计。排放总量按照废气量与相应排放标准核算。 表3-8 本项目其他污染物总量控制指标一览表 项目; 污染物; 废气量（m3/h）; 工作时间（h/a）; 排放限值（mg/m3）; 总量控制指标（t/a）. 抛丸废气排放口; 颗粒物; 30000; 1620; 10; 0.486. 打磨废气排放口; 30000; 1620; 10; 0.486. 固定喷漆房/移动喷漆房废气排放口; 30000; 1380; 18; 0.745. 合计; 颗粒物; --; --; --; 1.717. 固定喷漆房/移动喷漆房废气排放口; 非甲烷总烃; 30000; 1380; 40; 1.656. 2000; 180; 40; 0.014. 合计; 非甲烷总烃; --; --; --; 1.670. 固定喷漆房/移动喷漆房废气排放口; 甲苯与二甲苯合计; 30000; 1380; 30; 1.242. 2000; 180; 30; 0.011. 合计; 甲苯与二甲苯合计; --; --; --; 1.253. 固定喷漆房/移动喷漆房废气排放口; 苯; 30000; 1380; 1; 0.041. 2000; 180; 1; 0.0004. 合计; 苯; --; --; --; 0.0414. 备注：喷漆废气排放口工作时间为固定喷漆房1080h，移动喷漆房300h。 (2)废水 本项目食堂废水经隔油处理后，与其他生活污水一起排入市政管网，经市政污水管网近期排入唐山市西郊污水处理厂处理，待新唐山市西郊污水处理厂建成投产后，排入新唐山市西郊污水处理厂处理；区域总量不增加，即总量控制指标为零。 因此，确定本项目新增污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a，颗粒物1.717t/a，非甲烷总烃1.670t/a，苯0.0414 t/a，甲苯与二甲苯合计1.253t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有车间内进行建设，施工期主要为设备安装、调试及部分设备的拆除，设备的拆除不涉及土建工程，施工过程产生的环境影响主要为设备安装、调试及设备拆除过程产生的噪声、固废。项目拆除的设备中属于危险固废的，应交有资质单位处置，其他固废按环保要求，妥善处置。项目施工期较短，且在白天进行，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失，项目施工阶段的短暂环境影响基本不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 工作时间; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/(t/a); 捕集速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理能力/(m3/h); 收集效率; 是否为可行技术; 去除率; 有组织排放量/(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度/(mg/m3); 无组织排放量(t/a). 抛丸过程; 颗粒物; 2.19; 2.08; 1.284; 42.8/42.8; 有组织; 1620; 15000/15000（合计30000）; 95%; 是; 98%; 0.042; 0.026; <10; 0.110. 切割下料; 颗粒物; 1.271; 1.233; --; --; 无组织; 1620; 7000/3000/2500; 95%/98%; 是; 85%/95%; --; --; --; 0.110. 焊接过程; 颗粒物; 0.241; 0.229; --; --; 无组织; 1620; 2500; 95%; 是; 85%; --; --; --; 0.046. 打磨过程，刮腻子、腻子打磨、腻子晾干过程、打磨擦净; 颗粒物; 7.23; 7.09; 4.37; 146; 有组织; 1620; 30000; 98%; 是; 95%; 0.354; 0.219; 7.29; 0.14. 非甲烷总烃; 0.010; 0.0098; 0.006; 0.202; 1620; 0; 0.010; 0.006; 0.202; 0.0002. 移动喷漆房、固定喷漆房、烘干间; 颗粒物; 0.325; 0.318; 最大0.918; 最大30.6; 有组织; 移动喷漆房300，固定喷漆房、烘干间1080; 吸附30000脱附2000; 98%; 是; 颗粒物97%; 0.010; 最大0.028; 最大0.918; 0.007. 非甲烷总烃; 0.377; 0.369; 最大0.308; 最大10.25; 活性炭吸附85%，催化燃烧97%; 0.065; 吸附（最大）0.046 脱附0.054; 吸附（最大）1.538 脱附27.1; 0.008. 甲苯与二甲苯合计; 0.206; 0.201; 最大0.162; 最大5.41; 0.035; 吸附（最大）0.024 脱附0.032; 吸附（最大）0.812 脱附16.0; 0.005. 食堂; 饮食业油烟; 0.114; 0.114; 0.070; 3.51; 有组织; 1620; 20000; 100%; 是; 85%; 0.017; 0.011; 0.58; --. 非甲烷总烃; 0.405; 0.405; 0.25; 12.5; 50%; 0.203; 0.125; 6.25; --. |

|  | 1.2废气源强核算 本行业无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目按照其中的产排污系数法进行核算。 1.2.1抛丸过程产生的颗粒物 本项目设置抛丸机，抛丸过程中会产生颗粒物，颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中06预处理工段表，抛丸工艺可知，抛丸过程颗粒物产生系数为2.19千克/吨原料，根据企业提供资料可知，需要抛丸的工件约为1000t/a，则抛丸过程颗粒物产生量为2.19t/a（设备进口1.095t/a，设备出口1.095t/a）。项目抛丸工序年工作时间为1620h。 本项目在抛丸机的设备进口和出口分别设置集气罩，废气经收集后分别引入各自的风机风量为15000m3/h的旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率95%，旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器的处理效率为98%，颗粒物产生和排放情况见下表。 ##### 表4-2 抛丸过程颗粒物产生及排放情况一览表 污染 工序; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 抛丸机（进口）; 1.095; 95%; 1.04; 15000; 42.8; 98%; 0.042; 0.026; <10; 0.110. 抛丸机（出口）; 1.095; 95%; 1.04; 15000; 42.8; 98%. 抛丸工序颗粒物无组织排放量为0.110t/a，无组织排放生产车间内，排放速率为0.068kg/h。 1.2.2切割下料过程产生的颗粒物 本项目部分工件采用数控火焰等离子切割机、逆变式空气等离子切割机等设备进行切割下料工作，部分工件采用剪板机、折弯机等设备进行切割下料工作，剪板机、折弯机等设备生产过程中不再考虑颗粒物的产生，数控火焰等离子切割机、逆变式空气等离子切割机等设备工作过程中会产生颗粒物，颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中04下料工段表，氧/可燃气切割工艺颗粒物产生系数为1.5千克/吨原料，等离子切割工艺颗粒物产生系数为1.10千克/吨原料，本项目不同切割设备设置不同的集气及处理装置，各设备颗粒物产生情况见下表： 表4-3 下料切割过程颗粒物产生情况一览表 污染工序; 设备; 切割物料量（t）; 颗粒物产生系数（千克/吨原料）; 颗粒物产生情况（t/a）; 治理措施; 收集效率; 处理效率. 下料切割; 数控火焰等离子切割机; 200; 1.50; 0.300; 设备顶部安装集气罩+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; 95%; 95%. 逆变式空气等离子切割机; 20; 1.10; 0.022; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放; 95%; 85%. 等离子切割机; 20; 1.10; 0.022; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放; 95%; 85%. 数控光纤激光切割机; 200; 1.10; 0.220; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; 98%; 95%. 3万瓦激光切割机; 200; 1.10; 0.220; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; 98%; 95%. 数控火焰等离子切割机1号; 200; 1.50; 0.300; 集气管道+7000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; 98%; 95%. 等离子弧切割; 50; 1.10; 0.055; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放; 95%; 85%. 等离子切割; 20; 1.10; 0.022; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器+无组织排放; 95%; 85%. 激光切管机; 100; 1.10; 0.110; 集气管道+3000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; 98%; 95%. 合计; 1010; --; 1.271; --; --. 项目切割下料工序年工作时间为1620h，切割下料过程产生的废气经集气罩/集气管道收集后，通往7000m3/h滤筒除尘器/3000m3/h滤筒除尘器/2500m3/h移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，集气罩收集效率95%，滤筒除尘器的处理效率为95%，移动式烟尘净化器的处理效率为85%，颗粒物产生和排放情况见下表。 表4-4 下料切割过程颗粒物产生及排放情况一览表 污染 工序; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 废气量（m3/h）; 处理效率; 处理后无组织排放量（t/a）; 未捕集的量（t/a）; 无组织合计排放量（t/a）. 数控火焰等离子切割机; 0.300; 95%; 0.285; 7000; 95%; 0.014; 0.015; 0.029. 逆变式空气等离子切割机; 0.022; 95%; 0.021; 2500; 85%; 0.003; 0.001; 0.004. 等离子切割机; 0.022; 95%; 0.021; 2500; 85%; 0.003; 0.001; 0.004. 数控光纤激光切割机; 0.220; 98%; 0.216; 7000; 95%; 0.011; 0.004; 0.015. 3万瓦激光切割机; 0.220; 98%; 0.216; 7000; 95%; 0.011; 0.004; 0.015. 数控火焰等离子切割机1号; 0.300; 98%; 0.294; 7000; 95%; 0.015; 0.006; 0.021. 等离子弧切割; 0.055; 95%; 0.052; 2500; 85%; 0.008; 0.003; 0.011. 等离子切割; 0.022; 95%; 0.021; 2500; 85%; 0.003; 0.001; 0.004. 激光切管机; 0.110; 98%; 0.108; 3000; 95%; 0.005; 0.002; 0.007. 合计; --; --; --; 0.073; 0.037; 0.110. 切割下料工序颗粒物无组织排放量为0.110t/a，无组织排放生产车间内，排放速率为0.068kg/h。 1.2.3焊接过程产生的颗粒物 ①项目焊接工艺主要采用二氧化碳保护焊、埋弧焊、MIG/MAG、TIG钨极氩弧焊、点焊机、直流弧焊机、氩弧焊、交流弧焊机。点焊机不适用焊材，本项目不再考虑其颗粒物的产生。二氧化碳保护焊、埋弧焊、MIG/MAG、TIG钨极氩弧焊、氩弧焊焊接过程颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中09焊接工段表可知，使用实芯焊丝的埋弧焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊焊接过程颗粒物产生系数为9.19千克/吨原料。直流弧焊机、交流弧焊机焊接过程颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中09焊接工段表可知，手工电弧焊焊接过程颗粒物产生系数为20.2千克/吨原料。本项目不同焊接设备设置不同的集气及处理装置，各设备颗粒物产生情况见下表： 表4-5 焊接过程颗粒物产生情况一览表 污染工序; 焊接工艺; 焊材用量（t）; 颗粒物产生系数（千克/吨原料）; 颗粒物产生情况（t/a）; 治理措施; 收集效率; 处理效率. 焊接; 手工电弧焊（移动工位）; 2; 20.2; 0.040; 集气罩+2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）+无组织排放; 95%; 85%. 埋弧焊（移动工位）; 1; 9.19; 0.009; 95%; 85%. 埋弧焊（固定工位）; 1; 9.19; 0.009; 95%; 85%. 氩弧焊; 2; 9.19; 0.018; 95%; 85%. 二氧化碳保护焊焊接; 16; 9.19; 0.147; 95%; 85%. 二氧化碳保护焊焊接（固定工位）; 2; 9.19; 0.018; 95%; 85%. 合计; 24; --; 0.241; --; --; --. 项目焊接工序年工作时间为1620h，最多有47台焊机同时使用，焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）处理后在车间内无组织排放；集气罩收集效率95%，移动式烟尘净化器的处理效率为85%，颗粒物产生和排放情况见下表。 表4-6 焊接过程颗粒物产生及排放情况一览表 污染 工序; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 废气量（m3/h）; 处理效率; 无组织排放量（t/a）; 未捕集的量（t/a）; 无组织合计排放量（t/a）. 焊接; 0.241; 95%; 0.229; 2500（47台）; 85%; 0.034; 0.012; 0.046. 焊接工序颗粒物无组织排放量为0.046t/a，无组织排放生产车间内，排放速率为0.028kg/h。 1.2.4打磨过程产生的颗粒物，刮腻子、腻子打磨、打磨擦净过程产生的颗粒物，刮腻子、腻子晾干过程产生的有机废气 ①打磨过程、打磨擦净过程产生的颗粒物 打磨过程颗粒物产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“34通用设备制造业—06预处理核算环节-干式预处理件-打磨”中颗粒物2.19千克/吨—原料，本项目打磨工件用量为3294t/a，则颗粒物产生量为7.21t/a。 ②刮腻子、腻子打磨过程产生的颗粒物 刮腻子、腻子打磨颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中14涂装工段表，涂腻子、腻子打磨工艺可知，固定打磨间打磨颗粒物产生系数为166千克/吨原料，本项目腻子用量为0.12t/a，则刮腻子、腻子打磨过程颗粒物产生量为0.020t/a。 ③刮腻子、腻子晾干有机废气 刮腻子、腻子晾干过程产生的有机废气采用物料衡算法进行核算，结合建设单位提供腻子成分信息，本次评价按生产过程中腻子中的挥发性有机物全部挥发进行核算，挥发性有机物以非甲烷总烃计。本项目腻子用量为0.12t/a，腻子内挥发性有机物含量为8%，则刮腻子、腻子晾干过程非甲烷总烃产生量为0.010t/a。 项目打磨过程、刮腻子、腻子打磨、打磨擦净过程年工作时间为1620h。固定打磨间和打磨擦净室内废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h脉冲滤筒除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA002）排放，固定打磨间内为微负压状态，废气收集效率98%，脉冲滤筒除尘器的处理效率为95%，废气产生和排放情况见下表。 ##### 表4-7 打磨、刮腻子、腻子打磨、腻子晾干过程废气产生及排放情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 固定打磨间、打磨擦净室; 颗粒物; 7.23; 98%; 7.09; 30000; 146; 95%; 0.354; 0.219; 7.29; 0.14. 非甲烷总烃; 0.010; 98%; 0.0098; 0.202; 0%; 0.010; 0.006; 0.202; 0.0002. 固定打磨间、打磨擦净室颗粒物无组织排放量为0.14t/a，无组织排放生产车间内，排放速率为0.086kg/h。非甲烷总烃无组织排放量为0.0002t/a，无组织排放生产车间内，排放速率为0.0001kg/h。 根据关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）、关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）、唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导（唐环气[2023]1号）等相关文件可知：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，本项目使用的腻子VOCs含量（质量比）为8%，低于10%，刮腻子、腻子晾干过程不再设置有机废气收集措施，在固定打磨间随打磨废气一起收集至滤筒除尘器后经排气筒排放。 1.2.5移动喷漆房喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、晾干过程产生的有机废气；固定喷漆房喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气； ①漆雾（颗粒物） 本项目喷漆过程会产生漆雾（颗粒物），颗粒物产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业行业产排污系数手册中211木质家具制造行业产污系数，采用溶剂型涂料喷漆颗粒物产污系数208克/公斤-涂料，采用水性涂料喷漆颗粒物产生系数为20.8克/公斤-涂料，同时类比其他同类项目，综合考虑本次评价溶剂型涂料喷漆过程漆雾（颗粒物）产生量按涂料用量的21%计，水性涂料喷漆过程漆雾（颗粒物）产生量按涂料用量的2.1%计，移动喷漆房和固定喷漆房喷漆过程漆雾（颗粒物）产生情况见下表： ##### 表4-8 漆雾（颗粒物）产生情况一览表 污染源; 污染工序; 漆料种类; 原料用量（t/a）; 漆雾产生系数（%）; 污染物产生情况（t/a）. 漆雾（颗粒物）; 漆雾（颗粒物）. 移动喷漆房; 喷漆过程; 油性漆底漆; 0.194; 21%; 0.041. 水性漆底漆; 0.124; 2.1%; 0.003. 小计; 0.318; --; 0.044. 固定喷漆房; 喷漆过程; 油性漆底漆; 0.388; 21%; 0.081. 油性漆面漆; 0.873; 21%; 0.183. 水性漆底漆; 0.248; 2.1%; 0.005. 水性漆面漆; 0.558; 2.1%; 0.012. 小计; 2.067; --; 0.281. 总计; 2.385; --; 0.325. ②有机废气 本项目移动喷漆房、固定喷漆房调漆、喷漆，晾干，烘干过程会产生有机废气，本次评价考虑有机溶剂在调漆、喷漆，晾干，烘干过程全部挥发。 移动喷漆房年工作时间为300h，固定喷漆房年工作时间为1080h，本项目调漆喷漆、晾干/烘干过程有机废气产生量见下表。 ##### 表4-9 有机废气产生情况一览表 污染源; 污染工序; 漆料种类; 漆料用量t/a; 有机溶剂含量; 工作时间 h/a; 污染物产生情况. 非甲烷总烃; 甲苯+二甲苯. 非甲烷总烃; 甲苯+二甲苯; 产生量 t/a; 产生量 t/a. 移动喷漆房; 油性漆底漆调漆、喷漆、晾干过程; 油性漆; 0.174; 307.1g/L（比重2.502g/cm3）; 10%; 300; 0.021; 0.017. 稀释剂; 0.010; 100%; 76%; 0.010; 0.008. 固化剂; 0.010; 60%; 20%; 0.006; 0.002. 水性漆底漆调漆、喷漆、晾干过程; 水性漆底漆; 0.124; 6.6g/L（比重1.35g/L）; --; 0.001; --. 小计; 0.318; --; --; --; 0.038; 0.027. 固定喷漆房、烘干间; 油性漆底漆调漆、喷漆、烘干过程; 油性漆; 0.348; 307.1g/L; 10%; 1080; 0.043; 0.035. 稀释剂; 0.020; 100%; 76%; 0.020; 0.015. 固化剂; 0.020; 60%; 20%; 0.012; 0.004. 油性漆面漆调漆、喷漆、烘干过程; 油性漆; 0.723; 12.5%; 10%; 0.090; 0.072. 稀释剂; 0.060; 100%; 50%; 0.060; 0.030. 固化剂; 0.090; 85%; 25%; 0.077; 0.023. 水性漆底漆调漆、喷漆、烘干过程; 水性漆底漆; 0.248; 6.6g/L（比重1.35g/L）; --; 0.001; --. 水性漆面漆调漆、喷漆、烘干过程; 水性漆面漆; 0.558; 77.5g/L（比重1.2g/L）; --; 0.036; --. 小计; 2.067; --; --; --; 0.339; 0.179. 总计; 2.385; --; --; --; 0.377; 0.206. 本项目移动喷漆房和固定喷漆房不同时生产，固定喷漆房调漆、喷漆、烘干过程产生的废气与移动喷漆房调漆、喷漆、晾干过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根22m高排气筒（DA003）排放。 本次评价考虑喷漆房为密闭负压状态，废气捕集效率按98%计，干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤对漆雾（颗粒物）的去除效率按97%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率按85%计，催化燃烧对非甲烷总烃的去除效率按97%计。 本项目“干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备”，企业为了方便管理，设置离线脱附，脱附时间与移动喷漆房、固定喷漆房不同时，吸附、脱附运行状态下排气筒废气排放情况计算分别如下： ①吸附阶段 活性炭吸附有机废气阶段，活性炭吸附效率取85%，则吸附阶段污染物排放情况见下表。 表4-10 本项目生产过程有机废气排放情况（吸附阶段） 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 捕集量(t/a); 捕集速率(kg/h); 捕集浓度(mg/m3); 治理措施; 吸附效率(%); 吸附风量 (m3/h); 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3). 移动喷漆房; 非甲烷总烃; 0.038; 0.037; 0.124; 4.14; 吸附阶段; 85; 30000; 0.019; 0.621. 甲苯+二甲苯; 0.027; 0.026; 0.088; 2.94; 85; 30000; 0.013; 0.441. 固定喷漆房、烘干间; 非甲烷总烃; 0.339; 0.332; 0.308; 10.25; 吸附阶段; 85; 30000; 0.046; 1.538. 甲苯+二甲苯; 0.179; 0.175; 0.162; 5.41; 85; 30000; 0.024; 0.812. ②脱附阶段 本项目活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置中活性炭箱填充量约4.05t（9m3，蜂窝活性炭，3个炭箱，每箱1.35t），根据企业实际情况，企业设置离线脱附，脱附时间与移动喷漆房、固定喷漆房不同时。不存在吸附和脱附同时运行阶段，6天脱附一次（固定喷漆房工作6天，移动喷漆房最多工作3天），脱附时间为4个小时，脱附风量为2000m3/h。 表4-11 本项目生产过程有机废气排放情况（脱附阶段） 污染源; 污染物; 单次脱附废气量（kg/d）; 治理措施; 催化燃烧效率; 脱附风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 移动喷漆房、固定喷漆房、烘干间; 非甲烷总烃; 7.23; 脱附阶段; 97%; 2000; 4; 0.054; 27.1. 甲苯与二甲苯合计; 3.98; 97%; 0.032; 16.0. 备注：单次脱附废气量为1个脱附周期内移动喷漆房、固定喷漆房、烘干间污染物合计产生量； 综上所述，本项目移动喷漆房、固定喷涂线废气产生和排放情况见下表。 表4-12 移动喷漆房、固定喷涂线废气产生及排放情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率 （%）; 捕集量（t/a）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 移动喷漆房、固定喷涂线; 颗粒物; 0.325; 98%; 0.318; 吸附30000脱附2000; 最大30.6; 97%; 0.010; 最大0.028; 最大0.918; 0.007. 非甲烷总烃; 0.377; 98%; 0.369; 最大10.25; 吸附85%催化燃烧97%; 0.065; 吸附（最大）0.046 脱附0.054; 吸附（最大）1.538 脱附27.1; 0.008. 甲苯与二甲苯合计; 0.206; 98%; 0.201; 最大5.41; 0.035; 吸附（最大）0.024 脱附0.032; 吸附（最大）0.812 脱附16.0; 0.005. 移动喷漆房、固定喷涂线颗粒物未捕集的量为0.007t/a，非甲烷总烃未捕集的量为0.008t/a，甲苯与二甲苯未捕集的量为0.005t/a，无组织排放生产车间内。 1.2.6食堂 本项目设置食堂，食堂做饭会产生一定量的饮食油烟、非甲烷总烃，经油烟净化器处理后经专用烟道排放。 油烟污染物主要由灶口菜肴制作过程中食物油和食物在高温条件下，产生的大量热氧化分解产物。食物烹调所产生的油烟对人体健康和环境的危害也日趋严重，需要加强治理。本项目建成后食堂用餐人数为500人，项目设置10个标准灶头，食堂为大型规模。食堂的食用油耗油系数按10g/（人·次）计，每天三餐，则食用油消耗量为15kg/d，一般油烟挥发量平均占总耗油量的2.81%，则油烟的产生量约为0.422kg/d（0.114t/a）。类比同类型项目，食堂废气中非甲烷总烃产生速率约0.25kg/h。 食堂每天工作时间为6h，则油烟产生速率为0.070kg/h，产生浓度为3.51mg/m3，非甲烷总烃产生量为0.405t/a，产生速率为0.25kg/h，产生浓度为12.5mg/m3，食堂废气经油烟净化器处理后通过专用烟道排放，油烟净化器对饮食油烟的去除效率为85%，对非甲烷总烃的去除效率为50%，引风机风量设计为20000m3/h，则油烟排放量0.017t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.58mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.203t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为6.25mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中的油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3的要求。 1.2.7无组织废气 厂界无组织颗粒物排放量为0.413t/a，非甲烷总烃排放量为0.0082t/a，甲苯和二甲苯排放量为0.005t/a，根据上文分析及类比同类工程可知，无组织颗粒物排放情况能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。无组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放情况能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 1.2.8排气筒可行性分析 根据《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）要求：“排气筒高度不低于15m，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上”，本项目排气筒（DA001、DA002）周围200m范围内最高建筑为本项目生产车间，最高高度约为16.5m。本项目排气筒（DA001、DA002）设置高度为20m，满足要求。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求：“排气筒高度不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物5m以上”，本项目排气筒（DA003）周围200m范围内最高建筑为本项目生产车间，最高高度约为16.5m。本项目排气筒（DA003）设置高度为22m，满足要求。 1.3污染源参数 根据工程分析结果，本项目实施后排放口参数见下表。 表4-13 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 抛丸工序排气筒; 20m; 1.0m; 25℃; 抛丸工序排气筒DA001; 一般排放口; 118°8′57.337″; 39°42′9.413″. 打磨工序排气筒; 20m; 1.0m; 25℃; 打磨工序排气筒DA002; 一般排放口; 118°8′55.252″; 39°42′9.517″. 固定喷涂线喷漆工序排气筒; 22m; 1.0m; 25℃; 固定喷涂线喷漆工序排气筒DA003; 一般排放口; 118°8′56.507″; 39°42′9.487″. 1.4监测要求 项目运营期大气污染源监测计划见下表。 ##### 表4-14 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 依据. 抛丸工序排气筒DA001; 颗粒物; 每年一次; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）; 《排污单位自行监测技术指南 总则 》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》 （HJ1086-2020）. 打磨工序排气筒DA002; 颗粒物; 每年一次. 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 固定喷涂线喷漆工序排气筒DA003; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 苯; 每年一次. 甲苯与二甲苯合计; 每年一次. 食堂排气筒; 饮食业油烟; 每年一次; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）. 厂界; 颗粒物; 半年一次; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》. 非甲烷总烃; 半年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 苯; 半年一次. 甲苯; 半年一次. 二甲苯; 半年一次. 车间界; 颗粒物; 每年一次; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》. 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 苯; 每年一次. 甲苯; 每年一次. 二甲苯; 每年一次. 备注：根据建设单位提供漆料VOCs检测报告，本项目所用漆料中不含苯，因此，源强核算时未对其进行核算，但考虑到厂家可能调整产品配比，或建设单位可能根据需求更换漆料类型，本次评价将其作为监测因子进行监测。 1.5非正常排放 根据大气导则规定，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。对照导则要求本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。 经计算，在非正常情况下，各污染物有组织排放情况见下表。 表4-15 非正常排放参数一览表 编号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 年发生频次/次; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 排放量(kg). 抛丸工序排气筒DA001; 生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等; 颗粒物; 1次; 1.284; 42.8/42.8; 单次1h; 1.284. 打磨工序排气筒DA002; 颗粒物; 1次; 4.37; 146; 单次1h; 4.37. 非甲烷总烃; 1次; 0.006; 0.202; 单次1h; 0.006. 固定喷涂线喷漆工序排气筒DA003; 颗粒物; 1次; 最大0.918; 最大30.6; 单次1h; 0.918. 非甲烷总烃; 1次; 最大0.308; 最大10.25; 单次1h; 0.308. 甲苯与二甲苯合计; 1次; 最大0.162; 最大5.41; 单次1h; 0.162. 本项目非正常工况情况下，立即停产检修。 1.6废气治理措施可行性分析 （1）风量可行性分析 集气罩所需风量根据《环境工程设计手册》中规定进行计算，具体计算过程见下表： 表4-16 风量核算过程 污染源; 废气收集措施; 废气量核算; 风机风量（m3/h）. 依据; 废气量（m3/h）. 切割下料; 部分设备顶部安装集气罩+7000/3000m3/h滤筒除尘器+无组织排放; Q＝3600×A×V 式中：Q：排风量，m3/h； A：罩口面积，m2；本项目取1.4m2和0.6m2； V：罩口平均风速，m/s；本项目取1.2m/s；; 6048/2592; 7000/3000. 抛丸; 本项目在抛丸机的设备进口和出口分别设置集气罩，废气经收集后分别引入各自的风机风量为15000m3/h的旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA001）排放。; Q＝3600×A×V 式中：Q：排风量，m3/h； A：罩口面积，m2；本项目取2.5m2； V：罩口平均风速，m/s；本项目取1.2m/s；; 10800; 15000（2台，合计30000）. 固定打磨间; 废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h脉冲滤筒除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA002）排放。; Q=nV 式中： n—空间的换气次数，次/h；参照《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》，固定打磨间换气次数按60次计； Q—通风量，m³/h； V—封闭空间容积，m³；固定打磨间尺寸为14*7*3.4m；打磨擦净室尺寸为5*5.7*4.5m；; 27687; 30000. 移动喷漆房、固定喷漆房、烘干间; 固定喷漆房调漆、喷漆、烘干过程产生的废气与移动喷漆房调漆、喷漆、晾干过程产生的废气经集气管道收集后，通往1套30000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根22m高排气筒（DA003）排放。; Q=nV 式中： n—空间的换气次数，次/h；参照《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》，喷漆室换气次数按60次计；烘干间换气次数按10次计； Q—通风量，m³/h； V—封闭空间容积，m³；移动喷漆房尺寸为18*6.2*3.8m；固定喷漆房尺寸9*7*3.4m；烘干间尺寸为5*7*3.4m；; 移动喷漆房25444.8，固定喷漆房12852，烘干间1190，25444.8（最大）; 30000. 综上所述，各环保设备风机风量能够满足所需风量要求。 （2）废气治理措施可行性分析 ①抛丸：旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器 旋风除尘器的工作原理是利用旋风除尘器内高速旋转的气流，产生离心力将颗粒物从废气中分离出去。具体工作过程如下：进气：废气从进气口进入旋风除尘器，有时还会经过预处理，如引导管道和减速装置，以减少入口处的颗粒物负荷和速度。旋转：废气进入旋风除尘器后，在旋风除尘器内形成高速旋转的气流。由于离心力的作用，颗粒物呈螺旋状受力，向旋风除尘器壁产生较大的离心力。分离：颗粒物在旋风除尘器壁的离心力作用下，被迫离开气流，沿着旋风除尘器壁向下滑落，并最终汇集到旋风底部的集料室中。出气：经过旋风除尘器的气流中，大部分颗粒物已被分离和收集，较为清洁的气体从旋风除尘器顶部经排气口排出。旋风除尘器适用于颗粒物直径较大且浓度较低的废气处理场合。它具有结构简单、操作稳定、成本较低等优点。 脉冲式滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成并且采用脉冲喷吹的粉尘车间除尘器，该设备和市场上现有的各种袋式、静电除尘器设备相比之下，具有过滤面积较大、压差低、低排放、体积小和使用寿命长等诸多的特点优势，已经成为工业除尘器发展的新方向。 脉冲式滤筒除尘器的工作原理：脉冲式滤筒除尘器气体进入含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过滤筒时被阻于滤筒外表面，洁净气体由出风口排出。采用立式垂直组合结构，由下而上由锥形灰斗、滤筒除尘室、脉冲喷吹清灰室、抽风口等构成，因此，除尘器外观整洁、美观、大方，体积小，性能齐全，功能强大。 ②切割下料：移动式烟尘净化器/滤筒除尘器 滤筒除尘器是一种常见的空气净化设备，广泛应用于工业生产和环境保护领域。它的主要作用是通过过滤空气中的固体颗粒物，使其达到一定的净化标准。基本工作原理是通过滤筒的过滤作用和清灰系统的帮助，将空气中的颗粒物截留、分离并清除，从而达到净化空气的目的。滤筒除尘器的工作原理可以简单概括为三个步骤：过滤、积尘和清灰。首先，当污染空气通过滤筒除尘器进入时，空气中的固体颗粒物会被滤筒拦截，并逐渐附着在滤筒表面。滤筒是由一系列细长的管状过滤器组成，由高强度材料制成，具有较高的抗压性和耐腐蚀性。滤筒的表面上会形成一层积尘层，这些积尘颗粒十分细小，可以包括烟尘、灰尘等。这些颗粒物的尺寸通常在几微米至几十微米之间，需要通过细小的孔隙才能截留下来。同时，滤筒的材料也具有一定的静电性能，可以吸引和捕捉颗粒物，增强过滤效果。随着时间的推移，积尘层会越来越厚，会对空气流通产生阻力。这时，清灰系统开始发挥作用。清灰系统可以采用多种方式，如机械振打等。机械振打是指通过设备内部的振动装置，使滤筒表面的积尘层受到机械振动，从而将积尘层松动，脱落到下方的灰斗中。将积尘层清除，恢复滤筒的过滤功能。 环保移动式焊接烟尘净化器，是一款专门针对治理焊接、切割、打磨时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置，适应于单双工位，它净化效率高，轻巧灵活，配有2-3米长的万向吸气臂，在不同的工作地点移动更方便灵活，操作方便。 主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、过滤器、沉灰抽屉组合、助燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、电机以及电控箱等。 通过风机涡轮引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 ③打磨、涂腻子、腻子打磨：脉冲滤筒除尘器 脉冲式滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成并且采用脉冲喷吹的粉尘车间除尘器，该设备和市场上现有的各种袋式、静电除尘器设备相比之下，具有过滤面积较大、压差低、低排放、体积小和使用寿命长等诸多的特点优势，已经成为工业除尘器发展的新方向。 脉冲式滤筒除尘器的工作原理：脉冲式滤筒除尘器气体进入含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过滤筒时被阻于滤筒外表面，洁净气体由出风口排出。采用立式垂直组合结构，由下而上由锥形灰斗、滤筒除尘室、脉冲喷吹清灰室、抽风口等构成，因此，除尘器外观整洁、美观、大方，体积小，性能齐全，功能强大。 ④焊接、调漆、喷漆、烘干、晾干 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）可知，焊接过程中颗粒物污染防治措施为：烟尘净化装置，袋式除尘。焊接环节中颗粒物污染防治措施为烟尘净化装置，袋式除尘。喷漆环节颗粒物（漆雾）污染防治措施为密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤；喷漆环节苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物污染防治措施为有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化；烘干（喷漆）环节苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物污染防治措施为有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化；调漆环节挥发性有机物污染防治措施为有机废气治理设施，活性炭吸附； 本项目所用玻璃纤维过滤网由渐密式结构玻璃纤维制成。从进风面到出风面纤维结构密度递增，这种结构能保证灰尘粒子被阻挡在较深的层次，从而可提高玻璃纤维过滤网尘埃容纳量。由于玻璃纤维过滤网可压缩性较低，所以在进气冲击时，玻璃纤维过滤网滤料不会产生挤压，从而不同密度的层次玻璃纤维过滤网都能有效容纳尘埃。玻璃纤维过滤网采用玻璃长纤维以非织物方式制成，透风量大，其阻力小，对漆雾捕尘效率高达97%。 本项目焊接过程产生的废气采用移动式烟尘净化器治理，调漆、喷漆、晾干、烘干过程产生的废气采用干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备属于可行技术。 活性炭参数如下： 表4-17 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 参数. 壁厚; mm; 0.5~0.6. 比表面积; m2/g; 800-1000. 活性炭层表观流速; m/s; ﹤1.2. 横向强度; MPa; ≥0.3. 纵向强度; MPa; ≥0.8. 总压力损失; Pa; ﹤600. 活性炭层穿透厚度; mm; ﹥500. 吸附材料; -; 蜂窝活性炭. 碘值; mg/g; ≥650. 综上，本项目废气治理措施可行。 1.7 大气环境评价结论 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水治理措施及影响分析 2.1 本项目废水污染物排放信息表 本项目废水主要为生活污水。食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。 生活污水：类比现有工程并结合项目工程特点确定，本项目废水水质浓度为pH：6-9（无量纲）、COD350mg/L、SS200mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮20mg/L、总氮55mg/L、总磷6mg/L、动植物油20mg/L。项目污水水量、水质如下表所示。 表4-18 污染物排放浓度及排放量 厂区; 产排污环节; 类别; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 学院路厂区; 职工生活; 生活污水; 9720; pH; 6-9（无量纲）; --. COD; 350; 3.40. BOD5; 200; 1.94. SS; 200; 1.94. 氨氮; 20; 0.194. 总磷; 6; 0.058. 总氮; 55; 0.535. 动植物油; 20; 0.194. 表4-19 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW002; R是 口否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放口 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口. 表4-20 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水 类别; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 编号及名称; 类型; 地理坐标. 生活 污水; 间接 排放; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 学院路厂区生活污水排放口（DW002）; √企业总排口 £雨水排放口 £清净下水排放口 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口; 东经118.148352° 北纬39.699715°. ##### 表4-21 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 学院路厂区生活污水排放口（DW002））; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准、现状西郊、迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质. 2.2达标情况分析 本项目外排废水主要为生活污水，本项目外排废水中各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准、污水处理厂设计进水水质。 2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 唐山市西郊污水处理厂（老厂）位于唐山市路南区西电路北侧，青龙河西侧，污水处理能力3.6万m3/d，于1985年建成投入运行，因设备老化早已停止运行；原西郊污水处理二厂污水处理能力12万m3/d，于2005年建成投入运行，出水标准为国家二级出水标准。2013年，对原唐山西郊污水处理厂（老厂）和原西郊污水处理厂二厂进行整体升级改造，即为现状唐山市西郊污水处理厂，规划总规模 20万m3/d，设计规模16万m3/d，现状处理规模12万m3/d，处理后的污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。现状西郊污水处理厂的污水处理采用A2/O工艺；深度处理采用高效沉淀池+转盘滤池过滤工艺；消毒采用二氧化氯消毒工艺；污泥采用重力浓缩+机械脱水工艺，尾水排入青龙河。 目前污水处理厂的出水标准已有提升到地表水类四类水的需求。而处于中心市区的唐山市西郊污水处理厂受用地的限制，难以再找到提标扩建的用地。因此在两方面的需求下，有必要考虑将位于中心市区、提标扩建困难的唐山市西郊污水处理厂迁建至中心市区以外。在此背景下，唐山市城市管理局拟投资129717.63万元建设唐山市西郊污水处理厂迁建工程项目。 迁建的新唐山市西郊污水处理厂位于邱柳线以东、刘各庄东村以南，近期建设规模20万m3/d，远期总规模30万m3/d，占地约330亩。根据西郊污水处理厂迁建项目环境影响评价报告，污水处理厂迁建完成后，出水水质参照执行北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准。迁建西郊污水处理厂污水处理主体工艺采用“格栅+曝气沉砂池+多点进水多段AAO生化池（预留远期生物填料强化可能）+圆形周进周出二沉池+高效沉淀池+深床滤池+臭氧+次氯酸钠消毒工艺”，污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械离心脱水”。收水范围为建设路以西地区，包括站西区、凤凰新城和高新区。 本项目位于西郊污水处理厂收水范围内，新增废水排放量为36m3/d（9720m3/a），本项目建成后全厂废水排放量为60m3/d（16200m3/a），各污染物排放浓度满足西郊污水处理厂进水水质要求，项目废水排入不会对该污水处理厂运营产生冲击影响。因此，本项目生活污水排入西郊污水处理厂进一步处理是可行的。 3、噪声 3.1 噪声污染源分析 本项目噪声源主要为设备及风机运行噪声等，其声压级为70~90dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且如果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R= Sa/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 2号车间; 抛丸机; 90/1; 基础减振，降噪5dB（A）; 88.47; 75; 128; 4.02; 66; 66; 66; 71; 昼间8小时; 18; 18; 18; 18; 48; 48; 48; 53. 高压无气喷涂机1; 80/1; 120.47; 43; 128; 4.02; 56; 56; 56; 61; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 43. 高压无气喷涂机2; 80/1; 125.47; 38; 128; 4.02; 56; 56; 56; 61; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 43. 数控火焰等离子切割机; 85/1; 16.47; 147; 74; 58.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 逆变式空气等离子切割机; 80/1; 32.47; 131; 80; 52.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 等离子切割机; 80/1; 31.47; 132; 85; 47.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 数控光纤激光切割机; 85/1; 49.47; 114; 73; 59.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 3万瓦激光切割机; 85/1; 38.47; 125; 72; 60.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控火焰等离子切割机1号1; 85/1; 25.47; 138; 74; 58.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控火焰等离子切割机1号2; 85/1; 21.47; 142; 74; 58.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控火焰等离子切割机1号3; 85/1; 9.47; 154; 74; 58.02; 62; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 44; 43; 43; 43. 等离子弧切割; 80/1; 25.47; 138; 70; 62.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 等离子切割; 80/1; 12.47; 151; 80; 52.02; 57; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 39; 38; 38; 38. 激光切管机; 85/1; 46.47; 117; 80; 52.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 板料折弯压力机; 85/1; 39.47; 124; 3; 129.02; 61; 61; 68; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 50; 43. 剪板机; 85/1; 59.47; 104; 5; 127.02; 61; 61; 65; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 47; 43. WEH-160/3100（折弯机）; 85/1; 33.47; 130; 3; 129.02; 61; 61; 68; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 50; 43. 液压角度剪切机; 85/1; 55.47; 108; 6; 126.02; 61; 61; 64; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 46; 43. 三辊卷板机2; 85/1; 66.47; 97; 37; 95.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 金属圆锯机; 85/1; 28.47; 135; 96; 36.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 坡口机; 85/1; 66.47; 97; 28; 104.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 拉丝机; 85/1; 49.47; 114; 6; 126.02; 61; 61; 64; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 46; 43. HBM-16N型自动行进式钢板坡口机; 85/1; 65.47; 98; 30; 102.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 63吨压力机; 85/1; 10.47; 153; 47; 85.02; 62; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 44; 43; 43; 43. 剪板机; 85/1; 49.47; 114; 101; 31.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 深喉口固定式压力机; 85/1; 71.47; 92; 30; 102.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控液压板料折弯机; 85/1; 26.47; 137; 3; 129.02; 61; 61; 68; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 50; 43. 卷板机; 85/1; 42.47; 121; 3; 129.02; 61; 61; 68; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 50; 43. 多功能冲剪机; 85/1; 43.47; 120; 101; 31.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 锯床; 85/1; 51.47; 112; 93; 39.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 弯管机; 85/1; 31.47; 132; 90; 42.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 型材卷圆机; 85/1; 38.47; 125; 90; 42.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 液压冲孔机; 85/1; 37.47; 126; 103; 29.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 坡口机; 85/1; 72.47; 91; 26; 106.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控龙门加工中心; 85/1; 43.47; 120; 105; 27.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控龙门加工中心; 85/1; 40.47; 123; 105; 27.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 6米龙门铣刨; 85/1; 34.47; 129; 105; 27.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 4米龙门铣刨; 85/1; 29.47; 134; 105; 27.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 四轴加工中心1; 85/1; 140.47; 23; 4; 128.02; 61; 61; 66; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 48; 43. 四轴加工中心2; 85/1; 136.47; 27; 4; 128.02; 61; 61; 66; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 48; 43. 三轴加工中心1; 85/1; 131.47; 32; 4; 128.02; 61; 61; 66; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 48; 43. 三轴加工中心2; 85/1; 127.47; 36; 4; 128.02; 61; 61; 66; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 48; 43. 数控车床1; 85/1; 53.47; 110; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控车床2; 85/1; 51.47; 112; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控车床3; 85/1; 49.47; 114; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 数控车床4; 85/1; 47.47; 116; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 端面铣; 85/1; 39.47; 124; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 镗床1; 85/1; 35.47; 128; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 镗床2; 85/1; 33.47; 130; 114; 18.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 线切割1; 85/1; 159.47; 4; 17; 115.02; 61; 66; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 48; 43; 43. 线切割2; 85/1; 159.47; 4; 13; 119.02; 61; 66; 62; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 48; 44; 43. 线切割3; 85/1; 152.47; 11; 17; 115.02; 61; 62; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 44; 43; 43. 线切割4; 85/1; 152.47; 11; 13; 119.02; 61; 62; 62; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 44; 44; 43. 焊接区域1（20台）; 88/1; 91.47; 72; 55; 77.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 焊接区域2（20台）; 88/1; 91.47; 72; 33; 99.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 焊接区域3（20台）; 88/1; 91.47; 72; 14; 118.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 焊接区域3（19台）; 88/1; 33.47; 130; 31; 101.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 埋弧焊1; 75/1; 31.47; 132; 50; 82.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 埋弧焊2; 75/1; 23.47; 140; 37; 95.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接1; 75/1; 137.47; 26; 50; 82.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接2; 75/1; 131.47; 32; 50; 82.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接3; 75/1; 136.47; 27; 37; 95.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接4; 75/1; 131.47; 32; 37; 95.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接5; 75/1; 136.47; 27; 27; 105.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接6; 75/1; 131.47; 32; 27; 105.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接7; 75/1; 136.47; 27; 60; 72.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 机器人焊接8; 75/1; 131.47; 32; 60; 72.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 环保打磨机1; 75/1; 141.47; 22; 105; 27.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 环保打磨机2; 75/1; 133.47; 30; 105; 27.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 高压无气喷涂机3; 80/1; 152.47; 11; 105; 27.02; 56; 57; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 39; 38; 38. 高压无气喷涂机4; 80/1; 150.47; 13; 105; 27.02; 56; 57; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 39; 38; 38. 滤筒除尘器1; 85/1; 16.47; 147; 70; 62.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 滤筒除尘器2; 85/1; 47.47; 116; 72; 60.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 滤筒除尘器3; 85/1; 36.47; 127; 72; 60.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 滤筒除尘器4; 85/1; 24.47; 139; 69; 63.02; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 滤筒除尘器5; 80/1; 43.47; 120; 80; 52.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 移动式烟尘净化器（4台）; 81/1; 19.47; 144; 77; 55.02; 57; 57; 57; 57; 18; 18; 18; 18; 39; 39; 39; 39. 移动式烟尘净化器区域（20台）; 88/1; 88.47; 75; 55; 77.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 移动式烟尘净化器（20台）; 88/1; 89.47; 74; 33; 99.02; 64; 64; 64; 64; 18; 18; 18; 18; 46; 46; 46; 46. 移动式烟尘净化器（7台）; 83/1; 30.47; 133; 31; 101.02; 59; 59; 59; 59; 18; 18; 18; 18; 41; 41; 41; 41. 热处理窑; 75/1; 8.47; 155; 53; 79.02; 53; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 35; 33; 33; 33. 冷冻式干燥机; 75/1; 28.47; 135; 52; 80.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 螺杆式空气压缩机; 90/1; 23.47; 140; 51; 81.02; 66; 66; 66; 66; 18; 18; 18; 18; 48; 48; 48; 48. 电热恒温鼓风干燥箱1; 80/1; 27.47; 136; 48; 84.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 电热恒温鼓风干燥箱2; 80/1; 22.47; 141; 48; 84.02; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 振动消除应力系统; 75/1; 17.47; 146; 48; 84.02; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 表4-234 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器风机1; 90/1; 69.7; 132.75; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 空压机1; 90/1; 71.42; 132.97; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器风机2; 90/1; 77.01; 132.75; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 空压机2; 90/1; 78.73; 132.75; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 脉冲滤筒除尘器风机; 90/1; 18.76; 133.83; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 空压机3; 90/1; 16.18; 133.4; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间8小时. 干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备吸附风机1; 90/1; 41.76; 134.69; 1; 基础减振，设置消声器，降噪20dB（A）; 昼间7小时. 干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备脱附风机1; 80/1; 43.09; 134.55; 1; 基础减振，安装消声器，降噪20dB（A）; 昼间4小时. 表4-24 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/dB（A）; 现状值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 学院路厂区; 东厂界; 168.56; 85.57; 1.2; 62.19; 57; 63.3; 65. 西厂界; -104.26; -3.74; 1.2; 42.76; 58; 58.1; 65. 南厂界; 168.68; -182.75; 1.2; 38.54; 59; 59.0; 65. 北厂界; 160.5; 137.86; 1.2; 58.92; 55; 60.4; 65. 注：①以2号车间东北角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对东、南、北、西侧厂界的噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间不生产），不会对周边环境产生影响。 3.2 例行监测 表4-25 噪声例行监测要求一览表 厂区; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 学院路厂区; 东、南、北、西侧厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3.3 声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，采取了隔声、基础减振等措施。根据预测结果，本项目四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物 4.1 固体废物产生情况及处置措施 本项目新增固体废物情况见下表： 表4-26 本项目新增固体废物污染源及治理措施一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 原材料拆包过程、包装过程; 废包装物; 一般固体废物361-006-07; 无; 固体; 无; 3; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 3; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 抛丸过程、切割下料过程、机加工过程; 废边角料、废金属屑; 一般固体废物361-006-09; 无; 固体; 无; 25; 袋装置于一般固废储存区; 储存至专用铁屑间，集中收集外卖废品回收站; 25. 抛丸过程; 废砂丸; 一般固体废物361-006-99; 无; 固体; 无; 3; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 3. 焊接过程; 废焊丝; 一般固体废物361-006-99; 无; 固体; 无; 0.2; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 0.2. 腻子打磨; 废砂纸; 一般固体废物361-006-99; 无; 固体; 无; 0.02; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 0.02. 喷漆过程; 废水性漆桶; 一般固体废物361-006-07; 无; 固体; 无; 0.8; 置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 0.8. 除尘器; 除尘灰; 一般固体废物361-006-66; 无; 固体; 无; 10.13; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集外卖废品回收站; 10.13. 除尘器; 废滤筒; 一般固体废物361-006-99; 无; 固体; 无; 3.5; 袋装置于一般固废储存区; 集中收集后由厂家回收; 3.5. 职工生活; 生活垃圾; --; 无; 固体; 无; 20; 集中收集; 送环卫部门指定地点统一处理; 20. 机加工过程; 含油金属屑; 危险废物HW09 900-006-09; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 液体; T; 5.0; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理; 5.0. 机加工过程; 废切削液; 危险废物HW09 900-006-09; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 液体; T; 4.37; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 4.37. 机加工过程; 含油抹布; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 0.04; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.04. 机加工过程; 废切削液桶; 危险废物HW49 900-041-49; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 固体; T/In; 0.15; 暂存于危废暂存间; 0.15. 喷漆过程; 漆渣; 危险废物HW12 900-252-12; 有机物; 固体; T，I; 0.155; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.155. 喷漆过程; 废油性漆桶; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 1.5; 暂存于危废暂存间; 1.5. 有机废气治理装置; 废玻璃纤维过滤网; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 0.808; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.808. 有机废气治理装置; 废活性炭; 危险废物HW49 900-039-49; 有机物; 固体; T; 4.05/2a; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 4.05/2a. 有机废气治理装置; 废催化剂; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 0.84/5a; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.84/5a. 设备维修养护过程; 废润滑油; 危险废物HW08 900-217-08; 矿物油; 液体; T，I; 0.1; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.1. 设备维修养护过程; 废液压油; 危险废物HW08 900-218-08; 矿物油; 液体; T，I; 0.04; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.04. 设备维修养护过程; 废润滑油桶; 危险废物HW08 900-249-08; 矿物油; 固体; T，I; 0.08; 暂存于危废暂存间; 0.08. 设备维修养护过程; 废液压油桶; 危险废物HW08 900-249-08; 矿物油; 固体; T，I; 0.20; 暂存于危废暂存间; 0.20. 备注：含油量多的含油金属屑经离心机处理，降低金属屑沾染的切削液。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目建成后厂区的固体废物产生及处置情况见下表： 表4-27 本项目建成后学院路厂区固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 现有工程; 本项目; 废物类别; 处置措施. 废包装物; 0.03; 3; 一般固废; 集中收集后，外卖废品回收站. 废边角料、废金属屑; 6; 25. 废砂丸; --; 3. 废焊丝、废焊条、废焊剂; 0.16; 0.2. 废砂纸; --; 0.02. 废水性漆桶; --; 0.8. 除尘灰; 0.5; 10.13. 废滤筒; --; 3.5. 水淬渣; 0.01; --. 不合格工件; 0.3; --; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 生活垃圾; 20; 20; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理. 含油金属屑; 0.3; 5.0; 危险废物; 含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废切削液; 3.62; 4.37. 含油抹布; 0.01; 0.04. 废切削液桶; 0.01; 0.15. 漆渣; --; 0.155. 废油性漆桶; --; 1.5. 废玻璃纤维过滤网; --; 0.808. 废活性炭; --; 4.05/2a. 废催化剂; --; 0.84/5a. 废润滑油; 0.7; 0.1. 废液压油; 0.6; 0.04. 废润滑油桶; 0.04; 0.08. 废液压油桶; 0.03; 0.20. 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 4.2.2一般工业固体废物台账管理要求 （1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。按年度填写一般工业固体废物产生清单；按月度填写一般工业固体废物流向汇总表，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写一般工业固体废物出厂环节记录表，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 （2）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 （3）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （4）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 本项目在生产车间内新建一处一般固废暂存区，集中收集一般固废，项目废包装物，废边角料、废金属屑，废砂丸，废焊丝，废砂纸，废水性漆桶在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜），除尘灰、废滤筒在产生位置直接装入铁皮桶内密闭防止颗粒物溢出。一般固废装入容器后再运至一般固废贮存区。一般固废贮存区总计面积为50m2，能够满足本项目储存需求。储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。 4.2.3危险废物管理措施 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112号）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： 4.2.3.1危险废物收集 含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，容器应达到防渗、防漏、防腐和强度等要求，内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 4.2.3.2危险废物贮存 （1）贮存设施选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目的建设满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，同时不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，满足贮存设施选址要求。 （2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，需进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 本项目依托学院路厂区现有工程危废间，占地面积90m2，现有工程已使用10m2，剩余80m2，本项目需要20m2，危废间面积能够满足现有工程和本项目需要。危废间地面和裙角已做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。在储存间外已设立危险废物标志，危废间内进行分区，将不同的危险废物分开储存，并设立了台账，进行记录，最后由有资质的公司按照相关规定进行处理。 （3）贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑩贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑫贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑬贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目产生的危险废物均采用防渗、防漏、防腐的容器分区贮存于危废间；项目建成后定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案；建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-28 本项目危险废物贮存场所基本情况表一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废间; 含油金属屑; HW09; 900-006-09; 学院路厂区2号车间北侧; 90m2; 专用容器密闭收集; 一年. 废切削液; HW09; 900-006-09; 专用容器密闭收集; 三个月. 含油抹布; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 一年. 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 加盖; 一年. 漆渣; HW12; 900-252-12; 专用容器密闭收集; 一年. 废油性漆桶; HW49; 900-041-49; 加盖; 一年. 废玻璃纤维过滤网; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 一年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 专用容器密闭收集; 一年. 废催化剂; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 一年. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 专用容器密闭收集; 一年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器密闭收集; 一年. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 加盖; 一年. 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 加盖; 一年. 危废暂存间标识要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，标签要求参照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）。 （4）危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 （5）危险废物台账管理要求 ①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②根据危险废物产生、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账， ③危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑤根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账保存时间应当在10年以上。 （6）危险废物处置 本项目含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程排放的废气为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，产生量较少，项目建成后厂区地面硬化，可有效减少大气沉降对土壤环境及地下水环境产生的不利影响。 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理，因此，不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为油品储存区储存的油品，危废间储存的危险废物，使用润滑油、液压油，切削液设备区的油品，移动喷漆房，固定喷漆房，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 移动喷漆房，固定喷漆房、危废间、油品储存区为重点防渗区。使用油品设备区及其他生产区域，固定烘干间，固定打磨间为一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域为简单防渗区。 ①重点防渗区：移动喷漆房，固定喷漆房、危废间、油品储存区应进行基础防渗，其中移动喷漆房，固定喷漆房、油品储存区采取抗渗水泥（20cm）+土工膜（2mm）防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。本项目依托现有危废间，危废间已做好防渗，现有防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 ②一般防渗区：车间内使用油品设备下方设置铁质焊接托盘，无缝隙，不渗漏，确保废润滑油、废液压油、废切削液不落地；固定烘干间，固定打磨间等生产车间其他区域的建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域地面硬化即可。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境影响较小。 为及时了解本项目是否对地下水和土壤造成了影响，本次评价参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209－2021）要求对地下水、土壤进行跟踪监测，因唐山百川智能机器股份有限公司不属于土壤污染重点监管单位，本次评价仅参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）进行土壤、地下水自行监测。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）并结合本项目实际情况，提出如下地下水跟踪检测计划，详见下表。 表4-29 地下水跟踪监测计划一览表 序号; 名称; 流场方位; 功能; 监测层位; 监测频率; 监测项目; 执行标准. 1; JK1; 地下水流向下游（学院路厂区南侧）; 污染源监视井; 潜层地下水; 1次/年; pH、耗氧量、石油类、苯、甲苯、二甲苯（总量）。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）并结合本项目实际情况，提出如下土壤检测计划，详见下表。 表4-30 土壤跟踪监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 采样深度; 监测频次. 土壤; 学院路2号车间西北侧; 石油烃、苯、甲苯、二甲苯; 0-0.5m; 1次/5年. 6、生态影响分析 本项目位于唐山市高新区庆北西道55号唐山百川智能机器股份有限公司院内，无生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 本项目涉及的风险物质包括天然气、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、切削液、废切削液、甲苯、二甲苯、乙苯、丁醇，理化性质见下表。 表4-31 天然气的理化性质及危险性识别 标识; 中文名：天然气; 危险货物编号：21007. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 密度（kg/Nm3）; 0.7174; 相对密度(水=1); 0.45; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 表4-32 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13kPa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色黏稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表4-33 液压油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 液压油; - —; —; ＞290℃; ＞320℃. 闪点; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 224℃; 0.5kPa; 500℃; 0.86-0.87; —. 形状和溶解性; 琥珀色室温下液体，不溶于水。. 储存注意; 密闭容器，储存于阴凉、通风的库房。. 健康危害; 侵入途径：吸入 健康危害：在正常条件下使用不会成为健康危险源。长时间接触可造成眩晕或反胃。. 表4-34 切削液的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 切削液; - —; —; —; —. 闪点（开口）; 蒸汽压; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 76℃; —; —; —; —. 形状和溶解性; 液体. 储存注意; 储存于密封桶内及固定位置。避免高温存储，远离火种、热源。. 健康危害; 食入或误服：灼烧感、腹痛、腹泻、呕吐；吸入高浓度蒸汽：灼烧感、咽痛咳嗽；眼睛溅入：发红、疼痛；皮肤接触：发红、疼痛. 表4-35 甲苯的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 熔点; 沸点. 甲苯; C7H8; 92.14; -94.9℃; 110.6℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（30℃）; 密度（空气=1）; 密度（水=1）; 爆炸下限. 4℃; 4.89kPa; 3.14; 0.87; 1.2%. 形状和溶解性; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味；. 储存注意; 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；健康危害：对皮肤，黏膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用；. 表4-36 二甲苯的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 二甲苯; C8H10; 106.17; 144.4℃; 463℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 25℃; 1.33kPa; 463℃; 0.88; 1.0%. 形状和溶解性; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；与氧化剂分开存放。. 健康危害; 对皮肤、黏膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻痹作用；长期作用可影响肝、肾功能；急性中毒；病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作；慢性中毒；病人有神经衰弱综合症的表现，女工有月经异常，人工常发生皮肤干燥、皴裂、皮炎。. 表4-37 乙苯的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 乙苯; C8H10; 106.18; 136.2℃; —. 闪点（开口）; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 12.8℃; 0.9kPa; 432℃; 0.87; 1.0%. 形状和溶解性; 无色透明液体，有方向气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。. 储存注意; 密闭操作，加强通风。远离火种，热源，库温不宜超过37℃，保持容器密封；与氧化剂分开存放。. 健康危害; 对皮肤、黏膜有刺激作用，高浓度有麻醉作用。急性中毒：轻度中毒者有头晕、头疼、恶心、呕吐、步履蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭，可肝损坏。. 表4-38 丁醇的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 丁醇; C4H100; 74.12; 117.5℃; --. 闪点（开口）; 蒸汽压（25℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 35℃; 0.82kPa; 340℃; 0.81; 1.4%. 形状和溶解性; 无色透明液体，特殊气味。微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射. 健康危害; 有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜干层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗜睡，手部可以生接触性皮炎。. ##### 表4-39 本项目建成后学院路厂区风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途径. 润滑油; 油品储存区、设备在线量; 0.4; 2500; 0.0001600; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境；泄漏影响大气环境引起火灾产生废气、消防废水等，影响大气环境和地下水环境；液体风险物质露天厂区泄漏事故经雨水管网外排污染水环境. 液压油; 0.5; 2500; 0.0002000. 切削液; 设备在线量; 1.5; 10; 0.1500000. 废润滑油; 危废间; 0.8; 100; 0.0080000. 废液压油; 危废间; 0.64; 100; 0.0064000. 废切削液; 危废间; 2.0; 10; 0.2000000. 丙烷; 车间气罐储存区; 0.42; 10; 0.0420000; 泄漏影响大气环境，引起火灾产生废气、消防废水等，影响大气环境和地下水环境. 天然气; 管线在线量; 0.006; 10; 0.0006000; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境；泄漏影响大气环境引起火灾产生废气、消防废水等，影响大气环境和地下水环境；液体风险物质露天厂区泄漏事故经雨水管网外排污染水环境. 甲苯; 移动喷漆房，固定喷漆房; 0.000002; 10; 0.0000002. 二甲苯; 0.001; 10; 0.0001000. 乙苯; 0.00007; 10; 0.0000070. 丁醇; 0.0002; 10; 0.0000200. 合计; --; 0.4074872; --. 7.2风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 本次评价要求应对天然气管道及管道加强日常管理，定期检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），厂区配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 本公司危废暂存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、用油设备下均设置托盘等方式进行防渗处理，油品储存区、危废暂存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 液态风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。气态风险物质发生泄漏后，加强通风。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶制定环境风险应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | ### 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001抛丸工序排气筒/抛丸废气 | 颗粒物 | 15000m3/h旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器（2套）+20m高排气筒（DA001） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）：颗粒物10mg/m3 |
|  | DA002打磨工序排气筒/打磨废气 | 颗粒物 | 30000m3/h脉冲滤筒除尘器+20m高排气筒（DA002） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）：颗粒物10mg/m3 |
|  | DA003固定喷涂线喷漆工序排气筒/调漆、喷漆、晾干、烘干废气 | 颗粒物 | 吸附30000m3/h脱附2000m3/h干式漆雾玻璃纤维过滤网过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备+22m高排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：漆雾（颗粒物）18mg/m3，排放速率1.36kg/h（22m） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》：非甲烷总烃40mg/m3，最低去除效率70%，苯1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度30mg/m3 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  | DA004食堂排气筒/食堂废气 | 饮食业油烟 | 20000m3/h油烟净化器+专用排气筒（DA004） | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）：油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 切割下料 | 颗粒物 | 7000m3/h滤筒除尘器（4套）/2500m3/h移动式烟尘净化器（4套）/3000m3/h滤筒除尘器（1套）+无组织排放 | / |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 2500m3/h移动式烟尘净化器（47台）+无组织排放 | / |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）：颗粒物厂界1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）：非甲烷总烃2.0mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3 |
|  | 车间界无组织 | 颗粒物 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）：颗粒物车间界8.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW002） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 食堂废水经油水分离器隔油后，与其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准，氨氮、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）中限值要求，同时满足现状西郊、迁建新唐山市西郊污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 设备及风机运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 废包装物，废边角料、废金属屑，废砂丸，废焊丝，废砂纸，废水性漆桶，除尘灰，集中收集外卖废品回收站。废滤筒集中收集后由厂家回收。 生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 含油金属屑、废切削液、含油抹布、漆渣、废玻璃纤维过滤网、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废切削液桶、废油性漆桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目可能对土壤和地下水产生影响的污染源主要为移动喷漆房，固定喷漆房、危废间、油品储存区等，针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： ①重点防渗区：移动喷漆房，固定喷漆房、危废间、油品储存区应进行基础防渗，其中移动喷漆房，固定喷漆房、油品储存区采取抗渗水泥（20cm）+土工膜（2mm）防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。本项目依托现有危废间，危废间已做好防渗，现有防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 ②一般防渗区：车间内使用油品设备下方设置铁质焊接托盘，无缝隙，不渗漏，确保废润滑油、废液压油、废切削液不落地；固定烘干间，固定打磨间等生产车间其他区域的建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 本次评价要求应对天然气管道及管道加强日常管理，定期检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），厂区配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 本公司危废暂存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、用油设备下均设置托盘等方式进行防渗处理，油品储存区、危废暂存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 液态风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。气态风险物质发生泄漏后，加强通风。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“86.铁路运输设备制造371”中“其他”，属于登记管理的行业。 企业学院路厂区现有工程已取得排污登记回执，根据《排污许可管理条例》规定：填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。本项目建设完成后，应依法依规进行排污许可登记回执的变更填报工作。 2、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档： ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 ④使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 污水排放口; 表示污水向环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物储存; 表示危险废物贮存设施场所. （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 |

- 六、结论

本项目建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。项目拟建地区具备建设的环境条件，选址可行。施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.663 | 0 | 0 | 0.406 | 0.663 | 0.406 | -0.257 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.796 | 0 | 0 | 0.075 | 0.796 | 0.075 | -0.721 |
|  | 苯 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | -0.021 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 0.109 | 0 | 0 | 0.035 | 0.109 | 0.035 | -0.074 |
| 废水 | COD | 3.415 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 6.815 | +3.40 |
|  | BOD5 | 1.647 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 3.587 | +1.94 |
|  | SS | 1.876 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 3.816 | +1.94 |
|  | 氨氮 | 0.188 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.382 | +0.194 |
|  | 总磷 | 0.061 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.119 | +0.058 |
|  | 总氮 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 1.07 | +0.535 |
|  | 动植物油 | 0.039 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.233 | +0.194 |
| 一般工业固体废物 | 废包装物 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.03 | 3 |
|  | 废边角料、废金属屑 | 13.5 | 0 | 0 | 25 | 5.0 | 33.5 | 20 |
|  | 废砂丸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  | 废焊丝、废焊条、废焊剂 | 1.36 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.36 | -1 |
|  | 废砂纸 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 废水性漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 |
|  | 除尘灰 | 2.5 | 0 | 0 | 10.13 | 2.0 | 10.63 | 8.13 |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 |
|  | 水淬渣 | 0.01 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 不合格工件 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.3 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | +20 |
| 危险废物 | 含油金属屑 | 2.3 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 5.3 | +3 |
|  | 废切削液 | 11.12 | 0 | 0 | 4.37 | 7.5 | 7.99 | -3.13 |
|  | 含油抹布 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | +0.04 |
|  | 废切削液桶 | 0.51 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.66 | +0.15 |
|  | 漆渣 | 1.5 | 0 | 0 | 0.155 | 1.5 | 0.155 | -1.345 |
|  | 废油性漆桶 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | +0.9 |
|  | 废过滤棉 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | -0.12 |
|  | 废玻璃纤维过滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0.808 | +0.808 |
|  | 废活性炭 | 0.5 | 0 | 0 | 2.025（4.05/2a） | 0.5 | 2.025 | +1.525 |
|  | 废催化剂 | 0.02 | 0 | 0 | 0.148（0.84/5a） | 0.02 | 0.168 | +0.148 |
|  | 废润滑油 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.4 |
|  | 废液压油 | 1.05 | 0 | 0 | 0.04 | 0.45 | 0.64 | -0.41 |
|  | 废润滑油桶 | 0.24 | 0 | 0 | 0.08 | 0.2 | 0.12 | -0.12 |
|  | 废液压油桶 | 0.23 | 0 | 0 | 0.20 | 0.2 | 0.23 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①