建设项目环境影响报告表

项目名称：高端地质钻探装备智能制造基地扩产升级技术改造项目
建设单位（盖章）：金石钻探（唐山）科技有限公司
编制日期：  2025年3月  

中华人民共和国生态环境部制

目录
1

一、建设项目基本情况

17

二、建设项目工程分析

51

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

58

四、主要环境影响和保护措施

84

五、环境保护措施监督检查清单

91

六、结论

92

附表

92

建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	高端地质钻探装备智能制造基地扩产升级技术改造项目

	项目代码
	2407-130273-89-03-404542

	建设单位联系人
	张杰
	联系方式
	15231572520

	建设地点
	河北省唐山市高新区京唐智慧港经十五路东侧纬二路南侧

	地理坐标
	（东经118度2分1.775秒，北纬39度42分33.211秒）

	国民经济

行业类别
	C3592地质勘察专用设备制造
	建设项目

行业类别
	三十二、专用设备制造业—70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	唐山高新技术产业开发区行政审批局
	项目审批文号
	唐高备字〔2024〕61 号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	项目不新增占地

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	规划名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035年）》

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》
规划环评审查机关：唐山市生态环境局
审查文件名称：《唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》

审查意见文号：唐环评函〔2020〕42号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析

唐山高新区京唐智慧港位于唐山高新技术产业开发区西部，规划面积为15km2，规划范围北至滨河道、南至规划纬八路、西至规划经一路、东至规划经二十一路，规划产业主要有高新技术产业、现代服务业、现代物流业和现代化新型社区，规划期限为2020至2035年，其中近期为2020年至2025年，远期为2026至2035年。京唐智慧港规划产业中高新技术产业、现代物流业、现代服务业全部分布于产业区南部，产业区北部全部为现代新型社区。

高新技术产业区：位于通州道以南，经十六路、经十四路、经十一路、经八路、经五路以西，纬三路、纬四路、纬四南路、纬五路、纬六路以北，经四路、经十路以东区域；经十八路、经十四路以西，纬七路、纬八路、京唐高铁线以北，北京路、经十四路、经十六路以东，纬五路、纬六路以南区域。布局机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等，用地面积3.15km2。
高端装备制造业：依托高新区自身优势及现存产业基础，充分发挥唐山土地成本低、人力资源充足、能源供给充沛及投资环境好的优势，发展产品成本低、品质高、具有高附加值的高端装备制造业。重点发展通用设备制造、精密基础零部件装备、轨道交通装备、智能制造装备、航空装备、应急装备、智能印刷机械等产业。以高端化、精细化、智能化为发展方向，重点推进零部件及成套设备的智能化、集成化发展。

本项目位于唐山市高新区京唐智慧港纬二路南侧、经十五路东侧，国民经济分类属于C3592地质勘查专用设备制造，属于高新技术产业中的高端装备制造业，本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，符合园区规划。
表1   京唐智慧港产业准入负面清单符合性分析

类别

准入要求

本项目情况

符合性分析

污染物排放

入驻企业污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求；区域环境质量达到规划目标；

本项目建成后废水、废气均能达标排放，满足区域环境质量要求；
符合

产业定位

机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业、现代物流业、现代服务业及现代化新型社区

本项目属于高端装备制造业，符合园区产业定位
符合

禁止引入类项目

高新技术产业

1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业；

2、禁止引入不符合相关行业准入要求的产业或工艺。

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，为允许类。项目于2024年8月1日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的企业投资项目备案信息（唐高备字〔2024〕61号），因此符合国家的产业政策。

符合

3、高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目；

本项目不属于以上产业；

4、化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业；

本项目不属于以上产业；

5、新能源产业中禁止引入电池原材料的生产项目；

本项目不属于以上产业；

6、生物技术研究与应用产业中禁止引入生物化工项目；

本项目不属于以上产业；

其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目

本项目不属于唐山市“三线一单”禁止引入类项目；
符合
限制引入类项目

1、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目；

2、限制发展与主导产业相配套，但主体工艺属于高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目；

3、限制建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目。

1、本项目不产生一类污染物；

2、本项目不属于高污染、高水耗、对环境影响较大的项目；

3、本项目不排放以上污染物；
符合
空间管制要求

1、遵循“优地优用、成片集聚”的原则，同质性高的产业布局在同一片区，相容性高的产业相邻布局，实行远近结合、统一规划；

2、产业园严禁占用绿地等生态用地，保障产业区生产和生活的安全；道路两侧预留一定宽度的绿化带。

3、机场、高铁周边建设符合防护距离要求；机场周边建筑高度符合规范要求，不影响机场运营及安全。

1、本项目位于高新技术产业区域内；

本项目用地为工业用地；

本项目未在机场、高铁防护距离范围内；
符合
环境风险防控

重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》项目；产业区及各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。

本项目产品不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2021年）》；
本项目建成后及时编制突发环境事件应急预案并在相关环保部门备案；

符 合
根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中环境准入条件负面清单，本项目不属于负面清单中的禁止类和限制类项目，因此，项目建设符合园区总体规划和产业政策。
2、与规划环评审查意见符合性分析

本项目与规划环评审查意见中的相关要求符合性分析见下表

表2   与规划环评审查意见符合性分析
审查意见中要求

项目建设情况

结论
强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标步实施、同步发展。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》等文件规定要求，严格落实环评报告中的空间管控和环境准入清单要求。

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，为允许类。本项目不属于园区负面清单中的禁止类和限制类项目，符合要求。
符合

加强空间管控，优化生产空间。控制工业区边界外居民点向工业区方向发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。工业区内建设禁止占用行洪河道、防护绿地等。

本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，用地性质为工业用地，项目建设不占用行洪河道、防护绿地等；距离项目最近的敏感点为南侧196m处的毛家坨二村（园区规划的现代化新型社区）。
符合

加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。建设项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境管理与环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证，并关注工业区基础设施保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。

本项目废气经处理后可达标排放，对环境产生的影响较小，项目生产用水经污水处理站处理后与生活污水、锅炉定排水、软水制备浓水及反冲洗水一起由园区污水管网排入开发区污水处理厂处理；本项目占地为工业用地，项目不在园区准入负面清单之列，符合园区总体规划和产业政策。
符合



	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），要求加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”。

（1）生态保护红线

生态保护红线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。

根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。

本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，距离项目最近的生态保护红线为位于项目东北侧22200米处的陡河，与生态保护红线位置关系见附图3。
（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

环境质量底线分别为：区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。满足环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用水由园区供水管网提供，用电由园区电网提供，项目在现有厂区内建设，不新增用地，用地性质为工业用地，土地资源消耗符合要求，故本项目的建设符合资源利用上线。
（4）环境准入负面清单

本项目不属于高污染高耗能项目，符合产业政策，采取相应的治理措施后污染物能达标排放。本项目不在环境准入负面清单之列。

表3     与“园区环境准入负面清单”符合性分析判定表

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况

符合性分析

京唐智慧港

重点管控单元 1

空间布局约束

1、京唐智慧港大力发展产业：机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等战略性新兴产业和现代物流业、现代服务业及现代化新型社区。京唐智慧港的发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。

2、禁止引入不符合国家、河北省和唐山市产业政策或明令禁止淘汰的建设项目，禁止引入不符合京唐智慧港规划类型项目、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019 修正）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019 年版)》、《产业转移指导目录（2018 年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业；

3、其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目，本单元产业布局执行《唐山市总体准入要求》中关于产业空间布局约束的要求。

1、本项目属于高端装备制造业；

2、本项目不属于国家、河北省明令禁止引入的产业；

3、本项目不属于唐山市“三线一单”禁止引入类项目，满足《唐山市总体准入要求》中关于产业空间布局的要求；
符合

污染物排放管控

1、禁止发展生产石墨烯材料的项目（不含石墨烯材料加工类）；

2、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目；

3、本单元污水排放执行《唐山市总体准入要求》第二十五条 关于水污染治理的要求。

4、本单元废气、废水污染物排放总量不得超过分配至该规划区的总量指标。

1、本项目不属于生产石墨烯材料的项目；

2、本项目不产生第一类污染物；

3、本项目污水达标排放；

4、本项目建成后严格执行总量指标控制制度；
符合

环境风险管控

1、存在危险废物产生并需进行暂存的企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行危废贮存；

2.本单元生活垃圾执行《全市总体准入要求》第四十二条关于生活源土壤污染风险防控的要求；

3.人口集聚区执行《全市总体准入要求》第四十三条关于人居环境安全风险防控的要求。

1、本项目危废间、含油金属屑存放间满足相关危废贮存要求；

2、本项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，满足生活源土壤污染风险防控的要求

3、本项目满足人居环境安全风险防控的要求；
符合

资源开发效率

1.浅层地下水超采区严禁开采浅层地下水，禁止新增地下水开采量、不得开凿新的取水井（生活用水更新井除外）；

2.规划建设替代水源，充分利用再生水、地表水、外调水等替代水源，逐步实现采补平衡；

3.本单元禁燃区执行《全市总体准入要求》第三十七条 关于禁燃区能源利用的要求；

4.本单元供热执行《全市总体准入要求》第三十八条 关于工业园区能源利用的管控要求。

1、本项目不开采地下水；

2、本项目用水来自园区供水管网；

3、本项目建成后严格执行禁燃区能源利用要求；
4、本项目冬季取暖采用电锅炉，无需园区供热；
符合
（5）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析
根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）全市总体要求，加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图7。
本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。本项目与唐山市“三线一单”符合性分析见下表。



	
	表4   与 《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）全市总体要求符合性分析

要素属性

管控类别

管控要求

本项目实际

结论

大气环境

空间布局约束

1、
全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。

不涉及
-

2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。
不涉及
-
3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。
本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，主要进行高端地质钻杆及配套产品的生产，项目建成后配套高效环保治理设施，符合园区规划要求。项目建成后严格执行倍量削减替代制度
符合
4、
基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
不涉及
-
5、
企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
不涉及
-
6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
项目取暖采用电锅炉，不进行燃煤
符合
污染物排放管控

1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
本项目严格执行倍量削减方案
符合

2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。
项目取暖采用电锅炉，不进行燃煤
-
3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
不涉及
-
4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
不涉及
-
5、
推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
不涉及
-
6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
不涉及
-
7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
不涉及
-

8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
项目施工过程均按照要求对扬尘进行了综合整治
符合
9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
不涉及
-
10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。
不涉及
-
11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
不涉及
-
12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
不涉及
-
13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
不涉及
-
14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
不涉及

-

15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。

不涉及

-

环境风险防控

1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
项目建成后，建立完善的风险防范措施
符合

资源开发利用

1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
不涉及

-

2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。

项目采用节能电器、节水阀等节能设备提高能源利用效率

符合

3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。

项目建成后，相关能耗均可达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求
符合

表5   与 “高新技术产业开发区生态环境准入负面清单”重点管控单元符合性分析
编号

县区

乡镇

环境要素类别

维度

管控措施

本项目实际

结论
ZH13027320002

唐山高新技术产业开发区
京唐智慧港（空港城）

1、中心城区
2、大气环境受体敏感重点管控区
3、水环境城镇生活污染重点管控区
4、地下水污染风险重点管控区
5、禁燃区
6、地下水开采重点管控区
空间布局约束
1、唐山三女河机场净空保护区范围内严格执行《民航法》《民用机场管理条例》《民用机场运行安全管理规定》《华北地区民用机场净空障碍物管理办法》《唐山市人民政府关于保护唐山三女河机场净空的通告》等相关要求。

2、中心城区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。

3、禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，用地性质为工业用地，不涉及农用地。本项目不涉及喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
符合

污染物排放管控
全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。

本项目生产废水经污水处理站处理后，与生活污水、锅炉定排水、软水制备浓水及反冲洗水一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。
符合

环境风险防控

1、大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。

2、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。

3、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。

企业严格落实重污染天气应急响应措施；本项目建成后企业按照要求编制应急预案；企业对易造成地下水污染的区域采取了必要防渗措施
符合

资源利用效率要求

1、提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。

2、京唐智慧港、老庄子镇位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。

3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。

项目生产过程中淬火、脱脂清洗、磷化、封闭等工序用水均循环使用，提高了水资源重复利用率；项目用水量为22244.85m3/a，由园区供水管网提供，不涉及地下水开采；
符合

经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。




	其他符合性分析
	2、用地及规划符合性分析

本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区金石钻探(唐山)科技有限公司内，项目不新增占地，根据企业提供不动产权证书（冀（2022）唐山市不动产权第0026613号）可知，企业用地为工业用地，符合用地要求。
3、产业政策符合性

本项目属于C3592地质勘查专用设备制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的要求，项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。本项目于2024年8月1日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的企业投资项目备案信息（唐高备字〔2024〕61号）。

综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。



	其他符合性分析
	3、与本项目相关污染防治政策的符合性分析
表6    与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中

金属表面处理及热处理加工行业绩效分级指标B级企业符合性分析
差异化指标

B级企业

本项目

符合性
能源类型

热处理加工采用电、天然气

本项目热处理工序采用电加热
符合

污染治理及收集技术

金属表面处理：

1.酸碱废气采用喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制；

项目酸洗废气、酸罐废气引入酸雾吸收塔进行喷淋处理，酸雾吸收塔设有pH计控制，可实现自动加药，药液液位实现自动控制；

符合
（二）热处理加工：
1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施；
2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧，或源头、过程控制等效技术。
项目热处理采用电磁感应加热，不涉及烟尘及氮氧化物等产生
符合
（三）涂装工序采用燃烧法等，或采取喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理，喷塑采用高效除尘治理技术；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的 90%计算更换周期。

不涉及

/
（四）废水收集及处理环节：废水储存、处理设施，产生VOCs废气的在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备
项目污水处理站废气不涉及VOCs，污水处理站各池体加盖密闭，废气无组织排放

符合
排放限值
1、颗粒物排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3；

项目建设完成后，颗粒物排放浓度满足限值要求

符合
无组织排放
1、物料储存
1.原辅材料分区有序摆放；

本项目原辅料均在车间原料区内分区有序摆放

符合
2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门；

项目生产车间及库房均密闭，通道口安装推拉门
符合
3.车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无积尘，车间无可见烟尘逸散；

项目生产车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无积尘，车间内无可见烟尘逸散

符合

2、物料转移和输送
1.除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；

除尘灰卸灰口采取密闭措施，除尘灰不直接卸落到地面。除尘灰采取袋装等密闭措施收集、存放和运输
符合
监测监控水平

1.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；

项目建设完成后，按照排污许可要求对各有组织排放口开展自行监测；

符合
2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备（分表计电），与生态环境部门用电监管平台联网

项目主要生产设施与污染防治设施安装分表计电并与生态环境部门用电监管平台进行联网

符合
环境管理水平

环保档案齐全

1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证及季度、年度执行报告；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

项目环保档案齐全

符合
台账记录
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；以上记录至少需保存一年。

项目按要求进行台账记录并至少保存一年
符合
人员配置
配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
企业设置环保部门，并配备具备相应的环境管理能力专职环保人员

符合
运输方式

1.物料、产品公路运输采用国五及以上排放阶段的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 80%，其余使用符合国四排放阶段的载货车辆。

项目物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或采用新能源车辆
符合
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；
项目厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或采用新能源车辆
符合
3、厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或新能源机械比例不低于 80%，其余达到国二排放标准；

项目厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准或使用新能源机械
符合
运输监管
参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建立门禁系统和电子台账

符合
综上分析可知，本项目符合相关污染防治政策。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来：
近几年，企业加快脚步筹划进军国际市场，与国际高端品牌同台竞技，以实现企业的可持续、高质量发展。企业于2014年在秘鲁投资成立“金石秘鲁分公司”，作为世界窗口，与美国宝长年和瑞典阿特拉斯高端品牌同台竞技，10年来公司产品质量有了质的飞跃。2023年以来公司又相继在墨西哥、哈萨克斯坦成立分公司，进一步扩展全球销售网络，以点带面，进一步抢占国际市场。目前，公司高端产品已得到全球市场的一致认可，国际市场的迅猛拓展，使公司产品结构发生重大变化，出口高端产品占比已超过50%，出现供不应求的状态，现有产能已经严重制约了公司的发展，同时人工成本的逐渐增加，也使自动化、智能化、数字化车间建设势在必行。

在此背景下，金石钻探(唐山)科技有限公司拟投资3000万元建设高端地质钻探装备智能制造基地扩产升级技术改造项目，购置增加部分热处理设备，新增一条热处理生产线，同时通过扩大热处理生产线淬火槽、水洗槽等尺寸，延长工作时间提高国际高端地质钻杆生产制造能力，扩大产品产能，项目建成后钻杆年产量可增加24万根。

1、现有工程概况

（1）现有工程基本情况：

项目现有工程情况见下表。

表7    现有工程项目组成一览表

项目

工程内容及规模

地理位置
位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，距离项目最近的敏感点为南侧196m处的毛家坨二村（园区规划的现代化新型社区），厂址中心坐标为东经118°2′1.775″，北纬39°42′33.211″
占地面积
17388.54（合26.08亩）
周边关系
项目东侧为唐山帝马科技有限公司，南侧为唐山德伯特机械有限公司，西侧为经十五路、北侧为纬二路
建设内容
生产车间、锅炉房、危废间、综合楼等
建设规模

年产60万根高端地质钻杆
劳动定员及工作制度

现有工程劳动定员30人，年工作300天，每天2班，每班8小时
主体工程

生产车间
建筑面积9271.34m2，一层，主要功能物料存放、生产加工、成品存放
辅助工程

综合楼
位于厂区西北侧，一层为食堂、检验用房；二层办公；三层为办公、检验用房；四层为检验用房
储运工程

原料周转区
生产车间内西南侧，400m2，用于存放原材料
成品存放区
生产车间内西侧中间位置，800m2，用于存放成品
危废间
位于生产车间东侧，73.2m2
一般固废收集间
位于生产车间内西南侧，10m2
含乳化液金属屑存放间

位于成品区域西侧，13.5m2
库房
位于生产车间内，用于存放生产工具等
化学品库
位于生产车间地下一层，用于化学品原料的存储
公用工程

供水
园区供水管网供水
供电
园区电网供电
供暖及制冷
生产车间冬季供暖采用电锅炉，办公室夏季制冷采用电空调、冬季取暖采用电锅炉
环保工程

废气
抛丸过程废气经旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，抛丸机及除尘器年工作时间为3333h；

酸洗、酸罐大小呼吸过程产生的盐酸雾引入酸雾吸收塔处理后由15m高排气筒（DA002）排放，酸洗工序及酸雾吸收塔年工作时间为2100h；

污水处理站废气以无组织形式排放；

食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放；
废水
产品热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗废水、酸雾吸收塔定排水均进入厂区污水处理站处理，污水处理站处理能力为3m³/h（72m³/d），实际处理水量为13.9m³/d，每天运行5h，处理后与经油水分离器处理的食堂废水、其他生活污水、锅炉定排水、软水制备浓水及反冲洗水一起排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
噪声
产噪设备置于刚架结构生产车间内，设备均加装减振基础，风机采用软连接等降噪措施，可综合降噪25dB（A）
固废
一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；废离子交换树脂集中收集后暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收处理；食堂油水分离器及油烟净化器产生的废油脂及餐厨垃圾集中收集后由相关单位处理；办公生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。
危险废物：废润滑油、废乳化液、废液压油、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布、废石英砂、含油棉丝作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置含油金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集后外售。
现有工程主要构建筑物情况见下表。

表8    现有工程建构筑物一览表

序号

名称

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

备注

1

生产车间
9271.34m2
9271.34m2
142.5m*65m*14.32m，刚架结构，地上1F，地下1F，墙体为水泥轻质隔墙板
2
锅炉房
150m2
150m2
12.5m*12m*6.87m，钢筋混凝土框架结构，地下1F
3
危废间
73.2m2
73.2m2
18.3m*4m*3m，钢筋混凝土框架结构，1F
4
综合楼
2751m2
2751m2
42m*13.1m*18.98m，钢筋混凝土框架结构，地上4F，地下1F
5

污水处理站
280.78m2
280.78m2
22.75m*12.342m*3.8m，剪力墙结构，地下1F
现有工程产品方案一览表见下表。

表9     现有工程产品方案一览表

名称

产量
单位

尺寸

国际高端钻杆
24
万根
1.5m/3m
普通钻杆
24
万根

1.5m/3m

带接头钻杆
12
万根

1.5m/3m

现有工程原辅材料及能源消耗见下表。
表10   现有工程原辅材料及能源消耗一览表

类别
名称
单位
消耗量
最大存储量
来源

备注
原材料
地质管
t/a
10000
800
捆装，外购
钢管，存放于车间原料周转区
接头
万个/a
24
2
外购
存放于车间原料周转区
润滑油
t/a
3.5
0.2
桶装，外购
16L/桶，存放于化学品库
液压油
t/a
0.04
0.01
桶装，外购
16L/桶，存放于化学品库
乳化液
t/a
5
0.5
桶装，外购
吨桶，存放于化学品库
淬火熔盐
t/a
20
1
袋装，外购
25kg/袋，存放于化学品库
脱脂剂
t/a
20
1
袋装，外购
20kg/袋，存放于化学品库
钢丸
t/a
15
1.2
袋装，外购
/

盐酸
t/a
40.3
3.5
罐装，外购

30%，存放于新酸罐内
磷化液
t/a
30
1
桶装，外购
吨桶，存放于化学品库
皂化液
t/a
1.5
0.1
桶装，外购
18L/桶，存放于化学品库
防锈油
t/a
10
1
桶装，外购
20L/桶，存放于化学品库
氯化钙
t/a
0.6
0.05
袋装，外购
10kg/袋，用于污水处理，存放于化学品库
氢氧化钠
t/a
2
0.2
袋装，外购
10kg/袋，用于污水处理，存放于化学品库

混凝剂
t/a
0.15
0.02
袋装，外购
10kg/袋，PAC，聚合氯化铝，1%-5%，用于污水处理

絮凝剂
t/a
0.15
0.02

袋装，外购
10kg/袋，PAM，聚丙烯酰胺，0.1%-0.3%，用于污水处理

石英砂
t/a
0.1
/
/
用于污水处理（过滤）

离子交换树脂
t/a
0.05
/
/
用于锅炉软水制备

NaCl
t/a
0.02
0.005
袋装，外购
10kg/袋，用于离子交换树脂再生

能耗
水
m3/a
6566.1
园区供水管网提供
电
万kWh/a
500
园区电网供电

现有工程主要生产设备见下表。
表11   现有工程主要设备设施一览表

序号
设备名称
数量

（台/套）
规格/型号
备注

1
圆锯机
2
JS-YJJ
下料缩口区
2
缩管机
2
JS-SGJ
下料缩口区
3
抛丸机
1
JS-PWJ

抛丸区
4
校直机
1
JS-XZZ

校直区
5
数控车床
16
CY-K630

机加工区
6
机械手
3
JS-JXS
机加工区
7
桁架
3
JS-HJ-
机加工区
8
自动上下料架
20
JS-ZDLJ
分布于各个区域

9
激光硬化机床
2
JS-LWYH
螺纹硬化区

10
高频硬化机床
1
JS-GPYH
螺纹硬化区
11
打标机
1
JS-DB

检验打标区
12
包装机
1
JS-BZJ
包装区
13
风冷式水冷机
1
JS-SLJ
热处理设备配套

14
天车
6
JS-TC
/
15
空气压缩机
2
JS-YSJ
开1备1
16
AGV运输设备
5
JS-AGV
物料运输小车

17
感应淬火机床
2
JS-CHJC
100kw

18
感应回火机床
1
JS-HHJC
80kw

19
淬火槽
1
1.1m*0.9m*1.5m
用于淬火（盐淬）工序，钢制槽

20
水洗槽
2
0.5m*0.9m*1.5m
用于淬火工序，钢制槽
21
清洗槽
1
3.8m*1.67m*1.8m
用于脱脂清洗工序
钢制槽，架空设置。车间实行干湿分离，湿区设置地下1m地坑，湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统
22
热水洗槽
2
3.8m*1.67m*1.8m
用于清洗工序
23
冷水洗槽
1
3.8m*1.35m*1.8m
用于清洗工序
24
两级逆流漂洗槽
2
3.8m*2.77m*1.8m
用于清洗工序
25
酸洗槽
1
3.8m*1.32m*1.8m
用于酸洗工序
26

倒位槽
2
3.8m*1.35m*1.8m
用于倒运料筐
27
磷化槽
3
3.8m*1.7m*1.8m
用于磷化工序，开2备1
28
皂化槽
1
3.8m*1.67m*1.8m
用于皂化工序
29
烘干槽
1
3.8m*1.67m*1.8m
用于烘干工序
30
防锈油槽
1
3.6m*1m*0.5m
用于防锈工序
31
接油槽
1
3.6m*1m*0.5m
32
吹风设备

1
/
用于烘干工序

33
新酸罐
1
5t，直径1.2m
用于新酸储存
废酸罐

1
10t，直径1.8m
用于废酸储存

备用酸罐

1
5t，直径1.2m
/
34
表面处理间

1
34m*8m*6.5m
PVC材质，用于酸雾治理

35
酸雾吸收塔
1
H-JS-SWXFT
17500m³/h/2500pa/22kw/直径2m/高5m
36
风机+空压机+旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器
1
H-JS-BDCC
20000m³/h
37
油烟净化器
1
H-JS-YYJHQ
2000m3/h，用于食堂油烟净化
38
电动叉车
1
MQB30-60
3t
39
地磅
1
LJ-100T
100t
40
电锅炉
1
JS-DGL
1t/h

41
污水处理站
1
H-JS-WSCLZ
3m³/h（72m³/d）
1

废水收集池
1
6m*2.88m*3.8m
/
2
进水泵

1
0.75kw
/
3
过滤泵

1

0.75kw

/

4
污泥泵

1

1.1kw

/

5
废水泵

1

0.75kw

/

6
排水泵

1

0.05kw

/

7
综合沉淀装置

1

3500mm*1600mm
/

8
气浮装置

1

4300mm*1600mm
/

9
pH调节装置
1

/
/

10
中间水箱

1

Φ1.4m，高1.5m

/

11
过滤装置

1

Φ1.42m，高1.5m

过滤材质为石英砂

12
清水箱

1

Φ1.8m，高1.5m

/

13
污泥浓缩罐

1

Φ1.6m，高1.5m
/

14

污泥浓缩泵

1

15
浮渣箱

1

/
/

16
浮渣泵

1
/
/
17
清水池

1
5600mm*3200mm*3600mm
/
18
板框压滤机

1

3788mm*1500mm

/

19
污泥压缩泵

1
/

/
20
废水箱

1

/

/

42
事故池

1
2.57m*2.88m*3.8m
用于事故状态下盐酸收集
（2）现有工程公用工程：

①供电：供电由园区电网供给。

②供暖：现有工程生产车间冬季取暖采用电锅炉，办公室夏季制冷采用电空调、冬季取暖采用电锅炉。

③给排水：

现有工程用水主要为生产用水及生活用水，生产、生活用水由开发区供水管网提供，现有不设浴室、宿舍，厕所为水冲厕所。
现有工程生产用排水：

A、淬火工序：现有工程淬火工序分为盐淬、水淬两种。

盐淬：现有工程盐淬溶液配制首次用水量为1m³/d，根据建设单位提供资料可知，盐淬溶液每天损耗量约为用量的20%，损耗量为0.2m³/d，其余盐淬溶液循环使用，定期补充，新水补充量为0.2m³/d（60m³/a）；
盐淬水洗：盐淬后工件需进入水洗槽进行水洗，项目设置2个水洗槽（0.5m*0.9m*1.5m），水洗槽单槽首次用水量为0.5m³（2个水洗槽用量共1m³），根据建设单位提供资料可知，水洗槽用水每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.05m³/d（2个水洗槽损耗量共0.1m³/d），水洗用水循环使用定期补充，新水补充量为0.05m³/d（2个水洗槽补充量共0.1m³/d）；

水淬：现有工程水淬工序循环水系统首次用水量为1m³/d，根据建设单位提供资料可知，水淬工序每天损耗量约为用量的20%，损耗量为0.2m³/d，其余用水循环使用，定期补充，新水补充量为0.2m³/d（60m³/a）；

综上，项目盐（水）淬火工序用水为3m³，新水补充量为0.5m³/d（150m³/a）。
B、脱脂清洗：现有工程设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，脱脂液配置首次用水量为8m³，根据建设单位提供资料可知，槽内脱脂溶液每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d（其中新水补充量为0.73m³/d）。

C、热水洗：现有工程设置2个热水洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行水洗，单槽热水首次用量为8m³（2个热水槽用量共16m³），槽内热水每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d（2个热水槽损耗量共1.6m³/d），排放量为1.2m³/d（2个热水槽排放量共2.4m³/d），其余槽内热水循环使用，定期补充新水，单槽新水补充量为2m³/d（2个热水槽补充量共4m³/d）。
D、冷水洗：现有工程设置1个冷水洗槽（3.8m*1.35m*1.8m）对物料进行水洗，槽内水首次用量为6.5m³，槽内冷水每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.65m³/d，排放量为1.35m³/d，其余槽内冷水循环使用，定期补充新水，新水补充量为2m³/d。
E、两级逆流漂洗：现有工程设置2个两级逆流漂洗槽（3.8m*2.77m*1.8m）对酸洗、磷化后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸、磷化液，每个两级逆流漂洗槽首次用水量为14m³（2个漂洗槽用水量为28m³），每天损耗量约为用量的10%，则损耗量为1.4m³/d（2个漂洗槽损耗量为2.8m³），一级漂洗槽用水定期排放（2天/次），单次排放量为7m³，则排放量为3.5m³/d（2个漂洗槽排放量为7m³/d），补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4.9m³/d（2个漂洗槽新水补充量为9.8m³/d），补入二级漂洗槽。一级漂洗槽排水排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。
F、磷化：现有工程设置3个磷化槽（3.8m*1.7m*1.8m，用2备1），单槽磷化液首次配置用水为8m³（2个磷化槽用水量为16m³），槽内磷化液每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d（2个磷化槽损耗量共1.6m³/d），其余槽内磷化液循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d（2个磷化槽补充量共1.6m³/d，其中新水补充量为1.4m³/d）。
G、皂化：现有工程设置1个皂化槽（3.8m*1.67m*1.8m），皂化液首次配置用水为8m³，槽内皂化液每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d（其中新水补充量为0.795m³/d）。
H、酸雾吸收塔：现有工程设置一座酸雾吸收塔，根据企业提供设计资料，酸雾吸收塔循环水量为15m³/h（105m³/d），酸雾吸收塔用水循环使用，每天损耗量按循环水量的0.3%计，则损耗量约为0.315m³/d（94.5m3/a），定排水量按照循环水量3%计，则定排水量为3.15m3/d（945m3/a），则补充水量为3.465m3/d（1039.5m3/a）。项目表面处理房中磷化、热水洗、清洗、皂化等加热产生的水蒸汽引入酸雾吸收塔进行喷淋冷凝后作为酸雾吸收塔补充水使用，根据企业提供设计资料，冷凝水产生量按表面处理房中各池体损耗水量的30%计，冷凝水产生量为2.265m³/d（679.5m3/a），则酸雾吸收塔用水补充量约为1.2m³/d（360m3/a）。
I、风冷式水冷机：现有工程设置一台风冷式水冷机对设备进行冷却，根据企业提供设计资料，风冷式水冷机用水循环使用，不外排，循环水量为10m³/d，每天损耗量按0.5%计，则循环水补充量约为0.05m³/d（15m3/a）。

J、电锅炉：现有工程冬季取暖采用1台1t/h电锅炉，由于生水中含有大量Ca2+和Mg2+离子，会在锅炉炉体内结垢，因此需对生水进行软化，锅炉自带软水系统设备软水制备率为95%，采用离子交换树脂法（采用浓度为10%的NaCl溶液进行再生），离子交换树脂定期更换。

锅炉首次注水量为21.6m3，循环水量为20.41m3/d（2449.2m3/a，供暖期按120天计），加热过程水损耗量为1.08m3/d（129.6m3/a），锅炉定排水量为0.11m3/d（13.2m3/a），则锅炉补充软水量为1.19m3/d（142.8m3/a）。项目软水制备设备一般1个月进行一次清洗，年清洗4次，设备自带自动在线清洗系统，主要是通过对离子交换树脂进行浸泡冲洗，冲洗时间约清洗30分钟，用水量为1m3/次（4m3/a），折合0.03m3/d。软水制备新水用量约为1.28m3/d（153.6m3/a），软水设备浓水排水量为0.06m3/d（7.2m3/a），反冲洗水排放量为0.03m3/d（3.6m3/a）。

现有工程员工生活用排水

现有工程设有食堂，员工生活用水按30L/人·d计，新水用量为0.9m3/d（270m3/a）。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（216m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水经园区污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂。


[image: image24.emf]HCl


图1    现有工程水平衡图  单位m3/d
（3）现有工程工艺流程：

项目现有工程产品为高端地质钻杆，主要分为国际高端钻杆、普通钻杆、带接头钻杆，具体生产工艺流程如下。

国际高端钻杆

①原材料入库检验：原材料进厂后先到地磅处进行称重，然后到卸料区用天车进行卸料，库检对原材料进行检验。

②下料：天车吊运原材料至圆锯机上料平台，按工艺要求进行切割下料。
产排污节点：下料过程产生的边角料、含乳化液金属屑；设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

③缩口：下料完成的地质管用天车吊运至缩口工位，通过缩管机按对应尺寸进行缩口。

产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

④热处理：缩口完成后，用AGV将管料转运至热处理工序，进行热处理，热处理工艺如下：
a、感应加热：钻杆的一端进入感应器进行热处理，加热方式采用电磁感应加热，热处理温度约为850℃~950℃左右，钻杆在感应器内升温、保温60秒后，由机械手操作，将加热端放入盐淬池或设备自带水套中进入盐（水）淬工序，一端完成淬火后对另一端采用相同方式进行淬火。根据产品品质要求，淬火工序分为盐淬、水淬。

b、盐淬：感应加热后，工件进入淬火槽中，淬火槽内为淬火熔盐，使工件冷却，达到工件内部组织结构的转化。盐淬时间约为30秒，工件温度降至170℃时，将工件从淬火槽中捞出。进入水洗槽清洗降温，淬火槽共1个，水洗槽2个，淬火熔盐和水定期补充。

水淬：感应加热后，工件进入设备自带水套中进行冷却，达到工件内部组织结构的转化。水淬时间约为10秒，工件温度降至室温时，完成水淬工序，水淬用水循环使用，定期补充新水。

c、回火：盐（水）淬完成后进入回火处理工序，项目采用电磁感应加热到700℃进行回火；

产排污节点：淬火工序产生的氧化皮沉渣。
⑤抛丸：回火完成后，用AGV将管料转运至抛丸工序，抛丸机用钢丸作为磨料按技术要求对部件表面进行抛丸处理。项目抛丸机密闭，产生的废气引至脉冲布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。

产排污节点：抛丸过程产生的废气；除尘灰、废布袋、废钢丸；设备运行产生的噪声。
⑥校直：抛丸完成后，用AGV将物料转运至校直工序，通过校直机对每根管料进行直线度自动检测及校直。
产排污节点：校直机运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

⑦机加工：校直完成后，用AGV运输小车将物料转运至机加工工序，通过车床对管料进行螺纹车削。
产排污节点：车削过程产生的边角料、含乳化液金属屑、废乳化液；设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

⑧螺纹硬化：机加工完成后，用AGV将物料转运至螺纹硬化工序，通过激光硬化机床或高频硬化机床对两端螺纹进行硬化处理。

硬化原理：通过激光束或电磁感应对金属表面进行加热，使能量被吸收到非常浅的金属表面层内，热量由表面迅速传向内部，使表面得到快速冷却，金属表面发生与马氏体相关的相变硬化。
产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。
⑨检验、打标：硬化完成后，用AGV将物料转运至检验平台，对钻杆进行内外径、螺纹、长度等尺寸及外观检测，检测完的钻杆通过打标机进行打标。

产排污节点：打标机运行过程产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。
⑩表面处理、打包：打标完成后，用天车将物料吊运至表面处理生产线，采用酸洗、磷化进行表面处理，表面处理完的钻杆进行打包。

表面处理流程：工件→脱脂清洗→热水洗→冷水洗→酸洗→两级逆流漂洗→磷化→两级逆流漂洗→皂化→热水→烘干→防锈。

具体工艺如下：
脱脂清洗：项目设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，单批次物料清洗时间为5min，槽内脱脂溶液不外排，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d。清洗槽大概每2个月清渣1次。清出的废碱为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。
产排污节点：脱脂清洗过程产生的废碱。
b、热水洗、冷水洗：清洗后的物料通过热水洗、水洗去除表面残留脱脂剂，单批次物料热水洗时间为3min、冷水洗时间为2min。

产排污节点：热水洗、冷水洗排放的废水；水泵产生的噪声。
c、酸洗：为去除工件表面氧化膜，项目将工件放入浓度为30%的盐酸酸洗槽内进行酸洗，单批次物料酸洗时间为5min，酸洗槽尺寸为（3.8m*1.32m*1.8m），共设1个，酸洗槽液大概每两个月更换一次，全年大约更换6次，每次大约6.8t，每年废酸量为41t。盐酸废槽液为危废，暂存于废酸罐内，定期交由有资质单位回收处理。
产排污节点：酸洗过程产生的废气；废酸。

d、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.23m*1.8m）对酸洗后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4m³/d，补入二级漂洗槽。

产排污节点：一级漂洗槽排放的废水；循环水泵产生的噪声。

e、磷化：为提高物料表面的防腐防锈性能，使其不易生锈，提高使用寿命，项目将物料放入磷化槽内进行低温磷化清洗，磷化槽尺寸为（3.8m*1.7m*1.8m），共设3个（用2备1），磷化温度为40℃~60℃，加热方式为电加热，单批次物料磷化时间为25min，磷化槽内槽液为定期补充，大概每2个月清渣1次。磷化废槽液为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。

产排污节点：磷化过程产生的废磷化液。
f、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.23m*1.8m）对磷化后的物料进行清洗，去除表面残留磷化液，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4m³/d，补入二级漂洗槽。

产排污节点：一级漂洗槽排放的废水；循环水泵产生的噪声。
g、皂化：为增强磷化膜的润滑性能，项目设置皂化槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行皂化处理，槽内为配置好的皂化液，单批次物料皂化时间为3min。
h、热水洗、烘干：皂化后的物料进入热水清洗槽，经热水洗处理去除表面残留皂化液后，进入烘干槽（电加热），由吹风设备吹干表面残留水分，进入下一步工序。
产排污节点：热水洗过程排放的废水；吹风设备、水泵产生的噪声。

防锈：为提高物料防锈性能，企业设置防锈油槽（3.6m*1m*0.5m），烘干后的工件置于防锈油槽中，待工件表面均匀布满防锈油后置于辊子输送机上进行整形、控油，控油结束后即可运至打包区域打包外售。输送机下方设置倾斜的接油槽，接油槽底端高于防锈油槽，防锈油通过接油槽底端输送管道流入防锈油槽中继续使用。
[image: image1.emf]软水制备系统

1.28

锅炉

-1.08

1.19

0.09

0.11

0.9

生活用水

-0.18

0.72

0.92

污

水

处

理

厂

新水

（ 含原辅料溶液

0.275

）

21.65

（ 采暖季

22.93

）

淬火工序

-0.5

0.5

2.5

脱脂清洗

-0.8

0.8

（ 含脱脂剂

0.07

）

7.2

热水洗

-1.6

4

12

2.4

冷水洗

-0.65

2

4.5

1.35

两级逆流漂洗

-2.8

9.8

7

7

磷化

-1.6

14.4

皂化

-0.8

7.2

酸雾吸收塔

-0.315

1.2

105

厂

区

污

水

处

理

站

13.9 13.9

14.62

（ 采暖季

14.82

）

冬季采暖用排水

风冷式水冷机

-0.05

0.05

10

2.265

（ 水蒸气 ）

1.6

（ 含磷化液

0.2

）

0.8

（ 含皂化液

0.005

）

3.15

20.41


图2   现有工程国际高端钻杆工艺流程及产排污节点图

[image: image13]图3   现有工程表面处理工艺流程及产排污节点图
二、普通钻杆
项目现有工程普通钻杆与国际高端钻杆生产工艺相比，除减少了热处理、抛丸两道[image: image14]工艺，其他工艺相同，此处不再赘述。

图4   现有工程普通钻杆工艺流程及产排污节点图

三、带接头钻杆
现有工程带接头钻杆生产工艺为原料入库检验—下料—机加工—组装接头—检验打标—打包入库，除组装接头工艺外其他工艺描述与前述相同，此处不再赘述。

组装接头：项目现有工程外购钻杆接头，与机加工处理后的钻杆进行组装，每个钻杆安装两个接头。


[image: image2.emf]原料入

库检验

机加工

噪声 、 固废

检验打标

打包入库

下料 组装接头

噪声 、 固废 噪声 、 固废 噪声 、 固废

钻杆

接头


图5   现有工程带接头钻杆工艺流程及产排污节点图

2、本项目概况

（1）项目名称：高端地质钻探装备智能制造基地扩产升级技术改造项目
（2）建设单位：金石钻探（唐山）科技有限公司
（3）建设性质：改扩建

（4）建设内容和规模：项目利用原有厂房面积650平方米，为提高国际高端地质钻杆生产制造能力，扩大产品产能，通过技术改造的方式，购置安装相关设备。项目完成后钻杆年产量可增加24万根。
项目建设内容一览表见下表：
表12    项目组成一览表

工程

组成

名称

工程内容及规模

主体

工程

生产车间

依托现有，建筑面积9271.34m2，一层，主要功能物料存放、生产加工、成品存放

辅助

工程

综合楼

依托现有，位于厂区西北侧，一层为食堂、检验用房；二层办公；三层为办公、检验用房；四层为检验用房
储运工程

原料周转区

依托现有，生产车间内西南侧，400m2，用于存放原材料

成品存放区
依托现有，生产车间内西侧中间位置，800m2，用于存放成品
危废间

依托现有，位于生产车间东侧，73.2m2
一般固废收集间

依托现有，位于生产车间内西南侧，10m2
含乳化液金属屑存放间
依托现有，位于成品区域西侧，13.5m2
库房

依托现有，位于生产车间内，用于存放生产工具等

化学品库

依托现有，位于生产车间地下一层，用于化学品原料的存储

公用

工程
供水
园区供水管网供水
供电
园区电网供电
供暖及制冷
项目生产车间、办公室冬季供暖依托现有电锅炉，办公室采夏季制冷采用电空调

环保工程

废气
利旧，项目抛丸过程废气经风量为20000m³/h的风机引入旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；

利旧，酸洗、酸罐大小呼吸过程产生的盐酸雾经风量为17500m³/h的风机引入酸雾吸收塔处理后由15m高排气筒（DA002）排放；

污水处理站废气以无组织形式排放；
废水
依托现有污水处理站，项目产品热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗废水、酸雾吸收塔定排水均进入厂区现有污水处理站处理，处理后与经油水分离器处理的食堂废水、其他生活污水、锅炉定排水、软水制备浓水及反冲洗水一起排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
噪声
产噪设备置于刚架结构生产车间内，设备均加装减振基础，风机出风口软连接，可综合降噪25dB（A）
固废
一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

危险废物：废润滑油、废乳化液、废液压油、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布、废石英砂、含油棉丝作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置含油金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售。
本项目主要构建筑物情况见下表。

表13        项目主要建构筑物一览表

序号
名称
建筑面积m2
占地面积m2
结构形式
备注

1
生产车间
9271.34m2
9271.34m2
142.5m*65m*14.32m，刚架结构，地上1F，地下1F，墙体为水泥轻质隔墙板
依托现有
2
锅炉房
150m2
150m2
12.5m*12m*6.87m，钢筋混凝土框架结构，地下1F
依托现有
3

危废间
73.2m2
73.2m2
18.3m*4m*3m，钢筋混凝土框架结构，1F
依托现有
4

综合楼
2751m2
2751m2
42m*13.1m*18.98m，钢筋混凝土框架结构，地上4F，地下1F
依托现有
5

污水处理站
280.78m2
280.78m2
22.75m*12.342m*3.8m，剪力墙结构，地下1F
依托现有
本项目主要对国际高端钻杆进行产能扩建，具体产品方案见下表。
表14      本项目产品方案一览表
序号

名称

现有产能
扩建产能

建成后全厂产能

单位
备注

1
国际高端钻杆
24
24
48
万根
1.5m/3m
2
普通钻杆
24
0
24
万根
1.5m/3m
3
带接头钻杆
12
0
12
万根
1.5m/3m
本项目原辅材料及能源消耗见下表。
表15      本项目建设前后原辅材料及能源消耗一览表

序号

项目名称

单位

数量

（扩建前）

本项目
数量

（扩建后）
备注

1

地质管
t/a
10000
+4000
14000
钢管，存放于车间原料周转区
2
铁板
t/a
0
+50
50
存放于包装区

3
接头
万个/a
24
0
24
存放于车间原料周转区
4
润滑油
t/a
3.5
+0.7
4.2
16L/桶，存放于化学品库
5
液压油
t/a
0.04
+0.01
0.05
16L/桶，存放于化学品库
6
乳化液
t/a
5
+1
6
吨桶，存放于化学品库
7

淬火熔盐
t/a
20
+20
40
25kg/袋，存放于化学品库
8
脱脂剂
t/a
20
+10
30
20kg/袋，存放于化学品库
9
钢丸
t/a
15
+15
30
/
10
盐酸
t/a
40.3
+12.7
53
30%，存放于新酸罐内
11
磷化液
t/a
30
+15
45
吨桶，存放于化学品库
12
黑磷化液
t/a
0
+22.5
22.5
吨桶，存放于化学品库

13
皂化液
t/a
1.5
-1.5
0
/
14
封闭液

t/a
0
2.25
2.25
18L/桶，存放于化学品库

15
防锈油
t/a
10
+5
15
20L/桶，存放于化学品库
16
氯化钙
t/a
0.6
+1.2
1.8
10kg/袋，用于污水处理，存放于化学品库
17
氢氧化钠
t/a
2
+4
6
10kg/袋，用于污水处理，存放于化学品库
18
混凝剂
t/a
0.15
+0.3
0.45
10kg/袋，PAC，聚合氯化铝，1%-5%，用于污水处理
19
絮凝剂
t/a
0.15
+0.3

0.45
10kg/袋，PAM，聚丙烯酰胺，0.1%-0.3%，用于污水处理
20
离子交换树脂
t/a
0.05
0
0.05
用于锅炉软水制备

21
NaCl
t/a
0.02
0
0.02
10kg/袋，用于离子交换树脂再生

22
石英砂

t/a

0.1
+0.2
0.3
用于污水处理（过滤）

23
电
万kWh/a
500
+200
700
由当地电网供应
24
水
m3/a
6566.1
+15678.75
22244.85
由园区供水管网提供
表16   原辅材料主要理化性质一览表

项目

主要成分

淬火熔盐
主要成分为氯化钾，聚丙烯酸钠、有机硅消泡剂、十二烷基二甲基苄基氯化铵等
脱脂剂

主要为氢氧化钠及表面活性剂等
盐酸

用于酸洗除锈。纯氯化氢为无色有刺激性臭味的气体，水溶液即盐酸，纯盐酸无色，相对密度1.187。氯化氢熔点-114.8℃。沸点-84.9℃。易溶于水，有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。具有腐蚀性。
磷化液

磷化液的主要成分是磷酸二氢盐，如Zn(H2PO4)2以及适量的游离磷酸和加速剂等。加速剂主要起降低磷化温度和加快磷化速度的作用，作为化学加速剂用得最多的氧化剂如NO3-、NO2-、CIO3-、H2O2等。磷化是金属与稀磷酸或酸性磷酸盐反应而形成磷酸盐保护膜的过程

黑磷化液
主要成分为磷酸锌等，黑磷化是磷酸盐与金属反应而形成黑色磷酸盐保护膜的过程
封闭液
主要成分为三乙醇胺、硼酸酯等，可以为增强磷化膜的润滑性能，提高零部件的抗腐蚀性、耐晒性、耐磨性和绝缘性

氢氧化钠
氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，分子量40.01，密度 2.12g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，溶于水、乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。强腐蚀性的强碱，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）
防锈油

具有防锈功能的油，由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺、油酰基肌氨酸及其胺盐、酰胺咪唑啉、苯并三唑等。广泛用于机械产品防锈，各种金属制品的封存防锈和工序防锈。

氯化钙

氯化钙是一种由氯元素和钙元素组成的化学物质，化学式为CaCl2，微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。​
混凝剂

聚合氯化铝：聚氯化铝，简称聚铝，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂。类型分为生活饮用水用和非生活饮用水用两种，分别执行不同的相关标准。外观形态分为液体和固体两种。由于原料所含成分不同，外观颜色有差异性，应用效果也有差异性。
絮凝剂

聚丙烯酰胺：英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。
为满足扩建后生产需求，项目增加了淬火工序的淬火槽、水洗槽等，并对现有淬火槽、水洗槽、防锈油槽等进行加宽改造，配套机加工设备进行增加，建成后主要生产设备见下表。
表17      本项目主要设备、设施一览表

序号
设备名称
现有

建成后
变化量

规格/型号
备注

（台/套）

1
圆锯机
2
2
0
JS-YJJ
依托现有
2
缩管机
2
2
0
JS-SGJ
依托现有
3
锯床
0
1
+1
JS-JC
新增
4
抛丸机
1
1
0
JS-PWJ
依托现有

5
直线度检测机
0
1
+1
JS-ZXDJC
配套校直机，新增
6
校直机
1
1
0
JS-XZZ
依托现有
7
数控车床
16
20
+4
CY-K630
新增
8
机械手
3
14
+11
JS-JXS
新增
9
数控深孔拉镗床
0
1
+1
JS-SKLTC
新增
10
桁架
3
1

-2
JS-HJ

拆除2套
11
自动上下料架
20
22
+2
JS-ZDLJ
新增
12
激光硬化机床
2
4
+2
JS-LWYH
新增
13
高频硬化机床
1
1
0
JS-GPYH
依托现有
14
打标机
1
1
0
JS-DB
依托现有
15
拧管机
0
1
+1
JS-NG
新增
16
包装机
1
1
0
JS-BZJ
依托现有
17
风冷式水冷机
0
1
0
JS-SLJ
依托现有
18
天车
6
6
0
JS-TC
依托现有
19
空气压缩机
2
2
0
JS-YSJ
依托现有，开1备1
20
AGV运输设备
5
6
+1
JS-AGV
物料运输小车，新增
21

感应淬火机床
2
3
+1
JS-CHJC
100kw，新增

22

感应回火机床
1
3
+2
JS-HHJC
80kw，新增

23

淬火槽
1
3
+2
1.1m*1m*1.5m

（原为1.1m*0.9m*1.5m）
用于淬火（盐淬）工序

24
水洗槽
2
3
+1
1m*1m*1m

（原为0.5m*0.9m*1.5m）
用于淬火工序

25
清洗槽
1
1
0
3.8m*1.67m*1.8m
用于脱脂清洗工序
钢制槽，架空设置。车间实行干湿分离，湿区设置地下1m地坑，湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。
26
热水洗槽
2
1
-1
3.8m*1.67m*1.8m
用于清洗后水洗工序
27
冷水洗槽
1
1
0
3.8m*1.35m*1.8m
用于清洗后水洗工序
28
水洗槽

（原热水洗槽）
0
1
+1
3.8m*1.67m*1.8m
用于黑磷化后清洗工序

29
两级逆流漂洗槽
2
2
0
3.8m*2.77m*1.8m
用于清洗工序
30
酸洗槽
1
1
0
3.8m*1.32m*1.8m
用于酸洗工序
31

倒位槽
2
2
0
3.8m*1.35m*1.8m
用于倒运料筐
32
磷化槽
3
2
-1
3.8m*1.7m*1.8m
用于磷化工序
33
黑磷化槽
0
1
+1
3.8m*1.7m*1.8m
用于黑磷化工序（原备用磷化槽）

34
封闭槽
1
1
0
3.8m*1.67m*1.8m
用于封闭工序（原皂化槽）
35
烘干槽
1
1
0
3.8m*1.67m*1.8m
用于烘干工序
36

防锈油槽
1
1
0
3.9m*1.1m*1.1m

（原为3.6m*1m*0.5m）
用于防锈工序
37
接油槽
1
1
0
3.9m*1.1m*1.1m

（原为3.6m*1m*0.5m）
38

吹风设备
1
1
2
/
分别用于烘干、防锈工序

39
新酸罐
1
1
0
5t，直径1.2m
用于新酸储存
废酸罐

1
1
0
10t，直径1.8m
用于废酸储存

备用酸罐

1
1
0
5t，直径1.2m

/
40
表面处理间

1
1
0
34m*8m*6.5m
PVC材质，用于酸雾治理
41
酸雾吸收塔
1
1
0
H-JS-SWXST
17500m³/h/2500pa/22kw/直径2m/高5m
42
风机+空压机+旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器
1
1
0
H-JS-BDCC
20000m³/h/22kw/过滤材质为覆膜涤纶针刺毡，过滤风速为0.8m/min左右，过滤面积为417m2；
43
油烟净化器
1
1
0
H-JS-YYJHQ
2000m3/h，用于食堂油烟净化
44
桁架机械臂
2
2
0
JS-HJJXB
依托现有
45
电动叉车
1
1
0
MQB30-60
3t，依托现有
46
成品库叉车
0
1
+1
MQC
新增
47
地磅
1
1
0
LJ-100T
100t，依托现有
48
电锅炉
1
1
0
JS-DGL
1t/h，依托现有
49
联合冲剪机

0
1
+1
JS-LHCJJ
新增，用于打包护堵制造

50
污水处理站
1
1
0
H-JS-WSCLZ
3m³/h（72m³/d）
1

废水收集池
1
1
0
6m*2.88m*3.8m
依托现有

2
进水泵

1
1
0
0.75kw
3
过滤泵

1
1

0
0.75kw

4
污泥泵

1
1

0
1.1kw

5
废水泵

1
1

0
0.75kw

6
排水泵

1
1

0
0.05kw

7
综合沉淀装置

1
1

0
3500mm*1600mm
8
气浮装置

1
1

0
4300mm*1600mm
9
pH调节装置
1
1

0
/
10
中间水箱

1
1

0
Φ1.4m，高1.5m

11
过滤装置

1
1

0
Φ1.42m，高1.5m

12
清水箱

1
1

0
Φ1.8m，高1.5m

13
污泥浓缩罐

1
1

0
Φ1.6m，高1.5m
14
浮渣箱

1
1

0
/
15
板框压滤机

1
1

0
3788mm*1500mm

16
废水箱

1
1

0
/
17
清水池

1
1
0
5600mm*3200mm*3600mm
51
事故池

1
1
0
2.57m*2.88m*3.8m
用于事故状态下盐酸收集
（5）工作制度及劳动定员：本项目不新增劳动定员，年工作300天，每天2班，每班8h；污水处理站3班运行，年有效工作时间为6150h。

（6）工程投资：项目总投资3000万元，环保投资为150万元，占总投资的5%。

（7）平面布置：厂区主出入口位于北侧，物流出入口位于西南侧，厂区北半部自西向东依次为综合楼、污水处理站、锅炉房，生产车间位于南半部，危废间位于生产车间东侧。
（8）周边关系：项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，项目东侧为唐山帝马科技有限公司，南侧为唐山德伯特机械有限公司，西侧为经十五路、北侧为纬二路，距离项目最近的敏感点为南侧196m处的毛家坨二村（园区规划的现代化新型社区）。厂区平面布置及周边关系图见附图2。
（9）公辅工程：
①给排水

本项目改扩建完成后主要为生产用水及生活用水。项目生产、生活用水由开发区供水管网提供，项目不设浴室、宿舍，厕所为水冲厕所，依托现有。

生产用排水：由于项目淬火槽尺寸变大以及产能增加导致用排水量增加，本次评价对变动后全厂废水进行影响分析。

A、淬火工序：项目淬火工序分为盐淬、水淬两种。

盐淬：项目新增2个淬火槽，建成后共3个（1.1m*1m*1.5m），项目盐淬溶液配制首次用水量为3.8m³，根据建设单位提供资料可知，盐淬溶液每天损耗量约为用量的15%，损耗量为0.57m³/d，其余盐淬溶液循环使用，定期补充，新水补充量为0.57m³/d（171m³/a）；
盐淬水洗：盐淬后工件需进入水洗槽进行水洗，项目设置3个水洗槽（1m*1m*1m），水洗槽单槽首次用水量为0.8m³（3个水洗槽用量共2.4m³），根据建设单位提供资料可知，水洗槽用水每天损耗量约为用量的10%，损耗量为0.08m³/d（3个水洗槽损耗量共0.24m³/d），水洗用水循环使用定期补充，新水补充量为0.08m³/d（3个水洗槽补充量共0.24m³/d）；

水淬：项目水淬工序循环水系统首次用水量为1.5m³/d，根据建设单位提供资料可知，水淬工序每天损耗量约为用量的20%，损耗量为0.3m³/d，其余用水循环使用，定期补充，新水补充量为0.3m³/d（90m³/a）；

综上，项目盐（水）淬火工序用水为7.7m³，新水补充量为1.11m³/d（333m³/a）。
B、脱脂清洗：项目设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，脱脂液配置首次用水量为8m³，根据建设单位提供资料可知，由于产能增加，损耗量增加，槽内脱脂溶液每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为1.2m³/d（其中新水补充量为1.1m³/d）。

C、热水洗：项目设置1个热水洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对清洗后的物料进行水洗，热水用量为8m³，槽内热水每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d，槽内用水每天排放2次，排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，排放量为16m³/d，则新水补充量为17.2m³/d。
D、冷水洗：项目设置1个冷水洗槽（3.8m*1.35m*1.8m）对热水洗后的物料进行水洗，槽内水首次用量为7m³，槽内冷水每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.05m³/d，槽内用水每天排放，排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，排放量为7m³/d。新水补充量为8.05m³/d。
E、两级逆流漂洗：项目设置2个两级逆流漂洗槽（3.8m*2.77m*1.8m）对酸洗、磷化后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸、磷化液，每个两级逆流漂洗槽首次用水量为14m³，每天损耗量约为用量的15%，则损耗量为2.1m³/d（2个漂洗槽损耗量为4.2m³/d），一级漂洗槽用水每天排放，排放量为7m³/d（2个漂洗槽排放量为14m³/d），补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为9.1m³/d（2个漂洗槽新水补充量为18.2m³/d），补入二级漂洗槽。一级漂洗槽排水排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。
F、磷化：项目设置2个磷化槽（3.8m*1.7m*1.8m），单槽磷化液首次配置用水为8m³（2个磷化槽用水量为16m³），槽内磷化液每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d（2个磷化槽损耗量共2.4m³/d），其余槽内磷化液循环使用，定期补充新溶液，补充量为1.2m³/d（2个磷化槽补充量共2.4m³/d，其中新水补充量为2.25m³/d）。
G、黑磷化：项目设置1个黑磷化槽（3.8m*1.7m*1.8m），黑磷化液首次配置用水为8m³，槽内磷化液每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d，其余槽内磷化液循环使用，定期补充新溶液，补充量为1.2m³/d（其中新水补充量为1.125m³/d）。
H、黑磷化后冷水洗：项目设置1个水洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对黑磷化后的物料进行冷水洗，槽内首次水用量为8m³，槽内用水每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d，槽内用水每天排放，排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，排放量为8m³/d，则新水补充量为9.2m³/d。
I、封闭：项目设置1个封闭槽（3.8m*1.67m*1.8m），封闭液首次配置用水为8m³，槽内封闭液每天损耗量约为用量的15%，损耗量为1.2m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为1.2m³/d（其中新水补充量为1.1925m³/d）。
J、酸雾吸收塔：项目设置一座酸雾吸收塔，根据企业提供设计资料，酸雾吸收塔循环水量为15m³/h（165m³/d），酸雾吸收塔用水循环使用，损耗量按0.5%，则损耗量约为0.825m³/d（247.5m3/a），定排水量按照每天循环水量10%计，则定排水量为16.5m3/d（4950m3/a），排入厂区污水处理站处理，处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，补充水量为17.325m3/d（5197.5m3/a）。项目表面处理房中磷化、热水洗、清洗、封闭等加热产生的水蒸汽引入酸雾吸收塔进行喷淋冷凝后作为酸雾吸收塔补充水使用，根据企业提供设计资料，冷凝水产生量按表面处理房中各池体每天损耗水量的30%计，则冷凝水产生量为4.095m³/d（1228.5m3/a），则酸雾吸收塔用水补充量约13.23m³/d（3969m3/a）。
K、风冷式水冷机：项目设置一台风冷式水冷机对设备进行冷却，根据企业提供设计资料，风冷式水冷机用水循环使用，不外排，循环水量为10m³/d，每天损耗量按循环水量的0.8%计，则循环水补充量约为0.08m³/d（24m3/a）。

L、电锅炉：项目冬季取暖采用1台1t/h电锅炉，由于生水中含有大量Ca2+和Mg2+离子，会在锅炉炉体内结垢，因此需对生水进行软化，锅炉自带软水系统设备软水制备率为95%，采用离子交换树脂法（采用浓度为10%的NaCl溶液进行再生），离子交换树脂定期更换。

锅炉首次注水量为21.6m3，循环水量为20.41m3/d（2449.2m3/a，供暖期按120天计），加热过程水损耗量为1.08m3/d（129.6m3/a），锅炉定排水量为0.11m3/d（13.2m3/a），则锅炉补充软水量为1.19m3/d（142.8m3/a）。项目软水制备设备一般1个月进行一次清洗，年清洗4次，设备自带自动在线清洗系统，主要是通过对离子交换树脂进行浸泡冲洗，冲洗时间约清洗30分钟，用水量为1m3/次（4m3/a），折合0.03m3/d。软水制备新水用量约为1.28m3/d（153.6m3/a），软水设备浓水排水量为0.06m3/d（7.2m3/a），反冲洗水排放量为0.03m3/d（3.6m3/a）。

M、员工生活用排水：项目不新增劳动定员，生活用排水量不变，生活污水经园区污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂。

项目水量平衡表见表18，技改前后用排水变化情况见表19，水量平衡图见图5。
表18      水量平衡一览表    单位：m3/d
序号

用水单元

总用水量

新鲜水用水量

回用水量
循环水用量

损耗量

排水量

备注

1

淬火工序
7.7
1.11
0
6.59
1.11
0

/
2
脱脂清洗
8
1.2（水1.1+脱脂剂0.1）
0

6.8
1.2
0
/
3
热水洗

17.2
17.2
0

0
1.2
16
/
4
冷水洗

8.05
8.05
0

0
1.05
7
/
5
两级逆流漂洗

32.2
18.2
0

14
4.2
14
/
6
磷化
16
2.4（水2.25+磷化液0.15）
0
13.6
2.4
0
/
7
黑磷化

8
1.2（水1.125+黑磷化液0.075）
0
6.8
1.2
0
/
8
黑磷化后冷水洗

9.2
9.2
0
0
1.2
8
/
9
封闭
8
1.2（水1.1925+封闭液0.0075）
0
6.8
1.2
0
/
10
酸雾吸收塔
182.325
13.23
4.095
165
0.825
16.5
/
11
风冷式水冷机
10.08
0.08
0

10
0.08
0
/
12
软水制备系统
1.28
1.28
0
0
1.19

（进入锅炉）
0.09
/
13
电锅炉
21.6
0
1.19
20.41
1.08
0.11
/
14
生活用水

0.9
0.9
0
0

0.18
0.72
/
合计

330.535
75.25（原辅料0.3325）
5.285
250
18.115
62.42
/
表19      技改前后用排水变化情况    单位：m3/d
序号

用水单元

用水情况（新水）
排水情况
技改前
技改后
变化量

技改前
技改后
变化量
1

淬火工序
0.5
1.11
+0.61
0
0
0
2
脱脂清洗
0.8
1.2
+0.4
0
0
0
3
热水洗

4
17.2
+13.2
2.4
16
+13.6
4
冷水洗

2
8.05
+6.05
1.35
7
+5.65
5
两级逆流漂洗

9.8
18.2
+8.4
7
14
+7
6
磷化
1.6
2.4
+0.8
0
0
0
7
黑磷化

0
1.2
+1.2
0
0
0
8
水洗

0
9.2
+9.2
0
8
+8
9
皂化
0.8
0
-0.8
0
0
0
10
封闭

0
1.2

+1.2
0
0
0
10
酸雾吸收塔
1.2
13.23
+12.03
3.15
16.5
13.35
11
风冷式水冷机
0.05
0.08
+0.03
0
0
0
12
软水制备系统
1.28
1.28
0
0.09
0.09
0
13
电锅炉
0
0
0
0.11
0.11
0
14
生活用水
0.9
0.9
0
0.72
0.72
0
合计

22.93（含原辅料0.275）
75.25（原辅料0.3325）
+52.32（含原辅料0.0575）
14.82
62.42
+47.6
[image: image15]
图5  本项目建成后全厂给排水平衡图   单位：m3/d
②供电：本项目新增用电量200万kWh/a，建成后全厂用电量为700万kWh/a，由当地电网供给。

③供热：本项目生产车间冬季供暖采用电锅炉，办公室采夏季制冷采用电空调、冬季取暖采用电锅炉。

	工艺流程和产排污环节
	[image: image16][image: image17]工艺流程简述(图示)：

本项目主要对国际高端钻杆进行扩建，具体生产工艺流程如下。

国际高端钻杆：

①原材料入库检验：原材料进厂后先到地磅处进行称重，然后到卸料区用天车进行卸料，库检对原材料进行检验。

②下料：天车吊运原材料至圆锯机上料平台，按工艺要求进行切割下料。
产排污节点：下料过程产生的边角料、含乳化液金属屑、废乳化液；设备维护保养过程产生的废润滑油；设备运行产生的噪声。

③缩口：下料完成的地质管用天车吊运至缩口工位，通过缩管机按对应尺寸进行缩口。

产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

④热处理：缩口完成后，用AGV将管料转运至热处理工序，进行热处理，热处理工艺如下：
a、感应加热：钻杆的一端进入感应器进行热处理，加热方式采用电磁感应加热，热处理温度约为850℃~950℃左右，钻杆在感应器内升温、保温60秒后，由机械手操作，将加热端放入盐淬池或设备自带水套中进入盐（水）淬工序，一端完成淬火后对另一端采用相同方式进行淬火。根据产品品质要求，淬火工序分为盐淬、水淬。

b、盐淬：感应加热后，工件进入淬火槽中，淬火槽内为淬火熔盐，使工件冷却，达到工件内部组织结构的转化。盐淬时间约为30秒，工件温度降至170℃时，将工件从淬火槽中捞出。进入水洗槽清洗降温，淬火槽共3个，水洗槽3个，淬火熔盐和水定期补充。

水淬：感应加热后，工件进入设备自带水套中进行冷却，达到工件内部组织结构的转化。水淬时间约为10秒，工件温度降至室温时，完成水淬工序，水淬用水循环使用，定期补充新水。

c、回火：盐（水）淬完成后进入回火处理工序，项目采用电磁感应加热到700℃进行回火；

产排污节点：淬火工序产生的氧化皮沉渣。
⑤抛丸：回火完成后，用AGV将管料转运至抛丸工序，抛丸机用钢丸作为磨料按技术要求对部件表面进行抛丸处理。项目抛丸机密闭，产生的废气引至脉冲布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。

产排污节点：抛丸过程产生的废气；除尘灰、废布袋、废钢丸；设备运行产生的噪声。
⑥校直：抛丸完成后，用AGV将物料转运至校直工序，通过校直机、直线度检测机对每根管料进行直线度自动检测及校直。
产排污节点：校直机运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

⑦机加工：校直完成后，用AGV运输小车将物料转运至机加工工序，通过车床对管料进行螺纹车削。
产排污节点：车削过程产生的边角料、含乳化液金属屑、废乳化液；设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。

⑧螺纹硬化：机加工完成后，用AGV将物料转运至螺纹硬化工序，通过激光硬化机床或高频硬化机床对两端螺纹进行硬化处理。

硬化原理：通过激光束或电磁感应对金属表面进行加热，使能量被吸收到非常浅的金属表面层内，热量由表面迅速传向内部，使表面得到快速冷却，金属表面发生与马氏体相关的相变硬化。
产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。
⑨检验、打标：硬化完成后，用AGV将物料转运至检验平台，对钻杆进行内外径、螺纹、长度等尺寸及外观检测，检测完的钻杆通过打标机进行打标。

产排污节点：打标机运行过程产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。
⑩表面处理、打包：打标完成后，用天车将物料吊运至表面处理生产线，采用酸洗、磷化进行表面处理，表面处理完的钻杆进行打包。

项目新增1台联合冲剪机，用于打包护堵的生产，外购的铁板利用联合冲剪机剪切、折弯的功能，生产成钻杆打包时两头的护堵。
产排污节点：联合冲剪机运行过程产生的噪声；冲剪过程产生的边角料、设备维护保养过程产生的废润滑油、废液压油。
表面处理流程：工件→脱脂清洗→热水洗→冷水洗→酸洗→两级逆流漂洗→磷化→两级逆流漂洗→黑磷化  →水洗→封闭→烘干→防锈。

具体工艺如下：
a、脱脂清洗：项目设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，单批次物料清洗时间为5min，槽内脱脂溶液不外排，定期补充新溶液，补充量为1.2m³/d。清洗槽大概每1个月清渣1次。清出的废碱为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。
产排污节点：清洗过程产生的废碱。
b、热水洗、冷水洗：清洗后的物料通过热水洗、水洗去除表面残留脱脂剂，单批次物料热水洗时间为3min、冷水洗时间为2min。

产排污节点：热水洗、冷水洗排放的废水；水泵产生的噪声。
c、酸洗：为去除工件表面氧化膜，项目将工件放入浓度为30%的盐酸酸洗槽内进行酸洗，单批次物料酸洗时间为5min，酸洗槽尺寸为（3.8m*1.32m*1.8m），共设1个，酸洗槽液大概每40天更换一次，全年大约更换8次，每次大约7t，每年废酸量为56t。盐酸废槽液为危废，暂存于废酸罐内，定期交由有资质单位回收处理。
产排污节点：酸洗过程产生的废气；废酸。

d、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.77m*1.8m）对酸洗后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为9.1m³/d，补入二级漂洗槽。

产排污节点：一级漂洗槽排放的废水；循环水泵产生的噪声。

e、磷化：为提高物料表面的防腐防锈性能，使其不易生锈，提高使用寿命，项目将物料放入磷化槽内进行低温磷化清洗，磷化槽尺寸为（3.8m*1.7m*1.8m），共设2个，磷化温度为40℃~60℃，加热方式为电加热，单批次物料磷化时间为25min，磷化槽内槽液为定期补充，大概每1个月清渣1次。磷化废槽液为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。

产排污节点：磷化过程产生的废磷化液。
f、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.77m*1.8m）对磷化后的物料进行清洗，去除表面残留磷化液，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为9.1m³/d，补入二级漂洗槽。

产排污节点：一级漂洗槽排放的废水；循环水泵产生的噪声。
g、黑磷化：为了进一步提高物料表面的防腐防锈性能，项目将物料放入黑磷化槽内进行黑磷化清洗，磷化槽尺寸为（3.8m*1.7m*1.8m），共设1个，磷化温度为40℃~60℃，加热方式为电加热，单批次物料磷化时间为25min，黑磷化槽内槽液为定期补充，大概每1个月清渣1次。黑磷化废槽液为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。

产排污节点：黑磷化过程产生的废磷化液。
h、水洗：黑磷化后的物料进入水洗槽，经水洗处理去除表面残留黑磷化液。
产排污节点：水洗过程排放的废水；水泵产生的噪声。
g、封闭：项目设置封闭槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行封闭处理，槽内为配置好的封闭液，单批次物料封闭时间为3min。封闭处理较原皂化处理除了可以增强磷化膜的润滑性能外，还能更好的提高物料的抗腐蚀性、耐晒性、耐磨性和绝缘性。
h、烘干：封闭处理后的物料进入烘干槽（电加热），由吹风设备吹干表面残留水分，进入下一步工序。
防锈：为提高物料防锈性能，企业设置防锈油槽（3.9m*1.1m*1.1m），烘干后的工件置于防锈油槽中，待工件表面均匀布满防锈油后置于辊子输送机上进行整形、控油，为加快控油时间，采用吹风设备吹落工件表面防锈油，控油结束后即可运至打包区域打包外售。输送机下方设置倾斜的接油槽，接油槽底端高于防锈油槽，防锈油通过接油槽底端输送管道流入防锈油槽中继续使用。

产排污节点：吹风设备产生的噪声。

[image: image3.emf]下料

原料入

库检验

噪声 、 固废

缩口

噪声 、 固废

抛丸

校直

噪

声

、

固

废

机加工

噪声 、 固废

热处理

固废 废气 、 噪声 、 固废

螺纹硬化

噪声 、 固废

检验打标

噪声 、 固废

表面处理 打包入库

废气 、 废水 、 固废 、 噪声

噪声


图6   国际高端钻杆工艺流程及产排污节点图

[image: image18]
图7   表面处理工艺流程及产排污节点图
表20      污染物排放节点简况

类型

排污节点

主要污染物

处理措施

废气

抛丸
颗粒物

抛丸机密闭，设集气管道（管道直径为0.6米）将废气引入现有的旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器（20000m3/h）处理，处理后经15m排气筒排放（DA001）
酸洗
盐酸雾
由风量为17500m3/h的风机将废气引至现有的酸雾吸收塔处理，处理后经15m高排气筒排放（DA002）
污水处理站

NH3、H2S、臭气浓度
项目污水处理站废气以无组织形式排放

废水

酸雾吸收塔定排水、热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗等废水
pH、COD、氨氮、SS、阴离子表面活性剂、总铁、氯化物、总磷
经厂区污水处理站处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
软水制备浓水及反冲洗水、锅炉定排水

COD、SS
排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
噪声

生产过程
噪声

产噪设备置于刚架结构厂房内，设备加装减振基础，风机采用软连接等降噪措施，可综合降噪25dB（A）
一般

固废

下料工序
边角料

集中收集后暂存于一般固废收集间，定期外售
抛丸工序
除尘灰

废布袋

废钢丸

淬火工序
氧化皮沉渣

危险

废物
设备维修

废润滑油
暂存于危废间内，定期由有资质单位处理
废液压油

机加工

废乳化液
废包装物
含乳化液金属屑
在成品区域西侧设置含乳化液金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售。
酸洗

废酸

暂存于废酸罐中，定期交由有资质单位处理
设备维修
含油棉丝
暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理
脱脂清洗
废碱

磷化、黑磷化工序

废磷化液

污水处理站
污泥
废滤布

废石英砂



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续情况

2023年4月，金石钻探（唐山）科技有限公司编制了《高端地质钻探装备智能制造基地项目环境影响报告表》，并于2023年5月8日取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的审批意见（唐高行审环表[2O23]10号）。2024年7月3日，金石钻探（唐山）科技有限公司通过了自主验收。
2024年5月10日，取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局下发的排污许可证，排污许可证编号：91130293MABR936Y5B001Q，有效期限：自2024年5月10日至2029年5月9日。
二、现有工程污染物治理情况

金石钻探（唐山）科技有限公司委托河北正联环保科技有限公司对现有工程废气、噪声等进行了验收检测，根据验收监测报告（HBZL-YS-202406001），现有工程污染物排放量见下表。
表21    现有工程污染物治理达标情况一览表
内容类型

排放口名称

排放口编号
污染物名称
最大排放浓度(mg/m3)
达标情况
废气

抛丸工序
DA001
颗粒物

2.8
达标
酸雾吸收塔
DA002
氯化氢

未检出
达标
废水

厂区废水排放口

DW001
SS
162
达标
COD
271
达标
BOD
114
达标
氨氮
5.28
达标
动植物油
0.26
达标
石油类
0.38
达标
阴离子表面活性剂
0.277
达标
表22    现有工程污染物排放情况一览表

内容类型

排放源

污染物名称

治理设施

排放量(t/a)

废气

抛丸工序
颗粒物
旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒

0.187
酸雾吸收塔
氯化氢
酸雾吸收塔+15m高排气筒

0.026
合计

颗粒物
/

0.187
氯化氢
/

0.037
噪声

生产设备

等效连续A声级

将产噪设备布置于封闭车间内，加装基础减振，风机风口软连接
昼间

50~58dB(A)/夜间

41~52dB(A)
废水

废水总排口

（生活污水，软水制备浓水、反冲洗水、锅炉定排水，污水处理站处理后的酸雾吸收塔定排水、热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗等废水）
SS
经污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂进行处理
0.714
COD
1.195
BOD
0.503
氨氮
0.023
动植物油类
0.001
石油类
0.0017
阴离子表面活性剂
0.001
固废

下料过程
边角料
在机加工区域设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤油网，含油金属屑由滤油网滤干后储存密闭容器，暂存于危废间，集中收集后外售
120
脉冲布袋除尘器
除尘灰
8.537
废布袋
0.3
抛丸
废钢丸
8
淬火
氧化皮沉渣
2
软水制备
废离子交换树脂
交由厂家回收处理
0.3
机加工过程
含乳化液金属屑
在成品区域西侧设置含乳化液金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售
500
机加工过程
废乳化液
钢板槽中废乳化液收集较多时，打开阀门将其注入废乳化液桶中。设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的乳化液等，危险废物于废乳化液桶中密闭储存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
4.5
设备维护、保养
废润滑油
采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理
1.2
生产过程
废液压油
0.03
生产、设备维护、保养
废包装物
0.35t/a
酸洗
废酸
暂存于废酸罐中，定期交由有资质单位处理
41
脱脂清洗
废碱
采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理
2
磷化
废磷化液
10
污水处理站
污泥
12
废滤布
0.5
废石英砂

0.1
设备维护、保养
含油棉丝
0.05
食堂
废油脂及餐厨垃圾

集中收集后由相关单位处理
0.5t/a
职工生活
生活垃圾

集中收集后交由环卫部门统一处理
4.5t/a
三、现有工程风险防范措施

危险废物暂存间、含乳化液金属屑存放间：地面已采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s；

罐区：盐酸罐区设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均整体进行了防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s；
化学品库：地面已采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
事故池池体、污水处理站各处理池池体已进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s；
污水管沟已进行防腐防渗，污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。

现有工程新酸、废酸输送管道均为地上管道，并铺设防腐防渗防流失明渠，盐酸储罐主管道采用ST40碳钢管道（耐酸材料）。

新酸卸车区：新酸卸车区已采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。
生产车间：车间实行干湿分离，表面处理区域为湿区，设置围堰，围堰内地面及围堰内壁已整体进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s；湿区槽体架空设置，设置地下1m地坑，地坑已进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。
生产车间地面（干区）：采用抗渗混凝土进行硬化，机加工区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。

企业应急预案正在编制当中。

四、现有工程自行监测情况。
经过调查，现有工程各排放口已进行规范化建设，并制定了监测计划，设置了地下水监控井（位于盐酸罐区东南侧），根据地下水自行监测报告可知，pH、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、氯化物均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

五、现有工程存在问题及整改情况

经过调查，项目现有工程废气、废水、噪声已达标排放，固体废物处置合理，生产车间、危废间等均按要求进行了防腐防渗，并达到防渗要求，现有工程不存在环保问题，不需整改。企业建成至今未发生历史污染事件，无信访问题产生。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）空气质量达标区判定

根据唐山市生态环境局网站公布的《2023年唐山市环境状况公报》：

2023年全市优良天数249天，优良天数比例为68.2%。重度污染以上天数13天，占比3.6%。全市空气质量综合指数4.65，排名全国168个重点监测城市倒26名，实现连续两年稳定退后26。

2023年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为10微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为74微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为7微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为33微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为181微克/立方米。
表23   区域空气质量现状评价表

指标

SO2μg/m3
NO2μg/m3
PM10μg/m3
PM2.5μg/m3
COμg/m3
O3（μg/m3）（日最大8小时平均）

2023平均值

7
33
74
40
1500
181
年均值标准

60

40

70

35

—

—

达标情况

达标

达标
超标
超标
—
—
超标百分数

—

—

5.71%
14.2%

—

—

日均值标准

150

80

150

75

4000
160

达标情况

—

—

—

—

达标
超标
超标百分数

—

—

—

—

—
13.1%

由上表可知，项目所在区域为不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。
（2）环境空气质量现状监测与评价
本项目PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2023年唐山市环境状况公报》中高新技术开发区的六项污染物浓度。监测数据如下：

表24   环境空气现状监测数据

污染物
年评价指标
评价标准（µg/m3）
现状浓度/（µg/m3）
浓度占标率
超标率
达标情况
SO2
年平均质量浓度
60
9
15%
/

达标

NO2
年平均质量浓度
40
31
77.5%
/
达标

PM10
年平均质量浓度
70
66
94.3%
/
达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
35
100%
/
达标
CO
24h平均质量浓度
4000
1600
40%
/

达标

O3
日最大8h平均质量浓度
160
179
111.9%
11.9%
超标
本区域监测期间环境空气质量O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

（3）其他污染物环境质量现状监测与评价

本项目TSP现状监测数据引用《河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目环境影响报告书》中现状监测数据（MKBG2023010010），监测时间为2023年1月5日至1月11日，河北省堃鸿钢结构工程有限公司监测点距本项目约4560m。本项目引用此监测数据是可行的。

①监测位置、监测因子、监测频率见下表。

表25    环境空气质量现状监测内容一览表

监测点位

相对于本项目方位及距离

检测项目

河北省堃鸿钢结构工程有限公司
NE  4560米

TSP（24小时平均浓度）

②监测及分析

监测采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境监测技术规范》和《空气及废气监测分析方法》中规定的方法进行。

③监测结果数据统计分析与评价

评价方法：采用单因子污染指数法进行评价。

污染指数Pi的定义如下：

Pi=Ci/Coi
式中：Pi―某污染物的标准指数；

Ci―某污染因子现状监测浓度，mg/m3；

Coi―某污染因子的环境质量标准，mg/m3。

评价标准：TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。

按上述方法对监测数据进行统计，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。

表26   监测因子浓度变化范围及标准指数统计结果一览表

监测点位

监测因子

标准值（mg/m3）

浓度范围

（mg/m3）

标准指数

Pi范围

河北省堃鸿钢结构工程有限公司
TSP

24小时平均浓度

0.3

0.246~0.288
0.82-0.96
由上表可知，TSP 浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准要求。
2、地表水环境
本项目生产及生活废水经污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，无废水直接排入地表水，因此未对区域地表水环境质量现状进行调查。

3、声环境质量现状

本项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。项目厂界50m范围内无声环境敏感点，因此未对声环境质量现状进行监测。
4、生态环境

本项目在原厂址建设，不新增用地，根据企业提供不动产权证书（冀（2022）唐山市不动产权第0026613号）可知，企业用地为工业用地，无现有环境污染问题，因此，不进行生态现状调查。
5、电磁辐射

项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水、土壤环境

本项目危废间、生产车间等区域地面严格执行环评提出的分区防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区等。厂界外50米范围内没有声环境保护目标。根据现场调查，毛家坨村建有一口饮水井，供水规模为4787人，该水井不在本项目周边500米范围内，故本项目厂界外500米范围内没有地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，无生态保护目标。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标。
表27   项目环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

X

Y

环境空气

毛家坨一村
-60
-430
居住区

620人

《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)二级标准
SW
452
毛家坨二村
0
-196
居住区

820人
S

196
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

地下水
本项目厂界外500米范围内没有地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

注：毛家坨一村、二村等为园区规划的现代化新型社区

	污染

物排

放控

制标

准
	1废气排放标准

1、废气

施工期：

施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）规定的浓度限值，具体标准值见下表。
表28   扬尘排放浓度限值

控制项目

监测点浓度限值a（µg/m3 ）

达标判定依据（次/天）

PM10
80

≤ 2

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 
营运期：

抛丸工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求；酸洗、酸罐大小呼吸产生的氯化氢有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4排放限值要求。
厂界颗粒物无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5排放限值要求；酸洗机组氯化氢无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中排放限值；厂界氨气、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准中“新改扩建”限值要求。

标准限值见下表。

表29   废气污染物排放标准

类别

评价因子

标准值
执行标准

抛丸

颗粒物
10mg/m³
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求
酸洗、酸罐大小呼吸
氯化氢
15mg/m3
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4
无组织
酸洗机组
氯化氢
0.2mg/m3
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5
厂界
颗粒物
1.0mg/m³
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5排放限值
氨
1.5mg/m³
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢
0.06mg/m³
臭气浓度
20（无量纲）
2、废水

本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，总铁、氨氮、总磷等参照执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。标准限值见下表。
表30     污水排放标准
污染物

级别

标准值

合并执行

单位

标准名称

pH
间接排放

6-9
6-9
mg/L

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求

COD
500/300
300
BOD5
300/200
200
SS
400/200
200
动植物油
100
100
阴离子表面活性剂

20
20
石油类
20
20
总磷
2/4
2
《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求
总铁

10
10
氨氮

15/30

15
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准。

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表31    噪声污染物排放标准    单位：dB（A）

类别

污染因子

级别

标准值

标准名称

施工期
Leq

/

昼间70，夜间55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
运营期

3类

昼间65，夜间55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废

本项目一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中相关要求；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。

废气：

①本项目抛丸工序产生的颗粒物由风量为20000m3/h的风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放。抛丸工序废气量为7778万m3/a。颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即10mg/m3。
②酸洗工序、酸罐大小呼吸废气由风量为17500m3/h的风机引入酸雾吸收塔处理，处理后经15米高排气筒排放，废气量为5775万m3/a。氯化氢执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即15mg/m3。
本评价核定公式如下：

M=K×Q×10-9
其中：M—总量控制目标值，t/a；

      K—核定标准值，mg/m3；

      Q—废气量，Nm3/a
表32   废气量及核算结果一览表
污染源名称

污染物

核算浓度mg/m3
废气量万m3/a
核算结果t/a

抛丸DA001
颗粒物

10

7778
0.778
酸洗、酸罐大小呼吸DA002
氯化氢
15
5775
0.866
共计
颗粒物

/
/

0.778
氯化氢

/
/

0.866
废水：

①核算标准

本项目生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水等一并排至唐山空港城开发区污水处理厂处置，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准。
②废水量

本项目外排废水量为18690m3/a。

③核算方法

本评价核定公式如下：

M=K×Q/106
其中：M—总量控制目标值，t/a；

K—核定标准值，mg/L；

Q—废水量，m3/a；

废水量及核算结果见表33：

表33      废水量及核算结果一览表

污染物

核算浓度mg/L
全厂废水排放量m3/a
核算结果t/a
COD
50
18690
0.935
NH3-N

5
0.093
综上所述计算，建议本项目总量控制指标为COD：0.935t/a；氨氮：0.093t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.778t/a；氯化氢：0.866t/a。

根据审批文件及总量交易鉴证书可知，项目现有工程各污染物总量控制指标为COD：0.211t/a；氨氮：0.021t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.15t/a；氯化氢：0.551t/a。

因此确定本项目新增总量控制指标为COD：0.724t/a；氨氮：0.072t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.628t/a；氯化氢：0.315t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目不设施工营地，主要对淬火工序淬火槽、水洗槽等部分池体进行拆除更换（不涉及管道拆除）以及部分设备安装。
施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水影响，固体废物和生态环境影响。
1.拆除工程总体环保要求 
本项目实施后，拆除部分现有池体，池体拆除工作及固体废物处理应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(环保部公告2017年第78号)的要求进行妥善安置，拆除工作中注意以下事项：

在施工开始前，认真排查拆除过程可能引发突发环境事件的风险源和风险因素。

拆除活动中应尽量减少固体废物的产生，对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的水泥硬化等防渗漏措施。

应对设备拆除过程中产生的危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案。

综上，拆除工程应严格按照上述要求开展，并在施工期采取相应的环保治理措施，严格按照相关规定执行，最大限度减少施工期间对周围环境的不利影响。

2.施工期环境管理 

2.1废气影响分析

⑴施工扬尘

施工期大气污染源主要为现有工程拆除及新建工程施工扬尘。

①池体拆除及开挖在现有已建成车间内进行，车间阻隔，可减少扬尘对环境的影响。

②施工土方及现有工程拆除产生的建筑垃圾在厂区内堆存时采用密布网覆盖。

③施工过程中运送建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。
④施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。
采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中80μg/m3要求。

⑵施工机械废气

各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、NMHC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大，建议施工期间加强机械维护，能够提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。
2.2废水影响分析

混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。对周边环境敏感点无影响。

现有池体冲洗水：现有各池体在拆除前用水冲洗，废水分批次排入污水处理站处理后经管网排入园区污水处理厂处理。
2.3噪声影响分析
为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：

施工期建设单位合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中；

②合理安排施工时间，中午和夜间禁止施工；

③使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响；

④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。

采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失，对敏感点影响较小。

2.4固废影响分析

施工中产生的固体废物主要是池体拆除过程中产生的建筑垃圾、废弃金属框架、池体挖掘产生的弃土，均为一般固体废物。建设单位应参照执行《唐山市建筑垃圾管理规定（草案）》（唐政法办函[2011]1号）和《城市建筑垃圾处置管理规定》的相关要求，将施工中产生的废弃金属框架等可分类回收利用的集中收集后外售，建筑垃圾、弃土等送建设管理部门指定地点处置，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗撒，并按指定路线行驶。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1污染物排放情况

表34   废气污染物排放源情况一览表
产污环节

污染物种类

产生情况

排放形式

污染治理设施

排放情况

有组织排放口编号

排放标准

产生

浓度

mg/m3
产生量

t/a

治理设施名称

处理能力（m3/h）

集气效率

治理工艺去除率

是否可行技术

排放

浓度

mg/m3
排放

速率

kg/h

排放量

t/a

抛丸
颗粒物
225.25
17.52
有组织
脉冲布袋除尘器
20000
98%
98%

是
4.4
0.088
0.343
DA001

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1
酸洗、酸罐大小呼吸
氯化氢
19.71
1.138
酸雾吸收塔
17500
98%
93%
是
1.37
0.024
0.078
DA002
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4
无组织
酸洗机组

氯化氢
/
0.023
无组织

封闭车间

/
/
/
/
/
/
0.023
/
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5
厂界
颗粒物

/
0.35
/

/
/
/
/

/

0.35
/

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5
氨
/
0.017
污水处理站各池体封闭加盖
/
/
/
/
/
/
0.017
/
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1
硫化氢
/
0.0007
/
/
/
/
/
/
0.0007
/
臭气浓度
/
16（无量纲）
/
/
/
/
/
/
16（无量纲）
/
表35     废气排放口基本情况一览表

排放口

编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒

高度（m）

排气筒

内径（m）

排气

温度（℃）

排放口类型

经度

纬度

DA001
抛丸工序排放口

颗粒物
118.034642
39.709036
15
0.6
20
一般排放口

DA002
酸洗工序、酸罐大小呼吸排放口

氯化氢
118.034277
39.708953
15

0.6
20
一般排放口

表36    污染源非正常排放量核算表
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间

/h
年发生频次
/次
应对措施
DA001
设施故障
颗粒物
110
2.2
0.5
1
采用双路供电，并加强日常对废气处理设备的维护，加强日常检查和管理，及时发现设备异常停产检修
DA002
设施故障
氯化氢
9.77
0.171
0.5
1



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2废气影响分析

本项目废气主要为抛丸工序产生的颗粒物、酸洗、酸罐大小呼吸过程产生的盐酸雾、污水处理站产生的恶臭气体。
（1）有组织废气

①抛丸工序产生的颗粒物

热处理后的半成品，氧化皮较多，将工件送入抛丸机机腔内，使用0.3mm钢丸，180度自动喷射，将工件上的氧化皮喷碎脱落，脱落过程会产生废气。抛丸过程产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33-C37行业核算环节-06预处理核算环节系数，具体参数见下表。
表37    06预处理核算环节系数
核算环节

产品

名称

原料名称

工艺名称

规模

等级

污染物指标

系数单位

产污

系数

预处理
干式预处理件
钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料
抛丸、喷砂、打磨、滚筒
所有规模

颗粒物

千克/吨-原料

2.19
扩建完成后，项目需要抛丸的原料量为8000t/a，项目共设置1台抛丸机，根据上表产污系数，抛丸过程颗粒物产生量为17.52t/a，抛丸机单批次工作时间为600s/次，抛丸机抛丸能力为0.5t/次，为满足抛丸需求，项目单次抛丸量由原来的0.2t/次增加到0.4t/次，抛丸时间由600s/次增加到700s/次，扩建后抛丸机工作时间为3889h/a，设集气管道（管道直径为0.6米）将废气引入旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器处理，废气收集效率为98%，则进入除尘器的颗粒物为17.17t/a。
项目现有工程设置一套风量为20000m3/h除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器）处理抛丸工序废气，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，除尘器除尘效率为98%，则颗粒物排放量为0.343t/a，排放速率为0.088kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即10mg/m3。
项目现有除尘设施处理能力、处理效率满足本项目使用需求，依托措施可行。

②酸洗、酸罐大小呼吸废气

项目酸洗过程在表面处理间内进行，并在酸洗槽上方加装自动卷帘盖板装置，物料放入酸洗槽后盖板自动封闭，酸洗槽液面上方设置侧吸口，集气效率为98%，酸罐设呼吸阀，现有工程设置风量为17500m3/h的引风机，将酸罐大小呼吸废气与酸洗工序废气引入酸雾吸收塔处理，酸雾吸收塔吸收效率为93%，处理后经15m高排气筒排放。

由于项目酸槽尺寸、酸罐大小未改变，仅增加工作时长，因此氯化氢产生浓度类比现有工程验收监测数据，产生浓度为19.3mg/m3，项目扩建后工作时长由现有的2100h/a增加到3300h/a，据此核算，氯化氢产生量为1.138t/a，捕集量为1.115t/a，经处理后氯化氢的排放量为0.078t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为1.37mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4中排放限值，即15mg/m3。
项目表面处理间、酸槽、酸罐大小尺寸均未改变，仅延长了酸洗工序工作时间，根据现有工程检测报告及本项目预测，废气引入现有酸雾吸收塔治理后可以达标排放，依托措施可行。

（2）无组织废气
1、抛丸过程无组织废气
项目抛丸工序未被收集的颗粒物量为0.35t/a，排放速率为0.049kg/h。
2、酸洗工序无组织废气

项目酸洗工序集气效率为98%，则氯化氢无组织排放量为0.023t/a，排放速率为0.007kg/h。
3、污水处理站恶臭

企业现有污水处理设施处理工艺主要为沉淀、pH调节、过滤等，不涉及生化处理，且项目生活污水不排入污水处理站，因此项目污水处理站恶臭气体产生量较少，废气以无组织形式排放。

污水处理站臭气产生量与污染物处理量有关，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目建成后污水处理站处理污水量为18450m3/a，BOD5的进水水质为413mg/L，出水水质为112mg/L。经计算，污水处理站NH3、H2S产生量分别为0.017t/a、0.0007t/a，污水处理站年运行时间为6150h，则排放速率分别为2.7×10-3kg/h，1.1×10-4kg/h，类比现有工程监测数据，臭气浓度为16（无量纲）。
经预测，厂区无组织颗粒物排放最大落地浓度为11.025μg/m3，排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中排放限值，即1.0mg/m3；酸洗机组氯化氢无组织最大落地浓度为0.38μg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中限值要求，即0.2mg/m3；臭气浓度为16（无量纲），NH3、H2S最大落地浓度为0.18μg/m3、0.015μg/m3，NH3、H2S以及臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关限值要求。
本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，提出本项目废气自行监测计划要求。

表38   本项目大气环境监测计划一览表

监测点位

监测因子

标准mg/m3
监测频次

执行排放标准
DA001
颗粒物
10mg/m³
1次/年
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1
DA002
氯化氢
15mg/m³
1次/年

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4

无组织

酸洗机组
氯化氢
0.2mg/m³
1次/年
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5
厂界
颗粒物
1.0mg/m³
1次/年
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5
氨
1.5mg/m³
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

硫化氢
0.06mg/m³
1次/年
臭气浓度
20（无量纲）
1次/年



	运营

期环

境影

响和

保护措施
	2、废水

2.1废水排放情况

表39   废水污染物排放源情况一览表

产污环节
类别
污染物种类
污染物产生情况
污染治理设施
废水

排放量t/a
污染物排放情况
排放

方式
排放

去向
排放

规律
排放标准
产生浓度

mg/L
产生量

t/a
治理工艺
处理能力

（m3/d）
治理

效率
是否可行技术
排放浓度

mg/L
排放量

t/a
污水处理站
生产废水
COD
529
9.76
沉淀+气浮+pH调节+过滤
72
50%
是
18690
COD：266
BOD：112
SS：162
氨氮：5.28
动植物油：0.23
石油类：0.38
总铁：7.37
氯化物：9.08
总磷：0.928
阴离子表面活性剂：0.277
COD：4.972
BOD：2.093
SS：3.028
氨氮：0.099
动植物油：0.0043
石油类：0.007
总铁：0.138
氯化物：0.17
总磷：0.017
阴离子表面活性剂：0.005
间接排放
唐山空港城开发区污水处理厂

间断
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准
BOD
413
7.620
74%
SS
1077
19.871
85%
氨氮

7.7
0.142
40%
石油类
1.45
0.027
73%
总铁

49.77
0.918
85%
氯化物

46
0.849
80%
总磷

2.69
0.05
65%
阴离子表面活性剂

0.56
0.01
48%
员工生活、锅炉
生活污水、锅炉定排水、软水制备系统浓水、反冲洗水
COD
300
0.072
/
/
/
/
BOD
250
0.06
/
/
/
/
SS
180
0.043
/
/
/
/
氨氮
25
0.006
/
/
/
/
动植物油
20
0.0048
/
/
/
/
表40     废水排放口基本情况一览表

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放口

类型

排放

去向

排放

规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

国家或地方污染物排放标准浓度限值

DW001

厂区废水排放口

118°02'4.247"

39°42'33.419"

间接排放

污水处理厂

连续

唐山空港城开发区污水处理厂
污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2.2 废水影响分析
本项目不新增劳动定员，生活污水量不变；淬火、脱脂清洗、磷化、封闭、酸雾吸收塔、风冷式水冷机、冷却塔等用水循环使用，新增废水主要为热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗废水、酸雾吸收塔定排水等。上述废水经现有污水处理站处理后与生活污水、锅炉定排水、软水制备系统浓水、反冲洗水共同经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。污水处理工艺设计为：“沉淀+气浮+pH调节+过滤”。

项目废水汇入废水收集池，经进水泵提升至综合沉淀装置，利用NaOH进行pH调节，再加入CaCl2及絮凝剂药剂与废水混合，经沉淀后，将废水中的磷酸盐等进行去除。出水自流进入气浮装置，在混凝剂、絮凝剂和微气泡的作用下，将固体悬浮颗粒、石油类及有机物质进一步去除，再经pH调节装置进行pH调节后，自流入中间水箱。利用过滤泵将中间水箱中废水提升至过滤装置过滤，出水达标排放至清水箱后再外排，过滤装置反冲洗用水为清水箱内出水，反冲洗后废水流入废水箱，与污泥脱水装置产生的滤液一同返回至综合沉淀装置进行处理。

[image: image19.emf]下料

原料入

库检验

噪声 、 固废

缩口

噪声 、 固废

抛丸

校直

噪

声

、

固

废

机加工

噪声 、 固废

热处理

固废 废气 、 噪声 、 固废

螺纹硬化

噪声 、 固废

检验打标

噪声 、 固废

表面处理 打包入库

废气 、 废水 、 固废 、 噪声

氯化物综合沉淀装置产生的沉淀污泥及气浮废渣经泵转入污泥浓缩罐进行静置，再利用污泥压缩泵将污泥压入污泥脱水装置进行干化处理，污泥集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理，污泥压滤废水转至综合沉淀装置进行处置。污水处理工艺见下图。
图8   现有污水处理工艺流程
外排废水：

项目生产废水中主要含有pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类、总铁、氯化物、总磷、阴离子表面活性剂等，污水水质类比同类型项目数据，即：pH：11、COD：529mg/L、BOD：413mg/L、SS：1077mg/L、氨氮：7.7mg/L、石油类：1.45mg/L、总铁：49.77mg/L、氯化物：46mg/L、总磷：2.69mg/L、阴离子表面活性剂：0.56mg/L。
项目生活污水中主要含有COD、BOD、SS、动植物油、氨氮，污水水质类比同类型项目数据，各污染物排放浓度分别为COD：300mg/L、BOD：250mg/L、SS：180mg/L、动植物油：20mg/L、氨氮：25mg/L。
本项目污水处理站定期将处理后的生产废水经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，外排废水量为61.5m3/d（18450m3/a）。现有冬季取暖锅炉定排水、软水制备系统浓水、反冲洗水、食堂废水经油水分离器处理后与生活污水共同经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂统一处理，废水产生量为240m3/a。因此本项目外排废水总量为18690m3/a。
类比现有工程验收监测报告及金石本部自行监测报告，本项目废水总排放口各污染物排放浓度为COD：266mg/L、BOD：112mg/L、SS：162mg/L、氨氮：5.28mg/L、动植物油：0.23mg/L、石油类：0.38mg/L、总铁：7.37mg/L、氯化物：9.08mg/L、总磷：0.928mg/L、阴离子表面活性剂：0.277mg/L（COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、石油类类比项目现有工程验收监测数据，总铁、氯化物、总磷类比本部自行监测数据，其中总铁为本部污水总排口浓度<HBZL自行监测[2023]0414号>，氯化物、总磷为本部污水处理站排口浓度<唐永检字(2019)第07153号>，根据本项目排水量进行核算，得出的厂区总排口浓度）。排放量分别为COD：4.972t/a、BOD：2.093t/a、SS：3.028t/a、氨氮：0.099t/a、动植物油：0.0043t/a、石油类：0.007t/a、总铁：0.138t/a、氯化物：0.17t/a、总磷：0.017t/a、阴离子表面活性剂：0.005t/a。外排废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准。
厂区现有一座地下污水处理站，本项目建成后全厂进入污水处理站的废水量为61.5m3/d（18450m3/a），污水处理设施处理能力为3m³/h（72m³/d），污水处理时间由原来的5h/d增加到20.5h/d，可满足本项目建成后使用需求，依托措施可行。
唐山空港城开发区污水处理厂位于西部物流区，属于园区基础设施部分，处理能力为1万m3/d，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入泥河。

唐山空港城开发区污水处理厂采用“格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+活性炭砂滤池+消毒+污泥处理”，污水处理厂进水水质COD：300mg/L，BOD：200mg/L，SS：200mg/L，总氮：40mg/L，氨氮：30mg/L，总磷：4mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，COD：50mg/L，BOD：10mg/L，SS：10mg/L，总氮：15mg/L，氨氮：5mg/L，总磷：0.5mg/L。
综上所述，本项目排水满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求，同时项目废水在其收水范围内，且本项目所在区域污水管网已敷设完成。因此，项目废水排入唐山空港城开发区污水处理厂措施可行。

由于唐山空港城开发区污水处理厂尚未完成验收，处于试运行阶段，接受能力不稳定，企业拟将污水处理站处理后的废水暂存于清水池内，由罐车运至东北郊污水处理厂进行处理，待唐山空港城开发区污水处理厂验收完成后排入该污水处理厂进行处理。

东北郊污水处理厂污水处理主体工艺采用“格栅+曝气沉砂池+初沉池+多点进水多段A2O生反池+圆形周进周出二沉池+高效沉淀池+深床滤池+多级臭氧高级氧化”，污水处理厂进水水质COD：500mg/L，BOD：175mg/L，SS：330mg/L，氨氮：38mg/L，本项目废水满足东北郊污水处理厂进水水质要求。东北郊污水处理厂规划总规模50万m3/d，现状处理规模30万m3/d，可接受本企业的废水。
企业现有清水池容积为64.5m³（5600mm*3200mm*3600mm），企业污水排放量为62.42m³/d（按取暖季最大排水量计），满足储存需求，废水转运频次为每天一次。
本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，提出本项目废水自行监测计划要求。
表41   废水监测计划一览表

监测点位

监测因子

标准值(mg/L)
监测频次

标准名称
厂区外排水总排放口/DW001
pH
6-9
1次/a

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准/《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准
COD
300
BOD
200
SS
200
动植物油

100
氨氮
15
石油类
20
总铁

10
总磷

2
阴离子表面活性剂
20
3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

噪声源强：本项目噪声主要为新增锯床、数控车床、激光硬化机床、数控深孔拉镗床、自动上下料架、拧管机、感应淬火机床、感应回火机床、联合冲剪机等设备运行时产生的噪声，源强为85～95dB(A)。项目选用低噪声设备，并置于封闭的刚架结构车间内，加装减振基础。本项目以厂区西南角为坐标原点（0,0,0），具体噪声源强及治理措施见下表。




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	表42    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声功率级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
边界
距离/m
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
1
生产车间
锯床
JS-JC
95
置于密闭车间内，设备基础安装减振

36
19
1
东

90
55.9
昼夜

15

40.9
1
南

8
76.9
61.9
1
西

20
69.0
54
1
北

18
69.9
54.9
1
数控深孔拉镗床
JS-SKLTC
95
37
17
1
东

91
55.8
昼夜

15

40.8
1

南

6

79.4
64.4
1

西

19
69.4
54.4
1

北

20
69.0
54.0
1

数控车床（4台）
JS-K630
90
45
17
1
东

80
51.9
昼夜

15

36.9
1
南

11
69.2
54.2
1
西

24
62.4
47.4
1
北

19
64.4
49.4
1
激光硬化机床
JS-LWYH
90
105
18
1
东

20
69.0
昼夜

15

54
1
南

12
73.4
58.4
1
西

91
55.8
40.8
1
北

21
68.6
53.6
1
自动上下料架（2台）
JS-ZDLJ
90
101
15
1
东

16
65.9
昼夜

15

50.9
1

南

9

70.9
55.9
1

西

95

50.4
35.4
1

北

24
62.4
47.4
1

拧管机
JS-NG
85
30
12
1

东

93
45.6
昼夜

15

30.6
1
南

9
65.9
50.9
1
西

21
58.6
43.6
1
北

17
60.4
45.4
1
感应淬火机床
JS-CHJC
85
85
15
1

东

54
50.4 
昼夜

15

35.4
1

南

10
65.0 
50
1

西

70
48.1 
33.1
1

北

16
60.9 
45.9
1

感应回火机床（2台）
JS-HHJC
85
85
16
1

东

54

50.4 
昼夜

15

35.4
1

南

11

64.2 
49.2
1

西

70

48.1 
33.1
1

北

15

61.5 
46.5
1

联合冲剪机
JS-NG
90
30
12
1

东

93

45.6
昼夜

15

30.6
1

南

9

65.9
50.9
1

西

21

58.6
43.6
1

北

17

60.4
45.4
1

吹风设备
/
85
65
17
1
东

42
52.4
昼夜

15

37.4
1

南

11
64.2
49.2
1

西

72
47.6
32.6
1

北

15
61.5
46.5
1

注：以厂址西南角为坐标原点（0,0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。

（1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image4.png]L, (r,)—201g(r/n)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image5.png]L, =L, —(TL+6)




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（3）噪声贡献值计算公式如下：

[image: image6.png]L, —IOIgl: [Zrlo‘”% +Zr 10" H




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。
表43   厂界噪声预测结果    单位：dB(A)
预测点
贡献值
现状值

预测值

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界
49.9
49.9
/
/
49.9
49.9
65
55
达标
达标
南厂界
52.3
52.3
/
/
52.3
52.3
65
55
达标
达标
西厂界
48.3
48.3
58
52
58.4
53.5
65
55
达标
达标
北厂界
32.6
32.6
56
49
56
49.1
65
55
达标
达标
由上表可知，项目四周厂界昼间噪声预测值为49.9~58.4dB(A)，夜间噪声预测值为49.1~53.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（2）噪声监测计划

本项目噪声监测计划一览表见下表。

表44   本项目噪声监测计划一览表
监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

厂界外1m处
等效连续A声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求
4、固体废物

（1）一般固废

一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

项目一般固废情况见下表。

表45   项目一般工业固废汇总表

序号

名称

来源

一般固废类别

编码

产生量（t/a）

处置方式和去向

1

边角料
下料过程
SW17可再生类废物
900-001-S17
168
集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售
2
除尘灰
脉冲布袋除尘器
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
16.83
废布袋
SW59其他工业固体废物
900-009-S59
0.5
3
废钢丸
抛丸
SW17可再生类废物
900-003-S17
12
4
氧化皮沉渣
淬火
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
3.6
一般固废储存：项目现有工程设置一般固废储存区，面积为10m2，项目产生的一般固废储存于厂内一般固废储存区，储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。
（2）危险废物：废润滑油、废液压油、废乳化液、废包装物（各类包装桶）、废碱、废磷化液（磷化、黑磷化）、污水处理站污泥、废石英砂、废滤布作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。酸洗工序产生的废酸（由于项目工件在酸洗工序之前经过了抛丸、碱洗、水洗等表面处理工序，工件表面金属氧化物含量较少，废酸中铁的含量较低，废酸产生量较少）暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置含乳化液金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售；设备维修过程产生的含油棉纱属于危废，集中收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理。
项目危险废物汇总表见下表。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表46     项目危险废物汇总表

序号

危废名称

废物类别

危废代码

产生量
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成份

产废周期

污染防治措施

1
含乳化液金属屑
/
900-006-09
625t/a
机加工过程
固态
含乳化液金属屑
石油类
15天
在成品区域西侧设置含乳化液金属屑存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售
2
废乳化液

HW09
900-006-09
6.3t/a
机加工过程

液态

乳化液

石油类
6个月

钢板槽中废乳化液收集较多时，打开阀门将其注入废乳化液桶中。设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的乳化液等，危险废物于废乳化液桶中密闭储存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
3
废润滑油

HW08
900-217-08
1.3t/a
设备维护、保养

液态
矿物油
石油类
6个月
采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理
4
废液压油
HW08
900-218-08
0.04t/a
生产过程
液态
矿物油
石油类
6个月
5
废包装物
HW49
900-041-49
0.5t/a
生产、设备维护、保养

固态

矿物油
石油类
6个月

6
废酸

HW34
900-300-34
56t/a

酸洗
液态

盐酸
盐酸
1个月
暂存于废酸罐中，定期交由有资质单位处理
7
废碱

HW35
900-352-35
2.6t/a

脱脂清洗
液态

氢氧化钠
氢氧化钠
6个月
采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理
8
废磷化液

HW34
900-303-34
14t/a

磷化、黑磷化
液态

废酸
磷酸
1个月
9
污泥

HW49
772-006-49
17t/a

污水处理站
固态

矿物油
石油类
6个月

10
废滤布

HW49
900-041-49
0.8t/a

固态

矿物油
石油类
6个月

11
废石英砂

HW49
900-041-49
0.1t/a
固态
矿物油
石油类
6个月
12
含油棉丝

HW49
900-041-49
0.08t/a

设备维护、保养

固态

矿物油
石油类
6个月




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	危废储存：本项目现有危废间（73.2m2）位于生产车间东侧，危废间内贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求进行了贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。设立了危险废物标识及分区标识，危险废物必须贴有危废标签。危废间地面已采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s；盐酸罐区设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
表47    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存

能力

贮存

周期

含乳化液金属屑存放间
含乳化液金属屑
/
900-200-08 

900-006-09
13.5m2
可满足危险废物存放
15天
危废间
废乳化液
HW09
900-006-09
73.2m2
6个月
废液压油
HW08
900-218-08
6个月

废润滑油
HW08
900-217-08
6个月
废包装物
HW49
900-041-49
6个月
废碱
HW35
900-352-35
6个月

废磷化液
HW34
900-303-34
1个月
污泥
HW49
772-006-49
6个月
废石英砂

HW49
900-041-49
6个月
废滤布
HW49
900-041-49
6个月
含油棉丝
HW49
900-041-49
6个月

废酸储存区

废酸
HW34
900-300-34
10m2
可满足废酸存放
1个月
现有危废间面积为73.2m2，储存能力为80t，含乳化液金属屑存放间面积为13.5m2，储存能力为30t，能够满足储存要求，因此，依托现有危废间措施可行。
危险废物贮存器要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。

⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

危废间管理需要严格落实以下要求：

①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。危险废物规范化标识详见表。
②危险废物台账需详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

③其他《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

5、地下水、土壤

项目可能涉及地下水和土壤污染的途径主要为废气、废水及危险废物。通过工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物和氯化氢，不涉及重金属；本项目生产废水进入厂区污水处理站处理，处理后与生活污水、软水制备浓水、反冲洗水、锅炉定排水一起经园区污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。地下水和土壤污染识别见下表。
表48   地下水污染识别结果

识别情景

识别内容

运行阶段

施工期

运营期

特征因子

/

pH、COD、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、铁、氯化物
正常状况

污染途径

/

/

非正常状况

/

防腐防渗措施失效，垂直入渗

表49   土壤环境影响及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点
污染途径

全部污染物指标

特征因子
润滑油
润滑油存储
垂直入渗

石油烃
石油烃
乳化液

乳化液存储

垂直入渗

石油烃

石油烃

液压油

液压油存储
垂直入渗
石油烃
石油烃
防锈油

防锈油存储

垂直入渗
石油烃
石油烃
废润滑油
危废间存储
垂直入渗
石油烃
石油烃
废液压油
危废间存储
垂直入渗
石油烃
石油烃
废乳化液
危废间存储

垂直入渗

石油烃

石油烃

污水输送管道、污水处理站各池体

污水输送、收集

垂直入渗
氨氮、石油烃
氨氮、石油烃
根据上表分析可知，本项目涉及土壤污染的途径为润滑油、乳化液、液压油、防锈油、废润滑油、废乳化液、废液压油、污水的垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏特殊的性质企业已将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，并对污染防治区分别采取了不同等级的防渗方案：
（1）重点防渗区

危废间、含乳化液金属屑存放间：已按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，地面采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
化学品库：地面已采用防渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
事故池池体、污水处理站各处理池池体已进行防腐防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。

污水管沟进行防腐防渗，污水管道采用了PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。

盐酸罐区设置围堰，罐区地面及围堰均已进行防腐防渗，地面防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，表面采用耐酸瓷砖镶贴，围堰的防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；
项目新酸、废酸输送管道均为地上管道，并铺设防腐防渗防流失明渠，盐酸储罐主管道采用ST40碳钢管道（耐酸材料）。

新酸卸车区：新酸卸车区已采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。
生产车间：车间实行干湿分离，表面处理区域为湿区，设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均已整体进行防腐防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。湿区槽体架空设置，设置地下1m地坑，地坑已进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。
（2）一般防渗区

生产车间地面（干区）：已采用抗渗混凝土进行硬化，机加工区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。
为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。

本项目地下水和土壤跟踪监测计划见下表。
表50    地下水跟踪监测计划一览表

类别
监测

点位
监测指标

执行标准及限值
监测

频次
标准名称

标准限值

地下水
盐酸罐区东南侧（依托现有污染源监控井）

pH

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类

6.5-8.5
2次/年
耗氧量
3.0mg/L
氨氮
0.5mg/L
阴离子表面活性剂
0.3mg/L
铁

0.3mg/L
氯化物

250mg/L
石油类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
0.05mg/L
表51    土壤跟踪监测计划一览表

类别
监测点位
监测指标

执行标准及限值
监测频次
标准名称

标准限值

土壤

危废间东南侧（污染源）

石油烃

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值
4500mg/kg

1次/5年
氨氮
《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB 13/T 5216-2022)中第二类用地筛选值

1200mg/kg
1次/5年
6、生态

本项目在原厂址建设，不新增用地，根据企业提供不动产权证书（冀（2022）唐山市不动产权第0026613号）可知，企业用地为工业用地，无生态环境保护目标。
7、环境风险

项目酸罐大小不变，罐内盐酸及废盐酸存储量不变，本次不再对其进行影响分析。项目建成后，厂区内现有原辅料存储量不变，本项目风险物质仅考虑新增种类原料及危险废物，新增风险物质主要为黑磷化液、封闭液、废润滑油、废乳化液、废液压油、废磷化液、废碱、废包装物等。项目黑磷化液、封闭液暂存在库房，废润滑油、废液压油、废乳化液、废磷化液、废碱、废包装物等暂存于危废间，定期由有资质单位处理。

项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表。

表52     风险物质一览表
序号

危险物质名称

最大储量qn/t

临界量Qn/t
q/Q值
1
废润滑油
0.65
1001
0.0065
2
废乳化液
3.15
100
0.0315
3
废液压油
0.02
100
0.0002
4
黑磷化液
2
100
0.02
5
废磷化液
1.4
100
0.014
6
废碱

1.3
100
0.013
7
封闭液
0.2
100

0.002
8
废包装物

0.25
100
0.0025
合计
0.0582
备注：

1：参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的临界量计；
以下为企业针对上述风险物质制定的风险防措范施：
①危废间、含乳化液金属屑存放间：已按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
化学品库：地面已采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
②废油桶放置需保持平整、稳固，远离金属物，防止磕碰损坏油桶，在废油桶下放置托盘且托盘有效容积大于液体储存量，并安排人定期检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理；

③危废间内严禁火源及高温物体进入，防止发生火灾；

④危险废物转移过程应在密闭容器内，防止发生洒落；
⑤盐酸罐区设置围堰，项目现有最大酸罐为10t，容积为8.7m3，罐区设有围堰，考虑最大废酸罐泄漏，则所需容积为8.7m3，围堰容积为9.35m3（3.74m*2.5m*1m），项目设置事故池（2.57m*2.88m*3.8m），容积为28.13m3，8.7m3＜9.35m3+28.13m3，且项目设置了一座5t的备用酸罐，因此，项目围堰、事故池及备用酸罐可容纳事故状态下所有废酸，满足事故废酸收集需求。事故池池体、罐区地面及围堰均已进行了防腐防渗，防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，表面采用耐酸瓷砖镶贴，围堰的防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；
⑥项目新酸、废酸输送管道均为地上管道，并铺设防腐防渗防流失明渠，盐酸储罐主管道采用ST40碳钢管道（耐酸材料）。

⑦新酸卸车区：新酸卸车区采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。
企业采取上述措施后，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。
根据要求，企业环境风险应急预案正在编制当中。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	抛丸
	颗粒物
	旋风除尘器+滤筒除尘器+脉冲布袋除尘器（20000m3/h）+15m排气筒排放（DA001）
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1

	
	酸洗、酸罐大小呼吸
	氯化氢
	酸雾吸收塔（17500m3/h）+15m排气筒排放（DA002）
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4

	
	酸洗机组无组织
	氯化氢
	封闭车间
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5

	
	厂界无组织
	颗粒物
	封闭车间
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5

	
	
	氨
	污水处理站各池体封闭加盖
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、氨氮、SS、动植物油
	食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
	外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准/《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放标准限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求

	
	酸雾吸收塔定排水、热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗等废水
	pH、COD、BOD、氨氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂、总铁、氯化物、总磷
	经厂区污水处理站处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
	

	
	软水制备浓水、反冲洗水、锅炉定排水
	COD、SS
	排入唐山空港城开发区污水处理厂处理
	

	声环境
	生产设备
	连续等效A声级
	设备加装减振基础，置于封闭的刚架结构生产车间内，风机出口软连接
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：切割、护堵生产工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

危险废物：废润滑油、废乳化液、废液压油、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布、废石英砂、含油棉丝作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后集中收集外售。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）重点防渗区

危废间、含乳化液金属屑存放间：已按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，地面采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
化学品库：地面已采用防渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
事故池池体、污水处理站各处理池池体已进行防腐防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。

污水管沟进行防腐防渗，污水管道采用了PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。

盐酸罐区设置围堰，罐区地面及围堰均已进行防腐防渗，地面防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，表面采用耐酸瓷砖镶贴，围堰的防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；
项目新酸、废酸输送管道均为地上管道，并铺设防腐防渗防流失明渠，盐酸储罐主管道采用ST40碳钢管道（耐酸材料）。

新酸卸车区：新酸卸车区已采用抗渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。
生产车间：车间实行干湿分离，表面处理区域为湿区，设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均已整体进行防腐防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。湿区槽体架空设置，设置地下1m地坑，地坑已进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。
（2）一般防渗区

生产车间地面（干区）：已采用抗渗混凝土进行硬化，机加工区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①危废间、含乳化液金属屑存放间：已按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，地面采用防渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
化学品库：地面已采用防渗混凝土浇筑，九油八布玻璃钢进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。
②废油桶放置需保持平整、稳固，远离金属物，防止磕碰损坏油桶，在废油桶下放置托盘且托盘有效容积大于液体储存量，并安排人定期检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理；

③危废间内严禁火源及高温物体进入，防止发生火灾；

④危险废物转移过程应在密闭容器内，防止发生洒落；
⑤盐酸罐区设置围堰，项目最大酸罐为10t，容积为8.7m3，罐区设有围堰，考虑最大废酸罐泄漏，则所需容积为8.7m3，围堰容积为9.35m3（3.74m*2.5m*1m），8.7m3＜9.35m3，且项目设置了一座5t的备用酸罐，因此，项目围堰及备用酸罐可容纳事故状态下所有废酸，可满足事故废酸收集需求。事故池池体、罐区地面及围堰均进行防腐防渗，防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，表面采用耐酸瓷砖镶贴，围堰的防腐防渗措施为：采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；
⑥项目新酸、废酸输送管道均为地上管道，并铺设防腐防渗防流失明渠，盐酸储罐主管道采用ST40碳钢管道（耐酸材料）。

⑦新酸卸车区：新酸卸车区采用抗渗混凝土浇筑，采用九油八布玻璃钢防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。

（2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。

（3）排污口规范化管理并立标建档。

（4）信息公开
项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下：

㈠企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

㈡排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

㈢排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

㈣重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

㈤自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。
2、排污口规范化

（1）排污口的设置

废气：本项目不新增废气排放口，项目建成后全厂共设置2个废气排气筒，同时要求排气筒进行规范化建设。
噪声：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

废水：本项目不新增废水排放口，项目建成后全厂共设置1个废水排放口，同时要求废水排放口进行规范化建设。

固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GB15562.2－1995）及其修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。

（2）排污口管理的原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。

（3）排污口立标和建档

①排污口建档管理

使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

②排污口立标管理

废气排放口应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GB15562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

表53   排污口规范化要求及环保图形标识
序号

项目

要求

环保图形标志

1

废气

排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认

[image: image7.jpg]L St L] p—

LHER
HEORS

HHERY

BiF @ 12369 -





2

噪声

应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌

[image: image8.jpg]B HEHR
B0EH:

HORRS:
BRI

ERFERPSREN





3
废水
废水排放口设置统一醒目的标识
[image: image9.jpg]AkHERA

RUER
HENKS

RS

EXFARPIREH





4
固体

废物

项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌

[image: image10.png]— AR E M E

ERFARPHEY





项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌

[image: image11.png]



[image: image12.png]Aoz %)

BER:

LiZESTH

BRE:

EEMS:

HEMS:

EEEI:

HFIAHIE:

FEE /MRS

BRAHBRAR

PR





3、环境影响评价制度与排污许可制度衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

2024年5月10日，企业取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局下发的排污许可证，排污许可证编号：91130293MABR936Y5B001Q，有效期限：自2024年5月10日至2029年5月9日。
本项目建成后企业应及时在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可变更。

4、验收管理要求

依据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》( 国环规环评[2017]4号) 以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》(生态环境部公告2018年第9号)，建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。



六、结论

	本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.187t/a
	—
	—
	0.343t/a
	0.187t/a
	0.343t/a
	+0.156t/a

	
	氯化氢
	0.026t/a
	—
	—
	0.078t/a
	0.026t/a
	0.78t/a
	+0.052t/a

	废水
	COD
	1.195t/a
	—
	—
	4.972t/a
	1.195t/a
	4.972t/a
	+3.777t/a

	
	氨氮
	0.023t/a
	—
	—
	0.099t/a
	0.023t/a
	0.099t/a
	+0.076t/a

	一般工业固体废物
	边角料
	120t/a
	—
	—
	048t/a
	—
	168t/a
	+048t/a

	
	除尘灰
	8.537t/a
	—
	—
	8.293t/a
	—
	16.83t/a
	+8.293t/a

	
	废布袋
	0.3t/a
	—
	—
	0.2t/a
	—
	0.5t/a
	+0.2t/a

	
	废钢丸
	8t/a
	—
	—
	0.4t/a
	—
	12t/a
	+0.4t/a

	
	氧化皮沉渣
	2t/a
	—
	—
	1.6t/a
	—
	3.6t/a
	+1.6t/a

	危险废物
	含乳化液金属屑
	500t/a
	—
	—
	125t/a
	—
	625t/a
	+125t/a

	
	废乳化液
	4.5t/a
	—
	—
	1.8t/a
	—
	6.3t/a
	+1.8t/a

	
	废润滑油
	1.2t/a
	—
	—
	0.1t/a
	—
	1.3t/a
	+0.1t/a

	
	废液压油
	0.03t/a
	—
	—
	0.01t/a
	—
	0.04t/a
	+0.01t/a

	
	废包装物
	0.35t/a
	—
	—
	0.15t/a
	—
	0.5t/a
	+0.15t/a

	
	废碱
	2t/a
	—
	—
	0.6t/a
	—
	2.6t/a
	+0.6t/a

	
	废酸
	41t/a
	—
	—
	15t/a
	—
	56t/a
	+15t/a

	
	废磷化液
	10t/a
	—
	—
	4t/a
	—
	14t/a
	+4t/a

	
	污泥
	12t/a
	—
	—
	5t/a
	—
	17t/a
	+5t/a

	
	废石英砂
	0.1t/a
	—
	—
	0.2t/a
	—
	0.3t/a
	+0.2t/a

	
	废滤布
	0.5t/a
	—
	—
	0.3t/a
	—
	0.8t/a
	+0.3t/a

	
	含油棉丝
	0.05t/a
	—
	—
	0.03t/a
	—
	0.08t/a
	+0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image20.emf]脱脂清洗 工件

固废

热水洗

废水 、 噪声

酸洗

两级逆

流漂洗

废

水

、

噪

声

磷化

固废

冷水洗

废气 、 固废

皂化

热水洗 烘干

废水 、 噪声

废水 、 噪声

两级逆

流漂洗

废水 、 噪声

防锈

噪声

[image: image21.emf]下料

原料入

库检验

缩口

噪声 、 固废

校直

噪声 、 固废

机加工

噪声 、 固废

螺纹硬化

噪声 、 固废

检验打标

噪声 、 固废

表面处理

打包入库

废气 、 废水 、 固废 、 噪声

噪声 、 固废

[image: image22.emf]软水制备系统

1.28

锅炉

-1.08

1.19

0.09 0.11

0.9

生活用水

-0.18

0.72

0.92

污

水

处

理

厂

新水

（ 含原辅料溶液

0.3325

）

73.97

（ 采暖季

75.25

）

淬火工序

-1.11

1.11

6.59

1.2

（ 含脱脂剂

0.1

）

6.8

热水洗

-1.2

17.2

16

冷水洗

-1.05

8.05

7

两级逆流漂洗

-4.2

18.2

14

14

磷化

-2.4

13.6

封闭

-1.2

6.8

酸雾吸收塔

-0.825

13.23

165

厂

区

污

水

处

理

站

61.5 61.5

62.22

（ 采暖季

62.42

）

冬季采暖用排水

风冷式水冷机

-0.08

0.08

10

4.095

（ 水蒸气 ）

2.4

（ 含磷化液

0.15

）

1.2

（ 含封闭液

0.0075

）

16.5

20.41

水洗

-1.2

9.2

8

黑磷化

-1.2

6.8

1.2

（ 含黑磷化液

0.075

）

脱脂清洗

-1.2

[image: image23.emf]清洗 工件

固废

热水洗

废水 、 噪声

酸洗

两级逆

流漂洗

磷化

固废

冷水洗

废气 、 固废

黑磷化

水洗 烘干

废水 、 噪声

两级逆

流漂洗

防锈

烘干

防锈

固废

封闭

废水 、 噪声

废水 、 噪声

废

水

、

噪

声

噪声 噪声

_1234567893.vsd
原料入库检验


缩口


下料


噪声、固废


噪声、固废


校直


噪声、固废


机加工


噪声、固废


螺纹硬化


噪声、固废


检验打标


噪声、固废


表面处理


打包入库


废气、废水、固废、噪声



_1234567895.vsd
磷化   -2.4


2.4
（含磷化液0.15）


13.6


风冷式水冷机  -0.08


0.08


封闭   -1.2


1.2
（含封闭液0.0075）


酸雾吸收塔   -0.825


13.23


6.8


165


厂区污水处理站


61.5


61.5


62.22
（采暖季62.42）


10


4.095
（水蒸气）


软水制备系统


1.28


锅炉  -1.08


1.19


0.09


0.11


0.9


生活用水   -0.18


0.72


0.92


污水处理厂


新水
（含原辅料溶液0.3325）


73.97
（采暖季75.25）


淬火工序   -1.11


1.11


6.59


脱脂清洗   -1.2


1.2
（含脱脂剂0.1）


6.8


热水洗   -1.2


17.2


16


冷水洗   -1.05


8.05


7


两级逆流漂洗   -4.2


18.2


14


14


冬季采暖用排水


16.5


20.41


水洗   -1.2


9.2


8


黑磷化   -1.2


6.8


1.2
（含黑磷化液0.075）



_1234567897.vsd
工件


热水洗


清洗


固废


废水、噪声


酸洗


废气、固废


废水、噪声


两级逆流漂洗


废水、噪声


磷化


固废


冷水洗


两级逆流漂洗


废水、噪声


黑磷化


防锈


噪声


水洗


烘干


废水、噪声


烘干


防锈


固废


封闭


噪声



_1234567898.vsd

_1234567896.vsd
原料入库检验


缩口


下料


噪声、固废


噪声、固废


抛丸


废气、噪声、固废


校直


噪声、固废


机加工


噪声、固废


热处理


固废


螺纹硬化


噪声、固废


检验打标


噪声、固废


表面处理


打包入库


废气、废水、固废、噪声


噪声



_1234567894.vsd
原料入库检验


下料


组装接头


噪声、固废


噪声、固废


噪声、固废


机加工


噪声、固废


检验打标


打包入库


钻杆接头



_1234567891.vsd
原料入库检验


缩口


下料


噪声、固废


噪声、固废


抛丸


废气、噪声、固废


校直


噪声、固废


机加工


噪声、固废


热处理


固废


螺纹硬化


噪声、固废


检验打标


噪声、固废


表面处理


打包入库


废气、废水、固废、噪声



_1234567892.vsd
工件


热水洗


脱脂清洗


固废


废水、噪声


酸洗


废气、固废


废水、噪声


两级逆流漂洗


废水、噪声


磷化


固废


冷水洗


两级逆流漂洗


废水、噪声


皂化


防锈


热水洗


烘干


废水、噪声


噪声



_1234567890.vsd
磷化   -1.6


1.6
（含磷化液0.2）


14.4


风冷式水冷机  -0.05


0.05


皂化 -0.8


0.8
（含皂化液0.005）


酸雾吸收塔   -0.315


1.2


7.2


105


厂区污水处理站


13.9


13.9


14.62
（采暖季14.82）


10


2.265
（水蒸气）


软水制备系统


1.28


锅炉  -1.08


1.19


0.09


0.11


0.9


生活用水   -0.18


0.72


0.92


污水处理厂


新水
（含原辅料溶液0.275）


21.65
（采暖季22.93）


淬火工序   -0.5


0.5


2.5


脱脂清洗   -0.8


0.8
（含脱脂剂0.07）


7.2


热水洗   -1.6


4


12


2.4


冷水洗   -0.65


2


4.5


1.35


两级逆流漂洗   -2.8


9.8


7


7


冬季采暖用排水


3.15


20.41



