- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山市建岭新材料循环再利用示范基地项目

建设单位（盖章）：唐山建岭新材料科技有限公司

编制日期：           二零二四年八月

- 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54

四、主要环境影响和保护措施	69

五、环境保护措施监督检查清单	135

六、结论	143

建设项目污染物排放量汇总表	144

附图

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目周边关系图

附图3-1 厂区平面布置及分区防渗图

附图3-2 生产车间平面布置图

附图4 生态保护红线图

附图5 唐山市环境管控单元分布图

附图6 现状监测布点图

附图7 本项目与沙化范围关系图

附件

附件1 项目备案

附件2 土地证

附件3 规划及用地意见

附件4 唐山高新技术产业开发区管委会文件

附件5 唐山市生态环境局高新区分局出具的关于本项目涉及规划环评相关要求的建议

附件6 唐山高新技术产业开发区生态办文件

附件7 主要污染物排放权交易鉴证书

附件8 环境质量现状检测报告

附件9 专家评审意见修改清单及确认函

附件10 营业执照、承诺书、委托书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山市建岭新材料循环再利用示范基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-130273-89-05-789130 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程利军 | 联系方式 | 18698000078 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区老庄子镇唐丰快速路西侧、经四道北侧1号（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （118度5分42.854秒，39度41分11.782秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 N772固体废物治理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30--60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309；三十九、废弃资源综合利用业42--85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422；四十七、生态保护和环境治理业--103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字〔2024〕67号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20699.24 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山市高新技术开发区总体规划》、《唐山市老庄子镇总体规划（2015-2030）》。本项目位于老庄子镇，在《唐山高新技术产业开发区总体规划》中将老庄子镇纳入唐山市高新区规划中。 唐山高新技术产业开发区历经三十年的发展，现有管辖面积100.3km2，由高新区本部（主城区）、老庄子镇、京唐智慧港三部分组成。区内主要产业分布在高新区本部和京唐智慧港，其中，高新区本部面积为32.8km2，包括南部区和北部拓展区；京唐智慧港前身是唐山空港城开发区，面积 28.8km2。老庄子镇面积38.7km2。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 1.《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》，审批部门为原河北省环境保护局，审批文号：冀环管[2000]256号）； - 2.《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》，审批部门为原河北省环境保护厅，审批文号：冀环评函[2014]1011号）； - 3.《唐山空港城起步区控制性详细规划环境影响报告书》，审批部门河北省环境保护厅，审批文号：冀环评函[2010]635号）； - 4.《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，审批部门唐山市生态环境局，审批文号：唐环评函[2020]42号。 - 图1-1 规划环评情况图 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《唐山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》送审稿中内容，已将本项目纳入拟建项目。 唐山市生态环境局高新区分局出具了关于《唐山市建岭新材料循环再利用示范基地项目》涉及规划环评相关要求的建议。建议中明确了以下内容：1.该项目所处区域无规划环评，目前正由我分局牵头编制规划环评文件，考虑到项目建成后，将可以处理周边大量废弃道路、建筑垃圾等废旧资源，根据《河北省固体废物污染环境防治条例》中“县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持企业事业单位和其他生产经营者开展清洁生产、固体废物污染环境防治的科学研究、技术推广，加强固体废物综合利用工作，逐步实现固体废物的减量化、资源化和无害化处置”要求，我分局已将该项目作为园区循环产业拟建企业编入高新区规划环评内容中；2.由于高新区属国家级经济开发区，规划环评文件须经生态环境部进行审核批准，审批周期较长，考虑到该项目为我区重点推进项目，且能为园区循环产业发展起到重要作用，因此，唐山市高新区生态分局建议先按照已列入规划环评项目为其办理相关手续，保证项目正常建设投产。 唐山高新技术产业开发区生态办出具文件明确：项目选址位于唐山市高新技术开发区老庄子镇，目前高新区园区规划环评正在编制中，该项目所在的区域与《唐山高新技术产业开发区总体规划》中产业园区功能定位符合，本项目环评可以与园区规划环评同步办理。 唐山高新技术产业开发区管委会出具了关于本项目的情况说明，明确了以下内容：该项目位于河北省唐山市高新技术开发区老庄子镇春光木业东北方向，该项目选址所在的区域与《唐山高新技术产业开发区总体规划》中产业园区功能定位符合，并已纳入本次园区规划环评内容中的拟建项目报审，规划环评目前已进入生态环境部审批流程，该项目环评可以与园区规划环评同步办理。 因此，本项目的建设符合规划及规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造、C4220非金属废料和碎屑加工处理、N772固体废物治理，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目所涉及的工艺、设备、产品均属于其规定中的鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用——10.“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。 本项目已经由唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案证号为：唐高备字〔2024〕67号。综上所述，本项目符合国家产业政策。 2、用地及规划符合性分析 该地块位于老庄子镇小城子村北德生防水公司院东侧，根据唐山市自然资源和规划局高新分局出具的《关于老庄子镇德生防水东侧地块的规划及用地意见》可知，项目占地规划用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划。企业已取得土地证（冀（2024）唐山市不动产权第0016257号），土地证上明确本项目占地用途为工业用地。且唐山市生态环境局高新区分局出具的《关于唐山市建岭新材料循环再利用示范基地项目涉及规划环评相关要求的建议》中明确：该项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠通讯等重要基础设施，且项目不在河北省生态保护红线范围内，也不在唐山市海洋生态保护红线范围内，不占用湖林新河至新潮河岸段自然岸线。考虑到该项目为重点推进项目，且能为园区循环产业发展起到重要作用，我分局建议先按照已列入规划环评项目为其办理相关手续，保证项目正常建设投产。 唐山高新技术产业开发区生态办出具文件明确：项目选址位于唐山市高新技术开发区老庄子镇，目前高新区园区规划环评正在编制中，该项目所在的区域与《唐山高新技术产业开发区总体规划》中产业园区功能定位符合，本项目环评可以与园区规划环评同步办理。 唐山高新技术产业开发区管委会出具了关于本项目的情况说明，明确了以下内容：该项目位于河北省唐山市高新技术开发区老庄子镇春光木业东北方向，该项目选址所在的区域与《唐山高新技术产业开发区总体规划》中产业园区功能定位符合，并已纳入本次园区规划环评内容中的拟建项目报审，规划环评目前已进入生态环境部审批流程，该项目环评可以与园区规划环评同步办理。 因此，本项目用地及规划符合。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目属于新建项目，位于河北省唐山市高新技术开发区老庄子镇唐丰快速路西侧、经四道北侧1号，根据《河北省生态保护红线》，项目占地不在河北省生态红线和唐山市生态保护红线范围内，由附图4可知，距离最近的生态红线约为18km，符合《河北省生态保护红线》相关要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境质量目标为厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区；土壤环境质量标准为厂址土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 根据项目环境质量现状监测结果及公报数据可知，区域环境空气属于不达标区，同时本项目建成后企业废气均可达标排放，项目建成后污染物按要求进行倍量削减。因此，本项目实施后可以改善环境空气质量，符合环境质量底线要求；本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此，项目建设不会突破声环境质量底线要求。 项目没有生产废水外排，对周边水环境影响很小。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水主要为生活用水（2.11m3/d）和生产辅助用水（喷淋抑尘清洗用水近期0.5m3/d，远期2.6m3/d），用水量较小；能源主要依托当地电网供电；项目建设土地不涉及基本农田，厂区占地属于工业用地，符合高新技术开发区土地利用总体规划，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于N772固体废物治理、C3099其他非金属矿物制品制造、C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 ⑤与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）符合性分析 根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的分类管控要求，本项目选址区域不涉及生态保护红线，满足生态红线管理要求，污染物经治理后达标排放，满足污染物排放标准的要求。本项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的环境管理要求。 ⑥唐政字[2021]48号及唐山市生态环境准入清单（2023年版）符合性分析 2021年6月，唐山市人民政府印发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），全市共划定环境管控单元228个，分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。其中重点管控单元指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区（工业集聚区）等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域。 根据河北省区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室《关于印发<唐山市生态环境准入清单（2023年版）>的通知》， 拟建项目 本项目位于河北省唐山市高新技术开发区老庄子镇唐丰快速路西侧、经四道北侧1号，其选址位于重点管控单元。不涉及生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区及一般生态空间。 本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析见表1-3，与唐山市生态环境准入清单（2023年版）符合性分析见表1-4。 |  |  |

表1-3    本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染防控目标 | 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。 | 2022年唐山市细颗粒物（PM2.5）平均浓度37mg/m3，空气质量优良天数275天，比率达到70%以上 | 符合 |
|  | 空间布局约束 | 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 | 不涉及钢铁、焦化、水泥、平板玻璃行业 | 符合 |
|  |  | 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 | 本项目建成后污染物倍量削减替代，配套高效环保治理设施 | 符合 |
|  |  | 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 | 本项目不涉及燃煤设施 | 符合 |
|  |  | 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 | 本项目不属于落后生产工艺、设备和产品 | 符合 |
|  |  | 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。 | 本项目无燃煤锅炉，采用燃气锅炉 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 本项目建成后二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均进行2倍削减替代 | 符合 |
|  |  | 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。 | 本项目锅炉为天然气锅炉，污染物可达标排放，满足《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。 | 符合 |

表1-3    本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染物排放管控 | 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。 | 本项目石料干燥采用低氮燃烧喷嘴、沥青混凝土干燥废气采用低氮燃烧器、颗粒物采用覆膜布袋除尘器处理，可达标排放。 | 符合 |
|  |  | 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 | 本项目施工期扬尘落实《河北省扬尘污染防治办法》要求，道路扬尘落实《河北省城市精细化管理标准》有关要求。 | 符合 |
|  |  | 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 | 企业建成后加强重污染天气应急联动、加强管控，根据重污染天气情况按要求减产或停产。 | 符合 |
|  | 资源开发利用 | 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 | 本项目不涉及用煤。 | 符合 |
|  |  | 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 | 本项目采用节能技术及设备，提高能源利用效率。 |  |
| 地表水环境 | 空间布局约束 | 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 | 本项目生产用水量少，不属于高耗水、高污染企业。 | 符合 |
|  |  | 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 本项目位于唐山市高新技术开发区老庄子镇，不在全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区；占地为规划的工业用地，符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 符合 |
|  |  | 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 本项目近期无废水外排，远期污水集中处理设施及管网建成后排入污水处理厂。 | 符合 |

续表1-3   本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 空间布局约束 | 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 | 本项目依法合规设立、环保设施齐全，符合规划环评要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 | 本项目不属于高污染高耗水行业，不属于产能过剩产业及“十大”重点行业。 | 符合 |
|  |  | 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 | 本项目近期无废水外排，远期实施总氮排放总量指标减量替代，并在排污许可证中明确、落实。 | 符合 |
| 土壤及地下水环境 | 空间布局约束 | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 选址符合要求，采取措施后无土壤污染途径。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 | 本项目洗车平台污泥集中收集后外售，污水处理站污泥卫生填埋或焚烧。 | 符合 |
|  |  | 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 | 本项目建设固废处置场所，且采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。生活垃圾环卫部门统一处理。 | 符合 |
|  |  | 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。 | 本项目危废暂存于危废间，委托有资质单位处理，本项目固体废物和危险废物全链条监管。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 | 本项目产生、收集、贮存、利用危险固废，制定意外事故防范措施和应急预案，并备案。 | 符合 |

续表1-3   本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析

| 要素属性 |  | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 水资源 | 资源利用效率要求 | 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 | 本项目用水近期外购水，远期供水管网铺设后，由园区供水管网供给。不采用地下水 | 符合 |
|  | 能源 | 资源利用效率要求 | - 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、澘油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 | 本项目生产采用天然气锅炉，生活冬季采用电空调。本项目燃料不涉及煤炭、重油、澘油等高污染燃料。 | 符合 |
|  |  |  | 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 | 本项目不涉及高污染燃料。 | 符合 |
|  | 土地资源 | 资源利用 效率要求 | 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。 | 本项目位于唐山市高新技术开发区，在城镇开发边界内。 | 符合 |
| 产业总体 布局要求 |  | 空间布局约束 | 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求 | 符合 |
|  |  |  | 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 | 本项目符合国家产业政策和准入标准，不属于高耗能高排放项目，本项目建成后实行减量置换或者等量置换。 | 符合 |
|  |  |  | 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 | 本项目不属于冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业，不属于炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目 | 符合 |

续表1-3    本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业总体布局要求 | 空间布局约束 | 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 项目建成后二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物进行2倍削减替代。 | 符合 |
| 项目入园准入要求 | 空间布局约束 | 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 | 本项目资源消耗低、环境污染轻、废物易处理，符合国家、河北省、唐山市产业政策，不属于落后生产技术、工艺、装备和产品 | 符合 |
|  |  | 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符 工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 | 根据唐山高新技术产业开发区管委会出具的关于本项目文件可知，本项目符合园区产业功能定位 | 符合 |
| 涉VOCs | 污染物排放管控 | 涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求。 | 本项目污染物排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求 | 符合 |

《关于印发<唐山市生态环境准入清单（2023年版）>的通知》中，唐山市陆域环境管控单元准入清单的“2.7 高新技术产业开发区管控单元管控要求”中，老庄子镇涉及2个编号，分别为ZH13027320002、ZH13027320003。因此，本项目对2个编号所对应的内容进行分析。

表1-4    本项目与唐山市陆域环境管控单元准入清单符合性分析（ZH13027320002）

| 区县 | 乡镇 | 单元类别 | 环境要素 类别 | 维度 | 管控措施 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山高 新 技 术 产 业 开 发区 | 京唐智慧港（空 港城）、老庄子 镇 | 重点管控单元 | 1、中心城区 2、大气环境受体敏感重点管控区 3、水环境城镇生活污染重点管控区 4、地下水污染风险重点管控区 5、禁燃区 6、地下水开采重点管控区 | 空间布局约束 | 2、中心城区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。 | 本项目不涉及基本农田 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。 | 本项目未在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。 | 本项目建成后，编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 | 本项目建成后，制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。 | 本项目定期开展地下水污染隐患排查，并采取了分区防渗的方式防止污染地下水、土壤，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。 | 本项目近期废水经厂区污水处理站处理后回用道路抑尘、雾炮喷淋、车辆清洗等，提高了水资源重复利用率。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、京唐智慧港、老庄子镇位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 | 本项目近期用水外购，远期由园区供水管网供给 | 复合 |
|  |  |  |  |  | 3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 | 本项目满足全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求 | 符合 |

表1-4    本项目与唐山市陆域环境管控单元准入清单符合性分析（ZH13027320003）

| 区县 | 乡镇 | 单元类别 | 环境要素 类别 | 维度 | 管控措施 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山高 新 技 术 产 业 开 发区 | 老庄子镇 | 重点管控单元 | 1、大气环境布局敏感重点管控区 2、水环境农业污染重点管控区（泥河唐山市高新技术产业开发区控制 单元） 3、地下水污染风险重点管控区 4、禁燃区 5、地下水开采重点管控区 | 空间布局约束 | 1、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 | 本项目位于二环内，不属于铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业。 |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、禁止国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。 | 运输采用国五级以上排放标准载货车辆或新能源车辆 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农用薄膜回收及无害化处理。鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移出高富集污染物秸秆。 | 本项目不使用禁止生产、销售、国家明令禁止的农业投入品。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持畜禽粪便处理、利用设施的建设。 | 本项目不使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 3、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。 | 本项目定期开展地下水污染隐患排查，并采取了分区防渗的方式防止污染地下水、土壤，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、老庄子镇位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 | 本项目满足全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 | 本项目满足全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 | 符合 |

|  | ⑦与《唐山高新区规划（2021-2035）环境影响报告书》“三线一单”符合性分析 唐山市生态环境局高新区分局出具了关于《唐山市建岭新材料循环再利用示范基地项目》涉及规划环评相关要求的建议中明确：该项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，且项目不在河北省生态保护红线范围内，也不在唐山市海洋生态保护红线范围内，不占用湖林新河至新潮河岸段自然岸线；考虑到项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且项目经过污染防治设施治理后，各项污染物能达到稳定达标排放，我分局认为该项目符合“三线一单”要求。因此，本项目符合《唐山高新区规划（2021-2035）环境影响报告书》中有关“三线一单”的要求。 4、本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中沥青搅拌站绩效引领性指标对标情况 根据河北省生态环境厅关于《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》和生态环境部环办大气函（2020）340号关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函中关于涉气企业管控要求，本项目建设、运行、验收按照引领性指标标准执行。 表1-5 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中沥青搅拌站绩效引领性指标对标情况分析 引领性指标; 沥青砼搅拌站; 本项目对标情况. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目导热油炉及干燥筒采用天然气，符合要求。. 续表1-5 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中沥青搅拌站绩效引领性指标对标情况分析 引领性指标; 沥青砼搅拌站; 本项目对标情况. 污染治理及收集技术; 1.沥青烟、颗粒物治理采用静电捕集等沥青烟静电除油装置、覆膜袋式除尘器等高效除尘技术；2.对排放的VOCs进行全面收集经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理；3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除颗粒物（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理；4.燃气锅炉（导热油炉）采用低氨燃烧技术。; 本项目沥青烟采用沥青烟预喷涂装置、颗粒物采用覆膜袋式除尘器除尘技术；再生沥青混凝土处理及计量、新沥青大小呼吸及计量、搅拌、出料废气收集后，经重力除尘+预喷涂去除沥青烟后+耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧处理后排放；燃气锅炉采用超低氮燃烧技术。. 无组织管控; - 1.所有物料（包括原辅料、半成品成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； - 2.所有散状物料运输采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或封闭车厢、真空罐车、气力输送等封闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； - 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点、配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋或封闭储槽、储罐接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；出入口配备自动门； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；; 本评价要求项目所有物料采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青于储罐内密闭储存，储罐设置顶棚，呼吸孔安装VOCS收集净化设施；所有散状物料运输采用封闭方式运输，沥青运输、储存、装卸、加热等过程密闭，配备沥青加料自动联锁系统；物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点、配套抽风收尘及除尘装置，无明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统；各产尘点设置集气系统并配置覆膜袋式除尘器；沥青砼搅拌（拌和）楼采用二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施；除尘器卸灰不直接卸落到地面，通过螺旋输送进入旧粉罐内；料棚配备喷雾抑尘设施，物料在1#车间封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，出入口配备自动门；厂区硬化、绿化。符合要求。. 续表1-5 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中沥青搅拌站绩效引领性指标对标情况分析 引领性指标; 沥青砼搅拌站; 本项目对标情况. 无组织管控; 8.企业厂口出入口或料场出口处安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排。; 本评价要求项目企业厂口出入口安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施可保证车辆冲洗效果，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施充分考虑冷冻期结冰问题，冲洗水循环利用，不外排。符合要求。. 排放限制; 1.颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3、20mg/m3、20mg/m3； 2.VOCs去除率达到80%； 3.厂界颗粒物排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx排放浓度不超过10、10、30mg/m3（基准氧含量35%）; 本项目建成后，颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3、20mg/m3、20mg/m3；VOCs去除率达到80%；厂界颗粒物排放浓度不高于1mg/m3；锅炉（导热油炉）烟气PM、SO2、NOx排放浓度不超过10、10、30mg/m3。. 监测监控水平; - 1.有组织排放口按照相关行业《排污许可证申请与核发技术规范》及《排污许可证申请与核发技术规范总则》相关要求安装CEMS； - 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装分表计电，并与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 本项目有组织排放口按照相关行业《排污许可证申请与核发技术规范》及《排污许可证申请与核发技术规范总则》相关要求安装CEMS；有组织排放口按照自行监测指南和排污许可证要求开展自行监测，主要生产设施及污染治理设施安装分表计电，并与生态环境部门联网。厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。符合要求。. 续表1-5 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中沥青搅拌站绩效引领性指标对标情况分析 引领性指标; 沥青砼搅拌站; 本项目对标情况. 环境管理水平; 环保档案; - 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；; - 本项目建成后会对各类环保手续进行环保归档，如：环评批复文件和竣工环保验收文件；国家版排污许可证；环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度达标公示制度和定期巡查维护制度等）；废气治理设施运行管理规程；一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）；. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录; 企业建成后建立各类台账，如：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；主要原辅材料消耗记录；燃料消耗记录；固废、危废处理记录. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 设置环保部门，配备具有环境管理能力的专职环保人员，可达到引领性指标要求. 运输方式; - 物料和产品公路运输使用国六排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆的比例不低于50%；其他车辆达到国五排放标准； - 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； - 3、厂内非道路移动机械使用纯电动等新能源机械的比例不低于50%，其他达到国三及以上排放标准，其中3吨及以下叉车全部采用纯电能源。; - 本项目物料和产品公路运输使用国六排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆的比例不低于50%；其他车辆达到国五排放标准； 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械使用纯电动等新能源机械的比例不50%，其他达到国三及以上排放标准，其中3吨及以下叉车全部采用纯电能源。. 运输管控; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 本项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账. 5、本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》对标情况 表1-6 与“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 总体要求; 到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。; 本项目利用建筑固废和道路固废作为原料综合利用，本项目的建设提高了固废综合利用率。; 符合. 提高大宗固废资源利用效率; 加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。; 本项目采用建筑固废和道路固废为原料，生产石料骨料及再生沥青，并添加其他原料生产沥青砼。; 符合. 推进大宗固废综合利用绿色发展; 在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。; 本项目为建筑固废和道路固废的再生利用，实施建筑垃圾资源化利用。; 符合. 强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 本项目采用专用车辆运输，建成后根据要求开展清洁生产。污染物排放严格执行污染物排放标准; 符合. 加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 本项目为重点区域大宗固定的综合利用，贮存设施按照相关国家标准贮存，分类存放，无混排混堆。; 符合. 推动大宗固废综合利用创新发展; 在建筑建造行业推动建筑垃圾“原地再生+异地处理”，提高利用效率；; 本项目为建筑固废的异地处理。; 符合. 充分利用大数据、互联网等现代化信息技术手段，推动大宗固废产生量大的行业、地区和产业园区建立“互联网+大宗固废”综合利用信息管理系统，提高大宗固废综合利用信息化管理水平。充分依托已有资源，鼓励社会力量开展大宗固废综合利用交易信息服务，为产废和利废企业提供信息服务，分品种及时发布大宗固废产生单位、产生量、品质及利用情况等，提高资源配置效率，促进大宗固废综合利用率整体提升。; 我公司为利废企业，本项目的建设提高大宗固废综合利用水平，我公司利用大数据、互联网等现代化信息技术手段，发布利废信息。; 符合. 6、本项目与《河北省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 表1-7 与相关环保政策符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 《河北省固体废物污染环境防治条例》; 县级以上人民政府应当加强无废城市建设，统筹城市发展与固体废物管理，强化制度、技术、市场等保障体系建设，推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，推动城市全面绿色发展。; 本项目为将固体废物进行资源化利用，推动城市的全面绿色发展。; 符合. 7、本项目环境保护规划分析 表1-8 与相关环保政策符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）; 新建涉VOCs排放的 工业企业要入园区。; 本项目位于唐山高新技术开发区。; 符合. 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目采用催化燃烧治理设施治理有机废气，可实现达标排放。; 符合. 《关于印发<唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案>的通知》（唐气领办[2021]50号）; 高浓度废气（通常高于1%，即10000ppm），优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 本项目催化燃烧治理设施治理有机废气，可实现达标排放。; 符合. 唐山市生态环境局《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办〔2021〕21号; 燃天然气锅炉进行提标改造，各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办[2019]10号）要求，即颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m³、10mg/m³、30mg/m³。; 本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m³、10mg/m³、30mg/m³; 符合. 路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉; 本项目位于高新区，周边500m范围无建成的村镇等，因此，本项目不属于建成区，项目新增锅炉为天然气导热油炉; 符合. 8、本项目防沙治沙相关内容 本项目位于唐山市高新技术开发区，不在河北省生态环境厅公布《进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》中划定的沙区范围内，本项目距离最近的沙区范围2500m，本项目与沙区范围关系图详见附图7。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）等有关建设项目环境保护管理的规定，新建、改建、扩建项目要进行环境影响评价，本项目建成后，沥青砼年产70万吨，建筑及道路固废破碎回收再利用58万吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类名录的“二十七、非金属矿物制品业30--60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309；三十九、废弃资源综合利用业42--85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422；四十七、生态保护和环境治理业--103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，本项目按照新建编制环境影响报告表。 受唐山建岭新材料科技有限公司的委托，我公司承担了该项目环境影响评价工作，在建设单位大力支持下，对项目周围环境进行实地踏勘，调查分析项目建设可能给环境带来的影响，提出合理可行的污染防治措施，编制完成本项目环境影响报告表。 1、建设内容 占地31.05亩（20699.24m2），总建筑面积12556.78平方米。建设1#生产车间、2#生产车间、备件库、消防水池及泵房、磅房、危废间等。购置沥青混凝土拌合站1套，天然气有机热载体锅炉（YYL（W）-1500Y.Q）1台，固废移动式破碎机1台，道路固废破碎设备1套，750吨沥青罐1个，100吨沥青罐2个，装机率1250KVA箱变1台，装机率630KVA箱变1台，实验室检测设备28台，烟气治理等相关设备设施。 项目建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间; 1座，1F，占地面积10335m2，建筑面积10335m2，6m高砖混+钢结构; 布设沥青砼生产线一条. 布设建筑固废预处理生产线一条. 布设道路固废预处理生产线一条. 储运工程; 布设建筑固废原料区、道路固废原料区、产品再生石料区、再生沥青混凝土储存区、外购石料原料区. 沥青储罐; 建设1个750t沥青储罐、2个100t的沥青储罐. 矿粉仓; 新建1个100t的矿粉仓用于储存外购新矿粉，2个200t的矿粉仓用于储存1#生产车间和沥青砼生产区域除尘器收集的除尘灰，1个200t备用矿粉仓. 危废暂存间; 占地面积18m2，位于厂区北侧，采用集装箱结构，根据本项目设计资料，位于建筑控制线外，占地红线内，不计入建筑面积. 辅助工程; 2#生产车间; 1座，3F，占地面积702.56m2，建筑面积2107.68m2，混凝土结构，一层实验室、食堂，二层办公室，三层宿舍等. 备件库; 1座，占地面积154m2，采用集装箱结构，根据本项目设计资料，位于建筑控制线外，占地红线内，不计入建筑面积. 公用工程; 供水; 用水近期外购，远期待园区供水管网铺设后由供水管网提供. 供电; 由当地电网提供. 供热; 冬季办公取暖由电空调提供，沥青保温采用导热油炉保暖，烘干热源采用天然气燃烧器提供. 环保工程; 废气; 建筑固废预处理上料、破碎、筛分废气经1#覆膜袋式除尘器+18m排气筒排放（DA001）；道路固废预处理破碎、筛分废气经2#覆膜袋式除尘器+18m排气筒排放（DA002）；石料预处理、计量及矿粉计量废气经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理后与矿粉进仓废气（自带滤芯除尘）共经1根36m排气筒排放（DA003）；再生沥青混凝土预处理及计量、新沥青大小呼吸及计量、搅拌、出料废气经重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧+36m排气筒排放（DA004）；天然气导热油炉采用超低氮燃烧器+36m排气筒排放（DA005）；食堂油烟采用油烟净化器处理后屋外排放（DA006）. 废水; 生活污水（近期）经厂区生活污水处理站处理后，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准，回用于用水工序；远期待园区污水管网建成后，排入园区污水管网. 噪声; 反击式破碎机、振动筛、对辊破碎机、搅拌机、空压机采取二级厂房隔声、基础减振措施；泵类采取基础减振，泵类位于液面以下措施；石料干燥筒、提升机、石料振动筛、沥青干燥筒、风机采取厂房隔声、基础减振措施. 固废; 一般固废妥善处置，废铁集中收集后外售，石子回用于道路固废预处理生产线，洒落地面凝固的沥青砼回用于道路固废预处理，洗车平台污泥集中收集后外售，污水处理站污泥卫生填埋或焚烧，废布袋（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）厂家回收，全部除尘灰回用于生产。4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋、废齿轮油、废润滑油、废液压油、废导热油、废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）、次氯酸钠废包装、废活性炭、废催化剂暂存危废暂存间内，委托有资质的单位定期处置。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。. 续表2-1 主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建设内容. 环保工程; 防渗; （1）重点防渗区：危废间：渗透系数不大于1×10-10cm/s；沥青储罐区设置围堰，沥青砼生产区域、应急池、沥青储罐区使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 （2）一般防渗区：1#生产车间地面、沉淀池、清水池：渗透系数≤1×10-7cm/s。污水处理站各池体及化粪池进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。污水管沟进行防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 （3）简单防渗区：2#生产车间、备件库及厂区非绿化区域等非生产区域为简单防渗区，做一般硬化处理。. - 2、建设规模 本项目建成后，沥青砼年产70万吨，建筑及道路固废破碎回收再利用58万吨。 表2-2 项目产品产能一览表 产品名称; 单位; 生产能力; 设计生产时间（h）; 备注. 沥青砼; 万t/a; 70; 2000. 石料; 万t/a; 22.9334161; 2187; 粒径0~5mm、5~10mm. 表2-1 项目产品链图 - 3、主要设备 本项目主要生产设备一览表见下表： 表2-3 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 生产单元; 生产工艺; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 建筑固废预处理生产线; 建筑固废预处理; 地下料斗; 料斗尺寸4m×3m; 个; 1; 工作时间2187h/a 振动筛为二层筛网. 2; 反击式破碎机; TAF270型，150t/h，带磁辊; 台; 1. 3; 振动筛; 3m×1.86m×4m，150t/h; 台; 1. 4; 密闭皮带输送机; 套; 1. 1; 道路固废预处理生产线; 道路固废预处理; 地下料斗; 料斗尺寸4m×4m; 个; 1; 工作时间1680h/a，振动筛为一层筛网. 2; 对辊破碎机; RCS150，150t/h; 台; 1. 3; 振动筛; 3m×1.86m×4m，150t/h; 台; 1. 4; 密闭皮带输送机; 套; 1. 1; 沥青砼生产线; 上料; 石料上料斗; 地下，料斗尺寸4m×4m; 套; 6. 2; 再生沥青混凝土上料斗; 地下，料斗尺寸4m×4m; 个; 2. 3; 干燥; 旧沥青干燥筒; 140t/h（配套天然气燃烧器，喷嘴功率14MW）; 台; 1; 工作时间1800h/a. 4; 石料干燥筒; 210t/h（配套天然气燃烧器，喷嘴功率27.5MW）; 台; 1; 工作时间1985h/a. 5; 筛分; 石料振动筛; VA2060-6， 筛分面积：56.74m2; 台; 1. 6; 暂存; 石料热料仓; 容积100t; 个; 1. 7; 再生沥青混凝土缓冲仓; 容积20t; 个; 1. 8; 搅拌; 沥青混凝土拌合站; 4000型，350t/h; 套; 1; 工作时间2000h/a. 9; 储存; 矿粉罐; 100t; 个; 1; 1个新矿粉仓位于1#生产车间. 10; 矿粉罐; 200t; 个; 2; 2个旧矿粉仓位于1#生产车间内. 11; 矿粉罐; 200t; 个; 1; 备用罐. 12; 卸车; 沥青槽; 2m×1m×1m; 个; 2; 沥青卸车. 13; 储存; 沥青储罐; 750t; 个; 1. 14; 100t; 个; 2. 续表2-3 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 生产单元; 生产工艺; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 15; 沥青砼生产线; 热源; 天然气导热油炉; YYL（W）-1500Y.Q，喷嘴最大功率1.5MW; 台; 1; 天然气用量约160m3/h，工作时间2000h/a. 16; 计量; 计量称; 套; 4; 石料、再生沥青混凝土、沥青、矿粉各一套. 17; 配套; 洗车平台; 配备自动红外线感应系统，可对运输车辆底盘、轮胎、侧板进行深度清洗；清洗设施长度6米、高度2.5米，地面设置一排花式喷射喷头，洗车平台低于地面; 台; 1; 厂区出入口. 18; 供水; 水罐; 8m3; 个; 1; 2#生产车间顶. 8m3; 个; 1; 厂区内. 5m3; 个; 1; 1#生产车间内. 19; 非道路移动机械; 厂内洒水车; 辆; 1; 纯电动等新能源机械的比例不低于50%，其他达到国三及以上排放标准，电池不在厂区内更换. 20; 厂区清扫车; 辆; 1. 21; 铲车; 5t; 辆; 3. 22; 供电; 变压器; 1600KVA; 2; 干式变压器. 表2-4 本项目检测设备一览表 序号; 试验室名称; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 集料室; 电子天平; 台; 1. 2; 恒温箱; 台; 1. 3; 自动数显搁板式磨耗试验机; MH-Ⅱ; 台; 1. 4; 数显式压力试验机; YES-500B; 台; 1. 5; 数显式土壤液塑性联合测定仪; LP-100D; 台; 1. 6; 细集料砂当量试验器; SYD-0334; 台; 1. 7; 沥青室; 电子天平; 台; 1. 8; 恒温箱; 台; 1. 续表2-4 本项目检测设备一览表 序号; 试验室名称; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 9; 沥青室; 沥青薄膜烘箱; SYD-0609; 台; 1. 10; 克利夫开口闪电试验器; SYD-3536; 台; 1. 11; 沥青自动粘度试验器; SYD-06208; 台; 1. 12; 沥青软化点试验器; SYD-2806B; 台; 1. 13; 低温恒温水浴; HWY-3; 台; 1. 14; 沥青旋转薄膜烘箱; SYD-0610; 台; 1. 15; 智能沥青延伸度测定仪; LYY-7A; 台; 1. 16; 电脑沥青针入度测定仪; SZR-5; 台; 1. 17; 沥青老化真空箱; PAV-1-2; 台; 1. 18; 冰柜; 台; 1. 19; 混合料室; 电子天平; 台; 1. 20; 混合料室; 恒温箱; 台; 1. 21; 多功能电动脱模器; LD-141; 台; 1. 22; 沥青混合料密度试验器; SYD-0705; 1. 23; 数显马歇尔电动击实仪; LD236-II; 台; 1. 24; 自动马歇尔试件击实仪; ZMJ-11; 台; 1. 25; 马歇尔稳定度试验仪; SYD-0709; 1. 26; 沥青混合料理论最大相对密度试验器; SYD-0711A; 1. 27; 车辙实验成型机; 1. 28; 自动车辙试验仪; 1. 总计; 台; 28. 表2-5 本项目环保设备设施一览表 序号; 生产单元; 环保设备名称; 处理能力; 单位; 数量; 备注. 1; 废气处理措施; 1#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA001）; 40000m3/h; 个; 1; 处理建筑固废预处理废气. 2; 2#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA002）; 20000m3/h; 个; 1; 处理道路固废预处理废气. 3; 天然气燃烧器采用低氮燃烧喷嘴，3#耐高温覆膜袋式除尘器+36m排气筒（DA003）; 60000m3/h; 个; 1; 处理石料预处理上料、计量及矿粉计量废气. 4; 天然气燃烧器配套低氮燃烧器，重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧+36m排气筒（DA004）; 55000m3/h; 个; 1; 处理再生沥青混凝土处理及计量、新沥青大小呼吸及计量、搅拌、出料废气. 5; 超低氮燃烧器+36m排气筒（DA005）; 1724.048m3/h; 个; 1; 导热油炉废气. 6; 油烟净化器+3m排气筒（DA006）; 2000m3/h; 个; 1; 油烟废气. 7; 废水处理措施; 生活污水处理站（厌氧+好氧+消毒）; 3m3/d; 个; 1; 远期，污水管网连接园区污水管道. 8; 固废处理措施; 一般固废暂存区; 20m2; 个; 1; 1#生产车间内. 9; 危废暂存间; 18m2; 个; 1; 厂区北侧，集装箱形式. 4、主要原辅材料及能源消耗情况 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-6 原辅材料及能源消耗情况一览表 项目; 名称; 耗用量; 单位; 存储方式; 备注. 原辅材料; 建筑固废; 32.8; 万t/a; 1#生产车间储存; 外购，粒径30cm~50cm，含水率3%，处理固废种类为废弃商品混凝土. 道路固废; 25.2; 万t/a; 1#生产车间储存; 外购，粒径10cm~40cm，含水率5%，处理固废种类为废弃沥青混凝土. 沥青; 2.1; 万t/a; 沥青储罐储存; 1个750t储罐，2个100t储罐. 石料; 318359.062; t/a; 1#生产车间储存; 粒径0~5mm、5~10mm、10~15mm、10~20mm、10~25mm、10~30mm. 矿粉; 1; 万t/a; 沥青砼生产区域矿粉罐储存; 粒径0.075mm以下. 天然气; 491.75; 万m3/a; 天然气管网; 天然气导热油炉用量32万m3/a，沥青干燥天然气用量162万m3/a，石料干燥天然气用量297.75万m3/a. 次氯酸钠; 0.1; t/a; 污水处理站桶装储存; 用于生活污水消毒. 导热油; 0.1; t/a; 桶装，100kg/桶; 用于设备维修或更换导热油. 齿轮油; 0.05; t/a; 桶装，18kg/桶. 润滑油; 0.05; t/a; 桶装，18kg/桶. 液压油; 0.5; t/a; 桶装，100kg/桶. 其他; 新鲜水; 819.534; t/a; —; 近期外购水；远期供水管网铺设后，由园区供水管网供给. 电; 210; 万kwh/a; —; 由老庄子镇供电设施供电. 主要原辅材料理化性质： 建筑固废：来源于各建构筑物拆除产生的废弃商品混凝土，经拆除后外售我单位，作为本项目原料。 道路固废：来源于沥青路面，经挖掘后的废弃沥青混凝土外售我单位，作为本项目原料。 石料：来源于采石场，本项目石料粒径为0~5mm、5~10mm、10~15mm、10~20mm、10~25mm、10~30mm。 矿粉：为石灰石粉末，质白细，罐装。采购自石粉厂家，贮放于新矿粉仓内。 沥青：主要分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种，密度一般在1.15-1.25左右，主要成分是沥青质和树脂。沥青质不溶于低沸点烷烃，棕黑色：树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等，沥青由恒温槽罐车从生产地运至厂区，暂存在厂区密闭式沥青储罐中。本项目使用的是石油沥青。 导热油：在许用温度范围内，热稳定性较好，结焦少，使用寿命较长；在许用温度范围内，导热性能、流动性能及可泵性能良好；低毒无味，不腐蚀设备，对环境影响很小；凝固点较低，沸点较高，低沸点组分含量较少；在许用温度范围内，蒸汽压不高，蒸发损失少；温度高于70℃时，与空气接触会被强烈氧化，其受热工作系统需密封，而只允许其在70℃以下的温度与空气接触；受热后体积膨胀显著，膨胀率远大于水；温升100℃，体积膨胀率可达8%~10%；过热时会发生裂解或缩合，在容器、管道中结焦或积碳混入水或低沸点组分时，受热后蒸汽压会显著提高；闪点、燃点及自燃点均较高，在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧；根据设备作业环境，建议选择适宜的低温性能的导热油。导热油更换频率视实际运行工况而定。 本项目实验室主要为检测石料密度及压碎值、沥青砼样块的延长度、老化点等物理性质，实验无需使用各类试剂等原料。实验中石料密度测试和沥青砼样块的延长度测试等实验需要用水。 本项目管道天然气符合《天然气》（GB17820-2018）一类天然气质量要求，管道天然气成分见下表。 表2-7 天然气成份分析表 组分; CH4; C2H6; C3H8; O2; N2; 低热值（MJ/Nm3）; 总硫. 含量（%）; 98.34; 0.18; 0.01; 0.1; 1.37; 36.63; ≤20mg/Nm3. - 建设地点 - 本项目位于唐山市高新技术开发区老庄子镇唐丰快速路西侧、经四道北侧1号，项目中心坐标为东经118°5′42.854″，北纬39°41′11.782″，项目厂区东侧为精通市政，北侧隔乡村路为唐山宝帅商贸有限公司，西侧为唐山德生防水股份有限公司，南侧隔乡村路为空地。本项目厂区西南距小城子村670m。南距瓦房庄村610m，东北距党家庄村600m，东南距夏屋庄村710m。评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。厂址地理位置见附图1，周边环境见附图2。 6、厂区平面布置及相关建构筑物 厂区平面布置及周边关系图见附图3。 表2-8 主要建构筑物一览表 序号; 建构筑物名称; 建筑面积m2; 占地面积m2; 建筑类型; 备注. 1; 1#生产车间; 沥青砼拌合站生产区; 1230; 1230; 2m高砖混+双层钢结构，中间设10cm隔音棉; 41m×30m×30m; 高度30m. 建筑固废原料区; 1195; 1195; 6m高砖混+双层钢结构，中间设10cm隔音棉，破碎、筛分设备的密闭间采用双层钢结构，中间设10cm隔音棉; 47.8m×25m; 不规则形状，高度15m. 道路固废原料区; 726; 726; 30m×24.2m. 建筑固废预处理区; 325; 325; 25m×13m. 道路固废预处理区; 298.56; 298.56; 37.32m×8m. 产品再生石料区（粒径0-5mm）; 325; 325; 25m×13m. 产品再生石料区（粒径5-10mm）; 325; 325; 25m×13m. 再生沥青混凝土储存区（粒径0-14mm）; 267.52; 267.52; 22m×12.16m. 再生沥青混凝土储存区（粒径14-22mm）; 286; 286; 22m×13m. 再生沥青混凝土储存区（备用）; 267.52; 267.52; 22m×12.16m. 外购石料储存区（粒径0-5mm）; 325; 325; 25m×13m. 外购石料储存区（粒径5-10mm）; 325; 325; 25m×13m. 外购石料储存区（粒径10-15mm）; 325; 325; 25m×13m. 外购及自产石料储存区（粒径10-20mm）; 325; 325; 25m×13m. 外购石料储存区（粒径10-25mm）; 325; 325; 25m×13m. 外购石料（粒径10-30mm）; 325; 325; 25m×13m. 道路; 3139.4; 3139.4; /. 合计; 10335; 10335; /. 2; 2#生产车间; 2107.68; 702.56; 钢筋混凝土结构; 3层，12m高. 3; 消防水池和泵房; 91; 91; 地下池体. 4; 危废间; /; 18; 集装箱式; 均为集装箱结构，根据本项目设计资料，位于建筑控制线外，占地红线内，不计建筑面积. 5; 备件库; /; 154; 集装箱式. 6; 沉淀池; 5; 5; 地下防渗混凝土; 洗车平台配备，容积各10m3. 7; 清水池; 5; 5. 8; 其他; 13.1; 9388.68. 合计; 12556.78; 20699.24. 7、工作制度及劳动定员： 本项目劳动定员30人。领导及技术人员10人，工人20人，道路固废预处理生产210天，建筑固废预处理生产274天，沥青砼生产250天。每天一班制，一班8小时。 8、公用工程 ①供电：本项目由高新技术开发区老庄子镇供电设施提供，全年用电210万kWh。 ②供热：拟建项目冬季取暖采用电空调，生产过程供热采用天然气有机热载体锅炉及天然气燃烧器提供。 ③给排水 给水：本项目用水近期外购水，远期供水管网铺设后，由园区供水管网供给。 生活用水：厂区内设宿舍、食堂及淋浴等设施。生活用水量约为22m3/人·a，全厂员工生活用水量约为2.41m3/d。 生产用水：生产用水为雾炮用水、车辆清洗用水、道路抑尘用水及实验用水。建筑及道路固废卸料、储存过程中均会有颗粒物产生，本项目采取在生产车间的原料区设置雾炮喷淋降尘，抑尘用水量为1.2m3/d（新水0.3m3/d，回用水量0.9m3/d）；运输车辆清洗用水为20L/辆·次，全年运输38000次，则车辆清洗用水量为2.77m3/d（全部为回用水760m3/a）；道路抑尘用水量为0.81m3/d（新水0.28m3/d，回用水量0.53m3/d）；实验室用水量为0.01m3/d（新水0.001m3/d，回用水量0.009m3/d） 本项目设置3个水罐，1#水罐设置于2#生产车间顶，水罐容积为8m3，用于生活用水和实验室用水，可满足3天用水量；2#水罐设置于厂区内，水罐容积为8m3，用于道路抑尘，可满足28天用水量；3#水罐设置于车间内，水罐容积为5m3，用于雾炮喷淋抑尘，可满足16天用水量； 排水： 生活污水：项目生活污水产生量为1.93m3/d，进入厂区生活污水处理站处理，生活污水处理站采用地埋式一体化污水处理设施，污水处理站处理能力3m3/d，污水处理采用A/O工艺进行处理，处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准，回用于厂区雾炮、抑尘、洗车等用水工序。远期待园区污水管网铺设后，生活污水排入园区污水管网。 生产废水：拟建项目雾炮用水、抑尘用水蒸发；车辆清洗废水产生量为2.27m3/d，废水收集后进入沉淀池沉淀，废水最终进入清水池，回用于清洗用水；实验室石料密度测试用水，人工捞出石子后回用于下一批次石料密度测试，沥青延长度等实验用水，循环使用不外排，不足时补充新水。生产废水不外排。 项目水平衡图见图1，水平衡表见下表。 表2-9 近期项目水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水工序; 总用水量; 新鲜水用量; 回用水量; 损耗; 循环水量; 废水量. 1; 车辆清洗; 2.77; 0; 0.5; 0.5; 2.27; 0. 2; 道路抑尘; 0.81; 0.28; 0.53; 0.81; 0; 0. 3; 雾炮喷淋; 1.2; 0.3; 0.9; 1.2; 0; 0. 4; 生活用水; 2.41; 2.41; 0; 0.48; 0; 1.93. 5; 实验用水; 0.01; 0.001; 0; 0.001; 0.009; 0. 合计; 7.2; 2.991; 1.93; 2.991; 2.279; 1.93. 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d - 9.物料平衡分析 表2-10 建筑固废预处理物料平衡一览表 单位：t/a 输入项; 输出项. 1; 建筑固废; 328000; 1; 再生石料0~5mm; 110000. 2; 2; 再生石料5~10mm; 119334.161. 3; 再生石料10~20mm; 98400. 4; 废铁; 10. 5; 颗粒物有组织排放; 0.496. 6; 颗粒物无组织产生; 7.675. 7; 除尘灰; 247.668. 合计; 328000; 合计; 328000. 表2-11 道路固废预处理物料平衡一览表 单位：t/a 输入项; 输出项. 1; 道路固废; 252000; 1; 再生沥青混凝土0~14mm; 125000. 2; 沥青砼生产外购石子筛分产生的不合格粒径石子; 3; 2; 再生沥青混凝土14~22mm; 126895.163. 3; 洒落地面的凝固沥青砼; 0.7; 3; 颗粒物有组织排放; 0.210. 4; 颗粒物无组织产生; 3.256. 5; 除尘灰; 105.071. 合计; 252003.7; 合计; 252003.7. 表2-12 沥青砼生产物料平衡一览表 单位：t/a 输入项; 输出项. 1; 再生石料10~20mm; 98400; 1; 沥青砼; 700000. 2; 石料; 318359.062; 2; 不合格粒径石子; 3. 3; 再生沥青混凝土0~14mm; 125000; 3; 颗粒物有组织排放; 0.911. 4; 再生沥青混凝土14~22mm; 126895.163; 4; 沥青烟、苯并芘[a]非甲烷总烃产生量; 2.353. 5; 沥青; 21000; 5; 洒落地面凝固的沥青砼; 0.7. 6; 矿粉; 10000; 6. 7; 来自建筑固废和道路固废的除尘灰; 352.739; 7. 合计; 700006.964; 合计; 700006.964. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程： 项目施工期主要为主体结构施工，施工流程如下： 现有建筑物拆除、场地平整 土方开挖 道路修筑 房屋建筑 装修 建筑材料堆放、运输 G、N、S G、N、S G、S G、N、S、W N、S、W 图例：G粉尘污染源 N噪声污染源 S固废污染源 W废水污染源 图2-4 项目主体结构施工流程图 产污环节： ①施工期废气：现有建筑物（食堂、水泥混凝土实验室）拆除、建筑材料的装卸、运输、堆放等施工过程中产生的粉尘、施工机械尾气。 ②施工期废水：施工废水。 ③施工期噪声：来源于施工机械、设备和车辆。 ④施工期固废：建筑拆除施工产生的建筑垃圾和场地平整、构筑物开挖产生的土石方。 项目建设期较短，建设期间不设施工营地，对环境影响时间较短、影响程度较小，并随着建设施工的结束而消失。 2、营运期 本项目对道路固废和建筑固废进行预处理再综合利用，建筑固废经破碎、筛分后，部分外售，部分作为原料生产沥青砼，道路固废经破碎、筛分后，全部作为原料生产沥青砼。沥青砼由建筑固废预处理产生的石料、道路固废预处理产生的再生沥青混凝土、新沥青、矿粉和石料混合搅拌而成。 本项目工艺流程分建筑固废预处理、道路固废预处理、沥青砼生产3部分进行介绍。 （1）建筑固废预处理 本项目建筑固废预处理生产线破碎、筛分工序生产能力为150t/h，建筑固废预处理量为32.8万t/a，则该生产线生产时间为2187h/a。 ①建筑固废储存 通过汽运将外购的建筑固废（含水率3%）储存于1#生产车间的建筑固废原料区，进厂建筑固废原料粒径为300mm~500mm。原料来源于周边建构筑物拆除产生的建筑固废，拆除不在本项目范围内。运输车运输时上面苫盖苫布，运输车辆采用国六排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 本项目1#生产车间设置6.0m高砖混+彩钢结构，建筑固废堆存底部6m按长方体计算，6.0m以上部分按锥形计算，高度约9m。建筑固废暂存区占地为47.8m×25m，有效容积8365m3，密度2g/cm3，储存量16730t，储存周期13.94天，周转20次，年储存量33.46万t，可满足生产需要。 产污节点：主要污染物为原料卸车、储存过程产生的颗粒物G1-1。 ②破碎、除铁 建筑固废由装载机上料，经装载机运输至地下上料斗，经上料斗由密闭皮带输送机输送至反击式破碎机进行破碎，破碎机为密闭设备，物料经破碎后粒径0~20mm，从破碎机出料口出料后经与设备配套的磁辊（强磁）进行除铁，除铁后由密闭皮带输送进入振动筛进行筛分。 产污节点：主要污染物为上料过程产生的颗粒物G1-2，破碎过程产生的颗粒物G1-3，破碎过程产生的噪声N1-1，除铁产生的废铁S1-1。 ②筛分 物料经密闭皮带输送进入振动筛进行筛分。振动筛内设两层筛网，筛出3种粒径物料，筛出物料粒径分别为0~5mm、5~10mm、10~20mm，筛分后物料为再生石料。粒径为0~5mm、5~10mm的再生石料，经各自出料口出料后由密闭皮带输送机输送至产品区暂存、外售。粒径10~20mm物料经出料口出料后由密闭皮带输送机输送至外购及自产石料暂存区（粒径10~20mm）储存，与外购石料一并进入下一生产工序进行生产。 0~5mm、5~10mm、10~20mm石料分别为11万t、11.9334161万t、9.84万t。 本项目1#生产车间设置6.0m高砖混+彩钢结构，产品堆存底部6m按长方体计算，6.0m以上部分按锥形计算，高度约9m。0~5mm产品暂存区占地为25m×13m，有效容积2275m3，密度2g/cm3，储存量4550t，储存周期11.3天，周转25次，年储存量11.375万t，可满足生产需要。5~10cm产品暂存区占地为25m×13m，有效容积2275m3，密度2g/cm3，储存量4550t，储存周期10.41天，周转27次，年储存量12.285万t，可满足生产需要。 产污节点：主要污染物为筛分过程产生的颗粒物G1-4，石料区物料落料及存储废气G1-5，产品区物料落料及存储废气G1-6，筛分过程产生的噪声（N1-2）。 图2-5 建筑固废预处理工艺流程图及产排污节点图 表2-13 建筑固废预处理工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1-1; 建筑固废卸车、储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G1-2; 上料废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（4m×1m）收集废气; 1#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA001），风机风量40000m3/h. G1-3; 破碎废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.3m）收集废气，并将反击式破碎机置于1#密闭间内. G1-4; 筛分废气; 颗粒物; 连续; 振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，3个出料口整体密闭，上方设置集气罩（φ0.3m）收集废气，并将振动筛置于2#密闭间内. G1-5; 外购及自产再生石料区石料储存废气; 颗粒物; 连续; 外购及自产再生石料（10-20mm）区设置雾炮喷淋，在再生石料落料及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G1-6; 产品区产品储存废气; 颗粒物; 连续; 产品区设置雾炮喷淋，在产品落料及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. 噪声; N1-1; 反击式破碎机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N1-2; 振动筛; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. 固体 废物; S1-1; 除铁; 废铁; 间断; 集中收集暂存一般固废暂存区，定期外售. （2）道路固废预处理 本项目道路固废预处理生产线破碎、筛分工序生产能力为150t/h，道路固废预处理量为25.2万t/a，同时处理地面凝固的沥青砼0.7t/a、不合格粒径石子3t/a。则该生产线生产时间为1680h/a。 ①道路固废储存 本项目道路固废来源：市政道路及高速道路维修时，铣刨机铣刨的湿的废旧沥青混凝土（铣刨前路面洒水、铣刨时雾炮机降尘），进厂的物料为铣刨料，含水率5%左右。 道路固废通过汽运储存于1#生产车间的道路固废原料区，进厂道路固废原料粒径为100mm~400mm。道路铣刨不在本项目范围内。运输车运输时上面苫盖苫布，运输车辆采用国六排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 本项目1#生产车间设置6.0m高砖混+彩钢结构，道路固废堆存底部6m按长方体计算，6.0m以上部分按锥形计算，高度约9m。道路固废暂存区占地为30m×24.2m，有效容积5082m3，密度2.3g/cm3，储存量11688.6t，储存周期9.74天，周转22次，年储存量25.71万t，可满足生产需要。 产污节点：主要污染物为原料卸车、储存过程产生的颗粒物G2-1。 ②破碎 道路固废由装载机上料，经装载机运输至地下上料斗，经上料斗由密闭皮带输送机输送至对辊破碎机进行破碎，对辊破碎机为密闭设备，物料经破碎后粒径0~22mm左右，从对辊破碎机出料口出料后经密闭皮带输送进入振动筛进行筛分。 产污节点：主要污染物为上料过程产生的颗粒物G2-2，对辊破碎过程产生的颗粒物G2-3，破碎过程产生的噪声N2-1。 ②筛分 物料经密闭皮带输送进入振动筛进行筛分。振动筛内设一层筛网，筛出2种粒径物料，筛出物料粒径分别为0~14mm、14~22mm，筛分后物料为再生沥青混凝土。再生沥青混凝土经各自出料口出料后由密闭皮带输送机输送至再生沥青混凝土暂存区暂存，根据生产计划用于生产沥青砼。 产污节点：主要污染物为筛分过程产生的颗粒物G2-4，再生沥青混凝土落料及存储废气G2-5，筛分过程产生的噪声（N2-2）。 图2-6 道路固废预处理工艺流程图及产排污节点图 表2-14 道路固废预处理工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G2-1; 道路固废储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G2-2; 上料废气; 颗粒物; 连续; 上料斗上方设置喷淋，在原料转运上料时定期洒水抑尘，无组织排放. G2-3; 破碎废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将对辊破碎机置于3#密闭间内; 2#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA002），风机风量20000m3/h. G2-4; 筛分废气; 颗粒物; 连续; 振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，2个出料口密闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将振动筛置于4#密闭间内. G2-5; 再生沥青混凝土物料储存废气; 颗粒物; 连续; 再生沥青混凝土储存区设置雾炮喷淋，在再生沥青混凝土储存时定期洒水抑尘，无组织排放. 噪声; N2-1; 对辊破碎机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N2-2; 振动筛; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. （3）沥青砼生产线 本项目石料预处理生产线处理能力为210t/h，石料预处理量约为416759.062t，则该生产线生产时间为1985h/a。再生沥青混凝土预处理生产线处理能力为140t/h，再生沥青混凝土预处理量为251895.163t/a，则该生产线生产时间为1800h/a。本项目搅拌工序生产能力为350t/h，沥青砼生产能力为70万t/a，则该搅拌工序生产时间为2000h/a。本项目天然气导热油炉为沥青保温，沥青生产时间与搅拌工序相同，所以天然气导热油炉生产时间为2000h/a。 ①原料进厂 本项目新石料通过汽运储存于1#生产车间的原料区，进厂新石料粒径分别为0~5mm、5~10mm、10~15mm、10~20mm、10~25mm、10~30mm。各粒径石料用量基本相同，运输车运输时上面苫盖苫布，运输车辆采用国六排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 本项目1#生产车间设置6.0m高砖混+彩钢结构，石料堆存底部6m按长方体计算，6.0m以上部分按锥形计算，高度约9m。各粒径的石料堆存占地均为25m×13m，有效容积2275m3，密度1.6g/cm3，储存量3640t，各粒径石料最大用量为10万t，储存周期9天，周转28次，年储存量10.192万t，可满足生产需要。 本项目外购矿粉通过罐车运输进厂，储存于生产车间的新矿粉仓，进厂矿粉粒径为＜0.075mm。矿粉由罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将罐车的罐体与矿粉仓的管道相连，利用罐内外压差输送至筒仓内。本项目设置100t新矿粉仓1座用于接收外购的新矿粉，1个200t旧矿粉仓用于储存道路固废和建筑固废生产线布袋除尘器收集的除尘灰（除尘器收集的除尘灰通过绞龙进入旧矿粉仓），1个200t旧矿粉仓用于储存沥青砼生产线布袋除尘器收集的除尘灰（除尘器收集的除尘灰通过绞龙进入旧矿粉仓）。并设置1个200t备用矿粉仓。新矿粉年储存周期2.5天，周转100次，年储存量1万t，可满足生产需要。 本项目新沥青原料进厂时为沥青液体，沥青进厂时由专用沥青运输车辆运输进厂，采取汽车槽车卸车工艺把液体沥青通过金属软管下卸到地下卸车槽，再通过液下输送泵上料输送到沥青储罐，本项目设置2个沥青槽（2m×1m×1m）、1个750t的沥青储罐（储存70沥青）和2个100t的沥青储罐（储存改性沥青）。石油沥青进厂温度为100~130℃，储罐中设有导热油管。导热油锅炉（燃料为天然气）燃烧传热介质至160℃，从而使管内加热的导热油将储罐内的沥青保持在100~130℃，传热介质导热油在密闭的循环系统中。本项目采用导热油炉（燃料为天然气）加热。生产时直接进行计量、搅拌工序。沥青年储存周期11.31天，周转23次，年储存量2.185万t，可满足生产需要。 产污节点：主要污染物为新石料卸车、储存过程产生的颗粒物G3-1、矿粉卸车、储存过程产生的颗粒物G3-2、新沥青卸车储存过程沥青槽及沥青储罐大小呼吸产生的废气G3-3、G3-4，天然气导热油炉G3-5，泵类噪声N3-1。 ②石料骨料预处理 本项目石料部分为外购石料，部分为再生石料，生产工艺相同。 上料：上料采用地下自动上料系统，不同粒径的石料自动落入到各石料储存区下面的地下上料斗，再由地下皮带坑道中的密闭皮带机传送到石料干燥筒进行干燥。 烘干：为使沥青砼产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，石料在与沥青搅拌前也要经过热处理。干燥筒热源为天然气燃烧器（低氮燃烧喷嘴），天然气燃烧器喷嘴在干燥筒的一侧，天然气直接在干燥筒内燃烧。天然气燃烧器产生的高温热空气（900-1000℃）与石料骨料直接接触干燥（烘干温度约为200℃），物料干燥时长约1分钟，烘干滚筒与水平面之间有一倾斜角度，可使骨料在滚筒内反复翻滚过程中不断前移，流向出料端，从出口斜槽流出进入热骨料提升机输出。干燥后的烟气温度在170~190℃。 筛分：因所有粒径的骨料均在同一个石料干燥筒干燥，所以进入搅拌前的骨料需要进行筛分。烘干后的热骨料经密闭提升机输送至振动筛进行筛分，振动筛内设6层筛，筛分出不同粒径的热骨料。 少数粒度不合规格的骨料（粒径30mm~40mm）被分离后由专门出口排出，由铲车输送到道路固废存放区，与道路固废混合后一起破碎后再利用。 其他筛上符合生产要求的各自粒径的热骨料分别经各自筛的料出口密闭落至振动筛下方的热料仓内暂存（热料仓内设置6个不同粒径的仓斗，分别与每层振动筛料出料口相连接）。 产污节点：主要污染物为石料烘干、提升机提升、筛分颗粒物G3-6、G3-7、G3-8，热料仓暂存废气G3-9，石料烘干、提升机、筛分噪声N3-2、N3-3、N3-4，筛分出的石子S3-1。 ③再生沥青混凝土（铣刨料）预处理 上料：本项目再生沥青混凝土由装载机上料，经装载机运输至地下上料斗（2个），经密闭皮带及提升机运输至沥青干燥筒。 烘干：沥青干燥筒热源为天然气燃烧器（配套低氮燃烧器），天然气燃烧器产生的高温热空气（900 -1000℃）通入沥青干燥筒与再生沥青混凝土直接接触干燥（烘干温度约为120℃），物料干燥时长约1分钟，烘干滚筒与水平面之间有一倾斜角度，可使再生沥青混凝土在滚筒内反复翻滚过程中不断前移，流向出料端，从出口封闭溜槽进入缓冲仓暂存。干燥后的烟气温度在170~190℃。 产污节点：主要污染物为上料过程产生的颗粒物G3-10，再生沥青混凝土烘干废气G3-11，缓冲仓暂存废气G3-12，提升机、再生沥青混凝土烘干过程产生的噪声N3-3、N3-5。 ④计量 生产时，将石料骨料、再生沥青混凝土、矿粉、新沥青通过计量系统自动计量，按照比例进入搅拌机。 石料预处理后热料仓热石料经封闭溜槽进入计量称计量，计量称密闭，计量后经封闭溜槽进入沥青砼搅拌机进行搅拌。 再生沥青混凝土（铣刨料）预处理后缓冲仓热再生沥青混凝土经封闭溜槽进入计量称计量，计量称密闭，计量后经封闭溜槽进入沥青砼搅拌机进行搅拌。 矿粉罐的矿粉经过绞龙直接进入计量称计量，无需烘干，计量称密闭，计量后经封闭溜槽进入沥青砼搅拌机进行搅拌。 沥青罐的热沥青经过泵送入计量称计量，计量称密闭，计量后经封闭管道进入沥青砼搅拌机进行搅拌。 产污节点：主要污染物为石料、再生沥青混凝土、矿粉、新沥青计量过程产生的废气G3-13、G3-14、G3-15、G3-16，泵类噪声N3-1。 ⑤搅拌 生产时，搅拌机最大搅拌量约为350t/h，混合拌料时间为40-45s，混合拌料过程搅拌机全程密闭，泵送沥青温度约为100~130℃，沥青在高速拌料、高温时会产生沥青烟气。 产污节点：主要污染物为搅拌机入口产生的废气G3-17；搅拌机运行噪声N3-6。 ⑥出料 成品沥青砼从搅拌器底部的卸料口卸出，自卸料口直接卸到运输车内外运。成品沥青砼可能出现单批次不合格情况，主要体现在沥青砼温度高低及沥青含量高低。本项目每批次沥青混凝土产量为4t，沥青砼运输车可盛载30t沥青。一旦发现沥青砼温度及沥青含量不符合要求时，盛装不合格料的运输车暂时不再进料，调整好沥青砼温度和沥青含量后再进行进料运输出厂区。因此不会产生不合格料固废。 产污节点：主要污染物为出料口产生的废气G3-18、沥青砼装车洒落在地上的凝固沥青砼S3-2。 图2-7 生产工艺流程及产污环节图 表2-15 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G3-1; 新石料卸车、储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G3-2; 矿粉进料储存废气; 颗粒物; 间断; 矿粉仓内部上方自带滤芯除尘，经除尘后与处理后的石料烘干提升筛分暂存计量废气矿粉计量废气一并经36m排气筒（DA003）排放. G3-3; 新沥青卸车沥青槽大小呼吸废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 沥青槽密闭，每个沥青槽将进出料口用铁板密闭，设2个管道对沥青进行进出料，设1个管道（φ0.2m），收集废气; 与再生沥青混凝土烘干暂存计量废气、新沥青计量废气、搅拌废气、出料废气共用一套有机废气处理装置（重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h. G3-4; 新沥青卸车沥青储罐大小呼吸废气; 连续; 3个沥青储罐，储罐自带出气口管道（内径0.2m）直接将废气引入处理装置. G3-5; 天然气导热油炉; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 连续; 超低氮燃气器+36m排气筒（DA005）. G3-6; 石料烘干废气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 连续; 天然气燃烧器采用低氮燃烧喷嘴，烘干筒密闭，负压收集; 矿粉计量废气、石料计量废气一并经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理后，与处理后的矿粉仓废气一并经36m排气筒（DA003），风机风量60000m3/h. G3-7; 提升机废气; 颗粒物; 连续; 提升机整体封闭与振动筛连通、热料仓密闭通过密闭溜槽与振动筛连通，振动筛封闭，上方设置出气口（内径0.6m），提升筛分暂存废气均经振动筛出气口收集废气. G3-8; 筛分废气; 颗粒物; 连续. G3-9; 热料仓暂存废气; 颗粒物; 连续. G3-10; 再生沥青混凝土上料废气; 颗粒物; 连续; 在上料斗上方设置喷淋，上料时定期洒水抑尘，无组织排放. G3-11; 再生沥青混凝土烘干废气; 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 天然气燃烧器配套低氮燃烧器，烘干筒密闭，负压收集; 与新沥青槽废气、新沥青储罐废气、新沥青计量废气、再生沥青混凝土计量废气、搅拌废气、出料废气共用一套有机废气处理装置（重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h. G3-12; 缓冲仓暂存废气; 颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 缓冲仓封闭，上方设置出气口（内径0.2m）收集废气. 续表2-15 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G3-13; 石料计量废气; 颗粒物; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道将废气与石料烘干提升筛分热料仓暂存废气、矿粉计量废气一并经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理后，与处理后矿粉仓废气一并经36m排气筒（DA003），风机风量60000m3/h. G3-14; 再生沥青混凝土计量废气; 颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道将废气与新沥青槽废气、新沥青储罐废气、新沥青计量废气、再生沥青混凝土烘干暂存废气、搅拌废气、出料废气共用一套有机废气处理装置（重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h. G3-15; 矿粉计量废气; 颗粒物; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道将废气与石料烘干提升筛分热料仓暂存计量废气一并经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理后，与矿粉仓废气一并经36m排气筒（DA003），风机风量60000m3/h. G3-16; 新沥青计量废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气; 与新沥青槽废气、新沥青储罐废气、再生沥青混凝土烘干暂存计量废气共用一套有机废气处理装置（重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h. G3-17; 搅拌废气; 颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 搅拌缸密闭，上方出气口（内径0.4m）连接管道收集废气. G3-18; 出料废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 沥青出料在密闭间内进行，门口设置自动感应门，卸车时感应门关闭。密闭间上方设置吸气口收集废气并经管道（内径0.5m）引入废气处理装置. 噪声; N3-1; 泵类; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-2; 石料干燥筒; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-3; 提升机; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-4; 石料振动筛; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-5; 沥青干燥筒; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-6; 搅拌机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. 固废; S3-1; 振动筛; 石子; 间断; 集中收集后，回用于道路固废预处理. S3-2; 沥青砼出料; 凝固沥青砼; 间断; 集中收集后，回用于道路固废预处理. （4）其他辅助工程 辅助工程排污节点： 职工食堂产生的食堂油烟G4； 职工日常生活产生的废水W1； 风机、空压机设备噪声N4、N5； 洗车平台沉淀池污泥S2，废气处理装置收集的除尘灰（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）S4-1、4#耐高温覆膜袋式除尘器收集的除尘灰S4-2，覆膜袋式除尘器更换的废布袋（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）S5-1、4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋S5-2，设备检修产生的废液压油S6、废齿轮油S7、废润滑油S8、废导热油S9、废油桶S10，消毒剂次氯酸钠拆包装产生的废包装S11，有机废气处理装置产生的废活性炭S12、废催化剂S13，污水处理站污泥S14，职工日常生活产生的生活垃圾S15。 全厂生产工艺产污环节一览表见下表。 表2-16 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1-1; 建筑固废卸车、储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及存储时定期洒水抑尘，无组织排放. G1-2; 上料废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（4m×1m）收集废气; 1#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA001），风机风量40000m3/h. G1-3; 破碎废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.3m）收集废气，并将反击式破碎机置于1#密闭间内. G1-4; 筛分废气; 颗粒物; 连续; 振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，3个出料口整体密闭，上方设置集气罩（φ0.3m）收集废气，并将振动筛置于2#密闭间内. G1-5; 再生石料区石料储存废气; 颗粒物; 连续; 外购及自产再生石料（10-20mm）区设置雾炮喷淋，在再生石料落料及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G1-6; 产品区产品储存废气; 颗粒物; 连续; 产品区设置雾炮喷淋，在产品落料及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G2-1; 道路固废卸车、储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G2-2; 上料废气; 颗粒物; 连续; 上料斗上方设置喷淋，在原料转运上料时定期洒水抑尘，无组织排放. G2-3; 破碎废气; 颗粒物; 连续; 上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将对辊破碎机置于3#密闭间内; 2#覆膜袋式除尘器+18m排气筒（DA002），风机风量20000m3/h. G2-4; 筛分废气; 颗粒物; 连续; 振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，2个出料口密闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将振动筛置于4#密闭间内. G2-5; 再生沥青混凝土物料储存废气; 颗粒物; 连续; 再生沥青混凝土储存区设置雾炮喷淋，在再生沥青混凝土存储时定期洒水抑尘，无组织排放. 续表2-16 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G3-1; 新石料卸车、储存; 颗粒物; 间断; 原料区设置雾炮喷淋，在原料卸车及储存时定期洒水抑尘，无组织排放. G3-2; 矿粉进料储存储存; 颗粒物; 间断; 矿粉罐内部上方自带滤芯除尘+管道; +36m排气筒（DA003），风机风量60000m3/h. G3-6; 石料烘干废气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 连续; 天然气燃烧器采用低氮燃烧喷嘴，烘干筒密闭，负压收集; +3#耐高温覆膜袋式除尘器. G3-7; 提升机废气; 颗粒物; 连续; 提升机整体封闭与振动筛连通、热料仓密闭通过密闭溜槽与振动筛连通，振动筛封闭，上方设置出气口（内径0.6m），提升筛分暂存废气均经振动筛出气口收集废气. G3-8; 筛分废气; 颗粒物; 连续. G3-9; 热料仓暂存废气; 颗粒物; 连续. G3-13; 石料计量废气; 颗粒物; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气. G3-15; 矿粉计量废气; 颗粒物; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气. G3-3; 新沥青卸车沥青槽大小呼吸废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 沥青槽密闭，每个沥青槽将进出料口用铁板密闭，设2个管道对沥青进行进出料，设1个管道（φ0.2m），收集废气; 共用一套有机废气处理装置（重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h. G3-4; 新沥青卸车沥青储罐大小呼吸废气; 连续; 3个沥青储罐，储罐自带出气口管道（内径0.2m）直接将废气引入处理装置. G3-11; 再生沥青混凝土烘干废气; 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 天然气燃烧器配套低氮燃烧器，干燥筒密闭，负压收集. G3-12; 缓冲仓暂存废气; 颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 缓冲仓封闭，上方设置出气口（内径0.2m）收集废气. G3-14; 再生沥青混凝土计量废气; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气. G3-16; 新沥青计量废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气. G3-17; 搅拌废气; 颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 搅拌缸密闭，上方出气口（内径0.4m）连接管道收集废气. G3-18; 出料废气; 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 沥青出料在密闭间内进行，门口设置自动感应门，卸车时感应门关闭。密闭间上方设置吸气口收集废气并经管道（内径0.5m）引入废气处理装置. 续表2-16 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G3-5; 天然气导热油炉; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 连续; 超低氮燃气器+36m排气筒（DA005）. G3-10; 再生沥青混凝土上料废气; 颗粒物; 连续; 在上料斗上方设置喷淋，上料时定期洒水抑尘，无组织排放. G4; 职工食堂; 食堂油烟; 间断; 经油烟净化器处理后屋外排放（DA006）. 废水; W1; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、粪大肠菌群; 间断; 厂区污水处理设施处理后回用，污水处理站处理能力3m3/d；远期园区污水管网铺设后，排入园区污水管网. 噪声; N1-1; 反击式破碎机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N1-2; 振动筛; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N2-1; 对辊破碎机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N2-2; 振动筛; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N3-1; 泵类; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-2; 石料干燥筒; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-3; 提升机; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-4; 石料振动筛; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-5; 沥青干燥筒; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N3-6; 搅拌机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. N4; 风机; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. N5; 空压机; 噪声; 连续; 二级厂房隔声、基础减振. 固废; S1-1; 除铁; 废铁; 连续; 集中收集暂存一般固废暂存区，定期外售. S2; 洗车平台沉淀池; 污泥; 间断; 集中收集后外售. S3-1; 振动筛; 石子; 间断; 集中收集后，回用于道路固废预处理. S3-2; 沥青砼出料; 凝固沥青砼; 间断; 集中收集后，回用于道路固废预处理. S4-1; 1、2、3#覆膜袋式除尘器; 除尘灰; 连续; 通过绞龙打入再生矿粉仓，回用于生产. S4-2; 4#耐高温覆膜袋式除尘器; 除尘灰; 连续; 通过绞龙打入再生矿粉仓，回用于生产. S5-1; 1、2、3#覆膜袋式除尘器; 废布袋; 间断; 集中收集暂存一般固废暂存区，厂家回收. 续表2-16 生产工程工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 固废; S5-2; 4#耐高温覆膜袋式除尘器; 废布袋; 间断; 人工收集，盛装于专门容器内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. S6; 设备检修; 废液压油; 间断. S7; 设备检修; 废齿轮油; 间断. S8; 设备检修; 废润滑油; 间断. S9; 设备检修; 废导热油; 间断. S10; 油桶拆包装; 废油桶; 间断. S11; 次氯酸钠; 废包装; 间断. S12; 有机废气处理装置; 废活性炭; 间断. S13; 废催化剂; 间断. S14; 污水处理站; 污泥; 间断; 卫生填埋或焚烧. S15; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现场南部有其他企业的食堂和水泥混凝土化验室约1100m2，其他地方为空地。水泥混凝土化验为：化验水泥混凝土抗压强度，抗折强度，抗冻性和钢筋保护层厚度、表面质量和外形尺寸质量等，化验中不使用药剂。因此，无与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 - （1）常规污染物环境质量现状调查与评价 根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%，排名全国168个重点监测城市倒38名，较2021年提升30个位次。 表3-1 2022年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 第95百分位平均浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位平均浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. 表3-2 2022年高新技术开发区环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. 由上表可知，项目所在区域一氧化碳日均值第95百分位浓度值、二氧化硫、二氧化氮、PM10年均浓度值满足空气质量标准要求；唐山市PM2.5年均浓度值满足空气质量标准要求，高新区年均浓度值不满足空气质量标准要求，唐山市、高新区臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状监测与评价 1）TSP、苯并[a]芘（BaP）环境质量现状 本项目特征因子TSP、苯并[a]芘（BaP）委托天津市产品质量监督检测技术研究院进行检测。检测时间2023年8月4日——8月6日，检测点位厂区西北侧500m。 ①监测布点 现状监测点信息一览表见下表。 表3-3 其他污染物环境空气质量现状监测点信息一览表 监测点名称; 监测点坐标m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 监测时间; 来源. X; Y. 厂区西北侧500m; -400; 380; TSP、苯并[a]芘（BaP）; 24小时平均; /; 500; 2023年8月4日-8月6日; TQT07-2910-2023. （0,0）点为本厂区1#生产车间西南点. ②监测因子 本次监测因子为：TSP、苯并[a]芘（BaP）。 ③监测时段及频次 TSP、苯并[a]芘（BaP）监测24小时浓度，连续检测3天。 ④评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Pi＝Ci/C0i 式中：Pi——i污染物标准指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m3； C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。 ⑤监测数据统计分析与评价 监测数据统计分析与评价结果见下表。 表3-4 1小时平均浓度平均浓度现状监测结果统计评价表 监测点位; 监测点坐标m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 标准指数Pi范围; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 厂区西北侧500m; -400; 380; TSP; 24小时平均; 300; 79~80; 0.263~0.267; 0; 达标. -400; 380; 苯并[a]芘（BaP）; 24小时平均; 0.0025; 未检出/0.0003L; 0.06; 0; 达标. （0,0）点为本厂区1#生产车间西南点. 2）非甲烷总烃环境质量现状 本项目特征因子非甲烷总烃引用唐山明琨环境检测有限公司对《河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目》环境影响报告书的现状监测数据（MKBG2023010010）。检测时间2023.1.5-1.11日，检测点位河北省堃鸿钢结构工程有限公司厂区东部180m空地。监测点位距离本项目4800m，且监测时间在3年有效期内，因此，本项目引用该环境质量现状监测数据可行。 ①监测布点 现状监测点信息一览表见下表。 表3-5 其他污染物环境空气质量现状监测点信息一览表 监测点名称; 监测点坐标m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 监测时间; 来源. X; Y. 河北省堃鸿钢结构工程有限公司东部180m空地; 2020; 4600; 非甲烷总烃; 1小时平均; NE; 4800; 2023年1月5日-1月11日; MKBG2023010010. （0,0）点为本厂区1#生产车间西南点. ②监测因子 本次监测因子为：非甲烷总烃。 ③监测时段及频次 非甲烷总烃监测1小时浓度，连续检测7天。 ④评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Pi＝Ci/C0i 式中：Pi——i污染物标准指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m3； C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。 ⑤监测数据统计分析与评价 监测数据统计分析与评价结果见下表。 表3-6 1小时平均浓度平均浓度现状监测结果统计评价表 监测点位; 监测点坐标m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 标准指数Pi范围; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 河北省堃鸿钢结构工程有限公司东部空地; 2020; 4600; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 140~980; 0.07~0.49; 0; 达标. （0,0）点为本厂区西南点. 根据上述监测可知：监测期间监测点位TSP的24小时标准指数为0.263~0.267，苯并[a]芘（BaP）的24小时标准指数为0.06，非甲烷总烃的1小时标准指数为0.07~0.49，监测期间区域内TSP、苯并[a]芘（BaP）监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。 2、水环境质量现状 根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 全市共有国家地下水环境质量考核点位9个，其中区域点位5个，污染风险监控点位4个。2022年地下水考核点位水质均达到国家地下水环境质量考核标准，Ⅴ类水控制在20%以下。 本项目区域地下水应满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状及主要环境问题 项目所在区域声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目属于园区内建设项目，占地为工业用地，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、土壤和地下水 项目建成后按要求采取了分区防渗，阻断了土壤、地下水环境污染途径，同时项目建设地点位于高新技术开发区内，占地为工业用地，因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量的现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据附图2中可以看出： ①大气环境：厂区周边500m范围内主要为厂房、空地、耕地，项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区； ②声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标； ③地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； ④生态环境：本项目位于园区内，项目占地类型为工业用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 ⑤土壤环境：厂区及厂区占地范围外50m的建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》， |
| 环境 保护 目标 | 厂区占地范围外50m范围内的耕地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）》要求。 表3-7 环境保护目标及保护等级一览表 类别; 保护对象; 保护等级. 地下水; 厂区内地下水潜水层及可能受影响的承压水层; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 厂区周边50m范围内耕地; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1、表2中标准. 厂区占地范围内的建设用地及厂区占地范围外50m范围内的建设用地; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB36600—2018）表1中标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 1、废气 废气执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中的标准：80µg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 3、固体废物 建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》的处理要求；施工工人的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 营运期： - 废气： 沥青烟、苯并[a]芘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；沥青烟有组织还需执行《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中要求，企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上； 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1以及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上；无组织执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求； 建筑固废预处理及道路固废预处理生产过程产生的有组织颗粒物排放参照河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020），排气筒高度不低于15m，应高出本体建筑物3m以上；厂界无组织颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2限值及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求； 石料烘干提升筛分暂存计量废气及矿粉进仓、计量废气，再生沥青混凝土烘干暂存计量废气、新沥青进料计量废气、搅拌废气、出料废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中有害污染物排放标准、《2019年“十项重点工作”工作方案》及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》要求，工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，还应高出最高建筑物3.0m以上；车间界无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中要求； 导热油锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中大气污染物排放限值及《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求，颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3，烟气黑度≤1；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱应高出最高建筑物3m以上； 恶臭厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模标准（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，最低去除效率60%）。 表3-8 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放限值; 执行标准. 类型; 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 建筑固废预处理及道路固废预处理; 颗粒物; 有组织; 10; -; 参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167 -2020）. 沥青混凝土生产线; 非甲烷总烃; 有组织; 20; -; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表1中其他行业限值及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》. 沥青烟; 有组织; 20; 1.9，排气筒36m高时; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》. 苯并[a]芘（BaP）; 有组织; 0.3×10-3; 0.416×10-3排气筒36m高时. 臭气浓度; 有组织; 15000（无量纲）（排气筒36m高时）; -; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值. 食堂; 食堂油烟; /; 2.0，去除效率60%; -; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483- 2001）中小型规模标准. 续表3-8 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放限值; 执行标准. 类型; 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 沥青 混凝土生产线; 颗粒物; 有组织; 10; -; 《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》沥青砼搅拌站. SO2; 有组织; 200; -; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640 -2012）表2中有害污染物排放标准及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求. NOx; 有组织; 300; -. 导热油锅炉; 颗粒物; 有组织; 5; -; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准及《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求. SO2; 有组织; 10; -. NOx; 有组织; 30; -. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 有组织; 1; -. 建筑固废预处理及道路固废预处理、沥青 混凝土生产线无组织废气; 沥青烟; 无组织; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准. 苯并[a]芘（BaP）; 无组织; 0.008×10-3; -. 臭气浓度; 无组织; 20（无量纲）; -; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1限值. 颗粒物; 车间界无组织; 5; -; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）表4中要求. 厂界无组织; 0.5; -; 参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2限值及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求. 非甲烷总烃; 企业边界无组织; 2.0; -; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求. 监控点处1h平均浓度值<6mg/m3；监控点处任意一次浓度值<20mg/m3. - 废水： 生活污水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准；远期接通污水管网时，生活污水排入园区污水管网。 表3-7 废水污染物排放标准 标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群. —; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准; 6.0~9.0; —; 10; —; 5; —; —. 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 4、一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中采用库房、包装工具贮存应满足的环境保护要求(防渗漏、防雨淋、防扬尘)，危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、预测排放量 本项目近期无废水外排，远期生活污水排入园区污水处理厂。生产用热采用天然气燃烧器或天然气导热油炉。 本项目预测总排放量为：颗粒物4.642t/a，SO2 0.197t/a，NOx 3.296t/a，沥青烟0.287t/a，非甲烷总烃0.259t/a，苯并[a]芘（BaP）1.436×10-6t/a，油烟0.002t/a。 有组织排放量为颗粒物1.628t/a，SO2 0.197t/a，NOx 3.296t/a，沥青烟0.230t/a，非甲烷总烃0.207t/a，苯并[a]芘（BaP）1.148×10-6t/a，油烟0.001t/a； 无组织排放量为颗粒物3.014t/a，沥青烟0.057t/a，非甲烷总烃0.052t/a，苯并[a]芘（BaP）2.88×10-7t/a，油烟0.001t/a。 2、主要污染物总量控制 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）中“四、指标审核：火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定予以核定。”同时，根据《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定事项的通知》（冀环办发[2016]58号），“对于已出台地方标准且应采用绩效方法核算的行业，不能直接选用环发[2014]197号文中的绩效值进行总量指标核定，应采用按照国家与地标的排放浓度限值折算后的绩效值。”根据要求以及本项目工程特点，污染物总量依照国家或地方污染物排放标准来核定。 （1）废气 本项目废气中涉及SO2、NOX排放的有天然气导热油炉、石料干燥筒及沥青干燥筒；锅炉的废气量按照《第二次全国污染源普查工业污染源、产排污系数手册》计算，石料干燥筒及沥青干燥筒二氧化硫、氮氧化物核算污染物排放量时，废气量按照天然气燃烧产生的废气量计算。 核算方法： M=K×Q×T/109 式中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/m3； Q—废气量，Nm3/h； h—年有效工作时间，h。 石料干燥筒及沥青干燥筒天然气燃烧废气量计算如下： - A.单位体积燃料燃烧理论空气需要量 - 单位体积燃料燃烧理论空气需要按照以下公式进行计算： - L0=4.76[12CO+12H2+Σ(m+n4)CmHn+32H2S−O2]×10−2 - 式中：L0—燃烧单位体积燃料所需的理论空气需要量，m3/m3； - CO、H2、CmHn、O2—燃料收到基体积分数（%）。 - 经计算：天然气L0=9.39m3/m3。 - 单位体积燃料燃烧理论干烟气量 - 单位体积气体燃料理论湿烟气量Vo。 - V0=0.79L0+0.01[CO+H2+Σ(m+n2)CmHn+2H2S+CO2+N2+H2O]（m3m3） 单位气体燃料理论干烟气量Vog - V0g=V0−0.01[H2+H2O+H2S+Σn2CmHn] - 经计算：天然气V0g=8.42m3/m3。 - C.实际烟气量计算 - 烘干筒参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中采用独立热源的烘干设备基准氧含量8%计算。 (VX−V0g)×21%VX=X% - 经计算：烘干筒天然气VX=13.6m3/m3。 - 沥青干燥筒天然气使用量为900m3/h，则废气量=13.6m3/m3×900m3/h=12240m3/h。石料干燥筒天然气使用量为1500m3/h，则废气量=13.6m3/m3×1500m3/h=20400m3/h。 - 本项目天然气导热油炉耗气量为160m3/h。废气量参考《第二次全国污染源普查工业污染源、产排污系数手册》的热力的生产和供应业可知，天然气燃烧工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料，则废气量=160×107753/10000=1724.048m3/h。 表3-10 废气污染物排放总量控制指标核算一览表 排气筒编号; 污染物; 执行标准; 浓度标准值 /mg/m3; 废气量/Nm3/h; 年运行小时/h/a; 总量指标/t/a. DA003（石料干燥筒废气）; 二氧化硫; （DB13/1640-2012）、（唐气领办[2021]15号）; 200; 20400; 1985; 8.099. 氮氧化物; 300; 20400; 1985; 12.148. DA004（沥青干燥筒）; 二氧化硫; 200; 12240; 1800; 4.406. 氮氧化物; 300; 12240; 1800; 6.610. DA005（天然气导热油炉）; 二氧化硫; （DB13/5161-2020）、（唐气领办[2021]21号）; 10; 1724.048; 2000; 0.034. 氮氧化物; 30; 2000; 0.103. 全厂合计; 二氧化硫; /; /; /; /; 12.539. 氮氧化物; /; /; /; /; 18.861. （2）废水 项目无生产废水排放，生活污水经处理后回用于用水工序。因此，COD总量为0t/a，氨氮总量为0t/a。 3、废气特征污染物总量按照标准计算量 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）中“四、指标审核：火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定予以核定。”同时，根据《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定事项的通知》（冀环办发[2016]58 号），“对于已出台地方标准且应采用绩效方法核算的行业，不能直接选用环发[2014]197号文中的绩效值进行总量指标核定，应采用按照国家与地标的排放浓度限值折算后的绩效值。”根据要求以及本项目工程特点，污染物总量依照国家或地方污染物排放标准来核定。 颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃核算污染物排放量时，废气量按照风机风量计算。 核算方法： M=K×Q×T/109 式中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/m3； Q—废气量，Nm3/h； h—年有效工作时间，h。 表3-10 废气污染物排放总量控制指标核算一览表 排气筒编号; 污染物; 执行标准; 浓度标准值 /mg/m3; 废气量/Nm3/h; 年运行小时/h/a; 总量指标/t/a. DA001; 颗粒物; （DB13/2167-2020）; 10; 40000; 2187; 0.875. DA002; 颗粒物; 10; 20000; 1680; 0.336. DA003; 颗粒物; （DB13/1640-2012）、（唐气领办[2021]15号）、《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》沥青砼搅拌站; 10; 60000; 1985; 1.191. DA004; 颗粒物; 10; 55000; 2000; 1.100. 苯并[a]芘（BaP）; （GB16297-1996）、《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》沥青砼搅拌站; 0.0003; 55000; 2000; 0.000033. 沥青烟; 20; 2.200. 非甲烷总烃; （DB13/2322-2016）、《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》沥青砼搅拌站; 20; 2.200. DA005; 颗粒物; （DB13/5161-2020）、（唐气领办[2021]21号）; 5; 1724.048; 2000; 0.017. 全厂合计; 颗粒物; /; /; /; /; 3.519. 苯并[a]芘（BaP）; /; /; /; /; 0.000033. 沥青烟; /; /; /; /; 2.200. 非甲烷总烃; /; /; /; /; 2.200. 4.总量指标 综上所述，项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：12.539t/a，NOx：18.861t/a，颗粒物3.519t/a，沥青烟2.200t/a，非甲烷总烃2.200t/a，苯并[a]芘（BaP）0.000033t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ## 施工期不设施工营地，施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘、废气影响，废水影响，固体废物影响。 1、废气 施工期大气污染源主要为现有建筑物拆除、建筑材料的装卸、运输、堆放等施工过程中产生的施工扬尘以及施工机械尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：建筑物拆除、场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。本评价提出在施工中必须采取如下措施，来减轻对施工期周围大气环境的影响： 1、严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省大气污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正，2021年11月1日发布并实施）、《关于印发《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知》（冀建质安函〔2023〕105号）、《唐山市重污染天气应急预案的通知》（唐政办字[2021]37号）等文件要求。施工期应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）排放浓度限值要求。 2、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 3、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 4、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 5、施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 6、必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 7、施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 8、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 9、施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 10、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 11、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 12、施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷淋等降尘装置。 13、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。 14、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 15、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 16、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 17、建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 18、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 19、组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 20.施工现场按规定连续设置硬质围挡（围墙），实施全封闭管理。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖，并与当地有关主管部门联网。建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935—2019）要求：监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位应优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点；采样口离地面的高度应在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合下表要求。 表4-1 施工场地扬尘监测点数量设置 占地面积S（m2）; 监测点数量（个）. S≤5000; ≥1. 5000＜S≤10000; ≥2. 10000＜S≤100000; ≥4. S＞100000; 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。. 本项目占地面积为20699.24m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935—2019）要求：项目施工期场区设置4个废气监测点位监测施工扬尘，4个废气监测点位分别设置于施工区南侧出入口处、东厂界、西厂界、北厂界。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，施工期废气满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）表1中的要求。80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、NMHC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，能够提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 2、废水影响分析 - （1）施工期废水类别 - 项目施工废水主要有混凝土养护废水、运输车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 - （2）影响分析 ①混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，水量较小，无外排废水。②运输车辆冲洗废水：施工场地出入口设立洗车平台对运输车辆进行清洗，废水通过排水沟排入沉淀池，沉淀后上层清水循环使用，不外排。③施工人员生活污水，排入化粪池，定期清掏。 3、噪声影响分析 施工噪声主要为现有建筑物拆除、建筑基础挖掘、建筑材料运输、设备吊装等施工机械产生的噪声。建筑施工期的噪声源特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值81dB(A)-92dB(A)）的特征。本项目周边500m范围内无声环境敏感目标。为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： 施工期建设单位合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中；②合理安排施工时间，中午和夜间禁止施工；③使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响；④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 4、固废影响分析 施工期固体废物主要为建筑拆除及施工垃圾、施工人员的生活垃圾。 施工期建筑垃圾主要包括拆除的建筑垃圾和施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。④施工人员的生活垃圾由专门人员收集后送生活垃圾处理场统一处理。 采取上述措施，施工期产生的固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 5、生态影响防治措施 项目新增占地为工业用地，项目建设不会对生态环境产生明显影响。项目生态影响主要表现为占地，项目区域无国家保护的珍稀植物。项目运行期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响可接受。 综上所述，以上施工影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，落实上述防治措施后对周围环境的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 本项目废气主要为建筑固废预处理生产线废气（建筑固废卸车储存、上料、破碎、筛分废气，再生石料及产品储存废气）、道路固废预处理生产线废气（道路固废卸车储存、上料、破碎、筛分废气及再生沥青混凝土储存废气）、沥青砼生产线废气（石料矿粉卸车储存废气，新沥青卸车大小呼吸废气，天然气导热油炉废气，石料烘干、提升、筛分、暂存废气，再生沥青混凝土上料、烘干、暂存废气，计量废气，搅拌废气，出料废气）、食堂油烟。 表4-2 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/（t/a）; 产生 浓度（mg/m3）; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 有组织排放量/（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 建筑固废预处理; 颗粒物; 255.840; 248.165; 2836.818; 有组织; 40000; 97; 1#覆膜袋式除尘器+18m高排气筒（DA001）; 99.8; 是; 5.674; 0.227; 0.496; 7.675. 道路固废预处理; 颗粒物; 108.538; 105.282; 3133.389; 有组织; 20000; 97; 2#覆膜袋式除尘器+18m高排气筒（DA002）; 99.8; 是; 6.267; 0.125; 0.210; 3.256. 石料预处理上料、计量及矿粉计量废气; 颗粒物; 567.779; 567.779; 600*; 有组织; 60000; 100; 天然气燃烧器采用低氮燃烧喷嘴，3#耐高温覆膜袋式除尘器+36m排气筒（DA003）; 99.9（矿粉仓99）; 是; 6*; 0.072*; 0.580; -. 5944.893**; 5.945**; 0.285**. 4875.914***; 5.956***; 0.357***. SO2; 0.119; 0.119; 2.94（折算）; 0; 是; 2.94（折算）; 0.06; 0.119; -. NOX; 2.070; 2.070; 51.25（折算）; 0; 是; 51.25（折算）; 1.0455; 2.070; -. 注：*为矿粉进仓运行时废气排放情况，**为石料骨料预处理计量、矿粉计量运行时废气排放情况，***为矿粉进仓、石料骨料预处理计量、矿粉计量时废气排放情况。 续表4-2 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/（t/a）; 产生 浓度（mg/m3）; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 有组织排放量/（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 再生沥青混凝土处理及计量、新沥青大小呼吸及计量、搅拌、出料废气; 颗粒物; 331.282; 331.282; 3254.373; 有组织; 55000; 100（新沥青卸料及出料废气95）; 天然气燃烧器配套低氮燃烧器，重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧）+36m排气筒（DA004）; 99.9; 是; 3.254; 0.179; 0.331; -. SO2; 0.065; 0.065; 2.94（折算）; 0; 2.94（折算）; 0.036; 0.065; -. NOX; 1.129; 1.129; 51.25（折算）; 0; 51.25（折算）; 0.6273; 1.129; -. 沥青烟; 2.353; 2.296; 39.587; 90; 3.959; 0.210; 0.230; 0.057. 非甲烷总烃; 2.118; 2.066; 35.629; 90; 3.563; 0.189; 0.207; 0.052. 苯并[a]芘（BaP）; 1.177×10-5; 1.148×10-5; 0.0002; 90; 1.979×10-5; 1.049×10-6; 1.148×10-6; 2.88×10-7. 天然气导热油炉; 颗粒物; 0.011; 0.011; 3.3; 有组织; 1724.048; 100; 超低氮燃烧器+36m排气筒（DA005）; 0; 是; 3.3; 0.0057; 0.011; -. SO2; 0.013; 0.013; 3.71; 0; 3.71; 0.0064; 0.013; -. NOX; 0.097; 0.097; 28.12; 0; 28.12; 0.048; 0.097; -. 食堂; 油烟; 0.0055; 0.005; 4.5; 有组织; 2000; 90; 油烟净化器+屋外排放; 70; 是; 1.35; 0.003; 0.001; 0.001. 本行业无行业污染源源强核算技术指南，锅炉源强按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行核算。其他部分源强根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，本项目按照其中的类比法、产排污系数法进行核算。 1.1有组织废气 1.1.1建筑固废预处理有组织废气 建筑固废上料、破碎、筛分废气经收集后，一并经1#覆膜袋式除尘器处理后，经18m排气筒（DA001）排放，风机风量40000m3/h。 1）废气收集方式及源强分析： ①建筑固废上料废气（G1-2） 废气收集方式：上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（4m×1m）收集废气。 ②破碎废气（G1-3） 废气收集方式：上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.3m）收集废气，并将反击式破碎机置于1#密闭间内。 ③筛分废气（G1-4） 废气收集方式：振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，3个出料口整体密闭，上方设置集气罩（φ0.3m）收集废气，并将振动筛置于2#密闭间内。 图4-1 建筑垃圾固废生产线废气走向及治理措施工艺流程图 源强分析：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，42废弃资源综合利用行业系数手册，破碎+筛分工序颗粒物产生量为660g/t-原料。建筑垃圾上料过程颗粒物源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）》中“混凝土制品，物料输送储存，颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品”。本项目原料建筑垃圾处理量为328000t/a，年工作时间2187h/a。颗粒物产生量为255.840t/a。 2）风量合理性分析 建筑固废上料废气、破碎废气、筛分废气均引入1#覆膜袋式除尘器处理。 采用集气罩收集废气的，风机风量按以下公式计算。 Q=A×Vx×3600 A—罩口面积m2； Vx—为风速，取0.6m/s。 采用引风管收集废气的，风机风量按以下公式计算。 引风管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”， 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取15m/s； β：安全系数，一般取1.1。 风机风量情况见下表。 表4-3 生产设备集气罩设置情况及风机风量表 设备名称; 数量/台; 污染物; 排放口; 集气罩大小; 集气罩数量; 最多同时开启; 单个集气罩/管的风量m3/h; 所需总风量m3/h. 上料斗; 1; 颗粒物; DA001; 4m×1m; 1; 1; 8640; 8640. 反击式破碎机; 1; 1m×0.5m; 1（进1）; 1; 1080; 1080. 集气管（φ0.3m）; 1（出口）; 1; 4196.61; 4196.61. 振动筛; 1; 3m×2m（进口）; 1; 1; 12960; 12960. 集气管（φ0.3m）（出口）; 3; 3; 4196.61; 12589.83. 合计; /; /; /; /; /; /; /; 39466.44. 3）达标分析： 建筑固废上料废气、破碎废气、筛分废气均引入1#覆膜袋式除尘器处理。颗粒物最大产生速率为116.982kg/h，废气收集效率按97%计算，则颗粒物有组织产生速率为113.473kg/h，颗粒产生浓度为2836.818mg/m3，废气收集后经覆膜袋式除尘器处理后（效率为99.8%），经1根18m高排气筒排放。则处理后废气外排颗粒物浓度为5.674mg/m3，颗粒物外排速率为0.227kg/h，外排颗粒物量为0.496t/a。 有组织颗粒物排放浓度满足参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2167—2020）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 布袋除尘器规格（风机风量40000m3/h，布袋材质：涤纶覆膜无纺布，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 1.1.2道路固废预处理有组织废气 道路固废破碎、筛分废气经收集后，一并经2#覆膜袋式除尘器处理后，经18m排气筒（DA002）排放，风机风量20000m3/h。 1）废气收集方式及源强分析： ①破碎废气（G2-3） 废气收集方式：上料口三面及顶部围挡，一面设置软帘，软帘面上方设置集气罩（1m×0.5m）收集废气，出料口整体封闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将对辊破碎机置于3#密闭间内。 ②筛分废气（G2-4） 废气收集方式：振动筛四面封闭，上方设置集气罩（3m×2m），收集废气，2个出料口整体密闭，上方设置集气管（φ0.2m）收集废气，并将振动筛置于4#密闭间内。 图4-2 道路固废生产线废气走向及治理措施工艺流程图 源强分析：道路固废主要成分为石灰石，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版“1011-石灰石石膏开采行业系数手册”，道路固废破碎、筛分的产污系数，石灰石破碎颗粒物产生量为0.0307kg/t-产品，筛分颗粒物产生量为0.40kg/t-产品，道路固废预处理生产线颗粒物产生量为0.4307kg/t-产品。共计处理道路固废252000t/a，不合格粒径石子3t/a，地面凝固沥青砼0.7t/a。工作时间为1680h/a。颗粒物产生量为108.538t/a。 2）风量合理性分析 道路固废破碎废气、筛分废气均引入2#覆膜袋式除尘器处理。 采用集气罩收集废气的，风机风量按以下公式计算。 Q=A×Vx×3600 A—罩口面积m2； Vx—为风速，取0.6m/s。 采用引风管收集废气的，风机风量按以下公式计算。 引风管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”， 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取15m/s； β：安全系数，一般取1.1。 风机风量情况见下表。 表4-4 生产设备集气罩设置情况及风机风量表 设备名称; 数量/台; 污染物; 排放口; 集气罩大小; 集气罩数量; 最多同时开启; 单个集气罩风量m3/h; 所需总风量m3/h. 对辊破碎机; 1; 颗粒物; DA002; 1m×0.5m; 1; 1; 1080; 1080. φ0.2m集气管（出口）; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 振动筛; 1; 3m×2m（进口）; 1; 1; 12960; 12960. φ0.2m集气管（出口）; 2; 2; 1865.16; 3730.32. 合计; /; /; /; /; /; /; /; 19635.48. 3）达标分析： 道路固废破碎废气、筛分废气均引入2#覆膜袋式除尘器处理。颗粒物最大产生速率为64.606kg/h，废气收集效率按97%计算，则颗粒物有组织产生速率为62.668kg/h，颗粒产生浓度为3133.389mg/m3，废气收集后经覆膜袋式除尘器处理后（效率为99.8%），经1根18m高排气筒排放。则处理后废气外排颗粒物浓度为6.267mg/m3，颗粒物外排速率为0.125kg/h，外排颗粒物量为0.210t/a。 有组织颗粒物排放浓度满足参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 布袋除尘器规格（风机风量20000m3/h，布袋材质：涤纶覆膜无纺布，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 1.1.3、沥青砼生产线有组织废气 图4-3 沥青砼生产线废气走向及治理措施工艺流程图 1、矿粉进仓废气G3-2、石料烘干废气G3-6、提升机废气G3-7、筛分废气G3-8、热料仓暂存废气G3-9、石料计量废气G3-13、矿粉计量废气G3-15 本项目矿粉进仓废气经自带的滤芯除尘处理，石料烘干废气、提升机废气、筛分废气、热料仓暂存废气、石料计量废气、矿粉计量废气经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理（风机风量600003/h），处理后共经1根36m排气筒（DA003）排放。 - （1）废气收集方式及源强分析 - 1）矿粉进仓废气G3-2 - 本项目设置1个新矿粉仓用于储存新矿粉，罐车通过气力输送的方式将矿粉送至筒仓。本项目设置2个旧粉仓分别用于储存建筑、道路固废预处理生产线和沥青砼生产线除尘器收集的除尘灰，除尘灰通过绞龙输送的方式将矿粉送至旧矿粉仓。本项目设置1个备用矿粉仓用于矿粉仓容积不够时暂存矿粉。通过绞龙将矿粉送往计量系统，因而进出料过程造成仓内上部空间气流扰动，仓顶产生平衡扩散风（呼吸风），排出的废气中含有少量颗粒物。筒仓自带小型滤筒式仓顶除尘器，该收尘器具有较高的除尘能力，其除尘器除尘效率可达到99%以上，处理后的颗粒物废气经36m排气筒（DA003）排放。 - 源强分析：根据《逸散型工业粉尘控制技术》中：贮仓排气颗粒物产生系数为0.12kg/t，新矿粉年用量为1.0万t/a，则颗粒物产生量约为1.2t/a，矿粉仓顶呼吸口自带小型滤筒式仓顶除尘器，气动输送风量约4000m3/h，项目新矿粉总用量10000t/a及20t/h的泵送量计算，年工作小时数为500h。 - 旧矿粉年用量约为0.1250万t/a，则颗粒物产生量约为0.150t/a，2个旧粉仓合计年进料时间为62.5h，存在同时进料情况，产生的废气矿粉仓顶呼吸口自带小型滤筒式仓顶除尘器处理，螺旋输送废气风机风量为4000m3/h。 - 2）石料烘干废气G3-6 烘干废气包括两部分，一是天然气燃烧器燃烧天然气产生的废气，二是骨料等物料在滚筒内翻滚烘干时产生的废气。 废气收集方式：烘干筒密闭，负压收集。 ①天然气燃烧器燃烧天然气产生的废气源强分析：天然气燃烧器消耗天然气量为297.75万m3/a。 污染物排放情况根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核定，根据要求新建工程污染源：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核算方法选取优先次序为物料衡算法、类比法、产污系数法。 烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。烟气经36m高烟囱排放（DA003）。本项目石料烘干筒天然气燃烧器安装国内先进水平的低氮燃烧喷嘴。 废气量根据计算（详细计算过程在总量章节），天然气燃烧工业废气量为13.6m3/m3-原料。 参考《第二次全国污染源普查工业污染源、产排污系数手册》的热力的生产和供应业可知，采取国内先进水平低氮燃烧器措施来控制氮氧化物的，氮氧化物产生量6.97kg/万立方米-原料。 燃气锅炉SO2源强按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中公式 （7）进行核算： 根据计算：废气量为20400m3/h，SO2和氮氧化物排放量分别为0.06kg/h和1.0455kg/h。 颗粒物产污系数按照《社会区域类环境影响评价培训教材》中相关数据计算，教材中列明每燃烧1000m3天然气颗粒物产生量为0.14kg。则颗粒物排放速率0.21kg/h。 参照天津众峰环境检测技术服务有限公司出具的天津天合建岭路桥工程科技有限公司干燥筒检测报告（华能检测（气）20230472号），烟气黑度≤1。 ②骨料等物料在滚筒内翻滚烘干时产生的废气源强分析：石料主要成分为石灰石，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021版“3099 其他非金属矿物制品制造行业”，干燥颗粒物产生量为0.763kg/t-产品。石料预处理量约为41.6759062万t，干燥过程颗粒物产生量为0.763kg/t-产品。工作时间为1985h/a。颗粒物产生量为317.987t/a。 3）石料提升废气G3-7、筛分废气G3-8、热料仓暂存废气G3-9、石料计量废G3-13 废气收集方式：提升机整体封闭与振动筛连通、热料仓密闭通过密闭溜槽与振动筛连通，振动筛封闭，上方设置出气口（内径0.6m），提升筛分暂存废气均经振动筛出气口收集废气。石料计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气。 源强分析：石料主要成分为石灰石，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021版“1011-石灰石石膏开采行业系数手册”，筛分颗粒物产生量为0.40kg/t-产品。提升、暂存、计量废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021版“2021-水泥制品制造行业系数手册”，物料输送储存过程颗粒物产生源强为0.19kg/t-产品。 石料预处理量为41.6759062万t，提升、筛分、热料仓暂存、计量过程颗粒物产生量为0.59kg/t-产品。工作时间为1985h/a。颗粒物产生量为245.888t/a。 4）矿粉计量废气G3-15 矿粉计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气。 源强分析：提升、暂存、计量废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021版“2021-水泥制品制造行业系数手册”，物料输送储存过程颗粒物产生源强为0.19kg/t-产品。 矿粉（含除尘灰）用量为1.1250万t，计量过程颗粒物产生量为0.19kg/t-产品。工作时间为1985h/a。颗粒物产生量为2.138t/a。 （2）风量合理性分析 石料预处理及石料计量、矿粉计量废气均引入3#耐高温覆膜袋式除尘器处理，并与处理后的矿粉进仓废气共经1根排气筒排放。 采用引风管收集废气的，风机风量按以下公式计算。 引风管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”， 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取15m/s； β：安全系数，一般取1.1。 风机风量情况见下表。 表4-5 生产设备集气罩设置情况及风机风量表 设备名称; 数量/台; 污染物; 排放口; 管道内径/气动风量/燃烧废气产生量; 出气管道数量; 最多同时开启; 单个管道风量m3/h; 所需总风量m3/h. 矿粉进料; 1; 颗粒物; DA003; 4000m3; 4; 3; 4000; 12000. 烘干; 1; 20400m3（燃烧废气量）; 1; 1; 20400; 20400. 提升、筛分、热料仓; 1; 0.6m; 1; 1; 16786.44; 16786.44. 石料计量; 1; 0.2m; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 矿粉计量; 1; 0.2m; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 合计; /; /; /; /; /; /; /; 52916.76. （3）达标分析： - 矿粉仓进仓单独运行：新矿粉仓及旧矿粉仓颗粒物最大产生速率为7.2kg/h，废气均密闭收集，收集效率按100%计算，则颗粒物有组织产生速率为7.2kg/h，颗粒产生浓度为600mg/m3，废气收集后经各自仓顶自带小型滤筒式仓顶除尘器处理，处理效率为99%，排放浓度为6mg/m3，最大排放速率为0.072kg/h，经DA003排气筒排放。 石料骨料预处理废气、矿粉计量废气单独运行：石料骨料预处理废气、石料计量、矿粉计量废气均引入3#耐高温覆膜袋式除尘器处理。颗粒物最大产生速率为285.355kg/h，废气均密闭收集，收集效率按100%计算，则颗粒物有组织产生速率为285.355kg/h，颗粒产生浓度为5944.893mg/m3，废气收集后经3#耐高温覆膜袋式除尘器处理后（效率为99.9%），经1根36m高排气筒（DA003）排放。则处理后废气外排颗粒物浓度为5.945mg/m3，颗粒物外排速率为0.285kg/h。 石料骨料预处理废气、矿粉计量废气与矿粉进仓废气同时运行时，经DA003排气筒排放，排气筒排放浓度为5.956mg/m3，外排速率为0.357kg/h。 外排颗粒物量为0.580t/a。 SO2和氮氧化物排放量分别为0.06kg/h和1.0455kg/h，矿粉仓不进料时排放浓度分别为1.25mg/m3和21.781mg/m3，折算后，排放浓度分别为2.94mg/m3、51.25mg/m3。矿粉仓进料时排放浓度分别为1mg/m3和17.425mg/m3，折算后，排放浓度分别为2.94mg/m3、51.25mg/m3。外排量分别为0.119t/a和2.070t/a。 综上所述，有组织颗粒物排放浓度满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》要求，颗粒物≤10mg/m3，有组织SO2、NOX排放浓度满足参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准、《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，SO2≤200mg/m3、NOX300mg/m3，烟气黑度＜1级（林格曼黑度），工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，还应高出最高建筑物3.0m以上。 布袋除尘器规格（风机风量60000m3/h，布袋材质：聚四氟乙烯覆膜无纺布，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 2、新沥青卸车废气G3-3、G3-4、再生沥青混凝土烘干废气G3-11、缓冲仓暂存废气G3-12、再生沥青混凝土计量废气G3-14、新沥青计量废气G3-16、搅拌废气G3-17、出料废气G3-18。 再生沥青混凝土预处理及计量废气、新沥青大小呼吸及计量废气、搅拌废气、出料废气均引入有机废气处理装置处理，处理后经1根36m排气筒（DA004）排放。 （1）废气收集及源强分析 1）新沥青大小呼吸废气G3-3、G3-4 废气收集：2个沥青槽密闭，每个沥青槽将进出料口用铁板密闭，设2个管道对沥青进行进出料，设1个管道（φ0.2m），收集废气；3个沥青储罐，储罐自带出气口管道直接将废气引入处理装置。 源强分析：根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010 博士学位论文），储罐内沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟从储罐呼吸口排出，根据研究在160℃时，沥青烟的产生系数为23.3028mg/kg.h。沥青储罐区加热时间2000h/a，本项目沥青年使用量2.1万t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量为489.359kg/a，产生速率0.245kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量为440.423kg/a，产生速率0.220kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量为0.002kg/a，产生速率1.223×10-6kg/h。 2）再生沥青混凝土烘干废气G3-11 烘干废气包括三部分，一是天然气燃烧器燃烧天然气产生的废气，二是再生沥青混凝土等物料在滚筒内翻滚烘干时产生的废气，三是沥青挥发产生的废气。 废气收集方式：烘干筒密闭，负压收集。 ①天然气燃烧器燃烧天然气产生的废气源强分析：消耗天然气量为162万m3/a。 污染物排放情况根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核定，根据要求新建工程污染源：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核算方法选取优先次序为物料衡算法、类比法、产污系数法。 烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，本项目再生沥青混凝土烘干筒天然气燃烧器安装国内先进水平的低氮燃烧器，通过控制空气流量及减少烟气在高温区停留时间可减少氮氧化物的产生。烟气经36m高烟囱排放（DA004）。 废气量根据计算（详细计算过程在总量章节），天然气燃烧工业废气量为13.6m3/m3-原料。 参考《第二次全国污染源普查工业污染源、产排污系数手册》的热力的生产和供应业可知，采取国内先进水平低氮燃烧器措施来控制氮氧化物的，氮氧化物产生量6.97kg/万立方米-原料。 燃气锅炉SO2源强按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中公式（7）进行核算： 根据计算：废气量为12240m3/h，SO2和氮氧化物排放量分别为0.036kg/h和0.6273kg/h。 颗粒物产污系数按照《社会区域类环境影响评价培训教材》中相关数据计算，教材中列明每燃烧1000m3天然气颗粒物产生量为0.14kg。则颗粒物排放速率0.126kg/h。 参照天津众峰环境检测技术服务有限公司出具的天津天合建岭路桥工程科技有限公司干燥筒检测报告（华能检测（气）20230472号），烟气黑度≤1。 ②沥青再生混凝土物料在滚筒内翻滚烘干时产生的废气源强分析：石料主要成分为石灰石，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版“3099 其他非金属矿物制品制造行业”，干燥颗粒物产生量为0.763kg/t-产品。再生沥青混凝土预处理量为251895.163t，干燥过程颗粒物产生量为0.763kg/t-产品。工作时间为1800h/a。颗粒物产生量为192.196t/a。 ③根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010 博士学位论文），沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟排出，根据研究在120℃时，沥青烟的产生系数为1.938mg/kg.h。沥青烘干时间1800h/a，本项目再生沥青混凝土年使用量251895.163t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量为14.645kg/a，产生速率0.008kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量为13.181kg/a，产生速率0.007kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量为0.0000732kg/a，产生速率4.068×10-8kg/h。 3）再生沥青混凝土缓冲仓废气G3-12、再生沥青混凝土计量废气G3-14、 废气收集：缓冲仓暂存废气，缓冲仓封闭，上方设置出气口（内径0.2m）收集废气。再生沥青混凝土计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气。 源强分析：再生沥青混凝土主要成分为石灰石，暂存、计量废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2021 版“2021-水泥制品制造行业系数手册”，物料输送储存过程颗粒物产生源强为0.19kg/t-产品。再生沥青混凝土处理量为251895.148t，则根据系数计算，暂存、计量过程颗粒物产生量为0.19kg/t-产品。工作时间为1800h/a。颗粒物产生量为47.860t/a。 源强分析：根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010 博士学位论文），沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟排出，根据研究在120℃时，沥青烟的产生系数为1.938mg/kg.h。沥青暂存、计量时间1800h/a，本项目再生沥青混凝土年暂存量、计量量分别为251895.148t/a、251895.134t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量均为14.645kg/a，产生速率0.008kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量均为13.181kg/a，产生速率0.007kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量均为0.0000732kg/a，产生速率4.068×10-8kg/h。 4）新沥青计量废气G3-16 本项目新沥青采用计量称计量，计量称密闭，上方出气口（内径0.2m）连接管道收集废气。 新沥青源强分析：根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010 博士学位论文），沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟排出，根据研究在160℃时，沥青烟的产生系数为23.3028mg/kg.h。沥青储罐区加热时间2000h/a，本项目沥青年计量量20999.51064t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量为489.347kg/a，产生速率0.245kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量为440.413kg/a，产生速率0.220kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量为0.002kg/a，产生速率1.223×10-6kg/h。 5）搅拌废气G3-17 - 废气收集：搅拌缸密闭，上方出气口（内径0.4m）连接管道收集废气。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含3022硷结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册，本项目物料混合、搅拌工序产生量为0.13kg/t产品，本项目年产沥青70万吨，则根据系数计算，物料搅拌工序颗粒物产生量为91t/a。 根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010 博士学位论文），沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟排出，根据研究在160℃时，沥青烟的产生系数为23.3028mg/kg.h。热沥青搅拌时间2000h/a，本项目沥青含量28555.861t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量为665.432kg/a，产生速率0.333kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量为598.889kg/a，产生速率0.299kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量为0.003kg/a，产生速率1.664×10-6kg/h。 6）出料废气G3-18 废气收集：沥青出料在密闭间内进行，门口设置自动感应门，卸车时感应门关闭。密闭间上方设置吸气口收集废气并经管道（内径0.5m）引入废气处理装置。 源强分析：根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学化学工程与技术，2010博士学位论文），沥青在常温~100℃时产生的沥青烟极少。当加热到120℃以上才会有少量沥青烟排出，根据研究在160℃时，沥青烟的产生系数为23.3028mg/kg.h。热沥青出料时间500h/a，本项目沥青含量28555.195t/a，本环评按照沥青烟最大产生量考虑，经计算，沥青烟产生量为665.416kg/a，产生速率1.331kg/h，其中非甲烷总烃按照沥青烟的90%计，产生量为598.874kg/a，产生速率1.198kg/h，沥青烟中苯并[a]芘（BaP）的含量约占沥青烟的0.0005%，产生量为0.003kg/a，产生速率6.654×10-6kg/h。 （2）风量合理性分析 再生沥青混凝土预处理及计量废气、新沥青大小呼吸及计量废气、搅拌废气、出料废气均引入有机废气处理装置处理，处理后经1根36m排气筒（DA004）排放。 采用集气罩收集废气的，风机风量按以下公式计算。 Q=A×Vx×3600 A—罩口面积m2；Vx—为风速，取0.5m/s。 采用引风管收集废气的，风机风量按以下公式计算。 引风管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”， 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取15m/s； β：安全系数，一般取1.1。 风机风量情况见下表。 表4-6 生产设备集气罩设置情况及风机风量表 设备名称; 数量/台; 污染物; 排放口; 管道内径/气动风量/集气罩大小; 出气管道数量; 最多同时开启; 单个管道风量m3/h; 所需总风量m3/h. 新沥青槽; 2; 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[α]芘（BaP）、非甲烷总烃、臭气浓度; DA004; 0.2m; 2; 2; 1865.16; 3730.32. 新沥青储罐; 3; 0.2m; 3; 3; 1865.16; 5595.48. 再生沥青混凝土烘干; 1; 12240m3; 1; 1; 12240; 12240. 再生沥青混凝土缓冲仓; 1; 0.2m; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 再生沥青混凝土计量; 1; 0.2m; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 新沥青计量; 1; 0.2m; 1; 1; 1865.16; 1865.16. 搅拌; 1; 0.4m; 1; 1; 7460.64; 7460.64. 出料; 1; 0.5m; 1; 1; 11657.25; 11657.25. 合计; /; /; /; /; /; /; /; 46279.17. （3）达标分析： 再生沥青混凝土预处理及计量废气、新沥青大小呼吸及计量废气、搅拌废气、出料废气均引入有机废气处理装置处理，有机废气处理装置为重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h。 颗粒物最大产生速率为178.990kg/h，废气均密闭收集，收集效率按100%计算，则颗粒物有组织产生速率为178.990kg/h，颗粒产生浓度为3254.373mg/m3，废气收集后经4#耐高温覆膜袋式除尘器处理后（效率为99.9%），经1根36m高排气筒（DA004）排放。则处理后废气外排颗粒物浓度为3.254mg/m3，颗粒物外排速率为0.179kg/h，外排颗粒物量为0.331t/a。 SO2和氮氧化物排放量分别为0.036kg/h和0.6273kg/h，排放浓度分别为0.655mg/m3和11.405mg/m3，折算后浓度分别为2.94mg/m3和51.25mg/m3。外排量分别为0.065t/a和1.129t/a。 沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）最大产生速率分别为2.177kg/h、1.960kg/h、1.089×10-5kg/h，新沥青卸料及出料废气收集效率按照95%，其它废气均密闭收集，收集效率按100%计算，则沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）有组织产生速率分别为2.099kg/h、1.889kg/h、1.049×10-5kg/h，沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）产生浓度分别为39.587mg/m3，35.629mg/m3，0.0002mg/m3，废气收集后经预喷涂+活性炭吸附+催化燃烧处理后（效率为90%），经1根36m高排气筒（DA004）排放。则处理后废气外排沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）浓度分别为3.959mg/m3、3.563mg/m3、1.979×10-5mg/m3，沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）外排速率分别为0.210kg/h、0.189kg/h、1.049×10-6kg/h，外排沥青烟、非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）量分别为0.230t/a、0.207t/a、1.148×10-6t/a。 综上所述，有组织SO2、NOX排放浓度满足参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640 -2012）标准、《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，SO2≤200mg/m3、NOX300mg/m3，烟气黑度＜1级（林格曼黑度），工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，还应高出最高建筑物3.0m以上。有组织沥青烟、苯并[a]芘（BaP）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准（36m排气筒时，沥青烟排放速率分别为1.9kg/h、苯并[a]芘（BaP）浓度、排放速率分别为0.3×10-3mg/m3、0.416×10-3kg/h）；同时有组织沥青砼、颗粒物排放浓度满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》要求，沥青烟≤20mg/m3，颗粒物≤10mg/m3。有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中要求，非甲烷总烃≤20mg/m3，企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值（15000（无量纲），排气筒36m高时）。 布袋除尘器规格（风机风量55000m3/h，布袋尺寸：直径φ125mm×1930mm，布袋材质：涤纶覆膜无纺布，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 - 3、天然气导热油炉G3-5 本项目建设一个天然气导热油炉，为沥青储罐及沥青槽保温，天然气导热油炉耗气量为160m3/h。导热油炉采用国际先进低氮燃烧器减少氮氧化物的产生，废气经1根36m高排气筒外排。 天然气导热油炉消耗天然气量为32万m3/a。 污染物排放情况根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核定，根据要求新建工程污染源：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核算方法选取优先次序为物料衡算法、类比法、产污系数法。 烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，本项目锅炉安装国际领先水平超低氮燃烧器，通过控制空气流量及减少烟气在高温区停留时间可减少氮氧化物的产生。烟气经36m高烟囱排放。 废气量参考《第二次全国污染源普查工业污染源、产排污系数手册》的热力的生产和供应业可知，天然气燃烧工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料，采取国际领先水平的低氮燃烧器后，氮氧化物产生量3.03kg/万立方米-原料。 燃气锅炉SO2源强按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中公式 （7）进行核算： 根据计算：废气量为1724.048m3/h，SO2和氮氧化物浓度分别为3.71mg/m3和28.12mg/m3。 参照天津众峰环境检测技术服务有限公司出具的天津天合建岭路桥工程科技有限公司导热油炉检测报告（华能检测（气）20230446号），颗粒物浓度3.3mg/m3，烟气黑度≤1。 综上所述，本项目天然气导热油炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中大气污染物排放限值及《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求，颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3，烟气黑度≤1； - 1.1.4食堂油烟 本项目食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排出屋外。厨房设1个基准灶（1个电炒锅），风量为2000m3/h。本项目实施后，全厂每天有50人次在厂区就餐，根据类比调查和有关资料显示：日常家庭中，一般每人每餐耗食用油量为10g，则消耗的食用油量为0.5kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目按最大量4%计算，每天炊事时间2h计算得到，油烟产生总量约为10g/h。集气罩的收集效率90%，经计算可知，产生的油烟初始浓度为4.5mg/m3。在灶台上方设置集气罩收集油烟，经油烟净化器处理后由排风管道排出，油烟去除效率70%，则油烟排放浓度为1.35mg/m3，油烟排放浓度、去除效率能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模标准（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，最低去除效率60%）。 - 1.2无组织废气 - 1.2.1 1#生产车间颗粒物无组织废气 - 本项目1#生产车间内颗粒物无组织废气主要为原料卸车、储存及废气收集措施未收集部分。本项目1#生产车间储存建筑固废、道路固废、再生石料、再生沥青混凝土、外购石料。 - 1、1#生产车间原料装卸扬尘 - 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中沥青混凝土制造厂的逸散尘排放因子（表21-1），在石料卸料等工序中粉尘的产生系数为0.02kg/t原料。项目原料（砂石、道路固废、建筑固废等）使用量共计约89.84万t/a，年工作时间750h，则粉尘产生量为17.968t/a（23.96kg/h）。运营期原料进出厂车辆冲洗，装卸处设置了洒水降尘措施后，车辆冲洗控制措施控制效率为78%，洒水控制措施控制效率60%，综合Cm取91.2%。堆场类型为密闭式，仅留进出口大门，堆场类型控制效率取99%，则计算得出，装卸扬尘排放量为0.016t/a，排放速率0.021kg/h，为无组织排放。 - 2、1#生产车间原料储存废气 - ①产生量 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 2 中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，污染物产生量按以下公式进行计算： - 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； - ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； - FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； - Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取37000次； - D 指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取50吨； - （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.001，b 指物料含水率概化系数，见附录2，本项目取0.0017； - Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），本项目取3.6062； - S 指堆场占地面积（单位：平方米），本项目取5342.04m2。 - 经计算，1#生产车间扬尘产生量为1126.764t/a。 - ②排放量 - 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： - 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； - Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； - Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4； - Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5。 - 运营期原料进出厂车辆冲洗，装卸处设置了洒水降尘措施后，车辆冲洗控制措施控制效率为78%，洒水控制措施控制效率60%，综合Cm取91.2%。堆场类型为密闭式，仅留进出口大门，堆场类型控制效率取99%。 - 经计算，1#生产车间扬尘排放量为0.992t/a，排放速率0.138kg/h。 3、1#生产车间集气罩未收集部分废气 - 根据上述分析，建筑固废预处理、道路固废预处理集气罩未收集部分颗粒物无组织产生速率分别为3.509kg/h、1.938kg/h，本项目建筑固废预处理及道路固废预处理设备均置于密闭间内，降尘效率约为99%，因此，进入1#生产车间的颗粒物无组织排放速率为0.054kg/h，无组织排放量0.109t/a。 4、1#生产车间无组织达标分析 - 1#生产车间无组织排放废气为原料卸车、储存及集气罩未收集部分废气，根据上述分析，1#生产车间颗粒物无组织排放速率为0.213kg/h。采用估算模式预测，颗粒物最大贡献浓度为0.092209mg/m3，满足参照执行的《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2限值及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求（厂界无组织排放颗粒物浓度限值执行0.5mg/m3）；满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中要求（车间界无组织颗粒物最高允许浓度5mg/m3）。 1.2.2 1#生产车间及沥青储罐区非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）、臭气浓度无组织废气 - 1、1#生产车间集气装置未收集废气 - 根据上述分析，1#生产车间内仅沥青砼出料工序涉及无组织排放非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP），非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）无组织排放速率分别为0.067kg/h、3.327×10-7kg/h。 2、沥青储罐区无组织废气 - 根据上述分析，沥青泄料区沥青槽涉及无组织排放，非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）无组织排放速率分别为0.011kg/h、6.117×10-8kg/h。 - 采用估算模式预测后，厂界非甲烷总烃、苯并[α]芘（BaP）最大贡献浓度为0.0464057mg/m3，0.0001μg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表2（厂界2mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求（监控点处1h平均浓度值<6mg/m3；监控点处任意一次浓度值<20mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准（苯并[α]芘（BaP）0.008μg/m3）。 - 由于臭气无量纲，无法叠加计算，根据同类型的设备和生产线，厂界臭气浓度＜20无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1限值要求（厂界臭气浓度＜20无量纲）。 1.2.3道路运输扬尘 在道路完全干燥的情况下，车辆在行驶过程中产生的扬尘，可按照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨，取50； P：道路表面粉尘量，kg/m3，取0.4。 本项目原料进厂、产品外售采用汽车运输，年装卸原料成品约为93万t/a，每辆车每次运输量约40~50t 计，全年运输车辆次为38000辆次。车辆在厂区行驶约200m，均以10km/h行驶，根据本项目的实际情况，本环评道路表面粉尘量以0.4kg/m2计，经计算，Q≈1.13kg/km·辆；厂区设置洗车平台，运输车辆进出厂应清洗轮胎及车身，确保清洁上路。经采取上述措施，粉尘量可减少80%，厂区运输车次、运输扬尘产生量及排放量情况详见下表： 表4-7 厂区运输扬尘产排情况一览表 汽车行驶时的扬尘; 运输量（万t/a）; 运输车次（辆次/a）; 厂区内行驶距离（km）; 产生量（t/a）; 抑尘效率（%）; 排放量（t/a）. 1.13; 186; 38000; 0.2; 8.621; 78; 1.897. 由上表可知，本项目道路运输扬尘产生量为8.621t/a、排放量为1.897t/a。 - 1.2.4、食堂 - 食堂油烟产生速率为0.01kg/h，集气罩收集效率为90%，未收集部分从食堂门窗逸出无组织排放，无组织排放速率为0.001kg/h。 1.3污染防治措施可行性分析 - 1.3.1颗粒物治理措施可行性 - 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，颗粒物被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的颗粒物，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。 - 袋式除尘器结构见图4-1。 图4-4 袋式除尘器结构示意图 常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。若除尘器阻力过高，除尘系统的处理气体量将显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。覆膜袋式除尘器是由e-PTFE微孔滤膜与各种针刺毡覆合加工而成，可以过滤粉尘微粒，除尘效率更高，通常可以达到99.9%以上。 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中 4.5.2.1”废气污染治理设施推荐可行性技术为“袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等处理技术；《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中附录A“布袋除尘器”为可行技术。因此，本项目建筑固废、道路固废生产线产生的颗粒物采用覆膜袋式除尘器措施可行。 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）附录A.5中骨料干燥系统废气颗粒物推荐可行性技术为“旋风除尘+布袋除尘、旋风除尘+静电除尘”，粉料仓废气颗粒物推荐可行性技术为“布袋除尘、旋风除尘、静电除尘”。本项目矿粉仓采用滤筒除尘器处理优于旋风除尘，措施可行。参照天津众峰环境检测技术服务有限公司出具的天津天合建岭路桥工程科技有限公司干燥筒检测报告（华能检测（气）20230472号）中P2加热炉排放筒监测数据可知，颗粒物折算浓度为7.6mg/m3，采取的颗粒物处理措施为布袋除尘器，本项目生产工艺与天津天合建岭路桥工程科技有限公司生产工艺相同，产能相似，因此，本项目沥青砼生产线颗粒物采用覆膜除尘器或重力除尘+覆膜袋式除尘器处理颗粒物措施可行。 1.3.2锅炉废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 （HJ953-2018）中“表 F.3”推荐的末端可行性技术中，天然气燃烧废气无治理措施，天然气燃烧废气可采取“直排”方式排放，本项目锅炉废气氮氧化物采用低氮燃烧技术，废气通过1根36m高排气筒直接排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中大气污染物排放限值及《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求，颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3，烟气黑度≤1；因此，本项目锅炉废气处理技术可行。 1.3.2沥青废气治理措施可行性 根据《排污许可申请表核发与技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表4，沥青烟及苯并[a]芘（BaP）的可行性处理技术为电捕焦油器、焚烧法、电捕焦油器+活性炭吸附、碳粉吸附法等措施。本项目采用预喷涂+活性炭吸附+催化燃烧法处理沥青烟、非甲烷总烃及苯并[a]芘（BaP）。 预喷涂是将本项目布袋除尘器收集的除尘灰喷入预喷涂装置中对沥青烟和苯并芘[a]进行预处理，根据沥青烟和苯并[a]芘（BaP）自身的物理性质，使除尘灰对沥青烟和苯并芘[a]进行吸附，吸附沥青烟和苯并[a]芘（BaP）后的废粉进入旧粉罐，回用于生产。预喷涂可有效防止废气进入耐高温布袋糊布袋的情况，使布袋的处理效果更优。本项目催化燃烧采用离线式催化燃烧装置。本项目采用预喷涂+活性炭吸附+催化燃烧法处理沥青烟、非甲烷总烃及苯并[a]芘（BaP）后，各污染因子均可达标排放。 重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器 图4-5 沥青废气治理措施工艺图 表4-8 活性炭、催化燃烧装置设备表 序号; 名称; 规格型号; 技术参数; 备注. 1; 活性炭吸附; 活性炭吸附床1个，吸附风机55000m3/h; 800碘值; 内外均采用Q235，中间保温层采用50mm硅酸铝保温，箱体安装泄爆口、气流均风板箱体采用连续焊接，无气泡、夹渣. 2; 脱附催化燃烧装置; 3000m³/h催化炉; 耐高温硅酸铝保温，密度50-60kg/m³硅酸铝保温 分组式加热. 3; 电加热管; φ45*600mm; 2kw; 多层散热片形式、提高加热管道换热效率 总功率63kw. 4; 催化剂; 100*100*50; 以高温陶瓷为载体，含贵金属; 比表面积43m³/g，催化剂活性温度210℃ 耐冲击温度750℃，使用寿命≥10000小时. 5; PLC; PLC; 自动手动方式可调自动完成炭箱的脱附吸附以及多点位温控，降温、报警等措施. 因此，本项目沥青废气治理措施技术可行。 1.4非正常工况分析 - 非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 - 本项目非正常工况主要是净化设施出现故障，按处理效率为0%计，污染源非正常排放量核算见下表： 表4-9 非正常工况下污染物排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 措施. DA001排放口; 1#覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 113.473; 1小时; 1次/年; 定期检查、保养、定期检测. DA002排放口; 2#覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 62.668; 1小时; 1次/年; 定期检查、保养、定期检测. DA003排放口; 3#耐高温覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 0.072*; 1小时; 1次/年; 定期检查、保养、定期检测. 285.355**. 292.555***. DA004排放口; 4#耐高温覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 178.990; 1小时; 1次/年; 定期检查、保养、定期检测. 重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧故障; 沥青烟; 2.099; 1小时; 1次/年. 非甲烷总烃; 1.889. 苯并[α]芘（BaP）; 1.049×10-5. 臭气浓度; 3540无量纲. DA006排放口; 油烟净化器; 油烟; 0.009; 1小时; 1次/年; 定期检查、保养、定期检测，食堂关火. 注：*为矿粉进仓运行时废气排放情况，**为石料骨料预处理计量、矿粉计量运行时废气排放情况，***为矿粉进仓、石料骨料预处理计量、矿粉计量时废气排放情况。 1.5污染源源强核算 表4-10.1 有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 5.674; 0.227; 0.496. 2; DA002; 颗粒物; 6.267; 0.125; 0.210. 3; DA003; 颗粒物; 6*; 0.072*; 0.580. 5.945**; 0.285**. 5.956***; 0.357***. SO2; 2.94; 0.06; 0.119. NOX; 51.25; 1.0455; 2.070. 4; DA004; 颗粒物; 3.254; 0.179; 0.331. SO2; 2.94; 0.036; 0.065. NOX; 51.25; 0.6273; 1.129. 沥青烟; 3.959; 0.210; 0.230. 非甲烷总烃; 3.563; 0.189; 0.207. 苯并[a]芘（BaP）; 1.979×10-5; 1.049×10-6; 1.148×10-6. 5; DA005; 颗粒物; 3.3; 0.0057; 0.011. SO2; 3.71; 0.0064; 0.013. NOX; 28.12; 0.048; 0.097. 6; DA006; 油烟; 1.35; 0.003; 0.001. 一般排放口合计（三条线）; 颗粒物; 1.628. SO2; 0.197. NOX; 3.296. 沥青烟; 0.230. 非甲烷总烃; 0.207. 苯并[a]芘（BaP）; 1.148×10-6. 油烟; 0.001. 注：*为矿粉进仓运行时废气排放情况，**为石料骨料预处理计量、矿粉计量运行时废气排放情况，***为矿粉进仓、石料骨料预处理计量、矿粉计量时废气排放情况。 表4-10.2 无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年产生量/（t/a）; 年排量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; S1; 1#生产车间; 卸车; 颗粒物; —; 厂界执行《2019年“十项重点工作”工作方案》要求（车间界执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中要求）; 厂界0.5（车间界5）; 17.968; 0.016. 储存; 1126.764; 0.992. 集气罩未收集; 10.931; 0.109. 运输扬尘; 颗粒物; —; 8.621; 1.897. 2; S1; 1#生产车间沥青砼生产区域; 沥青烟; —; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 0.033; 0.033. 苯并[a]芘（BaP）; 0.008×10-3; 1.66×10-7; 1.66×10-7. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）中相关要求; 厂界2.0; 0.030; 0.030. 3; S2; 沥青储罐区; —; 0.022; 0.022. 沥青烟; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 0.024; 0.024. 苯并[a]芘（BaP）; 0.008×10-3mg/m3; 1.22×10-7; 1.22×10-7. 4; S3; 食堂; 油烟; —; —; —; 0.001; 0.001. 无组织排放总计; 颗粒物; 1164.284; 3.014. 沥青烟; 0.057; 0.057. 非甲烷总烃; 0.052; 0.052. 苯并[a]芘（BaP）; 2.88×10-7; 2.88×10-7. 油烟; 0.001; 0.001. 表4-10.3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 4.642. 2; SO2; 0.197. 3; NOX; 3.296. 4; 沥青烟; 0.287. 5; 非甲烷总烃; 0.259. 6; 苯并[a]芘（BaP）; 1.436×10-6. 7; 油烟; 0.002. 1.6排污口基本情况 表4-11 排放口基本情况一览表 序号; 高度; 排放口内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 1; 18m; 1m; 25℃; 1#覆膜袋式除尘器排气筒DA001; 一般排放口; 东经118°5′41.328″ 北纬39°41′11.177″. 2; 18m; 0.7m; 25℃; 2#覆膜袋式除尘器排气筒DA002; 一般排放口; 东经118°5′44.012″ 北纬39°41′11.167″. 3; 36m; 1.2m; 100℃; 3#耐高温覆膜袋式除尘器排气筒DA003; 一般排放口; 东经118°5′43.887″ 北纬39°41′12.557″. 4; 36m; 1.2m; 100℃; 重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧DA004; 一般排放口; 东经118°5′43.578″ 北纬39°41′12.432″. 5; 36m; 0.2m; 60℃; 导热油炉排气筒DA005; 一般排放口; 东经118°5′44.051 北纬39°41′13.282″. 6; 3m; 0.2m; 50℃; 油烟净化器排气筒DA006; 一般排放口; 东经118°5′42.728″ 北纬39°41′8.859″. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.7自行监测计划 表4-12 废气监测要求一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 1#覆膜袋式除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167 -2020），颗粒物10mg/m3. 2#覆膜袋式除尘器排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167 -2020），颗粒物10mg/m3. 3#耐高温覆膜袋式除尘器排气筒DA003; 二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 13/1640 -2012）标准及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，SO2≤200mg/m3、NOX300mg/m3. 颗粒物; 1次/半年; 《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，颗粒物≤10mg/m3. 重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧排气筒DA004; 颗粒物; 1次/半年. 二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 13/1640 -2012）标准及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，SO2≤200mg/m3、NOX300mg/m3. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，非甲烷总烃20mg/m3. 沥青烟、苯并[α]芘（BaP）; 1次/年; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，沥青烟，20mg/m3，36m排气筒时，排放速率为1.9kg/h；苯并[α]芘（BaP）0.3×10-3mg/m3，36m排气筒时，排放速率为0.416kg/h；. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值，臭气浓度15000（无量纲），排气筒36m高时. 导热油炉排气筒DA005; 氮氧化物; 1次/月; 《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准. 食堂油烟净化器排气口DA006; 油烟; 1次/年; 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模标准（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，最低去除效率60%）. 无组织; 企业边界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2限值及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，颗粒物：0.5mg/m3. 沥青烟; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准：生产设备不得有明显的无组织排放存在. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表2中相关要求，非甲烷总烃：2.0mg/m3. 苯并[α]芘（BaP）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准，苯并[α]芘（BaP）：0.008×10-3mg/m3. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1限值，20无量纲. 生产车间或生产设备边界无组织; 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中要求，颗粒物：5.0mg/m3. 厂区内监控点处; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求：监控点处1h平均浓度值<6mg/m3；监控点处任意一次浓度值<20mg/m3. - 注：DA001、DA002、DA006按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，DA003、DA004按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）执行，DA005按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行。 - 二、废水 本项目雾炮用水、抑尘用水蒸发；车辆清洗废水产生量为2.27m3/d，废水收集后进入沉淀池沉淀，废水最终进入清水池，回用于清洗用水；实验室石料密度测试用水，人工捞出石子后回用于下一批次石料密度测试，沥青延长度等实验用水，循环使用不外排，不足时补充新水。生产废水不外排。废水仅生活污水。 生活污水进入厂区生活污水处理站处理，生活污水处理站采用地埋式一体化污水处理设施，污水处理站处理能力3m3/d，污水处理采用A/O工艺进行处理，处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准，回用于厂区雾炮、抑尘、洗车等用水工序。 图4-6 污水处理站工艺流程图 工艺流程说明： ①调节池：调节池用于均匀水质、水量，减轻废水对后续设备和构筑物的冲击，确保后续处理设施的正常运行，调节池同时兼起一次沉淀池作用。 ②缺氧池：酸化水解反应是利用兼氧菌的作用，使水中的固体物质降解为溶解性物质，使难分解的大分子物质降解为小分子物质，同时，在此阶段碳水化合物被降解为脂肪酸，以提高水体的可生化性，为后续采用生物法处理打下基础。废水由调节池进入缺氧池，在缺氧池内与从好氧池回流到该池的好氧池混合液进行混合，实现A/O处理工艺的前段。 ③好氧池：好氧池内，污水不断循环，充分与填料上的生物膜接触，水中有机物被微生物吸附、氧化分解，并转化为新的生物膜，使废水得到净化。废水经过处理后，污染物最终转化成CO2和H2O。接触氧化池的水力停留时间短，剩余污泥量少，所需污水处理工程规模小。 ④沉淀池：好氧池出水进入沉淀池，在沉淀池进行泥水分离，澄清水进入消毒工序，沉淀池污泥回流进入好氧池内。 ④消毒：本项目消毒采用次氯酸钠消毒剂进行消毒，消毒后进入中水池，回用于用水工序。 本项目生活废水污染物产生浓度参考《唐山鑫联环保科技有限公司钢铁烟尘清洁利用及多元化回收项目一期一阶段竣工环境保护验收监测报告》中生活污水排放口监测报告相关数据，各污染物产生浓度分别为pH为6.89~7.42（无量纲）COD226mg/L、BOD121mg/L、SS21mg/L、氨氮28.1mg/L、动植物油0.91mg/L、粪大肠菌群520MPN/L。 该项目污水处理站各段处理效果及工艺水预期处理效果见下表。 表4-13 工艺水处理预期效果 项目; 缺氧池; 好氧池; 沉淀池; 消毒池; 标准. 进水; 出水; 去除率（%）; 出水; 去除率（%）; 出水; 去除率（%）; 出水; 去除率（%）. pH（无量纲）; 6.89~7.42; 0; 6.89~7.42; 0; 6.89~7.42; 0; 6.89~7.42; 0; 6.0~9.0. BOD5; 121; 48.4; 60; 19.36; 60; 7.74; 60; 7.74; 0; 10. COD（mg/L）; 226; 113; 50; 56.5; 50; 33.9; 40; 33.9; 0; -. 氨氮（mg/L）; 28.1; 11.24; 60; 5.62; 50; 4.50; 20; 4.50; 0; 5. SS（mg/L）; 21; 12.6; 40; 7.56; 40; 3.78; 50; 3.78; 0; -. 动植物油（mg/L）; 0.9; 0.81; 10; 0.65; 20; 0.59; 10; 0.59; 0; -. 粪大肠菌群（MPN/L）; 520; 520; 0; 520; 0; 520; 0; 5.2; 99; -. 本项目污水经处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准，从水质方面分析，本项目废水处理后可回用于厂区雾炮、抑尘、洗车等用水工序，全部回用可行。 根据项目水量平衡表及图可知，从废水量及用水量方面分析本项目生产废水全部回用可行。 综上所述，本项目废水全部回用可行。远期园区污水管网建成后，排入园区污水管网。 - 三、噪声 （一）噪声污染源分析 本项目主要噪声源为反击式破碎机、振动筛、对辊破碎机、振动筛、泵类、石料干燥筒、提升机、石料振动筛、沥青干燥筒、搅拌机、风机、空压机等运行时产生的噪声，设备噪声源强为70～95dB（A），采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表。 表4-17 室内噪声源调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施基础减震（降噪10dB（A）; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB （A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 1#生产车间; 反击式破碎机; TAF270型; 95; 基础减震（降噪10dB（A））; 18; 48; 1; 东; 60; 49.44; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 29.44; 1. 南; 49; 51.20; 31.20. 西; 13; 62.72; 42.72. 北; 65.8; 48.64; 28.64. 2; 振动筛; 3m×1.86m ×4m; 90; 18; 52; 1; 东; 60; 44.44; 20; 24.44; 1. 南; 53; 45.51; 25.51. 西; 13; 57.72; 37.72. 北; 61.8; 44.18; 24.18. 3; 对辊破碎机; RCS150; 95; 71; 39; 1; 东; 5; 71.02; 20; 51.02; 1. 南; 44.5; 52.03; 32.03. 西; 68; 48.35; 28.35. 北; 70.3; 48.06; 28.06. 4; 振动筛; 3m×1.86m ×4m; 90; 72.5; 55; 1; 东; 5; 66.02; 20; 46.02; 1. 0：; 南; 60.5; 44.36; 24.36. 西; 68; 43.35; 23.35. 北; 54.3; 45.30; 25.30. 5; 石料干燥筒; 210t/h; 80; 69.5; 93; 3; 东; 11; 49.17; 20; 29.17; 1. 南; 95.8; 30.37; 10.37. 西; 58; 34.73; 14.73. 北; 13; 47.72; 27.72. 6; 提升机; 75; 基础减震（降噪10dB（A）; 68.5; 99; 2; 东; 13; 42.72; 20; 22.72; 1. 南; 104.5; 24.62; 4.62. 西; 60; 29.44; 9.44. 北; 10.3; 44.74; 24.74. 7; 石料振动筛; VA2060-6; 80; 基础减震（降噪10dB（A）; 70.5; 92..5; 22; 东; 10.5; 49.58; 20; 29.58; 1. 南; 98.3; 30.15; 10.15. 西; 62.5; 34.08; 14.08. 北; 16.5; 45.65; 25.65. 8; 沥青干燥筒; 140t/h; 75; 基础减震（降噪10dB（A）; 73.5; 93; 1; 东; 6.5; 48.74; 20; 28.74; 1. 南; 88; 26.11; 6.11. 西; 62.5; 29.08; 9.08. 北; 11; 44.17; 24.17. 9; 搅拌机; 4000型; 85; 70.5; 92.5; 10; 东; 10.5; 54.58; 20; 34.58; 1. 南; 98.3; 35.15; 15.15. 西; 62.5; 39.08; 19.08. 北; 16.5; 50.65; 30.65. 续表4-17 室内噪声源调查清单 注：以1#生产车间的西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 序号; 建筑物名称; 声源名称名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB （A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外距离/m. 10; 1#生产车间; 风机1; 90; 基础减震（降噪10dB（A）; 13; 50; 1; 东; 57.5; 44.81; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 24.81; 1. 南; 51; 45.85; 25.85. 西; 15.5; 56.19; 36.19. 北; 63.8; 43.90; 23.90. 11; 风机2; 90; 72; 45; 1; 东; 5; 66.02; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 46.02; 1. 南; 50.5; 45.93; 25.93. 西; 68; 43.35; 23.35. 北; 64.3; 43.94; 23.94. 12; 风机3; 90; 基础减震（降噪10dB（A）; 64.5; 80.5; 1; 东; 15.5; 56.19; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 36.19; 1. 南; 85.8; 41.33; 21.33. 西; 57.5; 44.81; 24.81. 北; 29; 50.75; 30.75. 13; 风机4; 90; 55.5; 76.5; 1; 东; 24; 52.40; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 32.40; 1. 南; 80.8; 41.85; 21.85. 西; 49; 46.20; 26.20. 北; 34; 49.37; 29.37. 14; 空压机房的空压机; 95; 79; 100; 1; 东; 2.7; 76.37; 8：00~12:00、13：00-17：00; 25; 51.37; 1. 南; 106.3; 44.47; 19.47. 西; 70.3; 48.06; 23.06. 北; 8.5; 66.41; 41.41. 15; 提升机; 75; 73.5; 102.5; 2; 东; 8.2; 46.72; 8：00~12:00、13：00-17：00; 20; 26.72; 1. 南; 108.3; 24.31; 4.31. 西; 64.8; 28.77; 8.77. 北; 6.5; 48.74; 28.74. 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 沥青泵; 90/1; 83.2; 148.6; 0.5; 基础减振，泵在沥青液面下，降噪10dB（A）; 昼间8小时. 2; 沥青泵; 90/1; 79.7; 139.8; 0.5; 基础减振，泵在沥青液面下，降噪10dB（A）; 昼间8小时. 3; 沥青泵; 90/1; 84.8; 139.5; 0.5; 基础减振，泵在沥青液面下，降噪10dB（A）; 昼间8小时. 表4-19 噪声产生及治理情况表 噪声源; 设备台（套）; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 效果dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 反击式破碎机; 1; 类比法; 95; 厂房隔声，基础减振，其中反击式破碎机、振动筛、对辊破碎机、振动筛、搅拌机、空压机采用二级厂房隔声。厂房为砖混基础+双层彩钢结构，彩钢中间设10cm隔音棉，沥青泵置于沥青液面下; 30; 类比法; 65; 2187. 振动筛; 1; 90; 30; 60; 2187. 对辊破碎机; 1; 95; 30; 65; 1680. 振动筛; 1; 90; 30; 60; 1680. 泵类; 3; 90; 10; 80; 100. 石料干燥筒; 1; 80; 30; 50; 1985. 提升机; 2; 75; 30; 45; 1985/1800. 石料振动筛; 1; 80; 30; 50; 1985. 沥青干燥筒; 1; 75; 30; 45; 1800. 搅拌机; 1; 85; 30; 55; 2000. 风机; 4; 90; 30; 60; 2000. 空压机房的空压机; 1; 95; 35; 60; 2000. 厂界噪声影响预测及达标分析 （1）室外声源参照导则附录A 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；Dc-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；Adiv--几何发散引起的衰减，dB；Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；Agr-地面效应引起的衰减，dB；Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算: 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ①指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应引起的衰减、其他多方面效应引起的衰减 本次评价忽略。 ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；r——预测点距声源的距离；r0——参考位置距声源的距离。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中 Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； ：—立体角内的声传播指数（传统称作指向性因数，写法是Q；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2，当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8）；R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，单位m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，单位m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，单位dB；TLi —围护结构i倍频带的隔声量，单位dB。； ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第N个倍频带的声功率级； 式中：S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）工业企业噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T——用于计算等效声级的时间，s；N——室外声源个数；ti——在T时间内i声源工作时间，s；M——等效室外声源个数；tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果分析见下表。 表4-20 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/（dB（A）; 标准值/（dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 昼间. 东厂界; 94.88; 142.37; 1.2; 55; 65. 西厂界; 11.25; 157.44; 1.2; 58.72; 65. 南厂界; -8.62; -51.07; 1.2; 40.33; 65. 北厂界; 95.87; 164.47; 1.2; 47.8; 65. 注：以生产车间西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对东、南、北、西侧厂界的贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB（A），夜间不生产），对周边环境影响较小。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不会对周围环境和敏感点造成影响。 （二）例行监测 表4-21 噪声例行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 具备监测条件的厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 四、固体废物 本项目固废主要为除铁产生的废铁、筛分产生的石子、沥青砼出料洒落地面凝固的沥青砼、洗车平台沉淀池产生的污泥、废气处理装置收集的除尘灰和除尘器更换的废布袋、设备检修产生的废油（废齿轮油、废润滑油、废液压油、废导热油）、油桶拆包装产生的废油桶、次氯酸钠拆包装产生的废包装、有机废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂、污水处理站产生的污泥及职工生活产生的生活垃圾。 4.1 固体废物产生情况及处置措施 - （1）一般固废 废铁产生量约10t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-001-S17，集中收集外卖废品回收站。 石子产生量约3t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）），固废代码为900-099-S59，回用于道路固废预处理。 洒落地面的凝固青砼产生量约0.7t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-099-S59，回用于道路固废预处理。 洗车平台沉淀池污泥产生量约3t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-099-S07，集中收集后外售。 除尘灰产生量（除4#覆膜布袋除尘器）约918.603t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-099-S59，除尘灰不直接卸落地面，采用封闭式绞龙输送至旧矿粉仓储存，回用于生产。 覆膜袋式除尘器更换的废布袋（除4#覆膜布袋除尘器）约0.75t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-099-S59，集中收集后厂家回收。 污水处理站污泥产生量约0.5t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固废代码为900-099-S07，集中收集后卫生填埋或焚烧。 （2）危险废物 项目危险废物包括4#耐高温覆膜袋式除尘器收集的除尘灰及更换的废布袋、废齿轮油、废润滑油、废液压油、废导热油、废油桶、次氯酸钠废包装、废活性炭、废催化剂。 除尘灰产生量为330.952t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 “900-041-49”，出灰口连接绞龙输送至旧矿粉仓，回用于沥青砼生产线。 废布袋产生量为0.25t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 900-041-49”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废齿轮油产生量为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-214-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废润滑油产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-217-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废液压油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-218-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 导热油更换周期10-15年项目使用导热油作为沥青加热时的热交换介质，使用过程中每年需要检验一次，检验合格继续使用，不合格进行更换，最大更换量为5t/次。废导热油产生量为5t/次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-249-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-249-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 次氯酸钠拆包废包装产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 900-041-49”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 有机废气处理装置的废活性炭大约2~3年更换一次，废活性炭产生量为9m3/次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 900-039-49”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 有机废气处理装置的废催化剂大约5年更换一次，废催化剂产生量为0.12t/次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW50 772-007-50”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为1.89t/a，固废代码为900-002-S61、900-001-S62、900-002-S62，交由环卫部门处理。 表4-22 固体废物污染源及治理措施一览表 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 建筑固废除铁; 废铁; 一般固废900-001-S17; 无; 固体; 无; 10; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 10; 一般固废储存区已经进行按照要求进行了防渗处理，防渗系数K≤1×10-7 cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；. 筛分; 石子; 一般固废900-099-S59; 无; 固体; 无; 3; 置于道路固废原料区; 集中收集，回用于道路固废预处理; 3. 洒落地面的凝固沥青砼; 沥青砼; 一般固废900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.7; 0.7. 洗车平台; 污泥; 一般固废900-099-S07; 无; 固体; 无; 3; 置于一般固废储存区; 集中收集，外售; 3. 废气处理装置（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）; 除尘灰; 一般固废900-099-S59; 无; 固体; 无; 918.603; 螺旋输送至旧矿粉仓; 集中收集后回用于生产; 918.603. 覆膜袋式除尘器（除4#）; 废布袋; 一般固废900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.75; 置于一般固废储存区; 集中收集后厂家回收; 0.75. 生活污水处理站; 污泥; 一般固废900-099-S07; 无; 固体; 无; 0.5; 集中收集后卫生填埋或焚烧; 0.5. 油类拆包装; 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）; 危险废物HW08 900-249-08; 废矿 物油; 固体; T / In; 0.05; 暂存危废间 暂存危废间; 除尘灰回用于生产，废齿轮油、废润滑油、废液压油、废导热油、废活性炭、废催化剂、废布袋分别装入专门容器中并加盖密封，废油桶、废包装暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理; 0.05; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 次氯酸钠拆包装; 废包装; 危险废物HW49 900-041-49; 次氯酸钠; 固体; T, I; 0.02; 0.02. 4#耐高温覆膜袋式除尘器; 废布袋; 危险废物HW49 900-041-49; 沥青烟、[a]芘（BaP）; 固体; T, I; 0.25; 0.25. 除尘灰; 危险废物HW49 900-041-49; 固体; T, I; 330.952; 螺旋输送至旧矿粉仓; 330.952. 有机废气处理装置; 废活性炭; 危险废物HW49 900-039-49; 废活性炭; 固体; T; 9m3/次; 暂存危废间; 9m3/次. 废催化剂; 危险废物HW50 772-007-50; 废催化剂; 固体; T; 0.12; 0.12. 设备维修养护过程; 废齿轮油; 危险废物HW08 900-214-08; 废齿轮油; 液体; T, I; 0.03; 0.03. 废润滑油; 危险废物HW08 900-217-08; 废润滑油; 液体; T, I; 0.02; 0.02. 废导热油; 危险废物HW08 900-249-08; 废导热油; 液体; T, I; 5t /次; 5t /次. 废液压油; 危险废物HW08 900-218-08; 废液压油; 液体; T, I; 0.1; 0.1. 4.2固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理要求 一般工业固体废物：各类废物可分类收集、定点堆放在一般固废储存区，能回用生产的及时回用生产，不能回用的定期外运，由一般固废处置单位处理。 本项目一般固废暂存区，面积约为20m2，集中收集一般固废。废铁、洗车平台污泥、污水处理站污泥、废布袋在产生工序直接装入编织袋（内为塑料薄膜），除尘灰出灰口连接绞龙输送入旧矿粉仓，废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。石子和凝固的沥青砼置于道路固废原料区，其他一般固废装入容器或编织袋后再运至一般固废贮存区。项目产生的一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中采用库房、包装工具贮存应满足的环境保护要求(防渗漏、防雨淋、防扬尘)。 （2）危险废物收集的环境管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表4-23 本项目建成后危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 储存周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 除尘灰; HW49; 900-041-49; 330.952; 4#耐高温覆膜袋式除尘器; 固态; 沥青烟、苯并[a]芘（BaP）; 1年; T，I; 出灰口连接绞龙输送至旧粉仓、回用于沥青砼生产线. 2; 废布袋; HW49; 900-041-49; 0.25; 固态; 沥青烟、苯并[a]芘（BaP）; 1年; T，I; 人工收集，盛装于专门容器内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 3; 废齿轮油; HW08; 900-214-08; 0.03; 设备维修; 液态; 废齿轮油; 1年; T，I; 人工收集，盛装于专门容器内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02; 液态; 废润滑油; 1年; T，I. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 液态; 废液压油; 1年; T，I. 续表4-23 本项目建成后危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 储存周期; 危险 特性; 污染防治措施. 6; 废导热油; HW08; 900-249-08; 5t /次; 导热油炉; 液态; 废导热油; 1年; T，I; 10-15年更换一次，人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间，委托有资质单位处理. 7; 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）; HW08; 900-249-08; 0.05; 油类拆包装; 固态; 废矿 物油; 1年; T，I; 原盖封存，转移至危废暂存间，委托有资质单位处理. 8; 次氯酸钠废包装; HW49; 900-041-49; 0.02; 次氯酸钠拆包装; 固态; 次氯酸钠; 次氯酸钠; 1年; T，I; /; 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间，委托有资质单位处理. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9m3/次; 有机废气处理装置; 固态; 废活性炭; 1年; T; 2-3年更换一次. 10; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.12; 固态; 废催化剂; 1年; T; 5年更换一次. 本项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。本项目液态危险废物收集时如果操作不当，有可能撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水的不利影响。 表4-24 项目危险废物收集措施一览表 序号; 危险废物名称; 形态; 危险特性; 收集措施. 1; 除尘灰; 固体; T，I; 出灰口连接绞龙输送至旧粉仓暂存. 2; 废布袋; 固体; T，I; 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间. 3; 废齿轮油; 液体; T，I; 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间. 4; 废润滑油; 液体; T，I. 5; 废液压油; 液体; T，I. 6; 废导热油; 液体; T，I. 7; 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）; 固体; T，I; 原盖封存，转移至危废暂存间. 8; 次氯酸钠废包装; 固体; T，I; 原盖封存，转移至危废暂存间. 9; 废活性炭; 固体; T; 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间. 10; 废催化剂; 固体; T. 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ⑥危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 （3）危险废物贮存的环境管理要求 本项目在厂区北侧新建1座集装箱式危废间，面积约18m2，本项目危废存储占地面积约17m2，因此，本项目危废间可容纳本项目产生的危险废物。 本项目危险废物贮存情况见下表。 表4-25 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废间; 4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋; HW49; 900-041-49; 厂区北侧; 1m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 2; 废齿轮油; HW08; 900-214-08; 0.5m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.5m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 5; 废导热油; HW08; 900-249-08; 4m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 6; 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）; HW08; 900-249-08; 3m2; 原盖封存; 1年. 7; 次氯酸钠废包装; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 原盖封存; 1年. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 9; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1m2; 180L铁桶 （带盖）; 1年. 合计; 17m2. 本项目危险废物贮存设施应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①一般性要求： 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②危废间其他要求 危废间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在危废间内贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ③危废间贮存过程的环境管理要求 液态危险废物应装入容器内贮存，危险废物贮存场所内地面应设置防渗托盘。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器。 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废间地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 危废间所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危废间应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 危废间应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 危废间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 危废间应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 危废暂存间标识要求： 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表4-26 危险废物识别标志示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 标志牌整体外形最小尺寸：900mm×558mm，三角形外边长500mm，内边长375mm。边框外角圆弧半径30mm 颜色：背景为黄色，图形为黑色，字体和边框颜色为黑色 - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 - 三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。. 危险废物贮存分区标志; 1、危险废物分区标志尺寸颜色： 尺寸：300×300mm 颜色：背景为黄色 危险废物分区标志的字体宜采用黑体字 - 废物种类信息：醒目的橘黄色，字体为黑色 3、“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：200×200mm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 - 危险类别：按危险废物种类选择 - 危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 本项目危废实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。 （4）危险废物运输的环境管理要求 依照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目转移危险废物依照《危险废物转移管理办法》（部令23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）中的有关规定： ①应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ②应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 （5）危险废物利用的环境管理要求 本项目4#耐高温覆膜袋式除尘器收集的除尘灰经出灰口连接绞龙输送至旧粉仓回用于沥青砼生产线，不在放置于危废间储存。随时产生，随时回用于生产线，除尘灰可作为旧矿粉原料回用于生产。在除尘灰收集、转运、储存、使用过程均按危废进行管理。在满足上述条件下，本项目除尘灰厂区内重复利用途径可行。 （6）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。 - 五、地下水、土壤 为了有效保护地下水及土壤环境，防止跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水及土壤环境造成污染，本项目采取了相应的防渗措施。 （1）重点防渗区 危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，四周设围堰，并做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐；危险废物暂存间地面及裙角防渗层防渗层地面首先采用20cmC30P8抗渗混凝土，然后铺设防水涂料，最后再铺设一层环氧涂料。使渗透系数不大于1×10-10cm/s；贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，包装容器和包装物上、暂存间均应设置危险废物警示标志及危险废物名称，危险废物应当委托具有相应危废经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划和转移联单制度。 沥青储罐区设置围堰（本项目围堰容积不小于围堰内单个最大储罐的储存量）。围堰内地面及围堰内壁均整体进行防渗。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 沥青砼生产区域地面、应急池采用抗渗混凝土进行防渗，使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 （2）一般防渗区 1#生产车间地面：采用抗渗混凝土进行防渗，生产设备区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。 污水处理站各池体及化粪池池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。 沉淀池、清水池进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。 污水管沟进行防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。 - 简单防渗区 2#生产车间、备件库及厂区非绿化区域等非生产区域为简单防渗区，做一般硬化处理。 采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 - 六、生态 项目占地为工业用地，项目建设不会对生态环境产生明显影响。项目生态影响主要表现为占地，项目区域无农作物及国家保护的珍稀植物。项目运行期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。 - 七、环境风险 本项目建设完成后，风险物质主要为天然气、润滑油、液压油、齿轮油、导热油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油、次氯酸钠、废油桶、废包装、废活性炭、废催化剂、4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋及收集的除尘灰。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中要求，天然气的临界量均为10t。润滑油、液压油、齿轮油、导热油的临界量均为2500t；废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油、废油桶、次氯酸钠废包装、废活性炭、废催化剂、4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋及收集的除尘灰的临界量均为50t。均未超过临界量。次氯酸钠临界量均为5t。 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此，本项目无需进行环境风险专项评价。 7.1风险识别 ①物质危险性识别 表4-27 天然气的理化性质 外观及性状：; 无色无味气体。. 熔点（℃）：; -182.5℃; 相对密度（水＝1）; 0.42（-164℃）. 闪点（℃）：; -218; 相对密度（空气=1）; 0.6. 引燃温度（℃）：; 537; 沸点：; -161.5℃. 爆炸上限％（V/V）：; 16%; 爆炸下限％（V/V）：; 4.8%. 溶解性：; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等. 主要用途：; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。; 聚合危害：; 不聚合. 表4-28 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; - —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表4-29 液压油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 液压油; - —; —; 316℃; 240℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 224℃; 2000Pa; 500; 0.8710; 0.9. 形状和溶解性; 淡黄色液体，不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 常温下室内储存，如露天存放需有遮阳防雨措施。. 健康危害; 毒性低。过渡接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。. 表4-30 次氯酸钠的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 次氯酸钠; - NaCl; 74.44; 102.2℃; -6℃. 相对密度（水=1）. 1.10. 形状和溶解性; 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味；溶于水。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 危险特性; 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化物。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 泄漏应急处理; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 根据附录 C（规范性附录）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。公式如下： Q=q1/Q1+q2/Q2 +……+qn/Qn 式中：q1、q2 ……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2 ……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表4-30 危险化学物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大储存量t; 临界量t; CAS号; q/Q值. 1; 天然气; 0.1; 10; 74-82-8; 0.01. 2; 润滑油; 0.05; 2500; —; 0.00002. 3; 液压油; 0.5; 2500; —; 0.0002. 4; 齿轮油; 0.05; 2500; —; 0.00002. 5; 导热油; 5.1; 2500; —; 0.00204. 6; 废润滑油; 0.02; 100; —; 0.0002. 7; 废液压油; 0.1; 100; —; 0.001. 8; 废齿轮油; 0.03; 100; —; 0.0003. 9; 废导热油; 5; 100; —; 0.05. 10; 废油桶; 0.06; 100; —; 0.0006. 11; 次氯酸钠; 0.02; 5; —; 0.004. 12; 次氯酸钠废包装; 0.02; 100; —; 0.0002. 13; 废活性炭; 4.5; 100; —; 0.045. 14; 废催化剂; 0.12; 100; —; 0.0012. 15; 4#覆膜袋式除尘器; 废布袋; 0.25; 100; —; 0.0025. 16; 除尘灰; 3; 100; —; 0.03. 合计; —; —; —; —; 0.14728. 本项目临界值为Q=0.14728＜1，厂区内无重大危险源，也不处于环境敏感区域，故该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照上表评价工作等级划分确定本项目为简单分析，风险评价内容仅需对危险物质危险性识别、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 7.2主要风险场所识别 表4-31 环境风险识别表 风险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 天然气管线; 天然气; 天然气（甲烷）; 泄漏、火灾和爆炸; 管道破裂; 大气环境. 油类储存区; 润滑油、液压油、齿轮油、导热油; 润滑油、液压油、齿轮油、导热油; 泄漏和火灾; 防渗材料破裂、贮存容器破损; 大气环境、地下水、土壤环境. 危废间; 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油、废油桶、次氯酸钠废包装、废活性炭、废催化剂、4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋及收集的除尘灰; 泄漏和火灾; 防渗材料破裂、贮存容器破损; 大气环境、地下水、土壤环境. 续表4-31 环境风险识别表 风险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 污水处理站; 次氯酸钠; 次氯酸钠; 泄漏; 容器破损; 大气环境、地下水、土壤环境. 7.3风险防范措施 ①润滑油、液压油、齿轮油、导热油储存区：润滑油、液压油、齿轮油、导热油存放区设置托盘，将所有桶装润滑油、液压油、齿轮油、导热油置于托盘内，单个托盘有效容积0.3m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 ②沥青储罐区：沥青储罐区设置围堰，围堰有效容积不小于900m3。 ③危废暂存间：废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油均放置在专门的容器内，并加盖密封，将废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油置于托盘内，废导热油托盘有效容积0.6m3，其他托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料及液态废物总储量1/10。 ④次氯酸钠储存区：污水处理站旁边的次氯酸钠存放区设置托盘，将所有桶装次氯酸钠置于托盘内，单个托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 ⑤应急预案：项目建成后，按要求编制应急预案，并严格落实应急预案防范措施，降低突发事故造成的影响。 ⑥防渗情况分析：本项目采取了分区防渗。 简单防渗区：2#生产车间、备件库及厂区非绿化区域等非生产区域为简单防渗区，做一般硬化处理。 一般防渗区：1#生产车间地面、沉淀池、清水池、污水处理站各池体及化粪池池体。1#车间地面采用抗渗混凝土进行硬化，生产设备区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s；沉淀池、清水池池体进行防渗，使防渗达到K≤1×10-7cm/s的效果；污水处理站各池体及化粪池池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。污水管沟进行防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 重点防渗区：包含沥青罐区、危废间、沥青砼生产区域、应急池。危险废物暂存间地面及裙角防渗层防渗层地面首先采用20cmC30P8抗渗混凝土，然后铺设防水涂料，最后再铺设一层环氧涂料。使防渗层渗透系数不大于1×10-10cm/s；危废暂存间同时满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，地面与裙角连成整体，避免污染物泄漏，污染环境；并满足地面与裙脚所围建的容积不低于贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。沥青储罐区设置围堰（本项目围堰容积不小于围堰内单个最大储罐的储存量）。围堰内地面及围堰内壁均整体进行防渗。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。沥青砼生产区域地面、应急池采用抗渗混凝土进行防渗，使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 采取防渗措施后，可有效控制物料泄漏对地下水的影响。因此，应急措施有效。风险防范措施一览表见表4-32。 表4-32 建设项目环境风险简单分析内容表 项目; 风险防范措施内容. 油类物质储存区; 润滑油、液压油、齿轮油、导热油存储区设置托盘，将所有桶装润滑油、液压油、齿轮油、导热油置于托盘内，润滑油、液压油、齿轮油、导热油托盘有效容积0.3m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。禁止明火。. 沥青储罐区; 沥青储罐区设置围堰，围堰有效容积不小于900m3。. 危废暂存间; 危废暂存间做重点防渗，将废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油置于托盘内，废导热油托盘有效容积0.6m3，其他托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料及液态废物总储量1/10；禁止明火。. 次氯酸钠储存区; 污水处理站旁边的次氯酸钠存放区设置托盘，将所有桶装次氯酸钠置于托盘内，单个托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。. 应急预案; 项目建成后，按要求编制应急预案，并严格落实应急预案防范措施，降低突发事故造成的影响. 其他措施; 设置干粉或二氧化碳灭火器，用于扑救火灾. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/1#覆膜袋式除尘器排气筒 |  | 建筑固废预处理上料、破碎、筛分废气（G1-2~G1-4） | 颗粒物 | 1#覆膜袋式除尘器+18m排气筒DA001，风量40000m3/h |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167 -2020），颗粒物10mg/m3 |
|  | DA002/2#覆膜袋式除尘器排气筒 |  | 道路固废预处理破碎、筛分废气（G2-3~G2-4） | 颗粒物 | 2#覆膜袋式除尘器+18m排气筒DA002，风量20000m3/h |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167 -2020），颗粒物10mg/m3 |
|  | DA003/排气筒 | 矿粉仓内部滤芯除尘器 | 新矿粉、除尘灰进料废气G3-2 | 颗粒物 | 矿粉仓内部滤芯除尘器 | 36m排气筒DA003，风量60000m3/h | 颗粒物执行《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》要求，颗粒物≤10mg/m3；其他因子执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 13/1640-2012）表1颗粒物、表2中有害污染物排放标准及《2019年“十项重点工作”工作方案》SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3、烟气黑度≤1； |
|  |  | 3#耐高温覆膜袋式除尘器 | 石料骨料预处理、计量及矿粉计量废气（G3-6~G3-9、G3-13、G3-15） |  | 天然气燃烧器采用低氮燃烧喷嘴，3#耐高温覆膜袋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  | DA004/重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧排气筒 |  | 再生沥青混凝土预处理及计量、新沥青大小呼吸及计量、搅拌、出料废气（G3-3~G3-4、G3-11~G3-12、G3-14、G3-16~G3-18） | 颗粒物 | 天然气燃烧器配套低氮燃烧器，重力除尘+预喷涂+4#耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附+催化燃烧+36m排气筒（DA004），风机风量55000m3/h |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中标准及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，非甲烷总烃20mg/m3 |
|  |  |  |  | 沥青烟 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，沥青烟、苯并[a]芘（BaP）浓度分别为20mg/m3、0.3×10-3mg/m3，排放速率分别为1.9kg/h、0.416×10-3kg/h（36m排气筒时） |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘（BaP） |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，15000（无量纲）（排气筒36m高时） |
|  | 天然气导热油炉排气筒（DA005） |  | 天然气导热油炉废气（G3-5） | 颗粒物 | 超低氮燃气器+36m排气筒DA005，风量1724.048m3/h |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中大气污染物排放限值及《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求，颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX≤30mg/m3，烟气黑度≤1； |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  | 食堂油烟净化器排气口（DA006） |  | 食堂油烟废气（G4） | 油烟 | 油烟净化器+屋外排放，风量2000m3/h |  | 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模标准（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，最低去除效率60%） |
|  | 无组织 |  | 原辅料、产品等装卸废气及集气罩未收集部分废气 | 颗粒物 | 1#生产车间喷淋抑尘（电伴热） |  | 厂界无组织颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167 -2020）表2限值及《2019年“十项重点工作”工作方案》要求，颗粒物0.5mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 1#生产车间喷淋抑尘（电伴热） |  | 车间界无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中要求浓度限值颗粒物5mg/m3 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | — |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表2及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 相关要求，非甲烷总烃厂间界：2.0mg/m3、监控点处1h平均浓度值<6mg/m3；监控点处任意一次浓度值<20mg/m3 |
|  |  |  |  | 沥青烟 | — |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准，沥青烟生产设备不得有明显的无组织排放存在，苯并[a]芘（BaP）0.008×10-3mg/m3 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘（BaP） | — |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | — |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值，20无量纲 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、粪大肠菌群 | 经厂区生活污水处理站处理后（处理能力3m3/d，工艺：调节池+A/O处理+消毒），回用于于用水工序；（远期园区污水管网建成后，排入园区污水管网） |  | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准：pH为6.0~9.0无量纲，BOD510mg/L，氨氮5mg/L |
| 声环境 | 反击式破碎机、振动筛、对辊破碎机、搅拌机、空压机 |  |  | 噪声 | 二级厂房隔声、基础减振 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
|  | 泵类 |  |  |  | 基础减振，泵类位于液面以下 |  |  |
|  | 石料干燥筒、提升机、石料振动筛、沥青干燥筒、风机 |  |  |  | 厂房隔声、基础减振 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 一般固废妥善处置，废铁集中收集后外售，石子、洒落地面凝固的沥青砼回用于道路固废预处理生产线，洗车平台污泥集中收集后外售，污水处理站污泥卫生填埋或焚烧，废布袋（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）厂家回收，除尘灰（除4#耐高温覆膜袋式除尘器）回用于生产。 4#耐高温覆膜袋式除尘器更换的废布袋、废齿轮油、废润滑油、废液压油、废导热油、废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶）、次氯酸钠废包装、废活性炭、废催化剂暂存危废暂存间内，委托有资质的单位定期处置。4#耐高温覆膜袋式除尘器除尘灰暂处于旧粉仓回用于生产。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区 危废间：危废间防渗层地面首先采用危险废物暂存间地面及裙角防渗层防渗层地面首先采用20cmC30P8抗渗混凝土，然后铺设防水涂料，最后再铺设一层环氧涂料。使渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）； 沥青储罐区设置围堰（本项目围堰容积不小于围堰内单个最大储罐的储存量）。围堰内地面及围堰内壁均整体进行防渗。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 沥青砼生产区域地面、应急池采用抗渗混凝土进行防渗，使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。 （2）一般防渗区 1#生产车间地面：采用抗渗混凝土进行硬化，生产设备区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。 污水处理站各池体及化粪池池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。 沉淀池、清水池进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的效果。 污水管沟进行防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 - （3）简单防渗区 - 2#生产、备件库及厂区非绿化区域等非生产区域为简单防渗区，做一般硬化处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①润滑油、液压油、齿轮油、导热油储存区：润滑油、液压油、齿轮油、导热油存放区设置托盘，将所有桶装润滑油、液压油、齿轮油、导热油置于托盘内，单个托盘有效容积0.3m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 ②沥青储罐区：沥青储罐区设置围堰，围堰有效容积不小于900m3。 ③危废暂存间：废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油均放置在专门的容器内，并加盖密封，将废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油置于托盘内，废导热油托盘有效容积0.6m3，其他托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料及液态废物总储量1/10。 ④污水处理站旁边的次氯酸钠存放区设置托盘，将所有桶装次氯酸钠置于托盘内，单个托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 ⑤应急预案：项目建成后，按要求编制应急预案，并严格落实应急预案防范措施，降低突发事故造成的影响。 ⑥其他措施：设置干粉或二氧化碳灭火器，用于扑救火灾。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化 （1）废水排放口 本项目近期无废水排放口，远期设置一个废水排放口。 （2）废气排放口 本项目排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔，其采样口由环境监察支队和环境监测站共同确认。 （3）固体废物贮存（处置）场所规范化要求 危险废物储存设施按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌。 （4）设置标志牌 环境保护图形标志牌由生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向生态环境部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 排污口规范化要求及环保图形标识如下： 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求. 2; 废水; 排放口筒应设置便于采样、监测的采样口。. 3; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 4; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 5; 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 标志牌整体外形最小尺寸：900mm×558mm，三角形外边长500mm，内边长375mm。边框外角 圆弧半径30mm 颜色：背景为黄色，图形为黑色，字体和边框颜色为黑色 - 2、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。. 6; 危险废物贮存分区标志; 1、危险废物分区标志尺寸颜色： 尺寸：300×300mm 颜色：背景为黄色 危险废物分区标志的字体采用黑体字 - 2、废物种类信息：醒目的橘黄色，字体为黑色 3、“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 7; 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：200×200mm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 - 2、危险类别：按危险废物种类选择 - 3、危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 2、环境运行管理 （1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，建立污染控制管理档案。 （2）掌握企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 （3）监督企业环保设施的安装、调试工作。 （3）定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 （4）制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 （6）推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全站环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 3、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）附表划分排污许可管理程度，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30——70石墨及其他非金属矿物制品制造 309——石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）”，属于简化管理。项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台重新申请排污许可证，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

- 六、结论

该项目建设采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环境保护的角度考虑，在完全落实报告中各项要求的前提下该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 4.642t/a | — | 4.642t/a | +4.642t/a |
|  | SO2 | — | — | — | 0.197t/a | — | 0.197t/a | +0.197t/a |
|  | NOX | — | — | — | 3.296t/a | — | 3.296t/a | +3.296t/a |
|  | 沥青烟 | — | — | — | 0.287t/a | — | 0.287t/a | +0.287t/a |
|  | 非甲烷总烃 | — | — | — | 0.259t/a | — | 0.259t/a | +0.259t/a |
|  | 苯并[α]芘（BaP） | — | — | — | 1.436×10-6t/a | — | 1.436×10-6t/a | +1.436×10-6t/a |
|  | 油烟 | — | — | — | 0.002t/a | — | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 废水（远期排入市政管网） | pH | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | COD | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | BOD5 | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | SS | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | 氨氮 | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | 粪大肠菌群 | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
|  | 动植物油 | — | — | — | 0t/a | — | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废铁 | — | — | — | 10t/a | — | 10t/a | +10t/a |
|  | 石子 | — | — | — | 3t/a | — | 3t/a | +3t/a |
|  | 装车洒落地面的沥青砼 | — | — | — | 0.7t/a | — | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 洗车平台污泥 | — | — | — | 3t/a | — | 3t/a | +3t/a |
|  | 除尘灰（除4#耐高温覆膜袋式除尘器） | — | — | — | 918.603t/a | — | 918.603t/a | +918.603t/a |
|  | 废布袋（除4#耐高温覆膜袋式除尘器） | — | — | — | 0.75t/a |  | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 污水处理站污泥 | — | — | — | 0.5t/a | — | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 次氯酸钠废包装 | — | — | — | 0.02t/a | — | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 除尘灰（4#耐高温覆膜袋式除尘器） | — | — | — | 330.952t/a |  | 330.952t/a | +330.952t/a |
|  | 废布袋（4#耐高温覆膜袋式除尘器） | — | — | — | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废齿轮油 | — | — | — | 0.03t/a | — | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废润滑油 | — | — | — | 0.02t/a | — | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废液压油 | — | — | — | 0.1t/a | — | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废导热油 | — | — | — | 5t/次 | — | 5t/次 | +5t/次 |
|  | 废活性炭 | — | — | — | 9m3/次 | — | 9m3/次 | +9m3/次 |
|  | 废催化剂 | — | — | — | 0.12t/a | — | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废油桶（废润滑油桶、废液压油桶、废齿轮油桶、废导热油桶） | — | — | — | 0.05t/a | — | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①