- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山市宝鼎建材有限公司挤塑板、

泡沫板生产线迁建项目

建设单位（盖章）：唐山市宝鼎建材有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山市宝鼎建材有限公司挤塑板、泡沫板生产线迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-130273-89-01-252464 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王利宇 | 联系方式 | 18133560089 |
| 建设地点 | 河北 省 唐山 市 高新 区 老庄子镇 1 路北侧、园区 2 路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 39 度 43 分 32.668秒， 118 度 6 分 46.513 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 292塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2022]55号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态保护红线对比 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内积的26.02%。 唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。唐山市生态保护红线主要集中在本市北部山区地带和南部唐海湿地和鸟类自然保护区附近，同时红线区还分布在还乡河、陡河、沙河、溯河、滦河以及青龙河等河流沿线，总体上呈“四线两块”格局。 本项目选址位于唐山市高新区老庄子镇园区 1 路北侧、园区 2 路西侧，不在生态保护红线范围内。 2、所在区域生态环境管控要求符合性分析 根据《唐山市人民政府关容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》(冀政字[2018]23号)，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里。根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），本项目所在区域生态环境管控要求如下表。 表1 本项目所在区域生态环境管控要求 编号; 乡镇; 清单类型; 管控要求; 本项目. ZH1 3027 3200 03; 老庄子镇; 空间布局约束; 1、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷涂工序汽修行业以下企业。 2、环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 本项目位于老庄子镇园区，属工业聚集区，不在市核心区. 污染物排 放管控; 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农田薄膜回收及无害化处理，鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移除高集污染物秸秆。 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持禽畜粪便处理、利用设施的建设。; 本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”，不涉及此项内容。. 环境风险 防控; 1、完善农村生活垃圾市场化保洁机制，排查整治非正规垃圾堆放点，巩固农村生活垃圾收运体系长效机制。 2建立农村生活污水治理运行与管控长效机制，推进村庄生活污水优先就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集官网集中统一处理；在城镇排污管网未覆盖的乡（镇）应当有计划的组织建设乡（镇）污水处理站和分散式污水净化设施，防止污染地下水。; 1、生活垃圾集中收集。 2、项目生活污水排入厂区化粪池，定期进行清掏。. 资源利用效率要求; 1、老庄子镇为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需采用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、严格执行国家土地管理政策，先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。; 项目用水为村自来水供给. 3、产业政策符合性分析 本项目属于迁建项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类“十二、轻工-4、新建以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线”，也不属于淘汰类“一、落后生产工艺装备（十二）轻工 - -15、以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”项目；且本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止类项目；同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内，并且本项目已通过唐山高新技术产业开发区行政审批局（唐高备字[2021]117号）备案。因此，项目的建设符合国家的有关产业政策。 4、选址符合性分析 根据中华人民共和国不动产权证书土地（编号：冀（2021）不动产权第0055382号）证明本项目属于工业用地。另根据唐山市自然资源和规划局出具的建设用地规划许可证（地字第130263202100018号），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 项目不在河北省生态保护红线区范围内，项目评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，项目厂界外500m范围内的环境敏感点为厂区西南侧272m的陈家庄村，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对周边环境产生影响。因此，本项目选址合理。 5、环境保护规划分析 将国家及地方生态环境保护规划与本项目内容对比，结果见表2。 表2 各生态环境保护规划符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气 [2017]121 号); 新建涉VOCs 排放的 工业企业要入园区。; 本项目位于高新区老庄子镇园区。; 符合. 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》环大气〔2019〕53号; 高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 本项目采用干湿过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设施治理有机废气，可实现达标排放。; 符合. 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 《关于印发<唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案>的通知》（唐气领办[2021]50号）; 高浓度废气（通常高于 1%,即 10000ppm），优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 符合. 《关于印发<河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南>的通知》（冀环应急[2022]140号）; 当VOCs浓度较高时，宜采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中的VOCs; 符合. 项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》相关政策的符合性分析如下表。 表3 与技术指南“塑料制品”对比一览表 类别; B级要求; 本企业. 原料、能源类型; 1.原料非再生料使用比例≥80%; 1.企业使用原料主要为聚苯乙烯颗粒、发泡剂、色母料，均为非再生料。. 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 2.生产设备使用电为能源；聚苯板生产线成型机以蒸汽为热源（由天然气锅炉提供），其余设备以电为能源. 污染治理能力; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环 节有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控 制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合 工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置；; 工艺中挤出塑化、挤出熔融、成型、发泡工序均排至催化燃烧处理装置，处理后排放。. 粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术；; 聚苯乙烯颗粒采用气力输送装置输送，投加、混配过程封闭，颗粒物采用脉冲布袋除尘器收集处理。. 3.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术；; 天然气锅炉配有低氮燃烧器. 4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 报告要求废吸附剂存于密闭容器中，具有相关台账. 排放限值; 1.车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于 30mg/m3；; 有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧处理装置，预测值达标. 2.VOCs 治理设施去除效率需达到 80%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备的无组 织排放监控点非甲烷总烃浓度低于 4mg/m³，企业边界 1h 非甲烷总烃平均浓度低于 2mg/m³；. 3.颗粒物排放浓度不高于 15mg/m³. 无组织管控要求; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; VOCs物料存储于密闭的容器，存放于原料库。. 2.颗粒状、粉状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；; 聚苯乙烯颗粒采用气力输送设备，砂浆采用螺旋输送设备. 3.液态 VOCs 物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送；; 不涉及液态 VOCs 物料. 4.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置集气装置并引至 VOCs 末端处理设施；; 工艺中挤出塑化、挤出熔融、成型、发泡工序均排至活性炭吸附+催化燃烧处理装置，处理后排放。. 5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。; 厂区道路、车间地面全部硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。. 环境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 具有环评批复文件和竣工环保验收文件；企业为排污登记管理；具有环境管理制度；具有一年内废气监测报告. 2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。; 台账记录齐全，具备生产管理台账、废气治理设备清单、耗材台账。. 3.配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输方式; 1.物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式； 2.厂内 3 吨以下非道路移动机械全部使用纯电动，其他非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 物料公路运输全 部使用国五及以上 排放标准重型载货 车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输 车辆全部使用国五 及以上排放标准（含 燃气）或使用新能源 车辆；严禁国五以下 车辆进厂。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程内容及规模 （1）项目名称：唐山市宝鼎建材有限公司挤塑板、泡沫板生产线迁建项目 （2）建设单位：唐山市宝鼎建材有限公司 （3）建设性质：迁建 （4）建设内容和规模 公司拟将挤塑板生产线、泡沫板生产线搬迁至宝鼎建材产业园现有7500平方米生产车间内，用于建筑外墙保温，以二氧化碳为发泡剂。年产挤塑板、泡沫板10万立方米，产能不变。 项目基本概况情况见表4。 表4 本项目基本概况一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 将现有挤塑板生产线、泡沫板生产线搬迁至宝鼎建材产业园现有生产车间内，生产设施不变。; 依托. 公用工程; 供水; 村自来水供给; 依托. 供电; 用电接自本地电网，可满足本项目用电需求。; 依托. 供暖; 冬季采用空调供暖，夏季采用空调制冷。; 依托. 环保工程; 废气; 本项目有机废气经干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置处理后经15m排气筒排放。; 新增. 废水; 锅炉排污水和软化装置排水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池定期清掏; 新增. 噪声; 设备置于厂房内，安装基础减振；风机安装消音器。; 新增. 固废; 危险废物：项目产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶暂存于现有危废间。 一般固体废物：边角料经回收造粒后回用于生产。废离子交换树脂统一由厂家回收。生活垃圾定期交由环卫工人。; 新增. - 二、主要产品及产能 - 本项目产品及产能见下表。 表5 本项目主要产品及产能一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 本项目产品产能; - 搬迁前项目产能. - 1; - 挤塑板; - m3; - 10万; - 10万. - 2; - 泡沫板; - m3. 三、主要建构筑物 本项目依托建构筑物情况如下。 表6 主要建构筑物一览表 - 序号; - 建构筑物名称; - 建筑面积（m2）; - 备注. - 1; - 生产车间; - 7500; - 依托复合一体板生产车间，1.5m高混凝土墙+双层彩钢. - 2; - 办公楼; - 872; - 砖混结构. - 3; - 危废间; - 5; - 砖混结构. - 4; 库房; - 10. 合计; - 8387. 四、主要工艺概述 挤塑板生产工艺：主要工序为上料、一级挤出塑化混合、二级挤出熔融混炼、冷却成型、一级牵引、输送送冷、二级牵引、修边裁剪、包装待售、回收造粒。 聚苯板生产工艺：主要工序为预发泡、熟化、成型、烘干、切割包装。 五、主要设备及设施参数 本项目将主要生产设备由现地址搬迁至宝鼎产业园生产车间内，生产设备无变化，主要设备及设施参数见表7、表8。 表7 本项目主要设备及参数一览表 - 生产线; - 设备名称; - 规格; - 生产能力（t/h）; - 数量; - 备注. - 1号挤塑板生产线; 半自动混料上料机; 0.6t/h; 1台; - 无变化. 喂料器; 1台; - 无变化. 85双螺杆挤出机; 0.6t/h; 1台; - 无变化. 发泡剂注入系统; 1台; - 无变化. 液压转阀式换网机; - 直径210mm; - 1台; - 无变化. 250单螺杆挤出机; - 0.6t/h; - 1台; - 无变化. 冷却定型导辊架; - 1台; - 无变化. 一级牵引机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 二级牵引机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 横向切割机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 纵向切割机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 表面整平机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. - 2号挤塑板生产线; 半自动混料上料机; 0.4t/h; - 1台; - 无变化. 喂料器; - 1台; - 无变化. 一级135挤出机; 0.4t/h; - 1台; - 无变化. 发泡剂注入系统; - 1台; - 无变化. 液压转阀式换网机; - 直径210mm; - 1台; - 无变化. 二级150挤出机; - 0.4t/h; - 1台; - 无变化. 冷却定型导辊架; - 1台; - 无变化. 一级牵引机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 二级牵引机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 横向切割机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 纵向切割机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. 表面整平机; - 600-1200mm; - 1台; - 无变化. - 聚苯板生产线; - 发泡机; - 0.6t/h; - 1台; - 无变化. 成型机; 立式3米对开门; 1台; - 无变化. 切割机; 6m*1.2m; 25m³/h; 1台; - 无变化. - 回收造粒生产线; 挤出机; 135-150; 0.5t/h; 1台; 无变化. 切粒机; 多刀切粒; 0.5t/h; 1台; 无变化. - 锅炉房; 锅炉; 1台. - 环保治理设施; 干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理; 1套. 六、主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗及变化情况见下表。 表8 主要原辅材料及能源消耗量一览表 名称; 单位; 搬迁前消耗量; 本项目年消耗量; 搬迁后变化量; 备注. 挤塑板; 聚苯乙烯颗粒; t/a; 2850; 2850; 0; 袋装，周边购进. 阻燃剂; t/a; 57; 57; 0; 袋装，周边购进. 色母料; t/a; 0.5; 0.5; 0; 袋装，周边购进. 发泡剂（氟利昂）; t/a; 5.7; 5.7; 0; 罐装，周边购进. 发泡剂（CO2）; m3/a; 15; 15; 0; 周边购进. EPS聚苯板; 可发性聚苯乙烯颗粒; t/a; 100; 100; 0; 袋装，周边购进. 能源消耗; 水; t/a; 718.2; 718.2; 0; 自备水井. 电; 万kw/h; 513.33; 513.33; 0; 当地电网. 天然气; m3/a; 22.4万; 22.4万; 0; 锅炉燃料. ①聚苯乙烯颗粒：该材料是由可发性聚苯乙烯树脂珠粒为基础原料膨胀发泡制成的，是聚苯颗粒保温砂浆的主要骨料。其特性温度为：脆化温度-30℃左右、玻璃化温度80-105℃、熔融温度140-180℃、分解温度300℃以上。由于聚苯乙烯的力学性能随温度的升高明显下降、耐热性较差，因而连续使用温度最高不宜超过80℃。导热率低，为0.04-0.15W/（m·K），几乎不受温度而变化，具有良好的隔热性。 ②色母粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即：颜料+载体+添加剂一色母粒。 ③阻燃剂：主要为甲基八溴醚。八溴醚是一种白色粉末，可溶于苯。丙酮、氯仿等，不溶于水和乙醇，分解温度大于285℃，是四溴双酚深加工的主要产品，阻燃效果很好。八溴醚作为添加型阻燃剂，是一种既含有芳香族溴又含有脂肪族溴的高效阻燃剂，有极好的热稳定性和光稳定性。八溴醚用做塑料阻燃剂，在聚丙烯、聚苯乙烯中添加效果尤为显著，具有极好的热稳定性和光稳定性。 7、平面布置 本项目生产线位于厂区南侧车间内，挤塑板位于车间南部，泡沫板位于车间北部，生产设备由西向南依次排列。 厂区总平面图布置图见附图3；生产线平面布置图见附图4。 8、劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员25人。年工作时间300天，实行三班制，每班工作8h，共7200h。 根据设备规格及拟建项目情况，本项目复合保温外模板生产线年工作时间7200h，其中主要生产工序作业时间如下表。 表9 本项目主要工序作业时间 生产工序; 单位; 数值; 备注. 挤塑板生产工艺; 上料; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 一级挤出塑化混合; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 二级挤出熔融混炼; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 冷却成型; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 一级牵引; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 输送送冷; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 二级牵引; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 修边裁剪; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 包装待售; h/a; 6480; 年运行270天，每天24小时. 聚苯板; 预发泡; h/a; 3300; 年运行300天，每天11小时. 熟化; h/a; 3300; 年运行300天，每天11小时. 成型; h/a; 3300; 年运行300天，每天11小时. 烘干; h/a; 3300; 年运行300天，每天11小时. 切割; h/a; 3300; 年运行300天，每天11小时. 回收造粒; 挤出; h/a; 1080; 年运行180天，每天6小时. 切粒; h/a; 1080; 年运行180天，每天6小时. 九、给排水 给水：生产用水包括泡沫板成型过程的锅炉蒸汽用水，挤塑板、泡沫板成型过程间接冷却软水 排水：软水设备产生的浓盐水、锅炉的排污水送至建材企业用于生产，锅炉蒸汽换热后排空，间接冷却水循环使用不外排；生活污水排入厂内化粪池，定期进行清掏。 本项目无生产废水外排。 图1 本项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目工艺流程简述 1、挤塑板生产工艺 （1）上料 人工将外购的聚苯乙烯颗粒拆袋，将包装袋口与吸料管捆扎密闭，由吸料管将原料吸入混合机，同时阻燃剂、色母料经计量配比后进入混合机，进行混合。 本工序噪声污染源为混料机运行时产生的噪声N1。 （2）一级挤出塑化混合 一级挤出塑化混合：混合均匀的物料采用螺旋输送形式注入一级挤出机进行加热、熔融（180℃、电加热），形成聚合物熔体。此时，二氧化碳发泡剂经注入系统从一号挤出机的中段注入到熔体中，形成可发泡的凝胶。通过调节一号挤出机来升高系统压力，将发泡剂与聚苯乙烯熔体混合，熔融塑化过程持续约 5~6 分钟，混合均匀的物料在压力作用下通过自动换网系统进入二级挤出机。 （3）二级挤出熔融混炼 物料在二级挤出机中高效均匀混合，整机加热区温度在165~180℃左右，在挤出机压力作用下，物料由机头模具挤出，得到符合要求的挤塑板。 本工序废气污染源主要为挤出废气G1（一号挤出机为封闭设备，和二号挤出机之间通过管道密闭连接，因此熔融塑化过程产生的废气通过管道进入后续二号挤出机，最终由二号挤出机机头出口处释放）、噪声污染源为挤出机运行时产生的噪声N2、N3。 （4）冷却成型：挤塑板先在冷却定型装置内通过冷却循环水进行间接冷却定型，然后在导辊架上进一步自然冷却。 本工序噪声污染源主要为设备噪声N4。 - 一级牵引 通过牵引机给予刚刚成型制品的起初动力，使生产过程继续运行。 本工序噪声污染源主要为设备噪声N5。 （6）输送送冷 成型制品在导辊架上得到进一步自然冷却。 （7）二级牵引 二级牵引可充分保证板材在生产过程中的前进动力，同时给纵向切割板材余边提高动力。 本工序噪声污染源主要为设备噪声N6。 （8）修边裁剪、包装待售 根据产品规格，对制品进行切割。纵向切割使得板材切面光泽整齐无毛刺。纵向切割后，根据客户需要，采用丝杆传动，带动刀片切割成一定长度（横向切割），被切割成定长的制品由传送带自动进入包装区，由工人包装后，暂存、待售。 本工序噪声污染源主要为设备噪声N7、固废主要为修边裁剪过程产生的废边角料S1。 （9）回收造粒 将边角料收集后放入旋齿式破碎机进行破碎；将破碎后的边角料放入挤出机加热、熔融（180℃），在挤出机的压力作用下，使物料通过机头模具得到 细条形板；由牵引机将细条形板送入旋齿式切粒机进行切粒，切好的粒状物料袋装封口存于原料库区回用。 本工序废气污染源主要为挤出废气G3、噪声污染源为破碎机、挤出机、切粒运行时产生的噪声N8、N9、N10。 图9 挤塑板生产工艺及排污节点图 图10 回收造粒工艺流程及排污节点图 2、泡沫板生产工艺 （1）原料 EPS 泡沫板生产原料为可发性聚苯乙烯，该原料为颗粒状、袋装，主要成分为聚苯乙烯、发泡剂（戊烷）、阻燃剂（六溴环十二烷），采用汽车运输至原料库房暂存待用。 （2）预发泡 将原料人工破袋投入料斗内，由绞龙送入EPS发泡机内发泡，并由天然气锅炉为预发泡工序提供蒸汽，蒸汽加热原料使其膨胀，原料体积膨胀，密度减小，加热温度为 120℃，由风机吹送经过熟化床至熟化仓。 本工序废气污染源主要为发泡废气G2、噪声污染源为发泡机N11。 （3）熟化 经过预发泡的物料在料仓内熟化，熟化过程中空气渗透进入物料内，熟化时间为 12h。 （4）成型 完成熟化工序的物料由风机吹送至板机内成型，成型机内由蒸汽加热物料，加热温度为120℃，物料内的发泡剂在蒸汽的加热作用下继续膨胀，在成型板机内，物料颗粒融合在一起，从而形成 EPS 大板。 本工序废气污染源主要为有机废气G3、噪声污染源为成型机N12。 （5）烘干 利用推车将成型的 EPS 泡沫板人工送至烘干室烘干，烘干室内控制温度为 40℃左右，烘干时间为 10h，烘干室热源为天然气锅炉蒸汽，无产噪设备。 （6）切割包装 根据客户需求，利用切割机通过电阻丝切割，将厚的保温材料加工为各种规格的保温板产品，然后包装送至库房待售。 本工序废气污染源主要为切割产生的有机废气G5、噪声污染源主要为设备噪声N12、固废主要为切割过程产生的废边角料S2。 图11 聚苯板生产工艺流程及排污节点图 表10 本项目主要污染源治理措施一览表 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 挤出废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯; 活性炭吸附+催化燃烧装置+15m排气筒; 间断、点源. G2; 发泡废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 间断、点源. G3; 成型废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 间断、点源. G4; 电阻丝切割废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 间断、点源. G5; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器; 间断、点源. 废水; W1; 锅炉排污水和软化装置排水; SS; 排放到循环水池，循环利用，不外排; 间断. W2; 生活污水; BOD5、COD、SS; 排入化粪池定期清掏; 间断. 固废; S1; 生产过程; 边角料; 回用于生产; 间断. S2. S3; 锅炉; 废离子交换树脂; 企业填埋. S4; 废气治理设施; 废活性炭; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置. S5; 废催化剂. S6; 废机油; 废机油. S7; 废机油桶; 废机油. 噪声; N1; 混料机; 噪声; 基础减振+厂房隔声; 间断. N2; 一级挤出; 噪声. N3; 二级挤出; 噪声. N4; 冷却定型; 噪声. N5; 一级牵引; 噪声. N6; 二级牵引; 噪声. N7; 切割机; 噪声. N8; 破碎机; 噪声. N9; 造粒挤出; 噪声. N10; 切粒; 噪声. N11; 发泡机; 噪声. N12; 成型; 噪声. N13; 切割; 噪声. N14; 风机; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、在建工程概况 1、企业环境管理情况 唐山市宝鼎建材有限公司于2021年投资建设宝鼎建材产业园项目，位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧，年产18.00万m2保温、装饰等功能一体化复合板材，4.50万m3装配式建筑新材料，150.00万m3预拌商品混凝土，20.00万m3干混砂浆、10.00万m3水泥稳定碎石等产品。 企业与2022年2月委托第三方公司编制完成了《唐山市宝鼎建材有限公司宝鼎建材产业园项目环境影响报告表》，于2022年6月10日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批意见。该项目处于在建中，计划于2022年11月完成建设，本项目依托可行。 2、在建项目污染物排放量 根据《唐山市宝鼎建材有限公司宝鼎建材产业园项目环境影响报告表》， 在建工程实施后，厂区污染物排放量见下表。 表11 在建工程污染物排放量一览表 项目; 大气污染物（t/a）; 水污染物（t/a）. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; COD; 氨氮. 宝鼎建材产业园项目; 3.0474t/a; 0; 0; 0; 0. 3、排污口规范化管理 该环评要求废气、噪声排污口、危废暂存间应设置明显标志。标志的设置执行《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB 15562.1-1995）有关规定和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求(试行)》的技术要求。 二、现有风险防范措施 - 与本项目有关的环境风险目标为危废间。在建工程危废间拟采取的风险防范措施： ①危废储存间面积5m2，地面底层采用抗渗混凝土，内壁加涂环氧树脂防渗层，能够保证渗透系数≤10-10cm/s。同时在暂存间明显位置设置危险废物标识，地面已硬化且表面无裂隙。 ②危废间内不同危险废物实行分区存放，废油暂存区设置导流沟。 ③危废间内设有危险废物管理制度，并设危废台账。 ④在危废的转移、运输过程中，按规定申办准运手续，驾驶员、押运员经专门培训，使用达到规定的技术标准运输车辆，严禁超载和不按规定时段、路线运行，禁止违章驾驶等。 三、在建工程生产工艺及排污节点 现有项目建设内容如下： 表12 在建项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 复合板生 产车间; 建筑面积 11253.01m2，用于保温、装饰功能一体化复合板材生产。. 综合生产 车间; 建筑面积 42759.26m2，用于装配式建筑新材料、预拌商品混凝土、干混砂浆及水泥稳定碎石生产。. 辅助工程; 研发车间; 建筑面积 3549.45m2. 办公楼; 建筑面积 5855.71 m2，用于职工办公、休息、就餐等。. 辅助用房; 建筑面积 991.14 m2. 储运工程; 原料存储; 混凝土原料库（建筑面积9000m2，有效堆存容45000m³，堆存量7.2万t，够8天使用）、水稳原料库（建筑面积768m2,有效堆存容积3840m³，堆存量6720t，够13.4天使用）、砂浆原料库（建筑面积1114.5m2,有效堆存容积5572.5m³，堆存量8080.1t，特种砂浆和干混砂浆共用原料库，够23.6天使用）均位于综合生产车间内. 筒仓; 砂料储料罐4个，水泥筒仓10个、粉煤灰仓5个、矿粉仓3个、成品筒仓20个. 危废暂存间; 建筑面积 5m2，位于厂区西侧. 公用工程; 供热; 本项目冬季生产外购热水，生活取暖采用空调. 供电; 市政统一供电. 供水; 村自来水供给. 排水; 车辆清洗废水、搅拌机清洗、砂石分离机废水经分离沉淀池处 理后回用生产；生活污水排入化粪池，定期外运至污水处理厂. 环保工程; 废气; - 复合一体板生产线废气：废气收集后经脉冲布袋除尘 器+15m 高排气筒（DA001）排放。水稳生产线废气：废气收集 后经脉冲布袋除尘器+15m 高排气筒（DA002）排放。预拌混凝 土 1#、2#、3#生产线：骨料上料、计量转运废气收集后经脉冲 布袋除尘器+15m 高排气筒（DA006、DA007、DA008）排放； 粉料筒仓进料、粉料过渡仓转运、计量等工序废气，物料混合 搅拌废气经脉冲布袋除尘器+15m 排气筒（DA003、DA004、 DA005）排放。特种砂浆生产线：废气收集后经脉冲布袋除尘 器+15m 高排气筒（DA009）排放。干粉砂浆生产线：废气收集 后经脉冲布袋除尘器+15m 高排气筒（DA010）排放。. 废水; 生活污水排入化粪池，定期外运至污水处理厂。. 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施. 固废; 钢筋切割工序产生的铁屑、脉冲布袋除尘器产生的废布袋收集后外售；除尘器收集的除尘灰、砂石分离器产生的泥沙、洗车平台沉淀泥浆回用于生产；装配式建筑生产线产生的混凝土渣； 复合一体板生产线产生的边角料；废润滑油、废油桶暂存危废间，定期交有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清理。. - 1、商品混凝土生产工艺流程 （1）原料进厂 粉状物料（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂）采用密闭罐车运输，通过密闭罐车直接由压缩空气阀（以压缩空气为动力，由罐车自带空压机提供） 送入原料筒仓内。 骨料（砂子、石子）由汽车运输入厂后，通过汽车卸入综合生产车间的搅拌站原料储存区。 - （2）配料搅拌 配料：根据商品混凝土标号不同，采用不同配比，技术人员在计算机的帮助下进行操作控制。各种型号的混凝土在生产之前必须试验，以达到各种原辅料的最佳配比，按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子、石子的投料：骨料由装载机送至混凝土生产线车间内的各自受料斗内，物料经上料斗底部自落至计量仓，再由密闭皮带输送机输送到中储仓，将管道下落至搅拌机内。粉状物料的投料：粉料由螺旋输送机输送至计量称内进行计量后，经螺旋输送均匀下料到搅拌机中，液态外加剂和水采用泵通过管路加入搅拌机中，搅拌机对加入的原料进行搅拌。搅拌过程搅拌机全密闭。成品混凝土需进行抽检。搅拌机及罐车每天冲洗，冲洗水中含有泥沙，冲洗废水采用砂石分离器进行处理。设备冲洗废水经罐车运至砂石分离机，处理后回用水在清水池内泵送至生产车间内储水罐回用于原料搅拌工序。 （3）外售：搅拌均匀后的混凝土卸入到混凝土运输罐车中，运至客户指 定地点外售。 图1 商品混凝土生产工艺流程及排污节点 2、水稳碎石生产线： 水稳碎石生产工艺流程简述： （1）原料进厂 粉状物料（水泥）采用密闭罐车运输，通过密闭罐车直接由压缩空气阀（以压缩空气为动力，由罐车自带空压机提供）送入原料筒仓内。 石粉、石子由汽车运输入厂后，通过汽车卸入综合生产车间内的原料库储存。 （2）原料上料 石粉、石子的投料：骨料石粉、石子由装载机送至水稳生产线车间内的各自受料斗内，物料经上料斗底部自落至计量仓，再由皮带输送机输送到搅拌机内。 粉状物料的投料：粉料由螺旋输送机输送至计量称内进行计量后，经螺旋输送均匀下料到搅拌机中，水采用泵通过管路加入搅拌机中。 （3）搅拌 原料水泥、石粉及石子分别加入搅拌机后，水泵开启加水后进行封闭搅拌。整个过程由计算机控制，生产出的水稳由车运送到施工现场。 图2 水稳碎石生产工艺流程及排污节点 3、特种砂浆生产线 - （1）原料进厂 - 骨料采用全封闭厢式运输车辆运输进厂，直接运至全封闭综合生产车间内，暂存于骨料堆存区；水泥由罐车运至厂区，气力输送打入水泥仓贮存。 - 上料 - 砂子由装载机送至砂料上料斗内通过斗式提升机输送至砂料储料罐，通过下料溜管输送至计量罐后经密闭管道输送至砂浆生产线搅拌机内。水泥由 螺旋输送机输送至计量称内进行计量后，经螺旋输送均匀下料到搅拌机中。 胶粉等外加剂通过人工加入外加剂上料斗内，上料斗设置封闭投料间，外加 剂通过管道输送至粉料计量称后经密闭管道投加至搅拌机内。 （3）搅拌 根据强度及性能、用途的需要，配合水泥和外加剂，经过搅拌均匀后，制成砂浆，通过密闭管道送入成品储料仓。转运过程密闭，搅拌机全封闭。 （4）成品 最后根据需要部分产品进行装袋，袋装产品进入成品仓制成袋装产品（成品从成品仓出料口进入自动包装机直接落入包装，开始罐装，当物料重量达到设定要求时，包装机封锁出料嘴，包装袋同时自动掉袋。包装袋采用双层带所料内胆包装袋），部分由成品储料仓进入成品暂存仓直接进行罐车装运，制成散装产品。罐装工位设置集气管道收集罐装废气，同时设置自动感应门。 图3 特种砂浆生产工艺流程及排污节点 4、干混砂浆生产线 （1）原料进厂 骨料采用全封闭厢式运输车辆运输进厂，直接运至全封闭综合生产车间内，暂存于骨料堆存区；水泥由罐车运至厂区，气力输送打入水泥仓贮存。 （2）上料 砂子由装载机送至砂料上料斗内通过斗式提升机输送至砂料储料罐，通过下料溜管输送至计量罐后经密闭管道输送至砂浆生产线搅拌机内。水泥由螺旋输送机输送至计量称内进行计量后，经螺旋输送均匀下料到搅拌机中。外加剂通过人工加入外加剂上料斗内，上料斗设置封闭投料间，外加剂通过管道输送至粉料计量称后经密闭管道投加至搅拌机内。 （3）搅拌 根据强度及性能、用途的需要，配合水泥和外加剂，经过搅拌均匀后， 制成砂浆，通过密闭管道送入成品储料仓。转运过程密闭，搅拌机全封闭。 （4）成品 最后根据需要部分产品进行装袋，袋装产品进入成品仓制成袋装产品（成品从成品仓出料口进入自动包装机直接落入包装，开始罐装，当物料重量达到设定要求时，包装机封锁出料嘴，包装袋同时自动掉袋。包装袋采用双层带所料内胆包装袋），部分由成品储料仓进入成品暂存仓直接进行罐车装运，制成散装产品。罐装工位设置集气管道收集罐装废气，同时设置自动感应门。 图4 干混砂浆生产工艺流程及排污节点 5、复合一体板生产线 （1）原料入厂 外购的砂子由苫布苫盖，由汽车密闭运输进厂，卸至封闭原料库；外购水泥、粉煤灰由罐车运至厂区，采用气力充装，分别充装进各自筒仓；玻化微珠袋装由汽车运输进厂，人工拆袋后经上料口吸至料仓内。 （2）原料上料 生产时，砂子由铲车加入到上料仓料斗内（上料仓设置三面围挡，前部设置软帘，顶部设有集气罩），上料仓下方设有计量装置，砂子均匀下料到封闭传输皮带，由传输皮带输送至搅拌机中；水泥、粉煤灰由螺旋输送机输送至计量称内进行计量后，经管道均匀下料到搅拌机中，玻化微珠计量后通过管道加入搅拌机中，搅拌机对加入的原料进行搅拌。搅拌过程搅拌机全密闭。搅拌均匀后经过绞龙分配到3个储料罐，加入配比量水。 （3）搅拌复合 把挤塑板平整均匀地放在料架上，料架放入机器后打开自动，挤塑板会自动平整输送到设备导轨架上，通过第一搅拌机下料，抹第一道薄面，大概2mm砂浆，然后进入到第二搅拌机下料，抹平做出相应要求尺寸的厚面（20mm-80mm）保温，随后加入网格布罩面，通过第三搅拌机下来的砂浆抹平网格布，使其均匀（2mm）。 （4）上架养护 所有保温砂浆复合完毕后，通过切割所要尺寸后输送到翻转机然后到养护架，进入复合板生产车间自然养护（一般2-3mm薄面需要3-5小时，20-80mm厚面需要8-10小时，也根据气温不同氧护时间长短不同)。 - 打孔 - 养护好的板放到切割机上，板子进入打孔机打孔（每平米8个孔）随后进入到纵向切割机修理板材两边毛边达到600mm；随后进入到横向切割机去掉横向毛边（根据工地需要尺寸切割长短）后进入码垛机，码垛完成后用打包带和护角进入打包。切割机湿式作业，产生的粉尘量很小，可忽略不计。 （6）切割 打孔后板材经裁切机进行裁切，裁切工序为湿式作业，产生粉尘量可忽略不计，切割过程中产生边角废料收集后外售。 （7）打包装入库 码垛打包后用薄塑料膜缠绕防水，根据规格入库。 图5 复合一体板材生产工艺流程及排污节点 6、外墙板生产线 （1）清理 上一周期拆模后的模台表面上难免会附着残余混凝土渣，对模台表面进行清理，使模台表面整洁干净。外墙板拆模、吊运完成后，模台表面上会残留浇筑振捣抹光作业时未完全清理掉的混凝土残渣、凝固的砂浆及其它残留物，这些残留物必须进行清理，确保模台表面光洁，为下一工艺的作业做好准备。模台通过生产线驱动单元向前运行进行清扫作业。前端铲板首先清除大块混凝土、凝固砂浆及部分粉尘等进入废料收集斗，相向运动的滚刷进行模台表面光洁处理，符合喷油及划线的表面质量要求，同时启动的除尘器对清扫过程中产生的粉尘进行收集并沉降，确保现场作业环境符合环保及人身健康要求。如果模台通过后，清理效果达不到要求，可进行人工处理，确保模台表面质量。 （2）喷油 模台通过生产线驱动单元，向前运行并通过脱模剂喷涂机的过程中，喷涂机开始运转，在表面光洁的模台表面进行喷涂脱模剂作业，最终使模台表面均匀地涂上一层脱模剂。 - 组模绑筋及埋件安装 - 脱模后的边模经过清洁处理后输送到此工艺的工位，边模内表面要手工刷涂脱模剂；同时，预制好的钢筋产品也吊运到模台上，作业人员在模台上进行组模绑钢筋，边模在模台上的位置以预先画好的线条为基准进行调整，最后进行尺寸校核，确保组模后的位置准确。按照图纸的要求，将连接套筒固定在模板及钢筋笼上；利用磁性底座将套筒软管固定在模台表面；将简易工装连同预埋件（主要指斜支撑固定埋件、固定现浇混凝土模板埋件）安装在模具上，利用磁性底座将预埋件与底模固定并安装锚筋，完成后拆除简易工装；安装水电盒、穿线管等埋件。 （4）一次浇筑 混凝土浇筑由布料机完成。根据构件的厚度、几何尺寸、需要混凝土的数量及塌落度等参数调整布料机相应的运转参数，混凝土通过输送料斗运送至布料机料斗内部，在进行手动布料时，可以对布料机行走速度，布料机下料速度进行调整。确保生产线的节拍要求，当布料机需要补充料时， 布料机可移动至混凝土输送料斗下料口位置进行补料。 （5）混凝土振捣 模台上所有的构件完成布料后，震动台上升（或下降）并将模台锁死在振动台上使之在振捣过程中没有相对移动，根据构件的厚度等参数调整振捣器的频率使之振捣力与构件的参数相匹配，振捣过程中在密实质量符合要求的前提下控制振捣时间. （6）铺保温板 外页防护层浇筑振捣完成后，检查振捣后的混凝土表面确保平整，表面无超差的碎石，并且混凝土未初凝且有一定的流动性，将加工好的挤塑板按布置图中的编号依次安放好，使挤塑板与混凝土充分接触、连接紧密。然后在铺设好的挤塑板上已经预先加工好了连接件通过孔，将质量无缺陷的断热连接件通过挤塑板的通孔插入到已振捣后的结构层混凝土中，确保混凝土没有初凝，具有一定流动性，能够将安插后的连接件握裹严实，连接件的数量及位置根据图纸工艺要求，保证位置的偏差在要求的范围内。 （7）二次支模绑筋及埋件安装同一次支模钢筋及埋件安装 （8）二次浇筑 （9）赶平 在混凝土布料完成后，模台行进到赶平工位，对混凝土表面进行赶平。 - 预养护 - 构件完成表面赶平后，进行养护（一般需要 3-5 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同)。 （11）抹光 经过预养护的 PC 构件进入该工位后，已完成初凝，达到一 定强度，根据质量要求，对面层进行抹光，使之符合相关规范的要求 （12）构件养护 构件在抹光符合质量要求后，再次进行养护（一般需要 8-10 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同)。 （13）拆模 通过码垛车取出已养护完毕的构件，用专用工具松开模板的固定装置、螺纹联接装置、轴销固定装置等，利用起重机配合拆除所有的模板，并对边模和门窗口模板进行清洁，模板洁净程度符合要求后传到模板钢筋笼装配工 （14）翻转 将载有外墙板成品的模台翻转一定角度，使得外墙板成品可以方便地被起吊设备竖直吊起并运输到指定区域。 图6 外墙板生产工艺流程及排污节点 7、内墙板生产线 （1）清理 上一周期拆模后的模台表面上难免会附着残余混凝土渣，对模台表面进行清理，使模台表面整洁干净。内墙板拆模、吊运完成后，模台表面上会残留浇筑振捣抹光作业时未完全清理掉的混凝土残渣、凝固的砂浆及其它残留物，这些残留物必须进行清理，确保模台表面光洁，为下一工艺的作业做好准备。模台通过生产线驱动单元向前运行进行清扫作业。前端铲板首先清除大块混凝土、凝固砂浆及部分粉尘等进入废料收集斗，相向运动的滚刷进行模台表面光洁处理，符合喷油及划线的表面质量要求，同时启动的除尘器对清扫过程中产生的粉尘进行收集并沉降，确保现场作业环境符合环保及人身健康要求。如果模台通过后，清理效果达不到要求，可进行人工处理，确保模台表面质量。 - 喷油 - 模台通过生产线驱动单元，向前运行并通过脱模剂喷涂机的过程中， 喷涂机开始运转，在表面光洁的模台表面进行喷涂脱模剂作业，最终使模台表面均匀地涂上一层脱模剂。 - 组模绑筋及埋件安装 - 脱模后的边模经过清洁处理后输送到此工艺的工位，边模内表面要手工刷涂脱模剂；同时，预制好的钢筋产品也吊运到模台上，作业人员在模台上进行组模绑钢筋，边模在模台上的位置以预先画好的线条为基准进行调整，最后进行尺寸校核，确保组模后的位置准确。按照图纸的要求，将连接套筒固定在模板及钢筋笼上；利用磁性底座将套筒软管固定在模台表面；将简易工装连同预埋件（主要指斜支撑固定埋件、固定现浇混凝土模板埋件）安装在模具上，利用磁性底座将预埋件与底模固定并安装锚筋，完成后拆除简易工装；安装水电盒、穿线管等埋件。 （4）混凝土浇筑 混凝土浇筑由布料机完成。根据构件的厚度、几何尺寸、需要混凝土的数量及塌落度等参数调整布料机相应的运转参数，混凝土通过输送料斗运送至布料机料斗内部，在进行手动布料时，可以对布料机行走速度，布料机下料速度进行调整。确保生产线的节拍要求，当布料机需要补充料时， 布料机可移动至混凝土输送料斗下料口位置进行补料。 （5）混凝土振捣 模台上所有的构件完成布料后，震动台上升（或下降）并将模台锁死在振动台上使之在振捣过程中没有相对移动，根据构件的厚度等参数调整振捣器的频率使之振捣力与构件的参数相匹配，振捣过程中在密实质量符合要求的前提下控制振捣时间. - 赶平 - 在混凝土布料完成后，模台行进到赶平工位，对混凝土表面进行赶平。 （7）预养护 构件完成表面赶平后，进行养护（一般需要 3-5 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同) （8）抹光 经过预养护的 PC 构件进入该工位后，已完成初凝，达到一定强度，根据质量要求，对面层进行抹光，使之符合相关规范的要求 - 构件养护 - 构件在抹光符合质量要求后，再次进行养护（一般需要8-10 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同)。 （10）拆模 通过码垛车取出已养护完毕的构件，用专用工具松开模板的固定装置、螺纹联接装置、轴销固定装置等，利用起重机配合拆除所有的模板，并对边模和门窗口模板进行清洁，模板洁净程度符合要求后传到模板钢筋笼装配工位。 （11）翻转 将载有内墙板成品的模台翻转一定角度，使得内墙板成品可以方便地被起吊设备竖直吊起并运输到指定区域。 图7 内墙板生产工艺流程及排污节点 8、叠合板生产线 （1）清理 上一周期拆模后的模台表面上难免会附着残余混凝土渣，对模台表面进行清理，使模台表面整洁干净。外墙板拆模、吊运完成后，模台表面上会残留浇筑振捣抹光作业时未完全清理掉的混凝土残渣、凝固的砂浆及其它残留物，这些残留物必须进行清理，确保模台表面光洁，为下一工艺的作业做好准备。模台通过生产线驱动单元向前进行清扫作业。前端铲板首先清除大块混凝土、凝固砂浆及部分粉尘等进入废料收集斗，相向运动的滚刷进行模台表面光洁处理，符合喷油及划线的表面质量要求，同时启动的除尘器对清扫过程中产生的粉尘进行收集并沉降，确保现场作业环境符合环保及人身健康要求。如果模台通过后，清理效果达不到要求，可进行人工处理，确保模台表面质量。 （2）喷油 模台通过生产线驱动单元，向前运行并通过脱模剂喷涂机的过程中， 喷涂机开始运转，在表面光洁的模台表面进行喷涂脱模剂作业，最终使模台表面均匀地涂上一层脱模剂。 （3）支模绑筋 脱模后的边模经过清洁处理后传送到此工艺的工位，边模内表面要手工刷涂脱模剂；生产叠合板时，将预制好的钢筋和桁架钢筋吊装到模台上，作业人员在模台上进行钢筋网、桁架钢筋和边模的组模作业。 - 埋件安装 - 按照图纸的要求，安装水电盒、穿线管等埋件。工艺五混凝土浇筑 （5）混凝土浇筑 混凝土浇筑由布料机完成。根据构件的厚度、几何尺寸、需要混凝土的数量及塌落度等参数调整布料机相应的运转参数，混凝土通过输送料斗运送至布料机料斗内部，在进行手动布料时，可以对布料机行走速度，布料机下料速度进行调整。确保生产线的节拍要求，当布料机需要补充料时，布料机可移动至混凝土输送料斗下料口位置进行补料。 （6）混凝土振捣 模台上所有的构件完成布料后，震动台上升（或下降）并将模台锁死在振动台上使之在振捣过程中没有相对移动，根据构件的厚度等参数调整振捣器的频率使之振捣力与构件的参数相匹配，振捣过程中在密实质量符合要求的前提下控制振捣时间。 （7）拉毛 当生产叠合板时，对面层进行拉毛处理。 （8）预养护 构件完成表面赶平后，进行养护（一般需要 3-5 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同) （9）抹光 经过预养护的 PC 构件进入该工位后，已完成初凝，达到一定强度，根据质量要求，对面层进行抹光，使之符合相关规范的要求 （10）构件养护 构件在抹光符合质量要求后，再次进行养护（一般需要8-10 小时，也根据气温不同氧护时间长短不同)。 （11）拆模 通过码垛车从取出已养护完毕的构件，用专用工具松开模板的固定装置、螺纹联接装置、轴销固定装置等，利用起重机配合拆除所有的模板，并对边模和门窗口模板进行清洁，模板洁净程度符合要求后传到模板钢筋笼装配工位。 （12）吊装 将载有内墙板成品的模台翻转一定角度，使得内墙板成品可以方便地被起吊设备竖直吊起并运输到指定区域。 图8 叠合板生产工艺流程及排污节点图 - 在建项目污染物产生、治理及排放情况 项目污染物排及治理措施见下表： 表13 现有项目污染物排及治理措施一览表 类别; 产生点; 主要污染因子; 治理设施; 产生特征. 废 气; 原料运输、装卸、堆存及转 运过程无组织; 颗粒物; 原料置于综合生产车间内原料库+原料运输车辆加盖苫布+设置自动洗车平台+ 砂子、石子等骨料暂存区顶部设电伴热喷淋装置; 间断. 钢筋切割、焊接工序废气; 颗粒物; 切割工序设三面围挡; 间断. 复合一体板生产线; 砂子上料产生的废气，粉料筒仓上料产生的废气，搅拌过程产生的废气，搅拌后输送至储料罐产生的废气; 颗粒物; 粉仓设置集气管道，骨料上料口设集气罩+落料点密闭设集气管道，废气经脉冲布袋除尘器+15m 高排气筒排放; 间断. 商品混 凝土生 产线; 粉料进入筒仓、上料计量产生废气， 骨料卸料、上料、 计量转运时产生 废气，搅拌过程产 生废气; 颗粒物; 粉仓设置集气管道，骨料上 料口设集气罩+落料点密闭 设集气管道，废气经脉冲布 袋除尘器+15m 高排气筒排 放; 间断. 水稳碎石生产线; 粉料进入筒仓、上料、计量产生废气，骨料卸料、上; 颗粒物; 粉仓设置集气管道，骨料上料口设集气罩+落料点密闭设集气管道，废气经脉冲布; 间断. 特种砂浆生产 线; 砂子装卸、存储、上料、转运、计量 废气，水泥仓仓顶 上料废气，砂浆成 品仓上料废气，搅 拌废气，装袋废气; 颗粒物; 粉仓设置集气管道，骨料上 料口设集气罩+落料点密闭 设集气管道，废气经脉冲布 袋除尘器+15m 高排气筒排 放; 间断. 干混砂浆生产 线. 噪 声; 生产设备; 噪声; 购置低噪设备+设备基础加 装减振+车间封闭及墙体隔 声，再经距离衰减等; 间断. 风机. 泵类. 废 水; 砂石分离机; 废水; 设备冲洗用水经砂石分离机处理后排入泥浆池，并回 用于搅拌工序; 间断. 车辆冲洗; 废水; 洗车平台废水经沉淀池沉淀后进入清水池循环使用 不外排; 间断. 职工日常生活; 废水; 生活废水排入化粪池，定期运至污水处理厂; 间断. 固 废; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后回用; 间断. 砂石分离机; 砂石; 回用; 间断. 沉淀池; 污泥; 回用; 间断. 机组维护保养; 废润滑油、废润 滑油桶; 耐腐蚀容器贮存，暂存于危废间，定期委托有资质单位 进行处理; 间断. 装配式建筑新材料生产过程; 下脚料; 外售; 间断. 四、在建项目与相关政策符合性分析 1、项目与《唐山市水泥行业整治提升工作方案》唐气领办【2021】 15 号相关政策的符合性分析如下： 表14 与工作方案符合性对比一览表 类别; 文件要求; 现有项目. 物料存储转运环节污染防治; 所有原料全部进入封闭的料仓，料仓地 面全部硬化，不得露天堆存，原料在料 仓内分区存储，粉状物料气力输送至物 料仓内存储，不得堆存在料仓内。; 原料使用的骨料拟存于封闭车间内，水泥 和粉煤灰储存在筒仓内。无露天堆料。车间地面全部硬化。. 料仓出入口需配备自动感应门。; 车间出入口设置自动感门。. 厂区出入口设置车辆自动冲洗装置，完 善排水设施防止泥土粘带，冬季需添加 防冻液，确保自动冲洗装置可用。; 厂区出入口拟设置车辆自动冲洗装置，车 间出口设置车辆自 动冲洗装置，冬季添加防冻液，确保自动冲洗装置可用，洗车废水收集回用。. 料仓出口设置车辆自动冲洗装置，完善排水设施防止泥土粘带，冬季需添加防冻液，确保自动冲洗装置可用。. 厂区内物料运输采用封闭皮带、封闭通 廊、管状带式输送机、气力输送等方式 输送，所有落料位置设置集尘装置并配 套高效袋式除尘设施；皮带输送设施受 料点、卸料点应设置封闭罩，并配套高 效袋式除尘设施，棚内物料运输系统必 须全封闭，运输过程中不得有可视性物 料。颗粒物排放浓度不高于 10mg/Nm³。; 车间内物料运输拟采用全封闭皮带、螺旋输送等方式 输送。所有落料位置 封闭，设置集尘装置 并配套高效袋式除 尘设施，车间内物料 运输系统全封闭，运 输过程中无可视性物料。. 厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒 运物料。; 企业不涉及露天装卸及倒运物料，全部 车间内进行。. 料仓内部采取顶部雾化喷淋、重点区域 喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。非 冷冻期采用顶部雾化喷淋方式；冷冻期 采取温水、添加防冻物质或辅助电加热 等防冻方式，或产尘作业面采用局部雾 炮方式达到抑尘效果。; 封闭车间原料储存区顶部拟设电伴热雾化喷淋设施。. 生产环节污染防治; 水泥制品生产企业，原料上料在封闭车间内，上料口采取区域侧、顶三面密封 措施并加装集气除尘设施，颗粒物排放 浓度不高于 10mg/Nm³。; 原料上料在封闭车间内，上料口拟采取区 域侧、顶三面密封措 施并加装集气除尘设施；上料时采用远 红外等自动感应控 制独立喷淋抑尘系 统，与铲车作业上料 同步运行；物料运输 系统全封闭，运输过 程中无可视性物料. 上料时采用远红外等自动感应控制独立 喷淋抑尘系统或加装自动感应门，与铲 车作业上料同步运行，确保抑尘效果。. 物料运输系统必须全封闭，运输过程中 不得有可视性物料。. 运输方式和运输监管; 各企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和 电子台账。厂区所有车辆出入口全部安 装重型货车门禁系统，严禁国四及以下 排放标准车辆运输，严禁私开偏门进行 车辆运输。; 车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，电子台账符合相关要求。物料公路运输全 部使用国五及以上 排放标准重型载货 车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输 车辆全部使用国五 及以上排放标准（含 燃气）或使用新能源 车辆；严禁国五以下 车辆进厂。. 物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源 车辆；厂内运输车辆全部使用国五及以 上排放标准（含燃气）或使用新能源车 辆；危废运输全部使用国五及以上排放 标准或新能源车辆。. 厂容厂貌相关要求; .厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”，厂区配备吸尘车，路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。; 车间为封闭式，车间 内全部硬化，定期洒水抑尘。厂区出入口. 每家企业至少配备一台湿扫车和一台洒水车，每天加强对厂区湿扫、洒水。; 进出车辆时采用洗车机洗车，洗车废水收集回用。车间通道. 企业厂区门口至主要交通干道之间车辆行驶路面要全部高标准硬化，并做好湿扫保洁。; 厂区地面全部硬化。. 厂区出入口，或料仓出入口，安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，长度不少于 6 米、高度不低于 2.5 米，地面至少 设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充 分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面 基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜 坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内 短暂停留，避免因车身带水过多造成道 路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲 洗介质可使用温水、添加防冻物质等有 效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排。; 厂区拟设置洗车平台，喷头喷射效果长度不少于 6 米、高度不低于 2.5 米。. 其他; 除特殊要求外，所有排气筒高度应不低 于 15 米。; 排气筒高度 15m. 排污口规范化建设，设置明显标识，注 明排污口编号、污染物排放种类、排放 浓度等相关信息。; 环评要求排污口规范化建设. 干法除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输 的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿 等措施抑尘。; 卸灰区封闭，采用罐 车密闭运输，车辆苫 盖，装卸车时应采取 加湿等措施抑尘。. - 项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的符合性分析如下： 表15 与技术指南“水泥行业”对比一览表 类别; 引领性企业要求; 本企业在建工程. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 企业项目使用电为能源。. 排放限制; 天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3;热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3;; 根据环评预测可达标排放. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通 风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; - 粉状物料存于物料库，全密闭储存。 - 物料采用封闭皮带运输，破碎、转载、下料口均涉集尘罩并配置袋式除尘器。 - 物料库全密闭，顶部配有喷雾抑尘设施，出入口有感应自动门；成品包装车间全封闭。. 监测监控水平; 水泥磨和独立烘干系统安装 CEMS，CEMS 监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 本企业不涉及水泥磨、独立烘干系统。料库、车间等出入口配有高清视频监控设施，监控数据可保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告; 环保档案齐全：1、具有环评批复文件；2、本企业为登记管理；3、具有验收文件；4、具有一年内废气检测报告。台账记录齐全。. 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账 （包括车辆出入场记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放标准等）：3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）; 该环评要求台账记录齐全，应具备生产管理台账、运输管理台账、废气治理设备清单、耗材清单. 管理制度健全：1、有专兼职环保人员 2、废气治理设施运行管理规程; - 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 物料公路运输全 部使用国五及以上 排放标准重型载货 车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输 车辆全部使用国五 及以上排放标准（含 燃气）或使用新能源 车辆；严禁国五以下 车辆进厂。. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 拟配备门禁和视频监控系统；数据可保存三个月以上。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境 (1)基本污染物环境空气质量现状监测与评价 根据《2021年唐山市环境状况公报》，2021年，全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为43微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为79微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为39微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.9毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为161微克/立方米。全年环境空气主要污染物浓度较上年均显著下降，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8H-90per平均浓度分别下降12.2%、10.2%、44.4%、15.2%、24.0%、11.5%。 2021年唐山市区域环境空气质量现状具体情况见表16。 表16 2021年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 161; 160; 100.6; 超标. 根据上表，本项目所在区域PM10、PM2.5年均浓度值及O3日最大8h平均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；SO2、NO2年均浓度值、CO日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为不达标区域。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目排放非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物为特征污染物，本次评价中其他污染物环境质量现状监测数据引用《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价》环境空气现状监测数据任各庄点数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据监测点位于本项目东北侧3.5km，监测时间为2020年11月30日-2020年12月6日。因此，本评价采用上述监测数据进行其他污染物环境空气质量现状评价。监测数据如下。 表17 其他污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物称; 监测点名称; 类别; 监测值 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 任各庄; 1h平均标准值; 0.75-0.99; 2; 49.50%; 达标. 苯; 1h平均标准值; <1.5×10-3; 0.11; 0; 达标. 甲苯; 1h平均标准值; <1.5×10-3; 0.2; 0; 达标. 二甲苯; 1h平均标准值; <1.5×10-3; 0.2; 0; 达标. 评价范围内非甲烷总烃1h平均质量浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求；苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯1h《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境 距本项目最近河流为东侧陡河，距离为9km，本评价引用《2020年唐山市环境状况公报》中数据，陡河国控断面、省控断面为陡河的涧河口断面和还乡河的丰北闸断面。按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行，根据监测结果，涧河口断面为Ⅳ类水质断面，丰北闸断面为Ⅳ类水质断面，水质达标率达到100%。 3、声环境 本项目周边50米范围内不涉及声环境敏感目标，故本次无需对监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目位于唐山高新技术产业开发区，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 唐山市宝鼎建材有限公司厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和文化区等大气环境保护目标，大气环境保护目标主要为居住区。本项目主要大气环境保护目标见表18。 表18 主要大气环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标（m)*; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 方位; 相对本项目距离(m); 备注. X; Y. 陈家庄村; 0; -272; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; S; 272; 不改变环境空气质量功能. 2、声环境 厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目距离西北方向的大张刘水源地准保护区约980m。 表19 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X（纬度）; Y（经度）. 大张刘水源地准保护区; 118.118004°; 39.731828°; 饮用水源保护区; 饮用水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准; NW; 980m. 4、生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 1、废气：本项目有组织废气涉及苯、甲苯、二甲苯、乙苯、非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物、SO2、NOx等多种污染物。 （1）有组织废气 1）有机废气 ①苯、甲苯与二甲苯合计执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）中表1“其他行业”排放限值：苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：40mg/m3。 ②甲苯、乙苯、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：甲苯：8mg/m3、乙苯：50mg/m3、非甲烷总烃：60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品。 ③苯乙烯排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：20mg/m3。 2）锅炉废气 运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放限值：5mg/m3、10 mg/m3、50mg/m3；烟气黑度≤1；排气筒高度不低于8m要求。同时要求满足河北省大气污染防治工作领导小组办公室印发《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、50mg/m3的要求。同时满足大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求.。 （2）无组织废气 ①苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃厂界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 2 的浓度限值：苯：0.1mg/m3、甲苯：0.6mg/m3、二甲苯：0.2mg/m3、非甲烷总烃：2.0mg/m3。 ②苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃车间边界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 3 的浓度限值：苯：0.4mg/m3、甲苯：1.0mg/m3、二甲苯：1.2mg/m3、非甲烷总烃：4.0mg/m3。 ③苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 的厂界二级标准值：5.0mg/m3。 2、噪声:施工期噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 二、控制标准 固体废物：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013年第36号)。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制计算： 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 1、废水污染物总量控制目标值确定 本项目不涉及生产废水外排。因此本评价建议以环评报告核算的污染物排放量作为项目废水污染物总量控制目标值，即COD 0t/a、氨氮0t/a。 2、废气污染物总量控制目标值确定 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： （1）锅炉废气 锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：5mg/m3、10 mg/m3、50mg/m3。同时要求满足河北省大气污染防治工作领导小组办公室印发《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、50mg/m3的要求。同时满足大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。 因此，污染物总量控制核算如下： 颗粒物：624.8万m3/a×5mg/m3×10-9=0.031t/a 二氧化硫：624.8万m3/a×10mg/m3×10-9=0.062t/a 氮氧化物：624.8万m3/a×30mg/m3×10-9=0.187t/a 综合上述分析，本项目的总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0.026t/a，NOx：0.078t/a，其他污染物：颗粒物：0.013t/a。 本项目设置1套风量为30000m3/h的干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设备进行废气治理，结合各产污工序年运行时间，计算过程如下： 非甲烷总烃：60mg/m3×30000m3/h×7200h/a÷109=12.96t/a 苯乙烯：60mg/m3×30000m3/h×7200h/a÷109=4.32t/a 本项目废气污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、苯乙烯，不涉及二氧化硫和氮氧化物的排放，因此，本评价建议大气污染物总量控制目标值为二氧化硫0t/a、氮氧化物0t/a。 综合以上核算结果，本项目污染物总量控制指标情况见表20。 表20 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 类 别; 大气污染物; 废水污染物. SO2; NOx; 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯; COD; 氨氮. 总量控制指标; 0.062; 0.187; 0.031; 12.96; 4.32; 0; 0. 企业原址项目已经按照生态环境主管部门申请排污总量确权，本项目为迁建项目，不增加天然气的使用量，不增加污染物排放量总量。待确权市场开放后，企业依法申请排污总量确权，本项目暂不进行总量交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期为2个月，施工内容主要为设备拆除、建材运输、露天堆放、装卸、设备安装等过程。项目建设施工期污染源主要由施工机械噪声、运输车辆施工机械产生废气、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 （1）拆除工程环保要求 本项目拟拆除部分现有设施，其拆除工作及固体废物处理应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告 2017 年第 78 号）、《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）的要求进行妥善安置，拆除工作中注意以下事项： ①在施工开始前，认真排查拆除过程可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，同时储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强拆除过程中的风险防控。 ②拆除活动中应尽量减少固体废物的产生，对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第Ⅰ类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的水泥硬化等防渗漏措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。涉及特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。 ③应对设备拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。 （2）施工期废气影响分析 项目施工期扬尘主要为设备安装、建筑材料及建筑垃圾料转运、临时堆存产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。 为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《唐山市人民政府办公室关于印发唐山市重污染天气应急预案的通知》(唐政办字[2021]37号)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、及同类施工场地采取的抑尘措施，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)，对项目施工提出以下扬尘控制要求。 ①建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘； ②施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （3）施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗，但水量较小，主要污染物为泥沙。废水用于场地道路泼洒抑尘，不排放，不会对周围水环境产生不利影响。 施工期生活污水一般指施工人员生活排放的生活污水，排入现有化粪池，定期清掏。因此，施工期产生的施工和生活污水不会对区域环境产生明显影响。 （4）施工期噪声影响分析 施工噪声主要为设备的安装及调试和运输车辆等产生的噪声，本评价要求建设单位严格按照《关于依法整治建筑施工噪声污染扰民通告》(唐山市环保局、住建局、城管局、工信局、公安局2011年9月19日发布)中有关施工噪声的管理规定，采取以下噪声控制对策和措施： 1)施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； 2)设备运输车辆通过人口密集区时应减速、禁鸣； 3)加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 （5）施工期固废影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。 施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置，建筑垃圾运至城建部门指定地点消纳，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。 1)施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定； 2)建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理； 3)施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 （6）生态环境保护目标保护措施 本项目位于唐山高新技术产业开发区，不涉及生态环境保护目标， |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源分析 本项目涉及有机废气和锅炉废气。 （1）有机废气 有机废气源于三个部分，一是挤塑板生产线熔融塑化和挤出过程产生，二是边角料回收造粒过程中熔融塑化和挤出工序产生，三是 EPS 泡沫板预发泡、成型过程产生，主要污染物包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯。 ①挤塑板生产线加热挤出废气 a.非甲烷总烃 产品生产过程中产生的有机废气大部分主要来源于聚苯乙烯、色母等原料加热挤出过程，少部分来源于发泡挤出过程，但由于产品生产的连续性及密闭性，发泡挤出过程需一定压力，因此生产过程中加热挤出及发泡挤出产生的有机废气将一同在发泡挤出出口处逸散。由于聚苯乙烯分解温度需高于 280℃，项目加热温度为 120~180℃，低于此分解温度，因此项目生产过程中聚苯乙烯不会发生分解，此过程中主要产生的污染物为聚苯乙烯颗粒熔融状态逸散出的游离单体（含少量的苯乙烯以及微量的苯、甲苯、乙苯）以及色母粒中的游离单体。由于苯、甲苯、乙苯游离单体产生量极少，较难定量分析，因此本次评价统一以非甲烷总烃进行定量分析。 根据生态环境部 2021 年 6 月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292 塑料制品行业系数手册》，“2924 泡沫塑料制造行业系数表—泡沫塑料—挤出发泡—所有规模—挥发性有机物产生系数为 1.5 千克/吨-产品”。项目挤塑板产品量约2900t/a，则产生的非甲烷总烃约 4.35t/a。 b.苯乙烯 苯乙烯产污系数依据《气相色谱质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志 2009 年 9 月第 19 第 9 期）文献确定，数据如下表。 表21 不同温度条件下聚苯乙烯的加热分解产物的种类和浓度（mg/m3） 加热分解产物; 温度（℃）. 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.10; 0.23; 0.42; 0.64; 1.13; 2.06; 4.2. 根据以上数据可以计算得出在不同温度条件下的产污系数，如下表所示。 表22不同温度条件下聚苯乙烯的加热分解污染物的产污系数（g/t-聚苯乙烯） 加热分解产物; 温度（℃）. 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260. 苯乙烯; /; /; /; 0.0010; 0.0023; 0.0042; 0.0064; 0.0113; 0.0206; 0.0422. 本项目加热温度最高为180℃左右，苯乙烯产污系数为0.0042g/t-聚苯乙烯。本项目聚苯乙烯用量约2850t/a，则苯乙烯产生量为0.012kg/a。 ②边角料回收造粒废气 a.非甲烷总烃 将边角料及不合格品经挤出机加热至 180℃使其软化成坨状，再经自然冷却，原本体积较大的边角料即硬化缩小成体积较小的块状。 由于聚苯乙烯分解温度需高于 280℃，项目熔边加热温度为180℃，低于此分解温度，因此熔边过程中聚苯乙烯不会发生分解，此过程中主要产生的污染物为聚苯乙烯颗粒熔融状态逸散出的苯乙烯、甲苯、乙苯游离单体以及色母粒中的游离单体。由于苯乙烯、甲苯、乙苯游离单体产生量较难定量分析，因此本次评价统一以非甲烷总烃进行定量分析。 根据生态环境部 2021 年 6 月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292 塑料制品行业系数手册》，“2924 泡沫塑料制造行业系数表—泡沫塑料—挤出发泡—所有规模—挥发性有机物产生系数为 1.5 千克/吨-产品”。项目挤塑板产品量约2900t/a，边角料约为产品3%，边角料产量为87t/a，则产生的非甲烷总烃约0.13t/a。 b.苯乙烯 苯乙烯产污系数依据《气。本项目边角料产量为87t/a，则苯乙烯产生量为0.00037kg/a。 ③泡沫板废气 a.非甲烷总烃 产品生产过程中预发泡、成型产生的有机废气大部分主要来源于聚苯乙烯加热挤出过程，少部分来源于发泡挤出过程，但由于产品生产的连续性及密闭性，发泡挤出过程需一定压力，因此生产过程中加热挤出及发泡挤出产生的有机废气将一同在发泡挤出出口处逸散。由于聚苯乙烯分解温度需高于 280℃，本工序加热温度为 120℃左右，低于此分解温度，因此项目生产过程中聚苯乙烯不会发生分解，此过程中主要产生的污染物为聚苯乙烯颗粒熔融状态逸散出的游离单体（含少量的苯乙烯以及微量的苯、甲苯、乙苯）以及色母粒中的游离单体。由于苯、甲苯、乙苯游离单体产生量极少，较难定量分析，因此本次评价统一以非甲烷总烃进行定量分析。 根据生态环境部 2021 年 6 月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292 塑料制品行业系数手册》，“2924 泡沫塑料制造行业系数表—泡沫塑料—挤出发泡—所有规模—挥发性有机物产生系数为 1.5 千克/吨-产品”。项目泡沫板产品量约100t/a，则产生的非甲烷总烃约 0.15t/a。 本生产线切割使用电阻丝切割，电阻丝加热温度约100℃。类比同类行业资料，非甲烷总烃产生系数为2.368kg/t 原料。根据企业提供资料， 项目切割量约为聚苯板总量的 1%，即1t，则非甲烷总烃产生量约0.0024t/a。 b.苯乙烯 苯乙烯产污系数依据《气相色谱质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志 2009 年 9 月第 19 第 9 期）文献确定，数据如下表。 表23 不同温度条件下聚苯乙烯的加热分解产物的种类和浓度（mg/m3） 加热分解产物; 温度（℃）. 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.10; 0.23; 0.42; 0.64; 1.13; 2.06; 4.2. 根据以上数据得出，聚苯乙烯加热至120℃时不产生苯乙烯。 ④有机废气吸附及排放情况 企业在挤出机出口上方设置伞式集气罩，在 EPS 预发泡机出料口设置伞式集气罩，将收集的有机废气全部引入既有的 1 套 过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设施进行处理，处理后的废气经 1 根 15m 高的排气筒有组织排放。有机废气的去除效率按 90%计，设备风机风量为 30000m3/h，集气罩的废气捕集效率按 90%计，则本项目有机废气排放情况如下表。 表24 过滤棉+活性炭吸附期间污染物排放一览表 污染源名称; 污染物; 产生量(t/a); 收集率（%）; 处理效率（%）; 处理量(t/a); 有效作业时间（h）; 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 挤塑板生产线发泡、挤出; 非甲烷总烃; 4.35; 90; 85; 3.33; 6480; 有组织; 0.091; 0.587. 无组织; 0.067; 0.435. 苯乙烯; 1.2×10-5; 90; 85; 9.2×10-6; 有组织; 2.5×10-7; 1.6×10-6. 无组织; 1.85×10-7; 1.2×10-6. 边角料回收造粒加热挤出; 非甲烷总烃; 0.13; 90; 85; 0.099; 1080; 有组织; 0.016; 0.0175. 无组织; 0.012; 0.013. 苯乙烯; 3.7×10-7; 90; 85; 2.83×10-7; 有组织; 4.63×10-8; 4.99×10-8. 无组织; 3.4×10-8; 3.7×10-8. 泡沫板生产线发泡、挤出; 非甲烷总烃; 0.15; 90; 85; 0.11; 3300; 有组织; 0.006; 0.02. 无组织; 0.0045; 0.015. 泡沫板生产线切割; 非甲烷总烃; 0.0024; 90; 85; 0.0018; 3300; 有组织; 9.8×10-5; 0.000324. 无组织; 7.27×10-5; 0.00024. - ⑤活性炭脱附+催化燃烧工况 - 活性炭吸附的有机废气需定期进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气量为非甲烷总烃3.54t/a，苯乙烯9.4×10-6t/a。脱附每15天进行一次，活性炭吸附量为非甲烷总烃0.148t，苯乙烯3.9×10-7t，脱附过程年运行时间为480h，本项目脱附风机风量为3000m3/h，催化燃烧去除效率按90%计，项目活性炭脱附+催化燃烧工况污染物排放情况见下表。 表25 活性炭脱附+催化燃烧工况期间一览表 污染物; 产生量(t/a); 处理效率（%）; 处理量(t/a); 有效作业时间（h）; 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a); 排放浓度. 非甲烷总烃; 0.225; 90; 0.133; 480; 有组织; 0.03; 0.0148; 10.3. 苯乙烯; 3.9×10-8; 90; 3.8×10-7; 有组织; 8.13×10-9; 3.9×10-9; 2.7×10-6. （2）锅炉废气 本项目有1台2t/h燃气的蒸汽锅炉，年用液化天然气量22.4万m3/a，密度约为0.7256kg/m³，折162.5t/a。 表26 工业锅炉（热力生产和供应业）-燃气锅炉 原料名称; 污染物; 系数单位; 产污系数. 液化天然气; 废气量; 标立方米/吨-原料; 15657. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 0.0029S. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 2.31. 工业废气量：废气排污系数为15657Nm³/t-原料；本项目燃液化天然气162.5t/a。年废气量产生量为162.5t/a×15657Nm³/t=254.5万m³/a。 表27 天然气成分表 SO2排放量：根据天然气成分可知，天然气中总硫含量为9mg/m3。本项目SO2废气量产生量为162.5t/a×0.0029×9mg/m³=0.004t/a CH4; C2H6; C3H8; CnHm; CO2; N2; O2; 总硫（以硫计）; 高位热值. 83.37%; 8.38%; 0.61%; 0.08%; 2.6%; 4.49%; 0.47%; 9mg/m3; 37.08MJ/m3. NOX排放量：本项目NOX产生量为399t/a×2.31kg/t=0.92t/a。本项目氮氧化物采用“低氮燃烧+烟气循环”治理设施减少氮氧化物排放量。根据中国石油宁夏石化公司发表的《低氮燃烧器+烟气循环技术在烟气脱销中的应用》（祁涛，陈乐业）一文中论证，结论低氮燃烧+烟气循环技术的脱销效率能达到80%，可以有效降低锅炉烟气中的氮氧化物含量。本项目废气经“低氮燃烧+烟气循环”治理措施后，排放量为0.075t/a。 颗粒物（烟尘）废气量：根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃气，则本项目液化天然气燃烧产生的烟尘产生量为22.4万m³×0.45kg/万m³=0.01t/a。 2、污染源参数 根据工程分析结果，废气治理设施排放口参数见表28。 表28 废气排放口基本情况一览表(点源) 名称; 排气口地理坐标; 排气筒高度/(m); 排气筒出口内径/(m); 废气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 有机治理设施排放口; 118.1137°; 39.7261°; 15; 0.8; 30; 一般排放口. 锅炉废气排放口; 118.1155°; 39.7267°; 15; 0.3; 120; 一般排放口. 本项目实施后污染物排放量见表29、表30。 表29 大气污染物有组织排放量统计一览表 序号; 排污节点; 污染物; 核算年排放量/(t/a); 排放时间（h）; 核算排放速率/(kg/h); 核算浓度/(mg/m3). 1; 挤塑板生产线发泡、挤出; 非甲烷总烃; 0.608; 6480; 0.091; 3.02. 2; 苯乙烯; 1.7×10-6; 6480; 2.5×10-7; 8.3×10-6. 3; 边角料回收造粒加热挤出; 非甲烷总烃; 0.018; 1080; 0.016; 0.54. 4; 苯乙烯; 5.1×10-8; 1080; 4.63×10-8; 1.54×10-6. 5; 泡沫板生产线发泡、挤出; 非甲烷总烃; 0.24; 3300; 0.006; 0.2. 6; 泡沫板生产线切割; 非甲烷总烃; 0.0051; 3300; 9.8×10-5; 0.003. 7; 活性炭脱附; 非甲烷总烃; 0.0225; 480; 0.03; 10.3. 8; 苯乙烯; 4.2×10-8; 480; 8.13×10-9; 2.7×10-6. 9; 锅炉; 颗粒物; 0.025; 3300; 3.96; 3.96. 10; 二氧化硫; 0.01; 3300; 0.0013; 1.67. 11; 氮氧化物; 0.184; 3300; 0.023; 29.51. 表30 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 挤塑板生产线发泡及挤出、聚苯板生产线发泡机挤出; 非甲烷总烃; -; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 2; 0.46. 2; 苯乙烯; -; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 5; 1.2×10-6. 本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN模式计算本项目实施后废气污染源对项目场地四周边界贡献浓度值，四周边界非甲烷总烃的贡献浓度为0.0127～0.0312mg/m3 ，苯乙烯的贡献浓度为1.88×10-8～4.64×10-8mg/m3 均满足排放限值要求。 表31 大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.1. 2; 苯乙烯; 2.9×10-6. 3; 颗粒物; 0.01. 4; 二氧化硫; 0.004. 5; 氮氧化物; 0.075. 3、监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的大气污染源监测计划，具体内容见表32。 表32 废气污染源监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 有组织废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯; 有机废气治理设施排放口; 1次/年. 2; 氮氧化物; 锅炉排放口; 1次/月. 3; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 4; 无组织废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯; 厂界; 1次/年. - 根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)的要求，唐山市宝鼎建材有限公司废气治理设施排放口为管理的重点，应进行规范化管理，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 - 4、非正常工况 - 本项目废气非正常工况为废气治理设施非正常运行导致处理失效，挥发性有机物（非甲烷总烃计）、苯乙烯未经收集、处理直接排放。 - 废气治理设施如果出现事故，废气污染物将按产生浓度、速率排放，60分钟内可采取有效措施，修复或停产，可有效避免污染物非正常排放。考虑最不利条件，即废气治理设施失效，则颗粒物产生速率见表33。 表33 非正常工况下污染物排放量一览表 编号; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放量kg. 1; 挥发性有机物（非甲烷总烃计）; 0.21; 0.21. 2; 苯乙烯; 2.2×10-7; 3.1×10-7. 5、防治措施可行性及达标分析 （1）污染物防治措施可行性 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）塑料板、管、型材制造行业中，产生的废气污染物可采用吸附、催化燃烧组合技术，因此，本项目的废气治理措施是可行的。 （2）废气治理设施性能参数 ①活性炭吸附原理 利用分子之间相互吸附的作用力也叫“凡德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。综合衡量各方面因素，吸附剂选用蜂窝状活性炭纤维能较好的满足技术经济要求，其蜂窝活性炭的物理性能参数见表： ②催化燃烧原理： 气体经阻火器、进气阀、换热器、电加热器（预热器）升温，使气体温度升至催化燃烧所需要的温度，在催化床内的催化剂的作用下分解成水和二氧化碳，同时放出大量的热，使气体温度进一步提高，高温气体再通过换热器进行部分热量回收后，通过风机排出。此外，通过控制风机的流量可使气体中有机物的浓度控制在一合适的范围内，该浓度燃烧放热的热量可维持系统运行需要的热量，此时，催化床内的燃烧器可停止，系统利用有机物燃烧放热维持运行，节约运行费用。 （3）废气排放达标性分析 根据上述计算可知： 运营期正常工况下，本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：60mg/m3。 锅炉废气排放满足唐山大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3、烟气黑度≤1的要求.。 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 2 的浓度限值；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值。 6、环境影响分析 本项目有机废气采取干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理后经15m排气筒排放，锅炉安装低氮燃烧器，可有效降低本项目污染物排放量，本项目实施后对周围环境的影响是可接受的。 二、废水 本项目生产用水主要为循环冷却水、软水制备用水，无生产废水产生及外排。 三、噪声 1、本项目噪声污染源分析 本项目营运期主要噪声源为切割机、焊机、液压机、风机等运行时产生的噪声，设备噪声源强为70～85dB（A），采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表。 表34 室外噪声源调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; -; 130; 4; 0.5; 80; 厂房隔声+基础减震，风机加装消音器; 20; 60; 0:00-24:00. 表35 室内噪声源调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 1号挤塑板生产线1级挤出机; 75; 基础减震（降噪10dB（A））; 112; 22; 1; 东; 132; 23; 0:00~24:00; 15; 8; 1. 南; 22; 38; 23. 西; 112; 24; 9. 北; 362; 17; 2. 2; 1号挤塑板生产线2级挤出机; 75; 118; 22; 1; 东; 138; 23; 0:00~24:00; 15; 8; 1. 南; 22; 38; 23. 西; 118; 23; 8. 北; 368; 17; 2. 3; 1号挤塑板生产线一级牵引机; 75; 171; 22; 1; 东; 191; 20; 0:00~24:00; 15; 5; 1. 南; 22; 38; 23. 西; 171; 20; 5. 北; 421; 15; 0. 4; 1号挤塑板生产线二级牵引机; 600-1200mm; 75; 175; 22; 1; 东; 195; 20; 0:00~24:00; 15; 5; 1. 0：; 南; 22; 38; 23. 西; 175; 21; 6. 北; 425; 15; 0. 5; 1号挤塑板生产线横向切割机; 600-1200mm; 80; 102; 40; 1; 东; 122; 29; 0:00~24:00; 15; 14; 1. 南; 40; 38; 23. 西; 114; 29; 14. 北; 352; 20; 5. 6; 1号挤塑板生产线纵向切割机; 600-1200mm; 80; 110; 40; 1; 东; 130; 28; 0:00~24:00; 15; 13; 1. 南; 40; 38; 23. 西; 122; 29; 14. 北; 360; 19; 4. 7; 1号挤塑板生产线表面整平机; 600-1200mm; 80; 118; 40; 1; 东; 138; 28; 0:00~24:00; 15; 13; 1. 南; 40; 38; 23. 西; 130; 28; 13. 北; 368; 19; 4. 8; 2号挤塑板生产线1级挤出机; 75; 112; 32; 1; 东; 132; 23; 0:00~24:00; 15; 8; 1. 南; 32; 35; 20. 西; 112; 24; 9. 北; 362; 16; 1. 9; 2号挤塑板生产线2级挤出机; 75; 118; 32; 1; 东; 138; 23; 0:00~24:00; 15; 8; 1. 南; 32; 35; 20. 西; 118; 24; 9. 北; 368; 16; 1. 10; 2号挤塑板生产线一级牵引机; 600-1200mm; 75; 181; 32; 1; 东; 201; 20; 0:00~24:00; 15; 5; 1. 南; 32; 35; 20. 西; 181; 20; 5. 北; 431; 16; 1. 11; 2号挤塑板生产线二级牵引机; 600-1200mm; 75; 184; 32; 1; 东; 204; 20; 0:00~24:00; 15; 5; 1. 南; 32; 35; 20. 西; 184; 19; 4. 北; 434; 16; 1. 13; 2号挤塑板生产线横向切割机; 600-1200mm; 80; 122; 38; 1; 东; 142; 27; 0:00~24:00; 15; 12; 1. 南; 38; 39; 24. 西; 134; 28; 13. 北; 372; 19; 4. 14; 2号挤塑板生产线纵向切割机; 600-1200mm; 80; 132; 38; 1; 东; 152; 27; 0:00~24:00; 15; 12; 1. 南; 38; 39; 24. 西; 144; 27; 12. 北; 382; 19; 4. 15; 2号挤塑板生产线表面整平机; 600-1200mm; 80; 142; 38; 1; 东; 142; 27; 0:00~24:00; 15; 12; 1. 南; 38; 39; 24. 西; 154; 27; 12. 北; 392; 19; 4. 16; 聚苯板生产线成型机; 75; 136; 75; 1; 东; 156; 27; 8:00~19:00; 15; 12; 1. 南; 75; 33; 18. 西; 148; 27; 12. 北; 386; 19; 4. 17; 聚苯板生产线切割机; 6m*1.2m; 80; 99; 52; 1; 东; 119; 29; 8:00~19:00; 15; 14; 1. 南; 52; 36; 21. 西; 111; 30; 15. 北; 349; 20; 5. 18; 回收造粒切粒机; 80; 188; 13; 1; 东; 208; 24; 8:00~14:00; 15; 9; 1. 南; 13; 48; 33. 西; 200; 24; 9. 北; 440; 18; 3. 19; 回收造粒挤出机; 80; 190; 13; 1; 东; 210; 24; 8:00~14:00; 15; 9; 1. 南; 13; 48; 33. 西; 202; 24; 9. 北; 442; 18; 3. 2、预测模式 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1-（TL+6） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中： Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)+DC−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 3、检测结果 表36 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 本项目贡献值; 在建工程; 叠加值; 标准值; 结论. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 24; 23; 51.8; -; 51.81; 23; 60; 50; 达标. 北厂界; 17; 16; 57.8; -; 57.8; 16; 60; 50; 达标. 南厂界; 48; 47; 57.8; -; 58.23; 47; 60; 50; 达标. 西厂界; 25; 23; 40.9; -; 41.01; 23; 60; 50; 达标. 东、西、南、北厂界满足《工业企业项目边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 表37 噪声监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. - 四、固体废物影响分析 1、固体废物处置措施 本项目产生的固体废物为边角料、废离子交换树脂、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶。固体废物治理措施情况见表38。 表38 本项目固体废物及处置措施一览表 序号; 产生工序; 污染源名称; 产生量; 类别; 处置措施. 1; 生产过程; 边角料; 1t/a; 一般固废; 收集后暂存于厂区一般固废暂存间，回用于生产. 2; 软水制备; 废离子交换树脂; 0.2t/a; 厂家回收. 3; 职工生活; 生活垃圾; 5t/a; 定期交由环卫工人. 4; 废气治理设施; 废过滤棉; 0.2t/a; 危险废物; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置. 5; 废活性炭; 1t/a. 6; 废催化剂; 0.01t/a. 7; 废机油; 废机油; 0.2t/a; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置. 8; 废机油桶; 废机油; 0.01t/a. （1）一般固体废物 表39 本项目一般固体废物及处置措施一览表 序号; 产生工序; 污染源名称; 产生量; 形态; 代码; 类别; 处置措施. 1; 生产过程; 边角料; 1t/a; 固态; 900-999-99; 一般固废; 回用于生产. 2; 软水制备; 废离子交换树脂; 0.2t/a; 固态; 900-999-99; 一般固废; 企业填埋. - 危险废物 表40 本项目危险废物及处置措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 废气治理; 固态; 挥发性有机物; T/In; 存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 固态; 挥发性有机物; T. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.01; 固态; V2O5-TiO2; T. 4; 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 0.2; 软水制备; 固态; 金属离子; T; 存于危废间，由厂家统一回收. 5; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维护; 液态; 含油废物; T，I; 存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置. 6; 废机油桶; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备维护; 液态; 含油废物; T，I. 根据《国家危险废物名录》(2021年本)、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)及《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)，本评价建议将废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶暂存于厂区现有危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置。 2、固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理 本项目拟于厂区西部设置一处面积为12m2的一般固废暂存间，用于一般固废的临时存放。 一般固体废物的具体管理措施如下： 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。 对于需要在厂内暂存的一般固体废物，均由公司统一布置，在车间内的一般固体废物暂存并及时外运。建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单中相关规定，完善固废暂存场，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。 （2）危险废物环境管理 Ⅰ、贮存场所基本情况 本项目危险废物在收集和贮存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录B表1要求选则相应的包装容器，并按照附录A相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。本项目危险废物贮存场所基本情况具体见表41。 表41 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存方式; 转运周期; 贮存能力t/a. 1; 依托危废暂存间; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 危废间; 1; 专用容器密闭收集; 1年; 1. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 专用容器密闭收集; 2年; 1. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1; 专用容器密闭收集; 2年; 1. 4; 废机油; HW08; 900-217-08; 2; 桶装贮存; 1年; 1. 5; 废机油桶; HW08; 900-217-08; 2; 桶装贮存; 1年; 1. Ⅱ、危险废物贮存能力及环境影响分析 项目危废收集后暂存于现有危废暂存间，位于车间西侧，面积5m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，配备消防栓、消防沙等消防应急物资，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，并建立危险废物排放量及处置记录等，危废暂存间地面底层采用抗渗混凝土，内壁加涂环氧树脂防渗层，能够保证渗透系数≤10-10cm/s。本项目实施后危废暂存间存放面积满足本项目产生的危险废物的占地需求。 3、危险废物影响分析 （1）贮存场所基本情况 本项目危险废物在收集和贮存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录B表1要求选则相应的包装容器，并按照附录A相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。 （2）危险废物贮存能力及环境影响分析 项目危废收集后暂存于现有危废暂存间，位于车间西侧，面积5m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，配备消防栓、消防沙等消防应急物资，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，并建立危险废物排放量及处置记录等，危废暂存间地面底层采用抗渗混凝土，内壁加涂环氧树脂防渗层，能够保证渗透系数≤10-10cm/s。本项目实施后危废暂存间存放面积满足本项目产生的危险废物的占地需求。 3、环境管理要求 唐山市宝鼎建材有限公司危废间配备消防栓、消防沙等消防应急物资，建立台账记录危险废物排放量及处置记录等。 本评价要求唐山市宝鼎建材有限公司在危废产生、转运方面应满足以下要求： 1)危险废物均采用容器密闭收集。 2)装载液体、半固体的危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； 3)危险废物的产生、运移通道等按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》(冀环办字函[2018]203号)相关要求安装视频监控等设备。 ②运输过程影响分析 本项目产生的危险废物经收集后通过厂区道路运至唐山市宝鼎建材有限公司危废暂存间贮存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在厂区内暂存，不会对周边环境产生明显影响。 4、结论 综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物全部妥善处理，故不会对周围环境产生明显影响。 五、地下水、土壤环境影响评价 1、周边地下水环境 本项目不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目距离最近的大张刘水源地准保护区约500m。 本项目位置 图13 本项目与水源地位置关系 2、地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途经 本项目施工期主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期主要废气污染源为挥发性有机物，废气中不含重金属、二噁英等污染物，且本项目无废水外排。 本项目所用机油依托储存于原料库。本项目产生的废机油依托储存于危险废物暂存间，现有危险废物暂存间的地面和四周围裙脚需已进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置泄漏液体的收集装置，防止废机油泄露污染地下水。 3、污染防治措施 （1）源头控制措施 原料库重点采取“源头控制，分区防治”措施，坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，从源头上减少地下水、土壤污染源的产生。现有危废间采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度 （2）分区防控措施 依托的现有危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，危废暂存间的地面和四周裙角均需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。各类危废分类收集、暂存，及时委托资质单位处置，不在厂区内长期存放。 表42 防渗分区情况一览表 4、环境影响分析 防渗分区; 相关区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间及机油储存区域; 防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 1.0×10-7 cm/s. 简单防渗区; 生产车间地面; 一般地面硬化. 本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯，不涉及重金属及二噁英的排放；无生产废水外排；原料库存储区域、危废间作为重点防渗区根据相应的防渗要求进行防渗，固体废物全部妥善处置。因此本项目地下水、土壤环境影响可接受。 六、生态 1、评价等级确定 本次生态环境影响评价范围为项目的用地范围，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）中6.1.8条款： 6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 本项目位于唐山高新技术产业开发区老庄子镇园区，属于扩建项目，不涉及生态敏感区，因此作简单分析。 2、生态环境影响分析 根据工程建设的性质，本项目对生态环境的影响以施工期为主，施工期主要在厂区内进行。项目依托现有厂房，施工期以建材运输、露天堆放、装卸、设备安装为主。因此本项目对区域生态系统影响有限。 根据项目区域生态环境特点，本次生态环境影响评价主要从以下几个方面进行分析。 （1）生态系统完整性影响分析 本项目不新增工业用地，且占地面积较小，实施后不会改变区域植被类型分布状况和植物群落结构，因此不会对生态系统完整性造成影响。 （2）生态系统稳定性影响分析 生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性(异质化程度)所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。本项目现有厂房，不会对植物造成数量上的减少，也不会对区域植物的物种多样性产生影响，进而不会对区域生态系统稳定性造成明显影响。项目区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区等生态敏感区。本项目厂区占地面积相对区域较小，对区域生态系统影响有限，不会对野生动物造成明显影响。 3、生态环境保护措施 （1）施工期划定施工作业范围和路线，不得随意扩大。尽量缩小施工作业范围；合理设置施工便道，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围。 （2）划定适宜的堆料场，规范施工材料堆放，减少施工占地，尽可能缩短施工作业带宽度、减少占地。 （3）严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间，禁止向水体排放一切污染物。 综合以上分析，本项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响，通过加强厂区及四周的绿化，可在一定程度改善区域生态环境；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。 七、环境风险影响评价 本项目涉及到的风险物质主要为废机油。项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 1、环境风险影响分析 （1）风险识别 ①物质危险性识别 表43 机油的理化性质 外观及性状：; 油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。. 熔点（℃）：; -; 相对密度（水＝1）; ＜1. 闪点（℃）：; 140; 相对密度（空气=1）; 0.6. 引燃温度（℃）：; 248; 爆炸上限％（V/V）：; -. 溶解性：; 不溶于水，溶于多种有机溶剂。. 主要用途：; 主要用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 表44 危险物质暂存及分布情况 危险物质名称; 规格; 最大暂存量/(t/a); 暂存位置; 涉及风险物质; 临界量（t）. 机油; 180kg/桶; 0.18; 库房; 机油; 2500. 废机油; 180kg/桶; 0.18; 危废间; 废机油; 100. 由上表可知，本项目危险物质最大暂存量均未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C中的临界量。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）单元内存在的危险化学品为多种时，则按下式计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 表41 Q值计算结果表 危险物质; 性质; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi; ∑qi/Qi; 是否重大危险源; 环境风险评价等级. 机油; 易燃液体; 0.18; 2500; 0.000072; 0.0019; 否; 简单分析. 废机油; 易燃液体; 0.18; 100; 0.0018. 经计算，本项目单元内存在的危险化学品，Q=0.0019＜1，因此，本项目不做专项评价。 ②主要风险场所识别 表45 环境风险识别表 风险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 原料库; 机油; 机油; 泄漏和火灾; 防渗材料破裂、贮存容器破损; 大气环境、土壤、地表水. 危废间; 废机油; 废机油; 泄漏和火灾; 防渗材料破裂、贮存容器破损; 大气环境、土壤、地表水. （2）可能发生的事故风险危害方式及途径 本项目环境风险类型主要包括火灾和泄漏。 当发生火灾事故时，在事故地点较近的范围内将收到严重影响和破坏，存在人员伤亡的可能性。火灾事故一方面可能对财产造成损失，造成人员伤亡，另一方面风险物质燃烧会产生大量有毒有害气体，污染周边大气环境。 1）泄漏事故影响分析本项目若管理操作不当或意外事故，如储存容器遇昼夜温差变化较大而导致泄漏，存在着机油、废机油泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，在储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，从而造成地表水体污染 2）火灾事故影响分析一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、 烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及 渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境土壤环境的污染。 2、环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。项目建设中原料库、危废间应采取的防范措施主要包括： （1）原料库防范措施 ①原料贮存区设置明显标志； ②原料按计划采购，分期分批存入，严格控制贮存量； ③配备安全设施、消防器材，进行日常定期专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； ④制定、落实突发环境事件应急预案及自行监测计划。 ⑤项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝原料的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。本项目涉及易燃、易爆物品，其储存、运输、使用等必须严格执行《化学危险品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，将环境风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。 （2）危废间防范措施 ①贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、不与所贮存的废物发生反应等特性； ②贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ③各种危险废物均分开存放； ④设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； ⑤项目依托危废暂存间面积5m2，地面采用抗渗混凝土+改性沥青防渗层+环氧树脂防渗层，能够保证渗透系数≤10-10cm/s。同时在暂存间明显位置已设置危险废物标识，地面已硬化且表面无裂隙。 ⑥定期填写危废转运记录、设置双人双锁管理制度。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+催化燃烧装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：60mg/m3 |
|  |  | 苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）中表 1 “其他行业”排放限值：1mg/m3 |
|  |  | 甲苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：8mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）中表 1 “其他行业”排放限值：甲苯与二甲苯合计40 |
|  |  | 乙苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：50mg/m3 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值：20mg/m3 |
|  | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | - | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）：5mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | - | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）：10mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）：50mg/m3 |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）：≤1 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯 |  | 厂界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 2 的浓度限值：苯：0.1mg/m3、甲苯：0.6mg/m3、二甲苯：0.2mg/m3、非甲烷总烃：2.0mg/m3；车间边界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 3 的浓度限值：苯：0.4mg/m3、甲苯：1.0mg/m3、二甲苯：1.2mg/m3、非甲烷总烃：4.0mg/m3；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 的厂界二级标准值：5.0mg/m3 |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减振 | 厂界满足《工业企业项目边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| 固体废物 | 危险废物：项目产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶暂存于现有危废间。废离子交换树脂统一由厂家回收。 一般固体废物：边角料经回收造粒后回用于生产；生活垃圾定期交由环卫工人。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目产生的危废依托现有危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，危废暂存间的地面和四周裙角均需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。各类危废分类收集、暂存，及时委托资质单位处置，不在厂区内长期存放。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目应对重大或不可接受的风险，制定、修改突发环境事件应急预案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）环境管理制度 在运营期，企业应以环保法律、法规为依据，制定环境保护管理办法，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设立环境方案，以达到清洁生产的良好效果，求得环境长远持久发展。应建立内部环境审核制度、内部环境管理监督检查制度等。 （2）机构设置 设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。项目环境保护管理机构主要职能如下： ①环保管理机构人员需掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案 ②制定生产过程中各项污染的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计 ③监督本工程环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的 设计、施工、运行与主体工程同时进行 （3）环境管理台账 企业应在运营期建立环境管理台账制度，由专人负责环境管理台账的记录与保管。具体台账应包括：废气处理设施管理台账、固体废物处理管理台账、环保设施运行时间管理台账、突发环境事件管理台账等。 2、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的要求，拟建项目发生实际排污行为之前，企业应当按照国家环境保护相关法律法规以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求实施排污许可分类管理。本项目属于名录中“二十四、橡胶和塑料制品业 29”，即“62、塑料制品业 292”，实行登记管理，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)以及《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)中相关要求，需申请排污登记，不得无证排污或不按证排污。 3、排放口设置及规范化管理 本项目废气、噪声排污口、固废堆场应设置明显标志。标志的设置执行《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）有关规定和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求(试行)》的技术要求。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2 m。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平 面固定式标志牌。废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB 15562.1-1995执行。 表46 环境保护图形标志表 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 3; ---; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4、企业公开信息 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。自行监测信息公开内容及方式可参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行，具体由地方环境保护主管部门确定。公开内容应包括以下几点： ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤污染源监测年度报告。 |

- 六、结论

综合以上分析，唐山市宝鼎建材有限公司挤塑板、泡沫板生产线迁建项目符合国家和地方相关产业政策要求；选址可行；采取了完善的环保治理措施，可确保各类污染源的稳定达标排放；项目实施后不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度分析认为项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 苯乙烯 | -- | -- | -- | 2.9×10-6t/a |  | +2.9×10-6t/a | +2.9×10-6t/a |
|  | 颗粒物 | 3.0474 | -- | -- | 0.025t/a |  | 3.0724t/a | +0.025t/a |
|  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | 0.075t/a |  | 0.075t/a | +0.075t/a |
| 废水 | - | - | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 1t/a | -- | -- | 1t/a | -- | 1t/a | +1t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0.2t/a | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 1t/a | -- | -- | 1t/a | -- | 1t/a | +1t/a |
|  | 废催化剂 | 0.01t/a | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | 0.2t/a | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废机油桶 | 0.01t/a | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①