建设项目环境影响报告表

项目名称：唐山国华科技国际工程有限公司技改项目

建设单位（盖章）：唐山国华科技国际工程有限公司

- 编制日期：2019年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山国华科技国际工程有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山国华科技国际工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 班旸 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张健 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 河北省唐山市高新技术产业开发区大庆道8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13323159135 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 063000 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新技术产业开发区大庆道8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 技改√ |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  |  | C3511 矿山机械制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占 地 面 积 （平方米） |  | 不新增占地 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 投 资 （万 元） |  | 48 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 18.13% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 唐山国华科技国际工程有限公司是集选煤技术与设备研发、选煤工程设计与承包、选煤设备生产和选煤技术服务于一体的高科技企业。公司现有工程于2014年通过了高新区环保局验收。为提高产品表面光泽度，同时提高劳动生产率，公司于2015年投资扩建伸缩移动湿式喷漆房项目，将刷漆方式改为喷漆方式。喷漆房项目于2015年12月通过环保验收。2016年唐山市政府提出对产生VOCs的工段增设有机废气治理措施，公司积极响应，挥发性有机污染物治理工程于2017年5月通过了环保验收。为适应新时期市场发展需求，提高生产效率，提升产品质量，唐山国华科技国际工程有限公司拟投资48万元建设唐山国华科技国际工程有限公司技改项目，在现有厂区内建设，新建1座粘砖房、1座打磨间、1座实验平台，增加焊接后热处理及含耐磨材料设备粘砖工艺，购置生产及环保设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山国华科技国际工程有限公司于2019年4月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 现有工程概况 2014年唐山国华科技有限公司投资建设了现有厂区，厂内建筑主要包括生产车间、组装车间、办公楼及附属设施，利用机械加工生产振动筛、旋流器等矿山机械产品，年产各类选煤专用设备1000台（套）。工程于2014年通过环保局验收。 公司2015年投资扩建伸缩移动湿式喷漆房项目，将刷漆方式改为喷漆方式。扩建喷漆房项目于2015年10月取得环保局批复。该项目于2015年12月通过环保局验收。2016年，唐山市政府《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市重点行业挥发性有机污染物综合整治方案的通知》（唐政办字〔2016〕34号）中提出对产生VOCs的工段增设有机废气治理措施。企业按照新的环保要求增加了更严格的环保措施。该挥发性有机污染物治理工程于2017年5月通过了环保验收。 2016年因公司调整，唐山国华科技有限公司、唐山国华科技洁净煤装备有限公司业务全部转入唐山国华科技国际工程有限公司经营，原唐山国华科技洁净煤装备有限公司在唐山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局登记注销。 现有工程建设情况见表1，现有主要建构筑物情况见表2，现有设备设施情况见表3，现有工程原辅材料及能源消耗见表4。 表1 现有工程建设情况 序号; 名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 厂区建设有2个生产车间，东侧生产车间为组装车间（含喷漆房1座，位于车间东侧），西侧生产车间为机加工车间。; 已建. 2; 储运工程; 原料及产品暂存于车间内原料区及成品区，厂区建设有半成品库。; 已建. 3; 辅助工程; 厂区建设有办公楼、实验楼、宿舍楼、活动中心、配电室等。; 已建. 4; 公用工程; 供水：供水由市政供水管网供给。; 已建. 排水：喷淋塔用水循环使用，不外排；生活污水经市政污水管网排入污水处理厂处理。; 已建. 供暖：冬季车间不需采暖，宿舍、办公楼用地源热空调取暖。; 已建. 供电：供电由高新区电网供给。; 已建. 环保工程; 废气; 喷漆房废气采用1套“喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化”有机废气处理装置处理后由15m排气筒排放；焊接、打磨废气经焊烟净化器处理后于车间内无组织排放；食堂油烟采用静电式油烟净化器处理后排放。; 已建. 噪声; 采取减振、隔声等措施，噪声达标排放。; 已建. 废水; 喷淋塔用水循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合经市政污水管网排入污水处理厂处理。; 已建. 固废; 下脚料和废金属屑集中收集外售相关单位；废过滤棉、废漆渣、废切削液、废机油分别用专用容器储存，分类整齐摆放在危废间（7.5m×5.5m×5m，地面及裙脚已做防渗处理，位于西车间东侧）内，定期交有资质单位处理；生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；固废做到综合利用，不外排。; 已建. 表2 现有主要建构筑物一览表 序号; 项目名称; 占地面积 m2; 建筑面积 m2; 规格尺寸; 结构形式; 备注. 1; 东车间; 4672; 4672; 73m×64m×14m; 1m砖混基础墙+双层彩钢; 含喷漆房1座（15m×7.5m×4.8m），位于车间东侧中部. 2; 西车间; 4672; 4672; 73m×64m×14m; 1m砖混基础墙+双层彩钢; 含危废间1座（7.5m×5.5m×5m），位于车间东侧中部，地面及裙脚防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s. 3; 实验楼; 600; 600; 30m×20m×5.2m; 钢筋砼框架. 4; 活动中心; 600; 600; 30m×20m×5.2m; 钢筋砼框架. 5; 宿舍楼; 1071; 10710; 63m×17m×32m; 钢筋砼框架. 6; 办公楼; 1200; 12000; 60m×20m×50m; 钢筋砼框架. 表3 现有设备及设施表 序号; 设备名称; 型号; 数量台/套; 备注. 1; 数控液压闸式剪板机; QC11K-12X3200; 2. 2; 数控火焰等离子切割机; 2. 3; 手工焊机; 10; 使用J422焊条. 4; 移动式焊烟净化器; 10. 5; 等离子焊烟净化器; 2. 6; 天车20/5T; 16. 7; 钻床; 3. 8; 铣床; 2. 9; 马鞍车床; 4. 10; 压力机; 1. 11; 喷漆废气净化设备; 1. 表4 现有项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢材; t/a; 800; 外购. 2; 焊条; t/a; 10; 外购，箱装，J422. 3; 油漆; t/a; 2.5; 外购，桶装. 4; 稀释剂; t/a; 2.5; 外购，桶装. 5; 切削液; t/a; 0.6; 外购，桶装. 6; 机油; t/a; 0.5; 外购，桶装. 7; 水; t/a; 3660; 市政自来水管网. 8; 电; 万kWh/a; 105; 高新区电网. |
| 3 技改工程概况 ⑴项目名称：唐山国华科技国际工程有限公司技改项目。 ⑵建设单位：唐山国华科技国际工程有限公司。 ⑶建设性质：技改。 ⑷建设地点：唐山市高新技术产业开发区大庆道8号，唐山国华科技国际工程有限公司厂房内，项目不新增占地，厂区中心坐标为北纬39°41'35.34"、东经118° 9'14.51"。地理位置见附图1。 ⑸总投资：项目总投资48万元，其中环保投资为8.7万元，占总投资的18.13%。 ⑹建设规模及建设内容：唐山国华科技国际工程有限公司利用现有厂房，在现有厂区内建设1座粘砖房（14m×7m×4m）、1座打磨间（11m×6m×4.5m）、1座实验平台（8m×6m×5.5m，露天），增加焊接后热处理及含耐磨材料设备粘砖工艺，购置焊机、手持切割机、数控车床、移动式焊烟净化器等生产及环保设备。 ⑺工作制度及劳动定员：项目年工作300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产。项目不新增员工。 ⑻项目新增主要建构筑物见表5。 表5 项目新增建构筑物一览表 序号; 项目名称; 占地面积 m2; 建筑面积 m2; 规格尺寸; 结构形式; 备注. 1; 粘砖房; 98; 98; 14m×7m×4m; 双层彩钢; 位于西车间内西侧中部，粘砖房北侧为陶瓷片切割打磨区，14m×7m，含陶瓷片切割打磨平台（6m×4m×0.35m）、沉淀池及清水池（1.3m×0.6m×0.8m）. 2; 打磨间; 66; 66; 11m×6m×4.5m; 双层彩钢; 位于厂区西北角，西车间北侧. 3; 实验平台; 48; --; 8m×6m×5.5m; 露天安装; 位于厂区西北角，打磨间西侧区域，露天安装，用于旋流器、浮选机实验，分析原煤质量. ⑼主要原辅材料用量及能源消耗见表6。 表6 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 耐磨陶瓷片; t/a; 20; 外购，耐磨材料，用于旋流器内壁. 2; 专用陶瓷片胶; t/a; 2; 分为A、B组分，分别为白色、浅黄色粘稠糊状胶体，温和气味，主要成分为环氧树脂、增韧剂、二氧化硅、碳酸钙、固化剂及增粘剂，用于粘贴耐磨陶瓷片. 3; 焊丝; t/a; 10; 外购，箱装. 4; 氧气; 瓶/a; 50; 外购，瓶装. 5; 乙炔; 瓶/a; 25; 外购，瓶装. 6; 二氧化碳; 瓶/a; 20; 外购，瓶装. 7; 切削液; t/a; 0.4; 外购，桶装. 8; 机油; t/a; 0.5; 外购，桶装. 9; 活性炭; t/a; 0.15; 外购. 10; 水; t/a; 400; 用于陶瓷片打磨喷淋. 11; 电; 万kWh/a; 25; 高新区电网. ⑽主要设备及设施见表7。 表7 主要设备及设施 序号; 名称; 型号; 数量 /台(套); 备注; 使用工序. 1; 东车间. 1.1; 电火花数控线切割机; DK7740/DK7745; 2; 加工厚度400mm; 机加工. 1.2; 数控车床; 3. 1.3; 钻床; 2. 1.4; 联合冲剪机; XP-3; 1. 1.5; 落地镗床; 1. 1.6; 气保焊机; 2; 焊接. 1.7; 移动式焊烟净化器; 2; 处理能力4000 m3/h. 1.8; 立式砂轮机; 250; 3; 三面围挡，底部接尘盘; 刀具打磨. 1.9; 轴承加热器; BGJZ53; 3; 装配. 1.10; 冰箱; LCZ-25-500; 1. 1.11; 滤油车; LUC-63; 1; 过滤机油; 测试. 1.12; 动平衡仪; 1. 1.13; 高剪切乳化成套设备; DSV-300; 1; 实验. 1.14; 摆线针轮减速机; BWD4-59 3kw; 1. 1.15; 气泵; 2; 清理铁屑、除尘; 公用. 2; 西车间. 2.1; 带锯床; 4250; 2; 下料. 2.2; 手持切割机; 10; 氧乙炔火焰切割. 2.3; 数控液压板料折弯机; WC76K-400/4300; 1; 长4.3m，力度4000KN; 机加工. 2.4; 弯曲机; 16010723; 1. 2.5; 卷板机; 2. 2.6; 气保焊机; 8; 焊接、 打磨. 2.7; 移动式焊烟净化器; 1.1kw、2.2kw 、3kw; 8; 处理能力2000 ~5500 m3/h. 2.8; 埋弧焊机; 1. 2.9; 角磨机; 2; 焊接前去除工件毛刺，焊接后 打磨焊缝. 2.10; 智能温控箱; DWK-D-120KW; 1; 温度600摄氏度; 退火处理. 2.11; 角磨机; 4; 耐磨陶瓷片切割及打磨; 粘砖. 2.12; 打磨平台; 6m×4m×0.35m; 1座; 耐磨陶瓷片切割及打磨. 2.13; 循环水池; 1.3m×0.6m×0.8m; 1座; 包括沉淀池及清水池，沉淀池和清水池连接部分设溢流堰. 2.14; 有机废气治理设备; 1; 低温等离子体+活性炭. 2.15; 气泵; 1; 清理铁屑、除尘; 公用. 2.16; 打压试水箱; 1; 质检用; 检验. 3; 打磨间. 3.1; 角磨机; 4; 打磨. 3.2; 移动式焊烟净化器; 2.2kw; 4; 处理能力4000 m3/h. 4; 实验平台. 4.1; 煤泥重介质实验平台; 1; 用于旋流器实验，主要包含用于固定旋流器的铁架; 实验. 4.2; 4立方浮选机实验平台; 1; 用于浮选机实验，含储存池、搅拌装置等，储存池铁架支撑直接置于地面，顶部加盖防雨. 4.3; 8立方浮选机实验平台; 1; 用于浮选机实验，含储存池、搅拌装置等，储存池铁架支撑直接置于地面，顶部加盖防雨. 5; 其它. 5.1; 叉车; 2; 转运. 5.2; 升降平台; 300kg; 1; 天车检修; 设备检修. ⑾平面布置及周边关系：本项目位于唐山国华科技国际工程有限公司东、西两车间内，另在厂区新建1座粘砖房、1座打磨间、1座实验平台。东、西两车间位于厂区北侧，粘砖房位于西车间内西侧，打磨间及实验平台位于厂区西北角，厂区中部由西向东依次为配电室及实验楼、办公楼、活动中心，西南侧为宿舍楼。项目位于龙王庙水源地准保护区，周围无自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区，距离本项目最近敏感点为东南侧690m处的星河湾小区。项目平面布置及周边关系详见附图2，东、西车间设备布置图见附图2-1、附图2-2，项目与水源地位置关系图见附图3。 4 公用工程 ⑴供电：本项目新增用电量25万kWh，由高新区电网统一供电。 ⑵给排水：本项目陶瓷片打磨喷淋水循环使用，设沉淀池和清水池，按需补充新水，不外排；不新增员工，无新增生活用水及排水。 5相关政策符合性 唐山国华科技国际工程有限公司建设的唐山国华科技国际工程有限公司技改项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家产业政策。 6“三线一单”符合性判定 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评［2016］150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于唐山市高新技术产业开发区唐山国华科技国际工程有限公司厂区内，不新增占地，选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，同时对比《河北省生态保护红线图》，不在其范围内，满足生态保护红线要求。本项目位置与河北省生态保护红线图关系见附图4。 ②环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： a 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 b水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 c 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 d 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值。 本项目废气达标排放，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；生产用水循环使用，不外排，无新增生活污水，不会对区域地表水、地下水环境产生影响；项目主要噪声源优先选用低噪声设备，并置于封闭车间内，振动设备加装减振基础，经建筑隔声和距离衰减后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）3类标准要求；项目产生的固废采取了严格的治理、处理和处置措施，经妥善处理后对周围环境无影响；循环水池采用抗渗混凝土结构，防止渗漏，项目依托的危废间已做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，厂区已全部绿化硬化，对土壤环境影响较小。本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。符合国家行业、产业政策。 经以上分析可知，项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山国华科技有限公司核心设备生产及建设耐磨材料生产车间及试验基地项目环评报告表于2008年12月取得环保局批复，因增加了食堂，产品去掉了耐磨材料，进行了变更环境影响补充报告，唐山国华科技有限公司高效洁净煤技术大型装备制造基地项目变更环境影响补充报告于2013年11月取得环保局批复（唐高环表［2013］24号）。工程于2014年通过环保验收（环验［2014］5号）。 为提高产品表面光泽度，同时提高劳动生产率，公司于2015年投资扩建伸缩移动湿式喷漆房项目，该项目于2015年10月取得环保局批复（唐高环评表［2015］14号）。2015年12月通过环保验收。 2016年唐山市政府《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市重点行业挥发性有机污染物综合整治方案的通知》（唐政办字〔2016〕34号）中提出对产生VOCs的工段增设有机废气治理措施。企业按照新的环保要求增加了更严格的环保措施。喷漆废气采用“喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化”有机废气治理设备处理后由15m排气筒排放，并在排气筒处安装了超标报警装置。该挥发性有机污染物治理工程于2017年5月通过了环保验收。 企业年生产专用设备1000套，主要包括无压给料三产品重介质旋流器（直径1000mm以上）、FJC型煤用喷射式浮选机、脱介分级用单层直线振动筛、离心脱水机、弧形脱介脱水筛、斜管浓缩机等设备。 原料入厂按尺寸下料后进行机加工，之后焊接。大型设备在厂内人工喷漆后外售，小型设备人工喷漆后厂内组装、测试合格后外售。现有工程主要工艺流程及排污节点见图1。 废气 固废 废气 噪声 固废 大型设备 噪声 固废 喷漆 现场组装 噪声 固废 原料 （钢材） 焊接 机加工 废气 固废 下料 小型设备 测试 组装 成品 喷漆 图1 现有工程工艺流程及排污节点图 该企业污染物主要有废气、废水、噪声、固废，目前治理措施情况及达标排放情况具体如下： ⑴ 废气 ①喷漆有机废气：项目对设备表面进行喷漆防腐处理。喷漆工序在东车间移动式喷漆房内完成。喷涂及晾干产生的挥发性有机废气经1套“喷淋塔+过滤棉+UV光氧催化”有机废气处理装置处理后由15m排气筒排放。满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的“含VOCS产品的使用过程”相关要求。根据《河北省排放污染物许可证监测报告》（唐永检字2018［排］第06007号）监测报告，检测点位“喷漆车间有机废气处理装置（喷淋塔+UV光氧催化）出口”处非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯合计浓度分别为8.35～10.1mg/m3、0.220～0.272mg/m3、0.455～0.515mg/m3，非甲烷总烃最低去除效率86.0%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求：有组织：表面涂装业 非甲烷总烃：60mg/m3，最低去除效率：70%；苯1 mg/m3；甲苯和二甲苯合计20 mg/m3；厂界及喷漆车间口非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2、3限值要求 无组织：企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3；苯：0.1mg/m3；甲苯：0.6mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3；生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3；苯0.4mg/m3；甲苯：1.0mg/m3；二甲苯：1.2mg/m3。 ②焊接、打磨废气：项目焊接采用手工焊机（10台），焊接材料为J422焊条。打磨为人工打磨。焊接产生的烟尘和打磨粉尘经焊烟净化器处理后于车间内无组织排放。同时采取封闭车间措施，厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3限值要求。 ③食堂油烟 厨房位于办公楼10层，设3个灶口，灶口上方安装集气罩，油烟经引风机引入高效静电式油烟净化器净化后外排，根据河北欣蓝环境科技有限公司出具的监测报告（编号WT2019011404），油烟排放浓度0.62mg/m3。根据《中共唐山市委办公室 唐山市人民政府办公室 关于印发〈2019年“十项重点工作”工作方案〉的通知》中《唐山市生态环境保护工作方案》“餐饮油烟治理专项行动 路南区、路北区、高新技术产业开发区和各县（市、区）建成区，露天餐饮场所全部改为进店经营，餐饮场所全部配备油烟净化设施，油烟排放浓度不超过1 mg/m3”，现有食堂油烟排放浓度可满足该要求。 废气中各污染物达标排放见表8。 表8 废气污染物排放情况表 污染源; 污染因子; 监测值; 排放限值; 达标情况; 排放去向. 喷漆房; 非甲烷总烃; 8.35～10.1; 60（mg/m3）; 达标; 经排气筒排放至外环境. 苯; 0.220～0.272; 1（mg/m3）; 达标. 甲苯及二甲苯合计; 0.455～0.515; 20（mg/m3）; 达标. 食堂; 食堂油烟; 0.62; 1.0（mg/m3）; 达标. 企业边界; 非甲烷总烃; 0.70～1.06; 2.0（mg/m3）; 达标; 以无组织形式排向外环境. 苯; 0.0213～0.0256; 0.1（mg/m3）; 达标. 甲苯; 0.0154～0.0207; 0.6（mg/m3）; 达标. 二甲苯; ND; 0.2（mg/m3）; 达标. 喷漆房; 非甲烷总烃; 1.73～1.90; 4.0（mg/m3）; 达标. 苯; 0.0377～0.0437; 0.4（mg/m3）; 达标. 甲苯; 0.0345～0.0437; 1.0（mg/m3）; 达标. 二甲苯; 0.0573～0.0708; 1.2（mg/m3）; 达标. ⑵ 噪声：主要是剪板机、切割机、车床、钻床、焊烟净化器等设备运行时产生的噪声，此外在原料及设备运输、装卸过程偶尔会发生瞬时的敲击、撞击噪声，声源源强75~90dB (A)。生产设备置于车间内，振动设备安装减振基础。根据唐山永正环境监测有限公司出具的唐永检字（2015）［验］第67号验收检测表，各厂界噪声值53.6～58.6 dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值要求。 ⑶ 废水：生产用水为喷淋塔用水。喷淋塔用水为循环用水，循环使用，不外排；生活污水主要为职工生活及食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合经市政污水管网排入污水厂集中处理。各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮：45 mg/L的限值要求；并满足污水处理厂进水水质要求。 ⑷固废： 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理；机加工产生的下脚料和废金属屑集中收集后外售。 废过滤棉、废漆渣、废切削液、废机油为危险废物，采用专用容器储存，分类整齐摆放在危废间内，定期交有资质单位处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及修改单的要求进行管理。按要求设置警示标志。 综上所述，原有工程污染物均得到了妥善处理，不存在环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地形地貌 唐山市地处燕山山前冲洪积平原的滦河中早期冲洪积扇部。市区大地构造属于华北地台燕山沉降带南缘，昌黎台凸蓟县台凸地过渡地带，市中心区位于碑子院背斜和开平向斜之间。经地址勘察表明，本项目区域内地基承载力标准值160kpa，工程地质条件良好，对城市建设无重大影响。地震烈度为8度。 2 气候气象 唐山市区属暖温带半湿润大陆性气候，具有四季分明，阳光充足，雨量充沛和受季风影响等特征。据多年的资料统计，该地区全年平均气温11.2℃，年极端最高气温39.6℃，年极端最低温度-22.7℃，年平均降雨量为636.1mm，日最大降雨量为274.3mm，相对湿度为50%（最冷月平均）到79%（最热月平均）之间，最大冻土深度为0.73m，主导风为东风，次主导风向为西风和西北风，全年平均风速为2.1m/s。 3 水文 唐山市区分布有丰富的岩溶水，是市区内主要的地下供水水源。市区主要河流有陡河、青龙河，河水主要来源于地表径流水。陡河、青龙河，这两条河流是流经市区的重要河流。其现状功能主要是泄洪、排污、灌溉和工业用水，而泄洪与灌溉是季节性的，排污与工业用水是常年性的。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据唐山市生态环境局2019年6月发布的2018年《唐山市环境状况公报》：2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%，其中：轻度污染天数99天，占有效监测天数的28.29%；中度污染天数36天，占有效监测天数的10.29%；重污染及以上天数13天，同比减少17天，重污染率为3.71%，同比下降4.6%。2018年，优天数17天，是2013年以来最多的一年；重污染天数13天，是2013年以来最少的一年。 2018年全市空气质量综合指数7.30，同比下降8.40%。 2018年均浓度值情况：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度60μg/m3，同比下降9.1%；PM10浓度110μg/m3，同比下降7.6%； SO2浓度34μg /m3，同比下降15%；NO2浓度56μg /m3，同比下降5.1%；CO日均浓度3.3mg/m3，同比下降13.2%；O3日最大8小时平均浓度197μg /m3，同比下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)。 表9 2018年唐山市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3） 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时平均）. 2018年均值; 34; 56; 110; 60; 3.3; 197. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 超标百分数; —; 40.0%; 57.1%; 71.4%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 2018年与上年相比; 下降15.0%; 下降5.1%; 下降7.6%; 下降9.1%; 下降13.2%; 下降3.9%. 由以上分析可知，项目所在区域（唐山市）属于非达标区。同时，随着大气治理工作的不断深化，区域环境空气质量各项指标均有所下降，环境空气质量逐步改善。 2、声环境质量现状 项目所在区域内声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、地下水环境质量现状 根据2018年唐山市环境保护局发布的《唐山市环境质量公报》：地下水型集中式饮用水水源地6个，分别为：大洪桥水厂、龙王庙水厂、北郊水厂、西郊水厂、荆各庄水源地和大张刘水源地，均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、地表水环境质量现状 该区域主要河流为陡河。根据2018年《唐山市环境质量公报》，唐山市对陡河进行常规监测，共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，监测结果见下表。 表10 2018年唐山市河流监测断面水质类别 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均; 水质目标. 钢厂桥; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ. 女织寨; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅳ. 稻地; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 涧河口; Ⅳ; Ⅳ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅳ. 由上表可知，钢厂桥监测断面3月、4月不达标，年均水质类别优于相应的水质目标；稻地监测断面1-4月不达标，年均水质类别可达到相应的水质目标；女织寨监测断面1-4月、12月不达标，年均水质类别不能达到相应的水质目标；涧河口监测断面3、4、6、7月不达标，年均水质类别不能达到相应的水质目标。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目在占地范围内设3个表层样点。根据本项目土壤类型及厂区平面布置，设置了3个土壤监测点（表层样点），监测点位见图2。 图例 土壤监测点 ● ● ● ● 图2 土壤监测布点图 各样品信息及物理特性见下表。 表11 土壤样品信息及物理特性表 点位; 1#土; 2#土; 3#土. 经纬度; E：118° 9'12.30" N：39°41'37.68"; E：118° 9'16.40" N：39°41'37.67"; E：118° 9'15.22" N：39°41'34.78". 采样时间; 2019年7月5日; 2019年7月5日; 2019年7月5日. 颜色; 棕黄色; 棕黄色; 棕黄色. 土体类型; 粘质垫层型; 粘质垫层型; 粘质垫层型. 土壤结构; 团粒; 团粒; 团粒. 土壤质地; 壤土; 壤土; 壤土. 砂砾含量; 15%; 15%; 15%. 含异物情况; 无异物; 无异物; 无异物. 样品委托江西志科监测技术有限公司进行土壤检测，出具检测报告（编号ZKAIB0184，见附件）。监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项。土壤环境质量执行表1 第二类用地筛选值。土壤质量现状监测与评价结果见表12。 表12 土壤质量现状监测与评价结果 检测 项目; 单位; 标准值; 检测点位及结果. 1#土; 2#土; 3#土; 达标情况. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m; 达标. pH; 无量纲; /; 6.7; 6.8; 7.6; 达标. 铜; mg/kg; 18000; 19.6; 17.2; 16.4; 达标. 铅; mg/kg; 800; 28.5; 33.0; 30.3; 达标. 镉; mg/kg; 65; 0.132; 0.109; 0.089; 达标. 镍; mg/kg; 900; 20.6; 19.1; 19.1; 达标. 砷; mg/kg; 60; 10.7; 8.36; 10.2; 达标. 汞; mg/kg; 38; 0.042; 0.025; 0.128; 达标. 六价铬; mg/kg; 5.7; ND; ND; ND; 达标. 四氯化碳; μg/kg; 2800; ND; ND; ND; 达标. 氯仿; μg/kg; 900; ND; ND; ND; 达标. 氯甲烷; μg/kg; 37; ND; ND; ND; 达标. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9000; ND; ND; ND; 达标. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5000; ND; ND; ND; 达标. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 9000; ND; ND; ND; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596000; ND; ND; ND; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54000; ND; ND; ND; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; 616000; ND; ND; ND; 达标. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5000; ND; ND; ND; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10000; ND; ND; ND; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 6800; ND; ND; ND; 达标. 四氯乙烯; μg/kg; 53000; ND; ND; ND; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840000; ND; ND; ND; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2800; ND; ND; ND; 达标. 三氯乙烯; μg/kg; 2800; ND; ND; ND; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 500; ND; ND; ND; 达标. 氯乙烯; μg/kg; 430; ND; ND; ND; 达标. 苯; μg/kg; 4000; ND; ND; ND; 达标. 氯苯; μg/kg; 270000; ND; ND; ND; 达标. 1,2-二氯苯; μg/kg; 560000; ND; ND; ND; 达标. 1,4-二氯苯; μg/kg; 20000; ND; ND; ND; 达标. 乙苯; μg/kg; 28000; ND; ND; ND; 达标. 苯乙烯; μg/kg; 1290000; ND; ND; ND; 达标. 甲苯; μg/kg; 1200000; ND; ND; ND; 达标. 间,对-二甲苯; μg/kg; 570000; ND; ND; ND; 达标. 邻-二甲苯; μg/kg; 640000; ND; ND; ND; 达标. 硝基苯; mg/kg; 76; ND; ND; ND; 达标. 苯胺; mg/kg; 260; ND; ND; ND; 达标. 2-氯苯酚; mg/kg; 2256; ND; ND; ND; 达标. 苯并（a）蒽; mg/kg; 15; ND; ND; ND; 达标. 苯并（a）芘; mg/kg; 1.5; ND; ND; ND; 达标. 苯并（b）荧蒽; mg/kg; 15; ND; ND; ND; 达标. 苯并（k）荧蒽; mg/kg; 151; ND; ND; ND; 达标. 䓛; mg/kg; 1293; ND; ND; ND; 达标. 二苯并（ah）蒽; mg/kg; 1.5; ND; ND; ND; 达标. 茚并（1,2,3-cd）芘; mg/kg; 15; ND; ND; ND; 达标. 萘; mg/kg; 70; ND; ND; ND; 达标. 根据检测报告，监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600—2018）中表1第二类用地筛选值。可知，项目土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可忽略。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于唐山国华科技国际工程有限公司现有厂区内。厂区东侧为唐山科技中心及百川集团，南侧为污水处理厂，西侧为中节能唐山环保设备有限公司，北侧为大庆道。东、西两车间位于厂区北侧，新建实验平台及打磨间位于厂区西北角，厂区中部由西向东依次为配电室及实验楼、办公楼、活动中心，西南侧为活动中心。项目位于唐山高新技术产业开发区，龙王庙水源地准保护区内，项目无生产废水外排，无新增生活污水，对水源地无影响。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。距离本项目最近敏感点为东南侧690m处的星河湾小区。主要环境保护目标见表13。 表13 项目环境保护目标一览表 类 别; 保护 目标; 方位; 坐标（m）; 与厂界 距离（m）; 与车间 距离（m）; 功能; 规模 （人）; 级别. X; Y. 环境 空气; 星河湾小区; SE; 600; -520; 620; 690; 居住; 2140; 《环境空气质量标准》 （G3095－2012） 二类区. 地下水环境; 龙王庙水源地准保护区; 在龙王庙水源地准保护区内; 地下水; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 土壤 环境; 占地范围内及周边土壤; 土壤; --; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018). 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类区标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均：200μg/m3；日最大8小时平均：160μg/m3。 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3类：昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）； ⑶《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； ⑷《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018） 表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴营运期切割、焊接、打磨废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点1.0mg/m3；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、2、3标准：有组织：表面涂装业 非甲烷总烃：60mg/m3，最低去除效率：70%；无组织：企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3；生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3； ⑵营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）； ⑶营运期：一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准及其修改单中的标准。 |
| 总量 控 制 指 标 | 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、NOx、COD和氨氮。本项目污染物总量控制建议指标如下： 总量控制指标为： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为技改项目，主体工艺不变，增加焊接后退火处理工序以达到更好的焊接及加工效果；原人工打磨改为在车间及打磨间利用角磨机进行打磨；增加设备粘砖工艺，增强耐磨性能；同时，增加部分生产及环保设备，以提高生产效率及加工精度，提升产品质量。 具体工艺流程如下： ⑴原料下料 钢板汽运入厂后堆存于车间原料区，生产时根据设计要求及钢板厚度分别使用数控液压闸式剪板机（原有）、数控火焰等离子切割机（原有）、带锯床、手持切割机等设备对钢板进行下料，备用。本项目新增了2台带锯床、10台手持切割机，针对不同钢板下料，以提高生产效率。 带锯床运行时需用切削液进行冷却及润滑，切割过程无烟尘产生，切削液循环使用，按需补充。手持切割机利用氧-乙炔预热火焰，使金属在纯氧气流中能够剧烈燃烧，生成熔渣和放出大量热量的原理而进行的。火焰切割产生的金属颗粒物质量较大，约95%的颗粒物在短时间内沉降，颗粒物散落范围很小。 该工序主要排污节点：带锯床等设备运行过程中产生的噪声；切割机切割下料烟尘；下料过程产生的下脚料、金属屑。 ⑵机加工 对下料好的原料根据设计图利用弯曲机、卷板机、折弯机、联合冲剪机等弯折冲压出所需形状，利用车床、电火花数控线切割机、铣床、钻床、镗床等对工件进行切削加工以去除余量达到设计要求。本项目新增了弯曲机、卷板机、折弯机、联合冲剪机、数控车床、电火花数控线切割机、钻床、落地镗床等设备以提高生产效率，同时提高工件的加工精度，提升产品质量。 该工序主要排污节点：弯曲机、卷板机、折弯机、联合冲剪机、车床、钻床、镗床等设备运行噪声；机加工产生的下脚料及含油废金属屑。 ⑶焊接 按设计需要焊接的工件利用手工焊机、气保焊机等进行焊接。焊接在封闭车间内进行，产生的焊接烟尘利用焊接烟尘净化器处理后于车间内无组织排放。项目新增了焊机及移动式焊烟净化器，以提高焊接质量及生产效率。 移动式焊烟净化器工作原理：通过风力引力作用，焊接烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排出。 该工序主要排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘；焊机和移动式焊烟净化器噪声；废焊丝、移动式焊烟净化器收集的除尘灰。 ⑷退火处理 退火处理，主要是指将材料曝露于高温很长一段时间后，然后再慢慢冷却的热处理过程。主要目的是释放应力、增加材料延展性和韧性、产生特殊显微结构等。经退火处理的材料加工性能、机械性能均有所提升。本项目增加热处理工艺，对已焊接完成的工件进行退火处理，放入智能温控箱，设定温度600℃，保温2h，随炉冷却。智能温控箱采用电加热。 ⑸打磨 本项目将现有人工打磨改为在车间及打磨间内利用角磨机打磨，提高生产效率。西车间焊接区设2台角磨机， 打磨间设4台角磨机。焊接工件的焊缝利用角磨机（2台）在西车间进行打磨、清理；其它喷漆前需要打磨的工件运至打磨间（位于厂区西北角，11m×6m×4.5m，双层彩钢结构）利用角磨机（4台）进行打磨、清理，使工件表面光滑平整无杂质，利于后续的喷漆工序。西车间打磨粉尘利用移动式焊烟净化器净化处理后于车间内无组织排放；打磨间打磨产生的粉尘经移动式焊烟净化器（4台）处理后于打磨间内无组织排放，打磨时吸气罩对准打磨部位。 该工序主要排污节点：打磨过程产生的打磨粉尘；角磨机、焊烟净化器噪声；除尘灰。 ⑹粘砖 本项目新增加粘砖工艺，对含耐磨材料的设备（主要为大型旋流器、小型旋流器及离心机特殊部位）内部粘贴耐磨陶瓷片以增强设备耐磨性能。项目生产的旋流器呈桶状，工作原理是依靠内部介质和原煤的旋转产生的离心力，对原煤进行分选。普通钢材耐磨性较差，因此会在旋流器内壁粘上一层耐磨陶瓷。粘贴工艺一般在半成品上进行，首先把耐磨陶瓷片切成适合大小，然后粘砖工人用专用陶瓷胶在半成品内壁进行粘贴，粘贴完成进行晾干，之后再用角磨机对多余部分切除和打磨。项目新增4台角磨机用于耐磨陶瓷片切割及打磨。切割和打磨时持续向陶瓷片喷水，无粉尘产生。 项目新建1座粘砖房，位于西车间内西侧中部，14m×7m×4m，双层彩钢结构，粘砖房相邻北侧区域为陶瓷片切割打磨区，14m×7m。粘砖及晾干在粘砖房进行，陶瓷片切割打磨在切割打磨区进行。设切割打磨平台（6m×4m×0.35m），平台西侧设喷淋水循环水池（1.3m×0.6m×0.8m），包括沉淀池和清水池，沉淀池和清水池连接部位设溢流堰，喷淋废水经收集沉淀后循环使用，不排放，沉淀池沉渣定期打捞清理。 项目使用的专用陶瓷胶为常温陶瓷片胶，分为A、B组分，分别为白色、浅黄色粘稠糊状胶体，温和气味，主要成分为环氧树脂、增韧剂、二氧化硅、碳酸钙、固化剂及增粘剂。使用时人工将A、B组分混合均匀，均匀涂抹在切割好的耐磨陶瓷片上，贴合设备内部结构完成粘贴。晾干时间为12~24小时，与天气状况和工件粘接面积有关。粘砖和晾干过程产生少量有机废气。 粘砖和晾干产生的有机废气经粘砖房顶部均匀布设的集气口收集后引入低温等离子体+活性炭吸附有机废气治理设备处理，经18m排气筒排放。 低温等离子体废气处理设备工作原理：采用低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时，低温等离子体中的高能离子起决定性的作用。废气经过低温等离子体电场区，在纳秒级时间范围内流星雨状的高能离子与介质内分子(原子），产生裂变分解反应，将能量转化成基态分子（原子）的内能，发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活性状态，污染介质在低温等离子体的作用下，产生高浓度、高强度、高能量的各种活性自由基、高能电子、高能离子等，同时产生大量臭氧、原子氧、生态氧等混合气体，进行一系列复杂的分化裂解和氧化还原反应。初级电子在电场中获得加速，撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子（O2+），而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性氧离子（O2-)，结果是氧离子的两极分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2 等氧聚集的离子群，具有极强的氧化性，可在很短的时间内将污染空气中的有害成分分解为无害的产物和水。 该工序主要排污节点：粘砖和晾干有机废气；角磨机切割、打磨噪声，风机运行噪声；陶瓷片打磨喷淋废水；陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣，有机废气治理设备产生的废活性炭。 ⑺喷涂 需进行喷涂的工件表面清理干净后运入或由天车吊入移动式喷漆房，封闭喷漆房，由喷涂工人进行喷涂，并在喷漆房内晾干。喷涂及晾干废气由“喷淋塔+UV光氧催化”有机废气治理设备进行处理后由15m排气筒排放。 ⑻组装 除部分大型设备需现场组装外，其余设备在厂内进行组装。将所有零部件按照设计要求先进行部件装配，之后进行总装。本项目新增轴承加热器、冰箱，对装配前的轴承进行加热，使之膨胀；利用冰箱对轴进行冷冻，从而完成轴和轴承的装配。轴承加热器采用电加热。 ⑼测试 需对完成总装的成品利用动平衡仪等检测设备进行测试，测试内容包括平衡测试、振动测试等，同时进行调试、出厂检验。检验合格后的产品入库待售。本项目新增滤油车，用于定期过滤试车后的机油。过滤产生的油渣作为危废处理。 该工序主要排污节点：滤油车产生的油渣。 生产工艺流程及排污节点图见下图： 原料（钢板） 下料 废气 固废 噪声 图例 物料流向 废气 噪声 固废 机加工 固废 噪声 排污节点 焊接 需焊接 工件 技改工艺 退火处理 打磨 废气 噪声 固废 电加热 现有工艺 废气 噪声 固废 废气 废水 噪声 固废 喷涂 粘砖 大型设备 现场组装 废气 废水 噪声 固废 废气 噪声 固废 小型设备 粘砖 喷涂 组装 成品 测试 图3 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴ 废气：主要为切割下料、焊接、打磨过程产生的烟尘废气，粘砖和晾干有机废气。 ⑵ 废水：生产废水为陶瓷片打磨喷淋废水，无新增生活污水。 ⑶ 噪声：主要为剪板机、带锯床、联合冲剪机、车床、钻床、角磨机、风机、砂轮机、焊烟净化器等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-85dB(A)。 ⑷ 固废：主要为生产过程中产生的下脚料、含油金属屑、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣、废切削液、废机油、油渣、废焊丝、除尘灰、废活性炭。 各污染源产污节点及治理措施见表14。

表14 各污染源产污节点及治理措施一览表 类别; 污染源; 主要 污染物; 产生 特征; 排放 去向; 处理措施. 废 气; 1; 切割下料; 颗粒物; 间断; 排入 大气; 在封闭车间内进行. 2; 焊接; 颗粒物; 间断; 封闭车间，移动式焊接烟尘净化器. 3; 打磨; 颗粒物; 间断; 在封闭车间、打磨间内，移动式焊烟净化器处理. 4; 粘砖; 非甲烷总烃; 连续; 低温等离子体+活性炭有机废气治理设备+ 18m排气筒. 废 水; 1; 陶瓷片打磨喷淋水; SS; 间断; 不排放; 陶瓷片打磨区设循环水池（1.3m×0.6m×0.8m），包括沉淀池和清水池，连接部位设溢流堰，废水经沉淀后循环使用，不排放；定期打捞沉淀池沉渣作固废处理. 噪 声; 1; 卷板机; 噪声; 间断; 排入 环境; 置于封闭车间内，车间为砖混基础墙+双层彩钢结构，振动设备设减振基础. 2; 联合冲剪机; 噪声; 间断. 3; 带锯床; 噪声; 连续. 4; 电火花数控切割机; 噪声; 间断. 5; 手持切割机; 噪声; 间断. 6; 砂轮机; 噪声; 连续. 7; 钻床; 噪声; 连续. 8; 数控车床; 噪声; 连续. 9; 镗床; 噪声; 连续. 10; 气泵; 噪声; 连续. 11; 移动式焊烟净化器; 噪声; 连续. 12; 风机; 噪声; 连续. 13; 角磨机; 噪声; 连续; 置于打磨间内，为双层彩钢结构. 14; 移动式焊烟净化器; 噪声; 连续. 固 体 废 物; 1; 机加工; 下脚料; 间断; 不外排; 集中收集，外售相关单位. 2; 机加工; 含油金属屑; 间断; 设备下方设接油盘，防止废油和废切削液滴落至地面，含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量润滑油、切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废油收集后作为危废处理，金属屑集中收集暂存于固废堆放区，定期外售. 3; 焊接; 废焊丝; 间断; 集中收集，外售相关单位. 4; 粘砖; 陶瓷片下脚料、沉淀池沉渣; 间断; 集中收集，外售相关单位. 5; 移动式焊烟净化器; 除尘灰; 间断; 集中收集，外售相关单位. 6; 有机废气治理设备; 废活性炭; 间断; 采用带塑料内衬的编织袋盛装，将袋口扎紧，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理. 7; 加工设备、滤油车; 废机油、油渣 废切削液; 间断; 废机油、油渣、废切削液分别用专用密闭容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 ( 单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 西车间（切割、焊接、打磨、粘砖） |  | 颗粒物 | 0.164t/a | ＜1.0 mg/m3 0.0274t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01 t/a | ＜2.0 mg/m3 0.0005 t/a |
|  | 东车间（焊接） |  | 颗粒物 | 0.016 t/a | ＜1.0 mg/m3 0.004t/a |
|  | 打磨间（打磨） |  | 颗粒物 | 0.04t/a | ＜1.0 mg/m3 0.0094t/a |
|  | 粘砖废气 |  | 废气量 | 2400万m3/a | 2400万m3/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.42mg/m3 0.01t/a | 0.08mg/m3 0.0019t/a |
| 水 污 染 物 | 陶瓷片打磨喷淋废水 |  | SS | 少量 | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 机加工 | 下脚料、金属屑 | 10t/a | 0 |
|  |  | 粘砖 | 陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣 | 0.6 t/a | 0 |
|  |  | 焊接 | 废焊丝 | 0.005t/a | 0 |
|  |  | 移动式焊烟净化器 | 除尘灰 | 0.122t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 有机废气治理设备 | 废活性炭 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 加工设备、 滤油车 | 废切削液 | 0.04t/a | 0 |
|  |  |  | 油渣 | 0.001t/a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剪板机、带锯床、联合冲剪机、车床、钻床、角磨机、风机、砂轮机、移动式焊烟净化器等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用厂区内现有厂房，施工期仅建设1座粘砖房（14m×7m×4m，双层彩钢结构）、1座打磨间（11m×6m×4.5m，双层彩钢结构），同时进行生产及环保设备安装，项目施工期较短、工程量较小，施工期对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 1.1大气环境影响评价等级确定 本项目建成后产生的大气污染物主要为切割、焊接及打磨过程中产生的烟尘废气；粘砖及晾干过程产生的有机废气。切割、焊接和打磨均在封闭车间内进行；焊接烟尘经配套的移动式焊烟净化器处理后于车间内无组织排放；打磨在打磨间内进行，打磨粉尘经移动式焊烟净化器处理后于打磨间内无组织排放；粘砖及晾干在西车间内的粘砖房内进行，产生的有机废气经粘砖房顶部均匀布设的集气口收集后引入低温等离子体+活性炭有机废气治理设备处理后经18m排气筒排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，大气环境影响评价分级判据见表15。 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ③估算模型参数及估算结果 按照导则要求，评价因子和评价标准表见表16，估算模型参数见表17，点源参数见表18，面源参数见表19，估算所得结果见表20。 表16 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中PM10二级浓度限值： 24小时平均（日平均）浓度限值150µg/m3的3倍折算为1h平均浓度限值即450µg/m3. 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）非甲烷总烃二级标准：1小时平均2.0mg/m3. 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 1000000. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -22.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; --. 岸线方向/°; --. 表18 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 粘砖废气排气筒; -92; 25; 30; 18; 0.5; 14.15; 20; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.0008. 表19 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 东车间; 20; -10; 30; 73; 64; 90; 14; 1800; 正常; PM10; 0.0022. 2; 西车间; -88; -10; 30; 73; 64; 90; 14; 2400; 正常; PM10 非甲烷总烃; 0.0114 0.0002. 3; 打磨间; -86; 58; 30; 11; 6; 90; 4.5; 1800; 正常; PM10; 0.0052. 表20 污染物最大地面空气质量浓度及占标率一览表 计算参数 污染物节点; 污染物; 排放 特征; 最大地面空气质量浓度Ci (µg/m3); C0i （µg/ m3）; 浓度占标率Pi（%）; 出现距离（m）; D10%. 粘砖及晾干废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.03209; 2000; 0.0016; 26; /. 打磨间; PM10; 无组织; 30.711; 450; 6.82; 10; /. 东车间; PM10; 0.58682; 450; 0.13; 62; /. 西车间; PM10; 3.5271; 450; 0.78; 66; /. 非甲烷总烃; 0.05385; 2000; 0.0027; 66; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为打磨间无组织PM10，Pmax值为6.82%，D10%未出现，Cmax为30.711ug/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价等级为二级。二级评价范围为5km。二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ④大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足质量标准。” 经估算模型AERSCREEN估算本项目排放的污染物中厂界处污染物浓度均未超过质量标准浓度限值，贡献浓度最大者PM10仅为质量标准值的6.82%。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 1.2 废气治理措施及达标分析 本项目大气污染物主要为切割、焊接烟尘及打磨粉尘；粘砖及晾干有机废气。项目切割、焊接及焊接工件打磨在车间内进行，其它工件打磨在打磨间内进行。影响范围主要限于生产车间内，项目对每台焊机配备移动式焊烟净化器对焊接烟尘、打磨粉尘进行处理，净化后于车间内无组织排放；打磨粉尘经焊烟净化器净化后于打磨间无组织排放。集尘袋定期清理，除尘灰收集外售。粘砖及晾干在西车间内新建的粘砖房内进行，废气经粘砖房顶部均匀布设的集气口收集后引入低温等离子体+活性炭有机废气治理设备处理后经18m排气筒排放。 ⑴切割烟尘 本项目新增2台带锯床、10台手持切割机对钢板进行切割下料，置于西车间。带锯床运行时需用切削液进行冷却及润滑，切割过程无烟尘产生。手持切割机利用氧-乙炔预热火焰，使金属在纯氧气流中能够剧烈燃烧，生成熔渣和放出大量热量的原理而进行的。在金属燃烧的瞬间会有一少部分细小的颗粒物停留在空气中，短时间后沉降于地面。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1~0.6kg/t•钢，确定本项目切割过程产生的烟尘排放系数为0.6kg/t•钢。项目采用火焰切割钢板的量为100t/a，则火焰切割过程烟尘产生量为0.06t/a。由于火焰切割产生的金属颗粒物质量较大，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。约95%的颗粒物在短时间内沉降，则烟尘排放量为0.003t/a。 ⑵焊接烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易，不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘，焊接烟尘的特点有：A、焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1µm左右；B、焊接烟尘的粘性大；焊接过程的发尘量较大，几种焊接方法施焊（切割）时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见下表。 表21 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 （mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm） 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 350~450 200~280; 11~16 6~8. 自动保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450～650; 5～8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝（ф5）; 10～40; 0.1～0.3. 本项目购置10台气保焊机，其中8台置于西车间，2台置于东车间。采用实芯焊丝，焊丝用量为10t/a，根据上表可知，焊接过程焊接材料的发尘量为5~8g/kg，本次评价焊接烟尘产生量以8g/kg计算，则西车间焊接烟尘产生量0.064t/a，东车间焊接烟尘产生量0.016t/a。焊接工序平均每天工作6h，每台焊机配套移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理，将吸气罩对准焊接作业台，焊接产生的烟尘由吸气罩吸入净化器，处理后于车间内无组织排放，移动式焊烟净化器捕集效率为85%，处理效率为90%，则西车间焊接烟尘无组织排放量为0.015t/a，东车间焊接烟尘无组织排放量为0.004t/a，焊接除尘灰产生量为0.061t/a。 ⑶打磨粉尘 本项目打磨在西车间和打磨间（位于厂区西北角，11m×6m×4.5m，双层彩钢结构）进行，由打磨工人利用角磨机对焊接工件及需要进行喷漆的工件进行打磨和清理，使工件表面光滑平整无杂质，以利于后续喷漆工序。西车间焊接区共2台角磨机，主要用于焊接前去除工件上的毛刺及焊接后打磨焊缝等；打磨间共4台角磨机，主要打磨喷漆前的工件。西车间内打磨工序平均每天工作2h，打磨间平均每天工作时间6h。类比同类项目，打磨粉尘产生量约为原料用量的0.01%。打磨间打磨原料量按400 t/a计，西车间打磨原料量按400t/a计，因此，西车间打磨粉尘产生量为0.04 t/a，打磨间打磨粉尘产生量为0.04 t/a。 西车间打磨粉尘采用移动式焊烟净化器收集处理后于车间内无组织排放，移动式焊烟净化器捕集效率为85%，处理效率为90%，则打磨粉尘排放量为0.0094t/a，打磨产生除尘灰为0.0306t/a。；打磨时封闭打磨间，打磨产生的粉尘经焊烟净化器净化后于打磨间无组织排放。焊烟净化器收集效率85%，除尘效率为90%。则打磨粉尘排放量为0.0094 t/a，除尘灰产生量为0.0306t/a。 打磨工序进行时打磨间封闭，同时由于金属颗粒比重较大，多数粉尘颗粒将在短时间内沉降， 飘散至打磨间外和厂界外的粉尘极少，对环境影响较小。经估算模式AERSCREEN预测可知，打磨间面源无组织颗粒物最大排放浓度为0.030711mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。 经估算模型AERSCREEN估算预测，西车间面源无组织颗粒物最大排放浓度为0.0035271mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3。 ⑷粘砖及晾干废气 项目新增粘砖工艺，在西车间内西侧新建1座粘砖房（14m×7m×4m，双层彩钢结构），粘砖房相邻北侧区域设陶瓷片切割打磨区（14m×7m）。粘砖和晾干在粘砖房内进行。粘砖工序年工作时间2400h。项目使用的专用陶瓷胶为常温陶瓷片胶，分为A、B组分，分别为白色、浅黄色粘稠糊状胶体，温和气味，主要成分为环氧树脂、增韧剂、二氧化硅、碳酸钙、固化剂及增粘剂。使用时人工将A、B组分混合均匀，均匀涂抹在切割好的耐磨陶瓷片上，贴合设备内部结构完成粘贴。晾干时间为12~24小时，与天气状况和工件粘接面积有关。粘砖和晾干过程会产生少量有机废气。根据陶瓷胶供应厂家提供的资料，同时类比同类项目，非甲烷总烃产生量约为胶用量的0.5%。项目陶瓷胶用量为2t/a，因此，非甲烷总烃产生量为0.01t/a。 项目拟在粘砖房顶部均匀布设集气口，废气经收集后引入低温等离子体+活性炭有机废气治理设备处理，经18m排气筒排放。有机废气治理设备设计风量10000m3/h（2400万m3/a）。则非甲烷总烃产生浓度为0.42 mg/m3。有机废气治理设备运行时粘砖房为负压状态，有机废气捕集率为95%，非甲烷总烃被捕集进入处理装置的量为0.0095 t/a。有机废气治理设备处理效率80%，则非甲烷总烃排放浓度为0.08 mg/m3，排放量为0.0019 t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业 有组织排放限值要求，即非甲烷总烃：60mg/m3（最低去除效率70%）。 未被收集的非甲烷总烃为0.0005 t/a，于车间内无组织排放。经估算模型AERSCREEN估算预测，西车间面源无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.00005385mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的污染物无组织排放企业边界外浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3。 1.3大气污染物排放量分析 项目大气污染物年排放量核算表见表22-24。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 粘砖废气排气筒; 粘砖及晾干; 非甲烷总烃; 0.08; 0.0008; 0.0019. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0019. 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 东车间; 焊接; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.004. 2; 西车间; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0274. 粘砖、晾干; 非甲烷总烃; 封闭粘砖房及车间; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 2.0; 0.0005. 3; 打磨间; 打磨; 颗粒物; 封闭打磨间，移动式焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0094. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0408. 非甲烷总烃; 0.0005. 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0408. 2; 非甲烷总烃; 0.0024. 项目大气环境影响评价自查表见表25。 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.0408）t/a; VOCs：（0.0024）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2 废水影响分析 本项目生产用水主要为陶瓷片打磨喷淋用水，打磨区设沉淀池和清水池（1.3m×0.6m×0.8m），喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排，定期打捞沉淀池池底沉渣作固废处理；不新增员工，无新增生活污水。因此，项目无生产生活废水外排。对地表水环境及地下水环境无影响。 3 噪声影响分析 本项目噪声源主要为剪板机、带锯床、联合冲剪机、车床、钻床、角磨机、风机、砂轮机、移动式焊烟净化器等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-85dB(A)。项目主要产噪设备置于封闭车间内，车间为砖混基础墙+双层彩钢结构，设备设减振基础，夜间不生产。采取上述措施后，可综合降噪15~20dB（A）左右。 其噪声源强及污染防治措施见表26，噪声源距各厂界距离见表27。 表26 噪声源强及治理效果一览表 主要噪声源; 数量 （台）; 源强 dB(A); 运行 规律; 运行 时数; 治理措施. 卷板机; 2; 80; 间断; 8h/d; 置于封闭车间内，车间为砖混基础墙+双层彩钢结构，设备设置减振基础，综合降噪20dB(A). 联合冲剪机; 1; 85; 间断; 8h/d. 带锯床; 2; 85; 连续; 8h/d. 电火花数控切割机; 2; 80; 间断; 8h/d. 手持切割机; 10; 75; 间断; 8h/d. 砂轮机; 3; 85; 连续; 8h/d. 钻床; 2; 75; 连续; 8h/d. 数控车床; 3; 80; 连续; 8h/d. 镗床; 1; 75; 连续; 8h/d. 气泵; 3; 80; 连续; 8h/d. 移动式焊烟净化器; 10; 80; 连续; 8h/d. 风机; 1; 80; 连续; 8h/d. 角磨机; 4; 85; 连续; 6h/d; 封闭打磨间，双层彩钢结构，降噪20dB(A). 移动式焊烟净化器; 4; 80; 连续; 6h/d. 表27 噪声源距各厂界距离一览表 单位：米 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 卷板机; 145; 50; 110; 84. 联合冲剪机; 37; 156; 108; 85. 带锯床; 169; 27; 145; 48. 电火花数控切割机; 54; 141; 150; 43. 手持切割机; 163; 24; 127; 65. 砂轮机; 18; 175; 147; 46. 钻床; 49; 146; 114; 79. 数控车床; 45; 150; 152; 41. 镗床; 19; 175; 151; 42. 气泵; 31; 162; 105; 87. 移动式焊烟净化器; 142; 52; 111; 83. 风机; 186; 8; 131; 63. 角磨机; 178; 18; 169; 24. 移动式焊烟净化器; 177; 17; 167; 25. ⑴噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc－A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=10lgi=1n100.1LPi(r)−ΔLi 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑵预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界处噪声预测结果见下表。 表28 各厂界噪声预测结果一览表 单位:dB(A) 预测点; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 58.4; 0; 47.7; 0; 58.8; 0; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 53.6; 0; 36.5; 0; 53.7; 0; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 58.6; 0; 52.6; 0; 59.6; 0; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 58.1; 0; 51.2; 0; 58.9; 0; 65; 55; 达标; 达标. 注：本底值数据来源于唐山永正环境检测有限公司，唐永检字（2015）［验］第67号。 由表28可知，各厂界噪声预测昼间叠加值为53.7～59.6dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 3类标准要求。项目200m范围内无敏感点，噪声对环境影响较小。 4 土壤环境影响分析 4.1评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），结合建设内容工程分析可知，本项目土壤环境影响类型属于污染影响型项目。项目运营期涉及到的影响途径为大气沉降影响。污染影响型建设项目土壤环境敏感程度分级表见表29，污染影响型土壤评价等级见表30。 表29 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表30 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目不新增占地，占地规模为小型（≤5hm2）；本项目位于龙王庙水源地准保护区内，敏感程度为“敏感”；根据附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 其他”，项目类别为Ⅲ类，根据表30，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 4.2影响分析 本项目涉及颗粒物大气沉降，经估算模型AERSCREEN估算预测，最大落地浓度点出现在西车间66m处，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），确定本项目土壤现状调查范围为全部占地范围和占地范围外0.06km。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目在占地范围内设3个表层样点。样品委托江西志科监测技术有限公司进行土壤检测，出具检测报告（编号ZKAIB0184，见附件）。评价因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项。土壤环境质量执行表1 第二类用地筛选值。 根据检测报告，土壤环境质量基本项目满足GB36600—2018中表1第二类用地筛选值。可知，项目土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可忽略。 本项目位于唐山市高新技术产业开发区唐山国华科技国际工程有限公司现有厂区内，周边以工业企业为主，东侧为唐山科技中心及百川集团，南侧为污水处理厂，西侧为中节能唐山环保设备有限公司，北侧为大庆道，最近敏感点为东南侧690m处的星河湾小区，距离较远。 根据本项目特点，对土壤的影响表现在大气沉降污染物和污水渗漏对土壤质地性状的影响。本项目大气污染物全部达标排放，涉及颗粒物沉降影响较小；陶瓷片打磨喷淋水循环使用，不外排，循环水池采用抗渗混凝土结构，避免废水渗漏对土壤造成影响；无新增生活污水；产生的固废均妥善处置；项目依托的危废间已做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；厂区地面已全部绿化硬化。采取以上措施后，项目对土壤环境的影响较小。 由以上分析可知，本项目对土壤环境的影响可接受。 土壤环境影响评价自查表见表31。 表31 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型R；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地R；农用地□；未利用地□. 占地规模; （/）hm2. 敏感目标情况; 敏感目标（星河湾小区）、方位（东南侧）、距离（690m） 敏感目标（龙王庙水源地准保护区）、方位（在准保护区内）、距离（/）. 影响途径; 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 颗粒物、非甲烷总烃. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感R；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级R. 现状调查内容; 资料收集; a）R；b）R；c）R；d）□. 理化特性; 颜色、土体类型、土壤结构、土壤质地、砂砾含量、含异物情况、pH. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; /; 0-0.2m. 柱状样点数. 现状监测因子; 基本因子. 现状评价; 评价因子; 基本因子. 评价标准; GB15618 □；GB36600 R；表D.1 □；表D.2 □；其他（）. 现状评价结论; 土壤环境质量基本项目满足GB36600—2018中表1第二类用地筛选值。可知，项目土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可忽略。. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 定性描述. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标; 防治污染设施的建设和运行情况. 评价结论; 项目建设对土壤环境影响可接受. 5 固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的下脚料、废金属屑、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料和沉淀池沉渣，生产及设备维护保养过程产生的废切削液、废机油，机油过滤产生的油渣，有机废气治理设备产生的废活性炭。 ⑴一般固废： 项目产生下脚料和含油金属屑10t/a、废焊丝0.005 t/a、除尘灰0.122t/a、陶瓷片下脚料和沉淀池沉渣0.6t/a，在现有一般固废暂存区暂存，分类收集，定期外售，不得露天存放。固废区具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。 环评要求各机械设备下设接油盘进行收集，防止废油落地。含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量机油、切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废油收集后作为危废处理。 固废定期外售，对环境影响较小。 采取上述措施后，本项目固废对外环境影响较小。 ⑵危险废物 本项目依托西车间东侧现有危废间暂存危险废物。 ⅰ企业危险废物产生情况 机械设备运行及维护保养等需用切削液、机油，本项目切削液用量为0.4t/a，机油用量为0.5t/a，生产及维护保养过程中产生少量废切削液和废机油，产生量约为用量的5%-10%，环评取最大值10%，则本项目产生的废切削为0.04t/a，废机油为0.05t/a。油渣产生量0.001 t/a。废活性炭产生量0.15 t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年本），废切削液、废机油、油渣、废活性炭属于危险固废。本项目危险废物汇总表见表32。 表32 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.04t/a; 设备运行维护; 液态; 切削液; 石油类; 3个月; 毒性; 分别收集在密闭容器内，暂存在危废间，分类整齐摆放，定期交有资质单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 液态; 矿物油; 石油类; 3个月; 毒性 易燃性. 3; 油渣; HW08; 900-213-08; 0.001t/a; 滤油车; 液态; 矿物油; 石油类; 3个月; 毒性 易燃性. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.15t/a; 粘砖有机废气治理设备; 固态; --; 挥发性有机物; 6个月; 毒性. ⅱ危险废物收集、厂内运输 将废切削液、废机油、油渣、废活性炭分别收集后采用专用容器贮存，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。采用专用工具运至危废间暂存，危废间位于西车间东侧，专人运输，运输过程中防止遗漏。 ⅲ危废暂存设施建设 厂区现有危废间位于西车间东侧，单层彩钢结构，建筑面积约40m2（7.5m×5.5m×5m），最大储存量为5t，现有工程危废产生量约为0.5 t/a，本项目危险废物产生量为0.241t/a，现有危废间可满足需求，因此本项目依托现有危废间可行，无需扩建。危废间门口设置危废标识。危废间地面已采用抗渗混凝土浇筑，地面与裙角涂敷环氧树脂防腐防渗，防渗层厚度大于10cm，满足渗透系数≤10-10cm/s。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危废贮存场所（设施）情况见表33。 表33 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 产生量; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 西车间 东侧; 40m2; 专用容器贮存; 0.04t/a; 5t; 半年. 废机油; HW08; 900-249-08; 专用容器贮存; 0.05t/a. 油渣; HW08; 900-213-08; 专用容器贮存; 0.001t/a. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 专用容器贮存; 0.15 t/a. ⅳ危废处置情况 依托现有危废间，定期交有资质单位进行处置。 采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 综上所述，项目所产生的固废均得到合理处置，措施可行。 固体废物产生量及处置措施见表34。 表34 固体废物产生量及处置措施 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处置方式; 处理方式及 处置率; 备注. 下脚料、含油金属屑; 机加工; 10; 分别集中收集，外售相关单位，设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量润滑油、切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废油收集后作为危废处理; 综合利用100％; 一般固废. 废焊丝; 焊接; 0.005. 陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣; 粘砖; 0.6. 除尘灰; 焊烟净化器; 0.122. 废切削液; 设备运行、维护保养; 0.04; 分别采用专用容器储存，暂存于危废间内，定期交有资质的单位处理; 处置率100％; 危险废物. 废机油; 0.05. 油渣; 滤油车; 0.001. 废活性炭; 有机废气治理设备; 0.15. 6改造前后主要污染物排放量变化情况 改造前后主要污染物排放量变化情况，“三本账”一览表见表35。 表35 项目技改前后“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 原有工程 排放量; 技改项目 排放量; 以新带老 消减量; 排放增减量; 技改扩建完成后全厂总排放量. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.301; +0.002; 0; +0.002; 0.303. 苯; 0.008; 0; 0; 0; 0.008. 甲苯与二甲苯; 0.015; 0; 0; 0; 0.015. 废水; COD; 0.08; 0; 0; 0; 0.08. 氨氮; 0.008; 0; 0; 0; 0.008. 7 总量控制分析 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，实行总量控制的污染物为SO2、NOx、COD、氨氮。本项目不涉及上述污染物的排放。 本项目建议总量控制指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、 COD 0t/a、氨氮 0t/a。 8环境管理 - 8.1环境管理机构及主要职责 根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员2名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 ②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 ③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 ④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 ⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 ⑥监督项目环保设施的安装调试工作。 ⑦搞好场区绿化工作。 8.2排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：设有1个废气排放口，即粘砖房有机废气排气筒。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8.3污染物排放清单 表36 污染物排放清单 项目; 内容. 企业名称; 唐山国华科技国际工程有限公司. 项目名称; 唐山国华科技国际工程有限公司技改项目. 工程组成; 唐山国华科技国际工程有限公司利用现有厂房，在现有厂区内建设1座粘砖房（14m×7m×4m）、1座打磨间（11m×6m×4.5m）、1座实验平台（8m×6m×5.5m），增加焊接后热处理及含耐磨材料设备粘砖工艺，购置焊机、手持切割机、数控车床、移动式焊烟净化器等生产及环保设备。. 原辅材料; 耐磨陶瓷片、专用陶瓷片胶、焊丝等. 主要污染物类别; √ 废气 废水. 排放的污染物种类; √ 颗粒物 SO2 NOX √ 其他特征污染物（非甲烷总烃）; COD 氨氮 其他特征污染物. 大气污染物排放执行标准名称; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染源; 污染物; 环保措施; 排放量t/a; 排污口信息; 执行标准. 环保设施; 数量; 排放 参数; 排气筒 高度; 内径. 废气; 粘砖废气; 非甲烷 总烃; 低温等离子体+活性炭有机废气治理设备+18m排气筒; 1套; 10000 m3/h; 0.0019; 18m; 0.5m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）. 西车间粘砖废气; 非甲烷 总烃; 封闭粘砖房，封闭西车间; /; /; 0.0005; /; /. 东车间焊接废气; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 2套; /; 0.004; /; /; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 西车间焊接、打磨废气; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 8套; /; 0.0274; /; /. 打磨间打磨废气; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 4套; /; 0.0094; /; /. 8.4项目环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： ⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑵排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 ⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 9 监测计划 为了掌握污染防治设施的运行状况，了解工程建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。 ⑴监测机构 运营期的环境监测由建设单位和具备资质的环境保护监测单位共同承担。 ⑵监测实施 采取国家规定的监测方法和评价标准，监测重点是废气和噪声。对废气排放口进行排放口规范化。在废气和噪声监测点醒目处安放《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）规定的污染源排放口标志牌。 根据行业生产特点及污染物排放特征，制定监测方案，监测项目、监测点位及频次具体见表37。 表37 本项目污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 粘砖废气排气筒; 非甲烷总烃; 1次/a. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/a. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 昼间连续等效A声级; 1次/季度.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) |  | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粘砖 |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体+活性炭+18m排气筒 | 达标排放 |
|  | 西车间（粘砖） |  | 非甲烷总烃 | 封闭粘砖房和西车间 | 达标排放 |
|  | 东车间（焊接） |  | 颗粒物 | 封闭车间，移动式焊烟净化器 | 达标排放 |
|  | 西车间（切割、焊接、打磨） |  | 颗粒物 | 封闭车间，移动式焊烟净化器 | 达标排放 |
|  | 打磨间（打磨） |  | 颗粒物 | 封闭打磨间，移动式焊烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 粘砖 |  | 陶瓷片打磨 喷淋水 | 设循环水池，废水经沉淀后循环使用，沉渣定期打捞 | 不排放 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 机加工 | 下脚料、含油金属屑 | 分别集中收集，暂存车间固废储存区，定期外售，设备下设接油盘收集废油，含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液液和润滑油通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废润滑油和切削液收集后作为危废处理 | 不外排 |
|  |  | 焊接 | 废焊丝 |  |  |
|  |  | 粘砖 | 陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 焊烟净化器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 危险废物 | 加工设备、 滤油车 | 废切削液 | 分别采用专用密闭容器收集，暂存于危废间内，分类整齐摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 油渣 |  |  |
|  |  | 有机废气治理设备 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 项目采取生产设备置于车间内，车间为基础墙+双层彩钢结构，振动设备设置减振基础等措施，夜间不生产。各厂界噪声贡献值53.7～59.6dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |  |

“三同时”环保设施验收一览表 项目; 治理 对象; 治理措施; 数量; 处理能力; 处理 效率; 验收标准; 投资 万元. 废气; 西车间（焊接、打磨）; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 8套; 2000 ~5500 m3/h; 90%; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg mg/m3; 3.5. 东车间（焊接）; 颗粒物; 封闭车间，移动式焊烟净化器; 2套; 4000 m3/h; 90%. 打磨间（打磨）; 颗粒物; 封闭打磨间，移动式焊烟净化器; 4套; 4000 m3/h; 90%. 粘砖; 非甲烷总烃; 低温等离子体+活性炭+18m排气筒; 1套; 10000 m3/h; 80%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、2、3标准：有组织：表面涂装业 非甲烷总烃：60mg/m3，最低去除效率：70%；无组织：企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3；生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3; 4.5. 西车间（粘砖）; 非甲烷总烃; 封闭粘砖房和西车间; /; /; /. 废水; 陶瓷片打磨喷淋废水; 设循环水池，含沉淀池和清水池，沉淀后循环使用; 1座; 1.3m×0.6m×0.8m; /; 不排放; 0.2. 噪声; 各主要产噪设备置于车间及打磨间内，车间为砖混基础墙+双层彩钢结构，打磨间为双层彩钢结构；振动设备设减振基础；夜间不生产。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）; 0.5. 固废; 一般固废; 下脚料、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣; 分别集中收集，暂存固废储存区，不得露天堆放，定期外售。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单; /. 含油金属屑; 设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑表面会含有少量润滑油和切削液，收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量润滑油通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废润滑油和切削液收集后作为危废处理。. 危险废物; 废活性炭、废切削液、废机油、油渣; 分别采用专用容器贮存，暂存现有危废间（位于西车间东侧，7.5m×5.5m×5m，单层彩钢结构，地面防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s）内，整齐分类摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质的单位处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; /. 总计; 占总投资的18.13%; 8.7.

结论与建议

一 结论 1 产业政策符合性结论 唐山国华科技国际工程有限公司建设的唐山国华科技国际工程有限公司技改项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家产业政策。 2 厂址选择合理性结论 唐山国华科技国际工程有限公司技改项目位于唐山市高新技术产业开发区大庆道8号，唐山国华科技国际工程有限公司现有厂区内，不新增占地。项目位于龙王庙水源地准保护区内，项目无生产废水外排，无新增生活污水，对水源地无影响。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，与周边环境相容。项目符合 “三线一单”要求。距离本项目最近敏感点为东南侧690m处的星河湾小区。因此，项目选址合理。 3环保措施可行性结论 ⑴ 废气 ①切割废气 本项目新增10台手持切割机对钢板进行切割下料。手持切割机切割过程产生切割烟尘。切割在西车间进行，封闭车间。由于火焰切割产生的金属颗粒物质量较大，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。约95%的颗粒物在短时间内沉降。 ②焊接废气 项目对焊机配备移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理，烟尘的捕集效率为85%，经过滤装置净化后排放，净化效率大于90%，烟尘净化后在车间内以无组织形式沉降排放。 ③打磨废气 本项目在厂区西北角建设1座打磨间（11m×6m×4.5m，双层彩钢结构）。打磨间共设4台角磨机，西车间设2台角磨机。打磨时封闭车间及打磨间，打磨粉尘采用移动式焊烟净化器净化后于车间和打磨间无组织排放，移动式焊烟净化器收集效率85%，除尘效率90%。 经估算模式AERSCREEN预测可知，打磨间和东、西车间无组织颗粒物最大地面质量浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求。措施可行。 ④粘砖废气 项目新增粘砖工艺，在西车间内西侧新建1座粘砖房（14m×7m×4m，双层彩钢结构）。粘砖和晾干过程会产生有机废气。项目拟在粘砖房顶部均匀布设集气口，废气经收集后引入低温等离子体+活性炭有机废气治理设备处理，经18m排气筒排放。有机废气治理设备运行时粘砖房为负压状态，有机废气捕集率为95%，处理效率80%。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业 有组织排放限值要求，即非甲烷总烃：60mg/m3（最低去除效率70%）。措施可行。 未被收集的非甲烷总烃于车间内无组织排放。经估算模型AERSCREEN估算预测，西车间面源无组织非甲烷总烃最大排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的污染物无组织排放企业边界外浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3。措施可行。 ⑵ 废水 本项目在陶瓷片打磨区设循环水池，含沉淀池和清水池，陶瓷片打磨喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排；无新增生活污水。对地表水环境及地下水环境无影响。 ⑶ 噪声 项目采取将产噪设备置于车间内，设置基础减振等措施，夜间不生产，经过厂房隔声及距离衰减后各厂界噪声贡献值53.7～59.6dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。措施可行。 ⑷ 固废 ①下脚料、含油金属屑、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣等一般固废集中收集，定期外售，不得露天存放。存储区具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑表面会含有少量润滑油和切削液液，收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量润滑油通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废润滑油和切削液收集后作为危废处理。 ②废切削液、废机油、油渣、废活性炭分别采用专用容器储存，暂存于厂区现有危废间（位于西车间东侧，7.5m×5.5m×5m，单层彩钢结构），分类整齐摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质单位处置。 项目固废均得到妥善处置，固废处理措施可行。 4总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求， 本项目总量指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、 COD t/a、氨氮 0t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环保的角度考虑，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术报告导则》中的要求进行。