河北省堃鸿钢结构工程有限公司

结构性金属制品制造生产项目

环境影响报告书

（报审版）

委托单位：河北省堃鸿钢结构工程有限公司

评价单位：唐山山水项目管理有限公司

编制时间：2023年3月

目录

1 概述	1

1.1 建设项目概况	1

1.2 建设项目特点	1

1.3 环境影响评价工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	2

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6 环境影响评价主要结论	5

2 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价目的、评价原则和评价内容	19

2.3 环境影响要素及评价因子	21

2.4 评价工作等级及评价范围	24

2.5 主要环境保护目标	35

2.6 评价标准	38

2.7 相关规划的符合性分析	43

2.8 环境功能区划	55

3 建设项目工程分析	56

3.1 本项目概况	56

3.2 生产工艺流程及产排污节点	63

3.3 物料平衡分析	69

3.4 污染源及其治理措施	71

3.5 清洁生产水平分析	88

3.6 总量控制	95

4 环境现状调查与评价	98

4.1 自然环境现状调查与评价	98

4.2 环境保护目标调查	102

4.3 环境质量现状调查与评价	104

4.4 区域污染源调查	122

5 施工期环境影响分析	126

5.1 施工期大气环境影响分析	126

5.2 施工期噪声影响分析	126

5.3 施工期废水影响分析	126

5.4 施工期固废影响分析	127

5.5 施工期生态环境影响分析	127

6 运营期环境影响评价	128

6.1 大气环境影响评价	128

6.2 地表水环境影响分析	133

6.3 地下水环境影响评价	136

6.4 声环境影响评价	150

6.5 固体废物环境影响分析	158

6.6 土壤环境影响评价	164

6.7 生态环境影响分析	174

6.8 环境风险评价	176

7 环保措施可行性论证	189

7.1 废气污染防治措施可行性论证	189

7.2 废水污染防治措施可行性论证	192

7.3 噪声污染防治措施可行性论证	192

7.4 固废处置措施可行性论证	193

7.5 土壤污染防治措施可行性	196

7.6 防渗治理措施可行性论证	197

8 厂址选择可行性及平面布置合理性分析	198

8.1 厂址选择可行性分析	198

8.2 平面布置合理性分析	199

8.3 结论	200

9 环境经济损益分析	201

9.1 社会效益分析	201

9.2 环保投资及经济效益分析	201

9.3 环境效益分析	203

9.4 结论	203

10 环境管理与监测计划	204

10.1 环境管理	204

10.2 污染物排放清单	209

10.3 企业环境信息公开	213

10.4 环境及污染源监测	214

11 结论与建议	220

11.1 建设项目情况	220

11.2 环境质量现状	222

11.3 环保措施可行性	223

11.4 项目对环境的影响	225

11.5 总量控制	227

11.6 公众意见采纳情况	227

11.7 环境影响经济损益分析	228

11.8 环境管理与监测计划	228

11.9 工程可行性结论	228

11.10 建议	228

附图

附图1 本项目地理位置图

附图2 本项目周边关系图

附图3 本项目大气评价范围及环境敏感目标分布图

附图4 本项目地下水评价范围及环境敏感目标分布图

附图5 本项目风险评价范围及环境敏感目标分布图

附图6 土壤评价范围图

附图7 声评价范围图

附图8 大气、地下水监测布点图

附图9 土壤、声监测布点图

附图10 项目平面布置图

附图11 车间设备分布图

附图12 本项目与饮用水水源地保护区关系示意图

附图13 本项目与生态红线关系示意图

附图14 唐山市环境管控单元分布图

附件

附件1 企业投资项目备案信息

附件2 营业执照

附件3 租赁合同

附件4 醇酸底漆说明书

附件5 醇酸面漆说明书

附件6 醇酸稀释剂说明书

附件7 环境空气现状检测报告

附件8 地下水、土壤环境现状检测报告

附件9 声环境现状检测报告

- 概述

  - 建设项目概况

近年来，随着我国经济的迅速发展，钢结构件的需求量越来越大，为抓住市场机遇，河北省堃鸿钢结构工程有限公司决定投资600万元，在唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3实施“河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目”，本项目租用4500m2闲置车间拟建设一条结构性金属制品制造生产线，其中包含喷漆间，组队机，焊接机，切割机，矫正机，抛丸机等生产设备设施。项目建成后年产钢结构件6000吨，产值4000万元。该项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局进行了备案（唐高备字〔2022〕73号）。

  - 建设项目特点

河北省堃鸿钢结构工程有限公司位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，租用4500m2闲置车间对钢结构件定制进行加工、销售，满足国民经济发展需求。本评价从行业、排污、工艺及环境等方面对项目特点进行介绍。

行业特点：本项目产品钢柱、钢梁、次构件，该项目国民经济行业类别属于C3311金属结构制造行业。

工艺特点：本项目为结构性金属制品制造生产项目，原料为钢板、油漆、焊丝、零部件等，工艺简单为原料准备、钢板切割、零部件切割及钻孔、H型钢组立、H型钢焊接、H型钢机械矫正、H型钢主材钻孔、拼装、焊接、打磨、火焰矫正、抛丸、喷漆、自然晾干、检验、成品，产生的废气经过高效的治理设施处理后，对环境污染较小。

排污特点：本项目所需原料为钢板、油漆、焊丝、零部件等，均在附近钢厂外购，运输距离较短，可大量减少运输成本，同时降低交通移动运输源产生的污染物对区域环境的影响，同时项目对有组织、无组织废气采取了有效的收集、控制与治理措施。

环境特点：本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，项目占地不涉及生态保护红线；但本项目距最近的大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区约500m，地下水评价范围内涉及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区，本评价已将大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区纳入地下水环境保护目标，并在环境影响评价章节对其进行了预测与评价。

  - 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十、金属制品业33——66结构性金属制品制造331。本项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的，故该项目应编制环境影响报告书。为此，河北省堃鸿钢结构工程有限公司委托唐山山水项目管理有限公司承担“河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目”的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位组织有关专业人员踏勘了项目现场，收集了区域自然环境概况、环境质量、污染源等资料，与建设单位和设计单位沟通了环保治理方案，随即开展环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，河北省堃鸿钢结构工程有限公司于2023年1月13日在唐山高新区技术产业开发区管理委员会网站以网上公示的形式进行了第一次公示，并委托监测公司开展项目区域环境质量现状监测工作，在上述工作基础上，评价单位完成了环境影响报告书征求意见稿，随后河北省堃鸿钢结构工程有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)要求，于2023年2月16日至2023年3月1日在唐山高新区技术产业开发区管理委员会网站对本项目环评信息进行了第二次公示，同时在评价范围内的敏感点张贴了环评信息第二次公示材料，在此期间分别于2023年2月16日、2023年2月20日在河北青年报（刊号：CN13-0026）同步进行了报纸信息公示。

  - 分析判定相关情况

    - 产业政策符合性判定

本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目；不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类项目之列，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）之内，项目己在唐山高新技术产业开发区行政审批局进行了备案（唐高备字〔2022〕73号），因此，本项目符合国家及地方当前产业政策要求。

    - 环保政策符合性判定

本项目建设内容符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121号)、《河北省挥发性有机物污染防治行动计划(2018-2020)》(冀气领办[2018]195号)、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)、《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发<2019年“十项重点工作”工作方案>的通知》(唐办发[2019]3号)、《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》(冀环大气[2019]501号)、《关于进一步做好涉VOCS行业环保监督管理的通知》(唐气领办[2019]16号)、《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆(涂料)工作的通知》(2020年3月27日)、《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）、唐山市大气污染防治工作领导小组关于印发《唐山市2022年大气污染综合治理工作要点》的通知等环保政策要求。

    - 厂址选址可行性分析

（1）规划符合性分析

本项目选址位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，占地类型为工业用地，符合唐山市“三线一单”要求。项目选址与《唐山市城市总体规划》（2010～2020）不冲突，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，本项目项目选址可行。

（2）环境影响评价结论分析

本项目实施后采取了完善的污染治理措施，在落实现役源削减的条件下，项目的实施有利于区域环境空气质量的改善；在非正常状况下，渗漏的废水未超标，不会对区域地下水环境及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区产生影响，因此，本项目的实施不会对区域地下水环境造成明显影响；项目有少量的喷漆间水帘废水和生活污水产生，水帘定期更换产生的废水作为危险废物暂存于危废间定期交由有资质的单位处理，生活污水排入化粪池定期清掏，不外排地表水体，对区域地表水环境影响是可接受的；本项目采取厂房隔声、基础减震、隔音间、消声器等降噪措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1234-2008)标准要求，不会对厂址周围声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处理；项目采取源头控制和过程防控措施后对地下水环境及土壤环境的影响可接受；不会对生态环境产生明显影响；项目在采取相应的风险防控措施后，环境风险是可防控的。

（3）大气环境防护距离分析

本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，各污染物短期浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

    - “三线一单”符合性判定

本项目符合《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）中“三线一单”及生态环境分区管控相关要求。

    - 评价等级判定

根据环境影响评价技术导则规定并结合项目特点，经判定，本次大气环境影响评价工作等级为二级、地表水环境影响评价工作等级为三级B、地下水环境影响评价工作等级为三级、声环境影响评价等级为二级、生态环境影响评价等级为三级、环境风险评价等级为简单分析、土壤环境影响评价等级为一级。

  - 关注的主要环境问题及环境影响

本次环评主要关注生产过程中排放的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯对大气环境产生的影响；废水对厂址周边水环境及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区产生的影响；产噪设备机械噪声对声环境的影响；固体废物是否按照相关规定妥善处置；项目占地对生态环境的影响；污染物垂直入渗区域及大气沉降区域对土壤环境的影响；环境风险是否可以防控；项目清洁生产水平情况及项目公众参与情况：

1、本项目位于不达标区，评价范围内不涉及环境空气一类功能区；本项目主要废气为切割废气、焊接废气、打磨废气、抛丸废气、喷漆废气，采取相应的废气净化措施后，不会对当地大气环境造成明显影响。

2、本项目主要废水为少量的生活污水，排入化粪池定期清掏，对区域地表水环境影响是可接受的。

3、根据地下水预测结果，在非正常情况废水发生渗漏时，各污染物的影响范围未到达下游敏感点及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区。仅在厂区内及厂区周边产生一定范围的影响，在设置合理有效的地下水监控及检漏措施及地下水监控系统正常运行的前提下，项目对非正常状况下的影响是可接受的。

4、本项目室内设备采取设备采取厂房隔声、基础减震、隔音间、消声器等降噪措施，室外设备建造隔音间+消声器等降噪措施后，满足排放标准要求。

5、本项目产生的固体废物主要为：废边角料、污泥、废焊丝、废钢丸、焊渣、除尘灰、废布袋、含油废铁屑、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、废漆渣、去漆剂废桶、水帘柜废水、水帘柜漆渣、油漆及稀释剂废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂及员工生活垃圾。含油废铁屑、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、废漆渣、去漆剂废桶、水帘柜废水、水帘柜漆渣、油漆及稀释剂废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废贮存间，定期交由危废处置单位处理；废边角料、污泥、废钢丸、除尘灰外售钢铁企业作为生产原料使用；废焊丝、焊渣、废布袋外售废旧物资收购站；生活垃圾运至环卫指定地点处理。本项目产生的固体废物全部能够妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。

6、本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，占地类型为工业用地，项目实施后，不会对周围动植物、景观及生态系统产生明显影响。

7、本次土壤环境影响评价等级为一级，参照附录E推荐的预测方法进行分析与评价，通过预测结果分析，本项目实施后，对周围土壤环境的累积影响较小，因此，项目土壤环境影响可接受。

8、本项目风险物质包括丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油。在落实风险防控措施的情况下环境风险是可防控的。

9、河北省堃鸿钢结构工程有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求开展了本项目环境影响评价公众参与。

  - 环境影响评价主要结论

河北省堃鸿钢结构工程有限公司位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，宝鼎建材产业园内，占地性质为工业用地，选址满足相关规划要求；项目符合当前国家及地方相关产业政策要求；项目采取了完善的污染治理措施并按相关规定制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对当地大气环境的影响可接受；废水为少量的生活污水，排入化粪池定期清掏，不外排地表水体，不会对区域地表水产生环境影响；本项目采取厂区防渗的措施后，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取噪声控制措施，不会对周围声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；项目实施后对周边土壤的累积影响可接受；环境风险是可防控的。根据建设单位开展的公众参与调查结论，公示期间未收到公众反馈意见。

综上，本评价从环境保护角度认为本项目的建设是可行的。

本次评价工作得到了各级环保部门和河北省堃鸿钢结构工程有限公司等诸多单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

- 总则

  - 编制依据

    - 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日发布，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）（2018年12月29日修正并实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）（2018年10月26日修正并实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年01月01日实施）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）（2020年9月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）（2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（11）《中华人民共和国水法》（2016年修订）（2016年7月2日修订并实施）。

    - 国家环境保护法规、规章、政策及条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施）；

（2）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令第15号，2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，2021年1月1日起施行）；

（3）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号，2005年7月2日发布并实施）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日发布并实施）；

（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号，2007年5月23日发布并实施）；

（6）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国发[2010]33号，2010年5月11日发布并实施）；

（7）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布并实施）；

（8）《国务院大气污染防治十条措施》（2013年6月14日发布并实施）；

（9）关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号，2018年6月27日发布并实施）；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日发布并实施）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日发布并实施）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016年5月28日发布并实施）；

（13）《关于印发<全国地下水污染防治规划（2011-2020年）>的通知》（环发[2011]128号，2011年10月28日）；

（14）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

（15）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日发布并实施）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月7日发布并实施）；

（18）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号，2013年2月27日发布并实施）；

（19）《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》（环发[2013]49号，2013年4月22日发布并实施）；

（20）《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（环发[2013]104号，2013年9月17日发布并实施）；

（21）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知>（环办[2013]103号，2013年11月14日发布并实施）；

（22）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号，2015年12月10日发布并实施）；

（23）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013年11月15日发布并实施）；

（24）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年3月25日发布并实施）；

（25）《关于印发<京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案>的通知》（环发[2014]年112号，2014年7月25日发布并实施）；

（26）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日发布并实施）；

（27）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号，2014年12月30日发布并实施）；

（28）《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号，2017年3月13日发布并实施）；

（29）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（30）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号，2018年1月10日发布并实施）；

（31）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号，2017年12月27日发布并实施）；

（32）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告规范性文件（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施）；

（33）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号，2016年11月10日发布并实施）；

（34）《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号，2016年7月15日发布并实施）；

（35）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评[2017]84号，2017年11月14日发布并实施）；

（36）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环境保护部办公厅函环办大气函[2017]1709号，2017年11月10日发布并实施）；

（37）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（生态环境部部令第11号，2019年12月20日发布并实施）；

（38）《国务院关于全国地下水污染防治规划（2011～2020年）的批复》（国函[2011]119号，2011年10月10日发布并实施）；

（39）《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号，2018年8月31日发布并实施）；

（40）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号，2015年12月30日发布并实施）；

（41）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部，环环评[2018]11号，2018年1月26日发布并实施）；

（42）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日发布并实施）；

（43）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令第3号，2018年8月1日起实施）；

（44）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号，2019年1月1日发布并实施）；

（45）关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的公告（生态环境部公告2019年第8号，2019年2月26日发布并实施）；

（46）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日实施）；

（47）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气〔2017〕121号，2017年9月13日发布并实施）；

（48）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部2013年第31号公告，2013年5月24日发布并实施）；

（49）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号，2019年6月26日发布并实施）；

（50）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号，2013年9月13日发布并实施）；

（51）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》（环发[2015]4号，2015年1月8日发布并实施）；

（52）关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）；

（53）《污染防治可行技术指南编制导则》(HJ2300-2018)；

（54）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（生态环境部办公厅，环办环评〔2020]36号，2020年12月31日）；

（55）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》；

（56）关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知（环办大气[2019]16号）；

（57）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》；

（58）《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）；

（59）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）。

    - 地方环境保护法规、规章、政策及条例

（1）《河北省生态环境保护条例》（河北省第十三届人民代表大会第十六次会议，2020年3月27日发布，2020年7月1日起实施）；

（2）《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号，2018年8月23日发布并实施）；

（3）《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》（冀政字[2017]48号，2017年11月20日发布并实施）；

（4）《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十三五”规划的通知》（冀政字[2017]10号）；

（5）《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议，2018年5月31日发布，2018年9月1日施行）；

（6）《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号，2017年3月30日发布并实施）；

（7）《河北省水污染防治工作方案》（河北省人民政府，2016年2月19日发布并实施）；

（8）《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年1月13日发布，2016年3月1日实施）；

（9）《河北省人民政府办公厅转发省环境保护厅<关于进一步深化环评审批制度改革意见>的通知》（河北省人民政府办公厅，2015年10月13日发布并实施）；

（10）《河北省固体废物污染环境防治条例》（河北省第十二届人大常委会第十四次会议，2015年3月26日发布并实施）；

（11）《河北省人民政府办公厅关于印发<河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》（冀政办发[2015]7号，2015年3月6日发布并实施）；

（12）《河北省地下水管理条例》（河北省第十三届人大常委会第五次会议修订通过，2018年9月20日发布，2018年11月1日实施）；

（13）《关于印发<河北省重点行业大气污染综合治理方案>的通知》（冀环大气[2020]161号，2020年4月7日发布并实施）；

（14）《关于印发<河北省大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（中共河北省委、河北省人民政府，2013年9月6日发布并实施）；

（15）《河北省人民政府办公厅关于印发河北省实行最严格水资源管理制度实施方案的通知》（冀政办[2012]16号，2012年8月2日发布并实施）；

（16）《河北省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（冀政[2011]114号，2011年10月8日发布并实施）；

（17）《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)>的通知》（冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日发布并实施）；

（18）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号，2014年9月24日发布并实施）；

（19）《关于印发<河北省禁止投资的产业目录(2014年版)>的通知》（冀发改法规[2014]1642号）；

（20）《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号，2018年6月29日发布）；

（21）《关于印发<河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定>的通知》（冀环评函[2018]1230号，2018年8月31日发布并实施）；

（22）《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》（冀环环评函[2019]709号，2019年6月11日发布并实施）；

（23）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发[2014]165号，2014年4月25日发布并实施）；

（24）《河北省环境保护厅办公室关于我省建设项目环境现状监测执行<GB3095-2012环境空气质量标准>的通知》（冀环办发[2012]225号，2012年9月28日发布并实施）；

（25）《关于进一步加强污染防治工作的意见》（冀环防[2012]224号，2012年9月10日发布并实施）；

（26）《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》（冀水资[2017]127号，2017年11月30日发布并实施）；

（27）《关于印发<河北省重点行业大气污染综合治理方案>的通知》（冀环大气[2020]161号，2020年4月17日发布）；

（28）《关于印发<河北省挥发性有机物污染防治行动计划(2018-2020年)>的通知》（冀气领办[2018]95号）；

（29）《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）；

（30）《河北省人民政府关于贯彻国务院<关于落实科学发展观加强环境保护的决定>的实施意见》（冀政[2006]65号，2006年8月28日）；

（31）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办发[2007]65号，2007年5月29日）；

（32）《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》（冀环办发[2007]163号，2008年1月1日）；

（33）《关于进一步明确危险废物鉴别工作有关问题的通知》（冀环办[2014]263号）；

（34）《河北省人民政府关于进一步加强淘汰落后产能工作的实施意见的》（冀政[2010]52号，2010年4月9日）；

（35）《关于印发<建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点>的通知》（冀环办[2010]250号，2010年12月24日）；

（36）《关于进一步加强环境影响评价技术审核工作的通知》（冀环办[2011]186号）；

（37）《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（河北省人民政府，冀政[2012]24号，2012年4月9日）；

（38）《河北省环境保护公众参与条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第42号，2015年1月1日起施行；

（39）《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，冀水领办〔2018〕123号；

（40）《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》的通知（冀环大气[2019]501号）；

（41）河北省水利厅、河北省环境保护厅发布关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资[2017]127号）（2017年11月30日）；

（42）《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控〔2009〕4号）（2009年1月4日）；

（43）河北省生态环境厅、河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅、河北省财政厅关于印发《河北省工业炉窑综合治理实施方案》的通知（冀环大气〔2019〕607号，2019年12月31日）；

（44）《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（中共河北省委河北省人民政府办公厅2017年3月30日，冀发[2017]7号）；

（45）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护验收工作指引（试行）的通知》（冀环办字函【2017】727号）；

（46）《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》；

（47）《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）；

（48）《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》；

（49）《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》（冀环应急〔2022〕140号）；

（50）唐山市人民政府办公厅印发《关于改善城区大气环境质量的实施意见》的通知（唐政办函[2008]28号）；

（51）《唐山市发展和改革委员会关于印发<全市禁止投资的产业目录(2014年版)的通知>》（唐发改体改[2014]598号）；

（52）《中共唐山市委唐山市人民政府关于加快建设环渤海地区新型工业化基地的意见(试行)》（唐发[2018]19号，2018年6月28日发布并实施）；

（53）《中共唐山市委唐山市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（唐发[2017]7号，2017年5月4日发布并实施）；

（54）《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市中央环保督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改暨空气质量“退出后十”工作方案>的通知》（唐办字[2018]17号，2018年11月3日发布并实施）；

（55）《唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)；

（56）《唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市重污染天气应急预案>的通知》（唐政办字[2019]90号，2019年10月11日发布并实施）；

（57）《唐山市环境保护局关于加强重点企业日常管理的通知》（唐环气[2018]11号，2018年9月28日发布并实施）；

（58）《关于进一步做好涉VOCS行业环保监督管理的通知》（唐气领办[2019]16号）；

（59）《唐山市环境空气质量功能区划》（唐山市环境保护局2000年8月）；

（60）《唐山市水环境功能区划》（唐山市环境保护局2000年8月）；

（61）《唐山市突发环境事件应急预案》；

（62）中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知（唐办发[2019]3号）；

（63）唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市重点行业挥发性有机污染物综合整治方案的通知》（唐政办字〔2016〕34号）；

（64）唐山市环境保护局《关于印发唐山市2018年重点行业大气污染深度治理专项行动方案的通知》（唐环气〔2018〕4号）；

（65）唐山市大气污染防治工作领导小组办公室《关于进一步做好涉VOCS行业环保监督管理的通知》（唐气领办〔2019〕16号，2019年7月10日）；

（66）中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2020〕5号，2021年2月26日）；

（67）《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》；

（68）《唐山市重点行业挥发性有机污染物综合整治实施方案》（唐政办字[2016]34号）；

（69）《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）；

（70）《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办〔2021〕15号）；

（71）《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）；

（72）《唐山市生态环境保护条例》（2022年10月28日唐山市第十六届人民代表大会常务委员会第十次会议通过 2022年11月29日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）；

（73）唐山市大气污染防治工作领导小组关于印发《唐山市2022年大气污染综合治理工作要点》的通知。

    - 环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则·生态环境》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（10）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（13）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（14）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（15）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（16）《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（19）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（20）《建设项目危险废物环境影响评价指南（2017年10月1日实施）》（环境保护部公告（2017）第43号）；

（21）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（22）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（23）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（24）《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）；

（25）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；

（26）《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）；

（27）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（28）《优先评估化学物质筛选技术导则》（HJ1229-2021）；

（29）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；

（30）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（31）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；

（32）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（33）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

（34）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（35）《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年11月1日实施）；

（36）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）；

（37）“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案（环办固体[2021]20号）（2021年9月1日起实施）；

（38）“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划（环土壤[2021]120号）（2021年12月29日起实施）；

（39）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（40）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

    - 相关规划与资料

（1）《全国生态保护“十三五”规划纲要》；

（2）《“十三五”生态环境保护规划》；

（3）《全国主体功能区规划》（2010年）；

（4）《河北省生态环境保护“十三五”规划》；

（5）《河北省主体功能区规划》（2013年）；

（6）《河北省生态功能区划》（2005年）；

（7）《河北省生态保护红线》（2018年）；

（8）《唐山市生态建设与环境保护“十三五”规划》；

（9）《唐山市城市总体规划（2010～2020）》；

（10）《唐山市土地利用总体规划（2006-2020）》；

（11）《唐山国家高新技术产业开发区总体发展规划（2015—2030）》。

    - 相关技术资料相关规划与资料

（1）石家庄斯坦德优检测技术有限公司出具的地下水、土壤环境质量现状检测报告，报告编号：SJZS2301012；唐山明琨环境检测有限公司出具的环境空气现状检测报告，报告编号：MKBG2023010010；唐山明琨环境检测有限公司出具的噪声现状检测报告，报告编号：MKBG2023010044。

（2）唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的企业投资备案信息（唐高备字〔2022〕73号）。

（3）河北省堃鸿钢结构工程有限公司用地租赁合同。

（4）河北省堃鸿钢结构工程有限公司提供的相关设计及技术资料。

  - 评价目的、评价原则和评价内容

    - 评价目的

（1）通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地周边自然环境、社会环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）针对本项目的特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）分析论述本项目选用工艺和污染防治措施的先进性和可行性。

（4）预测项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。

（5）分析项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

（6）从技术、经济角度分析采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目是否可行做出明确的结论。

（7）确保环境影响报告书为管理部门决策、设计部门优化设计、建设部门环境管理提供科学依据。

    - 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

    - 评价内容及评价重点

- 2.2.3.1 评价内容

本次环评工作内容有：总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论等，见下表。

        - 评价内容一览表

| 序号 | 项目 | 主要评价内容 | 评价重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 项目概况、项目特点、环境影响评价过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论 |  |
| 2 | 总则 | 评价依据、评价目的和评价原则、评价内容及评价重点、环境影响要素和评价因子、评价等级与评价范围、评价标准、相关规划及环境功能区划、环境保护目标等 |  |
| 3 | 工程分析 | 项目概况、产品及生产规模、主要生产设备、工艺流程及排污节点分析、原辅材料及动力消耗、给排水、污染源及环保治理措施、污染物排放量、清洁生产分析、总量控制分析等 | √ |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 自然环境概况、环境敏感区调查、环境质量现状监测与评价、区域污染源调查 |  |
| 5 | 环境影响分析、预测与评价 | 施工期废气、噪声、废水、固废对环境的影响分析，营运期大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、固体废物环境影响分析、生态环境影响分析、环境风险评价等 | √ |
| 6 | 环保措施可行性论证 | 针对项目拟采取的污染防治、防渗措施等环境保护措施，分析论证其技术可行性、经济合理性 | √ |
| 7 | 厂址选择及平面布置可行性分析 | 从规划符合性、环境影响评价结论、大气环境防护距离等方面分析项目厂址选择的可行性；从工艺流程布置、周边环境影响等方面分析项目平面布置的合理性 |  |
| 8 | 环境经济损益分析 | 社会效益、经济效益与环境效益综合分析 |  |
| 9 | 环境管理与监测计划 | 按建设项目建设阶段、生产运行阶段，提出具体环境管理要求；给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出应向社会公开的信息内容；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；提出环境监测计划 |  |
| 10 | 结论与建议 | 对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论 |  |

- 2.2.3.2 评价重点

根据本项目污染物排放特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证。

  - 环境影响要素及评价因子

    - 环境影响因素识别

通过对拟建项目的工程特点及环境特点进行初步分析，对本项目的环境影响因素进行识别和筛选，结果下表。

        - 环境问题筛选结果

| 环境 资源 影响 程度 工程活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 土地利用 | 动物 | 植被 |
| 施工期 | 土方施工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 建筑施工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 设备安装 | -- | -- | -- | -1S | -- | -- | -- | -- |
| 营运期 | 物料运输与储存 | -1L | -- | -- | -1L | -- | -- | -- | -- |
|  | 生产过程 | -2L | -- | -1L | -1L | -1L | -- | -- | -- |
|  | 公用工程 | -- | -- | -- | -1L | -- | -- | -- | -- |
|  | 环保工程 | -1L | -- | -1L | -1L | -1L | -- | -- | -- |

注：“1”表示轻微影响，“2”表示中等影响，“3”表示较大影响，“+”表示有利影响，“－”表示不利影响，“S”表示短期，“L”表示长期。

项目投入运营后对环境的影响是长期的，主要影响因素是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物的排放，对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境等存在一定不利影响；在经济和就业等诸多方面的影响是积极的，有利于当地经济的发展。

    - 环境影响评价因子确定

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状以及工程特点和污染物排放特征，确定拟建工程评价因子见下表。

        - 评价因子一览表

| 类别 |  | 项目 |  |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 污染源 |  |  | -- |
|  |  | 影响评价 |  |  | -- |
|  | 水环境 | 污染源 |  |  | -- |
|  |  | 影响评价 |  |  | -- |
|  | 声环境 | 污染源 |  |  | LA |
|  |  | 影响评价 |  |  | Leq |
|  | 固体废物 | 污染源 |  |  | -- |
|  |  | 影响评价 |  |  | -- |
| 营运期 | 大气环境 | 现状评价 |  |  | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  |  | 污染源 |  |  | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  |  | 影响评价 |  |  | TSP、PM2.5、PM10、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 地表水环境 | 污染源 |  |  | SS、COD、氨氮 |
|  |  | 影响评价 |  |  |  |
|  | 地下水环境 | 现状评价 |  |  | pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氯化物、氟化物、氰化物、挥发性酚类、硫酸盐、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、碘化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32- |
|  |  | 污染源 |  |  | SS、COD、氨氮、BOD5、石油类 |
|  |  | 影响评价 |  |  | SS、COD、氨氮、BOD5、石油类 |
|  | 声环境 | 现状评价 |  |  | Leq |
|  |  | 污染源 |  |  | LA |
|  |  | 影响评价 |  |  | Leq |
|  | 土壤环境 | 现状评价 |  |  | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C10～C40)、pH |
|  |  | 污染源 |  |  | COD、氨氮、石油类、二甲苯 |
|  |  | 影响评价 |  | 大气沉降 | 二甲苯 |
|  |  |  |  | 垂直入渗 | 二甲苯 |
|  | 固体废物 | 污染源 |  |  | 一般工业固体废物(废边角料、污泥、废焊丝、焊渣、废钢丸、除尘灰、废布袋)、危险废物(含油废铁屑、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、废漆渣、去漆剂废桶、水帘柜废水、水帘柜漆渣、油漆及稀释剂废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂)、生活垃圾 |
|  |  | 影响评价 |  |  |  |
|  | 生态环境 | 现状调查 |  |  | 植被、动物、景观 |
|  |  | 影响评价 |  |  |  |
|  | 环境风险 | 风险识别 |  |  | 丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油 |
|  |  | 风险评价 | 大气环境 |  | 丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂） |
|  |  |  | 地下水环境 |  | 二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油 |
|  |  |  | 地表水环境 |  |  |

  - 评价工作等级及评价范围

    - 环境空气评价等级及评价范围

      - 评价等级

本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3评价等级判定”，在工程分析基础上确定本项目主要大气污染源，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式分别计算本项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)估算模型计算位置的选取

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“附录B 6.3.2”，对于有多个污染源的可取污染物等标排放量Po最大的污染源坐标作为各污染物位置。污染物等标排放量Po计算公式：

CiCoi

式中：Po——污染物等标排放量，m3/a；

Q——污染源排放污染物的年排放量，t/a；

Co——污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3，取值同Pi计算公式中的Coi。

本项目污染物等标排放量计算结果见下表。

        - 本项目污染物等标排放量计算结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物排放量 (t/a) | 环境空气质量 浓度标准(μg/m3) | 污染物等标排放量(1012m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割废气 | PM10 | 0.019 | 450 | 0.000042 |
| 2 | 打磨、抛丸废气 | PM10 | 0.097 | 450 | 0.00022 |
| 3 | 喷漆、晾干、危废间废气 | PM10 | 0.361 | 450 | 0.0008 |
| 4 |  | 非甲烷总烃 | 0.154 | 2000 | 0.00008 |
| 5 |  | 二甲苯 | 0.108 | 200 | 0.00054 |
| 6 | 车间无组织废气 | PM10 | 0.474 | 450 | 0.0011 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.518 | 2000 | 0.00026 |
| 7 |  | 二甲苯 | 0.365 | 200 | 0.00183 |

注：PM10小时均值取日均值的3倍

由上表分析可知，无组织废气二甲苯Po最大，为0.00186，因此，本次估算模型以喷漆、晾干、危废间废气排气筒坐标作为本项目周边3km半径范围的圆心。

(2)Pmax及D10%的确定

根据本项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应

的最远距离D10%。若污染物数i大于1，取P值中最大值Pmax，定义公式：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量标准，μg/m3。本项目位于二类环境空气功能区，第i个污染物的环境空气质量浓度标准取二级浓度值，μg/m3

其中：Pi——若污染物数i大于1，取Pi值中最大者；若污染物数i等于1，则为Pi；D10%——占标率10%对应的最远距离。

评价等级按表2.4-2的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表2.4-3。

        - 评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

        - 评价因子及评价标准一览表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类区 | 日均 | 150.0 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) |
|  |  | 年均 | 70.0 |  |
| PM2.5 |  | 日均 | 75.0 |  |
|  |  | 年均 | 35.0 |  |
| TSP |  | 日均 | 300.0 |  |
|  |  | 年均 | 200.0 |  |
| 非甲烷总烃 |  | 1小时 | 2000 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012) |
| 二甲苯 |  | 1小时 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D |

(3)模型参数的选取

本评价选择本项目主要污染源及污染物，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN分别计算每一种污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi及排放污染物最远影响距离D10%，预测模型参数见下表。

        - 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度 |  | 40.1 |
| 最低环境温度 |  | -25.2 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 最小风速m/s |  | 0.5 |
| 测风高度m |  | 10 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | — |
|  | 岸线方向/o | — |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)模型计算设置说明：当污染源3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。经调查后，本次估算模式农村或城市的计算选项为“农村”。

(4)污染源参数的选取

本项目废气污染源主要有切割废气、打磨及抛丸废气、喷漆及晾干废气、车间无组织废气。主要废气污染源参数见下表。

        - 主要废气污染源参数一览表(点源)

| 序号 | 污染源 名称 | 排气筒 |  |  |  |  |  |  |  | 污染因子 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心坐标 |  | 底部海拔高度(m) | 高度 (m) | 出口 内径(m) | 出口 温度(℃) | 烟气 流速(m/s) | 年排放小时数（h） |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切割废气 | 93 | -8 | 33 | 15 | 0.8 | 25 | 14.74 | 1650 | TSP | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.005 |
| 2 | 打磨及抛丸废气 | -64 | 13 | 33 | 15 | 1.0 | 25 | 14.74 | 2640 | TSP | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0195 |
| 3 | 喷漆、晾干废气 | -93 | -7 | 33 | 15 | 1.0 | 25 | 14.15 | 7200 | TSP | 0.050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷 总烃 | 0.028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.020 |

注：*以项目厂址中心为坐标原点

        - 主要废气污染源参数一览表(面源)

| 序号 | 污染源名称 | 面源中心点 |  |  | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北 夹角 | 初始排放高度 | 排放工况 | 年排放小时数 | 污染 因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 海拔高度 | m | m | ° | m | % | h |  | kg/h |
|  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车间无组织 废气 | 135 | -15 | 33 | 185 | 24.5 | 0 | 15 | 100 | 7200 | TSP | 0.191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.0955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.051 |

(5)估算模型计算结果

本项目主要废气污染源估算模型计算结果见下表。

        - 废气污染物Pmax及D10%预测估算结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 (μg/m3) | Ci (μg/m3) | Pi(%) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割废气 | TSP | 900 | 15.722 | 1.75 | 9.07 | -- |
|  |  | PM10 | 450 | 15.722 | 3.49 |  |  |
|  |  | PM2.5 | 225 | 7.861 | 3.49 |  |  |
| 2 | 打磨、抛丸废气 | TSP | 900 | 36.302 | 4.03 |  |  |
|  |  | PM10 | 450 | 36.302 | 8.07 |  |  |
|  |  | PM2.5 | 225 | 18.151 | 8.07 |  |  |
| 3 | 喷漆、晾干废气 | TSP | 900 | 40.811 | 4.53 |  |  |
|  |  | PM10 | 450 | 40.811 | 9.07 |  |  |
|  |  | PM2.5 | 225 | 20.406 | 9.07 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 16.324 | 8.16 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 23.670 | 1.18 |  |  |
| 4 | 无组织废气 | TSP | 900 | 53.781 | 5.98 |  |  |
|  |  | PM10 | 450 | 26.891 | 5.98 |  |  |
|  |  | PM2.5 | 225 | 13.445 | 5.98 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 15.711 | 7.86 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 22.288 | 1.10 |  |  |

根据计算结果可知，本项目Pmax最大值为喷漆、晾干废气中PM10、PM2.5，Pmax值为9.07%，Cmax为40.811μg/m3，D10%未出现。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

选取喷漆、晾干废气中PM10在不同距离的落地浓度占标率变化情况，见下表。

        - 喷漆、晾干废气中PM10估算模型计算结果一览表

| 喷漆、晾干废气中PM10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向 距离/m | 预测质量浓度/ (μg/m3) | 占标率/% | 下风向 距离/m | 预测质量浓度/ (μg/m3) | 占标率/% |
| 10 | 40.811 | 9.07 | 2000 | 0.816 | 0.18 |
| 25 | 20.917 | 4.65 | 2500 | 0.745 | 0.17 |
| 50 | 12.694 | 2.82 | 3000 | 0.684 | 0.15 |
| 75 | 9.818 | 2.18 | 4000 | 0.876 | 0.19 |
| 100 | 8.472 | 1.88 | 5000 | 0.944 | 0.21 |
| 200 | 5.229 | 1.16 | 6000 | 0.986 | 0.22 |
| 300 | 3.747 | 0.83 | 7000 | 0.837 | 0.19 |
| 400 | 2.987 | 0.66 | 8000 | 0.722 | 0.16 |
| 600 | 2.161 | 0.48 | 9000 | 0.631 | 0.14 |
| 800 | 1.713 | 0.38 | 10000 | 0.566 | 0.13 |
| 1000 | 1.430 | 0.32 | 20000 | 0.272 | 0.06 |
| 1500 | 1.471 | 0.33 | 25000 | 0.218 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% |  | 9.07 | D10%最远距离/m |  | -- |

          - 喷漆废气PM 101小时占标率曲线图

      - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。本评价以项目厂址为中心，选取边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围，因此确定本项目评价范围为5.0km×5.0km的矩形区域，评价范围见附图3。

按照大气导则要求，根据气象资料和环境空气质量例行监测资料收集情况，本项目选择2021年为评价基准年。

    - 地表水环境评价等级及评价范围

      - 评价等级

根据工程分析可知，本项目地表水环境影响评价为“水污染影响型”。

（1）评价等级确定依据

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水评价等级划分依据见下表。

        - 地表水评价等级判定依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q /（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

（2）评价等级确定

本项目废水污染源主要为水帘柜废水、生活污水。

水帘柜更换产生的废水暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置；生活污水排入化粪池定期清掏，废水不外排地表水体。根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)水污染影响型建设项目评价等级判定，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。

    - 地下水环境评价等级及评价范围

      - 评价等级

（1）建设项目所属地下水环境评价项目类别确定。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A，本项目行业类别属于“Ⅰ金属制品”中的“51 表面处理及热处理加工”，环评类别应为报告书，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

        - 地下水环境敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a.“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目不在集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水水源)准保护区；亦不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不涉及特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

（3）评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

        - 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）评价工作级别确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

      - 评价范围

根据《环境影响评价技术 导则 地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，本项目采用自定义法，自项目厂址由上游及上游两侧各延伸1.8km，下游延伸2km。见附图4。

    - 声环境评价等级及评价范围

      - 评价等级

（1）所在区域声环境功能区

本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，所在区域以工业、农田、居住为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，本项目所在区域声环境功能区属2类功能区。

（2）敏感目标分布情况

本项目厂址周边200m范围内无声环境保护目标。

（3）评价工作等级确定

本项目所在区域声环境功能区属2类功能区，但厂址周边200m范围内无声环境保护目标。综合以上分析，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

      - 评价范围

本项目声环境评价范围为河北省堃鸿钢结构工程有限公司四周厂界外200m，评价范围见附图7。

    - 土壤环境评价等级及评价范围

依据《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)中对建设项目污染影响和生态影响的相关要求，结合本项目的工程分析内容，确定本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

      - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目属于污染影响型建设项目，本评价根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。

（1）划分依据

①项目类别

本项目为结构性金属制品制造生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)目录A.1，本项目行业类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业中“使用有机涂层的”，项目类别为Ⅰ类。

②项目占地范围

本项目总占地面积为4500m2，占地规模为小型(≤5hm2)。

③土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见下表。

        - 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目周边存在耕地，因此，项目土壤环境敏感程度分级为敏感。

（2）评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤环境评价工作等级划分见下表。

        - 污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 |  | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）评价工作等级确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)土壤环境影响评价工作等级划分依据，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

      - 评价范围

本项目土壤环境影响评价为一级评价，根据导则中现状调查范围表，评价范围为本工程占地范围内以及占地范围外1km范围内，共4.2845km2。

    - 生态评价等级及评价范围

      - 评价等级

本项目为新建项目，厂址位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，本项目处于老庄子镇园区，该园区规划环评尚在编制中，因此根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2022)中6.1.2，本项目不涉及生态敏感区，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

      - 评价范围

本项目生态环境影响评价工作等级为三级，结合项目区域特点及污染特征，确定本项目生态环境评价范围：项目占地范围及周边500m范围。

    - 风险评价等级及评价范围

      - 环境风险潜势划分依据

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

        - 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

      - 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量与临界量的比值（Q）

①风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，结合本项目工程分析内容，确定本项目涉及的环境危险物质为丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油。

根据设计资料，各物质最大储存量见下表。

        - 各物质最大储存量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量 | 贮存设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 0.3t | 气瓶 |
| 2 | 二甲苯 | 2.8t | 桶装 |
| 3 | 润滑油 | 0.6t | 桶装 |
| 4 | 液压油 | 0.5t | 桶装 |
| 5 | 切削液 | 0.13t | 桶装 |
| 6 | 废润滑油 | 0.2t | 桶装 |
| 7 | 废液压油 | 0.4t | 桶装 |
| 8 | 废切削液 | 0.2t | 桶装 |

*注：醇酸底漆、面漆二甲苯含量20%计，稀释剂二甲苯含量80%计。

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的物质，并根据导则附录C计算所涉及的每种物质的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的计算其比值Q，本项目涉及的危险物质及临界量和Q值见下表。

        - 本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 74-98-6 | 0.3t | 10 | 0.03 |
| 2 | 二甲苯（油性漆及稀释剂） | 1330-20-7 | 2.8t | 10 | 0.28 |
| 3 | 润滑油 | / | 0.6t | 2500 | 0.00024 |
| 5 | 液压油 | / | 0.5t | 2500 | 0.0002 |
| 6 | 切削液 | / | 0.13t | 2500 | 0.000052 |
| 7 | 废润滑油 | / | 0.2t | 100 | 0.002 |
| 8 | 废切削液 | / | 0.4t | 100 | 0.004 |
| 9 | 废液压油 | / | 0.2t | 100 | 0.002 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.31849 |

由上表可知，本项目Q值为0.31849＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ。

      - 环境风险潜势初判

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。本项目Q值为0.31849＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ。

      - 评价等级

评价等级划分表见下表。

        - 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据上表评价工作等级划分来确定各环境要素风险评价等级，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。

    - 小结

各环境要素评价范围见下表。

        - 各环境要素评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级 | 项目厂址为中心，边长5km的矩形区域，面积25km2 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | -- |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 以项目厂址为中心，上游及上游两侧各延伸1.8km，下游延伸2km |
| 4 | 声环境 | 二级 | 堃鸿钢结构公司四周厂界外200m区域 |
| 5 | 土壤环境 | 一级 | 堃鸿钢结构公司占地范围及厂界外1000m范围 |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 项目占地范围及周边500m |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 | -- |

  - 主要环境保护目标

根据本项目特点及周围环境特征，确定大气环境评价范围内居住区、医院及学校等敏感点为环境空气保护目标；大气环境风险评价范围内居住区、医院及学校为环境风险保护目标；本项目产生的废水不外排地表水体，因此不再设置地表水环境保护目标；地下水评价范围内集中式饮用水水源地的潜水、饮用水井为地下水保护目标；声环境评价范围内无声环境保护目标；土壤评价范围内的村庄、农田作为土壤环境保护目标；本项目生态评价范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，亦不存在风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区及其它特别需要保护的对象，因此，不再设置生态保护目标。具体保护对象和保护目标见下表。

        - 大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 类别 | 人口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新张庄子村 | N | 1010 | 居文化教育住区 | 787 |
| 2 | 陶立营村 | N | 2100 |  | 1724 |
| 3 | 车轴山大街村 | NW | 1400 |  | 980 |
| 4 | 车轴山前营村 | NW | 1365 |  | 430 |
| 5 | 车轴山小庄子村 | NW | 530 |  | 820 |
| 6 | 新庄子村 | NW | 2540 |  | 1300 |
| 7 | 陈家庄村 | SW | 500 |  | 1523 |
| 8 | 老庄子村 | SW | 1740 |  | 3050 |
| 9 | 南王庄村 | SW | 1920 |  | 1343 |
| 10 | 新村 | S | 2060 |  | 460 |
| 11 | 魏庄子村 | SE | 1420 |  | 1491 |
| 12 | 詹官屯村 | SE | 2580 |  | 2500 |
| 13 | 肘各庄村 | E | 1990 |  | 986 |
| 14 | 东龙虎庄村 | NE | 1520 |  | 800 |
| 15 | 西龙虎庄村 | NE | 1020 |  | 908 |
| 16 | 光新庄子村 | NE | 2660 |  | 2070 |
| 17 | 车轴山中学 | NW | 750 |  | 500 |
| 18 | 新庄子小学 | NW | 2590 |  | 300 |
| 19 | 老庄子中学 | S | 1530 |  | 300 |
| 20 | 光新庄小学 | NE | 3230 |  | 250 |
| 21 | 老庄子小学 | SW | 2500 |  | 350 |
| 22 | 新庄子卫生院 | NW | 1400 | 医疗卫生 | 20 |
| 23 | 老庄子镇中心医院 | SW | 2120 |  | 50 |

        - 地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 |  | 数量（眼） | 取水层位 |  | 功能 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 供水人口 |  | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东龙虎庄饮用水井 |  | 1 | 第四系孔隙水第Ⅱ、Ⅲ含水组 |  | 居民生活用水 | NE | 1930 | 800 |  | 满足GB/T14848-2017Ⅲ类 | 不对地下水造成污染影响 |
| 2 | 西龙虎庄饮用水井 |  | 2 |  |  |  | NE | 1040 | 908 |  |  |  |
| 3 | 新张庄饮用水井 |  | 2 |  |  |  | N | 1280 | 787 |  |  |  |
| 4 | 车轴山小庄子饮用水井 |  | 2 |  |  |  | NW | 1120 | 820 |  |  |  |
| 5 | 车轴山大街村饮用水井 |  | 2 |  |  |  | NW | 1820 | 980 |  |  |  |
| 6 | 车轴山前营村饮用水井 |  | 2 |  |  |  | NW | 1620 | 430 |  |  |  |
| 7 | 陈家庄村饮用水井 |  | 3 |  |  |  | SW | 720 | 1523 |  |  |  |
| 8 | 魏庄子村饮用水井 |  | 2 |  |  |  | SE | 1000 | 1491 |  |  |  |
| 9 | 老庄子村饮用水井 |  | 5 |  |  |  | SW | 1750 | 1740 |  |  |  |
| 类别 |  | 保护对象 |  | 与本项目位置关系 | 保护目标 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 地下水 |  | 大张刘集中式饮用水水源地准保护区 |  | EW/500 | 满足GB/T14848-2017Ⅲ类，不对地下水造成污染影响 |  |  |  |  | 不对地下水水质造成污染 |  |  |
|  |  | 厂址所在区域具有饮用水价值的含水层 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 土壤环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地范围及周边的土壤 | 不对土壤环境产生 明显影响 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤风险筛选值及管控值标准；《建设用地土壤污染风险筛选值》 （B13/T5216—2020）中第二类用地筛选值 |

        - 环境风险保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5000m范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 新张庄子村 | N | 1010 |  | 居住区 | 787 |
|  | 2 | 陶立营村 | N | 2100 |  |  | 1724 |
|  | 3 | 车轴山大街村 | NW | 1400 |  |  | 980 |
|  | 4 | 车轴山前营村 | NW | 1365 |  |  | 430 |
|  | 5 | 车轴山小庄子村 | NW | 530 |  |  | 820 |
|  | 6 | 陈家庄村 | SW | 500 |  |  | 1523 |
|  | 7 | 老庄子村 | SW | 1740 |  |  | 3050 |
|  | 8 | 南王庄村 | SW | 1920 |  |  | 1343 |
|  | 9 | 新村 | S | 2060 |  |  | 460 |
|  | 10 | 魏庄子村 | SE | 1420 |  |  | 1491 |
|  | 11 | 詹官屯村 | SE | 2580 |  |  | 2500 |
|  | 12 | 肘各庄村 | E | 1990 |  |  | 986 |
|  | 13 | 东龙虎庄村 | NE | 1520 |  |  | 800 |
|  | 14 | 西龙虎庄村 | NE | 1020 |  |  | 908 |
|  | 15 | 车轴山中学 | NW | 750 |  | 文化教育 | 500 |
|  | 16 | 老庄子中学 | S | 1530 |  |  | 300 |
|  | 17 | 老庄子小学 | SW | 2500 |  |  | 350 |
|  | 18 | 老庄子镇中心医院 | SW | 2120 |  | 医疗 | 50 |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  |  | 1523 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口小计 |  |  |  |  |  | 19702 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |
| 类别 | 收纳水体 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h流经范围/km |  | 与项目边界距离/m |
|  | 1 | 陡河 | 地表水Ⅳ类 |  | 不涉及跨国界、省界 |  | 5300m |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 类别 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
| 地下水 | 1 | 大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区 | 集中式饮用水水源，G1 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  | D1 | EW/500 |
|  | 2 | 东龙虎庄饮用水井 |  |  |  | D1 | NE/1930 |
|  | 3 | 西龙虎庄饮用水井 |  |  |  | D1 | NE/1040 |
|  | 4 | 新张庄饮用水井 |  |  |  | D1 | N/1280 |
|  | 5 | 车轴山小庄子饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1120 |
|  | 6 | 车轴山大街村饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1820 |
|  | 7 | 车轴山前营村饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1620 |
|  | 8 | 陈家庄村饮用水井 |  |  |  | D1 | SW/720 |
|  | 9 | 魏庄子村饮用水井 |  |  |  | D1 | SE/1000 |
|  | 10 | 老庄子村饮用水井 |  |  |  | D1 | SW/1750 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |

  - 评价标准

根据本项目所在区域环境功能情况，本次评价执行如下标准：

    - 环境质量标准

      - 环境空气质量标准

（1）环境空气：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准；二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

具体标准值见下表。

        - 环境空气质量标准一览表

| 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求 |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  | 年均值 | 60μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 mg/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m³ |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2000μg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）二级标准 |
| 二甲苯 | 1h平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |

      - 地下水质量标准

地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；其中石油类采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求进行评价。

        - 地下水执行标准（mg/L，pH无量纲）

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 6.5-8.5 | — | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1 |  |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 砷 | ≤0.01 |  |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.01 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.005 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | MPN/100mL |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL |  |
|  | 苯 | ≤10 | μg/L |  |
|  | 甲苯 | ≤700 |  |  |
|  | 二甲苯 | ≤500 |  |  |
|  | 石油类 | 0.05 | mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

      - 声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，具体标准值见下表。

        - 声环境质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 |  | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级(Leq) | 厂址区域 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准 |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |

      - 土壤环境质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤风险筛选值及管控值标准，具体标准值见下表。

        - 土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 第二类用地 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
| 1 | pH | 无量纲 | / | / |  |
| 2 | 砷 | mg/kg | 60 | 140 |  |
| 3 | 镉 | mg/kg | 65 | 172 |  |
| 4 | 铬 | mg/kg | 5.7 | 78 |  |
| 5 | 铜 | mg/kg | 18000 | 36000 |  |
| 6 | 铅 | mg/kg | 800 | 2500 |  |
| 7 | 汞 | mg/kg | 38 | 82 |  |
| 8 | 镍 | mg/kg | 900 | 2000 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | 36 |  |
| 10 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 | 10 |  |
| 11 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 | 120 |  |
| 12 | 1，1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 | 100 |  |
| 13 | 1，2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 21 |  |
| 14 | 1，1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | 200 |  |
| 15 | 顺-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 | 2000 |  |
| 16 | 反-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 | 163 |  |
| 17 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 | 2000 |  |
| 18 | 1，2-二氯丙烷 | mg/kg | 5 | 47 |  |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 | 100 |  |
| 20 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 | 50 |  |
| 21 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 | 183 |  |
| 22 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 | 840 |  |
| 23 | 1，1，2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | 15 |  |
| 24 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 | 20 |  |
| 25 | 1，2，3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 | 5 |  |
| 26 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 | 4.3 |  |
| 27 | 苯 | mg/kg | 4 | 40 |  |
| 28 | 氯苯 | mg/kg | 270 | 1000 |  |
| 29 | 1，2-二氯苯 | mg/kg | 560 | 560 |  |
| 30 | 1，4-二氯苯 | mg/kg | 20 | 200 |  |
| 31 | 乙苯 | mg/kg | 28 | 280 |  |
| 32 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 | 1290 |  |
| 33 | 甲苯 | mg/kg | 1200 | 1200 |  |
| 34 | 间，对二甲苯 | mg/kg | 570 | 570 |  |
| 35 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | 76 | 760 |  |
| 37 | 苯胺 | mg/kg | 260 | 663 |  |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 | 4500 |  |
| 39 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 | 151 |  |
| 40 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | 15 |  |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 | 151 |  |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 | 1500 |  |
| 43 | 䓛 | mg/kg | 1293 | 12900 |  |
| 44 | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 1.5 | 15 |  |
| 45 | 茚并[1，2，3-ch]芘 | mg/kg | 15 | 151 |  |
| 46 | 萘 | mg/kg | 70 | 700 |  |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |
| 47 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 4500 | 9000 |  |

    - 污染物排放标准

废气：

①切割过程废气、打磨过程废气及抛丸过程废气均执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值。

②喷漆过程产生的漆雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）有组织排放浓度限值。

③喷漆过程中的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有组织排放浓度限值；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求。

④颗粒物无组织排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放厂界浓度限值要求，有厂房车间的，同时执行厂房车间界浓度限值要求；非甲烷总烃、二甲苯无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中：非甲烷总烃、二甲苯无组织排放厂界浓度限值。

噪声：

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

        - 工程污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物名称 |  | 标准限制 |  |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 切割过程废气 | 颗粒物 |  | 最高允许排放浓度 |  | 10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |  |
|  |  | 打磨、抛丸过程废气 | 颗粒物 |  | 最高允许排放浓度 |  | 10mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |  |
|  |  | 喷漆过程废气 | 颗粒物 |  | 最高允许排放浓度 |  | 18mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |  |
|  |  |  | 甲苯和二甲苯合计 |  | 最高允许排放浓度 |  | 20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求 |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 最高允许排放浓度 |  | 40mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 去除效率 |  | 70% |  |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 |  | 厂界 | 2.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 |
|  |  |  |  |  | 车间界 | 4.0 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 厂界 | 0.2 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 车间界 | 1.2 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 厂界 | 1.0 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5 |
|  |  |  |  |  | 车间界 | 8 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | Leq | 昼间 | 60 |  | dB(A) | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |  |

      - 控制标准

①危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。

②挥发性有机物：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

  - 相关规划的符合性分析

    - 主体功能区规划

（1）全国主体功能区划

根据《全国主体功能区划》，环渤海地区之京津冀地区被确定为优化开发区域，该区域功能定位为：三北地区重要的枢纽和出海通道，全国科技创新与技术研发基地，全国服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业基地，我国北方的经济中心。本项目位于河北唐山高新区老庄子产业园内，属于国家优化开发区域，不属于限制开发区和禁止开发区。

（2）河北省主体功能区划

根据《河北省主体功能区划》，优化开发区域包括燕山山前平原地区，涉及唐山市路南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区、滦县、遵化、迁安。该区域的功能定位是：中国北方经济中心区的重要组成部分，我国开放合作的新高地，京津冀区域现代工业密集区、高新技术成果转化和先进装备制造业基地，河北省新型工业化基地。本项目位于唐山高新老庄子产业园内，原属于唐山丰润区，属于河北省优化开发区域，不属于限制开发区和禁止开发区。

    - 生态环境保护规划

本项目与国家及地方生态环境保护规划分析结果见下表。

        - 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表

| 生态环境保护规划 |  |  | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划名称 | 相关内容 | 对应内容 | 符合性分析 |
| 1 | 《“十三五”生态环境保护规划》 | 实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理。 | 本项目实施后生产用水主要为喷漆间水帘用水，循环使用，定期更换的废水作为危废进行处置；生活污水排入厂区化粪池，定期进行清掏。 | 符合 |
| 2 | 《全国生态保护“十三五”规划纲要》 | 到2020年，基本建立生态保护红线制度。推动将生态保护红线作为建立国土空间规划体系的基础。以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理。发挥战略环评和规划环评事前预防作用，减少开发建设活动对生态空间的挤占，合理避让生态环境敏感和脆弱区域。 | 本项目位于唐山高新老庄子产业园内，项目符合《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）相关要求。 | 符合 |
| 3 | 《河北省生态环境保护“十三五”规划》 | 建立区域协同的污染物排放标准体系，到2020年，京津冀区域钢铁、石化、水泥、有色、化工及燃煤锅炉执行特别排放限值或更加严格的地方排放标准。 | 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及地方特别排放限值要求。 | 符合 |
| 4 | 《唐山市生态建设与环境保护“十三五”规划》 | 建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制。严格控制高污染、高耗水行业新增产能，产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。 | 本项目不属于上述行业。 | 符合 |

根据上表分析可知，本项目符合国家生态环境保护规划相关原则性要求，同时符合地方生态环境保护规划中的具体要求。

    - 唐山市城市总体规划

根据《唐山市城市总体规划(2010～2020)》，中心城区规划形成组团式布局结构，建设三大片区(十一个功能组团)和两大郊野公园，不同组团之间由河流水系、郊野公园和生态绿地间隔。三大片区包括中心片区、开平片区和丰南片区。两大郊野公园，依托唐山矿和马家沟矿采煤塌陷区建设南湖、东湖郊野公园。其中中心片区包括含中心组团、南湖西组团、铁西组团、小山组团、高新区组团和陡河东组团。北部高新区组团重点发展高新技术产业和新兴加工制造业，以一类工业为主，远期扩区结合机场产业区的发展统一考虑。

本项目位于唐山高新老庄子产业园内，为结构性金属制品制造项目，项目占地为工业工地，选址符合《唐山市城市总体规划(2010～2020)》中的空间结构及用地布局规划。

    - 产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)中鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)中规定的淘汰类和限制类的项目，同时不属于《唐山市发展和改革委员会关于印发<全市禁止投资的产业目录(2014年版)的通知>》(唐发改体改[2014]598号)中规定的禁止投资类项目以及《市场准入负面清单(2022版)》中禁止类事项，项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号为：唐高备字[2020]68号。

    - 三线一单符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态保护红线

建设项目位于唐山市高新区老庄子产业园内，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》《冀政字[2018]23号）及《唐山市生态保护红线》（2018年7月），唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。生态保护红线主导生态功能为水源涵养和水土保持功能，其次为生物多样性维护和防风固沙功能，同时还涵盖水土流失敏感脆弱区、土地沙化敏感脆弱区和河湖滨岸带敏感区域。项目周边为其他企业用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，周边的重要生态功能保护区有还乡河、陡河，其中陡河距离边界5.3km，还乡河距离边界7.9km，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

根据唐山市生态环境局发布的2021年唐山市生态环境状况公报可知，项目所在区域大气中SO2、NO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第95百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）达标。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据唐山市大气污染防治工作领导小组关于印发《唐山市2022年大气污染综合治理工作要点》的通知可知通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。

（3）资源利用上线

本项目消耗的资源为电，用电来自供电电网，用量较少，消耗量相对于区域资源利用量较小。

（4）环境准入负面清单

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)中鼓励类项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)中规定的淘汰类和限制类的项目，符合产业政策。

根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），本项目所在区域生态环境管控要求如下表。

        - 项目所在区域生态环境管控要求

| 三线一单 | 管控要求 |  |  |  | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要目标 | 生态保护红线 |  | 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 |  | 本项目不在生态保护红线内。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 |  | 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 |  | 本项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后达标排放；喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放；生产废水循环使用，不外排。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 |  | 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。 |  | 本项目用电由市政统一供应，能源利用量较小，符合利用上线要求 | 符合 |
| 生态保护红线 | 生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区空间布局约束，制定了上述区域的禁止类管控要求、限制类管控要求和允许类管控要求。 |  |  |  | 本项目不在上述区域。 | 符合 |
| 陆域环境管控单元生态环境准入清单 | 老庄子镇 | 空间布局约束 |  | 1、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCS排放行业企业，涉喷涂工序汽修行业以下企业。 2、环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCS）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。 | 本项目位于老庄子镇园区，属工业聚集区，不在市核心区。本项目不属于搅拌站、沥青拌合站、铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCS）、化工行业企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农田薄膜回收及无害化处理，鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移除高集污染物秸秆。 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持禽畜粪便处理、利用设施的建设。 | 本项目属于结构性金属制品制造行业，不涉及此项内容。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 |  | 1、完善农村生活垃圾市场化保洁机制，排查整治非正规垃圾堆放点，巩固农村生活垃圾收运体系长效机制。 2建立农村生活污水治理运行与管控长效机制，推进村庄生活污水优先就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集官网集中统一处理；在城镇排污管网未覆盖的乡（镇）应当有计划的组织建设乡（镇）污水处理站和分散式污水净化设施，防止污染地下水。 | 1、生活垃圾集中收集。 2、项目生活污水排入厂区化粪池，定期进行清掏。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 |  | 1、老庄子镇为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需采用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、严格执行国家土地管理政策，先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。 | 项目用水为村自来水供给。 | 符合 |

    - 与环境管理政策符合性分析

（1）与污染防治行动计划符合性分析

本项目与大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划等文件要求的符合性分析见下表。

        - 本项目与各要素污染防治行动计划符合性分析一览表

| 各要素污染防治行动计划要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治行动计划 | 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 | 本项目使用的油漆VOC含量为429g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料VOC含量≤450g/L的要求，属于低VOC含量的涂料。 | 符合 |
|  | 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 | 项目施工期不涉及土方工程，租用现有车间，只进行设备的安装和调试。 | 符合 |
|  | 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目。 | 项目冬季采用空调供暖，夏季采用空调制冷。 | 符合 |
| 水污染防治行动计划 | 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 | 本项目生产用水主要为喷漆间水帘用水，循环使用，定期更换的废水作为危废进行处置；生活污水排入厂区化粪池，定期进行清掏。 | 符合 |
|  | 深化污染物排放总量控制。完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。 | 本项目核算了污染物排放总量控制指标。 | 符合 |
| 土壤污染防治行动计划 | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目位于唐山高新区老庄子产业园内，属于工业用地。 | 符合 |
|  | 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。 | 根据现状监测，项目建设用地满足土壤环境质量要求。 | 符合 |

（2）与VOCS政策符合性分析

本项目与国家及地方VOCS排放环境管理文件要求进行对比，具体内容见表对比详见下表。

        - 本项目与VOCS环境政策要求对比一览表

| 环保政策 | 政策要求 | 拟建项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 | 提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。 | 本项目位于老庄子产业园内。 | 符合 |
|  | 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 项目使用的原辅材料均属于低（无）VOCS含量物料；本项目生产过程产生的VOCS经水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，安装了高效的治理设施。 | 符合 |
|  | 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建议采取吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 | 本项目在喷漆工序设置有废气高效收集措施，喷漆干废气收集率90%以上，废气收集经水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。 | 符合 |
| 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号） | 企业采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 | 本项目使用的油漆VOCS含量为429g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料VOCS含量≤450g/L的要求。喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。项目建成后建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 | 符合 |
| 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号） | 大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 |  | 符合 |
|  | 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、喷漆、破碎等环节应按要求对VOCS无组织排放废气进行收集、处理。高VOCS含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 | 项目采用密闭原料储存桶，产污环节均设置收集措施，做到了“应收尽收”，减少无组织排放。 | 符合 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目采用密闭原料储存桶，各危险品容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 | 符合 |
|  | VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应釆用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。 | 喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 |  |
| 《关于进一步做好涉VOCS行业环保监督管理的通知》(唐气领办[2019]16号) | 工业涂装调配、喷涂和干燥等VOCS排放工序应配备有效的废气收集系统。 | 本项目调漆、喷漆过程均在密闭车间内进行，有机废气经收集后采用“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理。 | 符合 |
|  | 喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。 | 本项目有机废气采用“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理。 | 符合 |
| 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年） | 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。 | 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，VOCS排放量较小。 | 符合 |
|  | 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料。 | 本项目使用的油漆VOCS含量为429g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料VOCS含量≤450g/L的要求，属于低VOCS含量的涂料。 |  |
| 《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆(涂料)工作的通知》(2020年3月27日) | 2020年5月底前，市区二环以内工业涂装、汽修、包装印刷等行业全部更换为水性漆(涂料)等低VOCS原辅料。 | 本项目位于老庄子产业园，位于二环以外。 | 符合 |
| 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号） | 使用低VOCS或无VOCS的环保型原辅料。 | 本项目使用的油漆VOCS含量为429g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料VOCS含量≤450g/L的要求，属于低VOCS含量的涂料。 | 符合 |
|  | ①盛装含VOCS的涂料、稀释剂、喷漆剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCS原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。 | 本项目使用的油漆存储于密封包装桶中，随用随开，用后密闭，废包装桶暂存危废间，定期交有资质单位处置。 | 符合 |
|  | 加强喷漆操作管理。合理控制有机喷漆剂的用量，少量多次喷漆；集中喷漆应在密闭装置或空间内进行，产生的VOCS废气应收集治理；废喷漆剂应密闭回收；喷漆完成后，沾染有机喷漆剂的废抹布等应放入密闭容器。 | 喷漆工序在密闭的喷漆间内进行，喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理。 | 符合 |
|  | 挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCS收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。 | 喷漆工序在密闭的喷漆间内进行。 | 符合 |
|  | 喷漆室的漆雾应采取干湿组合高效漆雾预处理措施，去除效率应大于85%以上，颗粒物排出量<1mg/m3，目测见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色）。 | 漆雾采用“水帘柜+干式过滤棉”组合的方式进行预处理。 | 符合 |
|  | 采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCS废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。 | 喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 | 符合 |
| 河北省生态环境厅 关于印发《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急〔2022〕140号） | 1.针对生产过程中产生的连续稳定VOCS废气宜选用固定床或转轮吸附处理技术，非连续性生产或产生浓度不稳定的VOCS废气宜选用固定床吸附处理技术。2.当废气VOCS浓度较高时，宜先采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中VOCS含量，再选择适宜吸附技术；采用固定床吸附技术时，当VOCS产生量>500kg/年，宜配合具有再生、回收、销毁功能的组合处理技术。3.当废气中VOCS有回收价值时，根据情况宜选用水蒸气、热气流、氮气脱附等方法进行活性炭再生，脱附后的VOCS可采用冷凝或液体吸收技术进行富集回收，并确保不凝汽及未吸收废气达标排放；当废气中的VOCS不宜回收时，宜采用燃烧工艺进行销毁。4.废气中含有SVOC（漆雾、油滴）及颗粒物时，应配备过滤、电捕集等适宜高效前处理技术，最大限度减少SVOC及颗粒物对吸附材料的污染；当废气中含有CVOC（卤化挥发性有机化合物）时，选用燃烧工艺进行销毁时应控制适宜燃烧温度及废气停留时间，监控二噁英等相关污染物的排放。 | 本项目喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 对含有酸、碱腐蚀性气体的废气可选用吸收方式进行预处理，处理后废气进行脱水除湿后进入吸附装置。预处理过滤箱结构设计合理，避免门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路，宜采用胶条或结构胶密封，不得使未经过滤气体进入后续吸附工艺。蜂窝活性炭碘值≥650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g。蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜≮1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮2.3m2。催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识。催化剂应有质检部门出具的合格证明。 | 本项目有机废气先经水帘柜+干式过滤棉预处理后进入活性炭吸附装置。预处理过滤箱结构设计合理，采用胶条或结构胶密封。蜂窝活性炭碘值650mg/g，比表面积＞750m2/g。蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比大于1:5000。催化燃烧设备应具有保温措施，应设置高温警示标识。催化剂有质检部门出具的合格证明。 | 符合 |

（3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）符合性分析

对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》，本项目参照三十九、工业涂装B级企业要求进行符合性分析。具体内容见表对比详见下表。

        - 本项目与应急减排措施制定技术指南要求对比一览表

| 政策 | 要求 |  | 拟建项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业 | 原辅材料 | 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料 中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品。（备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCS含量涂料产品替代方案，其VOCS含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。） | 本项目使用的油漆VOC含量为429g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料VOC含量≤450g/L的要求。 | 符合 |
|  | 无组织排放 | 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；2、VOCS物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、晾干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆间；使用湿式喷漆间时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 | 无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；油漆存储于密封包装桶中，随用随开，用后密闭；本项目调漆、喷漆、晾干均在密闭的喷漆间内进行；本项目为湿式喷漆间，安装了废气收集设施；喷漆工序采用喷枪进行作业。 | 符合 |
|  | VOCS治污设施 | 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、晾干、清洗等工序含VOCS废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%；3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。 （备注：采用粉末涂料或VOCS含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。） | 本项目喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 排放限值 | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 （备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。） | 经预测，项目建成后污染物排放浓度均可达到相应的排放标准。 | 符合 |
|  | 监测监控水平 | 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。 | 项目建成后严格按照相关规定申请排污许可，制定自行监测方案。 | 符合 |
|  | 环境管理水平 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 | 项目建成后按照相关要求办理相关手续。 | 符合 |
|  |  | 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCS含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。 | 项目建成后按照相关要求制定相关台账。 | 符合 |
|  |  | 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 项目建成后，设置环保部门，配备有环境管理能力的专职环保人员。 | 符合 |
|  | 运输方式 | 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。 | 项目建成后严格按照相关要求执行。 | 符合 |
|  | 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 | 项目建成后严格按照相关要求建立门禁系统和电子台账。 | 符合 |

  - 环境功能区划

根据唐山市环境功能区划，项目所在区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区；项目所在区域地下水主要用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，涉及的环境敏感目标包括大张刘庄集中式饮用水水源地、陈家庄村饮用水井、魏庄子村饮用水井、西龙虎庄饮用水井、东龙虎庄饮用水井等农村饮用水水井，根据《地下水质量标准》(GB/T1418-2017)，属地下水Ⅲ类功能区；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，本项目所在区域属声环境2类功能区。

- 建设项目工程分析

  - 本项目概况

    - 基本情况

本项目基本情况见下表。

        - 本项目基本情况一览表

| 项目名称 | 河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北省堃鸿钢结构工程有限公司 |
| 建设地点 | 唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3 |
| 建设投资 | 工程总投资600万元，其中，环保投资150万元，占总投资的25% |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设内容 及规模 | 项目拟建设一条结构性金属制品制造生产线，占地面积4500m2，其中包含喷漆间，组队机，焊接机，切割机，矫正机，抛丸机等生产设备。项目建成后年产钢结构件6000吨，产值4000万。 |
| 占地面积 | 占地面积4500m2 |
| 平面布置 | 本项目租用唐山市宝鼎建材有限公司厂区北侧现有厂房，生产线由东向西依次布置。 |
| 劳动定员 | 劳动定员23人 |
| 工作制度 | 本项目年运行330天，工作人员每天一班，每班工作8小时 |
| 建设周期 | 6个月 |

    - 项目组成

项目组成见下表。

        - 本项目项目组成表

| 类别 | 具体内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1条结构性金属制品制造生产线 |  | 新增 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 依托唐山市宝鼎建材有限公司办公楼，楼梯建筑面积 5855.71 m2，本项目租用办公楼100m2用于职工办公、休息等。 | 依托唐山市宝鼎建材有限公司现有 |
|  | 半成品周转存放场地 | 依托唐山市宝鼎建材有限公司车间，包括原料板材堆放区131.2m2，板材分条存放区64.7m2，组立H型钢存放区110m2，埋弧焊半成品存放区64.7m2，机械矫半成品存放区64.7m2。 |  |
|  | 供水 | 村自来水供给 |  |
|  | 供电 | 市政统一供电 |  |
| 储运工程 | 本项目依托唐山市宝鼎建材有限公司一般固废储存间一座，用于储存本项目产生的一般工业固体废物，本项目使用一般固废暂存间5m2；新建危废贮存间一座，用于暂存厂区内产生的危险废物，危废间面积15m2。 |  | 新赠危废贮存间 |
| 环保工程 | 废气 | 火焰切割废气、等离子切割废气经集气罩收集至脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放；焊接（埋弧焊、二氧化碳气体保护焊）废气由焊烟净化器处理后无组织排放；角磨机打磨废气、抛丸废气经集气罩收集后收集至脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放；喷漆、晾干废气收集后经水帘柜进行预处理后，经干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理后经15m排气筒（DA003）排放。 | 新增 |
|  | 废水 | 生活污水排入化粪池，定期清掏；水帘柜废水暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置 | 依托唐山市宝鼎建材有限公司现有 |
|  | 噪声 | 采取厂房隔声、安装基础减震、风机安装消声器及加装隔音间等降噪措施 | 新增 |
|  | 固体废物 | 危险废物：废润滑油、废切削液、废液压油、废油桶、废漆渣、油漆及稀释剂废包装桶、去漆剂废桶、水帘柜漆渣、水帘柜废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废贮存间，定期交由危废处置单位处理。含油废铁屑滤油后滤油后外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置。 一般固体废物：废边角料、废钢丸、水槽污泥、除尘灰外售钢铁企业作为生产原料使用；废焊丝、焊渣、废布袋外售废旧物资收购站；生活垃圾运至环卫指定地点处理。 | 新增 |
|  | 防渗 | 按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)防渗区要求进行防渗处理，具体防渗工艺措施见表6.3-6 | 新增 |

    - 原辅材料、燃料消耗

（1）主要原辅材料及燃料消耗

本项目生产所用主要原料为钢板、零部件、醇酸底漆、醇酸面漆、醇酸稀释剂等。

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

        - 本项目原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 4210 | t/a |  | 汽车/平车 | 最大储存量600t |
| 2 | 醇酸底漆 | 35 | t/a | 200KG/桶 | 汽车 | 最大储存量1t |
| 3 | 醇酸面漆 | 35 | t/a | 200KG/桶 | 汽车 | 最大储存量1t |
| 4 | 醇酸稀释剂 | 32 | t/a | 200KG/桶 | 汽车 | 最大储存量3t |
| 5 | 焊丝 | 80 | t/a | 20KG/卷 | 汽车 | 最大储存量300卷 |
| 6 | 碳棒 | 3 | t/a | 500支/箱 | 汽车 | 最大储存量0.5t |
| 7 | 零部件 | 1800 | t/a |  | 汽车 | 最大储存量200t |
| 8 | 润滑油 | 2 | t/a | 20KG/桶 | 汽车 | 最大储存量0.6t |
| 9 | 液压油 | 8 | t/a | 170KG/桶 | 汽车 | 最大储存量0.5t |
| 10 | 切削液 | 5 | t/a | 25KG/桶 | 汽车 | 最大储存量0.13t |
| 11 | 去漆剂 | 0.025 | t/a | 25KG/桶 | 汽车 | 最大储存量0.025t |
| 12 | 氧气 | 4500 | t/a | 40L/瓶 | 汽车 | 最大储存量50瓶 |
| 13 | 丙烷 | 400 | t/a | 50KG/瓶 | 汽车 | 最大存储量6瓶 |
| 14 | 二氧化碳 | 3300 | t/a | 40L/瓶 | 汽车 | 最大存储量40瓶 |
| 15 | 钢丸 | 18 | t/a |  | 汽车 | 最大存储量18t |
| 16 | 水 | 280 | t/a |  | 市政管网 |  |
| 17 | 电 | 29.12 | 万kWh |  | 市政电网 |  |

（2）理化性质

本项目涉及各种原辅材料理化特性见下表。

        - 本项目主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 性 质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醇酸调合漆 （面漆） | 无色或淡黄色液体；密度1.2-1.5g/cm3；正常储存和操作时无危险分解产污。在着火情况下，会分解成一氧化碳、二氧化碳。正确使用温度及压力下稳定；急性毒性:LD503523mg/kg(大鼠经口)；LC505000ppm，1小时(大鼠吸入)，LD5012126mg/kg，1小时(家兔经皮)，闪点27℃；挥发性有机化合物含量（VOC）含量429g/L。 |
| 2 | 醇酸防锈漆 （底漆） | 无色或淡黄色液体；密度1.2-1.5g/cm3；正常储存和操作时无危险分解产污。在着火情况下，会分解成一氧化碳、二氧化碳。正确使用温度及压力下稳定；急性毒性:LD503523mg/kg(大鼠经口)；LC505000ppm，1小时(大鼠吸入)，LD5012126mg/kg，1小时(家兔经皮)，闪点27℃。挥发性有机化合物含量（VOC）含量429g/L。 |
| 3 | 醇酸稀释剂 | 无色或淡黄色液体；密度0.8-0.9g/cm3；正常储存和操作时无危险分解产污。在着火情况下，会分解成一氧化碳、二氧化碳。正确使用温度及压力下稳定；急性毒性:LD503523mg/kg(大鼠经口)；LC505000ppm，1小时(大鼠吸入)，LD5012126mg/kg，1小时(家兔经皮)，闪点26℃。 |
| 4 | 丙烷 | 外观与性状：无色气体，纯品无臭；闪点(℃)：-104，相对密度(水=1)：1.01，引燃温度(℃)：450，溶解性：微溶液于水，溶液于乙醇、乙醚。危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。急性毒性：LD50 5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) |
| 5 | 润滑油 | 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。外观与性状：淡黄色粘稠液体，闪点(℃)：120~340，自燃点(℃)：300~350，相对密度(水=1)：934.8，相对密度(空气=1)：0.85，沸点(℃)：252.8，饱和蒸气压(kPa)：0.13/145.8℃，溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙 B 类；遇明¦火、高热可燃，燃烧分解产物：CO、SO2等有毒有害气体。 |
| 6 | 液压油 | 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。物理状态：液体，外观：清澈的颜色，琥珀色，气味：特有的嗅味，相对密度(15.6℃)：0.881，闪点[测法]：>204C(399F)[ASTMD-92]，可燃极限(在空气中%vo1.)：爆炸下限(LEL)：0.9，爆炸上限(UEL)：7.0，沸点/范围:>316℃(600F)，蒸气密度(空气=1)：>2（101kPa），蒸气压力：<0.013kPa(0.1mmHg)（20℃），正辛醇/水分配系数对数值：>3.5，在水中的溶解度：可忽略。 |
| 7 | 切削液 | 用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。外观与性状：粘稠液体，闪点(℃)：76，相对密度(水=1)：1.01，引燃温度(℃)：248，溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。危险特性：可燃液体；遇明火、高热可燃，燃烧分解产物：CO、SO2等有毒有害气体。 |
| 8 | 去漆剂 | 分为 A 剂和 B 剂。A 剂：废水中漆量=1:10~15，A 剂：B 剂=1:1。絮凝剂的主要成分为聚丙烯酰胺（PAM），硫酸铝、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁。 |

- 主要物料成分分析

        - 醇酸防锈漆（底漆）成分一览表

| 组分 | 醇酸树脂 | 二氧化钛 | 二甲苯 | 硫酸钡 | 滑石粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | 40 | 30 | 20 | 5 | 10 |

        - 醇酸调合漆（面漆）成分一览表

| 组分 | 醇酸树脂 | 二氧化碳 | 二甲苯 | 硫酸钡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | 40 | 30 | 20 | 10 |

        - 醇酸稀释剂成分一览表

| 组分 | 二甲苯 | 200#溶剂油 |
| --- | --- | --- |
| 含量(%) | 80 | 20 |

    - 产品方案

本项目产品方案见下表。

        - 本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量（t/a） | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱 | 3300 | 根据客户需求变化 |
| 2 | 钢梁 | 2250 | 根据客户需求变化 |
| 3 | 次构件 | 450 | 根据客户需求变化 |
| 合计 |  | 6000 | — |

*注：根据产品具体规格按照客户需求变化。

    - 主要建构筑物及生产设备

本项目主要建构筑物及主要设备设施情况见下表。

        - 本项目主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 长×宽×高/深(m) | 层数 (层) | 结构 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 4500 | 4500 | 184×24.5×14 | 1 | 钢结构 | 租赁唐山市宝鼎建材有限公司已有闲置厂房 |
| 2 | 喷漆间 | 165 | 165 | 20×8.25×3.5 | 1 | 钢结构 | 位于本项目生产车间内 |
| 3 | 抛丸间 | 403.2 | 403.2 | 48×8.4×8 | 1 | 彩钢结构 | 位于本项目生产车间内 |
| 4 | 办公室 | 2475 | 5855 | 55×45×20 | 4 | 砖混 | 租赁唐山市宝鼎建材有限公司现有办公楼 |
| 5 | 一般固废暂存间 | 5 | 5 | 2.5×2×3 | 1 | 彩钢结构 | 租赁唐山市宝鼎建材有限公司现有，总面积15m2，本项目租用5m2 |
| 6 | 危废贮存间 | 15 | 15 | 3×5×3 | 1 | 彩钢结构 | 新建 |
| 7 | 库房 | 8 | 8 | 4×2×3 | 1 | 彩钢结构 | 租赁唐山市宝鼎建材有限公司现有，总面积15m2，本项目租用8m2用于存放本项目油漆、油品 |
| 8 | 门卫 | 12 | 12 | 4×3×3 | 1 | 彩钢结构 | 与唐山市宝鼎建材有限公司共用 |
| 合计 |  | 7006 | 10386.2 | / | / | / | 不计喷漆间、抛丸间 |

        - 本项目主要设备设施一览表

| 序号 | 生产工序 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割工序 | 数控直条火焰切割机 | CNC5000 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 剪板机 | 20*2500 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 等离子切割机 | CNC/KDG-5000-300A | 1 | 台 |  |
| 4 | 钻孔工序 | 数控平面钻 | ZPZ200 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 小型磁力钻 | J1C-FF-30 | 2 | 台 |  |
| 6 | 组立工序 | H型钢组立机 | HZJ0820 | 1 | 台 |  |
| 7 | 焊接工序 | T型龙门埋弧焊机 | SXBHA-20 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 6 | 台 |  |
| 9 |  | 气刨机 | / | 1 | 台 |  |
| 10 | 矫正工序 | 液压矫正机 | YTJ-60C | 1 | 台 |  |
| 11 |  | 火焰矫正烤枪 | G01-1200 | 2 | 台 |  |
| 12 | 表面清理 | 抛丸机 | QH69-2025 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 角磨机 | S1M-FF-150 | 2 | 台 |  |
| 14 | 喷漆工序 | 喷枪 | SPQ-2 | 1 | 台 | 0.8L/min |
| 15 | 废气治理设施 | 脉冲布袋除尘器 | 风量15000m3/h | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 脉冲布袋除尘器 | 风量25000m3/h | 1 | 台 |  |
| 17 |  | 焊烟净化器 | 风量2500m3/h | 8 | 台 |  |
| 18 |  | 水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 | 风量40000m3/h | 1 | 套 | 水帘柜尺寸4m×1m×2m |
| 19 |  | 风机 |  | 3 | 台 |  |
| 20 | 其他 | 空压机 | 45KW | 1 | 台 | 用于等离子切割、气刨机、喷漆工序、脉冲布袋除尘器 |

    - 公用工程

      - 给排水

本项目生产用水及生活用水为村自来水供应，生产用水为切割水槽补充水、水帘用水。本项目总用水量为4.04m3/d（1333.2m3/a），其中新水量为2.017m3/d（665.6m3/a），循环用水量为2.023m3/d（667.6m3/a）。

1、生产用水

①切割用水

切割水槽容积45m3,蒸发损失量为0.05m3/d（15m3/a），补充新水量0.05m3/d（15m3/a）。

②水帘用水

本项目喷漆间设有1座水帘柜用于吸收漆雾。不排水的情况下每天需要补水0.1m3/d（29.6m3/a，正常补水天数为296天/年）。水帘用水每3个月更换一次，在更换时需要新水量为2m3/次（8m3/a，4次/年），根据年用水量换算成日平均用新水量为0.027m³/d（8m³/a）。废水产生量为1.9m3/次（7.6m³/a，4次/年），根据年废水产生量换算成日平均产生量为0.025m³/d（7.6m³/a）。则循环水量为1.873m³/d（561.9m³/a）。

综上水帘总用水量为2m3/d（600m³/a），其中新鲜水量为0.127m3/d（37.6m³/a），循环水量为1.873m³/d（561.9m³/a）；损耗量为0.1m3/d（30m³/a），废水产生量0.025m³/d（7.6m³/a）。

2、生活用水

本项目设有宿舍、洗浴设施，厕所为水厕，职工生活用水主要为饮用、盥洗、冲厕，根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161-2016），生活用水量按 80L/人·d计，本项目建成后劳动定员23人，则用新水量为1.84m3 /d（607.2m3/a），职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.47m3/d（485.1m3/a）。

本项目水平衡见下表和下图。

        - 本项目水量平衡一览表             单位：m3/d

| 用水环节 | 总用水量 | 新水量 | 循环水量 （重复用水） | 损失水量 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割工序 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 |
| 喷漆间水帘用水 | 2 | 0.127 | 1.873 | 0 | 1.9 |
| 生活用水 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0.368 | 1.47 |
| 合 计 | 4.04 | 2.017 | 2.023 | 0.418 | 3.37 |

          - 本项目水量平衡图      单位：m3/d

      - 供配电

本项目依托现有110KV变电站，用电引自开发区220KV变电站，年用电量为29.12万kwh。

      - 供热

本项目不涉及生产用热，生活用热主要为办公楼、辅助用房冬季采暖，生活采暖采用空调供应。

      - 压缩空气

项目在车间设置1台空气压缩机为车间生产集中供气（用气环节包括等离子切割、气刨、喷漆、脉冲布袋除尘器反吹灰），单台空压机功率为45kw，压力为 0.8KG，排气量为6.0Nm3/min，本项目压缩空气总耗量为4.5Nm3/min，可满足厂区压缩空气的需求。

  - 生产工艺流程及产排污节点

    - 工艺流程概述

本项目依托宝鼎建材车间建设1条钢结构生产线，生产工艺主要包括原料准备、钢板切割、零部件切割及钻孔、H型钢组立、H型钢焊接、H型钢机械矫正、主材钻孔、拼装焊接、打磨、火焰矫正、抛丸、喷漆、检验。

    - 生产线工艺流程

(1)原料准备

本项目生产所需各种原料均由汽车运输进场，钢板、零部件卸至生产车间的原料区分类暂存，进行生产作业时由天车转移至生产作业区。原料根据加工图纸进行排版，经过放样、号料后待用。型钢的翼板和腹板在长度方向上，放样和号料应留焊接收缩量、切割、打磨等加工余量；宽度方向上，放样和号料应留切割、打磨等加工余量。

- 钢板切割

本工序主要设备为火焰切割机，将钢板由天车运至下料作业区，按照钢梁、钢柱产品的设计图纸尺寸通过火焰切割机切割成需要的尺寸，切割完成后的钢板由天车运至组立区待用。

产污环节：废气污染源有切割废气；固体废物有切割产生的边角料、切割水槽吸收粉尘产生的污泥；噪声污染源有数控火焰切割机产生的噪声。

（3）零部件切割、钻孔零部件多为多边形钢件，厚度为20mm以下的零部件采用剪板机剪裁，厚度为20mm以上的零部件采用等离子切割机进行切割。切割后根据图纸使用数控钻进行钻孔。

产污环节：废气污染源有切割废气；固体废物有切割产生的边角料、切割水槽吸收粉尘产生的污泥、钻孔产生的含油废铁屑、废润滑油、废切削液、废油桶；噪声污染源有剪板机、等离子切割机、数控钻产生的噪声。

（4）H型钢组立

H型钢由2块翼板和1块腹板拼装组立而成，腹板与翼板的相互位置关系直接影响到H型钢成品的合格率，本项目采用H型钢组立机能够迅速、准确地定位各板材的位置，提高生产效率。组立机主要由门架、拉杆系统、液压系统、输入和输出辊道、电控系统等组成。组立前需核实待组立件与设计图纸是否相同，并检验焊丝的规格、材质。将切割后的翼板、腹板吊放至组立机输入辊道，通过拉杆系统初步定位，再由门架对翼板、腹板精确定位并加紧。

本工序设施2台二氧化碳气体保护焊机对主焊缝进行点焊以防散架。二保焊机以CO2作为保护气体，使用1.2mm实芯焊丝在焊接过程中CO2气体沿焊丝周围喷射出来，在电弧周围形成气体保护层，避免有害气体的入侵。

产污环节：废气污染源有焊接废气；固体废物有废焊丝；噪声污染源有组立机、焊机产生的噪声。

（5）H型钢焊接

型钢组立后需对主焊缝进行焊接，本项目焊接工序采用固定工位进行焊接，焊接工序的主要设备为T型龙门埋弧焊机。埋弧焊需要使用焊丝和焊剂，是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。其固有的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，使其成为梁柱等重要钢结构制作中的主要焊接方法。

产污环节：废气污染源有焊接废气；固体废物有废焊丝、焊渣；噪声污染源有焊机产生的噪声。

（6）H型钢矫正

H型钢在焊接后产生超过允许公差范围的变形应给予矫正，本工序采用液压矫正机进行冷矫正。翼板对腹板的垂直度在矫正机上矫正，根据腹板和翼缘板的厚度选择矫正压力和压辊的直径。

产污环节：固体废物有废液压油、废润滑油、废油桶；噪声污染源有矫正机产生的噪声。

（7）H型钢主材钻孔

本工序采用小型人工磁力钻对型钢主材进行钻孔。磁力钻的磁座通过电磁原理把钻机机架和回旋钻销机构吸附在钢铁工件表面上，固定机器。钻销的固定部分对电机起控制作用；移动部分通过黑色三星架人工旋转来达到上下移动，使钻头部接钢结构。打开电机启动开关，机器电机内的转子高速旋转，通过传动齿轮组带动传动轴旋转，带动钻头回旋，在需要钻孔的部位通过钻头进行切削钻孔。

产污环节：固体废物有钻孔产生的含油废铁屑、废润滑油、废切削液、废油桶；噪声污染源有磁力钻产生的噪声。

（8）拼装、焊接

将H型钢于零部件进行拼装、焊接。本焊接工序采用二氧化碳气体保护焊接，二保焊机以CO2作为保护气体，使用1.2mm实芯焊丝在焊接过程中CO2气体沿焊丝周围喷射出来，在电弧周围形成气体保护层，避免有害气体的入侵。

产污环节：废气污染源有焊接废气；固体废物有废焊丝；噪声污染源有焊机产生的噪声。

（9）打磨

本打磨工序主要利用角磨机高速旋转的薄片砂轮对工件切割、焊接等位置的毛刺进行打磨。

产污环节：废气污染源有打磨废气；固体废物有打磨产生的废铁屑；噪声污染源有角磨机产生的噪声。

（10）火焰矫正

焊接时由于周围受热处物体的限制,受热物体受到压缩,当冷却时就会比原来的长度有所减少。故收缩后的长度比未受热的有所缩短。这种特性就为火焰矫正提供了可能。火焰矫正借助钢材受热、冷却过程中的热胀冷缩原理实现对钢材的矫正，根据变形情况选择采用线状加热法、点状加热法及三角形加热法三种火焰方法进行矫正。矫正前检查氧气、丙烷、烤枪的情况。在进行火焰加热过程中，通过气体燃烧所产生的的热量来加热钢件中局部変形的位置，利用伸长部位冷却后的局部收缩原理来抵消焊接变形。属于自然冷却，不需要浇水及产生废水的问题。

（11）抛丸

矫正后的工件运入抛丸室。本项目抛丸清理机由抛丸器、抛丸清理室、螺旋机输送机、提升机、分离器等组成。生产时工件由工件输送系统送至抛丸清理室，抛丸器内储存的钢丸在离心力的作用下，沿叶片长度方向不断加速运动直至抛出，均匀地打击在工件表面，使工件表面的铁锈、毛刺等脱落，达到清洁表面的目的。工作时抛丸清理室封闭严密，不向外泄尘，抛丸产生的含尘废气与丸尘混合物分离过程产生的废气一起通过管道收集后送脉冲袋式除尘器净化处理。

产污环节：废气污染源有抛丸废气；固体废物有废钢丸、废铁屑、、废润滑油、废油桶；噪声污染源有抛丸机产生的噪声。

（12）喷漆、自然晾干

调漆：调漆在喷漆间内进行，喷漆间为密闭房间，人工将底漆、面漆分别与稀释剂按照比例1:0.4进行混合，调漆时间约为10min/次。

项目设置1间喷漆间，喷漆间采用顶部进风、底部排风方式，喷漆完成后在封闭的喷漆间内进行自然晾干。项目喷漆涂装共配置1支喷枪，设备为高压无气喷涂机，利用高压泵不断向密闭的涂料输送管路内输送涂料，从而在密闭空间内形成高压，然后释放于连接在末端的喷枪扳机，使高压涂料流强制通过极为细小的经过专业加工的喷嘴而形成雾化，喷涂在工件表面形成漆膜，达到喷漆效果。

本项目工件依次需要喷涂底漆、面漆，每次油漆喷涂完成后的钢材均需在涂装车间内原地自然晾干8h后进行后续涂装作业。

喷枪清洗：每日喷涂作业完毕后需对喷枪进行清洗，喷枪清洗在喷漆间内进行，清洗溶剂为稀释剂），清洗后稀释剂加盖桶装收集。

产污环节：废气污染源有调漆、喷漆、晾干产生的废气；固体废物有废漆渣、油漆及稀释剂废包装桶、去漆剂废桶、水帘柜漆渣、水帘柜废水、废过滤棉、废催化剂、废活性炭。

（13）检验、成品

本项目在生产过程中会严格按照相关国家质量管理体系ISO9001,钢结构施工验收规范：GB50205-2020/GB11345-2013等标准，进行半成品、成品尺寸、外观严格制程质量管控。对不合格产品进行标识隔离不得进入下道工序，经返工整改达到合格标准的方可进入下道工序。成品运至成品库暂存，出售。

          - 生产线工艺流程及排污节点示意图

        - 生产工艺主要排污节点汇总一览表

| 类别 | 序号 | 污染源名称 | 污染因子 | 治理措施 | 排放 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 切割废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 间断 |
|  | G2 | 焊接废气 | 颗粒物 | 焊烟净化器 | 间断 |
|  | G3 | 打磨废气 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA002） | 间断 |
|  | G4 | 抛丸废气 | 颗粒物 |  | 间断 |
|  | G5 | 喷漆、晾干废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 水帘柜+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧治理+15m排气筒（DA003） | 间断 |
|  | G6 | 危废间废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 活性炭吸附+催化燃烧治理+15m排气筒（DA003） | 连续 |
| 废水 | W1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 泼洒厂区地面抑尘、排入化粪池定期清掏 | 间断 |
| 噪声 | N1 | 数控火焰切割机 | 噪声 | 基础减振+厂房隔声 | 间断 |
|  | N2 | 剪板机 | 噪声 |  |  |
|  | N3 | 等离子切割机 | 噪声 |  |  |
|  | N4 | 数控平面钻 | 噪声 |  |  |
|  | N5 | 组立机 | 噪声 |  |  |
|  | N6 | 二保焊机 | 噪声 |  |  |
|  | N7 | 埋弧焊机 | 噪声 |  |  |
|  | N8 | 矫正机 | 噪声 |  | 间断 |
|  | N9 | 磁力钻 | 噪声 |  | 间断 |
|  | N10 | 角磨机 | 噪声 |  | 间断 |
|  | N11 | 抛丸机 | 噪声 |  | 间断 |
|  | N12 | 布袋除尘器风机 | 噪声 | 基础减振+隔声间+消音器 | 间断 |
|  |  | 催化燃烧设备风机 | 噪声 | 基础减振+隔声间+消音器+厂房隔声 | 间断 |
|  | N13 | 空压机 | 噪声 | 基础减振+厂房隔声 | 间断 |
| 固废 | S1 | 切割工序 | 废边角料 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 间断 |
|  | S2 |  | 污泥 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 间断 |
|  | S3 | 钻孔、打磨、抛丸工序 | 含油废铁屑 | 滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置 | 间断 |
|  | S4 | 设备运行 | 废润滑油 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S5 | 设备运行 | 废切削液 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S6 | 设备运行 | 废液压油 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S7 | 设备运行 | 废油桶 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S8 | 焊接工序 | 废焊丝 | 外售废旧物资收购站 | 间断 |
|  | S9 |  | 焊渣 | 外售废旧物资收购站 | 间断 |
|  | S10 | 抛丸工序 | 废钢丸 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 间断 |
|  | S11 | 喷漆工序 | 废漆渣 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S12 | 喷漆工序 | 油漆及稀释剂废包装桶 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S13 | 废气治理设施 | 除尘灰 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 间断 |
|  | S14 | 废气治理设施 | 废布袋 | 外卖废品回收站 | 间断 |
|  | S15 | 废气治理设施 | 去漆剂废桶 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S16 | 废气治理设施 | 废过滤棉 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S17 | 废气治理设施 | 废活性炭 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S18 | 废气治理设施 | 废催化剂 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S19 | 废气治理设施 | 水帘柜漆渣 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S20 | 废气治理设施 | 水帘柜废水 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 | 间断 |
|  | S21 | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门 | 间断 |

  - 物料平衡分析

本项目物料平衡及元素平衡见下表。

        - 喷漆工序物料平衡一览表

| 非甲烷总烃平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项 |  |  |  | 支出项 |  |  |  |  |  |  |
| 物料 | 用量(t/a) | 含量(%) | 数量(t/a) | 产品带走(t/a) | 进入 漆渣(t/a) | 进入水帘+过滤棉(t/a) | 经处理装置处理(t/a) | 有组织形 式排入大 气(t/a) | 无组织形式排入大气 (t/a) | 合计(t/a) |
| 底漆 | 35 | 36 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 12.390 | 0.025 | 0.125 | 12.60 |
| 面漆 | 35 | 36 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 12.390 | 0.025 | 0.125 | 12.60 |
| 稀释剂（喷漆） | 30 | 95 | 26.60 | 0 | 0 | 0 | 26.156 | 0.052 | 0.265 | 26.60 |
| 稀释剂（清洗） | 1 | 95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.225 | 0.0005 | 0.002 | 0.95 |
| 总计 | 100 | - | 52.75 | 0 | 0.95 | 0 | 51.162 | 0.104 | 0.518 | 52.75 |
| 二甲苯平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入项 |  |  |  | 支出项 |  |  |  |  |  |  |
| 物料 | 用量(t/a) | 含量(%) | 数量(t/a) | 产品带走(t/a) | 进入 漆渣(t/a) | 进入水帘+过滤棉(t/a) | 经处理装置处理(t/a) | 有组织形 式排入大 气(t/a) | 无组织形式排入大气 (t/a) | 合计(t/a) |
| 底漆 | 35 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0.014 | 0.070 | 7 |
| 面漆 | 35 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0.014 | 0.070 | 7 |
| 稀释剂（喷漆） | 30 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0.044 | 0.223 | 22.4 |
| 稀释剂（清洗） | 1 | 80 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.19 | 0.0004 | 0.002 | 0.8 |
| 总计 | 100 | - | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 35.983 | 0.072 | 0.364 | 37.2 |
| 固体分平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入项 |  |  |  | 支出项 |  |  |  |  |  |  |
| 物料 | 用量(t/a) | 含量(%) | 数量(t/a) | 产品带走(t/a) | 进入 漆渣(t/a) | 进入水帘+过滤棉(t/a) | 经处理装置处理(t/a) | 有组织形 式排入大 气(t/a) | 无组织形式排入大气 (t/a) | 合计(t/a) |
| 底漆 | 35 | 64 | 22.4 | 19.936 | 0.224 | 2.02 | 0 | 0.176 | 0.045 | 22.4 |
| 面漆 | 35 | 64 | 22.4 | 19.936 | 0.224 | 2.02 | 0 | 0.176 | 0.045 | 22.4 |
| 稀释剂（喷漆） | 30 | 5 | 1.4 | 1.246 | 0.014 | 0.126 | 0 | 0.011 | 0.003 | 1.4 |
| 稀释剂（清洗） | 1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 总计 | 100 | - | 46.3 | 41.118 | 0.562 | 4.165 | 0 | 0.363 | 0.093 | 46.3 |

  - 污染源及其治理措施

    - 施工期污染源及其治理措施

本项目施工期为6个月，本项目不新建建筑物，在现有车间进行内部，施工期不涉及土建，施工内容主要为设备安装。施工过程中产生一定量的施工扬尘、废水、噪声、固体废物，若处置不当将对周围环境产生一定影响。

(1)施工扬尘

本项目无土建工程，只对车间内部进行改造，进行设备安装。在此过程中将产生少量类似于装修过程的扬尘，在施工场地采取施工扬尘防治措施后，施工产生的扬（粉）尘主要在生产车间内部自然沉降，及时清理。

(2)施工噪声

本项目施工过程中，在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如装载机、电锯、电焊机等，产噪声级为70～100dB(A)，若处置不当，设备噪音将对周围声环境产生不利影响；工程采取选用低噪施工设备、四周建设围挡等噪声控制措施，控制施工噪声对周围声环境的不利影响。

(3)施工废水

本项目施工过程中，施工期产生的废水主要包括车辆冲洗废水、施工人员的生活污水。工程采取将车辆冲洗废水经宝鼎建材现有沉淀池澄清后循环利用；生活污水利用宝鼎建材现有化粪池，定期清掏，采取上述措施以控制废水对周围水环境的不利影响。

(4)施工固体废物

本项目施工过程中将产生一定量的建筑垃圾和生活垃圾，其中建筑垃圾送城建部门指定地点处置，生活垃圾送环卫部门指定地点处置。

    - 营运期污染源及其治理措施

1、废气污染源及治理措施

参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），污染源源强核算方法包括物料衡算法、类比法、产污系数法、排污系数法和实验法等。对于新（改、扩）建工程污染源，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。

（1）切割废气计算

切割过程废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告 2021 年第 24 号）内容，参考 33-37、431-434 机械行业系数手册“34通用设备制造业—04下料核算环节-氧/可燃气切割”中颗粒物1.5千克/吨—原料计算，项目约60%钢板需要切割，即钢板用量2526t/a；50%零部件需要用等离子切割机切割（其余使用剪板机），即钢板用量2526t/a；使用等离子切割零部件用量900t/a，则切割过程颗粒物产生量为5.289t/a。

项目设置等离子切割机1台、火焰切割机1台，切割作业采取水上切割方式，将钢板置于水面进行切割作业。类比同行业项目，切割水槽可吸收约60%的粉尘，其余粉尘由等离子切割机侧吸集气管道、火焰切割机侧吸集气管道收集，集气口尺寸为长0.5m，宽0.2m）。

风量计算公式如下：

L=3600Fvβ

式中：L—排气量，m3/h；

F—风管的面积，m2，

v—管道风速，m/s，本次评价取15m/s；

β—安全系数。β一般取值1.05~1.1，本次取1.1。

根据公式计算，本项目单个集气管道风量为5940m3/h，2台切割机合计风量为11880m3/h。设定风损为15%，则本次引风机设计风量为15000m3/h。集气收集效率为92%，处理效率为99%，则切割过程污染物排放情况见下表。

        - 切割过程污染物排放情况

| 污染源名称 | 治理设施 | 污染物 | 水槽未收集量(t/a) | 收集率（%） | 处理效率（%） | 有效作业时间（h） | 处理量(t/a) | 排放形式 | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 脉冲布袋除尘器DA001 | 颗粒物 | 2.056 | 92 | 99 | 1980（年工作330天。每天工作6小时） | 1.872 | 有组织 | 0.01 | 0.019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.083 | 0.164 |

（2）焊接废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告 2021 年第 24 号）内容，参考 33-37、431-434 机械行业系数手册，焊接作业时，每吨焊材约产生 9.19kg 焊接烟尘，本项目设置8台移动式焊烟净化器对焊接废气进行收集。使用焊材约80t，则焊接烟尘产生量为0.735t/a。焊烟净化器收集效率以92%计，除尘效率为95%，单台焊烟净化器风量2500m3/h，则本部分焊烟经焊烟净化器后颗粒物的无组织排放量为0.034t/a，未收集的颗粒物约0.059t/a，合计0.093t/a颗粒物于车间内排放。

        - 焊接过程污染物排放情况

| 污染源名称 | 治理设施 | 污染物 | 产生量(t/a) | 收集率（%） | 处理效率（%） | 有效作业时间（h） | 处理量(t/a) | 排放形式 | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接废气 | 焊烟净化器 | 颗粒物 | 0.735 | 92 | 95 | 2640 | 0.643 | 无组织 | 0.035 | 0.093 |

（3）打磨废气、抛丸废气计算

①打磨废气量计算

打磨过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“34通用设备制造业—06预处理核算环节-干式预处理件-打磨”中颗粒物2.19千克/吨—原料，根据企业提供资料，本项目约5%的钢板、零部件需要打磨，即需要打磨的钢板212.5t/a，零部件90t/a，则打磨过程颗粒物产生量为0.662t/a。本项目打磨工序采用手持角磨机，治理设施为脉冲布袋除尘器（与抛丸共用），处理后经15m排气筒排放。

②抛丸废气

抛丸过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“34通用设备制造业—06预处理核算环节-干式预处理件-抛丸”中颗粒物2.19千克/吨—原料，本项目主构件均需进行抛丸，本项目需要抛丸的钢板4200t/a，则抛丸过程颗粒物产生量为9.198t/a。

③排放情况

抛丸设备主室体密闭，钢材进出口使用软帘遮挡，有效容积为：长8×宽 2.5×高 4(m)=80m3； 废气由抛丸室集气管道引入脉冲布袋除尘器。

风量计算公式为 L=250×S。

式中 L—风量，m3/h；

根据上式计算得抛丸工序设计风量为20000m3/h。集气罩的捕集效率为99%。

打磨工位设置2个集气罩，直径为0.5m。伞式集气罩计算公式如下：

公式：Q=3600AV

式中：Q--集气罩吸风量，m3/h；

A-罩口面积，m2；

V--垂直于密闭罩面的平均风速，m/s，视情况而定，本次取1.2m/s；

根据上式计算得打磨工序设计风量为1697m3/h，集气罩的捕集效率为95%。

考虑15%的风损，打磨、抛丸工序废气治理设施设计风量为25000m3/h，除尘器的处理效率为99%。打磨、抛丸废气排放情况见下表。

        - 打磨、抛丸过程污染物排放情况

| 污染源名称 | 治理设施 | 污染物 | 产生量(t/a) | 收集率（%） | 处理效率（%） | 有效作业时间（h） | 处理量(t/a) | 排放形式 | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨 废气 | 脉冲布袋除尘器DA002 | 颗粒物 | 0.662 | 95 | 99 | 1320（年工作330天。每天工作4小时） | 0.623 | 有组织 | 0.005 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.025 | 0.033 |
| 抛丸 废气 |  | 颗粒物 | 9.198 | 98 |  | 2640（年工作330天。每天工作8小时） | 9.015 | 有组织 | 0.034 | 0.091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.035 | 0.092 |

（3）有机废气

①喷漆、晾干源强核算

本项目调漆、喷漆、晾干、清洗喷枪在喷漆房内进行，正常情况下喷漆间密闭以防止废气外溢。喷漆过程产生的有机废气经水帘预处理后，采用“水帘+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理。废气量根据换气次数进行核算，核算公式为：L=室体实际容积×换气次数。喷漆房有效容积均为：20m×8.25m×3.5m=577.5m3，根据经验值换气次数为50～100次，本次采用57次/h计算，风量为：577.5m3×60次/h=34650m3/h。考虑到集气管道长度、走向、变径、封口阻力等因素，设计风量考虑10%的风量损失，则废气量为34650m3/h×1.1=38115m3/h。

根据建设单位提供油漆MSDS可知本项目选用的油漆挥发性有机物、固体分占比。本项目以10%的固体份形成漆雾。漆膜中的挥发份40%在喷漆过程中挥发，60%在自然晾干过程中挥发。采用上送风下吸风的废气收集方式。

污染物产生情况如下表。

        - 喷漆、晾干过程污染物污染物产生情况

| 污染工序 | 漆料种类 | 漆料用量t/a | 密度g/cm3 | 有机污染物 |  | 固体分 | 喷漆、晾干工作时间h/a | 污染物产生情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 漆雾 产生量t/a | 非甲烷总烃产生量t/a | 二甲苯 产生量t/a |
|  |  |  |  | 挥发性 有机物 | 二甲苯 含量 |  |  |  |  |  |
| 调漆、喷漆、晾干过程 | 醇酸防锈漆（底漆） | 34.825 | 1.2 | 429g/L（357.5g/kg） | 20% | 64% | 7200 | 2.223 | 12.537 | 6.965 |
|  | 醇酸调合漆（面漆） | 34.825 | 1.2 | 429g/L（357.5g/kg） | 20% | 64% |  | 2.223 | 12.537 | 6.965 |
|  | 醇酸稀释剂 | 27.86 | 0.9 | 855g/L | 80% | 5% |  | 0.139 | 26.467 | 22.288 |
| 清洗喷枪 | 醇酸稀释剂 | 1 | 0.9 | 855g/L | 80% | 5% |  | 0.005 | 0.19（清洗过程以20% 挥发计） | 0.16（清洗过程以20% 挥发计） |
| 总计 |  | 170 | -- | -- | -- | - | -- | 4.602 | 51.731 | 36.378 |

②危废间废气

漆渣、废油漆桶等暂存于危废贮存间，会产生少量有机废气，非甲烷总烃产生量约为 0.05t/a，产生速率0.007kg/h；产生量约为0.04t/a，产生速率0.006kg/h。危废间尺寸为5m*3m*3m，在其顶部设吸风管道，将废气经管道引“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”治理设施处理，与喷漆、晾干废气一起经15m排气筒排放。

③排放情况

本项目喷漆、晾干及危废间废气由“水帘+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”治理设施处理，风机设为40000m3/h，污染物排放情况如下：

        - 有机废气污染物排放情况

| 污染物 | 产生量(t/a) | 治理 设施 | 收集率（%） | 处理效率（%） | 处理量(t/a) | 有效作业时（h） | 排放形式 | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 51.833 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 99 | 99.8 | 51.212 | 7200（年工作300天） | 有组织 | 0.014 | 0.103 | 0.356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.072 | 0.518 | 0.024 |
| 二甲苯 | 36.46 |  | 99 | 99.8 | 36.023 |  | 有组织 | 0.010 | 0.072 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.051 | 0.364 | 0.008 |
| 颗粒物 | 4.602 | 水帘+干式过滤 | 98 | 92 | 4.149 |  | 有组织 | 0.05 | 0.361 | 1.253 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.013 | 0.092 | 0.004 |

项目活性炭吸附的有机废气需定期进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气量为非甲烷总烃51.212t/a，二甲苯36.023t/a，本项目活性炭填装量为9m3，活性炭密度为450kg/m³，则充装量为4.05t，活性炭吸附有机废气量按活性炭填装量的10%计，则4.05t活性炭可吸附0.4tVOCs。本项目采用在线脱附方式，每2天脱附一次，脱附过程年运行时间为3600h，本项目脱附风机风量为3000m3/h，催化燃烧去除效率按99.9%计，项目活性炭脱附+催化燃烧工况污染物排放情况见下表。

        - 在线脱附过程污染物排放情况

| 污染物 | 吸附量(t/a) | 去除效率（%） | 处理量(t/a) | 有效作业时间（h） | 排放形式 | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 51.212 | 99.9 | 51.161 | 3600 | 有组织 | 0.028 | 0.154 | 5.098 |
| 二甲苯 | 36.023 | 99.9 | 35.987 |  | 有组织 | 0.020 | 0.108 | 3.586 |

通过上述计算，当活性炭脱附方式为在线脱附（即吸附、脱附同时进行），非甲烷总烃排放浓度最大值为5.098mg/m³，排放速率最大值为0.028kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业要求：40mg/m3；二甲苯排放浓度最大值为3.586mg/m³，排放速率最大值为0.020kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）限值：20mg/m3；颗粒物排放浓度为0.64mg/m³，排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准：18mg/m3。

        - 本项目主要废气污染源及治理措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放 形式 | 收集效率% | 处理量(t/a) | 污染物治理 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 治理措施 | 治理效率(%) | 排放高度(m) | 烟气温度(℃) | 内径(m) | 排放浓度(mg/Nm3) |  | 排放速率(kg/h) |  | 污染物排放量（t/a） | 数据来源 | 年工作时间(h) |
| 1 | 切割废气 | 颗粒物 | 有组织DA001 | 97 | 1.872 | 脉冲布袋除尘器，风量为15000m3/h | 99 | 15 | 25 | 0.6 | 0.637 |  | 0.01 |  | 0.019 | 产污系数法 | 1980 |
| 2 | 打磨废气 | 颗粒物 | 有组织DA002 | 95 | 0.623 | 脉冲布袋除尘器，风量为25000m3/h | 99 | 15 | 25 | 0.8 | 0.191 | 1.570 | 0.005 | 0.039 | 0.097 |  | 1320 |
| 3 | 抛丸废气 | 颗粒物 |  | 99 | 9.015 |  |  |  |  |  | 1.380 |  | 0.034 |  |  |  | 2640 |
| 4 | 喷漆、晾干、危废间废气 | 非甲烷总烃 | 有组织DA003 | 99 | 51.212 | 水帘+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧，风量为40000m3/h | 99.8 | 15 | 25 | 1.0 | 吸附 | 0.356 | 0.014 |  | 0.154 |  | 吸附工7200h，脱附工况3600h |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  | 吸附+脱附 | 5.098 | 0.028 |  |  |  |  |
| 6 |  | 二甲苯 |  |  | 36.023 |  | 99.8 |  |  |  | 吸附 | 0.251 | 0.010 |  | 0.108 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  | 吸附+脱附 | 3.586 | 0.020 |  |  |  |  |
| 8 |  | 颗粒物 |  | 98 | 4.149 |  | 92 |  |  |  | 1.253 |  | 0.050 |  | 0.361 |  |  |
| 9 | 车间无组织废气 | 颗粒物 | 无组织 | -- |  | 封闭车间 |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.191 |  | 0.474 |  | 7200 |
| 10 |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | -- |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.072 |  | 0.518 |  | 7200 |
| 11 |  | 二甲苯 | 无组织 | -- |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.051 |  | 0.365 |  | 7200 |

2、废水污染源及治理措施

本项目废水污染源主要为水帘柜废水、生活污水。

- 水帘柜更换产生的废水暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置；生活污水中主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、氨氮，生活污水排入宝鼎建材化粪池定期清掏。

3、噪声污染源及处理措施

本项目主要噪声源包括各工序所涉及的火焰切割机、剪板机、等离子切割机、数控平面钻、小型磁力钻、组立机、焊机、气刨机、角磨机、风机、空压机等设备运行过程中产生的噪声，产噪声级值为70～90dB(A)，项目采取厂房隔声、基础减震、安装消声器、设置隔音间等降噪措施控制噪声对周围环境的影响，降噪值为20～45dB(A)。本项目噪声污染源及其治理措施见下表。

        - 本项目噪声污染源及治理措施一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 | 声级dB（A） | 排放 特征 | 控制措施 | 隔声材料 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控直条火焰切割机 | 1 | 80 | 间断 | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 2 | 剪板机 | 1 | 85 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 3 | 等离子切割机 | 1 | 80 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 4 | 数控平面钻 | 1 | 85 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 5 | 小型磁力钻 | 2 | 80 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 6 | 组立机 | 1 | 75 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 7 | T型龙门埋弧焊机 | 2 | 70 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 8 | 二氧化碳保护焊机 | 6 | 70 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 9 | 气刨机 | 1 | 85 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 10 | 抛丸机 | 1 | 90 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 11 | 角磨机 | 2 | 85 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |
| 12 | 脉冲布袋除尘器风机 | 2 | 90 |  | 基础减震+隔音间+消声器 | 隔音间双层彩钢，彩钢内含隔音棉；消音器内填充吸声材料 | 30 |
| 13 | 催化燃烧设施 风机 | 1 | 90 |  | 厂房隔声+基础减震+隔音间+消声器 | 车间、隔音间双层彩钢，彩钢内含隔音棉；消音器内填充吸声材料 | 45 |
| 14 | 空压机 | 1 | 90 |  | 厂房隔声+基础减震 | 双层彩钢，彩钢内含隔音棉 | 20 |

4、固体废物及处理措施

（1）固体废物类别、数量及处置措施

根据资料调查及平衡核算，本项目固体废物产生量及其处置措施情况见下表。

        - 本项目一般固体废物一览表

| 序号 |  | 产生工序 | 污染源名称 | 产生量 | 形态 | 代码 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 |  | 废边角料 | 5t/a | 固态 | 330-001-09 | 外售钢铁企业作为生产原料 |
| 2 |  |  | 污泥 | 3.1t/a | 固态 | 900-999-99 | 外售钢铁企业作为生产原料 |
| 3 |  |  | 废焊丝 | 2t/a | 固态 | 900-999-99 | 外售废旧物资收购站 |
| 4 |  |  | 焊渣 | 1t/a | 固态 | 900-999-99 | 外售废旧物资收购站 |
| 5 |  |  | 废钢丸 | 1t/a | 固态 | 330-002-09 | 外售钢铁企业作为生产原料 |
| 6 | 废气治理 |  | 除尘灰 | 12.04t/a | 固态 | 900-999-66 | 外售钢铁企业作为生产原料 |
| 7 |  |  | 废布袋 | 0.05t/a | 固态 | 811-001-99 | 外售废旧物资收购站 |
| 8 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.5t/a | 固态 | -- | 送当地环卫部门指定的地点处置 |

        - 本项目危险废物一览表

| 序号 | 危废名称 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 包装方式 | 收集、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废铁屑 | 1 | 设备运行 | 固态 | 桶装 | 滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置 |
| 2 | 废润滑油 | 0.2 | 设备运行 | 液态 | 桶装 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 |
| 3 | 废切削液 | 0.4 | 设备运行 | 液态 | 桶装 |  |
| 4 | 废液压油 | 0.2 | 设备运行 | 液态 | 桶装 |  |
| 5 | 废油桶 | 0.04 | 设备运行 | 固态 | 散装 |  |
| 6 | 废漆渣 | 0.5 | 设备运行 | 固态 | 桶装 |  |
| 7 | 去漆剂废桶 | 0.005 | 废气治理设施 | 固态 | 散装 |  |
| 8 | 水帘柜漆渣 | 2.2 | 废气治理设施 | 固态 | 桶装 |  |
| 9 | 水帘柜废水 | 7.6 | 废气治理设施 | 液态 | 桶装 |  |
| 10 | 油漆及稀释剂废包装桶 | 0.85 | 设备运行 | 固态 | 散装 |  |
| 11 | 废过滤棉 | 0.2 | 废气治理设施 | 固态 | 桶装 |  |
| 12 | 废活性炭 | 4.05/2a | 废气治理设施 | 固态 | 桶装 |  |
| 13 | 废催化剂 | 0.01 | 废气治理设施 | 固态 | 桶装 |  |

本项目主要固体废物为含油废铁屑、废润滑油、废切削液、废液压油、废油桶、废漆渣、水帘柜漆渣、水帘柜废水、油漆及稀释剂包装桶、去漆剂废桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废边角料、污泥、废焊丝、焊渣、废钢丸、除尘灰、废布袋、职工生活垃圾。

按照《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)，废润滑油、废切削液、废液压油、废漆渣、水帘柜漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂废油桶属于危险废物，采用专用容器收集，废油桶、油漆及稀释剂包装桶、去漆剂废桶属于危废，暂存于厂区危废贮存间内，定期交由具有危废处置资质单位处理。废铁屑滤油后外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置。

本项目产生的废边角料、污泥、废钢丸、除尘灰，外售钢铁企业作为生产原料使用；废焊丝、焊渣、废布袋外售废旧物资收购站；生活垃圾送当地环卫部门指定的地点处置。上述固体废物均得到了妥善处置。

（2）一般工业固体废物贮存要求

本项目依托唐山市宝鼎建材有限公司一座一般固废暂存间，用于废边角料、污泥、废钢丸、除尘灰、废焊丝、焊渣、废布袋，一般固废暂存间对本项目固体废物贮存过程中应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（3）危险废物收集、包装、储存、处置要求

根据《国家危险废物名录》，废润滑油、废液压油、废油桶类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码分别为900-214-08、900-218-08、900-249-08，危险特性为毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）；废切削液类别为HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09，危险特性为毒性（Toxicity，T）；废漆渣类别为HW12 染料、涂料废物，废物代码为900-252-12，危险特性为毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）；去漆剂废桶、水帘柜漆渣、水帘柜废水、油漆及稀释剂废包装桶、废过滤棉、废活性炭类别为HW49 其他废物，去漆剂废桶废物代码为772-006-49，水帘柜漆渣、水帘柜废水、油漆及稀释剂废包装桶、废过滤棉、废活性炭废物代码为900-039-49，危险特性为毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）；废催化剂类别为HW50 废催化剂，废物代码为772-007-50，危险特性为毒性（Toxicity，T）。

危险废物均暂存于密闭容器中，暂存于本项目新建的一座危废贮存间，占地面积为15m2，危废贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求建设废物贮存设施，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设立专用标志。危废贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。具体要求如下：

①分类收集、储存

本项目产生的废润滑油、废切削液、废液压油、废油桶、废漆渣、水帘柜漆渣、水帘柜废水、油漆及稀释剂包装桶、去漆剂废桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂于危废贮存间储存后定期送有资质单位妥善处置。含油废铁屑滤油后暂存于危废贮存间，定期外售钢铁企业作为生产原料；滤出废油与废润滑油一同于危废贮存间储存后定期送有资质单位妥善处置。

为防止危险固体废物在危废贮存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)中的相关内容，应以下措施：

a.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

b.危废贮存间基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

c.危险废物采用专用的容器存放并定期检查容器是否泄漏。

d.危险废物转移贮存、转移过程严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)执行。

②包装与处置措施

参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)要求选则相应的包装容器，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。

a.危险废物标签规格颜色说明：

        - 本项目危险废物标签的尺寸要求

| 序号 | 容器或包装物容积（L） | 标签最小尺寸（mm×mm） | 最低文字高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤50 | 100×100 | 3 |
| 2 | ＞50~≤450 | 150×150 | 5 |

b.危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

c.危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如下表所示；

        - 本项目危险废物警示图形

| 危险分类 | 符号 | 危险分类 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flammable 易燃 |  | Toxic 有毒 |  |

危险废物相关信息标签如下图所示。

          - 危险废物信息示意图

d.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；

e.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准中所示的标签；

f.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

g.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

h.危废间必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定设立危险废物警示标志；

本项目危险废物包装容器及处置措施具体见下表。

        - 本项目危险废物贮存、处置措施一览表

| 序号 | 危废名称 | 废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 危险 特性 | 收集、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废铁屑 | HW09 | 900-006-09 | 1t/a | 设备运行 | 固态 | 含油废物 | T/ln | 滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 设备运行 | 液态 | 含油废物 | T/ln | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置 |
| 3 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.4 | 设备运行 | 液态 | 含油废物 | T/ln |  |
| 4 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.2 | 设备运行 | 液态 | 含油废物 | T/ln |  |
| 5 | 废油桶 | HW09 | 900-249-08 | 0.04 | 设备运行 | 固态 | 含油废物 | T/ln |  |
| 6 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.5 | 设备运行 | 固态 | 挥发性有机物 | T/I |  |
| 7 | 去漆剂废桶 | HW49 | 900-039-49 | 0.005 | 废气治理设施 | 固态 | 挥发性有机物 | T//ln |  |
| 8 | 水帘柜漆渣 | HW49 | 772-006-49 | 2.2 | 废气治理设施 | 固态 | 挥发性有机物 | T//ln |  |
| 9 | 水帘柜废水 | HW49 | 900-039-49 | 7.6 | 废气治理设施 | 液态 | 挥发性有机物 | T/ln |  |
| 10 | 油漆及稀释剂废包装桶 | HW49 | 900-039-49 | 0.85 | 设备运行 | 固态 | 挥发性有机物 | T/ln |  |
| 11 | 废过滤棉 | HW49 | 900-039-49 | 0.2 | 废气治理设施 | 固态 | 挥发性有机物 | T/In |  |
| 12 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.05/2a | 废气治理设施 | 固态 | 挥发性有机物 | T/In |  |
| 13 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.01 | 废气治理设施 | 固态 | V2O5-TiO2 | T |  |

（4）危险废物转移要求

本项目产生的危险废物收集后通过厂区道路运至厂区现有危废贮存间贮存，转运结束后需及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，同时对厂区道路进行硬化。

危险废物的产生、贮存、运移通道等按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》(冀环办字函[2018]203号)相关要求安装视频监控危险废物在收集、贮存及运输过程中需严格遵循《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。

    - 排放分析

1、废气非正常排放

本项目在非正常情况下，废气治理设施非正常运行时，治理效率为0，废气直排排气筒(事故排放按1h考虑)，大气污染物按原始产生速率排出，预计发现非正常情况后立即停产。

根据上述非正常情景，本项目非正常排放时的源强见下表。

        - 本项目非正常情况下废气排放一览表

| 项目 | 持续时间（min） | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |
| 切割脉冲布袋除尘器非正常运行 | 60 | 1.038 | -- | -- |
| 打磨、抛丸脉冲布袋除尘器非正常运行 | 60 | 3.986 | -- | -- |
| 水帘柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置非正常运行 | 60 | 0.639 | 7.199 | 5.064 |

    - 项目实施后交通运输移动源调查

      - 道路扬尘排放情况

本项目原料及产品采用汽车运输的方式，车辆运输产生的颗粒物参照环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中附件6《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，道路扬尘指道路积尘在一定的动力条件（风力、机动车碾压、人群活动等）的作用下进入环境空气形成的扬尘。项目外运道路为混凝土道路，采用铺装道路计算公式。

运输道路扬尘排放系数计算公式如下：

式中：

Epi——铺装道路扬尘中颗粒物排放系数，g/km。

ki——产生的扬尘中颗粒物的粒度乘数，其取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表5，取ki=3.23g/km。

sL——道路积尘负荷，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中附录C道路积尘负荷限定标准参考值中支路参考值，取sL=12.0g/m2。

W——平均车重，取W=40t。

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表6，取η=66%。

根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路颗粒物排放系数。

        - 运输道路扬尘排放系数计算参数及结果

| 项目 | ki(g/km) | sL(g/m2) | W(t) | η(%) | Epi(g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 3.23 | 12.0 | 40 | 66 | 453.772 |

通过上述公式计算，项目运输道路扬尘排放系数为453.772g/km。

运输道路粉尘排放总量计算公式如下：

式中：

Wpi——道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a。

Epi——道路扬尘源中颗粒物平均排放系数，g/(km·辆)。

LR——道路长度，km，原料运输取50km，产品运输取50km。

NR——定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，按每辆货车载重30t，取200辆/a。

nr——不起尘天数，项目年工作300d，按最不利情况计算，取nr=54。

根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路起尘量见下表。

        - 运输道路起尘量

| 项目 | Epi(g/km·辆) | LR(km) | NR(辆/a) | nr(d) | Wpi(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料运输交通扬尘排放量 | 453.772 | 50 | 200 | 54 | 3.866 |
| 产品运输交通扬尘排放量 | 453.772 | 50 | 200 | 54 | 3.866 |

根据上述计算，本项目实施后，交通运输扬尘排放量为7.732t/a。

      - 公路运输车辆污染物排放情况

根据环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中附件5《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，道路机动车大气污染物包括CO、NOX、PM2.5、PM10及SO2，计算过程如下：

（1）CO、NOX、PM2.5、PM10排放量核算

Ei=ΣPi×EFi×VKTi×10-6

Ei——第3级机动车排放源i对应的CO、NOX、PM2.5、PM10排放量，单位为吨；

Pi——所在地区i类型机动车的保有量，单位为辆；

VKTi——i类型机动车的年均行驶里程，单位为km/辆；

EFi——i类型机动车形式单位距离尾气所排放的污染物的量，单位为g/kg。

机动车尾气排放CO、NOX、PM2.5、PM10排放系数

式中，EFi,j为i类车在j地区的排放系数，BEFi为i类车的综合基准排放系数，ψj为j地区的环境修正因子，γj为j地区的平均速度修正因子，λi为i类车辆的劣化修正因子，θi为i类车辆的其他使用条件（如负载系数、油品质量等）修正因子。

其中环境修正因子ψj=ψTemp×ψRH×ψHeight

ψTemp为温度修正因子，ψRH为湿度修正因子，ψHeight为海拔修正因子

机动车排放系数见下表。

        - 机动车污染物排放系数计算参数（国五）

| 参数类别 |  | 空车 |  |  |  |  | 满车 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | HC | NOx | PM2.5 | PM10 | CO | HC | NOx | PM2.5 | PM10 |  |
| BEFi（g/km) |  | 2.200 | 0.129 | 4.721 | 0.027 | 0.027 | 2.200 | 0.129 | 4.721 | 0.027 | 0.027 | 《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》表6国五柴油重型货车 |
| 环境修正因子ψ | 温度修正因子ψTemp | 1 | 1 | 1.06 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1.06 | 1.7 | 1.7 | 多年平均温度13.4℃，小于15℃ |
|  | 湿度修正因子ψRH | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 多年平均相对湿度55% |
|  | 海拔修正因子ψHeight | 2.46 | 2.05 | 1.02 | 1 | 1 | 2.46 | 2.05 | 1.02 | 1 | 1 | — |
|  | ψ | 2.46 | 2.05 | 1.02 | 1.7 | 1.7 | 2.46 | 2.05 | 1.02 | 1.7 | 1.7 | 本次核算 |
| 速度修正因子γ |  | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 按照车速40~80km/h |
| 车辆劣化修正因子λ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 车辆其他使用条件修正因子θ | 柴油含硫量排放修正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单位ppm |
|  | 负载系数修正 | 0.87 | 1 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 1.33 | 1 | 1.43 | 1.26 | 1.26 | 空车载重系数为0，满车载重系数为100% |
|  | θ | 0.87 | 1 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 1.33 | 1 | 1.43 | 1.26 | 1.26 | 本次核算 |
| EF最终修正结果 |  | 3.296 | 0.169 | 2.398 | 0.027 | 0.027 | 5.039 | 0.169 | 4.132 | 0.038 | 0.038 | 本次核算 |

（2）项目实施后区域交通移动源排放情况

本项目机动车污染物排放变化情况见下表。

        - 本项目区域交通运输移动源污染物排放情况一览表

| 物料种类 | 重型车状态 | 公路运输量万吨/年 | VKTi(km/辆） | Pi(辆/a） | 污染物排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CO | HC | NOx | PM2.5 | PM10 |
| 原料型钢 | 满车 | 0.6 | 50 | 200 | 0.0503 | 0.0017 | 0.0413 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | 空车 |  |  | 200 | 0.0330 | 0.0017 | 0.0240 | 0.0003 | 0.0003 |
| 产品型钢 | 满车 | 0.6 | 50 | 200 | 0.0503 | 0.0017 | 0.0413 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | 空车 |  |  | 200 | 0.0330 | 0.0017 | 0.0240 | 0.0003 | 0.0003 |
| 公路运输排放量合计，t/a |  |  |  |  | 0.1666 | 0.0068 | 0.1306 | 0.0014 | 0.0014 |

本项目建成后，区域交通运输移动源CO、HC、NOX、PM2.5、PM10排放量分别为0.1666t/a、0.0068t/a、0.1306t/a、0.0014t/a、0.0014t/a。

  - 清洁生产水平分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。”本评价结合本行业及工程特点，从原料和产品、生产工艺与装备水平、节能降耗、废物回收利用等方面定性分析本项目的清洁生产水平。

本项目按照国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部发布的《涂装行业清洁生产评价指标体系》，说明其是否符合清洁生产要求。根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性进行指标选取。根据评价指标的性质，可分为定量指标和定性指标两种。定量指标选取有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作管理实施情况。

    - 清洁生产评价指标

本项目清洁生产评价指标见下表。

        - 机械（物理）清洁生产评价指标一览表

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 |  | III 级基准值 | 本项目分值 | 本项情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备要求 | 0.50 | 涂装前 处理 | 抛丸 | - | 0.18 | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率≥99%；设备噪声≤90 dB(A) | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率≥97%；设备噪声≤92dB(A) |  | 有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥95%；设备噪声≤93 dB(A) | 9（III 级） | 脉冲布袋除尘器处理效率98%，焊烟净化器处理效率95% |
|  |  |  | 喷砂（丸） | - | 0.18 | 应满足以下条件之一：①湿式喷砂；②干式喷砂（丸），有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式喷砂（丸），有粉尘处 理处理设备，粉尘处理效率 ≥98% |  | 干式喷砂（丸），有粉尘处理 处理设备，粉尘处理效率≥97% | 9 | 项目不涉及此工序 |
|  |  |  |  | - | 0.09 | 设备噪声≤85 dB(A) | 设备噪声≤87 dB(A) |  | 设备噪声≤90dB(A) | 4.5 | 项目不涉及此工序 |
|  |  |  | 打磨 | - | 0.14 | 应满足以下条件之一：①湿式打磨；②干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式打磨，有粉尘处理处理 设备，粉尘处理效率≥98% |  | 干式打磨，有粉尘处理处理设 备，粉尘处理效率≥97% | 7(II级) | 脉冲布袋除尘器处理效率98% |
|  |  |  |  | - | 0.05 | 设备噪声≤85 dB(A) | 设备噪声≤87 dB(A) |  | 设备噪声≤90dB(A) | 2.5（I级） | 使用角磨机打磨，噪声85 dB(A) |
|  |  |  | 擦拭清洁 | - | 0.18 | 使用不含苯系物、低 VOCs 的清洁剂 |  | 使用低苯系物含量、低 VOCs 的清洁剂 |  | 9 | 使用低苯系物含量、低 VOCs 的清洁剂 |
|  |  |  | 清理 | - | 0.18 | 清理工序有除尘装置 |  |  |  | 9 | 清渣打磨废气采用脉冲布袋除尘器处理 |
| 资源和能 源消耗指 标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  | kgce/ m2 | 1.00 | ≤0.27 | ≤0.233 |  | ≤0.38 | 15（I级） | 综合耗能0.012kgce/ m2 |
|  |  | 单位重量综合耗能* |  | kgce/ kg |  | ≤0.06 | ≤0.08 |  | ≤0.09 | / | / |
| 污染物 产生指标 | 0.35 | 单位面积 VOCs 产 生量* |  | g/m2 | 0.65 | ≤20 | ≤25 |  | ≤30 | 22.75（III级） | 单位面积VOCs产生量25.4g/m2 |
|  |  | 单位面积的危险废 物产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤20 | ≤25 |  | ≤40 | 12.25（I级） | 单位面积的危险废物产生量为5.4 |
| 注 1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注 2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注 3：单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 喷漆（涂覆）清洁生产评价指标一览表

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 |  | 本项目分值 | 分项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） | - | 0.12 | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水b、技术应用 |  |  | 7.2(II 级) | 水帘柜循环用水 |
|  |  |  |  |  | 0.11 | 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆 设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理 |  |  | 6.6(I 级) | 水帘柜处理漆雾 |
|  |  |  | 烘干 | - | 0.04 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清 洁能源 |  | 2.4 | 不涉及烘干工序 |
|  |  | 中涂、 面漆 | 漆雾处理 | - | 0.09 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾 处理效率≥85% |  | 有自动漆雾处理系统，漆雾处 理效率≥80% | 5.4(II 级) | 水帘柜+过滤棉处理效率92% |
|  |  |  | 喷漆（涂覆）（包括流平） |  | 0.15 | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水b、节能c技术应用 |  |  | 9(I 级) | 免中涂工艺 |
|  |  |  |  |  | 0.06 | 废溶剂收集、处理e |  |  |  | 3.6(I 级) | 清洗喷枪废溶剂交由资质单位处置 |
|  |  |  | 烘干室 |  | 0.04 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  |  | 加热装置多级调节j，使用清 洁能源 | 2.4 | 不涉及烘干 |
|  |  | 废气处 理设施 | 喷漆废气 | - | 0.11 | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理 设备运行监控装置 |  |  | 溶剂型喷漆有VOCs处理设 施，处理效率≥75%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 6.6(I级) | 处理效率99.8% |
|  |  |  | 涂层烘干废 气 | - | 0.11 | 有VOCs处理设施，处理效率 ≥98%；有VOCs处理设备运行监 控装置 | 有VOCs处理设施，处理效 率≥95%；有VOCs处理设 备运行监控装置 |  | 有VOCs处理设施，处理效率 ≥90%；有VOCs处理设备运 行监控装置 | 6.6 | 不涉及 |
|  |  | 原辅材 料 | 底漆 | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤35% |  | VOCs≤45% | 3(II级) | VOCs含量36% |
|  |  |  | 中涂 | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤40% |  | VOCs≤55% | 3 | 不涉及 |
|  |  |  | 面漆 | - | 0.05 | VOCs≤50% | VOCs≤60% |  | VOCs≤70% | 3(I级) | VOCs含量36% |
|  |  |  | 喷枪清洗液 | - | 0.02 | VOCs含量≤5% | VOCs含量≤20% |  | VOCs含量≤30% | 0 | VOCs含量95% |
| 资源和能 源消耗指 标 | 0.15 | 单位面积取水量 |  | L/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤5 |  | 4.5(I级) | 单位面积取水量0.2L/m2 |
|  |  | 单位面积综合耗能* |  | kgce/ m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | ≤1.43 |  | 10.5(I级) | 综合耗能0.012kgce/ m2 |
|  |  | 单位重量综合耗能* |  | kgce/ kg |  | ≤0.23 | ≤0.26 | ≤0.31 |  | / | / |
| 污染物 产生指标 | 0.35 | 单位面积VOCs产 生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤60 | ≤80 | ≤100 |  | 12.25(I级) | 单位面积VOCs产生31.75g/m2 |
|  |  | 单位面积CODcr产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 |  | 12.25 | 0 |
|  |  | 单位面积的危险废 物产生量 |  | g/m2 | 0.30 | ≤90 | ≤110 | ≤160 |  | 12.25(I级) | 单位面积的危险废物产生量为5.4 |
| 注1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注3：单位面积VOCs产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 c节能技术应用包括：余热利用；应用变频电机等节能措施，可按需调节水量、风量、能耗；喷漆室应用循环风技术；烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大）产品涂层应用辐射等节能加热方式；排气能源回收利用；应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料；具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 e废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的CODcr产生量。 j加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 一级指标权重值 | 二级指标 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管 理指标 资源和能 | 1 | 环境管理 | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三 同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂 等）的贮存严格按照 GB 18597 相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能 落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准 GB/T 24001 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装 VOCs 处理设备运行监 控装置 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  |  | 5 |
|  |  | 组织机构 | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 |  | 设置环境管理组织机构 | 10 |
|  |  | 生产过程 | 0.10 | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产 情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  |  | 10 |
|  |  | 环境应急预案 | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  |  | 10 |
|  |  | 能源管理 | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合 GB 17167 配备要求 |  |  |  | 10 |
|  |  | 节水管理 | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合 GB 24789 配备要求 |  |  |  | 10 |

根据本项目特点，参照该指标体系组合2，组合如下表。

        - 权重组合表

| 组合 | 汽车车身 | 化学前处理 | 机械前处理 | 喷漆（涂覆） | 喷粉 | 清洁生产管理评价指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 |

（1）评价方法

①计算方法

本指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权相结合的方法。

②计算公式

a、指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，

xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标，gk表示二级指标基准值，其中g1为I级水平，g2为II级水平，g3为III级水平；Xgk(xij)为二级指标对于级别gk的函数。

b. 单项评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Xgk。

式中，wi为第i一级指标的权重，wij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中，m为一级指标的个数； ni为第i个一级指标下二级指标的个数。

c.综合评价指数计算

通过加权求和，

式中：Xgk为各单项评价指数，wi为各单项评价指数对应的权重。另外，Yg1等同于YI, Yg 2等同于YII, Yg 3等同于YIII 。

d.综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YI ，当综合指数得分YI≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YI＜85 分时，则进入第 2 步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分，当综合指数得分YII≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满YII足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YII＜85 分时，则进入第 3 步计算。新建企业或新建项目不再参与第 3 步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YIII，当综合指数得分YIII=100 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YIII＜100 分时，表明企业未达到清洁生产要求。

        - 不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| I 级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：—— YI≥85；限定性指标全部满足 I 级基准值要求 |
| II 级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：—— YII≥85；限定性指标全部满足 II 级基准值要求及以上 |
| III 级（国内清洁生产基本水平） | 同时满足：—— YIII=100； |

本项目限定性指标全部达到了III级水平要求，清洁生产综合评价指数Ygk为99.28，根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》中清洁生产水平判定表，本项目达到国内清洁生产基本水平。

  - 总量控制

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。

    - 污染物总量控制因子

结合本项目所在区域环境质量现状和本项目自身外排污染物特征，确定以下污染物为本项目的总量控制因子：

废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。

    - 总量控制目标值的确定

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。本项目污染物排放总量按照国家或地方污染物排放标准核定。

（1）废气污染物总量控制目标值确定

①核算标准

切割过程废气、打磨、抛丸过程废气均执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值。

喷漆过程产生的漆雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）有组织排放浓度限值。

喷漆过程中的非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有组织排放浓度限值；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求。

废气污染物执行标准限值见下表。

        - 废气污染物执行标准限值一览表      单位：mg/Nm3

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割废气 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018） |
| 2 | 打磨、抛丸废气 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 3 | 喷漆、晾干、危废间废气 | 颗粒物 | 18mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 40mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求 |
|  |  | 二甲苯 | 20mg/m3 |  |

②废气量及排放时间

废气排放量及排放时间见下表。

        - 废气污染物排放量及排放时间一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 风量(m3/h) | 年运行时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 颗粒物 | 15000 | 1980 |
| 打磨、抛丸废气 | 颗粒物 | 25000 | 抛丸工序运行时间2640h，打磨工序运行时间1320h，以2640h计 |
| 喷漆废气、危废间废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 40000 | 7200，包括喷漆、晾干、危废间废气 |

③核算方法

本评价核定公式如下：

M=K×Q×T/109

其中：M—总量控制目标值，t/a；

K—核定标准值，mg/m3；

Q—风量，m3/h；

T—年有效工作时间，h

④核算结果

总量核算结果见下表。

        - 废气总量核算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量 | 运行时间 | 标准（mg/m3） | 总量指标（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 颗粒物 | 15000m3/h | 1980h | 10 | 0.297 |  |
| 抛丸废气 | 颗粒物 | 25000m3/h | 2640h | 10 | 0.66 |  |
| 喷漆废气 | 颗粒物 | 40000m3/h | 7200h | 18 | 5.184 | 包括喷漆、晾干过程 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 40 | 11.52 |  |
|  | 二甲苯 |  |  | 20 | 5.76 |  |

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境现状调查与评价

    - 地理位置

唐山市位于河北省东部，东经117°31ʹ~119°19ʹ，北纬38°55ʹ~40°28ʹ，南临渤海，北与承德以长城为界，东与秦皇岛市接壤，西与天津为邻。唐山市面积13472km2，自然海岸线长196.5km，滩涂面积830km2。唐山市区位于唐山市中部，东、北与滦州交界，南与丰南区接壤，西与丰润区毗邻。东至秦皇岛125km，南距渤海40km，西南至天津108km，至省会石家庄366km，西北至北京154km。

河北省堃鸿钢结构工程有限公司位于高新技术产业开发区老庄子镇园区，项目厂址中心坐标为北纬39°43'46.41"、118°07'16.91"，河北省堃鸿钢结构工程有限公司租用唐山市宝鼎建材有限公司现有车间，四周为唐山市宝鼎建材有限公司用地，本项目厂界西南距陈家庄村500m，西北距车轴山小庄子村530m。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

    - 地表水

唐山市域内有大小河流100多条，多属滦河水系和海河水系，其中较大的河流有滦河、陡河、蓟运河、还乡河、沙河。有水库100多座，起到了一定的调节作用；其中大型水库有潘家口水库、大黑汀水库、邱庄水库、陡河水库。与高新区关系较密切的地表水系为陡河、青龙河、石榴河和朱龙河。

陡河上游分东西两支，西支为泉河，发源于丰润区上路村，东支为管河，发源于迁安市的关山。两支河汇于陡河水库后流经唐山市区，距高新区北部拓展区东南约1km，陡河自水库坝下至侯边庄桥为市区河段，河段长28.7km，汇水面积393km2。陡河在市郊女织寨附近有石榴河汇入，最终流入渤海，河流全长120km，流域面积1340km2。陡河水库控制面积约446km2，除汇集上游流域天然径流外，还承接引滦入唐输水水量。由于水资源短缺，陡河水库除向下游灌区供水和汛期防洪需要经过河道防水外，平常处于完全闭闸状态。陡河市区河段现状功能主要是防洪（泄洪）、纳污、工业用水和农灌用水。

青龙河发源于曹家口北甄庄一带，河道经马驹桥、刘火新庄（北新道桥），过京山铁路桥新线，进入市区，经河沿庄村向南至南新道桥，然后弯曲而下过刘家过道桥与开滦风井6#塌陷坑汇合，过黄龙桥后进入将军坨塌陷区，即开滦唐山矿的8#、10#塌陷坑。过京山铁路69#桥后为丰南段王家河，至68#铁路桥进入煤河。青龙河为季节性排沥河道，河道纵坡上陡下缓。青龙河原来为接受城市中心区西部地区工业废水和生活污水排入的河流，现已规划为优质观赏河流。

朱（潴）龙河发源于丰润区老庄子镇瓦房庄村南，流经韩城、岔河两镇，于岔河镇朱庄子村南入油葫芦泊水库。河道全长12公里，流域面积154.05平方公里，河道纵坡为1/800，多年平均年径流量0.106亿立方米，多年平均年径流深69.1毫米。现状河道最大行洪能力为22立方米每秒。该河是平原排沥小河，汛期过后韩城以上则干枯无水，韩城以下段河道主要承泄韩城、岔河生产生活污水，从岔河村以下为有堤河道。全段主要功能是纳污排污。

石榴河是陡河的一条支流，发源于古冶区水峪乡抹轴峪村北城山南。其上游流域覆盖古冶区大部，发源于古冶区北部的丘陵山地，为常年淡水河。石榴河流经古冶区的水峪乡、大庄坨乡、习家套乡，开平区洼里镇、开平镇、越河镇等 6 个乡（镇），在王盼庄村东流入陡河，河流全长 35.8km，流域面积 185 km2 。70 年代以来由于附近工业废水和生活废水的排入，水质受到较为严重的污染，近年来虽经过治理，但水质恢复缓慢。石榴河主要功能为灌溉、防洪排涝。

    - 地形地貌

唐山坐落在华北平原北部，燕山山脉东端，属冀东平原的一部分。北部和东北部多山，地势北高南低，海拔在300~600m之间；中部为燕山山前平原，地势平坦，海拔50m以下；南部、西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔15m以下。高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，为典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。

    - 气候与气象

高新区位于唐山市区北部，隶属于唐山市中心城区。因此，本评价利用唐山市气象站的气候气象资料。该区域气候温和，四季分明，雨热同季，属暖温带半湿润大陆性季风气候类型，春季干旱，夏季炎热多雨，秋季凉爽，昼夜温差较大，冬季寒冷干燥。根据唐山市气象站近 20 年(2001 年-2020 年)气象资料统计，主要气象参数见下表。

        - 主要气象特征一览表

| 项目 | 统计结果 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均风速 | 2.2m/s | 年平均气压 | 1013.8hPa |
| 年平均湿度 | 60.6% | 年平均降水量 | 561.4mm |
| 年平均气温 | 12.2℃ | 年最大降水量 | 816.0mm |
| 极端最高气温 | 40.1℃ | 年日照时数 | 2477.9h |
| 极端最低气温 | -25.2℃ |  |  |

    - 水文地质

根据地形地貌、水文、构造、岩相古地理和水文地质条件，可将唐山市划分为三个水文地质区，即山区、山前倾斜平原区(全淡水区)和滨海平原区(有咸水区)；山前倾斜平原区又可细分为两个水文地质亚区，即还乡河陡河流域亚区和沙河流域亚区。区域第四系除山间盆地为坡、洪积作用形成外，广大平原区主要由还乡河、陡河(古滦河)及沙河冲洪积作用而成。冶里-唐山隆起带以西称还乡河、陡河冲洪积扇(滦河早期扇)，地势由东北向西南倾斜，地面标高由50m降至3m左右，第四系厚度由0m增至600m；以东称沙河冲洪积扇(滦河中期扇)，地势由北向南倾斜，地面标高由50m降至10m左右，第四系厚度从0m增至400m。本项目位于冲洪积扇平原水文地质区，主要受陡河(古滦河)、还乡河冲积而成。为典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。

(1)还乡河-陡河(古滦河)冲洪积扇

还乡河-陡河(古滦河)冲洪积扇内各含水组的形成，主要受还乡河的控制，总的来讲含水组的物质组成，由扇顶部至边缘，颗粒由粗变细，单层厚度由厚变薄，层次由单一到多层，总厚度由小变大，地下水类型由潜水变为承压水。一般靠近冲洪积扇中上部为卵砾石含水组，中下部为粗砂砾石含水组，下部和两扇交界地带为中细砂夹砾石含水组。

冲洪积扇的中上部地区，含水层为卵砾石和粗砂含砾组成含水组，含水层厚度50m以上，水位埋深40～50m，渗透系数20～140m/d，最大可达200m/d，单位涌水量一般为50～80m3/h·m，最大可达200m3/h·m以上。冲洪积扇的中下部及两扇交界地区，含水层为粗砂含砾组成含水组，含水层厚度40～80m，水位埋深20～40m，渗透系数5～20m/d，单位涌水量一般为10～25m3/hm，最大可达100m3/h·m以上。冲洪积扇的下部地区，含水层为中细砂、中粗砂及粗砂含砾组成含水组，含水层厚度10～100m，水位埋深10～20m，渗透系数小于5m/d，单位涌水量一般为5～20m3/h·m。

(2)沙河(古滦河)冲洪积扇

含水组的形成主要是受沙河(古滦河)冲洪积作用控制，由于后期的滦河改道，冲洪积扇的展布方向由上部的南北向自中部转向东西向，含水层水平分带性差。冲洪积扇顶部和靠近山前地带为不均一的含水组，上部为卵砾石含水组，由中部到边缘部依次为粗砂砾石含水组、中砂夹砾石含水组和粉细砂含水组。水平分布表现时宽时窄，岩性组合也无规律可循。上部含水组底板埋深一般小于80～180m，总厚度为10～130m，下部含水组一般为卵砾石混粘土相土，厚度100～200m。冲洪积扇的上部地区，含水层为卵砾石组成含水组，含水层厚度小于50m，水位埋深2～8m，渗透系数20～140m/d，最大可达200m/d，单位涌水量一般为40～60m3/h·m，最大可达100m3/h·m。

冲洪积扇的中下部及两扇交界地区，含水层为粗砂含砾组成含水组，含水层厚度40～80m，水位埋深8～15m，渗透系数5～20m/d，单位涌水量一般为10～25m3/h·m。冲洪积扇的下部地区，含水层为中细砂、中粗砂及粗砂含砾组成含水组，含水层厚度10～100m，水位埋深10～15m，渗透系数小于5m/d，单位涌水量一般为5～10m3/h·m。

本项目所在区域位于还乡河-陡河(古滦河)冲洪积扇的中下部及两扇交界地区。

    - 地层地质

高新区区域处于燕山褶皱带东段南缘，与华夏坳陷区黄骅坳陷的交界地带，所在构造单元为蓟县凹褶束唐山隆起之丰登坞背斜转折端，属燕山褶皱带范围。昌黎-宁河断裂为界分为燕山隆起和黄骅坳陷二个主要构造单元。区内主要的断裂有昌黎-宁河断裂、唐山-古冶断裂、丰润-丰台断裂、卢龙-滦州断裂、滦州-乐亭断裂。

①昌黎-宁河断裂：西起宁河，经滦南、昌黎、秦皇岛沿北东东方向延入海域。断层面向东南倾斜，倾角约80°，南东盘下降，北西盘上升，属正断层。

②唐山-古冶断裂：断层主体走向北东40°，断层面向西倾斜。新生代为正断层，西盘抬升，东盘下降，被第四系覆盖。

③丰润-丰台断裂：与唐山-古冶断裂近于平行，位于唐山-古冶断裂西侧，断面西倾，为正断层，东盘掀斜抬升。

④滦州-卢龙断裂：为一组北北东向基底断裂，断层两侧第四系落差大于100m。

⑤滦州-乐亭断裂：走向北北西，为高角度逆冲断层。

⑥大八里庄断裂：西起韩家庄，东至沙河驿，长约80km，大八里庄以东走向近东西，以西走向南西，断层以北为上元古界，以南为古生界，断层东段倾向东南，为低山丘陵与平原交界带，西段倾向北西，为一正断层。

评价区域内较大的断裂构造主要是大八里庄断层。

    - 生态

（1）植物资源

高新技术产业开发区内植被属温带落叶、阔叶林植被区，野生植物资源有白羊草、黄背草、马唐草、画遐、眉草、稗草、棱草、灯菜、苦妈菜、苋菜、灰菜、扫帚菜、仁秋菜、野牵牛花、野菊花等，呈零星分布。

（2）动物资源

开发区内野生小型动物主要有刺猬、野兔、黄鼬、家鼠、黄鼠、蝙蝠、蛇、猫头鹰、麻雀、喜鹊、燕子、鸽子、蜥蜴、壁虎、蟾蜍、蚯蚓、蜗牛、蚂蚱、蜻蜓、蝉、蚂蚁、蟋蟀等。本项目所在区域内无各类珍稀物种和大型野生动物，仅有少量家畜、家禽。

    - 土壤

根据国家土壤信息服务平台发布的中国 1 公里发生分类土壤图(数据来源：二普查，2016 年)和《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)中土壤分类，本项目土壤评价范围内为一种土壤类型潮褐土。

  - 环境保护目标调查

本项目位于唐山高新技术产业开发区，评价范围内涉及大张刘饮用水水源地准保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。

    - 河北省生态保护红线

根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字[2018]23号)及《唐山市生态保护红线》(2018年7月)，唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%。主导生态功能为水源涵养和水土保持功能，其次为生物多样性维护和防风固沙功能，同时还涵盖水土流失敏感脆弱区、土地沙化敏感脆弱区和河湖滨岸带敏感区域，主要集中在唐山市北部山区地带和南部唐海湿地和鸟类自然保护区附近，同时红线区还分布在还乡河、陡河、沙河、溯河、滦河以及青龙河等河流沿线，总体上呈“四线两块”格局。

本项目东侧距陡河生态保护红线区约5.3km，北侧距还乡河生态保护红线区约7.9km。项目占地不涉及生态保护红线。

    - 区域水源地

唐山高新技术产业开发区共涉及2个唐山市集中式饮用水水源地，分别为大张刘庄集中式饮用水水源地、北郊集中式饮用水水源地。

（1）唐山市大张刘庄饮用水水源地

大张刘饮用水水源地位于东经118°04′06″，北纬39°40′11″（中心坐标）。工程设计取水量为5.0万吨/日，2007年现实际取水量0.18万吨/日，共有水井6眼。该水源地主要供应唐山市西部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。具体划分情况见下表。

        - 大张刘庄集中式饮用水水源地保护区级别及范围一览表

| 序号 | 保护级别 | 范 围 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级保护区 | 水源地一级保护区范围为以外围井的外接多边形为边界，向外各边增加50.0m的距离的多边形范围。 | 总面积：17518.530m2 |
| 2 | 二级保护区 | 不设二级保护区。 | 总面积：0 |
| 3 | 准保护区 | 车轴山及其周围浅埋岩溶区。 | 总面积：1.78km2 |

本项目距大张刘庄饮用水水源地准保护区约500m，距大张刘庄饮用水水源地一级保护区约6600m。本项目与水源地位置关系见附图。

（2）北郊集中式饮用水水源地

北郊饮用水水源地位于东经118º12′18″，北纬39º40′56″（中心坐标）。工程设计取水量为4.2万吨/日，2007年现实际取水量4.68万吨/日，共有水井12眼。该水源地主要供应唐山市北部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。具体划分情况见下表。

        - 北郊集中式饮用水水源地保护区级别及范围一览表

| 序号 | 保护级别 | 范 围 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级保护区 | 以水源井（井群）为中心向外延伸64.0m | 141119.440m2 |
| 2 | 二级保护区 | 北界为陡河断层；南界为唐山市焦化厂的第四系孔隙水漏斗边界；东界至一瓷、九瓷煤系地层边界；西南边界为缸窑向斜边界 | 4.468km2 |
| 3 | 准保护区 | 后屯一带灰岩裸露区 | 3.77km2 |

本项目距北郊饮用水水源地一级保护区约8.2km，距北郊饮用水水源地二级保护区约8.0km，距北郊饮用水水源地准保护区约11.5km，与水源地位置关系见附图12。

  - 环境质量现状调查与评价

    - 环境空气质量现状评价

      - 评价基准年选择

本次大气环境影响评价范围内没有环境空气质量监测网数据，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。”因此本评价采用与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的唐山高新技术开发区空气站的监测数据。本次评价收集了唐山高新技术开发区空气质量自动站监测站点(相距约8.3km)2021年整年的基本污染物监测数据，该监测站(相距约8.3km)2021年全年逐日、逐时地面观测数据和气象资料，数据相对完整、质量较好，且具有代表性，因此选取2021年为评价基准年。

      - 空气质量达标区判定

根据唐山市生态环境局发布的2021年唐山市环境状况公报可知，2021年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为43μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为79μg/m3，二氧化硫（SO2）年平均浓度为10μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度为39μg/m3，一氧化碳（CO）年平均浓度为1.9mg/m3，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为161μg/m3，全市环境空气主要污染物浓度较上年均显著下降。

        - 区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 39 | 40 | 97.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 79 | 70 | 112.9 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 43 | 35 | 122.9 | 超标 |
| CO（mg/m3） | 日平均质量浓度 | 1900 | 4000 | 47.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 161 | 160 | 100.6 | 超标 |

由上表分析可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、评价指标判定结果为达标，PM10、PM2.5、O3评价指标判定结果为超标，因此本项目所在区域为不达标区。

      - 基本污染物环境质量现状

（1）基本污染物环境质量数据来源

本次评价选取与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的唐山高新技术开发区空气质量自动站监测站点2021年全年连续一年的监测数据进行评价分析。

（2）数据的有效性分析

对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本次收集的各基本污染物监测数据符合上述标准要求。

（3）基本污染物环境空气质量现状评价

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见下表。

        - 项目基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表

| 点位 名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 (μg/m3) | 现状浓度 (μg/m3) | 最大浓度占标率(%) | 超标频率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术开发区空气质量自动站监测站点 | PM10 | 年平均 | 70 | 77 | 110 | -- | 超标 |
|  |  | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 190 | 126.7 | 9.6 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 | 40 | 114.3 | -- | 超标 |
|  |  | 24小时平均第95百分位数 | 75 | 108 | 144 | 14.0 |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60 | 11 | 18.3 | -- | 达标 |
|  |  | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 34 | 22.7 | -- |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 | 36 | 90 | -- | 达标 |
|  |  | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 77 | 96.3 | -- |  |
|  | CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 2000 | 50 | -- | 达标 |
|  | O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 159 | 99.4 | -- | 达标 |

由上表分析可知，2021年唐山高新技术开发区空气质量自动站监测站点监测结果，项目所在区域二类功能区SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，超标频率分别为9.6%、14.0%。

      - 其他污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”，本评价环境空气质量监测点位于本公司常年主导风向的下风向，监测因子涵盖本项目排放的所有其他污染物特征因子。

唐山明琨环境检测有限公司于2023年1月5日至1月11日在厂界东部空地进行了环境空气质量现状监测（MKBG2023010010），本评价非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯1小时浓度及总悬浮颗粒物24小时浓度利用上述监测数据进行其他污染物环境空气质量现状评价，符合大气导则要求。

（1）监测点位及监测因子

根据“导则”的要求及本项目大气环境影响评价等级，结合厂址所在区域污染源分布特点和当地气象特征，本评价在厂区东部空地设置了1个大气环境质量现状监测点，监测点位置、监测因子及监测时间见下表。

        - 环境空气监测点位及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 距厂区厂界 |  | 监测因子 |  | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| 1 | 厂区东部空地 | E | 180 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | TSP | 2023.1.5-1.11 |

（2）监测时间及监测频率

TSP 24小时平均浓度每天采样不少于24小时；非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 1小时浓度每天采样24次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00、22:00、23:00、24:00，连续监测7天。

（3）采样分析方法

采样方法及监测分析方法执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2017)及《环境空气和废气监测分析方法》(第四版)相关标准和规范执行。具体分析方法、依据及检出限见下表。

        - 环境空气各监测因子分析方法和检出限一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单 | 0.001mg/m3 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》(HJ604-2017) | 0.07mg/m3 |
| 3 | 苯 | 《空气质量 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》(HJ584-2010) | 1.5×10-3mg/m3 |
| 4 | 甲苯 |  | 1.5×10-3mg/m3 |
| 5 | 二甲苯 |  | 1.5×10-3mg/m3 |

(4)其他污染物环境质量现状评价

①评价因子

评价因子为TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。

②评价方法

采用占标率法，计算公式为：

×100%

式中：Pi——i评价因子占标率；

Ci——i评价因子监测浓度，μg/m3；

Cio——i评价因子评价标准，μg/m3。

③评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准；苯、甲苯、二甲苯、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

④评价结果

本项目所在区域其他污染物环境空气质量现状评价结果见下表。

        - 其他污染物环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 (μg/m3) | 监测浓度范围(μg/m3) | 最大浓度占标率(%) | 超标频率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东部 空地 | TSP | 24小时平均 | 300 | 246~288 | 96 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 140~980 | 49 | 0 | 达标 |
|  | 苯 | 1小时平均 | 110 | ND* | — | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 1小时平均 | 200 | ND | — | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 1小时平均 | 200 | ND | — | 0 | 达标 |

*注：ND表示未检出。

由上表可知，本项目评价区域内监测点TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准，苯、甲苯、二甲苯1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

    - 地表水环境质量现状监测与评价

距本项目最近河流为东侧陡河，距离为5.3km，本评价引用《2021年唐山市环境状况公报》中数据，陡河国控断面、省控断面为陡河的涧河口断面和还乡河的丰北闸断面。按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行，根据监测结果，涧河口断面为Ⅳ类水质断面，丰北闸断面为Ⅳ类水质断面，水质达标率达到100%。

    - 地下水环境质量现状监测与评价

      - 地下水质量现状监测

本评价委托石家庄斯坦德优检测技术有限公司于2023年1月对评价区域内地下水的监测数据(SJZS2301012)对区域地下水进行分析，监测点位位于地下水评价范围内，且布点要求及监测点数量、监测时间满足《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中三级评价相关要求。

（1）监测点位

根据区域地下水流向(从北向南)及地下水导则要求，在评价区域内共设置3个潜水监测井，1个承压水井，监测水质，调查水位。监测点位及监测因子见下表。

        - 地下水监测点位置及监测因子一览表

| 序号 | 监测点名称 |  | 与本项目的方位/距离(m) | 监测与调查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水质监测因子 | 检测分析项目 |
| 1 | 潜水井 | 新张庄子周边潜水井 | N/1200 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项 |
| 2 |  | 陈家庄村周边潜水井 | SW/720 |  |  |
| 3 |  | 东龙虎庄村周边潜水井 | NE/980 |  |  |
| 4 | 承压水 | 钢结构车间附近 | -- |  |  |

（2）监测时间及频率

监测时间为2023年1月9日，监测1天，每个点位采样1次。

（3）监测及分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)有关标准和规范执行。具体分析方法、依据及检出限见下表。

        - 地下水环境监测因子检测方法及检出限一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | 地下水质分析方法第15部分：总硬度的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T0064.15-2021 |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标称量法GB/T5750.4-20068.1 |
| 4 | 氟化物（以F-计） | 水质无机阴离子F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ84-2016 |
| 5 | 氯化物（以Cl-计） | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ84-2016 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ84-2016 |
| 7 | 硫酸盐（以SO42-计） | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ84-2016 |
| 8 | 铁 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014 |
| 9 | 砷 |  |
| 10 | 镉 |  |
| 11 | 铅 |  |
| 12 | 汞 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
| 13 | 锰 | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
| 14 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 503-2009 |
| 15 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |
| 16 | 亚硝酸盐（以 N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
| 17 | 氰化物 （以CN-计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 4.1 |
| 18 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 10.1 |
| 19 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1 |
| 20 | 钙 | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
| 21 | 钾 |  |
| 22 | 镁 |  |
| 23 | 钠 |  |
| 24 | 碳酸根 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 |
| 25 | 重碳酸根 |  |
| 26 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018 |
| 27 | 挥发性有机物 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |
| 28 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1 |
| 29 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标平皿 GB/T 5750.12-2006 1.1计数法 |

      - 地下水质量现状评价

（1）评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。

①采用单因子标准指数法，其计算公式为：

Pi=CCoi×100%

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Coi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于pH值，评价公式为：

PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)(pHi≤7.0)

PpH=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)(pHi＞7.0)

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pHi--i监测点的水样pH监测值；

pHsd—评价标准值的下限值；

pHsu—评价标准值的上限值。

（2）评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表 A.1 限值要求。

（3）现状监测及评价结果

地下水环境监测及评价结果见下表。

        - 地下水监测及评价结果一览表

| 监测因子 | 检出限 | 标准值 | 项目 | 厂区水井 | 陈家庄村潜水井 | 新张庄子村潜水井 | 东龙虎庄村潜水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | 6.5～8.5 | 监测值 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.67 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 3.0 | ≤450 | 监测值(mg/L) | 289 | 230 | 226 | 233 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.64 | 0.51 | 0.5 | 0.52 |
| 溶解性总固体 | 4 | ≤1000 | 监测值(mg/L) | 335 | 262 | 241 | 257 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| 氟化物（以F-计） | 0.006 | ≤1.0 | 监测值(mg/L) | 0.130 | 0.112 | 0.576 | 0.226 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.130 | 0.112 | 0.576 | 0.226 |
| 氯化物（Cl-计） | 0.007 | ≤250 | 监测值(mg/L) | 31.6 | 21.0 | 9.52 | 16.9 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.004 | ≤20.0 | 监测值(mg/L) | 11.7 | 9.12 | 2.82 | 5.26 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.59 | 0.47 | 0.14 | 0.26 |
| 硫酸盐（以SO42-） | 0.018 | ≤250 | 监测值(mg/L) | 48.6 | 27.7 | 14.1 | 21.1 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| 铁 | 0.82 | ≤300 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 砷 | 0.12 | ≤10 | 监测值(ug/L) | 0.69 | 0.56 | 0.78 | 0.61 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.069 | 0.056 | 0.078 | 0.061 |
| 镉 | 0.05 | ≤5 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| 铅 | 0.09 | ≤10 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |
| 汞 | 0.04 | ≤1 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 锰 | 0.004 | ≤100 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
| 挥发酚 | 0.0003 | ≤0.002 | 监测值(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 氨氮 | 0.01 | ≤0.5 | 监测值(mg/L) | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.003 | ≤1.0 | 监测值(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 氰化物（以CN-计） | 0.002 | ≤0.05 | 监测值(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 铬（六价） | 0.004 | ≤0.05 | 监测值(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 耗氧量 | 0.05 | ≤3.0 | 监测值(ug/L) | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.76 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
| 石油类 | 0.01 | ≤0.3 | 监测值（mg/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 苯 | 1.4 | ≤10 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 甲苯 | 1.4 | ≤700 | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 标准指数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 间，对-二甲苯 | 2.2 | -- | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | 1.4 | -- | 监测值(ug/L) | ND | ND | ND | ND |

注：ND代表未检出，标准指数取检出限一半计算。

由上表分析可知，区域潜水及承压水各监测点位点各监测因子标准指数均小于1，石油类满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表 A.1 限值要求，其余因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

（4）现状监测数据统计分析

由监测结果可知，监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见下表。

        - 地下水监测统计分析结果一览表

| 项目 | 单位 | 最大值(mg/L) | 最小值(mg/L) | 均值(mg/L) | 标准差 | 检出率(%) | 超标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 8.0 | 7.8 | 7.875 | 0.096 | 100 | 0 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 289 | 226 | 244.5 | 29.8 | 100 | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 335 | 241 | 273.75 | 41.8 | 100 | 0 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.576 | 0.112 | 0.261 | 0.22 | 100 | 0 |
| 氯化物（Cl-计） | mg/L | 31.6 | 9.52 | 19.755 | 9.22 | 100 | 0 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 11.7 | 2.82 | 7.225 | 3.95 | 100 | 0 |
| 硫酸盐（以SO42-） | mg/L | 48.6 | 14.1 | 27.875 | 14.89 | 100 | 0 |
| 铁 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 砷 | mg/L | 0.78 | 0.56 | 0.66 | 0.1 | 100 | 0 |
| 镉 | μg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铅 | μg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 汞 | μg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 锰 | μg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 挥发酚 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.0225 | 0.02 | 100 | 0 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 铬（六价） | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.76 | 0.60 | 0.66 | 0.07 | 100 | 0 |
| 石油类 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 苯 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 甲苯 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 间，对-二甲苯 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 邻-二甲苯 | mg/L | - | - | - | - | 0 | 0 |

      - 地下水化学类型

地下水离子监测结果见下表。

        - 地下水离子检测结果一览表       单位：mg/L

| 检测点 检测因子 | 厂区水井 | 陈家庄村潜水井 | 新张庄子村潜水井 | 东龙虎庄村潜水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42- | 48.6 | 27.7 | 14.1 | 21.1 |
| Cl- | 31.6 | 21.0 | 9.52 | 16.9 |
| Na+ | 14.9 | 13.5 | 12.7 | 10.4 |
| K+ | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.26 |
| Ca2+ | 108 | 80.9 | 75.3 | 76.3 |
| Mg2+ | 11.0 | 9.21 | 9.00 | 11.1 |
| CO32- | ND | ND | ND | ND |
| HCO3- | 202 | 160 | 208 | 192 |

        - 地下水离子当量浓度检测结果一览表       单位：mmol/L

| 检测点 检测因子 | 厂区水井 | 陈家庄村潜水井 | 新张庄子村潜水井 | 东龙虎庄村潜水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42- | 1.01 | 0.58 | 0.29 | 0.44 |
| Cl- | 0.89 | 0.59 | 0.27 | 0.48 |
| Na+ | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.45 |
| K+ | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.007 |
| Ca2+ | 5.4 | 4.05 | 3.77 | 3.81 |
| Mg2+ | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.93 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 3.31 | 2.62 | 3.41 | 3.15 |

依据地下水化学类型的舒卡列夫分类法，由以上数据计算，区域潜水地下水化学类型为1-A，即属于矿化度≤1.5g/L的HCO3—Ca型水，区域承压水地下水化学类型为1-A，即属于矿化度≤1.5g/L的HCO3—Ca型水。

      - 地下水水位监测

本项目水位检测数据见下表。

        - 地下水离子当量浓度检测结果一览表       单位：mmol/L

| 监测点名称 | 监测点位置 | 地表高程（m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新张庄子 周边潜水井 | 118°7′58.06″，39°43′33.80″ | 30.64 | 14.55 | 16.09 |
| 陈家庄村 周边潜水井 | 118°6′26.75″，39°43′13.75″ | 31.63 | 13.21 | 18.42 |
| 东龙虎庄村 周边潜水井 | 118°7′10.04″，39°44′15.56″ | 34. | 11.37 | 23.37 |
| 钢结构车间 附近水井 | 118°7′12.80″，39°44′02.79″ | 33.73 | 31.29 | 2.44 |

从上表看出，该区评价区地下水水位在2.44~18.42之间，地下水流向由北东流向南西。

    - 声环境质量现状监测与评价

      - 声环境质量现状监测

本评价委托唐山明琨环境检测有限公司于2023年2月对本项目厂界声环境质量现状监测（MKBG2023010044）。监测至今，区域声环境未发生明显变化

（1）监测点位及监测因子

根据项目厂址位置及平面布置情况，本次评价分别在东厂界、西厂界和北厂界各布设1个监测点，共布设3个监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级(Leq)

（3）监测时间及频率

监测1天，昼间和夜间分别进行监测，各监测1次，各监测点监测时间为10min。

（4）监测分析方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。

      - 声环境质量现状评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

（2）评价标准

本项目各监测点声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

（3）声环境现状监测及评价结果

声环境质量现状监测及评价结果见下表。

        - 声环境现状监测及评价结果           单位：dB(A)

| 序号 | 监测点名称 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 评价结果 | 监测值 | 标准值 | 评价结果 |
| 1 | 1#东厂界 | 51.1 | 60 | 达标 | 45.6 | 50 | 达标 |
| 2 | 2#西厂界 | 55.3 |  | 达标 | 43.7 |  | 达标 |
| 3 | 3#北厂界 | 52.7 |  | 达标 | 44.2 |  | 达标 |

由上表分析可知，本项目东、西、北厂界噪声监测值昼间为51.1～55.3dB(A)，夜间为43.7～45.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。

    - 土壤环境质量现状监测与评价

为了解项目场地土壤环境质量，建设单位委托石家庄斯坦德优检测技术有限公司于2023年01月09日对厂区和厂区外土壤环境质量进行了监测。

      - 土壤环境现状监测

（1）监测布点及监测因子

根据项目位置、全年风向分布玫瑰图和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）布点要求，本项目共布设11个土壤采样点，其中厂区内布设5个柱状采样点和2个表层采样点，厂区外布设4个表层采样点。

（2）监测项目

各监测点位主要监测因子见下表。

        - 土壤环境监测点位及监测因子一览表

| 序号 | 监测区域 | 样点名称 | 点位坐标 | 样点类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地范围内（生产车间内、危废间、油漆库） | 危废间 | E：118°7′12.99″ N：39°43′45.34″ | 柱状样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 2 |  | 油漆库 | E：118°7′12.90″ N：39°43′41.31″ | 柱状样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 3 |  | 涂装区西南角 | E：118°7′14.45″ N：39°43′45.77″ | 柱状样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 4 |  | 机校存放区西北角（H型钢翼缘板矫正机西侧） | E：118°7′14.01″ N：39°43′45.96″ | 柱状样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 5 |  | 切割区东南角（切割区与余废料区之间） | E：118°7′20.78″ N：39°43′45.88″ | 柱状样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 6 |  | 钻孔区西北角（平面钻与小件存放区之间） | E：118°7′19.73″ N：39°43′46.19″ | 表层样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 7 |  | 组立区西南角（组立区与拼装区之间） | E：118°7′19.62″ N：39°43′45.48″ | 表层样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 8 | 占地范围外（生产车间外、产业园内） | 生产车间外北侧（1km范围内） | E：118°7′16.95″ N：39°43′45.61″ | 表层样 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10～C40) |
| 9 |  | 生产车间外西侧10-200米处（1km范围内） | E：118°7′19.18″ N：39°43′45.10″ | 表层样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 10 |  | 生产车间外东侧10-200米处（1km范围内） | E：118°7′17.12″ N：39°43′39.79″ | 表层样 | pH、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |
| 11 |  | 生产车间外南侧（宝鼎建材复合板生产车间与水稳生产车间、车间外之间的位置） | E：118°7′17.12″ N：39°43′39.79″ | 表层样 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10～C40) |

（3）监测时间及频率

本次监测采样时间为2023年01月09日。

（4）采样方法

柱状样采样点分别采集表层样(0.5m)、中层样(1.5m)、深层样(3.0m)，各层土壤单独分析，表层样采集表层样(0.2m)。

（5）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《场地环境调查技术导则》(HJ25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2)要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中有关要求进行。检测分析方法及检出限见下表。

        - 检测分析方法及检出限一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及国标代号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ680-2013 | 0.01mg/kg |
| 2 | 汞 |  | 0.002mg/kg |
| 3 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 4 | 铅 |  | 0.1mg/kg |
| 5 | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 6 | 镍 |  | 3mg/kg |
| 7 | 铬（六价） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱 溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 8 | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 9 | 铬 |  | 4mg/kg |
| 10 | 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011 | 50μg/kg |
| 11 | 氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 12 | 1，1-二氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 13 | 二氯甲烷 |  | 50μg/kg |
| 14 | 反式-1,2-二氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 15 | 1,1-二氯乙烷 |  | 50μg/kg |
| 16 | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 17 | 氯仿 |  | 50μg/kg |
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 50μg/kg |
| 19 | 四氯化碳 |  | 50μg/kg |
| 20 | 苯 |  | 50μg/kg |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 |  | 50μg/kg |
| 22 | 三氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 23 | 1,2-二氯丙烷 |  | 50μg/kg |
| 24 | 甲苯 |  | 50μg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 50μg/kg |
| 26 | 四氯乙烯 |  | 50μg/kg |
| 27 | 氯苯 |  | 50μg/kg |
| 28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 50μg/kg |
| 29 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 50μg/kg |
| 30 | 1,4-二氯苯 |  | 50μg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯 |  | 50μg/kg |
| 32 | 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017 | 0.06mg/kg |
| 33 | 硝基苯 |  | 0.09mg/kg |
| 34 | 萘 |  | 0.09mg/kg |
| 35 | 苯并[a]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 36 | 䓛 |  | 0.1mg/kg |
| 37 | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
| 38 | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并[a]芘 |  | 0.1mg/kg |
| 40 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1mg/kg |
| 41 | 二苯并[a，h]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 42 | 苯胺 |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 石油烃(C10～C40) | 《土壤和沉积物 石油烃(C10～C40)的测定 气相色谱法》HJ1021-2019 | 6mg/kg |
| 44 | pH值 | 《土壤pH值的测定 电位法》HJ962-2018 | -- |

      - 土壤环境质量现状评价

（1）评价方法

采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

建设用地的监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1、表2第二类用地规定的土壤环境风险筛选值。

（3）土壤环境现状监测与评价结果

本项目土壤环境现状监测及筛选结果见下表。

        - 土壤测量结果统计表

| 序号 | 检测项目 | 检出限 | 单位 | 危废间/003 | 危废间/009 | 危废间/020 | 油漆库/003 | 油漆库/010 | 油漆库/022 | 涂装区西南角/004 | 涂装区西南角/011 | 涂装区西南角/023 | 机校存放区西北角/003 | 机校存放区西北角/012 | 机校存放区西北角/021 | 切割区东南角/003 | 切割区东南角/009 | 切割区东南角/018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  |
| 1 | pH | -- | 无量纲 | 7.53 | 7.98 | 7.63 | 8.03 | 7.32 | 7.36 | 8.41 | 8.15 | 8.00 | 7.79 | 7.26 | 8.25 | 7.24 | 7.28 | 7.47 |
| 2 | 石油烃（C10-C40） | 6 | mg/kg | 54 | 69 | 70 | 68 | 62 | 60 | 54 | 52 | 61 | 50 | 51 | 89 | 70 | 61 | 42 |
| 3 | 苯 | 1.9 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 甲苯 | 1.3 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 邻-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

        - 土壤测量结果统计表

| 序号 | 检测项目 | 检出限 | 单位 | 钻孔区西北角/002 | 组立区西南角/002 | 生产车间外西侧/002 | 生产车间外东侧/002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |
| 1 | pH | -- | 无量纲 | 7.65 | 8.14 | 8.48 | 7.03 |
| 2 | 石油烃（C10-C40） | 6 | mg/kg | 65 | 90 | 63 | 60 |
| 3 | 苯 | 1.9 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 甲苯 | 1.3 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 邻-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |

        - 土壤测量结果统计表

| 序号 | 检测项目 | 检出限 | 单位 | 生产车间外北侧/002 | 生产车间外南侧/002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 |  |
| 1 | pH | -- | 无量纲 | 8.22 | 7.40 |
| 2 | 砷 | 0.01 | mg/kg | 9.66 | 11.7 |
| 3 | 镉 | 0.01 | mg/kg | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 | mg/kg | ND | ND |
| 5 | 铜 | 1 | mg/kg | 12 | 14 |
| 6 | 铅 | 0.1 | mg/kg | 15.6 | 21.4 |
| 7 | 汞 | 0.002 | mg/kg | 0.072 | 0.063 |
| 8 | 镍 | 3 | mg/kg | 16 | 17 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | 6 | mg/kg | 69 | 46 |
| 10 | 四氯化碳 | 1.3 | μg/kg | ND | ND |
| 11 | 氯仿 | 1.1 | μg/kg | ND | ND |
| 12 | 氯甲烷 | 1.0 | μg/kg | ND | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | μg/kg | ND | ND |
| 15 | 1,1-二氯乙烯 | 1.0 | μg/kg | ND | ND |
| 16 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1.3 | μg/kg | ND | ND |
| 17 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1.4 | μg/kg | ND | ND |
| 18 | 二氯甲烷 | 1.5 | μg/kg | ND | ND |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 | 1.1 | μg/kg | ND | ND |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 21 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 22 | 四氯乙烯 | 1.4 | μg/kg | ND | ND |
| 23 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 | μg/kg | ND | ND |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 25 | 三氯乙烯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 26 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 27 | 氯乙烯 | 1.0 | μg/kg | ND | ND |
| 28 | 苯 | 1.9 | μg/kg | ND | ND |
| 29 | 氯苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 30 | 1,2-二氯苯 | 1.5 | μg/kg | ND | ND |
| 31 | 1,4-二氯苯 | 1.5 | μg/kg | ND | ND |
| 32 | 乙苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 33 | 苯乙烯 | 1.1 | μg/kg | ND | ND |
| 34 | 甲苯 | 1.3 | μg/kg | ND | ND |
| 35 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 36 | 邻-二甲苯 | 1.2 | μg/kg | ND | ND |
| 37 | 硝基苯 | 0.09 | mg/kg | ND | ND |
| 38 | 苯胺 | 0.02 | mg/kg | ND | ND |
| 39 | 2-氯苯酚 | 0.06 | mg/kg | ND | ND |
| 40 | 苯并[a]蒽 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 41 | 苯并[a]芘 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 42 | 苯并[b]荧蒽 | 0.2 | mg/kg | ND | ND |
| 43 | 苯并[k]荧蒽 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 44 | 䓛 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 45 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 46 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 | mg/kg | ND | ND |
| 47 | 萘 | 0.09 | mg/kg | ND | ND |

由上表分析可知，建设用地各项监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地规定筛选值。

      - 土壤理化性质调查

为了解本项目评价范围内土壤理化特征，在本项目评价内选取生产车间外北侧和南侧开挖土壤探槽，根据调查，土壤理化特性及土体构型见下表。

        - 土壤理化特性一览表

| 点号 |  | 生产车间外北侧 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2023.01.09 |
| 经度 |  | 118°7′16.95″ |
| 纬度 |  | 39°43′45.61″ |
| 层次 |  | 0.1m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 粒状 |
|  | 质地 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.22 |
|  | 阳离子交换量（Cmol(+)/kg） | 8.8 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 441 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.13 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.18 |
|  | 孔隙度（%） | 55.0 |

        - 土壤理化特性一览表

| 点号 |  | 生产车间外南侧 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2023.01.09 |
| 经度 |  | 118°7′17.12″ |
| 纬度 |  | 39°43′39.79″ |
| 层次 |  | 0.1m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 粒状 |
|  | 质地 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.40 |
|  | 阳离子交换量（Cmol(+)/kg） | 8.3 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 472 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.10 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.16 |
|  | 孔隙度（%） | 55.9 |

        - 土壤剖面调查一览表

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次a |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间外北侧 |  |  | 素填土0.4m |
|  |  |  | 砂壤土0.5m |
|  |  |  | 粉黏土1.2m |
| 注：应给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片。 |  |  |  |
| a 根据土壤分层情况描述土壤的理化特性。 |  |  |  |

    - 生态环境现状调查与评价

本项目生态评价范围为项目占地范围及周边500m范围。本评价主要针对生态评价范围进行生态环境现状的调查。

（1）土地利用类型方面，生态评价范围内主要以工业用地、农用地用地类型为主，经现场调查，本项目厂区内均为工业用地。

（2）植被类型方面，生态评价范围内主要以农田植被为主。

（3）动物类型方面，生态评价范围内的无珍稀濒危保护动物，鸟类主要有麻雀、家燕等。

  - 区域污染源调查

    - 评价区域污染源调查

本次区域污染源调查主要调查评价范围内外排污染物的企业，调查中充分利用企业现有监测资料，统计计算出评价范围内企业的外排污染物状况，最后对各排污企业外排污染物负荷进行评价。

      - 调查范围及调查内容

调查范围为项目评价区域内主要排污工业企业。

调查内容为项目评价区域内主要排污工业企业的基本状况及其产生的主要污染物排污情况，其中：

废气污染源调查因子为：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯

      - 调查方法

采用收集资料的方法对评价区域内主要排污工业企业的排污状况进行调查。

      - 废气污染源调查

经现场调查及咨询当地环保部门，本项目大气评价范围内现有企业污染物排放情况及环保手续执行情况见下表。

        - 评价区域内各企业外排废气污染物调查结果一览表

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放量(t/a) |  |  |  | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 非甲烷总烃 |  |
| 1 | 唐山市宝亨木业有限公司 | 0.514 | / | / | / | 已验收 |
| 2 | 唐山华亿陶瓷有限公司 | / | / | / | 0.290 | 已验收 |
| 3 | 唐山长利铁合金有限公司 | 0.389 | / | / | / | 已验收 |
| 4 | 唐山市宝鼎建材有限公司 | 3.0474 | / | / | / | 已验收 |
| 5 | 唐山科力工业有限公司 | 0.048 | / | / | / | 已验收 |
| 6 | 唐山市丰润区奥兴水泥制品厂 | 2.895 | / | / | / | 已验收 |
| 7 | 唐山市丰润区禹欣钢管有限公司 | 0.249 | / | / | / | 已验收 |
| 8 | 唐山市丰润区三和水泥制品厂 | 4.02 | / | / | / | 已验收 |
| 9 | 唐山光大科技有限责任公司 | 0.048 | / | / | / | 已验收 |
| 10 | 唐山市丰润区昌顺水泥制品有限公司 | 0.051 | / | / | / | 已验收 |
| 11 | 唐山市丰润区德兴装饰材料厂 | 0.048 | / | / | / | 已验收 |
| 12 | 唐山市丰润区金丰橡胶有限公司 | 0.564 | / | / | / | 已验收 |
| 13 | 唐山市丰润区文兴水泥制品厂 | 0.099 | / | / | / | 已验收 |
| 14 | 唐山市丰润区天正泡沫厂 | 0.0495 | 0.0792 | 0.144 | / | 已验收 |
| 15 | 唐山市凤英水泥制品有限公司 | 0.048 | / | / | / | 已验收 |
| 16 | 唐山市丰润区凤鸣稀释剂经销处 | / | / | / | 0.1728 | 已验收 |
| 合计 |  | 12.119 | 0.0792 | 0.144 | 0.463 | -- |

由上表可知，评价区域内各企业废气污染物颗粒物排放量为12.119t/a，二氧化硫排放量为0.1584t/a，氮氧化物排放量为0.273t/a，非甲烷总烃排放量为0.463t/a。

      - 废水污染源调查

本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，不再开展区域污染源调查。

    - 区域污染源评价

      - 评价方法

评价方法采用等标污染负荷法。

1、废气中某污染物的等标污染负荷计算公式为：

（1）某污染物的等标污染负荷（Pi）

式中：Pi——某污染源的第种污染物等标污染负荷；

Ci——第i种污染物的绝对排放量（t/a）；

C0i——第i种污染物的评价标准（mg/Nm3、mg/L）。

（2）某污染源的等标污染负荷（Pn）

（3）某区域的等标污染负荷（P）

（4）区域中某污染物的总等标污染负荷（Pic）

（5）某污染物在区域中的等标污染负荷比（Ki）

（6）某污染源在区域中的等标污染负荷比（Kn）

      - 评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准见下表。

        - 污染源调查评价标准

| 项目 | 废气① (µg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价因子 | 颗粒物 | SO2 | NOX | 非甲烷总烃 |
| 标准值 | 450 | 500 | 200 | 2000 |
| 注①：采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的小时平均浓度值，非甲烷总烃采用《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |  |  |  |  |

      - 评价结果

评价区域内废气污染源评价结果见下表。

        - 废气污染源评价结果一览表

| 企业名称 | 污染物等标污染负荷Pi |  |  |  | 污染负荷比Ki(%) |  |  |  | 等标污染负荷Pn | 污染负荷比Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | SO2 | NOX | 非甲烷总烃 |  |  |
| 唐山市宝亨木业有限公司 | 1.14 | / | / | / | 4.241 | / | / | / | 1.14 | 4.082 |
| 唐山华亿陶瓷有限公司 | / | / | / | 0.145 | / | / | / | 62.8 | 0.145 | 0.519 |
| 唐山长利铁合金有限公司 | 0.864 | / | / | / | 3.223 | / | / | / | 0.864 | 3.094 |
| 唐山市宝鼎建材有限公司 | 6.772 | / | / | / | 25.248 | / | / | / | 6.772 | 24.248 |
| 唐山科力工业有限公司 | 0.107 | / | / | / | 0.398 | / | / | / | 0.107 | 0.383 |
| 唐山市丰润区奥兴水泥制品厂 | 6.433 | / | / | / | 23.985 | / | / | / | 6.433 | 23.034 |
| 唐山市丰润区禹欣钢管有限公司 | 0.553 | / | / | / | 2.063 | / | / | / | 0.553 | 1.980 |
| 唐山市丰润区三和水泥制品厂 | 8.933 | / | / | / | 33.306 | / | / | / | 8.933 | 31.985 |
| 唐山光大科技有限责任公司 | 0.107 | / | / | / | 0.398 | / | / | / | 0.107 | 0.383 |
| 唐山市丰润区昌顺水泥制品有限公司 | 0.113 | / | / | / | 0.423 | / | / | / | 0.113 | 0.405 |
| 唐山市丰润区德兴装饰材料厂 | 0.107 | / | / | / | 0.398 | / | / | / | 0.107 | 0.383 |
| 唐山市丰润区金丰橡胶有限公司 | 1.253 | / | / | / | 4.673 | / | / | / | 1.253 | 4.487 |
| 唐山市丰润区文兴水泥制品厂 | 0.22 | / | / | / | 0.820 | / | / | / | 0.22 | 0.788 |
| 唐山市丰润区天正泡沫厂 | 0.11 | 0.158 | 0.72 | / | 0.410 | 100 | 100 | / | 0.988 | 3.538 |
| 唐山市凤英水泥制品有限公司 | 0.107 | / | / | / | 0.398 | / | / | / | 0.107 | 0.383 |
| 唐山市丰润区凤鸣稀释剂经销处 | / | / | / | 0.086 | / | / | / | 37.2 | 0.086 | 0.308 |
| Pi总 | 26.932 | 0.158 | 0.72 | 0.231 | - | - | - | / | 27.928 | - |
| Ki总 | 96.05 | 0.56 | 2.57 | 0.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |

由上表分析可知，评价区域内现有企业污染源排放颗粒物污染负荷比为96.05%，二氧化硫的污染负荷比为0.56%，氮氧化物的污染负荷比为2.57%，非甲烷总烃的污染负荷比为0.82%，即颗粒物为该区域主要污染物。评价范围内唐山市丰润区三和水泥制品厂颗粒物污染负荷比最大，为33.306%。

- 施工期环境影响分析

本项目施工期施工内容主要为设备安装，施工量较小。项目建设施工期污染源主要由施工机械噪声、施工机械及运输车辆产生废气、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

  - 施工期大气环境影响分析

施工过程中废气主要来源于施工机械、驱动设备（如柴油机等）与运输及施工车辆所排放的废气。施工机械和运输车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及HC化合物等，污染物的排放量主要由机械设备和车辆采用的燃料及设备性能决定，项目施工期物料运输全部使用达到国四及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆，非道路移 动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

  - 施工期噪声影响分析

施工噪声主要为设备的安装及调试和运输车辆等产生的噪声，本评价要求建设单位严格按照《关于依法整治建筑施工噪声污染扰民通告》(唐山市环保局、住建局、城管局、工信局、公安局2011年9月19日发布)中有关施工噪声的管理规定，采取以下噪声控制对策和措施：

1)施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

2)设备运输车辆通过人口密集区时应减速、禁鸣；

3)加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

  - 施工期废水影响分析

生产废水水量较小，主要污染物为泥沙，一般可就地用于施工场地洒水抑尘；施工现场生活废水主要为职工的日常盥洗废水，泼洒抑尘。

因此，施工期废水不会对周围环境产生影响。

  - 施工期固废影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。

施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置，建筑垃圾运至城建部门指定地点消纳，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。

（1）施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；

（2）建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理；

（3）施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

  - 施工期生态环境影响分析

本项目位于高新技术产业开发区老庄子镇园区内，占地类型为工业用地，占地不涉及基本农田。受人类活动影响，区域内系统生物多样性程度较低，区域内无重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。

项目施工期主要为设备安装，加强对施工人员的管理，制定严格的环保规章制度，限制作业时间、作业范围，制定合理的施工计划，尽量缩短工期。施工过程中不涉及地基开挖等，不会产生水土流失影响。

- 运营期环境影响评价

  - 大气环境影响评价

    - 气象观测资料分析

      - 气象资料来源及可用性分析

河北省堃鸿钢结构工程有限公司位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，距离唐山气象站(站点编号为：54534，经纬度为：39.65N、118.1E)约8.5km，小于50km，且与评价范围内的地理特征基本一致，根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)规定，地面气象资料可直接采用唐山气象站的常规地面气象观测资料，符合“导则”要求。因此，本次评价气候统计资料分析选用唐山气象站的气象资料。

      - 多年气象统计资料分析

为了分析评价该地区污染气象特征，下面给出了区域近20年气象资料分析统计结果。近20年气候资料分析内容包括温度、风速、风向及风频等。

①温度

区域内近20年各月平均气温变化情况见下表。

        - 近20年各月平均温度变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -4.6 | -1.1 | 6.2 | 13.9 | 20.5 | 24.3 | 26.4 | 25.5 | 20.7 | 13.0 | 4.2 | -3.0 | 12.2 |

由上表可知，区域多年的年平均温度为12.2℃，7月份平均气温最高为26.4℃，1月份平均温度最低为-4.6℃。

②风速

区域内近20年各月平均风速变化情况见下表。

        - 近20年各月平均风速变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |

由上表可知，区域多年的年平均风速为2.2m/s，4月份平均风速最高为3.0m/s，8、9月份平均风速最低为1.8/s。

③风向、风频

项目所在区域近20年平均各风向风频变化情况见下表，近20年风频玫瑰图见下图。

        - 近20年不同风向对应频率统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 6.5 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | -- |
| 频率 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 6.1 | 4.2 | 2.8 | -- |

由上表可知，该地区近20年资料统计最多风向为W，频率为8.1%，无明显主导风向。

          - 近20年风频玫瑰图

    - 预测模型

根据章节“2.4.1 环境空气等级评价范围”中评价等级判定结果，本次大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价无需进行进一步预测与评价，导则要求仅对污染物排放量进行核算。

    - 污染源排放量核算结果

1、有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放情况见下表。

        - 大气污染物有组织主要排放口排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） |  | 核算排放速率/（kg/h） |  | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 切割废气 | 颗粒物 | 0.637 |  | 0.01 |  | 0.019 |
| 2 | DA002 | 打磨废气 | 颗粒物 | 0.191 | 1.570 | 0.005 | 0.039 | 0.097 |
|  |  | 抛丸废气 |  | 1.380 |  | 0.034 |  |  |
| 3 | DA003 | 喷漆、晾干、危废间废气 | 颗粒物 | 1.253 |  | 0.050 |  | 0.361 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 吸附 | 0.356 | 吸附 | 0.014 | 0.154 |
|  |  |  |  | 吸附+脱附 | 5.098 | 吸附+脱附 | 0.028 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 吸附 | 0.251 | 吸附 | 0.01 | 0.108 |
|  |  |  |  | 吸附+脱附 | 3.586 | 吸附+脱附 | 0.02 |  |
| 合计 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.477 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.154 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.108 |

2、无组织排放量核算

本项目大气污染物无组织排放情况见下表。

        - 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放编号 | 产污环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | — | 无组织废气 | 颗粒物 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018） | 1.0 | 0.474 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） | 2.0 | 0.518 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.2 | 0.364 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 0.474 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.518 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.364 |  |

3、本项目完成后大气污染物年排放量核算

本项目完成后大气主要污染物年排放量见下表。

        - 大气主要污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.951 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.672 |
| 3 | 二甲苯 | 0.472 |

4、非正常排放量核算

        - 污染源非正常排放量核算表

| 项目 | 持续时间（min） | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |
| 切割脉冲布袋除尘器非正常运行 | 60 | 1.038 | -- | -- |
| 打磨、抛丸脉冲布袋除尘器非正常运行 | 60 | 3.986 | -- | -- |
| 水帘柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置非正常运行 | 60 | 0.639 | 7.199 | 5.064 |

    - 大气环境防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，因此本项目不再计算大气环境防护距离。

    - 大气环境影响评价结论

本项目实施后各污染物最大浓度占标率 Pmax=9.01%＜ 10%，大气环境影响评价工作等级为二级评价，无需计算大气环境防护距离，各污染物厂界贡献浓度满足相应限值要求。

综合以上分析，项目实施后大气环境影响可以接受。

    - 大气环境监测计划

本项目大气评价为二级评价，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污单位自行监测技术指南 涂装》要求，制定项目生产运行阶段的污染源监测计划和环境质量监测计划如下：

        - 污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 取样位置 | 监测因子 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 切割废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 | 每年1次 | 钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  | 打磨、抛丸废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 |  |  |
|  | 喷漆、晾干、危废间废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求 |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
| 无组织废气 | 无组织废气 | 厂界外1m处 | 颗粒物 | 每年1次 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |

    - 大气环境影响评价自查表

        - 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a |  | 500 ~ 2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3) 其他污染物(TSP、二甲苯、非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  | 附录D R |  |  |  |  | 其他标准 £ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据R |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  | 其他在建、改造项目污染源£ |  |  |  |  | 区域污染源R |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD  | ADMS  |  |  | AUSTAL2000  |  |  |  | EDMS/AEDT  |  | CALPUFF  |  | 网格模型  |  |  | 其他  |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km |  |  |  | 边长5～50km  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km√ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(/) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5  不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目 最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目 最大占标率＞100%  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目 最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目 最大标率＞10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目 最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目 最大标率＞30%  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | C非正常 占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C非正常 占标率＞100% |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加 达标  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加 不达标  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20%  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.920）t/a |  |  | VOCs:（1.047）t/a |  |  |  |
| 注：“” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 地表水环境影响分析

    - 地表水环境影响评价内容

本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，主要评价内容包括：“水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。”

    - 废水污染源

本项目废水污染源主要为水帘柜废水、生活污水。

水帘柜更换产生的废水暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置；生活污水排入化粪池定期清掏，无废水不外排地表水体。

    - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

（1）水帘柜废水

根据项目水平衡，水帘柜废水产生量1.9m3/d（7.6m³/a），类比同类项目，喷漆废水中主要污染物排放浓度约为 pH：6～9，COD：5000mg/L，SS：1500mg/L，则项目水帘喷漆废水中各种污染物产生量为 COD：0.038t/a，SS：0.011t/a。水帘柜废水产生后使用专用容器收集封盖暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置，不外排。

（2）生活污水

本项目劳动定员23人，生活污水产生量为1.47m3/d（441m3/a），生活污水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS，本项目生活污水中主要污染物浓度情况为：COD：350mg/L、BOD5：200m/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L，产生量为0.154t/a，0.088t/a，0.013t/a，0.11t/a。

化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物，沉淀下来的污泥经过长时间的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物。生活污水排入化粪池处理后定期清掏。

综上，本项目对地表水的环境影响可接受。

    - 地表水环境影响评价自查表

        - 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 |  | 影响类型 |  | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 |  | 饮用水水源保护区 √；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£； 涉水的风景名胜区£；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感性 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接排放£ £；间接排放£ £；其他£ |  |  |  |  | 水温 £；径流 £；水域面积 £ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 |  | 持久性污染物 £；有毒有害污染物£；非持久性污染物£； pH 值R；热污染 £；富营养化 £；其他R |  |  |  |  | 水温 R；水位（水深） £；流速 £；流量 £R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级 £；二级£；三级 A £；三级 B R |  |  |  |  | 一级 £；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 |  | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已建 £；在建 £；拟建£；其他 £ |  | 拟替代的污染源 £ |  |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；既有实测 £；现场 监测 £；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季£；夏季 □；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 |  | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季£；夏季 □；秋季 £；冬季 □ |  |  |  |  | / |  |  |  | 监测断面或点位 个数（/）个 |  |  |
| 现状 评价 |  | 评价范围 |  | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 |  | 河流：长度/ km，湖库、河口及近岸海域：面积/ km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  |  | SS、COD、氨氮、BOD5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 |  | 污水处理设施R；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 监测因子 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受R；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 地下水环境影响评价

根据本项目特点分析，本项目生产过程中可能对地下水水质产生污染影响，本评价按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，分析本项目对地下水的影响趋势，通过自定义法，得出对评价区地下水的影响范围、程度和趋势，从而有针对性的提出地下水保护和污染防治措施，以便更好地保护评价区地下水环境。

    - 调查评价区范围

根据《环境影响评价技术 导则 地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，在充分考虑调查评价区水文地质特征的基础上，将大张刘水源地准保护区纳入至本项目地下水评价范围，评价范围为自项目厂址由上游及上游两侧各延伸1.8km，下游延伸2km。

    - 区域水文地质条件

1、地形地貌

高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，为典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。本项目地下水评价范围地貌单元为山前平原，古滦河冲洪积扇中上部，地面海拔标高30m左右，地势平坦，地形简单，地貌类型单一。地层地质评价区内上覆新生界第四系(Q)沉积地层，基底地层主要为元古代的蓟县- 青白口系地层和古生代的寒武系地层。分述如下：

- 元古代蓟县-青白口系地层(Jx-Qn)

- 分布于评价区北部及南部，蓟县系主要岩性为：燧石条带白云岩、石英砂 岩、白云质灰岩等；青白口系岩性以砂砾岩，粘土质泥灰岩为主，厚度 200m， 与蓟县系整合接触。

- （2）古生代寒武系地层(Є) 分布于评价区东部及西部，主要为碳酸盐岩沉积，主要岩石类型有灰岩、 鲕状灰岩、砾屑灰岩、白云岩、砾屑白云岩、页岩及很少量的砂岩、砾岩。

- （3）第四系(Q) 在评价区内广泛分布，第四系厚度以基岩出露区为中心，向四周逐渐增大，岩性主要为粘土与粉细砂、中砂及少量卵砾石互层分布。

- 2、第四系含水层水文地质

- (1)含水层特征

- 评价区第四系松散岩类孔隙水从上到下划分为四个含水组，各含水组特征如下：

- ①第Ⅰ含水组本组位于全新统和上更新统的上部，底板埋深24～27m，广泛分布在调查评价区范围内。含水层岩性为细砂、中砂为主。根据水文地质条件和目前地下水的开发利用现状，调查评价区大部分区域第Ⅰ含水组呈现疏干状态，为透水不含水层。第Ⅰ含水组隔水底板厚度5～6m，在整个调查评价区连续稳定存在，隔水层岩性以粉土为主，属于弱透水层。

- ②第Ⅱ含水组本组相当于上更新统，底板埋深64～80m，广泛分布在调查评价区范围内，西厚东薄，含水层岩性是中细砂、中粗砂为主，地下水以潜水-微承压水形式存在，由3层含水层构成，单层厚度8～12m，总厚度30m左右，含水层之间存在局部隔水层，隔水层岩性为粉质粘土，含水层及其顶板厚度和分布较均匀稳定。第Ⅱ含水组隔水底板厚度9～14m，在整个调查评价区连续稳定存在，隔水层岩性以粘土为主。

- ③第Ⅲ含水组本组相当于中更新统，底板埋深100～123m，广泛分布在调查评价区范围内。岩性为中粗砂、沙砾石、卵砾石层，含水层分为两层，含水层间无隔水层，含水层厚16m左右，含水层及其顶板分布稳定，地下水以微承压水形式存在。第Ⅲ含水组隔水底板厚度7～11m，在整个调查评价区连续稳定存在，隔水层岩性以粉质粘土为主。

- ④第Ⅳ含水组本组相当于下更新统，底板埋深170～190m，广泛分布于调查评价区范围内冲洪积层底部，含水层岩性为粗砂含砾石、砾卵石，含水层顶板为粉质粘土，厚度7～11m，分布稳定。其含水层在区内分布均匀，由两层含水层构成，单层厚度11～25m，总厚度32～36m，含水层底部为粘土夹砾石层，多呈半胶结状与下部基岩相连，隔水层厚度24～30m，由于该层的存在，在调查评价区内第四系与基岩水的垂向水量交换较为微弱。

- (2)含水层富水性评价区内第Ⅰ含水组大部分已疏干，第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组为当前地下水的主要开采水层，含水层岩性主要为砂层、卵砾石、砂砾石层，总厚度80m左右。由调查评价区水文地质图可知，调查评价区内富水性呈梯状递减，由北向南富水性逐渐变差，从单位涌水量大于40m3/h·m依次递减为30～40、20～30、10～20m3/h·m。由于含水层赋水条件好，第Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ含水层是目前当地工农业及生活供水的主要取水层位。

- (3)地下水补给、径流与排泄条件

- 评价区地下水主要补给途径有大气降雨入渗补给，由于第四系广泛分布于评价区内，并且第四纪沉积物颗粒粗且松散，所以有利于降雨入渗补给，顶部含水组能够接受大气降水补给；其次为地下水侧向径流补给，主要受北部及西北部的地下径流侧向补给。地下水主要排泄方式为人工开采，由于含水层颗粒较粗，地下径流条件良好，地下水由西北向东南径流，水力坡度 0.37‰-3.64‰左右，本区地下水主要排泄方式为人工开采为主，侧向径流排泄为辅。

- (4)水化学特征

- 评价区第四系孔隙水水化学类型绝大部分属于HCO3-Ca型水，矿化度一般小于1.5g/L。

    - 项目厂址区域水文地质特征

- 根据租赁场地《宝鼎产业园项目岩土工程详细勘查报告》，场地地层各工程地质单元分述如下：

- ①耕土（Q4ml）：黄褐，松散，稍湿，以粘性土为主，含碎石、植物根系等。该层厚0.70m～2.90m,层顶高程7.24m～9.02m。

- ②粉质黏土(Q4al)：褐黄，可塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应,局部夹粉土薄层。层厚0.50m～3.10m,层顶高程4.65m～6.68m。

- ③细砂(Q4al)：褐黄色，中密，稍湿，以石英长石为主，磨圆度中等，分选不均，级配不良，含黏粒。层厚3.50m～5.40m,层顶高程2.91m～5.21m。

- ④粉质黏土(Q4al)：褐黄色，可塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。层厚5.50m～7.10m,层顶高程-1.25m～0.35m。

- ⑤细砂（Q4al）：黄褐，中密，湿，以石英长石为主，磨圆度中等，分选不均，级配不良，含黏粒。层厚0.20～1.00m,层顶高程-7.36m～-6.05m。

- ⑥粉质黏土（Q4al）：褐黄，可塑，切面光滑，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。层厚0.20～1.00m,层顶高程-7.36m～-6.05m。

- ⑥粉土Q4al）：黄褐，密实，湿，切面粗糙，韧性低，干强度中等。层厚0.20～1.00m,层顶高程-7.36m～-6.05m。

- ⑦细砂（Q4al）：黄褐，中密，湿，以石英长石为主，磨圆度中等，分选均匀，级配不良，含黏粒。层厚0.20～1.00m,层顶高程-7.36m～-6.05m。

- ⑧细砂（Q4al）：黄褐，密实，湿，以石英长石为主，磨圆度中等，分选均匀，级配良好。该层未揭穿，揭露厚度0.20～5.40m。

          - 场地钻孔柱状图

    - 地下水污染预测

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)有关预测范围的规定，为了说明本项目对地下水环境的影响，本次地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，自项目厂址由上游及上游两侧各延伸1.8km，下游延伸2km；根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，当建设项目场地天然包气带垂向渗透系数小于1×10-6cm/s或厚度超过100m时，预测范围应扩展至包气带。根据租赁场地《宝鼎产业园项目岩土工程详细勘查报告》，本项目场地包气带厚度约10m，包气带主要岩性为以耕土、粉质年图、细砂为主，渗透系数为3.61×10-5cm/s。因此，本次地下水预测范围不必扩展至包气带。

2、预测时段

依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)要求，地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或者能反应特征因子迁移规律的其它重要的时间节点。结合项目特点，本评价预测时段选100d、1000d 和 7300d。

3、预测情景设定

预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常状况

正常状况下是指化粪池防渗系统的防渗能力达到设计要求且系统完好，本项目依托的化粪池池底及池壁均已进行防渗处理，污染源得到有效防护，污染物不会外排。因此，从源头上得到控制。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)导则要求，按照相关规范要求设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测，因此，在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生，可不予考虑。

②非正常状况

非正常状况是化粪池出现裂缝、四壁或底部防渗层老化、腐蚀等原因，造成构筑物损坏，污染物渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染。

根据工程分析，本次非正常状况分两种情景。情景一：化粪池四壁或底部防渗层老化、腐蚀，发生泄漏，引起地下水污染。情景二：化粪池产生裂缝，发生泄漏，引起地下水污染。针对上述预测情景，选择污染较重的情景对污染物进入地下水后的浓度变化、影响范围和超标情况进行预测，分析评价非正常状况对评价调查区地下水环境的影响范围和程度。

本项目选择化粪池作为污染源进行预测。 情景一：选择非正常状况下化粪池四壁及底部防渗层老化、腐蚀，发生泄 漏作为污染源进行预测。本项目化粪池尺寸为 5m×5m×4m，表面积为 65m 2 (含 地下池底和池壁)，为地下钢筋混凝土结构，根据《给水排水构筑物工程施工及 验收规范》(GB50141-2008)中关于钢筋混凝土结构满水试验的验收标准，钢筋 混凝土结构水池渗水量的验收标准为 2L/m2·d。因此正常状况下，废水渗漏量 为130L/d，非正常状况渗漏量假定取正常状况的 10 倍，则非正常状况下，废 水渗漏量为 1300L/d。

情景二：选择非正常状况下化粪池产生裂缝，发生泄漏作为污染源进行预测。化粪池尺寸5m×5m×4m，裂缝大小为长 5m、宽 5cm 裂缝，污染源泄漏时间为 180d。

废水泄漏量按以下公式核算：Q=Ka•(H+D)•A裂缝 /D

其中：Q 为泄漏量； Ka 为包气带渗透系数； H 池内水深；A 为裂缝面积；D 地下水埋深。Ka 为 3.61×10-5 cm/s，H为4m，D为10m，A裂缝为0.25m2；通过计算得出 Q 为 10.9L/d。

通过以上两种情景比较，本次评价选择废水泄漏量较大的情景一进行预测。

- 预测源强

- 本项目废水中主要含有 SS、COD、氨氮等污染物，本评价选取耗氧量、氨氮作为代表性污染物进行预测。为使污染因子 COD 与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量(高锰酸盐指数)与化学需氧量线性回归方程 Y=4.76X+2.61(X 为耗氧量(高锰酸盐指数)，Y 为 COD)进行换算。耗氧量、氨氮执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水的要求(3.0mg/L、0.5mg/L)。耗氧量、氨氮检出限分别为 0.05mg/L、0.02mg/L。

- 5、概化模型

- 非正常状况下，主要考虑事故的泄漏废液直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

- ①评价区内含水层的基本参数(如渗透系数、有效孔隙度等)不变或变化很小；

- ②污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；

- ③假定定量的定浓度的废水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围。

- 6、数学模型的建立

- 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

- 式中：

- x，y—计算点处的位置坐标；

- t—时间，d；

- C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的污染物浓度，mg/L；

- M—含水层厚度，m，取平均厚度 80m；

- mM—长度为 M 的线源瞬时注入示踪剂的质量，g。假设化粪池池底及池壁防渗层腐蚀老化出现裂痕后，未经处理的大量废水下渗将污染地下水。假定自化粪池渗漏开始至发现及修复时间为 180 天，即废水向地下渗漏 180 天，废水渗漏量为 234000L，则线源瞬时注入的示踪剂质量 mM，耗氧量为 19422g(234000L ×83mg/L÷1000)，氨氮为 5616g(234000L×25mg/L÷1000)。

- u—地下水流速度，m/d；根据区域水文地质资料，取 0.03m/d。

- n—有效孔隙度，无量纲；取有效孔隙度 n=0.21。

- DL—纵向 x 方向的弥散系数，m2/d；纵向弥散系数 DL=10m 2 /d。

- DT—横向 y 方向的弥散系数，m 2 /d；横向弥散系数 DT=1m 2 /d。

- π—圆周率。

- 7、预测结果

- 在非正常状况下，主要研究耗氧量和氨氮在含水层不同时段内运移的过程，并要分析预测因子污染晕的超标范围、影响范围等方面的情况。本评价对氨氮和耗氧量在不同时间段(100d、1000d、7300d)进行模拟计算，并计算超标范围超出厂界距离（车间界即为厂界）预测结果见下表。

        - 非正常状况下耗氧量在含水层中运移情况表

| 预测时间 | 超标范围 | 最远超标距离 | 最大浓度 | 最大浓度距离 | 超标范围超出厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | -- | -- | 0.291mg/L | 3m | -- |
| 1000d | -- | -- | 0.0290mg/L | 30m | -- |
| 7300d | -- | -- | 0.0039mg/L | 200m | -- |

          - 耗氧量迁移情况图

- 由预测结果可知，非正常工况下污染事故发生100d后，耗氧量未出现超标范围，最大浓度距离为3m；污染事故发生1000d及7300d后耗氧量未出现超标范围、影响范围，耗氧量浓度未出现大于标准值3.0mg/L的情况。

        - 非正常状况下氨氮在含水层中运移情况表

| 预测时间 | 超标范围 | 最远超标距离 | 影响范围 | 污染晕最大运移距离 | 超标范围超出厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | -- | -- | 0.084mg/L | 0 | -- |
| 1000d | -- | -- | 0.0084 | 30m | -- |
| 7300d | -- | -- | 0.0012 | 210m | -- |

          - 氨氮迁移情况图

- 由预测结果可知，非正常工况下污染事故发生 100d 后，氨氮未出现超标范围，最大浓度位置为泄漏点；污染事故发生 1000d 后及7300d 后氨氮未出现超标范围、影响范围，氨氮浓度未出现大于标准值 0.5mg/L的情况。

- 8、预测结论

（1）正常工况对地下水水质影响评价

依托工程化粪池按照《环境影响技术评价导则·地下水环境》(HJ610-2016)中的相关标准要求采取了防渗措施，在正常工况下，没有污染地下水的通道，因此本项目在正常状况下对地下水环境的影响可接受。

（2）非正常状况对地下水水质影响评价

在非正常状况下，由预测结果可以看出，渗漏的废水对地下水的影响范围较小，超标范围及影响范围主要集中在厂区周边，超标范围及影响范围运移较短，未到达下游最近地下水敏感保护目标，不会对厂区下游敏感点及集中式饮用水水源保护地造成影响。

项目非正常工况下对地下水水质的影响是可接受的。

    - 地下水污染预防措施

根据《环境影响技术评价导则·地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”，突出饮用水安全的原则确定。

      - 地下水污染防控措施

1、源头控制措施

本项目对可能发生泄漏区域（化粪池、危废贮存间、油品及油漆库房）等采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度。

2、分区防渗措施

根据《环境影响技术评价导则·地下水环境》(HJ610-2016)的要求及项目实际情况，本项目占地区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。各防渗分区应按《环境影响技术评价导则·地下水环境》(HJ610-2016)中的相关要求进行施工，防渗设计年限不得低于主体工程使用年限。

（1）喷漆间、危废贮存间及油漆库房

本项目喷漆间位于车间内，因涉及油漆、稀释剂、切削液等危险物质使用、暂存，因此需进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。项目新建一座危废贮存间，环评要求根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)做好防渗防渗，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。项目租用宝鼎建材有限公司厂区西部闲置库房作为油漆库房，因涉及油漆、稀释剂、切削液等危险物质储存，因此需进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。

（2）其他区域

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，项目防渗分区情况如下：

①污染控制难易程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，污染控制难易程度分级情况见下表。

        - 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

根据上表，本项目化粪池区域污染物控制难易程度为“难”；生产车间地面污染物控制难易程度为“易”。

②天然包气带防污性能

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，天然包气带防污性能分级情况见下表。

        - 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，k≤1.0×10-6cm/s，且分布连续稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb≤1.0m，k≤1.0×10-6cm/s，且分布连续稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<k≤1.0×10-4cm/s，且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K:渗透系数。 |  |

按照本次工作调查结果，确定本项目所在区域包气带垂向平均渗透系数均值为3.61×10-5cm/s，根据区域资料，本项目所在区域包气带厚度约10m，包气带岩性主要为粉土、粉质粘土，单层厚度Mb≥1.0m，包气带防污性能为“中”。

③地下水污染防渗分区

        - 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其它类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

根据防渗分区原则并结合可能发生泄漏区域特点，本项目依托的化粪池池底及池壁为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s，生产车间地面为简单防渗区，防渗要求为一般地面硬化。

        - 本项目地下水污染防渗分区一览表

| 区域 | 包气带防污性能 | 相关区域 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷漆间、危废贮存间及油漆库 | 中 | 喷漆间、危废贮存间及油漆库地面及裙脚 | 防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s |
| 一般防渗区 |  | 化粪池池底及池壁 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 |  | 车间地面 | 一般地面硬化 |

      - 地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握场址及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对本项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻本项目对地下水环境的污染。

（1）监测点布设方案

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，在车间下游布设1个地下水水质监测井进行监测，随时掌握地下水水质变化趋势。地下水环境监测点见下表，跟踪监测点位图见下图。

        - 地下水监测计划一览表

| 位置 |  | 坐标 |  | 监测层位 | 功能 | 井深m | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游 | 车间西南 | 118.12061° | 39.72781° | 第四系潜水 | 跟踪监测井 | 30 | pH、耗氧量、氨氮、二甲苯、石油类 | 每年2 次 (枯、丰水 期各1 次) |

          - 本项目防渗分区及地下水跟踪监测点位分布图

（2）监测数据管理

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

      - 制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划

（1）地下水环境跟踪监测

建设单位为本项目跟踪监测的责任主体，进行本项目营运期的地下水跟踪监测工作，并按照要求进行地下水跟踪监测报告的编制工作，地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括：①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；②生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

（2）信息公开计划

制定地下水环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开地下水环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

      - 应急响应

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

（1）当发生泄漏事故，或确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地政府部门，密切关注地下水水质变化情况；

（2）对设备全面排查，对损坏泄漏的设备或设施立即停用；

（3）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，结合监测结果查找环境事故发生地点、确定影响范围、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取有效措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

（4）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散；

（5）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

    - 地下水环境影响评价结论

（1）环境水文地质现状

调查评价区范围内地下水主要是第四系孔隙水，第四系含水层自上而下划分为四个含水层组，含水层的主要岩性为细砂、中砂、中粗砂、砂砾石、砾卵石等。含水层的主要岩性为细砂、中砂、中粗砂、砂砾石、砾卵石等。项目厂区包气带厚度约为10m，包气带主要岩性为粉质粘土、细砂、中砂等，垂 向渗透系数为 3.61×10-5 cm/s，分布连续、稳定，评价区的天然包气带防污性能为“中”。

（2）地下水环境影响

正常状况下，项目依托的可能发生泄漏区域均已进行防渗处理，项目所用管道、阀门采用优质材料制成的产品，防止跑、冒、滴、漏等情况发生。因此在正常工况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物污染地下水的可能性较小。在非正常状况下，由预测结果可以看出，泄漏事故发生后均未出现超标范围。

（3）地下水环境污染防控措施

为防止泄漏废水污染地下水，本项目采取了源头控制措施和分区防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了泄漏废水垂向入渗进入地下水的途径。

（4）地下水环境影响评价结论

根据区域水文地质资料可知，本项目所在位置天然包气带防污性能为“中”；根据预测结果可知，本项目非正常状况下泄漏废水对地下水的影响范围较小，未出现超标范围，且本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏的废水入渗进入含水层中。

综合以上分析，本项目的建设对地下水环境的影响是可接受的。

  - 声环境影响评价

本项目产噪设备主要为数控直条火焰切割机、剪板机、等离子切割机、数控钻、2台小型磁力钻、H型钢组立机、2台T型龙门埋弧焊机、6台二氧化碳保护焊机、气刨机、抛丸机、2台角磨机、空压机、3台风机等运行过程中产生的噪声，产噪声级为70～90dB(A)。项目采取厂房内设备隔声+基础减震或隔声间+消声器或隔声间+消声器+厂房隔音等措施降噪值为20-45dB(A)。其中昼间产噪设备为数控直条火焰切割机、剪板机、等离子切割机、数控钻、2台小型磁力钻、H型钢组立机、2台T型龙门埋弧焊机、6台二氧化碳保护焊机、气刨机、抛丸机、2台角磨机、空压机、3台风机等运行过程中产生的噪声；夜间产噪设备为1#风机产生的噪声。

为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本评价预测分析了本项目对四周厂界的声级贡献值分析说明厂界达标情况。

    - 声源分析

根据设计资料及类比调查的结果，以车间界西南角（即厂界西南角）为坐标原点，本项目产噪设备工程噪声源噪声参数见下表。

        - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强dB(A) | 声源控制措施 | 降噪效果 dB（A） | 排放强度dB（A） | 运行时段 | 距厂界距离/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 1#风机 | 风量40000m3/h | -1.5 | 4.5 | 1 | 90 | 隔声间+消声器+厂房隔音 | 45 | 45 | 9时至17时 | 186.5 | 4.5 | 1.5 | 20 |
| 2 | 2#风机 | 风量25000m3/h | 30 | 26 | 1 | 90 | 隔声间+消声器 | 35 | 55 |  | 155 | 26 | 30 | 1.5 |
| 3 | 3#风机 | 风量15000m3/h | 186.5 | 4.5 | 1 | 90 |  | 35 | 55 |  | 1.5 | 4.5 | 186.5 | 20 |

        - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  |  | 距居室内边界距离/m |  | 室内边界 声级 /dB(A) | 运行时段 | 建筑物 插入损 失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X |  | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离 |
|  | 车间 | 数控直条火焰切割机 | CNC5000 | 80 | 厂房隔音+基础减震 | 166 |  | 4.5 | 1 | 东边界 | 19.0 | 49.42 | 9时至17时 | 15 | 34.42 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 166.0 | 30.60 |  |  | 15.60 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 4.5 | 61.94 |  |  | 46.94 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 20.0 | 48.98 |  |  | 33.98 | 1 |
|  |  | 剪板机 | 20*2500 | 85 |  | 156 |  | 20.5 | 1 | 东边界 | 29.0 | 50.75 |  |  | 35.75 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 156.0 | 36.14 |  |  | 21.14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 20.5 | 53.76 |  |  | 38.76 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 4.0 | 67.96 |  |  | 52.96 | 1 |
|  |  | 等离子切割机 | CNC/KDG-5000-300A | 80 |  | 161 |  | 20.5 | 1 | 东边界 | 24.0 | 47.40 |  |  | 32.40 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 161.0 | 30.86 |  |  | 15.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 20.5 | 48.76 |  |  | 33.76 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 4.0 | 62.96 |  |  | 47.96 | 1 |
|  |  | 数控钻 | ZPZ200 | 85 |  | 152 |  | 4.5 | 1 | 东边界 | 33.0 | 49.63 |  |  | 34.63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 152.0 | 36.36 |  |  | 21.36 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 4.5 | 66.94 |  |  | 51.94 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 20.0 | 53.98 |  |  | 38.98 | 1 |
|  |  | 1#小型磁力钻 | J1C-FF-30 | 80 |  | 76.5 |  | 17.5 | 1 | 东边界 | 108.5 | 34.29 |  |  | 19.29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 76.5 | 37.33 |  |  | 22.33 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 17.5 | 50.14 |  |  | 35.14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 7.0 | 58.10 |  |  | 43.10 | 1 |
|  |  | 2#小型磁力钻 | J1C-FF-30 | 80 |  | 82.5 |  | 17.5 | 1 | 东边界 | 102.5 | 34.79 |  |  | 19.79 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 82.5 | 36.67 |  |  | 21.67 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 17.5 | 50.14 |  |  | 35.14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 7.0 | 58.10 |  |  | 43.10 | 1 |
|  |  | H型钢组立机 | HZJ0820 | 75 |  | 127.8 |  | 3.5 | 1 | 东边界 | 57.2 | 34.85 |  |  | 19.85 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 127.8 | 27.87 |  |  | 12.87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 3.5 | 59.12 |  |  | 44.12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 21 | 43.56 |  |  | 28.56 | 1 |
|  |  | 1#T型龙门埋弧焊机 | SXBHA-20 | 70 |  | 127.8 |  | 16.6 | 1 | 东边界 | 57.2 | 29.85 |  |  | 14.85 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 127.8 | 22.87 |  |  | 7.87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 16.6 | 40.60 |  |  | 25.60 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 7.9 | 47.05 |  |  | 32.05 | 1 |
|  |  | 2#T型龙门埋弧焊机 | SXBHA-20 | 70 |  | 127.8 |  | 18.6 | 1 | 东边界 | 57.2 | 29.85 |  |  | 14.85 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 127.8 | 22.87 |  |  | 7.87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 18.6 | 39.61 |  |  | 24.61 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 5.9 | 49.58 |  |  | 34.58 | 1 |
|  |  | 1#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 135.3 |  | 2.3 | 1 | 东边界 | 49.7 | 31.07 |  |  | 16.07 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 135.3 | 22.37 |  |  | 7.37 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 2.3 | 57.77 |  |  | 42.77 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 22.2 | 38.07 |  |  | 23.07 | 1 |
|  |  | 2#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 138.3 |  | 2.3 | 1 | 东边界 | 46.7 | 31.61 |  |  | 16.61 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 138.3 | 22.18 |  |  | 7.18 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 2.3 | 57.77 |  |  | 42.77 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 22.2 | 38.07 |  |  | 23.07 | 1 |
|  |  | 3#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 56 |  | 6 | 1 | 东边界 | 129.0 | 22.79 |  |  | 7.79 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 56.0 | 30.04 |  |  | 15.04 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 6.0 | 49.44 |  |  | 34.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 18.5 | 39.66 |  |  | 24.66 | 1 |
|  |  | 4#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 62 |  | 6 | 1 | 东边界 | 123.0 | 23.20 |  |  | 8.20 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 62.0 | 29.15 |  |  | 14.15 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 6.0 | 49.44 |  |  | 34.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 18.5 | 39.66 |  |  | 24.66 | 1 |
|  |  | 5#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 80 |  | 6 | 1 | 东边界 | 105.0 | 24.58 |  |  | 9.58 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 80.0 | 26.94 |  |  | 11.94 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 6.0 | 49.44 |  |  | 34.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 18.5 | 39.66 |  |  | 24.66 | 1 |
|  |  | 6#二氧化碳保护焊机 | NB-500T | 70 |  | 86 |  | 6 | 1 | 东边界 | 99.0 | 25.09 |  |  | 10.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 86.0 | 26.31 |  |  | 11.31 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 6.0 | 49.44 |  |  | 34.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 18.5 | 39.66 |  |  | 24.66 | 1 |
|  |  | 气刨机 | / | 85 |  |  | 92 | 6 | 1 | 东边界 | 93.0 | 40.63 |  |  | 25.63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 92.0 | 40.72 |  |  | 25.72 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 6.0 | 64.44 |  |  | 49.44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 18.5 | 54.66 |  |  | 39.66 | 1 |
|  |  | 抛丸机 | QH69-2025 | 90 |  |  | 25.3 | 18.5 | 1 | 东边界 | 159.7 | 40.93 |  |  | 25.93 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 25.3 | 56.94 |  |  | 41.94 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 18.5 | 59.66 |  |  | 44.66 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 6.0 | 69.44 |  |  | 54.44 | 1 |
|  |  | 1#角磨机 | S1M-FF-150 | 85 |  |  | 56.5 | 18.5 | 1 | 东边界 | 128.5 | 37.82 |  |  | 22.82 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 56.5 | 44.96 |  |  | 29.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 18.5 | 54.66 |  |  | 39.66 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 6.0 | 64.44 |  |  | 49.44 | 1 |
| 19 |  | 2#角磨机 | S1M-FF-150 | 85 |  |  | 64.5 | 18.5 | 1 | 东边界 | 120.5 | 38.38 |  |  | 23.38 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 64.5 | 43.81 |  |  | 28.81 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 18.5 | 54.66 |  |  | 39.66 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 6.0 | 64.44 |  |  | 49.44 | 1 |
| 20 |  | 空压机 | 45KW | 90 |  |  | 149 | 10 | 1 | 东边界 | 36.0 | 53.87 |  |  | 38.87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西边界 | 149.0 | 41.54 |  |  | 26.54 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南边界 | 10.0 | 65.00 |  |  | 50.00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北边界 | 14.5 | 61.77 |  |  | 46.77 | 1 |

    - 预测范围、点位及预测因子

（1）噪声预测范围：河北省堃鸿钢结构工程有限公司四周厂界外200m范围。

（2）厂界噪声点位：厂界噪声预测。

（3）厂界噪声预测因子：等效连续A声级。

    - 预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。预测模式如下：

（1）预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减。预测模式如下：

①噪声距离衰减模式：

式中：Lr—距声源r处的A声级，dB（A）；

Lr0—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。

②噪声叠加模式：

L=10Lgi=1n10Li10

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声预测点位

预测四周厂界噪声，并给出厂界噪声最大值的位置。

        - 项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
| 2 | 主导风向 | / | C |  |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 12.2 |  |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 60.6 |  |
| 5 | 大气压强 | atm | 1.01 |  |

    - 预测结果与评价

（1）噪声预测结果

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，本项目实施后，河北省堃鸿钢结构工程有限公司厂区各噪声源对东、南、西、北厂界贡献值见下表。

        - 全厂厂界噪声预测结果一览表

| 预测点名称 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东厂界 | 53.09 | 20.26 | 60 | 50 | 达标 |  |
| 西厂界 | 57.11 | 46.51 | 60 | 50 | 达标 |  |
| 南厂界 | 30.43 | 11.02 | 60 | 50 | 达标 |  |
| 北厂界 | 56.34 | 26.14 | 60 | 50 | 达标 |  |

          - 项目建成后全厂昼间贡献值等值线图

          - 项目建成后全厂夜间贡献值等值线图

（2）预测结果分析

由上表可知，本项目实施后项目所在厂区厂界各监测点的昼间贡献值在30.43～57.11dB(A)，夜间贡献值在11.02～46.51dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不会对厂址周围声环境产生明显影响。

（3）噪声监测计划

根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污单位自行监测技术指南 涂装》要求，企业投入运营后噪声监测情况见下表。

        - 项目厂界噪声监测计划表

| 要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

    - 声环境影响评价结论

由预测结果可知，本项目噪声源对厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

本项目的实施对周边声环境的影响是可以接受的。

    - 声环境影响评价自查表

        - 项目厂界噪声监测计划表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m☑ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区☑ |  |  | 3类区□ | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期☑ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料□ 研究成果☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m☑ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  | 监测点位数（ 3 ） |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 固体废物环境影响分析

    - 固体废物产生种类及数量

本项目产生的固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

本项目固体废物污染源及治理效果见下表。

        - 固体废物产生量及处置措施一览表

| 污染源 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 固体废物代码 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 处理量/（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割工序 | 废边角料 | 一般固体废物 | 330-001-09 | 5 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 5 | 不外排 |
|  | 污泥 | 一般固体废物 | 900-999-99 | 3.1 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 3.1 | 不外排 |
| 焊接工序 | 废焊丝 | 一般固体废物 | 900-999-99 | 2 | 外售废旧物资收购站 | 2 | 不外排 |
|  | 焊渣 | 一般固体废物 | 900-999-99 | 1 | 外售废旧物资收购站 | 1 | 不外排 |
| 抛丸工序 | 废钢丸 | 一般固体废物 | 330-002-09 | 1 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 1 | 不外排 |
| 钻孔、打磨、抛丸工序 | 含油废铁屑 | 危险废物 | 900-006-09 | 1 | 滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置 | 1 | 不外排 |
| 设备运行 | 废润滑油 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.2 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.2 | 不外排 |
|  | 废切削液 | 危险废物 | 900-006-09 | 0.4 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.4 | 不外排 |
|  | 废液压油 | 危险废物 | 900-218-08 | 0.2 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.2 | 不外排 |
|  | 废油桶 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.04 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.04 | 不外排 |
| 喷漆工序 | 废漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.5 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.5 | 不外排 |
|  | 油漆及稀释剂 废包装桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.85 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.85 | 不外排 |
| 除尘器 | 除尘灰 | 一般固体废物 | 900-999-66 | 12.04 | 外售钢铁企业作为生产原料 | 12.04 | 不外排 |
|  | 废布袋 | 一般固体废物 | 811-001-99 | 0.05 | 外售废旧物资收购站 | 0.05 | 不外排 |
| 水帘柜 | 水帘柜废水 | 危险废物 | 900-041-49 | 7.6 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 7.6 | 不外排 |
|  | 水帘柜漆渣 | 危险废物 | 772-006-49 | 2.2 | 桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 2.2 | 不外排 |
|  | 去漆剂废桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.005 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.005 | 不外排 |
| 有机废气治理装置 | 废过滤棉 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.2 | 专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.2 | 不外排 |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 4.05/2a | 专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 4.05/2a | 不外排 |
|  | 废催化剂 | 危险废物 | 772-007-50 | 0.01 | 专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置 | 0.01 | 不外排 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | - | 2.5 | 集中收集，送当地环卫部门指定的地点处置 | 2.5 | 不外排 |

由上表可知：

根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），含油废铁屑（HW09 900-006-09）、废润滑油（HW08 900-214-08）、废液压油（HW08 900-218-08）、废切削液（HW09 900-006-09）、废油桶（HW08 900-249-08）、废漆渣（HW12 900-252-12）、油漆及稀释剂废包装桶（HW49 900-039-49）、水帘柜废水（HW49 900-039-49）、水帘柜漆渣（HW49 772-006-49）、去漆剂废桶（HW49 900-039-49）、废过滤棉（HW49 900-039-49）、废活性炭（HW49 900-039-49）、废催化剂（HW50 772-007-50）均属于危险废物，其余均为一般工业固体废物。

一般工业固体废物：切割工序产生的废边角料和切割水槽污泥，外售钢铁企业作为生产原料；焊接工序产生的废焊丝、焊渣，外售废旧物资收购站；抛丸工序产生的废钢丸，外售钢铁企业作为生产原料；除尘器产生的除尘灰，外售钢铁企业作为生产原料，废布袋，外售废旧物资收购站。

危险废物：钻孔、打磨、抛丸工序产生的含油废铁屑，经滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置；设备运行过程产生的废润滑油、废切削液、废液压油，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；设备运行产生的废油桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；喷漆工序产生的废漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；油漆及稀释剂废包装桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行过程产生的水帘柜废水、漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行产生的去漆剂废桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；有机废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂，专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。

生活垃圾：送环卫部门指定地点统一处理。

    - 固体废物环境影响分析

1、一般工业固体废物环境影响分析

本项目一般工业固体废物贮存场所其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本项目切割工序产生的废边角料和切割水槽污泥，外售钢铁企业作为生产原料；钻孔、打磨、抛丸工序产生的含油废铁屑，外售钢铁企业作为生产原料；焊接工序产生的废焊丝、焊渣，外卖废旧物资收购站；抛丸工序产生的废钢丸，外售钢铁企业作为生产原料；除尘器产生的除尘灰，外售钢铁企业作为生产原料，废布袋，外卖废品回收站。生活垃圾运至环卫指定地点处理。

2、危险废物环境影响分析

（1）危险废物贮存场所选址分析

本项目新建一座危废贮存间，用于暂存全厂危废。

本项目危废贮存间选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求对比见下表。

        - 本项目危废贮存间基本情况一览表

| GB18597-2023选址要求 | 对应内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 设施底部必须高于地下水最高水位 | 本项目危废贮存间为地上结构，贮存间地面高于地下水最高水位 | 符合 |
| 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域 | 本项目所在区域不属于溶洞区，属于平原区，不易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响 | 符合 |
| 应在易燃、易爆危险品库、高压输电线防护区域以外 | 本项目危废贮存间所在区域无易燃、易爆危险品库和高压输电线 | 符合 |
| 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 本项目位于老庄子产业园，根据区域多年气象资料，区域主导风向为E。项目东侧和西侧无居民区，居民区位于侧向 | 符合 |

经上述分析可知，本项目危废间选址满足按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危废贮存间采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用坚固的材料建造，表面无裂缝，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置明沟和泄漏液体的收集装置。

（2）危险废物贮存环境影响分析

①危废贮存场所储存能力

本项目新建一座危废贮存间，该危废间主要暂存全厂危险废物。项目设置的危废间储存能力见下表。

        - 危废贮存间储存能力一览表

| 名称 | 位置 | 规格 | 分区 | 最大储存能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存间 | 厂区西侧 | 长5m、宽3m、高3m | 液态类危废区 8m2 | 8t | 分区暂存废润滑油、废液压油、等液态类危废 |
|  |  |  | 固态类危废区 3m2 | 3t | 分区暂存废活性炭、废催化剂等固态类危废 |
|  |  |  | 废包装桶类区 3m2 | 3t | 设置双层架，暂存废包装桶 |

②危险废物贮存周期

本项目危险固废产生量、贮存时间及所需贮存面积见下表。

        - 本项目危险废物贮存情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 贮存方式 | 形态 | 储存周期 | 贮存面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废铁屑 | HW09 | 900-006-09 | 1 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 固态 | 半年 | 15 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 液态 | 半年 |  |
| 3 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.4 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 液态 | 半年 |  |
| 4 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.2 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 液态 | 半年 |  |
| 5 | 废油桶 | HW09 | 900-249-08 | 0.04 | 下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 6 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.5 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 7 | 油漆及稀释剂 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.85 | 下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 8 | 水帘柜废水 | HW49 | 900-041-49 | 7.6 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 液态 | 半年 |  |
| 9 | 水帘柜漆渣 | HW49 | 772-006-49 | 2.2 | 密闭桶装收集，下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 10 | 去漆剂废桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.005 | 下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 11 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 专用容器收集，下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 12 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.05/2a | 专用容器收集，下设托盘 | 固态 | 半年 |  |
| 13 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.01 | 专用容器收集，下设托盘 | 固态 | 半年 |  |

由上表可以看出，本项目设置的危废间储存能力和储存周期能够满足使用要求，不会对周围环境产生影响。

（3）危险废物运输过程影响分析

本项目产生危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，厂区运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区。转运结束后相关工作人员及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时项目厂区道路均将进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。

（4）危险废物日常管理要求

本项目实施后在收集、贮存、处置过程中应做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。

综上分析，本项目危险废物全部采用密闭容器储存，暂存于厂区危险废物贮存间，定期送有危险废物处置资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输等均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，处置措施可行。

    - 固体废物环境影响分析结论

按照“资源化、无害化、最小化”的固废处置原则，本项目一般工业固体废物和危险固废在循环经济理念的指导下，将生产过程中产生的固体废物均进行综合利用和妥善处置，各暂存场所及固废周转过程均按照相关要求采取了严格的控制措施，不会对环境产生明显影响。

  - 土壤环境影响评价

    - 基本原则与要求

（1）根据影响识别结果与评价工作等级，结合当地土地利用规划确定影响预测的范围、时段、内容和方法。

（2）选择适宜的预测方法，预测评价建设项目各实施阶段不同环节与不同环境影响防控措施下的土壤环境影响，给出预测因子的影响范围与程度，明确建设项目对土壤环境的影响结果。

（3）应重点预测评价项目对占地范围外土壤环境敏感目标的积累影响，并根据建设项目特征兼顾对占地范围内的影响预测。

（4）土壤环境影响分析可定性或半定量地说明建设项目对土壤环境产生的影响及趋势。

（5）建设项目导致土壤潜育化、沼泽化、潴育化和土地沙漠化等影响的，可根据土壤环境特征，结合建设项目特点，分析土壤环境可能受到影响的范围和程度。

    - 土壤环境影响识别

      - 项目类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)目录A.1，项目行业类别属于“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的”，项目类别为Ⅰ类。

      - 影响类型及途径

本项目施工期主要为土建施工及设备安装，主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期外排废气主要为切割、焊接、打磨、抛丸废气以及涂装晾干废气，主要污染物为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，排放后会落至厂区周边土壤上，会对土壤环境造成大气沉降。本项目废水主要为生活污水，废水产生量少，污染物简单，主要污染物为SS、COD、氨氮等，定期清掏进行处理，不会造成废水地面漫流。本项目化粪池、油漆库、喷漆间、危废贮存间等泄漏，废水或物料下渗将会对土壤环境造成垂直入渗的影响。本项目影响类型及影响途径见下表。

        - 本项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 运营期 | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 服务期满后 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

      - 影响源及影响因子

结合项目工程分析，本项目通过大气沉降落至土壤的颗粒物主要成分为PM2.5、TSP等，排放后落至厂区周边土壤上，会对土壤造成影响，项目排放的颗粒物中不涉及重金属，颗粒物对土壤造成的影响很小，且无管控标准，因此本次评价不考虑其对土壤环境的影响。废气中的VOC类物质主要为非甲烷总烃以及二甲苯等，不涉及二噁英类、氰、苯乙烯等物质，目前，因TVOC、非甲烷总烃均没有管控标准，本次评价不对其进行分析。项目废气中含有二甲苯类的多环芳烃，排放后可能会随着空气中的颗粒物漂落至厂区周边土壤上，会对土壤造成影响。因此，本评价考虑通过大气沉降落至土壤的二甲苯的影响。

本次垂直入渗土壤环境影响分析的影响源主要考虑事故状况情景下，油品储存区、生产区、危废贮存间内的油类物质泄漏通过垂直入渗进入土壤环境，引起土壤物化等特性的改变。

        - 本项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 大气沉降 | 二甲苯 | 正常排放 |
| 油漆库、涂装区、危废间 | 垂直入渗 | 二甲苯、石油烃(C10～C40) | 非正常工况 |

    - 土壤现状调查与评价

      - 土壤调查及评价范围

根据估算模式大气预测结果，结合项目所在区域气象条件、地形地貌及水文地质条件，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，确定本项目土壤调查评价范围为厂区边界外扩1km范围。

      - 敏感目标

根据现场踏勘可知，项目周边为工业区，以及村庄、农田等土壤保护目标。

      - 土地利用类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图(数据来源：二普查，2016年)和《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)中土壤分类，本项目土壤评价范围内为一种土壤类型潮褐土，调查区域土壤类型见下图。

图例：

调查范围

评价范围

          - 土壤类型分布图

      - 影响源及土壤污染现状

根据导则要求，本项目共布设11个土壤采样点，其中厂区内布设5个柱状采样点和2个表层采样点，厂区外布设4个表层采样点，根据现状监测结果，各现状监测点监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地规定筛选值要求。

    - 土壤环境影响预测与评价

通过影响途径分析可知，本项目土壤污染途径主要为产生的有机废气中二甲苯沉降影响土壤环境；油漆库、危废间、涂装区等废油泄漏垂直入渗进入土壤环境造成污染。项目实施后，危废贮存间等区域进行防渗处理，正常状况下油品在储存过程中不会对区域土壤环境产生明显影响。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.4要求，同时结合项目生产特征，确定本评价预测情景为生产过程产生的有机废气中二甲苯大气沉降影响预测及非正常工况下油漆库、涂装区、危废间发生泄漏对土壤环境产生影响，引起土壤物化等特性的改变。

（1）大气沉降预测评价及结论

①大气沉降土壤预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法，预测公式如下：

单位质量土壤中某种物质的增量计算公式：

式中：

△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，nmol/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

输入量取本项目实施后网格单位面积最大沉降量作为输入量，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二甲苯沉降模型预测1m2网格最大沉积量二甲苯22.6×10-6g。

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

本项目取最不利响应，LS、RS取值为0。

ρb—表层土壤容重，1736kg/m3；

A—1m2网格面积，1×10-6m2；

D—表层土壤深度，取0.1m；

n—持续年份，a。

单位土壤中某种物质的预测值计算公式：

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值；

Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，其中厂外沉降背景值取厂外表层样监测最大值，二甲苯浓度最大为1.2×10-3mg/kg（以间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯检出限的一半叠加计）。

②大气沉降土壤预测结果

本项目实施后，大气沉降对区域土壤环境累积影响计算结果见下表。

本次预测为最不利情况，不考虑淋溶和径流污染物的排出量，故LS和RS的取值均为0。预测情况见下表。

        - 土壤中二甲苯预测情况一览表

| 评价因子 | 持续年份（a） | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯（mg/kg） | 1 | 0.13×10-3 | 1.2×10-3 | 1.33×10-3 | 570/640 | 满足筛选值要求 |
|  | 5 | 0.65×10-3 |  | 1.85×10-3 |  |  |
|  | 10 | 1.3×10-3 |  | 2.5×10-3 |  |  |
|  | 20 | 2.6×10-3 |  | 3.8×10-3 |  |  |

注：二甲苯现状监测时未检出，本次评价选取了二甲苯检出限作为现状值进行预测。

经预测，二甲苯预测值（贡献值与背景值叠加）满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值：间二甲苯+对二甲苯：570mg/kg、邻二甲苯：640mg/kg的要求，因此，本项目运营期废气中排放的二甲苯对预测范围内的土壤影响很小。

（2）垂直入渗预测评价及结论

⑴预测模型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对本项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：

C--污染物介质中的浓度，mg/L；

D--弥散系数，m2/d；

q--渗流速率，m/d；

z--沿z轴的距离，m；

t--时间变量，d；

θ--土壤含水率，%。

②初始条件

③边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

连续点源：

非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

⑵预测参数选取

根据现场土壤采样及水文地质调查结果，预测模型参数取值见下表。

        - 垂直入渗预测模型参数一览表

| 土壤质地 | 厚度（m） | 渗透系数（m/d） | 孔隙度（%） | 土壤含水量（%） | 弥散度（m2/d） | 土壤容重（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉质黏土 | 9 | 0.012 | 27.2 | 20 | 10 | 1736 |

⑶预测源强

根据工程分析，结合项目特点，本评价预测情景选取油漆库稀释剂泄漏对土壤环境的影响。土壤预测源强如下：

        - 土壤预测源强一览表

| 渗漏点 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 渗漏特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆库 | 二甲苯 | 300000 | 连续 |

⑷预测结果

油漆库稀释剂发生泄漏，二甲苯持续渗入土壤并逐渐向下运移。初始浓度为300000mg/L，土壤底层-5m处(以地面为基准)二甲苯浓度随时间变化模拟结果如下图所示，在不同水平年二甲苯沿土壤迁移模拟结果如下图所示。

          - 土壤底层二甲苯浓度-时间曲线图

          - 土壤剖面二甲苯深度-浓度曲线图

由预测结果可知，泄漏事故发生时，二甲苯随时间的推移，对土壤的最大影响深度在0.1m左右，污染物下渗深度小于包气带厚度。

    - 土壤环境保护措施与对策

一、土壤环境质量现状保障措施

根据土壤现状监测，各监测点的土壤中各污染物监测值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值以及河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022），未出现超标现象。

二、源头控制措施

以先进工艺、管道、设备等对物料进行储存、输送，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化处理系统设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设。将污染物泄漏至土壤中的环境风险事故降至最低限度。

三、过程防控措施

1、大气沉降防控措施

在厂区内多种植能够吸附有机物和粉尘的植物，使项目排放的污染物落至土壤上的量减少，从而减少对土壤的污染。

2、垂直入渗防控措施

根据各生产车间、辅助设施及公用工程设施的布置，将项目厂区严格区分为污染区和非污染区。对于公用工程区、办公区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据生产车间、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将污染区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案：

（1）简单防渗区

拟建项目厂区地面等为简单防渗区，厂区地面硬化，室内地面采用混凝土地面，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（2）一般防渗区

化粪池池底及池壁为一般防渗区，地面采取硬化处理措施，使用混凝土地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（3）重点防渗区

①油漆、润滑油等油类储存区

拟建项目油漆、润滑油等油类储存区为重点防渗区，地面采取硬化处理措施，使用抗渗混凝土地面，并铺设HDPE膜和玻璃布，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

②涂装区

拟建项目涂装区为重点防渗区，地面采取硬化处理措施，使用抗渗混凝土地面，并铺设HDPE膜和玻璃布，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

③危废间

危废间划定贮存分区，各危险废物设置格挡、分类储存，采取防腐防渗措施。危废贮存间基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

    - 土壤跟踪监测

为了掌握本项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目实施后，将针对全厂实施土壤跟踪监测。根据导则要求，结合项目特征，在本项目占地范围内布置1处土壤跟踪监测点位。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂内安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

土壤监测计划表如下：

        - 土壤监测计划一览表

| 监测点位置 | 采样深度 | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废间南侧 | 采样分层，0.5m、1.5m、3m，分层取样，各样品单独分析 | 每3年一次 | pH值、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) |

    - 土壤评价结论

土壤现状监测各监测点土壤中各污染物监测值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值以及河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第二类用地筛选值；经预测可知，项目排放废气中二甲苯经大气沉降落至土壤后，不会对土壤造成影响；严格按要求落实各项防渗措施，控制垂直入渗对土壤环境污染，定期开展跟踪监测。由影响分析结果可知，本项目建成运营过程中对土壤环境的影响是可接受的，从土壤环境影响的角度，建设项目可行。

    - 土壤环境影响评价自查表

        - 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （ 0.45 ）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（陈家庄村）、方位（S）、距离（320m） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、生活污水、废油 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH值、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级☑；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）☑；d）☑ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见现状监测部分，土壤理化特性一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  | 0 | 表层样(0.5m)；中层样(1.5m)；深层样(3m) |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10～C40)、pH值 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10～C40)、pH值 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1、表2第二类用地筛选值 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ 小 ） 影响程度（ 小 ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | pH值、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) |  | 3年一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境角度，建设项目可行 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 生态环境影响分析

    - 生态环境现状调查

（1）生态系统

本项目位于河北省唐山市高新技术产业开发区老庄子镇园区，项目占地为工业用地。区域生态系统类型主要为农田生态系统。该区域受人类干扰较大，野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类及啮齿类等，无国家、地方重点保护的珍稀濒危动物集中分布区。

（2）动植物现状调查

本项目租用宝鼎建材现有车间，该区域处于人类活动范围内，受人类活动的影响较大，无国家、地方重点保护野生动植物。农田植被主要为小麦、玉米等，地面主要为杂草，野生动物种类较少，没有大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类及啮齿类动物等。

    - 生态环境影响分析

根据工程建设的性质，本项目对生态环境的影响以施工期为主，施工期主要在厂区内进行，租用现有厂房，且占地面积较小。项目建设完成后，对区域生态系统影响有限。

根据项目区域生态环境特点，本次生态环境影响评价主要从以下几个方面进行分析。

（1）生态系统完整性影响分析

本项目租用现有厂房，不新增工业用地，且占地面积较小，实施后不会改变区域植被类型分布状况和植物群落结构，因此不会对生态系统完整性造成影响。

（2）植被影响分析

区域内无珍稀濒危植物，植被以自然植被为主。厂区占地为规划的工业用地，租用现有厂房，其建设未使土地利用功能发生变化。对周边植被影响较小。

（3）野生动物影响分析

项目施工区域主要为项目占地区域，由于影响范围较小，所在区域生态类型简单，为人工生态环境，因此，本项目建设对区域生物生态环境影响程度较轻。目前评价范围内主要的野生动物以适应性较强的常见动物为主，如鸟类、啮齿类等，区域无珍稀动物资源分布。

本项目厂区租用现有厂房且占地面积相对区域较小，对区域生态系统影响有限，不会对野生动物造成明显影响。

（4）生态系统稳定性影响分析

生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性(异质化程度)所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。本项目租用现有厂房，不会对植物造成数量上的减少，也不会对区域植物的物种多样性产生影响，进而不会对区域生态系统稳定性造成明显影响。项目区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区等生态敏感区。

综上所述，本项目实施后不会对稳定性产生明显影响，不会改变区域生态系统的完整性。

    - 生态环境保护措施

（1）施工期划定施工作业范围和路线，尽量缩小施工作业范围；合理设置施工便道，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围，保护施工作业范围以外的植被不被破坏，尽可能减少对生态系统的扰动和破坏。

（2）划定适宜的堆料场，规范施工材料堆放，减少施工占地，尽可能缩短施工作业带宽度、减少占地。

（3）通过厂区绿化，可在一定程度改善区域生态环境。

综合以上分析，本项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响，通过加强厂区及四周的绿化，可在一定程度改善区域生态环境；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。

  - 环境风险评价

    - 风险调查

（1）建设项目风险源调查

本项目风险源调查情况见下表。

        - 项目风险源调查概况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 分布的生产单元 | 最大储存量 | 生产工艺特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 气瓶储存区 | 0.3t | 涉及危险物质贮存、使用 |
| 2 | 二甲苯（油性漆及稀释剂） | 库房 | 2.8t | 涉及危险物质贮存、使用 |
| 3 | 润滑油 | 库房 | 0.6t | 涉及危险物质贮存、使用 |
| 4 | 液压油 | 库房 | 0.5t | 涉及危险物质贮存、使用 |
| 5 | 切削液 | 库房 | 0.13t | 涉及危险物质贮存、使用 |
| 6 | 废润滑油 | 危废贮存间 | 0.2t | 涉及危险物质贮存 |
| 7 | 废切削液 | 危废贮存间 | 0.4t | 涉及危险物质贮存 |
| 8 | 废液压油 | 危废贮存间 | 0.2t | 涉及危险物质贮存 |
| 9 | 废油桶 | 危废贮存间 | 0.04t | 涉及危险物质贮存 |

*注：醇酸底漆、面漆二甲苯含量20%计，稀释剂二甲苯含量80%计。

（2）环境敏感目标调查

环境敏感目标调查情况见下表。

        - 环境风险保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5000m范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 新张庄子村 | N | 1010 |  | 居住区 | 787 |
|  | 2 | 陶立营村 | N | 2100 |  |  | 1724 |
|  | 3 | 车轴山大街村 | NW | 1400 |  |  | 980 |
|  | 4 | 车轴山前营村 | NW | 1365 |  |  | 430 |
|  | 5 | 车轴山小庄子村 | NW | 530 |  |  | 820 |
|  | 6 | 陈家庄村 | SW | 500 |  |  | 1523 |
|  | 7 | 老庄子村 | SW | 1740 |  |  | 3050 |
|  | 8 | 南王庄村 | SW | 1920 |  |  | 1343 |
|  | 9 | 新村 | S | 2060 |  |  | 460 |
|  | 10 | 魏庄子村 | SE | 1420 |  |  | 1491 |
|  | 11 | 詹官屯村 | SE | 2580 |  |  | 2500 |
|  | 12 | 肘各庄村 | E | 1990 |  |  | 986 |
|  | 13 | 东龙虎庄村 | NE | 1520 |  |  | 800 |
|  | 14 | 西龙虎庄村 | NE | 1020 |  |  | 908 |
|  | 15 | 车轴山中学 | NW | 750 |  | 文化教育 | 500 |
|  | 16 | 老庄子中学 | S | 1530 |  |  | 300 |
|  | 17 | 老庄子小学 | SW | 2500 |  |  | 350 |
|  | 18 | 老庄子镇中心医院 | SW | 2120 |  | 医疗 | 50 |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  |  | 1523 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口小计 |  |  |  |  |  | 19702 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |
| 类别 | 收纳水体 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h流经范围/km |  | 与项目边界距离/m |
|  | 1 | 陡河 | 地表水Ⅳ类 |  | 不涉及跨国界、省界 |  | 5300m |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 类别 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
| 地下水 | 1 | 大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区 | 集中式饮用水水源，G1 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  | D1 | EW/500 |
|  | 2 | 东龙虎庄饮用水井 |  |  |  | D1 | NE/1930 |
|  | 3 | 西龙虎庄饮用水井 |  |  |  | D1 | NE/1040 |
|  | 4 | 新张庄饮用水井 |  |  |  | D1 | N/1280 |
|  | 5 | 车轴山小庄子饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1120 |
|  | 6 | 车轴山大街村饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1820 |
|  | 7 | 车轴山前营村饮用水井 |  |  |  | D1 | NW/1620 |
|  | 8 | 陈家庄村饮用水井 |  |  |  | D1 | SW/720 |
|  | 9 | 魏庄子村饮用水井 |  |  |  | D1 | SE/1000 |
|  | 10 | 老庄子村饮用水井 |  |  |  | D1 | SW/1750 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |

    - 风险潜势初判及评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析，根据建设项目涉及的危险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。

      - 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量与临界量的比值（Q）

①风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，结合本项目工程分析内容，确定本项目涉及的环境危险物质为丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油。

根据设计资料，各物质最大储存量见下表。

        - 各物质最大储存量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量 | 贮存设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 0.3t | 气瓶 |
| 2 | 二甲苯 | 2.8t | 桶装 |
| 3 | 润滑油 | 0.6t | 桶装 |
| 4 | 液压油 | 0.5t | 桶装 |
| 5 | 切削液 | 0.13t | 桶装 |
| 6 | 废润滑油 | 0.2t | 桶装 |
| 7 | 废液压油 | 0.4t | 桶装 |
| 8 | 废切削液 | 0.2t | 桶装 |

*注：醇酸底漆、面漆二甲苯含量20%计，稀释剂二甲苯含量80%计。

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的物质，并根据导则附录C计算所涉及的每种物质的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的计算其比值Q，本项目涉及的危险物质及临界量和Q值见下表。

        - 本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 74-98-6 | 0.3t | 10 | 0.03 |
| 2 | 二甲苯（油性漆及稀释剂） | 1330-20-7 | 2.8t | 10 | 0.28 |
| 3 | 润滑油 | / | 0.6t | 2500 | 0.00024 |
| 5 | 液压油 | / | 0.5t | 2500 | 0.0002 |
| 6 | 切削液 | / | 0.13t | 2500 | 0.000052 |
| 7 | 废润滑油 | / | 0.2t | 100 | 0.002 |
| 8 | 废切削液 | / | 0.4t | 100 | 0.004 |
| 9 | 废液压油 | / | 0.2t | 100 | 0.002 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.31849 |

由上表可知，本项目Q值为0.31849＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ。

      - 评价等级

评价等级划分表见下表。

        - 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据上表评价工作等级划分来确定各环境要素风险评价等级，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。

    - 风险识别

风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

      - 风险物质识别

本项目涉及的环境风险物质为丙烷、二甲苯（油性漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废切削液、废液压油。本项目环境风险物质的物化性质、毒性、易燃易爆性质及分布见下表。

        - 本项目涉及物质危险性一览表

| 物质 | CAS号 | 物化特性、毒性 | 判定结果 | 风险物质分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | 74-98-6 | LD50 5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) | 易燃物质 | 气瓶存储区 |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | 无色透明液体，沸点144.4℃，闪点为25℃， LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；LC50：19747mg/m 3 (大鼠吸入，4h) | 有毒物质 | 库房 |
| 润滑油 | / | 润滑油是一种外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂，由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。 | 易燃物质 | 库房 |
| 液压油 | / | 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用 | 易燃物质 | 库房 |
| 切削液 | / | 用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。外观与性状：粘稠液体，闪点(℃)：76。 | 易燃物质 | 库房 |
| 废润滑油、废液压油、废切削液 | / | 刺激性气味，具有一定毒性 | 有毒 | 危废贮存间 |

      - 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（1）生产装置

本项目生产使用的化学物质如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏事故风险。一旦发生这类事故，对周围环境产生污染影响。

（2）储运工程

在原料运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，造成物料或产品泄漏，存在着火灾、爆炸、泄漏等。

（3）公用工程

公用工程主要包括空压系统、供配电系统、通信系统、消防系统等。公用工程机泵、风机等用电设备较多，易发生触电事故，在特定条件下产生的电弧可造成火灾、爆炸；空压机为压力设备，存在爆炸风险。

（4）事故伴生及重叠危险因素分析

本项目储存的丙烷、润滑油、液压油等属于易燃物质，当储存区发生火灾爆炸事故时需要使用消防灭火系统进行灭火，同时需使用消防水枪对存储装置进行冷却，会产生大量消防废水，如果消防废水外排，可能对周围地下水环境及土壤环境产生污染影响。

（5）环保工程

环保工程主要包括废气污染治理设施、化粪池、一般固废暂存间、危废贮存间、噪声防治设施等。如环保设施发生故障，可导致一定数量的污染物直接排入外界环境，对所在区域造 成较大影响；发生泄漏可造成所在区域的水环境造成破坏；一般固废暂存间如管理不当可发生固废流失；危废贮存间如管理不当可造成危险废物流失，对所在区域的大气环境、水环境和生态环境造成影响；噪声防治设施发生故障，可导致所在区域声环境质量下降。

      - 危险物质向环境转移的途径识别

根据本项目危险物质及生产系统危险性识别结果，项目涉及的环境风险类型涉及危险物质泄漏以及火灾爆炸引发的次生污染物排放。危险物质向环境转移的可能途径及影响方式主要有以下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或发生火灾或爆炸后产生的此生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境造成影响。

水环境扩散：本项目泄漏物料和泄漏物料发生火灾事故时产生的消防废水以及初期雨水未得到有效收集而进入雨水管网，可能通过管网排入外环境，对周围水环境造成影响。

土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，在防渗层失效情况下，通过地表渗透进入土壤或地下水，对土壤、地下水环境造成影响。

      - 环境风险识别结果

综合以上分析，本项目环境风险识别结果见下表。

        - 本项目环境风险识别结果一览表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶储存区 | 丙烷气瓶存储区 | 丙烷 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地下水、地表水 | 居民区 |
| 2 | 库房 | 醇酸面漆 | 二甲苯 | 泄漏 | 大气、地下水、地表水 | 居民区、地下水、地表水、大气环境 |
| 3 |  | 醇酸底漆 | 二甲苯 | 泄漏 |  |  |
| 4 |  | 醇酸稀释剂 | 二甲苯 | 泄漏 |  |  |
| 5 |  | 润滑油储存区 | 油类物质 | 泄漏、火灾 |  | 地下水、地表水 |
| 6 |  | 液压油储存区 | 油类物质 | 泄漏、火灾 |  |  |
| 7 | 危废贮存间 | 废润滑油储存区域 | 油类物质 | 泄漏 | 大气、地下水、地表水 | 地下水、地表水 |
| 8 |  | 废液压油储存区域 |  |  |  |  |
| 9 |  | 废切削液储存区域 |  |  |  |  |
| 10 |  | 废油桶储存区域 |  |  |  |  |

    - 环境风险分析

      - 风险事故情形设定

丙烷储存于气瓶储存区，若发生泄漏遇到明火发生火灾、爆炸事故，对周围大气环境产生污染影响。

油漆及稀释剂桶装储存在库房，使用前在喷漆房进行调配。在储存或使用过程中由于操作失误，可能发生泄漏事故，泄漏的油漆或稀释剂中的非甲烷总烃、二甲苯挥发会对周围大气环境产生污染影响，同时泄漏的挥发性有机物渗进入地下水环境或随雨水进入地表水环境，会引起地下水环境或地表水环境污染。

润滑油、液压油、切削液桶装储存在库房中，在储存过程中由于操作失误，可能发 生泄漏事故，泄漏的切削液下渗进入地下水环境或随雨水进入地表水环境，可能会引起地下水环境或地表水环境污染。

废润滑油、废液压油、废切削液储存量较小，均使用桶装密闭收集，在储存过程中由于操作失误，可能发生泄漏事故，泄漏的切削液下渗进入地下水环境或随雨水进入地表水环境，可能会引起地下水环境或地表水环境污染。

      - 环境风险分析

（1）丙烷泄漏环境风险分析

本项目丙烷储存在车间内气瓶存储区，丙烷气体易燃，气瓶若发生泄漏，泄漏的丙烷遇到明火发生火灾、爆炸事故，对周围大气环境产生污染影响；本评价要求建设单位加强巡检，以及时发现泄漏事故，消除环境风险。

（2）油性漆及稀释剂泄漏环境风险分析

本项目油漆及稀释剂桶装储存在库房，使用时在喷漆房调配后使用。若发生油漆或稀释剂泄漏事故，立即将桶内剩余的油漆或稀释剂转存至安全完好的备用桶内，切断污染源。发生泄漏事件时，用沙土对泄漏的油漆或稀释剂进行围挡，人工用铁锨等工具将泄漏的油漆或稀释剂及时清理，并用沙土对污染地面进行处理，处理后一并置于危废贮存间内，及时送有资质的危险废物处置单位处置，消除环境风险影响。

（3）润滑油、液压油、切削液泄漏环境风险分析

油类桶装储存在库房，若发生润滑油、液压油、切削液泄漏事故，立即将桶内剩余的油类转存至安全完好的备用桶内，切断污染源。发生泄漏事件时，人工用铁锨等工具将泄漏的切削液及时清理，并用沙土对污染地面进行处理，处理后一并置于危废贮存间内，及时送有资质的危险废物处置单位处置，消除环境风险影响。

（4）废润滑油、废液压油、废切削液泄漏环境风险分析

废润滑油、废液压油、废切削液储存在危废贮存间，若发生泄漏事故，立即将桶内剩余的油类转存至安全完好的备用桶内，切断污染源。发生泄漏事件时，人工用铁锨等工具将泄漏的切削液及时清理，并用沙土对污染地面进行处理，处理后一并置于危废贮存间内，及时送有资质的危险废物处置单位处置，消除环境风险影响。

    - 环境风险管理

      - 环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

      - 环境风险防范措施

(1)危废贮存间风险防范措施

①本项目新建危废贮存间，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)的相关要求，危废贮存间的地面和裙脚进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置明沟和泄漏液体的收集设施；

②废油采用专用的容器存放，并置于危废贮存间内，防止风吹雨淋和日晒；

③使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

（2）油漆库房风险防范措施

油漆库房存放油漆、稀释剂及润滑油、液压油、切削液，地面及裙脚进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置围堰及备用桶；

（3）喷漆间风险防范措施

喷漆房地面进行渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置备用桶。

（4）车间风险防范措施

综合车间已进行混凝土硬化，同时在丙烷气瓶储存区域设置自动报警装置，同时严禁明火，配备灭火器。

      - 环境风险应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。本公司应根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34 号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令34号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)要求，结合自身生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的事故应急预案。

（1）环境事件分类与分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救援队伍按照有关规定全面负责事故应急处置、协调、支援工作。

根据事故危害程度、影响范围和可控程度，将事故分为四级响应：

Ⅳ级响应：即班组级响应，指发生事故时，指发生事故时，利用班组现有应急物资和装备可以控制的事故，不需要动用车间力量，为Ⅳ级响应。

Ⅲ级响应：即车间级响应，指发生事故时，班组通过现有条件不能迅速有效地控制和处理事故，需要启动车间应急预案，利用车间现有的应急物资和装备，依据车间应急措施能处理的事故为Ⅲ级响应。

Ⅱ级响应：即公司级响应，指发生事故时，车间通过现有条件不能迅速有效地控制和处理事故，需要启动公司应急预案，利用公司的应急力量及应急物资设备来控制事故，为Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应：需求助外援，指发生事故时公司启动应急预案后不能有效地控制事故的发展，造成事故有蔓延扩大的可能。由总指挥求助协防单位和相关政府部门共同进行事故的控制和处理，为Ⅰ级响应。

（2）组织机构与职责

为应对突发环境事件，要求应急预案成立以总经理为总指挥的现场应急指挥部，并建立了应急组织机构和应急专家组,对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调；主要职责为收集现场信息，核实现场情况，及时向应急指挥中心报告，调配现场应急资源，参与突发环境事件的调查处理工作，当地方环保、医疗救护等其他应急救援机构到达后，可作为现场联合指挥部的成员，当上级部门领导到达现场成立现场指挥部时，主动移交指挥权，并做好信息、物资等支持等。

（3）监控与预警

本公司应制定完善的风险源监控和预警制度，风险源监控方式以技术监控为主，人工监控为辅。对已采用仪器、仪表等技术监控措施的危险源，24小时监控运行参数；对不具备技术监控手段的危险源，进行人工监控定期巡视、检查、确认，及时发现隐患。

（4）应急响应

本项目事故应急响应程序如图：

          - 突发环境污染事故应急响应程序图

企业应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。若发生事故，立即向调度室和应急指挥办公室报告。根据应急预案分级响应条件，启动相应的预案分级措施。

（5）应急保障

本项目要求公司按照突发环境事件应急预案相关要求制定的完善的应急保障体系，包括人力资源、财力、物资、医疗卫生、治安维护、通信等方面。

（6）善后工作

①对应急处置人员用过的器具进行清洗消毒；对损坏的设备、仪表等进行维修；对应急过程中使用的应急物资、损耗的器材进行补充，使之重新处于应急状态。

②积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金，做好情绪的安抚，消除员工的恐慌不稳定心理。

③对突发环境事件产生的污染物进行收集处置。

④对于此次事故，应急领导小组应组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

⑤组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好环境污染清除等工作。

（7）预案管理与演练

本项目要求应急预案针对不同层面的工作人员所承担的责任和相关安全知识分别进行培训与演练。公司办公室会同环保处负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

同时，应急预案要求在公司范围内定期开展应急预案演练，要求所有员工全部参加演练，确保事故发生后相关人员都能够及时准确的按照预案规定的内容进行应急处理。应急预案要求每半年组织一次桌面演练，每年组织一次实战演练。

（8）各级应急预案衔接

经对事故进行应急处置仍未能控制事态且事态呈扩大或发展趋势，或在应急预案实施过程中，可能引发次生、衍生事态的，必须扩大应急响应级别，上报高新技术产业开发区管委会，和开发区应急预案并相衔接。

      - 环境风险防范措施及投资

本评价根据工程分析以及同类型企业风险投资类比，提出本项目环境风险防范措施与投资估算。公司应根据实际情况安排必要的风险投资和应急专项经费，并明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急费用的及时到位。本项目环境风险防范措施见下表。

        - 本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表

| 序号 | 防 范 措 施 | 台 (套) | 投资 (万元) | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制全厂事故应急救援预案 | 1 | 5 | 指定事故情况下的应急措施 |
| 2 | 危废间、油漆库地面及裙脚进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置围堰及备用 桶；喷漆间地面进行混凝土硬化并设置 备用桶；车间混凝土硬化无裂缝，同时在丙烷气 瓶储存区域设置自动报警装置，同时严禁明火， 配备灭火器 | 1 | 5 | 防止危险废物进入地表水、地下水环境 |
| 合计 |  | — | 10 | — |

    - 环境风险评价结论

（1）项目危险因素

本项目涉及的环境风险物质为丙烷、油漆及稀释剂、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废液压油、废切削液，风险物质主要分布在气瓶存储区、库房、危废贮存间内，可能的环境风险事故情形为泄漏以及火灾或爆炸伴生污染物释放。

（2）环境敏感性及事故环境影响

根据风险评价内容，本项目在采取完善的风险防范措施的前提下，本项目环境风险是可防控的。

（3）环境风险防范措施和应急预案

针对本项目可能存在环境风险事故情形，分别采取了环境风险防范措施，提出了本公司需编制突发环境事件应急预案的要求，在采取完善措施的情况下，本项目环境风险是可防控的。

（4）环境风险评价结论

综合以上环境风险评价内容，本项目环境风险是可防控的。

    - 环境风险简单分析内容表

        - 环境风险评价自查表

| 建设项目名称 | 河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 河北省 | 唐山市 | 高新区老庄子镇园区 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 118.12152386° | 纬度 | 39.72939433° |
| 主要危险物质及分布 | 丙烷、二甲苯（油漆及稀释剂）、润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废液压油、废切削液，丙烷存放于车间内气瓶存储区，油漆及稀释剂、润滑油、液压油、切削液存放在库房，废润滑油、废液压油、废切削液暂存于危废贮存间。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 泄漏的油类、废油、切削液下渗进入地下水环境或随雨水进入地表水环境，会引起地下水环境或地表水环境污染；泄漏的油漆或稀释剂中的二甲苯挥发会对周围大气环境产生污染影响，同时泄漏的二甲苯下渗进入地下水环境或随雨水进入地表水环境，会引起地下水环境或地表水环境污染；若乙炔气瓶发生泄漏，泄漏的丙烷遇到明火发生火灾、爆炸事故，对周围大气环境产生污染影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 废油： ①本项目新建危废贮存间，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)的相关要求，危废贮存间的地面和裙脚进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置明沟和泄漏液体的收集设施； ②废油采用专用的容器存放，并置于危废贮存间内，防止风吹雨淋和日晒； ③使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 油漆、稀释剂及切削液： ①油漆库房存放油漆、稀释剂及润滑油、液压油、切削液，油漆库地面及裙脚进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10 cm/s，同时设置围堰及备用桶； ②喷漆房地面进行混凝土硬化并设置备用桶。 丙烷： ①综合车间行混凝土硬化，同时在乙炔气瓶储存区域设置自动报警装置，同时严 禁明火，配备灭火器。 |  |  |  |
| 填表说明：结合本项目的风险防范措施可知，环境风险是可防控的 |  |  |  |  |

- 环保措施可行性论证

  - 废气污染防治措施可行性论证

    - 切割废气、打磨废气、抛丸废气处理措施的可行性论证

本项目火焰切割废气及等离子切割废气由集气罩收集后，经脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放至大气中；打磨废气、抛丸废气经集气装置收集后，进入脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放至大气中。排放浓度均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1 颗粒物排放限值：轧钢热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施排放限值10mg/m3的要求。

布袋除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。含尘气体通过进口进入袋区过滤，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净气经滤袋口进入净气室，经由提升阀汇入出口烟道排出。除尘器喷吹时间达到设定值时，控制系统发出指令，喷吹清灰系统开始工作。电磁阀接到信号后立即开启，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。

        - 布袋除尘器技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 废气来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 切割过程 | 打磨、抛丸过程 |
| 1 | 处理风量 | m3/h | 15000 | 25000 |
| 2 | 除尘效率 | % | 99 | 99 |
| 3 | 过滤风速 | m/min | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 过滤面积 | m2 | 250 | 417 |
| 5 | 滤料材质 | / | 覆膜滤料 | 覆膜滤料 |

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中，本项目废气可采用袋式除尘的末端治理设施，因此，本项目的废气治理措施是可行的。

    - 焊接废气处理措施的可行性论证

焊接废气经集气罩收集后由焊烟净化器处理，处理后无组织排放。颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放厂界浓度限值1.0mg/m3要求，满足厂房车间界8.0mg/m3浓度限值要求。

移动式焊烟净化器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘、打磨废气在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊烟净化器设备主体净化室，高效过滤棉将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经过滤棉过滤净化后进入净化器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。焊烟净化器就此完成了焊接、打磨废气净化的整个过程，移动焊烟净化器广泛用于各种焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等适用于除尘比较分散，烟尘量也较大的工位，因此，本项目使用移动烟尘净化器处理焊接烟尘可行。

    - 喷漆、晾干废气、危废间废气处理措施的可行性论证

项目喷漆废气经水帘柜、干式过滤棉处理后，与晾干废气一同经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后经15m排气筒（DA003）排放；危废间废气收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后经15m排气筒（DA003）排放。

非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业要求：40mg/m3；二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）限值：20mg/m3；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准：18mg/m3。

（1）水帘柜

国内涂装行业处理喷漆废气主要采用两种方法，干法和湿法处理。干法处理方式为喷漆废气先通过过滤棉，过滤掉漆雾颗粒后废气进入有机废气治理设备，对有机废气进行处理。干法处理的优点是工艺简单、操作简便，但处理能力有限，当处理量很大时容易堵塞过滤棉，造成处理效率大大降低。因此，本项目采用湿法处理即喷漆室内配套使用水帘，将废气中漆雾截留至水中。项目水帘水盆采用斜底式设计。利于排水及冲洗，背部设有多级洒水系统，使漆雾进行二次处理。

- （2）干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置

①干式过滤棉

为了防止废气中的杂质进入到吸附净化装置系统，在活性炭吸附床前设置干式除尘过滤器；其采用过滤净化、效率高、无二次污染的玻璃纤维阻燃过滤材料净化杂质，这种干式过滤材料是专门开发出来的适用空气净化特点的材料，由多层玻璃纤维复合而成，密度随着厚度逐渐增大。过滤时多层纤维对微小粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用，废气通过时将尘粒容纳在材料中。

②蜂窝活性炭吸附

去除尘杂后的废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附（又称范德华吸附），其特点是吸附质（有机废气）和吸附剂（活性炭）相互不发生反应；过程进行较快；吸附剂本身性质在吸附过程中不变化；吸附过程可逆；从而将废气中的有机成份吸附在活性炭的表面积，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放。设2台吸附床，即废气从其中1台吸附床经过，另一台处于脱附再生阶段或备用阶段，从而使吸附过程可连续进行，不影响车间生产。

根据《关于印发<河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南>的通知》（[2022]140号），蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比≮1:5000，本项目要求活性炭充装量9m³，活性炭密度为450kg/m³，则充装量为4.05t，隔一天脱附1次，满足最少填装量的要求。活性炭每两年更换一次，故废活性炭产生量为4.05t/2a。

        - 活性炭参数一览表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 蜂窝活性炭层表观流速 | ＜1.2m/s |
| 吸附装置设计的总压力损失 | ＜600Pa |
| 碘值 | ≥650mg/g |
| 比表面积 | ≥750m2/g |
| 横向强度 | ＜0.3MPa |
| 纵向强度 | ≥0.8MPa |
| 活性炭层穿透厚度 | ＞500mm |
| 蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比 | ≮1:5000 |
| 每1万Nm³/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积 | ≮2.3m2 |

③催化燃烧

催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为 CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。

在将废气进行催化燃烧的过程中，废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温，再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度 670-800℃，因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下，反应后的气体产生一定的热量，高温气体再次进入热交换器，经换热冷却，最终以较低的温度经风机排入大气。

催化燃烧装置装有温度探头及补冷阀，当炉体催化室反应温度超过设定上限时，开启补冷阀对进气源进行稀释，保护设备延长使用寿命，防止意外发生。采用吸附浓缩+催化燃烧组合工艺，整个系统实现了净化、脱附过程封闭循环，与回收类有机废气净化装置相比，无须配备压缩空气等附加能源，运行过程不产生二次污染。

  - 废水污染防治措施可行性论证

本项目水帘柜产生的废水进入到收集水箱中，定期填加去漆剂，产生的废水排入配套的水箱中，经沉淀下来的漆渣定期捞出，上层清水回用于水帘柜不外排。

生活污水依主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS，化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物，沉淀下来的污泥经过长时间的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物。本项目生活污水依托已有化粪池，定期清掏不外排。

综上，本项目废水污染防治措施可行。

  - 噪声污染防治措施可行性论证

噪声治理措施一般从控制噪声源、控制传播途径和保护接受者三方面考虑，并将三者统一起来。本项目对噪声的控制首先从声源上着手，选用低噪声设备，对产噪设备加装减振垫、风机安装消声器；其次是控制噪声传播途径，主要生产设备位于生产车间内，风机设置隔音间，阻隔设备噪声。隔音间、车间隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。

本项目具体采用如下措施：

（1）从设备选型上选用低噪声设备，定期维护设备减轻因生产线设备运行状态不佳造成的机械噪声及振动噪声污染，使其一直保持良好的状态。

（2）对生产设备采取加装减震、消声等措施。如对生产设备加装减震垫进行基础减震或对风机安装消声器，以降低其机械噪声。

（3）将生产设备置于封闭的生产车间内，对于室内外风机通过设置隔声间，隔声间和生产车间为双层彩钢夹隔音棉。

根据噪声预测结果，本项目各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。因此，噪声治理措施可行。

  - 固废处置措施可行性论证

（1）一般固体废物

切割工序产生的废边角料和切割水槽污泥，焊接工序产生的废焊丝、焊渣，抛丸工序产生的废钢丸，除尘器产生的除尘灰和废布袋。

切割工序产生的废边角料和切割水槽污泥，外售钢铁企业作为生产原料；焊接工序产生的废焊丝、焊渣，外售废旧物资收购站；抛丸工序产生的废钢丸，外售钢铁企业作为生产原料；布袋除尘器产生的除尘灰，外售钢铁企业作为生产原料，废布袋，外售废旧物资收购站。

项目产生的一般固体废物全部资源化、无害化处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

（2）危险废物处置

钻孔、打磨、抛丸工序产生的含油废铁屑，设备运行过程产生的废润滑油、废切削液、废液压油，设备运行产生的废油桶，喷漆工序产生的废漆渣、油漆及稀释剂废包装桶，水帘柜运行过程产生的水帘柜废水、水帘柜漆渣、去漆剂废桶，有机废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂。

钻孔、打磨、抛丸工序产生的含油废铁屑，经滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置；设备运行过程产生的废润滑油、废切削液、废液压油，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；设备运行产生的废油桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；喷漆工序产生的废漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；油漆及稀释剂废包装桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行过程产生的水帘柜废水、水帘柜漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行产生的去漆剂废桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；有机废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂，专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。

项目新建一座危废贮存间，用于暂存工程产生的危险废物。

项目危废贮存间地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物兼容；储存间内设有安全照明设施和观察窗口，存放危废容器的地方无裂缝防渗、防腐地面；各类危险废物均分开存放。危废贮存间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。项目危险废物贮存、转移及处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求。

根据调查，目前唐山市与本项目产生的危险废物类别有关的危险废物经营单位见下表。

        - 项目周边危险废物经营单位一览表

| 序号 | 位置 | 企业名称 | 经营类别 | 涉及本项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 综合利用：HW08废矿物油与含矿物油废物（900-199-08（油泥除外）、900-201-08、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08）、HW09油水、烃/水混合物或乳化液；HW49其他废物（900-039-49特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器）。 焚烧处置：HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW16感光材料废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW49其他废物（除309-001-49、900-040-49、900-044-49、900-045-49外）。 | HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-218-08、900-249-08）、HW49其他废物（900-039-49特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器）、HW12染料、涂料废物、HW49其他废物 |
| 2 |  | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 综合利用：HW08废矿物油（900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08）3万吨/年。 | HW08废矿物油（900-214-08、900-218-08、900-249-08） |
| 3 |  | 迁安市志诚润滑油有限公司 | 焚烧处置：HW02、HW03、HW04（除263-001-04、263-004-04、263-005-04外）、HW05（除201-001-05外）、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17（336-063-17、336-064-17、336-066-17）、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45（除261-080-45、261-081-45、261-082-45外）、HW49（900-039-49、900-039-49、900-047-49）、HW50（900-048-50），经营规模7830吨/年。综合利用：HW08，经营规模20000吨/年。 | HW08、HW09、HW12、HW49（900-039-49、900-039-49） |
| 4 |  | 万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司 | 焚烧处置：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(900-039-49、900-040-49、900-039-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)； 物化处置：HW07(336-005-07)，HW33(336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33)，HW08(251-001-08、251-005-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)，HW12(264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)，HW09，HW17(336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)，HW34(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34)，HW35，HW21(336-100-21、397-002-21)，HW32； 固化填埋处置：HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50(除900-048-50外)。 | HW08、HW12（900-252-12）、HW49(900-039-49、900-039-49)、HW09、HW50 |
| 5 |  | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 焚烧处置：HW02医药废物，HW03废药物、药品、HW04农药废物（263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04）、HW05木材防腐剂废物（266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05），HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（除900-401-06外）、HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08），HW09油/水/烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣（251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-002-11、261-013-11），HW12燃料、涂料废物（264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12），HW13有机树脂类废物（除900-016-13、900-451-13外），HW16感光材料废物，HW39含酚废物，HW49其他废物（900-039-49、900-039-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49），经营规模6592吨/年。 综合利用：HW08废矿物油与含矿物油废物（251-001-08、251-004-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-222-08、900-249-08），经营规模140100吨/年。 | HW12燃料、涂料废物（900-252-12）、HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-218-08、900-249-08） |
| 6 |  | 唐山市国贸润滑油脂有限公司 | 综合利用：HW08（900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08），经营规模1200吨/年。 | HW08（900-214-08、900-218-08、900-249-08） |
| 7 |  | 唐山洁城危废处理有限公司 | 焚烧处置：HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW38、HW39，9710.36吨/年；物化处置：HW17、HW21（除261-043-21外）、HW34、HW35，4936.84吨/年； 固化（稳定化）填埋处置：HW23、HW31、HW46、HW49（除900-044-49；900-045-49；309-001-49外），9043.01吨/年。 | HW08、HW09、HW12、HW49 |
| 8 |  | 唐山环生环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物中900-210-08、900-249-08，特指来源于船舶（油泥、浮渣和污泥除外）；900-199-08（油泥除外）、900-210-08（油泥、浮渣和污泥除外）、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08。 | HW08（900-214-08、、900-218-08、900-249-08） |

根据调查结果可知，项目所在地唐山市范围内存有多家与本项目生产的危废固废种类有关的经营单位，因此，本项目危险固废委托有关经营单位处置可行。

（3）生活垃圾

职工日常生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，对生活垃圾实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

综上所述，项目各类固体废物均得到合理处置，处置措施均符合标准、政策要求，因此，采取的固废处置措施可行。

  - 土壤污染防治措施可行性

在厂区内多种植能够吸附有机物和粉尘的植物，使项目排放的污染物落至土壤上的量减少，从而减少对土壤的污染。

项目油漆库、喷涂区、危废间等区域发生渗漏通过垂直入渗的防渗进入土壤环境，引起土壤物化等特性的改变。通过采用建立土壤污染防控体系及土壤监测与管理等防渗进行土壤环境污染防治。

根据项目土壤环境影响分析，土壤防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。项目防渗措施具体做法按照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013），油漆库、涂装区、危废间等为重点防渗区。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的要求，结合项目厂区情况确定土壤跟踪监测。危废间南侧设置土壤跟踪监测点，定期（1次/3年）进行监测。

通过采取厂区绿化、项目车间防渗及定期跟踪监测等措施，可有效降低对土壤环境的影响，土壤防治措施可行。

  - 防渗治理措施可行性论证

根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，将项目厂区严格区分为污染区和非污染区。对于公用工程区、办公区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将污染区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案。

（1）简单防渗区

拟建项目厂区地面等为简单防渗区，厂区地面硬化，室内地面采用混凝土地面，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（2）一般防渗区

化粪池池底及池壁为一般防渗区，地面采取硬化处理措施，使用混凝土地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（3）重点防渗区

①油漆、润滑油等油类储存区

拟建项目油漆、润滑油等油类储存区为重点防渗区，地面采取硬化处理措施，使用抗渗混凝土地面，并铺设HDPE膜和玻璃布，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

②喷漆间

拟建项目喷漆间为重点防渗区，地面采取硬化处理措施，使用抗渗混凝土地面，并铺设HDPE膜和玻璃布，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

③危废间

危废间划定贮存分区，各危险废物设置格挡、分类储存，采取防腐防渗措施。危废贮存间基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

综上所述，项目采取的各项防腐防渗措施均能够满足相应的防渗技术要求。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

采取以上措施后，可以有效防治项目运行对地下水的污染，上述防渗防腐措施工艺成熟，广泛应用于国内工业企业，措施可行。

- 厂址选择可行性及平面布置合理性分析

  - 厂址选择可行性分析

    - 项目厂址历史情况

本项目厂址位于河北唐山高新区老庄子产业园内，根据土地证可知，项目用地为工业用地，老庄子产业园规划环评编制正在进行中，并且本项目已取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的备案意见，备案编号：唐高备字〔2022〕73号。

    - 规划符合性分析

（1）国家、河北省主体功能区划

本项目位于唐山市高新区，属于《全国主体功能区划》和《河北省主体功能区划》中的优化开发区域，符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。

（2）国家及地方生态环境保护规划

本项目符合“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划、河北省生态环境保护“十四五”规划、河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划、河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划等环境保护规划相关要求。

（3）河北省生态保护红线

根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字［2018］23号)及《唐山市生态保护红线》(2018年7月)，唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%。主导生态功能为水源涵养和水土保持功能，其次为生物多样性维护和防风固沙功能，同时还涵盖水土流失敏感脆弱区、土地沙化敏感脆弱和河湖滨岸带敏感区域。

本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，周边的重要生态功能保护区有还乡河、陡河水库，其中还乡河距离边界7.9km，陡河距离边界5.3km。

    - 环境影响评价结果分析

由环境影响评价章节可知，本项目实施后采取了完善的污染治理措施，在落实现役源削减的条件下，项目的实施有利于区域环境质量的改善；废水不外排地表水体，对区域地表水环境影响是可接受的；根据地下水预测结果可知，本项目非正常状况渗漏的废水不会对区域地下水环境造成明显影响，对地下水环境的影响是可接受的；本项目实施后对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准要求，不会对厂址周围声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处理；项目对土壤环境的影响可接受；不会对生态环境产生明显影响；项目在采取相应的风险防控措施后，环境风险是可防控的。

    - 防护距离分析

本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，各污染物短期浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

    - 当地公众意见

通过对拟建项目周围村民的调查，他们普遍认为本项目建设将促进该地区的经济发展，并将解决当地一部分人的就业问题，不会对居民生活产生不良影响，同意项目的选址及项目的建设。

综合以上分析，拟建项目选址符合相关规划和规定；项目投产后，对产生的各种污染物均采取了有效地防治措施，对周围环境影响较小；项目所在区域交通运输便利。因此项目选址是可行的。

  - 平面布置合理性分析

    - 工艺流程布置合理性分析

项目总平面布置充分考虑了场地形状和外部条件，布局整齐，格局紧凑，功能分区明晰，运输方式多样化。采用分区空间布局结构，装置区布置紧凑，工艺衔接紧密，具有工艺流程顺畅，物流短捷的优点。

    - 对周边区域环境影响分析

由预测结果可知，本项目实施后废气中颗粒物对四周厂界排放预测浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放厂界浓度限值，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放厂界浓度限值。本项目实施后噪声源对四周厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

综合以上分析，本项目平面布置合理。

  - 结论

综合以上分析，本项目选址符合国家、河北省、唐山市、高新区相关规划的要求，工程建设不会对周围环境产生明显不利影响、环境风险在可接受范围内；厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，项目实施后对厂界无组织污染物的排放预测浓度及噪声预测值均满足相应标准。因此，本项目厂址选择及平面布置可行。

- 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，是环境影响评价的重要环节之一，其工作内容是确保环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保措施的可行性和环保投资的合理性，其主要任务是衡量建设项目投入的环保投资所能获得的环保效果，从经济角度采用价值形式分析环境对人类经济活动的适宜性，分析人类开发活动对环境的影响，对项目建设造成的环境影响进行技术、经济评价分析，最终实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

  - 社会效益分析

（1）促进区域经济的发展

本项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

（2）提高当地就业率

本项目的实施可为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。

综合以上分析，本项目具有较好的社会效益。

  - 环保投资及经济效益分析

    - 环保投资估算

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有叠加性），环保投资见下表。

        - 项目运营期环保投资一览表

| 项目 | 环保设施名称 | 数量（台/套） | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 2 | 25 |
|  | 焊烟净化器 | 7 | 15 |
|  | 水帘柜+干式过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 | 1 | 40 |
| 废水 | / | / | / |
| 噪声 | 基础减振、厂房隔音、消声器等 | 若干 | 15 |
| 固废 | / | / | / |
| 防腐防渗 | 重点污染防治区防腐防渗 | -- | 15 |
|  | 一般污染防治区防腐防渗 | -- | 5 |
| 其他 | 喷漆、晾干过程排气筒出口，车间、厂界均安装VOC超标报警传感装置 | -- | 15 |
| 环境风险 | 设置环境风险措施 | 若干 | 10 |
| 生态 | 厂区内空地硬化，合理绿化，做到无裸露地面 | -- | 10 |
| 合计 |  | -- | 150 |

综上所述，总投资为600万元，其中环保投资为150万元，环保投资占总投资比例为25%。投资中充分考虑了废气、废水、地下水防渗、环境风险等的处理，内容较全面，环保投资比例较为合理。

    - 环境经济损益分析

环保费用包括环保设施的运行费用和管理费用，环保设施运行费用包括“三废”处理成本费和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其他费用。

（1）环保设施折旧费

项目环保设施折旧费（C1）由下式计算：

C1=a×C0/n

式中：

a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资（万元）；

n——折旧年限，取10年；

则环保设施折旧费C1=0.95×150/10=14.25万元。

（2）环保设施运行费

参照国内其它企业有关资料，环保设施的年运行费用（C2）可按环保投资的8%计算。

C2=C0×8%=12万元

（3）环保管理费用

环保管理费用（C3）包括管理部门的办公费、监测费、科研费等，按环保折旧与运行费的15%计算。

C3=（C1+C2）×15%=3.9375万元

环保设施运营支出总费用为：C=C1+C2+C3=30.1875万元

虽然环保设施的投资费用及运行费用均比较高，但只要该企业在设备运行过程能做到恰当的管理，在保证设备正常运行的前提下可大胆摸索各种节约运行成本的方法。因此，本项目的投资开发及环保方案从环境及经济效益角度来讲是合理的。

  - 环境效益分析

由环保措施论证可知，本项目采取了完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。根据大气环境影响评价结果，项目的实施对周围大气环境质量影响较小，不会改变当地环境空气质量功能；本项目职工生活污水经化粪池处理后定期清掏，不排入地表水体；厂区内车间、固废暂存装置等均采取了严格的防腐防渗措施，不会对地下水产生污染影响；厂区内各项产噪声源根据设备具体情况，采取了消声器、厂房隔声等降噪措施，不会对厂区周围声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置。即本项日采取上述环保措施后环境效益明显。

  - 结论

综上所述，本项目的实施可提高当地的经济发展实力，增加当地的财政收入，带动周围相关产业发展，提高当地居民的生活水平，具有较好的经济效益和社会效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，确保各类污染物达标排放，不会对当地环境产生明显影响。综合分析，项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

- 环境管理与监测计划

  - 环境管理

环境管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大的影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境风险。

    - 施工期环境管理

      - 环境管理机构

施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。

主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。

      - 环境管理职责

（1）贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。

（2）对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。

（3）推广应用施工环境保护先进技术。

（4）组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。

（5）听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

      - 环境监理

根据《河北省建设项目环境监理技术规范》（DB13/T2207-2015），建设单位应在项目设计、施工、试运行阶段委托专业的环境监理机构，依据有关环保法律法规、建设项目环评及其批复文件等，对建设项目实施专业化的环境保护咨询和技术服务，协助和指导建设单位全面落实建设项目各项环保措施。

环境监理分为3个阶段进行，即设计阶段、施工阶段和试运行阶段。

（1）设计阶段：这一阶段的监理任务主要是审查项目设计方案与环评批复、相关法律法规规定的内容的符合性。

（2）施工过程阶段：施工过程环境监理应结合工程施工的过程来开展，最主要的包括大气污染防治、废水、固体废物等内容。

项目施工过程阶段主要环境监理内容见下表。

        - 环境监理内容一览表

| 污染 类型 | 环境保护措施及监理内容 | 监理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | （1）采用商品混凝土，现场禁止设混凝土搅拌站；（2）施工场地周围设置围挡，施工围挡坚固、严密，高度不得低于2.5m；（3）施工场地出入口采用水泥或混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设；（4）施工场地出入口配备车辆冲洗槽，对运输车辆轮胎进行冲洗，严禁车辆带泥上路；（5）施工现场的水泥等施工建筑材料设封闭的材料库，严禁露天堆放；（6）施工产生的建筑垃圾及时清运处置，运输车辆外运时加盖苫布；（7）遇有4级以上大风或重度污染天气时，停止施工作业；（8）施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，每天洒水不少于2次；（9）工程施工至2层以上（含2 层）时，主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网保持干净、整齐、无破损；（10）施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧。 | 减少施工期扬尘污染 |
| 废水 | 防渗沉淀池，施工人员生活污水就地泼洒抑尘 | 防治污染水环境 |
| 噪声 | （1）采用低噪声设备；（2）在施工过程中设专人对设备保养维护，对现场工作人员培训，严格按操作规范使用各类机械；（3）合理安排施工布局，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，并在施工场界周围设置维护设施；（4）选择合理运输线路，施工车辆出入地点远离敏感点，靠近敏感点时应低速、禁鸣。 | 减少对区域及敏感点声环境的影响 |
| 固体废物 | （1）建筑垃圾：运至城市监管部门指定地点堆存。（2）挖方弃土：根据厂区地形条件，挖方用于厂区平整，基本实现土方平衡，无弃土产生。（3）生活垃圾：集中收集由开发区环卫部门清运处置。 | 合理处置 |
| 生态 | （1）加强施工管理，控制施工作业区域，最大限度的减少对区域地表的扰动；（2）项目挖方及时回填处置，减少堆存量及堆存周期；（3）施工完后裸露的地表进行绿化或硬化，从而减少水土流失量。 | 减少生态影响 |
| 运营期环保设施 | 按照环评及批复文件进行监理，监理废气污染防治设施、废水处理设施、固废处置设施、噪声防护措施、防渗防腐工程等建设情况 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |

（3）试运行阶段

试运行阶段主要通过环境现状监测等手段，验证项目的各项污染物是否能做到达标排放，为项目投入正式生产、通过环保验收提供依据。

    - 运营期环境管理

      - 环境管理机构设置

企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效地监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。

      - 环境管理机构的基本职责

环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

（1）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。

（2）制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

（3）在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度。

（4）监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

（5）参与环保设施竣工验收工作。

（6）负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。

（7）领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

      - 排污口规范化

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②根据工程特点和国家的总量控制指标，确定项目颗粒物和有机废气为管理重点；

③排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的设置必须合理，进行规范化管理；

②污水排放的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置污水进水和出水口等处；

③排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。

（3）排污口立标管理

①污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下标。

        - 排污口标志牌设置一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形标志 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物储存 | 表示危险废物储存处置场所 |
| 5 |  |  | 雨水排放口 | 表示雨水向环境排放 |
| 6 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向环境排放 |

②排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

③图形颜色及装置颜色提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。

（4）排污口建档管理

①要求使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按照相关要求填写有关内容；

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

      - 排污许可证管理要求

本项目生产的结构性金属制品属于属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的“二十八、金属制品业33-80-结构性金属制品制造331-其他”，属于登记管理，并且不属于下列情形之一：

（一）被列入重点排污单位名录的；

（二）二氧化硫、氮氧化物单项年排放量大于250吨的；

（三）烟粉尘年排放量大于1000吨的；

（四）化学需氧量年排放量大于30吨的；

（五）氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的；

（六）其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的（污染当量数按《中华人民共和国环境保护税法》规定计算）。

因此，本项目排污许可为登记管理。建设单位应按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内完成排污登记。

  - 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见下表。

        - 本项目污染物排放清单一览表

| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 产生情况 |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排放 去向 | 排放标准 |  | 总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 标准值（mg/m3） | 标准依据 |  |
| 废气 | 有 组 织 | 切割过程 | 颗粒物 |  | 5.289 | 178.08 | 切割机上方设集气罩，四周设软帘，利用风机将收集废气引入一套脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后废气通过15m高排气筒排放至大气中 |  | 0.019 |  | 0.083 | 大气环境 | 10 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | 颗粒物：6.141 非甲烷总烃：11.52 二甲苯：5.76 |
|  |  | 打磨过程 | 颗粒物 |  | 0.662 | 22.07 | 抛丸过程设备密闭，抛丸、打磨过程产生的废气经风机引入脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的通过15m高排气筒排放至大气中 |  | 0.097 |  | 1.57 |  | 10 |  |  |
|  |  | 抛丸过程 | 颗粒物 |  | 9.198 | 139.36 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 喷漆、晾干过程 | 颗粒物 |  | 4.63 | 16.08 | 设置一座喷漆间，调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆间中进行，喷漆、晾干过程产生的废气经一套水帘柜+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，处理后废气通过15m高的排气筒排入大气中 |  | 0.363 |  | 1.26 |  | 18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
|  |  |  | 吸附 | 非甲烷总烃 | 15.55 | 54 |  |  | 0.157 |  | 0.363 |  | 40 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |  |
|  |  |  | 吸附+脱附 |  | 15.363 | 1067 |  |  |  |  | 5.188 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸附 | 二甲苯 | 37.2 | 129.2 |  |  | 0.11 |  | 0.256 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 吸附+脱附 |  | 36.754 | 2552 |  |  |  |  | 3.659 |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 车间 | 颗粒物 |  | 0.475 | —— | 车间封闭，焊接产生的颗粒物经焊烟净化器处理后无组织排放于车间内 |  | 0.475 |  | —— |  | 1.0 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.528 | —— | 车间封闭 |  | 0.528 |  | —— |  | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.372 | —— |  |  | 0.372 |  | —— |  | 0.2 |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放去向 |  |  | —— |
| 废水 | 职工生活污水 |  | COD、SS等 |  | 485.1 |  | 排入化粪池定期清掏 |  | 485.1 |  |  | 合理处置 |  |  |  |
|  | 水帘柜废水 |  |  |  | 7.6 |  | 装在密闭容器中，暂存于危废间，定期由有资质的公司进行处置 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 源强 |  | 治理措施 |  | 排放量 |  |  | 排放 去向 | 排放标准 |  |  |
| 噪声 | 生产过程中的产噪设备 |  | 噪声 |  | 70～90dB（A） |  | 生产设备基础加装减振垫，布置在封闭的厂房内，风机加装消声器等 |  | 昼间贡献值30.43～57.11dB(A)，夜间贡献值11.02～46.51dB(A) |  |  | 厂界达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染物 |  | 废物种类 |  | 产生量 | 治理措施 |  | 排放量 |  | 排放 去向 | 排放标准 |  |  |
| 固废 | 切割工序 |  | 废边角料 |  | 一般工业固体废物 |  | 5t/a | 集中收集后外售 |  | 0t/a |  | 不外排 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |  |  |
|  |  |  | 污泥 |  |  |  | 3.1ta |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 焊接工序 |  | 废焊丝 |  |  |  | 2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |  | 1t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 抛丸工序 |  | 废钢丸 |  |  |  | 1t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器 |  | 除尘灰 |  |  |  | 12.04t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废布袋 |  |  |  | 0.05t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 2.5t/a | 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点处理 |  | 0t/a |  |  | —— |  |  |
|  | 钻孔、打磨、抛丸工序 |  | 含油废铁屑 |  | 危险废物 |  | 1t/a | 分类暂存危废间，定期由有资质的公司处置 |  | 0t/a |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求 |  |  |
|  | 设备运行 |  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  |  |  | 0.4t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废液压油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  | 0.04t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆工序 |  | 废漆渣 |  |  |  | 0.5t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油漆及稀释剂废包装桶 |  |  |  | 0.85t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 水帘柜 |  | 水帘柜废水 |  |  |  | 7.6t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水帘柜漆渣 |  |  |  | 2.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 去漆剂废桶 |  |  |  | 0.005t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 有机废气治理装置 |  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 4.05/2a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |  |  | 0.01t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |

  - 企业环境信息公开

    - 公开内容

1、项目基础信息，主要内容见下表。

        - 企业基础信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 河北省堃鸿钢结构工程有限公司 |
| 2 | 营业执照注册号 | 91130293MAC2EH5D1E |
| 3 | 法定代表人 | 王利宇 |
| 4 | 地址 | 唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3 |
| 5 | 联系人及联系方式 | 孙梦龙 18133560061 |
| 6 | 项目主要内容 | 项目拟建设一条结构性金属制品制造生产线，建筑面积4500m2，其中包含喷漆间，组队机，焊接机，切割机，矫正机，抛丸机等生产设备。项目建成后年产钢结构件6000吨，产值4000万。 |
| 7 | 产品及规模 | 项目建成后年产钢结构件6000吨 |

2、排污信息

本项目拟采取的环境保护措施、排放的污染物种类、排放浓度、污染物排放标准、污染物排放量、污染物总量控制指标情况见报告前文章节。

3、环境风险防范措施

本项目环境风险防范措施，见章节6.8.5。

4、环境监测计划

本项目制定了监测计划，见表10.4-1-10.4-4。

    - 信息公开形式

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(中华人民共和国环境保护部令第31号)、《河北省环境保护公众参与条例》(河北省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议)、环境保护部关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知(环发(2013)81号)等文件中规定的信息公开形式，对企业信息进行公开。主要包括以下几方面：

①通过在厂区门口设置电子公示屏、公司网站等形式，对厂区基础信息、污染防治措施及污染物排放情况等信息进行公开；

②设置环境信息公开栏，定期将公司污染设施建设情况、污染监测报告等环保信息进行公开公示，同时，设置环境意见箱，积极征求周边群众意见建议。

③定期向所在市及周边市县环保管理部门抄送公司环保信息，使相关环保管理部门及时了解公司最新环境保护情况。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

    - 公众参与结论

河北省堃鸿钢结构工程有限公司于2023年1月13日在唐山高新区产业技术开发区管理委员会政府网站网站以网上公示的形式进行了公示，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求对项目进行了第一次环评信息公示；在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，河北省堃鸿钢结构工程有限公司于2023年2月16日至2023年3月1日按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求在唐山高新区产业技术开发区管理委员会政府网站网站对项目进行了第二次环评信息公示，同期在评价范围内的敏感点进行了现场公示，于2023年2月16日、2023年2月20日在河北青年报（刊号：CN13-0026）同步进行了报纸信息公示。根据河北省堃鸿钢结构工程有限公司反馈的公众意见调查结果，本项目的建设无反对意见。

  - 环境及污染源监测

    - 监测目的

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废气、噪声等污染源情况进行监测。

通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

    - 环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本评价建议本项目的环境监测工作委托有资质的监测机构承担。

    - 监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，参照关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知(环发[2013]81号)，同时依据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ878-2017)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划。具体见下表。

      - 污染源监测计划

        - 污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 取样位置 | 监测因子 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 切割废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 | 每年1次 | 钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  | 打磨、抛丸废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 |  |  |
|  | 喷漆、晾干废气、危废间废气 | 排气筒采样孔 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；同时非甲烷总烃排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）-重污染天气重点行业绩效分级及减排措施-三十九、工业涂装-B级企业：车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃不超过40mg/m3的要求 |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
| 无组织废气 | 无组织废气 | 厂界外1m处 | 颗粒物 | 每年1次 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3 |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 厂界外1m | Leq | 每季1次 | 执行GB3096-2008 2类区标准 |

      - 环境质量监测计划

（1）环境空气质量监测计划

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)9.3.1中相关要求，需将报告“2.4.1.1 大气环境影响评价工作等级的确定”章节计算的本项目排放污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子，根据报告主要污染物估算计算结果，项目排放其他污染物最大占标率大于1%的污染因子包括 TSP、二甲苯、非甲烷总烃，监测计划见下表。

        - 环境空气质量监测计划一览表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测时段 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界 | TSP | 24 小时平均浓度 | 每年一次（各污染物在有代表性的不利季节进行监测），按照大气导则6.3.1要求监测 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求、 |
|  | 二甲苯 | 1小时平均浓度 |  | 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均浓度 |  | 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

（2）地下水环境质量监测计划

据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，在车间下游布设1个地下水水质监测井进行监测，随时掌握地下水水质变化趋势。地下水环境监测点见下表。

        - 地下水环境质量监测计划一览表

| 位置 |  | 坐标 |  | 监测层位 | 功能 | 井深m | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游 | 车间西南 | 118.12061° | 39.72781° | 第四系潜水 | 跟踪监测井 | 30 | pH、耗氧量、氨氮、石油类 | 每年2 次 (枯、丰水 期各1 次) |

（3）土壤环境质量监测计划

根据导则要求，结合项目特征，在本项目占地范围内布置1处土壤跟踪监测点。土壤环境监测点见下表。

        - 土壤环境监测点一览表

| 监测点位置 | 采样深度 | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废间南侧 | 采样分层，0.5m、1.5m、3m，分层取样，各样品单独分析 | 每3年一次 | pH值、苯、甲苯、二甲苯(间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、石油烃(C10～C40) | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) |

    - 环保设施“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收一览表见下表。

        - 环保设施“三同时”验收一览表

| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 产生情况 |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排放 去向 | 排放标准 |  | 总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 标准值（mg/m3） | 标准依据 |  |
| 废气 | 有 组 织 | 切割过程 | 颗粒物 |  | 5.289 | 178.08 | 切割机上方设集气罩，四周设软帘，利用风机将收集废气引入一套脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后废气通过15m高排气筒排放至大气中 |  | 0.019 |  | 0.083 | 大气环境 | 10 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | 颗粒物：6.141 非甲烷总烃：11.52 二甲苯：5.76 |
|  |  | 打磨过程 | 颗粒物 |  | 0.662 | 22.07 | 抛丸过程设备密闭，抛丸、打磨过程产生的废气经风机引入脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的通过15m高排气筒排放至大气中 |  | 0.097 |  | 1.57 |  | 10 |  |  |
|  |  | 抛丸过程 | 颗粒物 |  | 9.198 | 139.36 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 喷漆、晾干、危废间过程 | 颗粒物 |  | 4.602 | 15.98 | 设置一座喷漆间，调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆间中进行，喷漆、晾干过程产生的废气经一套水帘柜+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，处理后废气通过15m高的排气筒排入大气中 |  | 0.361 |  | 1.253 |  | 18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
|  |  |  | 吸附 | 非甲烷总烃 | 51.833 | 179.98 |  |  | 0.154 |  | 0.356 |  | 40 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |  |
|  |  |  | 吸附+脱附 |  |  |  |  |  |  |  | 5.098 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸附 | 二甲苯 | 36.46 | 126.6 |  |  | 0.108 |  | 0.251 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 吸附+脱附 |  |  |  |  |  |  |  | 3.586 |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 车间 | 颗粒物 |  | 0.474 | —— | 车间封闭，焊接产生的颗粒物经焊烟净化器处理后无组织排放于车间内 |  | 0.474 |  | —— |  | 1.0 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | —— |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.518 | —— | 车间封闭 |  | 0.518 |  | —— |  | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.365 | —— |  |  | 0.365 |  | —— |  | 0.2 |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放去向 |  |  | —— |
| 废水 | 职工生活污水 |  | COD、SS等 |  | 485.1 |  | 排入化粪池定期清掏 |  | 485.1 |  |  | 合理处置 |  |  |  |
|  | 水帘柜废水 |  |  |  | 7.6 |  | 装在密闭容器中，暂存于危废间，定期由有资质的公司进行处置 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染因子 |  | 源强 |  | 治理措施 |  | 排放量 |  |  | 排放 去向 | 排放标准 |  |  |
| 噪声 | 生产过程中的产噪设备 |  | 噪声 |  | 70～90dB（A） |  | 生产设备基础加装减振垫，布置在封闭的厂房内，风机加装消声器等 |  | 昼间贡献值30.43～57.11dB(A)，夜间贡献值11.02～46.51dB(A) |  |  | 厂界达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
| 排放源 |  |  | 污染物 |  | 废物种类 |  | 产生量 | 治理措施 |  | 排放量 |  | 排放 去向 | 排放标准 |  |  |
| 固废 | 切割工序 |  | 废边角料 |  | 一般工业固体废物 |  | 5t/a | 集中收集后外售 |  | 0t/a |  | 不外排 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |  |  |
|  |  |  | 污泥 |  |  |  | 3.1ta |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 焊接工序 |  | 废焊丝 |  |  |  | 2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |  | 1t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 抛丸工序 |  | 废钢丸 |  |  |  | 1t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器 |  | 除尘灰 |  |  |  | 12.04t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废布袋 |  |  |  | 0.05t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 2.5t/a | 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点处理 |  | 0t/a |  |  | —— |  |  |
|  | 钻孔、打磨、抛丸工序 |  | 含油废铁屑 |  | 危险废物 |  | 1t/a | 分类暂存危废间，定期由有资质的公司处置 |  | 0t/a |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求 |  |  |
|  | 设备运行 |  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  |  |  | 0.4t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废液压油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  | 0.04t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆工序 |  | 废漆渣 |  |  |  | 0.5t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油漆及稀释剂废包装桶 |  |  |  | 0.85t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 水帘柜 |  | 水帘柜废水 |  |  |  | 7.6t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水帘柜漆渣 |  |  |  | 2.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 去漆剂废桶 |  |  |  | 0.005t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 有机废气治理装置 |  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 4.05/2a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |  |  | 0.01t/a |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

  - 建设项目情况

    - 项目概况

项目名称：河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目

建设单位：河北省堃鸿钢结构工程有限公司

建设性质：新建

生产规模：年产钢结构件6000吨

建设周期：6个月

工程投资和环保投资：工程总投资600万元，其中，环保投资150万元，占总投资的25%

生产天数和职工人数：劳动定员23人，年运行330天，每天一班，每班8小时，年工作时间为2640h。

    - 项目选址

本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，项目厂址中心坐标为北纬39°43'46.41"、118°07'16.91"，河北省堃鸿钢结构工程有限公司东侧、北侧、西侧、本项目厂界西南距陈家庄村500m，西北距车轴山中学530m。

    - 建设内容

本项目租用4500㎡闲置车间拟建设一条结构性金属制品制造生产线，其中包含喷漆间，组队机，焊接机，切割机，矫正机，抛丸机等生产设备设施。项目建成后年产钢结构件6000吨，产值4000万元。

    - 规划及政策符合性

本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目；不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类项目之列，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）之内，项目己在唐山高新技术产业开发区行政审批局进行了备案（唐高备字〔2022〕73号），因此，本项目符合国家及地方当前产业政策要求。

本项目建设内容符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121号)、《河北省挥发性有机物污染防治行动计划(2018-2020)》(冀气领办[2018]195号)、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)、《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发<2019年“十项重点工作”工作方案>的通知》(唐办发[2019]3号)、《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》(冀环大气[2019]501号)、《关于进一步做好涉VOCS行业环保监督管理的通知》(唐气领办[2019]16号)、《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆(涂料)工作的通知》(2020年3月27日)、《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）、唐山市大气污染防治工作领导小组关于印发《唐山市2022年大气污染综合治理工作要点》的通知等环保政策要求。

    - 公辅工程

1、给水

本项目生产用水及生活用水由市政管网供应，生产用水为切割水槽补充水、水帘用水。本项目总用水量为4.04m3/d（1212m3/a），其中新水量为2.017m3/d（605.1m3/a），循环用水量为2.023m3/d（606.9m3/a）。

2、排水

本项目有少量的喷漆间水帘废水和生活污水产生，水帘定期更换产生的废水作为危险废物暂存于危废间定期交由有资质的单位处理，生活污水排入化粪池定期清掏，不外排地表水体。

3、供电

本项目依托现有110KV变电站，用电引自开发区220KV变电站，年用电量为29.12万kwh。

4、供热

本项目不涉及生产用热，生活用热主要为办公楼、辅助用房冬季采暖，生活采暖采用空调供应。

5、压缩空气

项目在车间设置1台空气压缩机为车间生产集中供气（用气环节包括等离子切割、气刨、喷漆、脉冲布袋除尘器反吹灰），单台空压机功率为45kw，压力为0.8KG，排气量为6.0Nm3/min，本项目压缩空气总耗量为4.5Nm3/min，可满足厂区压缩空气的需求。

  - 环境质量现状

    - 环境质量现状评价

（1）环境空气质量现状

根据《2021唐山市环境状况公报》中的六项常规污染物年均质量浓度统计数据，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3评价指标判定结果为达标，PM10、PM2.5评价指标判定结果为超标，因此本项目所在区域为不达标区。

根据唐山高新技术开发区空气质量自动站监测站点(相距约8.3km)2021年整年的基本污染物监测数据，本项目所在区域二类功能区SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，超标频率分别为9.6%、14.0%。

唐山明琨环境检测有限公司于2023年1月05日至1月11日在本项目评价区域内各监测点TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准，苯、甲苯、二甲苯1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

（2）地下水环境质量现状

本评价利用2023年1月9日石家庄斯坦德优检测技术有限公司对评价区域内地下水的监测数据(SJZS2301012)对区域地下水进行分析，监测结果可知，区域潜水及承压水各监测点位点各监测因子标准指数均小于1，石油类满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表A.1限值要求，其余因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量现状

本评价利用本评价利用2023年2月唐山明琨环境检测有限公司对本项目厂界监测数据(MKBG2023010044 )，监测结果可知，本项目厂界噪声监测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

石家庄斯坦德优检测技术有限公司于2023年1月9日对本项目11个土壤采样点，包括厂区内布设5个柱状采样点和2个表层采样点，厂区外布设4个表层采样点进行了土壤监测（SJZS2301012），监测结果可知，土壤各采样区土层各污染物项目监测值均小于相应筛选值。

    - 区域污染源

本次区域污染源调查主要调查评价范围内外排污染物的企业，调查中充分利用企业现有监测资料，统计计算出评价范围内企业的外排污染物状况，最后对各排污企业外排污染物负荷进行评价。

评价区域内现有企业污染源排放颗粒物污染负荷比为96.05%，二氧化硫的污染负荷比为0.56%，氮氧化物的污染负荷比为2.57%，非甲烷总烃的污染负荷比为0.82%，即颗粒物为该区域主要污染物。评价范围内唐山市丰润区三和水泥制品厂颗粒物污染负荷比最大，为33.306%。

    - 环境保护目标

根据本项目特点及周围环境特征，确定大气环境评价范围内居住区、医院及学校等敏感点为环境空气保护目标；大气环境风险评价范围内居住区、医院及学校为环境风险保护目标；本项目产生的废水不外排地表水体，因此不再设置地表水环境保护目标；地下水评价范围内的潜水及饮用水井及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区为地下水保护目标；声环境评价范围内无声环境保护目标；土壤评价范围内的村庄、农田作为土壤环境保护目标。本项目生态评价范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，亦不存在风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区及其它特别需要保护的对象，因此，不再设置生态保护目标。

  - 环保措施可行性

    - 厂址选择可行性分析

本项目选址符合国家、河北省、唐山市、高新区、相关规划的要求，施工建设不会对周围环境产生明显不利影响、环境风险在可接受范围内；厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，项目实施后对厂界无组织污染物的排放预测浓度及噪声预测值均满足相应标准。因此，本项目厂址选择及平面布置可行。

    - 拟采取的环保措施可行性

      - 废气污染控制措施

- 1、切割废气、抛丸废气、打磨废气

- 本项目生产过程中产生的切割废气、抛丸废气、打磨废气，采取在产尘点位上方设置集气罩/集气管道，经集气罩/集气装置收集后废气送脉冲布袋除尘器净化处理，根据产污系数法预测，可以实现废气污染物达标排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业，脉冲袋式除尘技术净化效率大于99%，是《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的最佳可行性技术，因此，项目采用的废气治理措施可行。

- 2、焊接

- 本项目焊接废气经集气罩收集后由焊烟净化器处理，处理后无组织排放。根据产污系数法预测，可以实现废气污染物达标排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业，焊烟净化器效率大于95%，是《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的最佳可行性技术。同时，移动式焊烟净化器广泛用于各种焊接、抛光、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等适用于除尘比较分散，烟尘量也较大的工位，因此，项目采用的废气治理措施可行。

3、喷漆废气

本项目调漆、喷漆、晾干、清洗喷枪在封闭的喷漆房进行，喷漆房设置集气装置，收集后的废气通过1套“水帘柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理，项目采取的治理措施为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中喷漆废气推荐可行技术，可以实现废气污染物达标排放。因此，项目采用的废气治理措施可行。

      - 废水污染防治措施可行性

本项目废水污染源主要为水帘柜废水、生活污水。

水帘柜更换产生的废水暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置。

生活污水依主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS，化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物，沉淀下来的污泥经过长时间的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物。本项目生活污水依托已有化粪池，定期清掏不外排。

因此，本项目无废水外排地表水体处理可行。

      - 噪声污染防治措施可行性

本项目的主要噪声源是空气动力性噪声、机械噪声，对噪声的主要控制措施为车间内设备采取厂房隔声、基础减震、风机设置隔音间、安装消声器等，上述措施均符合《工业企业噪声控制设计规范》中的相关要求。类比同类工程采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。因此，本项目各项降噪措施可行。

      - 固体废物处理措施可行性

（1）一般工业固体废物及处置措施

本项目产生的废边角料、污泥、废钢丸、除尘灰外售钢铁企业作为生产原料使用；废焊丝、焊渣、废布袋外售废旧物资收购站；生活垃圾袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

（2）危险废物及处置措施

厂区依托宝鼎建材危废贮存间，位于车间西南侧，本项目钻孔、打磨、抛丸工序产生的含油废铁屑，经滤油后的铁屑外售钢铁企业作为生产原料，废油与其他废润滑油等一并处置；设备运行过程产生的废润滑油、废切削液、废液压油，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；设备运行产生的废油桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；喷漆工序产生的废漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；油漆及稀释剂废包装桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行过程产生的水帘柜废水、漆渣，桶装加盖，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；水帘柜运行产生的去漆剂废桶，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置；有机废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂，专用容器密闭收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。

因此，本项目固废均得到合理处置，固体废物处理措施可行。

  - 项目对环境的影响

    - 大气环境影响

项目新增污染源正常工况下TSP、非甲烷总烃、二甲苯1小时和日均贡献值的最大浓度占标率均＜100%，TSP、非甲烷总烃、二甲苯年均贡献值的最大浓度占标率＜15%；现状浓度超标的污染物PM10、PM2.5的年平均质量浓度变化率均＜-20%，区域环境质量得到整体改善。项目实施后全厂所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度均达标，因此项目实施后河北省堃鸿钢结构工程有限公司无需设置大气环境防护距离。本项目实施后大气环境影响可以接受。

    - 地表水环境影响

本项目废水污染源主要为水帘柜废水、生活污水。

水帘柜更换产生的废水暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置；生活污水排入化粪池定期清掏，无废水不外排地表水体。

因此，本项目对地表水环境的影响是可接受的。

    - 地下水环境影响

本项目危废间、油漆库、化粪池、车间地面等按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的相关标准要求采取防渗措施，在正常工况下，进行了防腐、防渗处理，同时加强对污水输送管道的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水，因此在正常状况下对地下水环境的影响可接受；在非正常状况下，由预测结果可以看出，渗漏的废水对地下水的超标范围较小，超标范围及影响范围主要集中在厂区周边，未到达下游最近地下水敏感保护目标，不会对区域地下水环境造成明显影响。因此，本项目的实施不会对区域地下水环境造成明显影响。且本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了泄漏废水垂向入渗进入地下水的途径。同时制定了完善的地下水污染监控措施，可及时发现废水泄漏可能对地下水造成的污染，从而采取有效的防控措施。

因此，本项目的实施不会对区域地下水环境造成明显影响。

    - 声环境影响

本项目噪声源对厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

    - 固体废物影响

本项目产生固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

    - 土壤环境影响

①在正常情况下，喷漆废气经排气筒排放后产生产生大气沉降污染，喷漆废气中二甲苯对土壤的累积影响叠加值能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值：间二甲苯+对二甲苯：570mg/kg、邻二甲苯：640mg/kg的要求。

②在非正常状况下，油漆库、涂装区、危废间发生连续泄漏的情况下，土壤各层污染物浓度随着时间推移不断增高，污染物随时间不断向下部迁移扩散，对土壤的最大影响深度在0.1m左右，污染物下渗深度小于包气带厚度。

本项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂直入渗进入土壤的途径。同时，结合项目特征，在厂区危废间南侧设置1个土壤跟踪监测点，及时掌握土壤环境质量状况和土壤中污染物动态变化。

    - 生态环境影响

本项目占地区域现为工业用地，占地面积4500m2，占地面积较小且未使土地利用功能发生变化，施工期在现有厂房内进行设备安装，项目实施后，不会对周围生态环境造成明显污染影响。

    - 环境风险评价

综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。建议企业强化管理意识，通过加强事故应急演练增强风险防范能力。

  - 总量控制

1、本项目污染物预测排放量

本项目污染物预测有组织排放量为：颗粒物0.477t/a、非甲烷总烃0.154t/a、二甲苯0.108t/a；无组织排放量为：颗粒物0.474t/a、非甲烷总烃0.518t/a、二甲苯0.364t/a。

本项目污染物排放量为：颗粒物0.951t/a、非甲烷总烃0.672t/a、二甲苯0.472t/a。

2、现役源倍量削减方案

本项目已落实现役源替代倍量削减方案。

3、总量控制指标

报告书按照《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）要求，本项目的污染物排放总量控制指标为：颗粒物6.141t/a、非甲烷总烃11.52t/a、二甲苯5.76t/a。

  - 公众意见采纳情况

河北省堃鸿钢结构工程有限公司反馈的调查结果显示，公示期间未收到反对意见，说明该项目的建设得到了周边公众的普遍支持。

  - 环境影响经济损益分析

经综合分析，本项目的实施具有明显的经济效益和社会效益，项目采取了较为完善的环保治理措施，不会对当地环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

  - 环境管理与监测计划

根据本项目排污特征，提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确了各项目环境保护设施和措施的建设及资金保障计划。明确了项目的污染物排放清单、污染源及环境质量监测计划。

  - 工程可行性结论

本项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-3，占地为规划的工业用地，项目主要产品为钢结构件。项目符合当前国家相关产业政策要求，项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放。项目在落实区域现役源削减的基础上，对当地大气环境的影响可接受；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应等防控措施基础上，以及严格落实本评价提出的地下水污染防治各具体措施的前提下，对地下水环境及大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区的影响是可接受的；通过采取报告提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；项目实施后对周边土壤环境的影响可接受；环境风险可防控。根据建设单位开展的公众参与调查结论，公示期间未收到公众反馈意见。

综上，本评价从环保角度认为河北省堃鸿钢结构工程有限公司结构性金属制品制造生产项目建设可行。

  - 建议

为进一步保护环境，本评价提出以下要求和建议：

（1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）注意学习同行业的先进经验，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。

（4）积极响应各级政府制定的重污染天气应急预案及其它改善区域环境质量的行动方案。