
《建设项目环境影响报告表》编制说明

 
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

 
建设项目基本情况

	项目名称
	上升管插入式取热管设备研发及制造项目

	建设单位
	唐山市宝凯科技有限公司

	法人代表
	高营军
	联系人
	谷友强

	通讯地址
	唐山市高新区清华道8号

	联系电话
	13933437905
	传真
	——
	邮政编码
	063020

	建设地点
	唐山市高新区清华道8号

	立项审批

部门
	唐山高新技术产业开发区行政审批局
	批准文号
	唐高备字【2019】79号

	建设性质
	新建
	行业类别及

代码
	C3352建筑装饰及水暖管道零件制造

	占地面积

(m2)
	11347.34
	绿化面积

(m2)
	0

	总投资

(万元)
	600
	环保投资

（万元）
	18
	投资

比例
	3%

	评价经费

(万元)
	——
	预期投产日期
	2019年12月

	一、建设背景

唐山市宝凯科技有限公司拟投资600万元，租赁唐山市高新区清华道8号现有厂房及办公楼，进行上升管插入式取热管设备研发及制造项目的建设，项目建成后可实现年研制及生产上升管插入式取热管设备500套。本项目成品检验工序采用超声波探伤检验焊接强度，该工序单独进行环评，不在本次项目评价范围内。

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录(2014)》中禁止投资类项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类、淘汰类建设项目。唐山市高新技术产业开发区行政审批局已出具该项目的备案信息，其备案信息编号为[2019-130273-35-03-000100]。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的有关规定，拟建项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部-部令第1号）中“二十二、金属制品业，67金属制品加工制造——其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。

唐山市宝凯科技有限公司于2019年10月委托我单位承担《上升管插入式取热管设备研发及制造项目环境影响报告表》的编制工作，我单位接受委托后，立即展开现场踏勘、资料收集等工作，并按照环境影响评价技术导则的规定编制完成本项目环境影响报告表。

二、项目基本情况
（1）项目名称：上升管插入式取热管设备研发及制造项目。
（2）建设单位：唐山市宝凯科技有限公司。
（3）建设性质：新建。
（4）建设地点：唐山市高新区清华道8号，厂址中心地理坐标为北纬39°41′27.96″ ，东经118°10′7.63″。
（5）工程投资：本项目总投资600万元，其中环保投资18万元，占总投资3%。
（6）建设内容：本项目租用现有厂区，总占地面积为11347.34m2，包括厂房及办公楼等现有建构筑物，研制上升管插入式取热管设备，购置液压弯管机、切割机、电焊机、剪板机、车床等相关设备，同时配置高效脉冲布袋除尘器等环保设施，计划年研制及制造上升管插入式取热管设备500套。

项目组成及工程内容见表1。

表1   项目组成及工程内容一览表

序号

项目组成

主要工程内容

单位

备注

1

主体工程

生产车间

主要用于上升管插入式取热管设备生产
2
辅助工程

办公楼
办公及研发

3
公用工程

供水：项目用水由当地供水系统提供。
供热及制冷：办公楼冬季取暖及夏季制冷均采用空调。
供电：由高新区供电网提供。
排水：生活污水排入市政污水管网，进入唐山市北郊污水处理厂统一处理。
4
环保工程

废气

切割、抛丸、焊接工序（70%可移动部分）产生的颗粒物经1台共用脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。焊接工序（30%无法移动部分）产生的颗粒物由移动式焊烟净化器（6台）处理。
废水

生产过程不用水，无生产废水产生。项目不设置食堂、淋浴等，项目生活污水（水厕及职工盥洗废水）排入市政污水管网，进入唐山市北郊污水处理厂统一处理。
噪声

选用低噪设备，设备基础减振，厂房隔声。
固废

①边角料、废焊条等暂存于车间废料区，外售废品回收站。

②废液压油、废机油、废切削统一收集于铁桶内，在危废间暂存，定期交有资质单位集中处置。

③办公生活垃圾由环卫部门定期清运。

劳动制度及定员：项目劳动定员30人，其中办公人员20人，车间工人10人，年工作222d，每天工作8h。

三、主要工程内容
（1）主要建（构）筑物

项目主要建(构)筑物一览表见表2。
表2   主要建(构)筑物一览表
名称

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

备注

生产车间
主要生产区
2721.04
2721.04
排架结构，1.0m高水泥基础墙，尺寸60.2m×45.2m×13.2m
危废暂存间

6
6
独立结构，地面及围堰采用钢板无缝焊接，彩钢全封闭
办公楼
554
2770
框架结构，5F
保卫室

35
35
砖混结构

彩钢板房

823
823
简易结构，闲置

合   计

4139.04
6355.04
/

平面布置及周边关系

平面布置：项目生产车间位于厂区南侧，紧邻生产车间西侧为彩钢板房（闲置），危废间位于生产车间东北角处，办公楼位于厂区北侧，保卫室位于厂区北侧中部。整体平面布置合理，便于生产。
周边关系：厂区东侧为松下产业机器有限公司，南侧为青年都会（无人入住），西侧为建设北路，北侧为清华道。

产品方案

项目主要以研发为主，产能较小，计划年研制及制造上升管插入式取热管设备500套。
主要设备

本项目主要设备见表3。

 表3   主要设备一览表

序号

设备名称

型号

参数

数量（台/套）

备注
1

螺杆空压机
30A
22kW，0.8MPa，3.6m³/min
1
/
2

空气压缩机
V-0.1/8
1.5kW，220V，0.8MPa
1
/

3

数控螺旋弯管机
W38
4kW,弯管直径38mm
1
/
4

液压弯管机（U弯）
D60-350
弯管直径60mm，弯管半径350mm，压力40kN
1
/
5

液压弯管机（U弯）
D60-250
弯管直径60mm，弯管半径250mm，压力40kN
1
/
6

液压弯管机（直角弯）
D60-300
弯管直径60mm，弯管半径300mm，压力40kN
2
/
7

切割锯
QG-300
1.0KW
3
/
8

交流电弧焊机
ZX7-400
380V
1
/
9

交流电弧焊机
ZX7-400D
380V
1
/
10

逆变氩弧焊机
WS-400D
380V
3
2用1备
11

交流电弧焊机
ES-351S
220/380V
3
2用1备
12

气保焊机
NBC-500C
380V
3
2用1备
13

管子坡口机
S-80
坡口范围28-76mm，220V
1
/
14

焊烟净化器
HCHYD1400
1.1kW，220V
6
风机风量2500m3/h
15

剪板机
QCRY-20X2500
/

1
/
16

折弯机
/
最大折弯厚度16mm
1
/
17

卷板机
/
最大卷板厚度16mm
1
/
18

台式砂轮机
S3ST-250
/
1
/
19

摇臂钻床
Z3050
/
1
/
20

磁力钻
J3C-JCA3-38
/
1
/
21

卧式带锯床
GB4250
/
1
/
22

数控激光切割机
/
最大下料16mm
1
/
23

钢板校平机

/
处理板厚最大25mm

1

/
24

型材校直机

/
处理型材最大390mm

1

/
25

车床

6140
/
1

/
26

冲床

/
冲击力100t

1

/
27

铣床

/
/
1

/
28

抛丸清理机

Q6914D

/
1
/
29
脉冲布袋除尘器
MF150

电机高功率15kw

1
处理风量20000m3/h，布袋条数300条，过滤风速0.8m/min，布袋材质涤纶针刺毡
30
电动双梁桥式起重机

16/3.2t
/
2
/
31
电动单梁起重机

5t
/
2
/
32
电动单梁起重机

LDA-10t、LDA-5t
/
2
/
（5）原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4。

表4   原、辅材料及能源消耗一览表

序号
原料名称
年消耗量
备注
1
不锈钢管L=6.9M
2000根/130t
外购，原料区暂存
2

变径和法兰
1000套
3
扁钢L=6M
135根/4.94t
4

水封板（10mm）
1000块/50t
5
不锈钢弯头
1500个
6
二保焊丝
100件/1.5t
7
不锈钢氩弧焊丝
10件/0.2t
8
不锈钢焊条
30件/0.6t
9

液压油

30桶/0.48t
随用随买，不在厂区储存

10
机油

5桶/0.1t/a
11
切削液

5桶/0.02t/a

12
电

50万kWh/a

由高新区供电网提供

13
水

133.2m3/a

由自来水管网供给
（6）公用工程：

1）给排水
①给水：本项目用水由自来水管网供给，主要为职工生活用水（生产过程不用水），包括冲厕用水、盥洗用水等，项目不设食堂、浴室等其他生活设施。

根据《河北省用水定额》(DB13/T1161.3-2016)生活用水的标准并结合当地用水情况，本项目职工生活用水量按20L/d·人计，用水人数为30人，则新鲜用水量为0.6m3/d（133.2m3/a）。

②排水：生活污水产生量按照用水量的80%计，为0.48m3/d（106.56m3/a），经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂。
2）取暖及制冷：本项目办公场所采用单体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，车间冬季不设供暖设施。
3）供电工程：本项目用电由高新区供电电网提供，用电量为50万kW·h/年。

四、政策符合性分析
（1）选址合理性

本项目位于唐山市高新区清华道8号，属于唐山高新技术产业开发区规划范围内，且土地规划用途为工业用地，根据《唐山市水源地保护区图》，本项目位于龙王庙水源地准保护区内，位于龙王庙水源地二级保护区北侧，距离龙王庙水源地二级保护区边界约900m，不属于准保护区内禁止建设类项目范畴。
依据《中华人民共和国水污染防治法》“第六十条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环管字[89]第201号）相关要求：准保护区内禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的准放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。

龙王庙水源地位于唐山市城区北部，为第四系孔隙承压水水源地，水源地共有水源井8眼，井深56～99m，第四系厚度为80～200m，埋藏较深。本项目为上升管插入式取热管设备研发及制造项目，生产过程中不用水，无生产废水产生，不设食堂、浴室等生活设施，盥洗、冲厕废水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂统一处理；废液压油等暂存于独立危废间，定期交由有资质单位统一处理，本项目产生的废物均得到合理处置，对地下水不会造成不良影响。
项目周边无其他自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。

因此，本项目选址合理。

（2）产业政策符合性

唐山市宝凯科技有限公司投资600万元建设的上升管插入式取热管设备研发及制造项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字【2019】79号。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）鼓励类、淘汰类及限制类项目，为允许类，因此项目建设符合国家产业政策。

（3）三线一单符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)，本项目关于落实上述要求的分析如下
表5  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目位于唐山市高新技术产业开发区，根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不属于其中规定的坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等范围内，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。根据《河北省生态保护红线》，项目区不在其划定的生态保护红线内，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。

资源利用上线

本项目生产过程中消耗一定量的水和电，其用电由当地供电系统所供给；用水由当地供水系统供给，不直接开采地下水；本项目资源消耗量相对区域资源总量较少。因此，项目符合资源利用上线要求。

环境质量底线

根据唐山十二中自动监测站（邻近区域点）环境空气质量例行监测点2018年全年的监测数据，本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度及O3日最大8小时平均质量均出现超标现象，判断为项目所在区域环境空气质量不达标。

抛丸、数控激光切割过程废气经1台脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒高空排放，焊接过程设置有移动式焊烟净化器，经预测分析，废气污染物均能达标排放，本项目废气污染物主要为颗粒物，属于环境空气质量中的超标因子，但本项目采取了高效的治理措施，不会对大气环境造成不良影响；项目生活废水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂；噪声采取治理措施后能够达到相关排放标准要求；项目产生的固体废物均能得到合理处置，对周边环境影响较小。项目建设未突破环境质量底线。
负面清单

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的限制类、淘汰类项目；根据《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》，本项目不属于河北省禁止投资类项目。唐山市高新技术产业开发区行政审批局已出具该项目的备案信息，其备案信息编号为[2019-130273-35-03-000100]。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，租赁唐山森普矿山设备有限公司现有厂区，包括闲置生产车间及办公楼等。根据现场勘查，车间内全部生产设备已拆除完毕，所有原辅材料、产品及废弃物已全部清理完成，且根据厂区土壤检测结果，厂区内土壤满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，本项目不存在原有污染问题。


建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1.地理位置

唐山市位于河北省东部，东经117°31′至119°19′，北纬38°55′至40°28′，毗邻京津、南邻渤海，北靠燕山，地处华北与东北通道的咽喉要地，全境东西约130km，南北约150km，西距北京180km，西南距天津120km，东距秦皇岛125km，总面积13472km2。

高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高 17～31m。区域内场地土属第四系全新统及上更新统冲洪积粘性土及砂土，第四系覆盖层厚度超过100m。

本项目位于唐山市高新区清华道8号，厂址中心地理坐标为北纬39°41′27.96″ ，东经118°10′7.63″。

2.地质地貌

唐山市区地处燕山余脉南缘，大部分为坡积、洪积山麓倾斜平原，主要是由陡河长期冲积和海水洪积而逐步形成，是以棕、褐、黄土等物质为主体结构，由一系列山麓冲积扇联缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原2种地貌类型。

唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。

3.水文地质

（1）唐山市高新技术产业开发区内的河流主要为陡河及龙王庙河。

陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，年变化幅度一般为2～4m。

（2）集中式饮用水源地保护区：

本项目位于龙王庙饮用水水源地准保护区范围内。龙王庙饮用水水源地位于东经118°10′20″，北纬39°40′33″（中心坐标），共有水源井8眼，井深56～99m。工程设计取水量为2.0万t/日，2007年现实际取水量0.43万t/日，共有水井8眼。该水源地主要供应唐山市西北部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。

一级保护区范围以各水源井为中心，以54.0m为半径的圆形区域，总面积为74530.893m2；二级保护区范围以水源井的外围多边形为边界，向外延伸540.0m的多边形范围，面积3.515km2；唐山市中心区地下水主要来自还乡河-陡河（古滦河）冲洪积扇径流补给，是龙王庙水源地、北郊水源地、荆各庄水源地地下水补给区，因此，将比邻的龙王庙水源地地下水水位降落漏斗范围为准保护区，面积66.929 km2。

该饮用水水源地水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准的水质指标。

[image: image1.jpg]


[image: image5]饮用水水源地保护区准保护区分布图见下图。[image: image6.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1



4.气候气象

该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56d，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96d，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50d，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金风飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167d，为全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3h。

5.唐山市高新区
高新区重点发展高新技术产业和新型加工制造业，以一类工业为主，远期扩区结合机场产业区的发展统一规划。

一、发展目标与战略

(一)总体发展目标：智力驱动型城市示范区、低碳型先锋产业园。

(二)总体发展战略：

①产业化：智力资源驱动型经济区，其核心为产业技术水平具备国内先进水平。

②国际化：创新型国际化科技园区，其核心为大力提高高新区发展的外向程度和国际知名度。

③城市化：科技创新示范区和生态宜居社区，核心为农村转向城市、农民转向市民、农业转向高新产业。

(三)产业发展导向

在唐山高新区十二五规划中，提出"3353"产业创新发展工程，具体内容为：巩固发展3大特色优势产业——焊接产业、汽车零部件、新材料；提升发展3大高成长性产业--智能仪器仪表、节能环保、生物医药；培育发展5大战略性新兴产业——机器人产业、重型装备制造、新能源、软件及信息服务、电动汽车；配套发展3大现代服务业——现代物流、现代金融、现代商贸。

本公司项目属于高新技术产业，符合园区产业发展要求。

二、总体空间布局

(一)用地发展方向：规划期内主要沿建设北路向北发展。生活用地和公共服务用地沿建设北路两侧布置；工业用地主要向北拓展，物流用地沿北部外环布置。

(二)空间结构：构筑"一轴两心两片区七个组团"的空间布局结构。

"一轴"指以建设北路为发展主轴；"两心"指南部中心以火炬大厦为核心，北部中心指以北区行政中心为核心； "两片区"指以大庆道为界，高新区分为南北两个片区；"七个组团"指5个产业组团、2个居住组团。

三、用地布局规划

(一)公共设施用地规划

规划构建"组团中心-社区中心"的两级公共服务中心体系。

2020年规划用地范围内

①行政办公用地31.93公顷，占城市建设总用地的1.19%，人均建设面积2.0 m2。

②商业金融业用地155.52公顷，占城市建设总用地5.81%，人均9.72m2。

③文化娱乐用地13.51公顷，占城市建设总用地的0.5%，人均0.84 m2。

④体育用地6.19公顷，占城市建设总用地的0.23%，人均0.39 m2。

⑤医疗卫生用地8.62公顷，占城市建设总用地的0.32%，人均0.54 m2。

⑥教育科研用地87.97公顷，占城市建设总用地的3.28%，人均5.50 m2。

⑦社会福利设施用地7.65公顷，占城市建设总用地的0.29%，人均0.48 m2。

(二)住房保障与居住用地规划

居住用地布局结构为两个主要居住组团。开发居住用地时应以满足高新区自身"职住平衡"需求和村庄改造安置需求为主要目标。北区开发居住用地时应以建设设施完善、环境优美、的现代化居住小区和居住区为目标。南区现状居住用地通过综合改造，逐步改善其居住环境。

规划至2020年，规划用地范围内居住用地572.08ha，占城市建设总用地的21.35%，人均35.75 m2。

(三)工业及仓储用地规划

①高新区的工业用地，集中布置在高新区北部，并以大庆道为界，形成五大组团。大庆道以南地区，以现状产业为基础，已形成了 "一园两基地"的格局。其中一园为日资工业园，是河北省日资企业最集中的区域；两基地为焊接产业基地、汽车零部件产业基地。

大庆道以北地区，以"3353"产业创新发展工程为发展导向，集中布置主导产业，形成规模效应。

规划至2020年，高新区规划控制范围内工业用地865.08ha，占城市建设总用地的32.29%，人均54.07 m2。

②结合唐山北部外环，在北部建设综合性物流园区。规划至2020年，规划用地范围内仓储用地56.44公顷，占城市建设总用地的2.11%，人均3.53 m2。

(四)绿地及景观系统规划

规划构建"一环一轴两廊两心多节点"的绿地系统结构。

一环即环城生态林带，依托铁路、公路防护绿地，进行生态、农业涵养，形成环城生态绿化隔离带，改善生态环境。

一轴即建设北路两侧各75米绿化带，形成高新区南北贯穿的主要城市景观带。

两廊：沿李各庄河、京山铁路，形成两条绿化走廊。

多节点：由多个居住区级绿地、产业组团绿地组成。

规划至2020年，高新区区规划控制范围内绿地342.82ha，占城市建设总用地的12.8%，人均21.43 m2；公共绿地139.6ha，占城市建设总用地的5.21%，人均8.72 m2。

四、综合交通规划

（一）道路系统由快速路、主干道、次干道、支路构成。

（二）快速路为北部外环，降低大庆道的道路等级，增强南区北区的联系。

（三）主干道系统呈"五横两纵"结构，"五横"包括北安道、大庆道、龙华道、长宁道、规划道路，"两纵"包括龙泽路和建设路。

五、基础设施规划

高新区位于唐山市城区北部区域，属城市总体规划的一部分，水、电、气、通讯、交通、社会服务及医疗、教育等均可完全依托于唐山市现有设施和投资环境，满足本项目需要。
（一）给水工程

唐山市自来水厂供水能力15万m3/d，目前项目已经敷设了供水管网，项目新鲜用水量为3.2m3/d，唐山市自来水厂供水可满足本项目用水需求。

（二）排水工程

项目所在区域内的污水经城市污水管网纳入唐山市北郊污水处理厂统一处理。唐山市北郊污水处理厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，设计规模为15万t/d，目前实际处理量为12万t/d，设计进水水质指标如下：COD：500mg/L，SS：400 mg/L，BOD5：300 mg/L，氨氮：35mg/L，本项目在其收水范围内，项目已接入城市污水管网，可满足本项目排水要求。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等）

1.环境空气
唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。

本次评价选取唐山十二中自动监测站（邻近区域点）环境空气质量例行监测点2018年全年的监测数据作为空气质量达标区判定。
表6  项目所在区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标

现状浓度/（ug/m3）

标准值（ug/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

36
60

60
达标

NO2
年平均浓度

53
40

132.5
超标

PM10
年平均浓度

116
70

165.7
超标

PM2.5
年平均浓度

60
35

171.4
超标

O3
日最大8h平均质量浓度

180
160
112.5
超标
CO

95百分位数24小时平均质量浓度
3.9mg/m3
4mg/m3
97.5
达标
综上所述，本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度及O3日最大8小时平均质量浓度均超标，占标率分别为132.5%、165.7%、171.4%、112.5%。因此判定本项目所在区域为不达标区。

2.声环境

本项目位于唐山市高新技术产业开发区，项目所在区域声环境质量较好，项目区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准；项目西侧紧邻建设路（城市主干道）、北侧紧邻清华道（城市次干道），项目西、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类功能区标准。

3.地下水

本项目位于唐山市高新技术产业开发区，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。
4.土壤

本项目位于唐山市高新技术产业开发区，土壤环境质量监测委托河北百润环境检测技术有限公司于2019年10月10日进行监测，共设置3个土壤监测点位，分别位于厂区西北侧空地、车间北侧及车间内，监测结果见下表。

表7   土壤环境质量现状一览表

检测时间

检测

项目

单位

检测点位及结果

标准值

达标判定

1#
2#

3#

深度

（0-0.2）m

深度

（0-0.2）m
深度

（0-0.2）m

2019.10.10

pH
无量纲
8.10

8.16

8.04

--
--
砷
mg/kg

8.16

8.32

8.01

60
达标
镉
mg/kg

0.12

0.06

0.08

65
达标
六价铬
mg/kg

ND

ND
ND
5.7
达标
铜

mg/kg

25

23

21

18000
达标
铅

mg/kg

33.6

24.5

23.6

800
达标
汞
mg/kg

0.059

0.068

0.052

38
达标
镍

mg/kg

39

40

45

900
达标
四氯化碳
µg/kg

ND

ND
ND
2.8
达标
氯仿
µg/kg

ND

ND
ND
0.9
达标
氯甲烷

µg/kg
ND

ND
ND
37
达标
1,1-二氯乙烷

µg/kg
ND

ND
ND
9
达标
1,2-二氯乙烷

µg/kg
ND

ND
ND
5
达标
1,1-二氯乙烯

µg/kg
ND

ND
ND
66
达标
顺式-1,2-二氯

乙烯

µg/kg
ND

ND
ND
596
达标
反式-1,2-二氯

乙烯

µg/kg
ND

ND
ND
54
达标
二氯甲烷

µg/kg
ND

ND
ND
616
达标
1,2-二氯丙烷
µg/kg
ND
ND
ND
5
达标
1,1,1,2-四氯

乙烷
µg/kg
ND
ND
ND
10
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
µg/kg
ND
ND
ND
6.8
达标
四氯乙烯
µg/kg
ND
ND
ND
53
达标
1,1,1-三氯乙烷
µg/kg
ND
ND
ND
840
达标
1,1,2-三氯乙烷
µg/kg
ND
ND
ND
2.8
达标
三氯乙烯
µg/kg
ND
ND
ND
2.8
达标
1,2,3-三氯丙烷
µg/kg
ND
ND
ND
0.5
达标
氯乙烯
µg/kg
ND
ND
ND
0.43
达标
苯
µg/kg
ND
ND
ND
4
达标
氯苯
µg/kg
ND
ND
ND
270
达标
1,2-二氯苯
µg/kg
ND
ND
ND
560
达标
1,4-二氯苯
µg/kg
ND
ND
ND
20
达标
乙苯
µg/kg
ND
ND
ND
28
达标
苯乙烯
µg/kg
ND
ND
ND
1290
达标
甲苯
µg/kg
ND
ND
ND
1200
达标
间,对-二甲苯
µg/kg
ND
ND
ND
570
达标
邻-二甲苯
µg/kg
ND
ND
ND
640
达标
硝基苯
mg/kg
ND
ND
ND
76
达标
苯胺
mg/kg
ND
ND
ND
260
达标
2-氯酚
mg/kg
ND
ND
ND
2256
达标
苯并（a）蒽
mg/kg
ND
ND
ND
15
达标
苯并（a）芘
mg/kg
ND
ND
ND
1.5
达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
ND
ND
ND
15
达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
ND
ND
ND
151
达标
䓛
mg/kg
ND
ND
ND
1293
达标
二苯并（ah）蒽
mg/kg
ND
ND
ND
1.5
达标
茚并

（1,2,3-cd）芘
mg/kg
ND
ND
ND
15
达标
萘
mg/kg
ND
ND
ND
70
达标
石油烃类

（C10～C40）
mg/kg
8.35
6.40
6.26
4500
达标
注：“ND”表示未检出
根据检测结果，项目区域土壤环境满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，不存在原有土壤环境污染问题。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目评价区域内没有重点保护文物、珍稀动植物资源、风景名胜区等环境敏感点。根据工程性质和周围环境特征，确定本评价主要环境保护目标及保护级别见下表。
表8   项目环境保护目标和保护级别一览表

环境要素

保护目标

坐标

保护对象
保护内容
相对方位

距离（m）
环境功能

X

Y

大气环境

幸福港湾老年公寓
4396038

39600433

养老人员
80

（人）
NE
140
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
马家屯村
4396181
39602269
居民
1300（人）
E
820
永庆里小区

4396995

39602347

居民

800（人）
NE
800
吉庆里小区

4396825

39602767

居民

960（人）
E
1300
河茵北里小区

4396310

39603218

居民

1000（人）
SE
1700
世纪龙庭小区

4394692

39602340

居民
980（人）
SE
1800
地下水环境

龙王庙水源保护区，地下水环境（F准=66.929km2）
S

位于准保护区内，距离二级保护区900

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
声环境

幸福港湾老年公寓
4396038
39600433
老人
80

（人）
NE
140
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准
土壤
本项目厂区及周边土壤环境
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1第二类标准值要求



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）空气环境：环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。

（2）声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；项目西侧紧邻建设路（城市主干道）、北侧紧邻清华道（城市次干道），项目西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（3）地下水环境：地下水执行符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）土壤环境：区域土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
表9   环境质量标准一览表

类别

评价因子

标准限值

备注

环境

空气

SO2
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
24小时平均

150μg/m3
1小时平均
500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均
200μg/m3
PM10
年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
CO

24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
声

环境

等效连续

A声级
昼间
60dB(A)

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2、4类功能区标准
70dB(A)
夜间

50dB(A)
55dB(A)
地下水环境
pH

6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
总硬度

450mg/L

溶解性总固体

1000mg/L

硫酸盐
250mg/L

耗氧量
3.0mg/L

氨氮

0.5mg/L

硝酸盐
20mg/L

亚硝酸盐

1.0mg/L

挥发性酚类

0.002mg/L

铁

0.3mg/L

总大肠菌群

3.0个/L

细菌总数

100个/L

土壤

环境
砷
60mg/kg
《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
镉
65mg/kg
铬（六价）
5.7mg/kg
铜
18000mg/kg
铅
800mg/kg
汞
38mg/kg
镍
900mg/kg
四氯化碳
2.8mg/kg
三氯甲烷
0.9mg/kg
氯甲烷
37mg/kg
1,1-二氯乙烷
9mg/kg
1,2-二氯乙烷
5mg/kg
1,1-二氯乙烯
66mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯
596mg/kg
反-1,2-二氯乙烯
54mg/kg
二氯甲烷
616mg/kg
1,2-二氯丙烷
5mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷
10mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷
6.8mg/kg
四氯乙烯
53mg/kg
1,1,1-三氯乙烷
840mg/kg
1,1,2-三氯乙烷
2.8mg/kg
三氯乙烯
2.8mg/kg
1,2,3-三氯丙烷
0.5mg/kg
氯乙烯
0.43mg/kg
苯
4mg/kg
氯苯
270mg/kg
1,2-二氯苯
560mg/kg
1,4-二氯苯
20mg/kg
乙苯
28mg/kg
苯乙烯
1290mg/kg
甲苯
1200mg/kg
间对-二甲苯
570mg/kg
邻-二甲苯
640mg/kg
硝基苯
76mg/kg
苯胺
260mg/kg
2-氯酚
2256mg/kg
苯并（a）蒽
15mg/kg
苯并（a）芘
1.5mg/kg
苯并（b）荧蒽
15mg/kg
苯并（k）荧蒽
151mg/kg
䓛
1293mg/kg
二苯并（ah）蒽
1.5mg/kg
茚并（123-cd）芘
15mg/kg
萘
70mg/kg


	污

染

物

排

放

标

准
	（1）运营期大气污染排放标准见下表。
表10   大气污染物排放标准
类别

污染物
排放限值

排放速率(kg/h)
执行标准

排气筒(m)
速率
有组织排放

颗粒物
10mg/m3
15
--

参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）
无组织排放

颗粒物
1.0mg/m3
--

--

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）的要求
（2）项目东、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）；西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。
（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定。

（4）废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及唐山市北郊污水处理厂进水水质要求。

表11   项目污水排放执行标准

序号

控制项目

单位

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三类标准

北郊污水处理厂进水水质

本项目执行

1

COD

mg/L

500

500

500

2

SS

mg/L

400

400

400

3

氨氮

mg/L

--

35

35

4

BOD5
mg/L

300

300

300



	总

量

控

制

标

准
	根据国家“十三五”规划及《大气污染防治行动计划》，确定总量控制的污染因子为烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物、COD、NH3-N、总磷/磷酸盐。

根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目采用排放标准法核算总量控制建议指标。

本项目总量控制建议指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a，颗粒物：0.36t/a。


建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：

本项目以钢管、变径、法兰等半程成品件为原料，进行上升管插入式取热管制造，生产工艺如下。

（1）原料检验下料

项目将各类钢管、水封板、变径、法兰等经汽车运输进厂后在车间原料区暂存，生产时先经人工检测，合格原料按照图纸设计进行下料，下料工序主要采用剪板机、数控激光切割机。数控激光切割机切割产生颗粒物由集气罩（10m2）收集后送入1台脉冲布袋除尘器净化处理，净化处理后由1根15m高（P1）排气筒排放。
本工序产污节点主要为：切割下料产生的颗粒物（G1），不合格原料（S1）、下脚料（S2）及脉冲布袋除尘器的除尘灰（S3），数控激光切割机运行噪声（N）。

（2）抛丸处理

采用抛丸清理机对需要进行处理的材料和预制件进行表面处理，便于加工和组装。抛丸过程产生颗粒物由集气罩（4m2）收集后送入1台脉冲布袋除尘器（与切割工序共用）净化处理，净化处理后由1根15m高（P1）排气筒排放。

本工序产污节点主要为：抛丸过程产生的颗粒物（G2），脉冲布袋除尘器的除尘灰（S3），抛丸清理机、除尘风机等设备运行噪声（N）。
（3）机加工工序

对外购预制件进行预处理，为后续工序做准备。采用冲床对法兰进行冲孔处理，采用车床、铣床对法兰片进行水线制作及表面加工；采用型材校直机对钢板校直，采用钢板校平机对钢板进行校平；采用摇臂钻床和磁力钻床在水封板上进行钻把和孔；采用卷板机对剪切后合适尺寸的扁钢进行卷大圆筒、调圆处理；采用液压弯管机（U弯）、液压弯管机（直角弯）、数控螺旋弯管机对不锈钢管进行压弯处理；采用无齿锯、卧式带锯床对压好的弯管进行定尺寸切割，采用坡口机开坡口。
本工序产污节点主要为：切割、坡口过程产生的金属屑（S4），设备产生的废液压油、废机油（S5），下脚料（S2），车床、铣床、钻床等设备运行噪声（N）。

（4）组装、焊接
将前期加工好的零部件由人工在热管组装工装台上进行组装，首先将底部水封板与大圆筒组件进行组装，然后进行插管组装、安装上部水封板，再将焊好的法兰和提前预制在热管工装台上的法兰把和好，最后进行点焊组装。组装完成后采用天车或推车运至指定焊接工位进行全面焊接，主要采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充、盖面，大圆筒与上下水封板采用二保焊，角焊缝堆焊。

本项目设置有1个固定焊接工位，焊接工序70%可移动部分均在此固定焊接工位进行焊接作业，焊接工位上方设置有1个1m2的集气罩，焊接过程颗粒物通过引风管引入1台脉冲布袋除尘器（与切割、抛丸工序共用）处理后，净化处理后由1根15m高（P1）排气筒排放。根据生产需要，焊接工序30%不便于移动部分均采用就地焊接，焊接过程产生的颗粒物采用移动式焊烟净化器进行收集处理。
本工序产污节点主要为：焊接过程颗粒物（G3），脉冲布袋除尘器的除尘灰（S3）、移动焊烟净化器除尘灰（S6）、废焊丝、废焊条（S7），焊机噪声（N）。

成品检验

采用超声波探伤检验焊接强度（单独环评），试压、试水在施工现场委托进行，不在本项目厂区进行。

生产工艺流程及排污节点见图2。
[image: image2.png]WE. RINE 15mEPLIEES

, T

Gl. S1s2. N —|BEFH——»
;3
bl
v g
62, S3.N < | #AM —> §
=
v
S2. S4. S5.Nw —[ FLimT
70% !
v
s3
v
G3. 53, S6. N %, BE[—r > EHREENE
I
¥
s6




G——废气，N——噪声，S——固废

图2  生产工艺流程及排污节点图

	主要污染情况：

（1）废气：主要为切割过程、抛丸过程、焊接过程等产生的颗粒物。
（2）废水：生产过程无废水产生，生活污水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂。
（3）噪声：卧式带锯床、切割机、车床、冲床、铣床、摇臂钻机、除尘风机等设备运行过程产生的噪声。
（4）固废：主要为不合格原料、下脚料、除尘灰、金属屑、废焊条、废焊丝、废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶等，职工生活垃圾。
表12 产污节点及治理措施一览表

类别

污染源

主要污

染因子

产生特征

治理措施

废

气

切割下料过程（G1）
颗粒物
间断
切割机设置1个10m2集气罩、抛丸机设置1个4m2集气罩、焊接点位设置1个1m2集气罩，共用1套脉冲布袋除尘器，管道设置有截止阀，风机风量为20000m3/h，去除效率为99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放
抛丸过程（G2）

颗粒物

间断

焊接过程（G3）

颗粒物
间断
焊接工序30%不可以动部分焊接过程产生的颗粒物采用移动式焊烟净化器（6台）进行收集处理
废水

生活污水

COD、SS、BOD5、氨氮
间断

经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂
噪

声

卧式带锯床、切割机、车床、冲床、铣床、摇臂钻机、除尘风机等设备
噪声

间断
生产设备均布置在封闭生产车间内，生产车间为砖混基础墙+框架结构，设备底部加装减振基础
固

体

废

物

一般固废

检验过程（S1）
不合格原料
间断
直接返回原料厂家
切割下料过程、机加工过程（S2）
下脚料

间断
集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
脉冲布袋除尘器（S3）

除尘灰
由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期交由环卫部门处理
焊烟净化器（S6）

除尘灰
间断

切割、坡口过程（S4）
金属屑

间断
暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
焊接过程（S7）
废焊条、废焊丝
间断
统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站
危险固废
设备维护、检修（S5）
废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶
间断

耐腐容器统一收集，暂存于厂区内危废间，定期交由相关单位统一处理
/
职工生活

生活垃圾

间断

袋装化，集中收集，送环卫部门指定地点，统一处理



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度和产生量(单位)
	排放浓度和排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
	颗粒物
	120mg/m3，0.42t/a
	0.12mg/m3，0.0042t/a

	
	焊接工序（30%）移动焊烟净化器
	颗粒物
	/
	0.022t/a

	
	生产车间无组织
	颗粒物
	
	

	水
污

染

物
	生活污水

(106.56m3/a)
	COD
	300mg/L，0.032t/a
	300mg/L，0.032t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.016t/a
	150mg/L，0.016t/a

	
	
	SS
	200mg/L，0.021t/a
	200mg/L，0.021t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L，0.0032t/a
	30mg/L，0.0032t/a

	固

体

废

物


	一

般

固

废
	检验过程
	不合格原料
	10t/a
	直接返回原料厂家

	
	
	切割下料、机加工过程
	下脚料
	25t/a
	集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站

	
	
	切割、坡口过程
	金属屑
	1.5t/a
	

	
	
	脉冲布袋除尘器
	除尘灰
	0.42t/a
	由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站

	
	
	移动焊烟净化器
	
	
	

	
	
	焊接过程
	废焊条、废焊丝
	0..2t/a
	统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站

	
	/
	员工生活
	生活垃圾
	2.55t/a
	集中收集，环卫部门统一清运处理

	
	危险固废
	设备维护、检修
	废液压油、废机油、废切削液
	0.6t/a
	用专用托盘收集，耐腐蚀容器储存，危废间暂存，定期交有资质单位处理

	
	
	
	液压油桶、废切削液桶
	40个/a
	危废间暂存，定期交有资质单位处理

	噪

声
	本项目噪声污染源主要为剪板机、折弯机、卧式带锯床、数控激光切割机、车床、锯床、铣床、除尘风机等运行过程中产生的噪声，源强为75～90dB（A）。

	主要生态影响(不够时可附另页)：

本项目生产车间、办公等公辅设施均利用现有厂房，无土建施工过程，对生态环境影响较小。


环境影响分析

	施工期环境影响分析：
本项目生产车间、办公等公辅设施均利用现有厂房，无土建施工过程。施工期主要为生产设备的安装和调试，施工期较短、影响较小，因此，本次评价不对施工期进行环境影响分析。

	营运期环境影响分析：

1、废气治理措施及影响分析
（一）大气环境影响评价等级确定
采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法确定，即选用推荐模式中的估算模式，计算颗粒物有组织排放、颗粒物无组织排放最大落地浓度的占标率及污染物地面最大落地浓度达标准限值10%时所对应的最远距离，然后按评价工作等级判别表确定评价等级。污染物最大落地浓度占标率的计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h的平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

表13  评价工作等级

评价工作等级
评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级
1%≤Pmax＜10%

三级
Pmax<1%
表14 评价因子和评价标准表

评价因子
平均时段
标准值/（µg/m3）
标准来源
PM10
1h
450
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单日平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度限值
TSP

1h
900

表15  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市
人口数(城市人口数)

218000
最高环境温度

39.6 °C
最低环境温度

-22.7 °C
土地利用类型

城市
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

/
是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

表16  污染物有组织排放（点原）主要污染源参数一览表

排气筒编号

污染源名称
污染物名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

排放速率（kg/h）

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

P1
脉冲布袋除尘器排气筒
PM10
118.169081

39.690607
28.0
15.0
0.6
25.0
19.6
0.0024
表17  污染物无组织排放（面源）主要污染源参数一览表

序号

污染源名称

污染物名称

坐标

海拔高度（m）

矩形面源（m）
排放速率（kg/h）

经度

纬度

长度

宽度

有效高度

1

生产车间

TSP

118.168443
39.690980
29.0
60.2
45.2
13.2
0.012
根据AERSCREEN估算模式，估算结果见表18。
表18  主要污染源估算模型计算结果一览表

排气筒编号

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

P1
脉冲布袋除尘器排气筒
PM10
450.0
0.21
0.05
/
/
生产车间
TSP

900.0

5.25
0.58
/

根据估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的TSP，Pmax值为0.58%，Cmax为5.25ug/m3，Pmax值小于1%。根据表13中的大气环境影响评价等级判别依据，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。不设置大气环境影响评价范围，不再进行进一步预测与评价，仅采用AERSCREEN模型进行估算，且对污染物排放量进行核算。

（二）达标分析
（1）有组织废气

①切割过程污染物源强分析
本项目在车间内设置数控激光切割1台，数控激光切割机上方设置1个10m2的集尘罩，数控激光切割过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道引至1台脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。
本项目根据生产需要，水封板需要采用数控激光切割机切割下料。根据企业提供资料，水封板设计用量为50t/a（共1000块）。本项目数控激光切割过程发尘量引用湖北大学学报（自然科学版）2010年9月第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中切割粉尘的产污系数0.1%-原料，则数控等离子切割过程颗粒物的产生量为0.05t/a。

②抛丸过程污染物源强分析
本项目在车间内设置抛丸机1台，抛丸机上方设置1个4m2的集尘罩，抛丸过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道引至1台脉冲布袋除尘器（与切割过程共用）处理后，由1根15m排气筒排放。
本项目抛丸工序颗粒物的产污系数参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中金属结构制造业工业粉尘产污系数1.523kg/t-产品，本项目年产上升管插入式取热管250t/a（500套），则抛丸过程颗粒物的产生量为0.38t/a。

③焊接过程源强分析

本项目设置有1个固定焊接工位，焊接工序70%可移动部分均在此固定焊接工位进行焊接作业，焊接工位上方设置1个1m2的集尘罩，焊接过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道引至1台脉冲布袋除尘器（与切割、抛丸过程共用）处理后，由1根15m排气筒排放。
本项目焊接过程二保焊丝用量为1.5t/a，不锈钢氩弧焊丝用量为0.5t/a，不锈钢焊条用量为0.6t/a。根据《焊接工作的劳动保护》中的数据，不同焊接方式颗粒物产生量见下表。

表19  几种焊接方法的发尘量

焊接方法

焊接材料

施焊时发尘量 (mg/min)

焊接材料的发尘量(g/kg)

二氧化碳焊

实芯焊丝(直径1.6mm)

450～650

5～8

氩弧焊

实芯焊丝(直径1.6mm)

100～200

2～5
手工电弧焊
钛钙型焊条（结422，直径4mm）
200～280
6～8
本项目焊接过程颗粒物产生量按最不利情况计算，二保焊丝焊接过程颗粒物产生量（8g/kg）为0.012t/a，不锈钢氩弧焊丝焊接过程颗粒物产生量（5g/kg）为0.0025t/a，不锈钢焊条焊接过程颗粒物产生量（8g/kg）为0.0048t/a。由上述分析可知，本项目焊接过程颗粒物产生总量为0.0193t/a，其中70%引入脉冲布袋除尘器进行处理（其余30%由移动焊烟净化器进行收集处理）。
④有组织废气达标排放分析

本项目切割过程、抛丸、焊接过程（70%）颗粒物经各自集尘罩（捕集率按95%计）收集后经1台共用脉冲布袋除尘器处理，管道设置有截止阀，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。项目配套风机风量为20000m3/h，去除效率为99%，除尘器年运行时间以1776h（222d×8h）计。切割、抛丸、焊接过程（70%）颗粒产生总量为0.44t/a，集尘罩捕集率按95%计算，则颗粒物经脉冲布袋除尘器排气筒排放量为0.0042t/a，排放速率为0.0024kg/h，颗粒物排放浓度为0.12mg/m3，能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）排放限值10mg/m3的要求，实现达标排放。
（2）无组织废气

①无组织颗粒物源强分析
本项目切割过程、抛丸、焊接过程产生的颗粒物未被收集部分按5%计算，则颗粒物无组织排放量为0.022t/a。
②无组织废气达标排放分析
项目年运行时间为222d，每天8h，则颗粒物无组织排放速率为0.012kg/h。根据AERSCREEN估算结果，车间内颗粒物下风向最大质量浓度为5.25×10-3mg/m3，能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）1.0mg/m3的要求，实现达标排放。
（3）废气污染物排放量核算

根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表20和表21。

表20本项目大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号                                                                                                                                                                   
污染物
核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）
一般排放口

P1
颗粒物
0.12
0.0024
0.0042
有组织排放总计(t/a)
有组织排放总计
颗粒物

0.0042
表21  大气污染物无组织排放量核算表

排放口
产污环节
污染物
主要防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量(t/a)
标准名称
浓度限(mg/m3)
生产车间

数控激光切割过程、抛丸过程、焊接工序
颗粒物
封闭车间
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）的要求
1.0
0.022
无组织排放总计(t/a)
无组织排放合计

颗粒物

0.022
（4）大气环境影响评价结论
本项目切割过程、抛丸过程、焊接过程排放的有组织颗粒物能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）排放限值10mg/m3的要求，实现达标排放。

无组织颗粒物排放能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）1.0mg/m3的要求，实现达标排放。

由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后污染物的短期浓度贡献值占标率小于100%；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对大气环境影响在可接受范围。

2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关要求，本项目为间接排放建设项目，评价等级为三级B，项目评价范围符合污水达标排放分析和排入唐山市北郊污水处理厂可行性分析。

唐山市北郊污水处理厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，设计规模为15万t/d，目前实际处理量为12万t/d，设计进水水质指标如下：COD：500mg/L，SS：400 mg/L，BOD5：300 mg/L，氨氮：35mg/L。
本项目废水主要为职工生活废水，废水排放量为106.56m3/a，废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准及唐山市北郊污水处理厂的进水水质要求，并且本项目在其收水范围内，项目已接入城市污水管网。

综上，项目不会对周边水环境产生明显影响。

（2）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，本项目属于附录A中“I金属制品中53、金属制品加工制造其他”，确定本项目为地下水环境影响评价项目类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。
本项目车间地面、危废暂存间防渗措施如下表所示。防渗分区图见附图3。
表22    本项目防渗措施环境管理一览表

防渗分区

设计方案

一般防渗区
生产车间地面采取硬化处理措施，采用钢筋混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
重点防渗区
危废间为独立结构，地面及围堰采用钢板焊接，彩钢全封闭。
4、噪声治理措施及影响分析

本项目噪声污染源主要为剪板机、折弯机、卧式带锯床、数控激光切割机、车床、锯床、铣床、除尘风机等运行过程中产生的噪声，源强为75～90dB（A），本项目设备全部置于封闭车间内（风机除外），安装时加装基础减振。本次噪声预测以全厂噪声源的最大贡献值进行核算。
各设备噪声源强及污染防治措施见下表。
表23  噪声源强及治理措施表

序号

位置

噪声源

源强dB(A)

数量（台/套）

减噪措施

噪声源叠加

1

生产车间

切割锯

80
3
置于封闭车间内，基础安装减振垫，排架结构，1.0m高水泥基础墙，经以上措施可降噪25dB(A)

72.55
2

管子坡口机

85
1
3

剪板机
90
1
4

压弯机
85
1

5
卷板机

80
1
6
卧式带锯床

85
1
7
数控激光切割机

80
1
8
车床

85
1
9
冲床

90
1
10
铣床

90
1
11
抛丸机

80
1
12
数控螺旋弯管机
75
1
13
台式砂轮机
75
1
14
摇臂钻床
75
1
15
磁力钻
80
1
16
螺杆空压机
85
1
17
空气压缩机
85
1
18
生产车间外

除尘风机

85
1
基础安装减振垫，风机出口包装隔音棉，降噪10dB(A)
75
（1）预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源经减噪措施和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下：

单个声源对预测点的噪声影响计算：

[image: image3.png]r
Lw):LM)JOIg[Z}ALA




式中：LA(r)――距声源r处的声级值，dB(A)；

      LA(r0)――参考位置r0处的声级值，dB(A)；

      r――预测点至声源的距离，m；

      r0――参考点距声源的距离，m；

 △LA――各种因素引起的噪声衰减量，dB(A)。

多个声源对某预测点在T时间内所产生的噪声级计算：

[image: image4.png]Leg(T)=10lg [%][Zz,“w“ T LS 10" ‘W“’-‘}
= =




式中：Leq(T)――预测点的总声级，dB(A)；

      n――室外声源个数；

      m――等效室外声源个数。

（2）预测结果

本次预测计算只考虑项目各声源噪声防治措施效果和各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。

车间距预测厂界距离见表24，噪声贡献值见表25。
表24   噪声源距厂界距离 单位：m

主要噪声源

距东侧厂界距离
距南侧厂界距离

距西侧厂界距离

距北侧厂界距离

生产车间

8
6
40
60
除尘风机

68
10
39
100
表25  项目厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A)

厂界

贡献值

标准值（昼间）
达标分析

东厂界

54.6
60
达标
南厂界

59.0
60
达标

西厂界

45.0
70
达标

北厂界

41.2
70
达标

由上表可见，采取上述减噪措施后，再经过车间到厂界的距离衰减，厂界外1m处噪声预测值为41.2~59.0dB(A)，项目夜间不生产，东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间：60dB(A)限值要求；西、备厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准：昼间：70dB(A)限值要求。

距离本项目最近声环境敏感点为东北方向140m处的幸福港湾老年公寓，经过距离衰减后，本项目对敏感点的噪声贡献值可降至20dB(A)以下，不会改变敏感点处声环境现状。
5、固体废物影响分析

（1）一般工业固体废物

本项目一般固体废物主要为不合格原料、下脚料、除尘灰以及废焊丝、废焊条，职工日常生活垃圾。
根据建设单位提供资料，不合格原料产生量约为10t/a，直接返回生产厂家，不在厂区存储。切割过程、机加工过程产生的下脚料（不含油）约为25t/a，切割、坡口过程产生的金属屑（不含油）约为1.5t/a，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站；脉冲布袋除尘器、移动焊烟净化器收尘灰产生量为0.42t/a，产生的收尘灰由袋装封闭收集后，在生产车间物品堆放区暂存，定期交由环卫部门处理；焊接过程废焊条、废焊丝产生量为0.2t/a，统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站。
职工日常生活垃圾产生量约3.33t/a（按每人每天0.5kg计）均袋装收集后由当地环卫部门统一处理。

表26   厂区固体废物产排情况一览表
类别

污染源

污染物

产生量（t/a）
治理措施

固体废物
一般工业固废
检验过程（S1）
不合格原料
10
直接返回原料厂家
切割下料过程、机加工过程（S2）
下脚料
25
集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
切割、坡口过程（S4）
金属屑
1.5
脉冲布袋除尘器（S3）
除尘灰
0.42
由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期交由环卫部门处理
移动焊烟净化器（S6）

焊接过程（S7）
废焊条、废焊丝
0..2
统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站
--

员工生活
生活垃圾
2.55
集中收集，环卫部门统一清运处理
本项目固体废物合理处置，一般工业固废的贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定，不会对周边环境造成影响。

危险工业固体废物

本项目危险固体废物主要为设备维护及保养过程产生的废液压油、废机油及废油桶，废液压油、废机油、废切削液的产生量为0.6t/a，废油桶、废切屑液桶的产生量为40个/a，废机油由用专用托盘收集，耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，定期交由相关单位统一处理。

表27   危险废物产生量及处置情况一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量
形态

产生工序及装置
处置情况
废液压油、废机油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-217-08
0.58t/a

液体

液压装置、机床等
耐腐蚀容器储存，危废间暂存，定期交有资质单位处理
废切削液
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
900-006-09
0.02t/a
液体
卧式锯床

废油桶、废切削液桶
HW49其他废物

900-041-49
40个/a

固体
液压装置、机床等
危废间暂存，定期交有资质单位处理

表28   危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间
废油桶、废切削液桶
HW49其他废物
900-041-49
生产车间东北角
6m2
危废间暂存
50个桶
一年
2

废液压油、废机油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-217-08
用专用托盘收集，耐腐蚀容器储存，危废间暂存
1t
3
废切削液
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
900-006-09
本项目位于龙王庙水源地准保护区，为加强对水源地的保护，本项目在生产车间内采用独立危废间，即不以现有车间地面为基础进行围建，在车间内采用钢板进行无缝焊接，制作一个独立的钢结构危废间坐落于车间内东北角，危废暂存间的面积为6m2。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）相关规定。

废油桶、废切削液桶最大产生量为40个/a，而危废暂存间的存储能力为50个；废液压油、废机油、废切削液的最大产生量为0.6t/a，危废间最大存储能力为1t/a。综上，即使废油桶、废切削液桶及废液压油、废机油、废切削液同时以最大量进行储存，危废暂存间的容量足以容纳本项目危险废物的储存，建设可行。危险废物在危废间内暂存后，定期交有资质单位处理。

本项目危险废物暂存过程必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的各项规定执行，定期委托有资质单位统一处理，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器要带盖；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

采取以上措施后，本项目危险废物贮存处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求，对环境影响很小。
6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型敏感程度分级表及如下，本项目位于水源地准保护区范围内，敏感程度为敏感。
表29   污染影响型敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
敏感
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感
建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感
其他情况
《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），根据附录A，本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中其他，属于III类项目；项目占地面积（11347.34m2）占地规模属于小型（≤5hm2），据下表，本项目评价等级为三级，可进行定性描述。
表30   污染影响型评价工作等级分级表
    占地规模

 评价工作

等级

敏感程度

I类
II类

III类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感
一级
一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感
一级
一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-
不敏感
一级
二级

二级

二级

三级

三级

三级

-
-
经对厂区内物料、产品、中间产品以及产排放的污染物的识别，本项目对土壤有影响的因子主要为石油烃。项目建设有6m2的危废间，废机油、废液压油、废切削液由耐腐容器收集后，暂存于危废间内，定期交由有资质单位。且本项目危废间为独立结构，地面及围堰采用钢板焊接，彩钢全封闭，危废间发生泄漏导致危废下渗污染土壤环境的可能性极低。本项目危险废物贮存处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求，不会对土壤环境造成影响，故无需进一步预测与评价，但仍需加强与完善保护措施与对策。

由土壤环境质量现状监测数据可知，土壤环境质量现状监测点位不存在超标现象，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)相关标准要求。

本项目所用机油、液压油、切削液随用随买，不在厂区内贮存；危险物质主要为废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶，暂存于危废间定期交予有资质单位处置，危废间防渗满足相关要求；且本项目生产过程中不涉及生产废水，只有生活污水，经园区管网进唐山市北郊污水处理厂处理。因此，本项目建设完成后，对土壤环境的影响在可接受范围内。

7、环境风险分析

（1）风险识别

根据本项目生产工艺特点，本项目风险物质主要为废液压油、废机油、废切削液，废液压油、废机油、废切削液用耐腐蚀容器储存，暂存于危废暂存间内。液压油理化性质及危险特性见表31。

表31   矿物油理化性质及危险特性表

标识

中文名：矿物油

外文名：Lubricating oil

分类：石蜡基、中间基、环烷基基础油

主要组成与症状

外观与性状

油品的颜色，往往可以反映其精制程度和稳定性。对于基础油来说，一般精制程度越高，其烃的氧化物和硫化物脱除的越干净，颜色也就越浅。但是，即使精制的条件相同，不同油源和基属的原油所生产的基础油，其颜色和透明度也可能是不相同的。

主要成分

为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物

密度

润滑油的密度随其组成中的含碳、氧、硫的数量的增加而增大，因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下，含芳烃多的，含胶质和沥青质多的润滑油密度最大，含环烷烃多的居中，含烷烃多的最小。

闪点

>60℃

主要用途

本厂用于机械设备润滑

燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、水

危险特性：润滑油的闪点>60℃。闪点在60-120℃的油品，其危险类别为丙A类。本品易燃，具有刺激性，对环境有危害，对水体和大气可造成污染。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：用干粉、泡沫、沙土灭火，用水冷却容器。

人体危害

润滑油沸点较高，吸入引起中毒的机会较少，皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。润滑油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

贮运

远离火种、热源，与氧化剂隔离储运。储运区内电器设施采用防爆型，配备相应品种和一定数量的消防器材。定期检查有无泄漏，卸装时注意流速，并有接地装置，防止静电。

（2）风险分析

1）环境风险潜势分析 

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1 ，q2 ，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
表32   本项目危险物质与临界量比值Q值一览表
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种风险物质Q值
废液压油、废机油

/
0.58
2500
2.32×10-4
废切削液

/
0.02
2500
0.08×10-4
项目Q值Σ

2.4×10-4
由上表可知，本项目危险物质与临界量比值Q值为2.4×10-4，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

2）评价工作等级划分
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表34确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表33   评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一
二
三
简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

根据上表，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，不必进行评价工作等级的划分。

（3）环境影响途径及危害后果

本项目废液压油、废机油、废切削液暂存于危废暂存间内。储存容器碰撞或意外破裂或防渗层撕裂、地震引发防渗层撕裂，未及时处理，造成危险废物下渗污染土壤及地下水环境。

（4）项目风险管理及防范措施分析

①企业成立环境应急处理领导小组，由管理者代表任组长，组员由一线工人组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。

②给应急队配各应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。

③加强岗位培训，落实风险防范责任制，公司要加强防范环境风险事故工作，严格项目环境风险源管理，形成常态化的巡视检查制度，及时发现问题、及时解决，从源头消除环境事故隐患。
④安排专职人员定期对危废暂存间内废液压油、废机油储存容器进行巡回检查，检查是否出现跑冒滴漏现象。

⑤危废间为独立结构，地面及围堰采用钢板焊接，彩钢全封闭。危废暂存间内设置围堰，围堰高度0.15m，事故状态下，将泄漏的废液压油、废机油、废切削液控制在围堰内。
（6）建设项目环境风险简单分析内容表
表34   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
唐山市宝凯科技有限公司上升式取热管设备研发及制造项目
建设地点
（河北）省
（唐山）市
（高新）区
（/）县
（唐山高新技术产业开发区）园区
地理坐标
经度
118°10′7.63″
纬度
39°41′27.96″
主要危险物质及分布
废液压油、废机油、废切削液暂存于危废暂存间。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
废液压油、废机油、废切削液储存容器碰撞或意外破裂或防渗层撕裂、地震引发防渗层撕裂，未及时处理，造成危险废物下渗污染土壤及地下水环境。
风险防范措施要求
安排专职人员定期对危废暂存间内废液压油、废机油、废切削液储存容器进行巡回检查，检查是否出现跑冒滴漏现象。

危废间为独立结构，地面及围堰采用钢板焊接，彩钢全封闭，四周设置围堰。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目涉及的危险化学品主要为废液压油、废机油、废切削液。本项目危险物质与临界量比值Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，不必进行评价工作等级的划分。

本项目产生的废液压油、废机油、废切削液用耐腐蚀容器收集，危废间暂存，定期交由有资质单位处理；危险物质在出现泄漏的情况下，及时处理，不会对土壤及地下水产生影响。本项目环境风险在可接受范围内。
7、总量控制分析

根据国家“十三五”规划及《大气污染防治行动计划》，确定总量控制的污染因子为烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物、COD、NH3-N、总磷/磷酸盐。

根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）等相关规范要求，本项目以排放标准法核算总量控制建议指标。

废气总量控制指标

本项目不涉及锅炉等设施，SO2、NOx总量控制指标为零。

本项目数控激光切割过程、抛丸过程、焊接过程（70%）产生的颗粒物经1台脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。脉冲布袋除尘器风机风量为20000m3/h，除尘器年运行时间以1776h（222d×8h）计，颗粒物有组织排放浓度标准值为10mg/m3，则采用排放标准法核算生产过程颗粒物排放总量：

20000m³/h×10mg/m3×1776h×10-9=0.36t/a

废水总量控制指标

本项目生产过程无废水产生，不设置食堂、淋浴，生活废水主要为职工盥洗、水厕用水，经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂，因此本项目不涉及废水总量控制指标。
综上，本项目总量控制建议指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a，颗粒物：0.36t/a。




环境管理与监测计划
	环境管理

1、环境管理机构人员职责

根据国家相关法律法规，拟建项目投入运营后设置环保机构，负责运营期环境管理，并设置专职负责人一名。

建设单位配备1名具有环保专业知识的工程技术人员专职或兼职负责环境保护管理工作，其主要职责是：

（1）对工程范围内的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环保法规和标准；

（2）建立各种管理制度，并经常检查督促；

（3）编制环境保护规划和计划；

（4）搞好环境教育，提高工作人员的素质；

（5）控制污染物排放，维护环保设施正常运转；

（6）协同环保部门解答和处理公众提出的意见和问题等；

（7）与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导；

（8）监督执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以确保有效的控制污染；

（9）做好考核与环境统计工作。

2、排污口规范化
项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化政治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。

（1）排污口立标要求

①有组织废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等相关要求；监测平台应便于开展监测活动，并能保证监测人员的安全。

②依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。

③排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

（2）排污口建档要求

①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。

②登记证一览表中的标志牌的编号与标志牌辅助标志上的编号相一致。

（3）排污口管理要求

①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

②排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

（4）项目排放口概况见下表：

表35   项目排放口概况一览表
污染源

排污口

位置

数量

污染物种类

允许排放浓度

排放去向

自动监测设备

废气

数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
生产车间东南角处
1根15m排气筒

颗粒物
10mg/m3
大气环境

无

3、污染物排放清单及信息公开

（1）污染物排放清单
本项目污染物排放清单见下表：
表36   污染物排放清单一览表

序号
污染源

污染物名称

治理措施
排放量和排放浓度
1
废气
数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
颗粒物
脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒
0.0042t/a
0.12mg/m3
焊接工序（30%）

颗粒物
移动焊烟净化器
0.022t/a
/
生产车间无组织
颗粒物
封闭车间

2
废水
生活污水
COD
经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂

0.032t/a
300mg/L
BOD5
0.016t/a
150mg/L

SS
0.021t/a
200mg/L

氨氮
0.0032t/a
30mg/L

3
固

体

废

物

一

般

固

废

检验过程
不合格原料
直接返回原料厂家
不外排

切割下料过程
下脚料
集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
脉冲布袋除尘器
除尘灰
由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期交由环卫部门处理
移动焊烟净化器

切割、坡口过程
金属屑
集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
焊接过程
废焊条、废焊丝
统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站
/
员工生活
生活垃圾

袋装收集，交由环卫处理

危险固废
设备维护、检修
废液压油、废机油、废切削液
耐腐蚀容器储存，危废间暂存，定期交有资质单位处理
废油桶、废切削液桶
危废间暂存，定期交有资质单位处理
（2）信息公开 

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容见下表。

表37  环境信息公开一览表
序号
信息公开内容
1
企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。
2
企业年度资源消耗总量。
3
企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。
4
企业环保投资和环境技术开发情况。
5
企业环保设施的建设和运行情况。
6
企业在生产过程中产生废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况。
7
企业自愿公开其他环境信息。


	监测计划

（1）监测部门：该项目不设专职的环境监测机构和人员，环境监测工作可委托当地环境监测站定期进行。

（2）监测项目：本项目环境监测计划见下表。
表38  有组织废气监测计划

项目

内容

监测布点

监测项目

标准限值
监测频次
执行排放标准
废气

有组织排放废气
数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
颗粒物

10mg/m3
每年一次

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）排放限值的要求
表39  无组织废气监测计划表
监测点位
监测指标
标准限值
监测频次
执行排放标准
厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点
颗粒物
1.0mg/m3
每年一次
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）的要求
表40   噪声监测计划表

监测点位
监测指标
标准限值
监测频次
执行排放标准
东、南、西、北侧厂界外1m各布1个噪声监测点位
等效连续A声级
昼间

东、南厂界

60dB（A）
每年一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准
西、北厂界
70dB（A）
夜间

东、南厂界
50dB（A）
西、北厂界
55dB（A）



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理
效果

	大

气

污

染

物
	数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒
	达标排放

	
	焊接工序（30%）
	颗粒物
	移动焊烟净化器
	达标排放

	
	生产车间无组织
	颗粒物
	封闭车间
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD
	经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂
	达标排放

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固

体

废

物
	一

般

固

废
	检验过程
	不合格原料
	直接返回原料厂家
	合理处置，不外排

	
	
	切割下料过程
	下脚料
	集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
	

	
	
	脉冲布袋除尘器
	除尘灰
	由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期交由环卫部门处理
	

	
	
	移动焊烟净化器
	
	
	

	
	
	切割、坡口过程
	金属屑
	集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
	

	
	
	焊接过程
	废焊条、废焊丝
	统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站
	

	
	/
	员工生活
	生活垃圾
	集中收集，环卫部门统一清运处理
	

	
	危险固废

	设备维护、检修
	废液压油、废机油、废切削液
	用专用托盘收集，耐腐蚀容器储存，危废间暂存，定期交有资质单位处理
	合理处置，不外排

	
	
	
	废油桶、废切削液桶
	危废间暂存，定期交有资质单位处理
	

	噪

声
	生产设备均布置在封闭车间内，车间砖混基础墙加框架结构，设备底部加装减振基础，采取措施后，东、南厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。

	生态保护措施及预期效果：

本项目生产车间、办公等公辅设施均利用现有厂房，无土建施工过程，对生态环境影响较小。


表41   环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

	污染源
	治理措施
	数量
	治理对象
	处理

能力
	治理

效果
	验收

标准
	投资

（万元）

	废气
	数控激光切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）共用除尘器排气筒（P1）
	脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒
	1套
	颗粒物
	风机风量20000m3/h
	10mg/m3
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）排放限值的要求
	13

	
	焊接工序（30%）
	移动焊烟净化器
	6台
	颗粒物
	风机风量2500m3/h
	1.0mg/m3
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）的要求
	2

	
	生产车间无组织
	封闭车间
	/
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂
	/
	COD
	/
	500mg/L
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求
	0

	
	
	
	/
	BOD5
	/
	300mg/L
	
	

	
	
	
	/
	SS
	/
	400mg/L
	
	

	
	
	
	/
	氨氮
	/
	35mg/L
	
	

	噪声
	生产设备
	各产噪设备均置于封闭车间内，设备底部加装减振基础
	/
	噪声
	综合降噪25dB（A）
	东、南厂界昼间≤60dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2、4类标准
	0.5

	
	
	
	
	
	
	西、北厂界昼间≤70dB(A)
	
	

	固废
	一般固废
	检验过程
	直接返回原料厂家
	/
	不合格原料
	/
	合

理

处

置
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单
	0.5

	
	
	切割下料过程
	集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
	/
	下脚料
	/
	
	
	

	
	
	脉冲布袋除尘器
	由袋装封闭收集后，暂存于车间物品堆放区，定期交由环卫部门处理
	/
	除尘灰
	/
	
	
	

	
	
	移动焊烟净化器
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	切割、坡口过程
	集中收集，暂存于车间物品堆放区，定期外售废品回收站
	/
	金属屑
	/
	
	
	

	
	
	焊接过程
	统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站
	/
	废焊条、废焊丝
	/
	
	
	

	
	员工生活
	集中收集，环卫部门统一清运处理
	/
	生活垃圾
	/
	
	/
	

	
	危险固废
	设备维护、检修
	用专用托盘收集，耐腐蚀容器储存，危废间暂存，定期交有资质单位处理
	/
	废液压油、废机油、废切削液
	/
	合

理

处

置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关要求
	0.5

	
	
	
	危废间暂存，定期交有资质单位处理
	/
	液压油桶、废切削液桶
	/
	
	
	

	防渗
	危废间为独立结构，地面及围堰采用钢板焊接，彩钢全封闭，四周设置围堰。

生产车间地面采取硬化处理措施，使用钢筋混凝土防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
	1

	其他
	按照唐山市“散乱污”企业深度整治方案：道路场地硬化，其他区域绿化，厂区做到非硬即绿；生产车间地面采取相应的防渗、防漏和防腐措施；生产现场无跑冒滴漏现象，环境整洁、管理有序；固体废物按照特性分类收集、贮存，一般废物收集场所的地面作硬化处理，有防雨淋、防扬散、防渗漏措施；危险废物建立台账，规范危废间设置，依法转运处置。
	0.5

	合计
	占总投资的3%
	18


	结论与建议 

	1、结论

1.1 产业政策的符合性及项目选址合理性

（1）产业政策符合性
唐山市宝凯科技有限公司投资600万元建设的上升管插入式取热管设备研发及制造项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字【2019】79号。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）鼓励类、淘汰类及限制类项目，为允许类，因此项目建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性
本项目位于唐山市高新区清华道8号，属于唐山高新技术产业开发区规划范围内，未占用自然保护区、风景名胜区和永久基本农田等法律法规明令禁止建设的区域，项目选址合理。
1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论
1.2.1 废气

本项目废气主要为切割工序、抛丸工序、焊接工序（70%）产生的颗粒物，以有组织形式排放；切割工序、抛丸工序、焊接工序未被收集的颗粒物，以无组织形式排放。

（1）有组织废气
本项目数控激光切割机上方这只有1个10m2的集尘罩，对切割过程产生的颗粒进行收集；抛丸机上方设置1个4m2的集尘罩，对抛丸过程产生的颗粒进行收集；焊接工位上方设置1个1m2的集尘罩；收集后的废气经1台共用脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。有组织废气排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表1轧钢（热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施）排放限值10mg/m3的要求，实现达标排放。

措施可行。
（2）无组织废气

项目生产车间为全封闭，少量未被收集的颗粒物经封闭车间沉降后，无组织颗粒排放能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/ 2169-2018）表大气污染物无组织排放浓度限值（厂界）1.0mg/m3的要求，实现达标排放。
措施可行。
1.2.2 废水

项目生产用过程不用水，无生产废水产生。项目不设食堂，生活污水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理。
措施可行。
1.2.3 噪声

本项目噪声污染源主要为剪板机、折弯机、卧式带锯床、数控激光切割机、车床、锯床、铣床、除尘风机等运行过程中产生的噪声，源强为75～90dB（A），各设备放置在封闭厂房，并经基础安装减振措施后可降噪25dB（A），项目夜间不生产，东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间：60dB(A)，西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准：昼间：70dB(A)。
措施可行。
1.2.4 一般固体废物

本项目一般固体废物主要为不合格原料、下脚料、金属屑、除尘灰以及废焊丝、废焊条，职工日常生活垃圾。
不合格原料直接返回生产厂家，不在厂区存储；切割过程、机加工过程产生的下脚料、切割、坡口过程产生的金属屑在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站；脉冲布袋除尘器收尘灰由袋装封闭收集后，在生产车间物品堆放区暂存，定期交由环卫部门处理；焊接过程产生的废焊条、废焊丝统一收集于铁桶（或其他容器）后，在生产车间物品堆放区暂存，定期外售废品回收站；职工日常生活垃圾均袋装收集后运至当地环卫部门指定地点统一处理。

措施可行。

本项目危险固体废物主要为设备维护及保养过程产生的废液压油、废机油、废切削液及废油桶、废切削液桶，耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，定期交由相关单位统一处理。

措施可行。

1.2.5总量控制
根据国家“十三五”规划及《大气污染防治行动计划》，确定总量控制的污染因子为烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物、COD、NH3-N、总磷/磷酸盐。

根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目采用排放标准法核算总量控制建议指标，本项目总量控制建议指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a，颗粒物：0.36t/a。

综合结论：

综上所述，唐山市宝凯科技有限公司投资600万元建设的上升管插入式取热管设备研发及制造项目符合国家产业政策，选址合理。坚持清洁生产的原则，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制要求，区域环境空气质量基本维持现状，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。

2、建议

⑴各类废物要分类收集，集中放置指定地点，定期清运，及时处置；

⑵增强环保意识，从领导做起，工厂要设置专职或兼职环保员，建立环保责任制，明确责任，落实到人。切实抓好环保工作的落实状况。

	预审意见：

 

 

                                                    公章

 
经办人：                                      年    月    日 



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

 

 

                                                      
公章
 

经办人：                                      年    月    日



	审批意见：

                                                 

                                                       公章

经办人：                                      年    月    日



	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件
附件2  其他与环评有关的行政管理文件
附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
附图2  项目平面布置及周边关系图
    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



本项目





图1   水源地保护区分布图





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
32

_1234567890.unknown

