《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山燎原瓷业有限公司项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山燎原瓷业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘术军 |  |  |  | 联系人 | 张伟 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新区梁各庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15130561563‬ |  |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 063020 |
| 建设地点 | 唐山市高新区梁各庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | C307 陶瓷制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12436.5 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 20 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 6 | 环保投资占总投资比例 | 30% |  |
| 评价经费 （万元） | —— |  |  |  | 预期投产日期 | 2018年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 唐山燎原瓷业有限公司位于唐山市高新区梁各庄村北，成立于2005年，占地面积12436.5m2，主要进行日用陶瓷的生产。项目在未办理环评手续的情况下，擅自投入生产，属于未批先建。 受唐山燎原瓷业有限公司委托，唐山赛特尔环境技术有限公司承担了唐山燎原瓷业有限公司项目环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于“ 十九、非金属矿物制品业 54陶瓷制品”，应编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价工作。 ⑴项目名称：唐山燎原瓷业有限公司项目。 ⑵建设单位：唐山燎原瓷业有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：唐山市高新区梁各庄村北。 ⑸生产规模及产品规格：本项目主要生产陶瓷制品，主要包括瓷盘、瓷碗、瓷杯等，年产陶瓷制品75万件。 ⑹项目组成：本项目主体工程为生产车间；辅助工程为办公室、车库、自行车棚、门卫；公用工程为供水、供电等。总建筑面积3470m2。 主要建筑构物一览表见下表。 表1 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 3000; 3000; 彩钢结构，高3m. 2; 办公室; 300; 300; 砖混结构，高4m. 3; 门卫; 48; 48; 砖混结构，高3m. 4; 车库; 42; 42; 彩钢瓦顶结构，高3m. 5; 自行车棚; 80; 80; 彩钢瓦顶结构，高3m. 合计; 3470; 3470. ⑺项目占地面积：项目占地12436.5m2。 ⑻工程总投资及环保投资：工程总投资20万元，其中环保投资6万元，占总投资的30%。 ⑼劳动制度及定员：项目建成后年运行300天，每天1班，每班工作8小时，劳动定员17人。 ⑽主要能源及原材料消耗见下表： 表2 主要原材料用量及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 泥浆; t/a; 45; 外购. 2; 泥棒; t/a; 300; 外购. 3; 釉; t/a; 10; 外购. 4; 模具; 套/a; 5000; 外购. 5; 新水; m3/a; 171; 周围村庄引入. 6; 电; 万kWh/a; 21; 市政电网供给. ⑾主要生产设备及设施见下表： 表3 主要生产设备、设施表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 泥浆罐; 台; 1; 容积为0.5m3. 2; 电窑; 台; 14; 1.8m3，其中，素烧窑9台，釉烧窑5台. 3; 喷釉箱; 台; 3; 自带水帘除尘装置. 4; 成型机; 台; 7; 25-1. 5; 修坯机; 台; 2. 6; 吹灰工作台; 个; 1. 7; 抛光机; 台; 1. 8; 真空泵; 台; 1. 9; 空压机; 台; 1; NAM-280. 10; 布袋除尘器; 台; 1; 用于处理吹灰废气. 11; 水浴除尘器; 台; 1; 用于处理喷釉废气. 12; 吸尘器; 台; 2; 用于处理修坯废气. ⑿给排水及供暖 给水：本项目用水主要为擦拭过程用水、水验过程用水、水帘除尘过程用水和水浴除尘器用水、抛光过程用水以及职工生活用水，总用水量为1.0m3/d（300m3/a），其中循环水量为0.57m3/d（171m3/a），新水量为0.43m3/d（129m3/a）。 ①擦拭过程用水 本项目生产过程中人工用水对粘结好的半成品进行擦拭，该过程用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 ②水验过程用水 本项目由人工用水对修坯打磨好的半成品进行擦拭检验，该过程用水量为0.02m3/d（6m3/a）。 ③水帘除尘过程用水 本项目喷釉箱自带水帘除尘装置，设有3台喷釉箱，每台喷釉箱配有一个循环水箱，尺寸均为0.7m×0.6m×0.5m，容积为0.21m3，该过程总用水量为0.36m3/d（108m3/a），该过程水循环使用，循环使用过程中会损失一部分，损失量按用水量的5%计，则循环水量为0.342m3/d（102.6m3/a），损失量为0.018m3/d（5.4m3/a），因此，需定期补充新水量为0.018m3/d（5.4m3/a）。 ④水浴除尘器用水 本项目施釉过程产生的颗粒物经水帘处理后，进入水浴除尘器中进一步处理，水浴除尘器配有一个循环水箱，尺寸为2m×0.4m×0.4m，容积为0.32m3，该过程总用水量为0.24m3/d（72m3/a），该过程水循环使用，循环使用过程中会损失一部分，损失量按用水量的5%计，则循环水量为0.228m3/d（68.4m3/a），损失量为0.012m3/d（3.6m3/a），因此，需定期补充新水量为0.012m3/d（3.6m3/a）。 ⑤抛光过程用水 本项目抛光过程需要在石子上撒少量水，用水量为0.01m3/d（3m3/a）。 ⑥职工生活用水 本项目不设食堂、宿舍、洗浴等设施，厕所为旱厕，用水主要为职工饮用水和盥洗水，按照每人每天用水量为10L计，本项目劳动定员17人，年工作300天，则用水量为0.17m3/d（51m3/a）。 排水：本项目擦拭和水验过程产生的废水，回用于制作粘结过程使用的泥浆；抛光过程用水量用水量少，无废水产生；水帘除尘过程产生的废水循环使用，不外排；职工生活产生的废水主要为盥洗废水，产生量按职工用水量的80%计，则职工生活废水产生量为0.136m3/d（40.8m3/a），泼洒地面抑尘，不外排。 本项目水平衡见表4。 表4 项目水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 总用水量; 新水量; 循环水量; 损耗量; 废水量; 备注. 1; 擦拭过程; 0.2; 0.2; 0; 0; 0.2; 回用于制作粘结过程使用的泥浆. 2; 水验过程; 0.02; 0.02; 0; 0; 0.02. 3; 水帘除尘过程; 0.36; 0.018; 0.342; 0.018; 0; 循环使用，不外排. 4; 水浴除尘器; 0.24; 0.012; 0.228; 0.012; 0. 5; 抛光过程; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0; ——. 6; 职工生活; 0.17; 0.17; 0; 0.034; 0.136; 泼洒地面抑尘，不外排. 7; 总计; 1.0; 0.43; 0.57; 0.074; 0.356; ——. 本项目给排水平衡见图1。 图1 给排水平衡图 单位：m3/d ③供暖：本项目生产车间无需供暖，办公采用单体空调供暖。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新区梁各庄村北（北纬39°43'32.77"，东经118°11'11.76"），项目地理位置详见附图1。 平面布置：本项目厂区内北侧为生产车间，闲置车间（未使用），东北侧为未用库房，西侧为仓库车间（未使用），南侧为仓库车间（未使用）、车库、自行车棚，大门位于东厂界，大门北侧为办公室，大门南侧为门卫。项目平面布置见附图2。 周边关系：本项目东侧隔乡村路为农田，西侧、南侧为曹妃瓷业，北侧为农田，项目周边关系详见附图3。 本项目厂区周围无自然保护区、重点文物、风景名胜等，距离荆各庄、龙王庙、北郊水源地准保护区的距离为1200米，距离荆各庄水源地二级保护区的距离为4200米，距离龙王庙水源地二级保护区的距离为5300米，距离北郊水源地二级保护区的距离为4800米（水源地保护区图见附图4），最近的环境敏感点为项目西南侧70米处的梁各庄村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在相关环保手续不完善的情况下运行，由于项目建设投产至今未履行环保手续，本次停产补办环保手续。项目存在的原有污染情况及主要环境问题为： ⑴废气 项目废气污染源主要为修坯过程产生的颗粒物、吹灰过程产生的颗粒物和施釉过程产生的颗粒物。 修坯过程产生的废气经布袋收尘器处理后于车间内无组织排放；吹灰过程产生的废气经排风扇直接排出室外；施釉过程废气经水帘除尘处理后直接无组织排放。 ⑵废水 项目废水主要为擦拭过程废水、水验过程废水、水帘除尘废水、水浴除尘器废水及职工生活污水。 项目擦拭过程和水验过程产生的废水，回用于制作泥浆过程；水帘除尘过程和水浴除尘器产生的废水循环使用，不外排；职工生活产生的废水，泼洒地面抑尘，不外排。 ⑶噪声 项目噪声主要为真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声。 项目各生产工序均在生产车间内进行，各产噪设备安装时基础加装减振垫，项目夜间不生产。 ⑷固体废物 项目固体废物主要为注浆、粘结过程产生的泥浆，开模过程产生的废模具，泥条切割、成型过程产生的废泥，泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物，修坯除尘器收集的除尘灰，吹灰布袋除尘器收集的除尘灰，喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉，水验过程产生的不合格半成品及职工日常生活产生的生活垃圾。 注浆、粘结过程产生的泥浆回用于泥浆制作过程；开模过程产生的废模具集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理；泥条切割、成型过程产生的废泥集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产；泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物集中收集，外卖废品回收站；修坯除尘器收集的除尘灰、吹灰布袋除尘器收集的除尘灰回用于制作粘结过程使用的泥浆；喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉人工打捞，回用于喷釉过程；水验过程产生的不合格半成品由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料；职工日常生活产生的生活垃圾，集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理。 通过与相关部门咨询和走访，该厂不存在环境信访事件。 由以上分析可知，项目存在的主要环境问题为：吹灰过程废气经排风扇直接排出室外和施釉废气经水帘处理后直接无组织排放不满足现行环保要求，本次环评后，建设单位严格按照环评要求进行整改，切实落实工程环保实施方案，原有问题将不复存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 唐山市位于东经117°31´~119°19´，北纬38°55´~40°28´，毗邻京津、南临渤海，北靠燕山，地处华北与东北通道的咽喉要地，全境东西广约130公里，南北袤约150公里，西距北京180公里，西南距天津120公里，东距秦皇岛125公里，总面积13472平方公里，其中市区1090平方公里，海岸线196.5公里，市区中心南距渤海40公里。 唐山市区地处燕山余脉南缘，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300~600米之间，最高点为迁西县北部的八面峰，海拔812米；中部为燕山山前平原，海拔在50米以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在15米至10米以下。坡积和洪积山麓倾斜平原主要是由陡河长期冲击和海水洪积而逐步形成，由一系列山麓冲击扇连缀而成的符合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原两种地貌类型。 2.气候与气象 该区域为暖温带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。全年平均气温11.2℃，七月份气温最高，平均25℃；一月份最冷，平均气温5.5℃，多年平均降水量为646.5mm，多集中在7~8月份，年平均风速为2.6m/s，全年各风向频率较为接近，以W和WNW风频略高，秋季和冬季常有逆温形成，厚度平均为300~450 m。全年日照时数2670h，无霜期180天。 3. 水文特征 与唐山高新技术产业开发区关系较密切的河流为陡河及区内的龙王庙河。 水文情况按其赋存状态可分为第四系孔隙水和基岩岩溶裂隙水两种类型。陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，年变化幅度一般为2～4m。 4.土壤与植被 全市土壤共分三个土类，八个亚类，十四个土壤和四十八个土种。北部山地分布着粗骨性棕壤、生操棕壤和耕作棕壤，占全市总面积的5.24%，在南部低山、缓坡、岗地、两川平原的中上部、洼地及河流两岸，分布着粗骨褐土、淋溶褐土、草甸土等土壤，占全市总面积的93.39%。在平安镇东南部分布有潮土壤，占总面积的1.37%。 经过长期人工耕作，原始森林已很少，主要覆盖着农作物及经济林、用材林、薪碳林和防护林。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、概况 唐山高新区成立于1992年4月，同年5月和7月被省政府批准为省级高新技术开发区和经济技术开发区。2005年12月，经国家发改委审核批准更名为河北唐山高新技术产业园区。2010年11月29日，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。 2、人口 现辖2个办事处、20个行政村、13个居委会、1所中学、10所小学，总人口约12万人。 3、经济 高新区现有企业570家，其中工业企业205家，服务业企业365家，外资企业61家，规模以上企业80家。初步形成了以松下、爱信为代表的焊接和汽车零部件产业，以NGK、海螺型材为代表的新材料及新型建材产业，以太阳石为代表的生物医药产业，以开元、开诚为代表的机器人产业，以汇中仪表、理工智能为代表的智能仪器仪表 6大特色产业。同时，一批战略性新兴产业正在崛起。 建区以来，全区坚持高起点规划、高标准起步、高质量建设的建区方针，使区域经济保持了较快的发展速度，累计实现地区生产总值374亿元，财政收入65亿元，实际利用外资4.26亿美元，固定资产投资124亿元，出口创汇12.2亿美元，主要经济指标年均增长速度在30%以上。2010年完成了地区生产总值70.7亿元，12.3亿元的财政收入，2502万美元的实际利用外资，22.5亿元的固定资产投资，4.7亿美元的进出口总额。单位面积地区生产总值17.68亿元/km2，单位面积财政收入3.1亿元/km2，全部财政收入占地区生产总值比重达17.4%。高新区经济发展质量自2005年起已经连续多年在全省47家省级以上开发区位居第一，实现了又好又快发展。是全市经济发展最稳定、质量最高的区域。 高新区现有外资企业61家，涉及日本、美国、英国、加拿大、西班牙、韩国和香港等14个国家和地区。其中，日资企业23家，占全省日资企业总数的1/3，是唐山市和河北省日资企业最集中的区域。引进世界500强企业5家，主要有松下电器、伊藤忠商事、神户制钢、爱信精机和赛诺菲投资建设的唐山松下产业机器有限公司、NGK唐山电瓷有限公司、唐山神钢焊接材料有限公司、唐山爱信汽车零部件有限公司、唐山爱信化工有限公司和太阳石（唐山）药业有限公司。2010年，外资企业实现产值56.7亿元，占全区总产值的36.76%,实现利润5.5亿元，占全区的51.98%，成为全区经济发展的助推器。 4、其它 高新区规划范围内的污水经城市污水管网纳入北郊污水处理厂统一处理，电力供应落实。 根据《唐山市环境保护“十五”计划及2015年远景规划》、《唐山高新技术开发区二期规划》，本项目所在地区环境空气质量执行二级标准，声环境属三类区执行3类标准。 公共设施齐全，建有7条城市主次干道，总长度17km，给水管网11.7km、排水管网44.2km；总供热能力8t/h，总供水能力4.2万t/d，总供电能力25200kw/h，万门程控电话已并网运行，使10 km2的区域具备了建设开发条件。 项目所在区域无旅游风景区及文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气： 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的高新区环境空气质量实时报于2018年3月29日~4月4日对监测定位即高新技术开发区进行的监测数据，其各监测点位置及监测因子如下表： 表5 大气环境质量监测数据 单位mg/m3 监测 点位; 监测因子; 标准值; 浓度范围; 超标率; 最大超标倍数; 标准指数 Pi范围. 高新技术开发区; SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.03~ 0.084; 0; －; 0.06~0.168. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.038~0.091; 0; －; 0.19~0.455. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.005~0.069; 0; －; 0.025~0.345. 8小时浓度; 0.16; 0.009~0.072; 0; －; 0.056~0.45. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.051~0.313; 14%; 1.09; 0.34~2.087. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.014~0.164; 14%; 1.33; 0.187~2.33. CO; 1小时浓度; 10; 0.987~4.295; 0; －; 0.099~0.430. 由上表可知，SO2、O3、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；PM2.5、PM10有超标现象。超标原因为汽车尾气、建筑施工扬尘等，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2.声环境： 项目所在地为农村环境，无常规声环境监测。 3、地表水环境 该区域内主要河流为陡河，根据《2017年唐山市环境状况公报》可知：陡河设四个监测断面，分别为：钢厂桥、女织寨、稻地、涧河口，全年各断面水质监测结果见表6。 表6 陡河各监测断面水质类别 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均. 钢厂桥; Ⅲ; 冰冻; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 女织寨; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅳ. 稻地; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅳ. 涧河口; 冰冻; 冰冻; 劣Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态环境现状 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无自然保护区、重点文物、风景名胜等，距离荆各庄、龙王庙、北郊水源地准保护区的距离为1200米，距离荆各庄水源地二级保护区的距离为4200米，距离龙王庙水源地二级保护区的距离为5300米，距离北郊水源地二级保护区的距离为4800米，最近的环境敏感点为项目西南侧70米处的梁各庄村居民区。具体情况见表7。 表7 环境保护目标 保护 目标; 相对于本项目方位; 相对于本项目的距离（m）; 功能区; 规划级别. 梁各庄村居民区; E; 70; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 荆各庄、龙王庙、北郊水源地准保护区; S; 1200; 饮用水源保护区; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 荆各庄水源地二级保护区; SE; 4200. 龙王庙水源地二级保护区; SW; 5300. 北郊水源地二级保护区; SE; 4800. 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准 污染物; 浓 度 限 值（μg/Nm3）; 执行标准. １小时平均; 日平均; 年平均. PM2.5; ——; 75; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. PM10; ——; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. O3; 200; 160（8小时平均）. CO; 10000; 4000. ⑵声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3类区标准。 项目所在地执行3类区标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）； 保护目标执行2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴颗粒物排放执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值：颗粒物最高浓度限值1.0mg/m3。 ⑵噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按照国家环保规划，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物。其中，COD、氨氮、SO2、NOx为考核因子。 根据本项目的具体情况可知，本项目冬季车间不设取暖设施，办公采用单体空调供暖，厂区不设锅炉等燃煤燃气设施，无SO2、NOX排放。 本项目擦拭、水验过程产生的废水，回用于制作粘结过程使用的泥浆；水帘除尘过程和水浴除尘器产生的废水经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排；职工生活废水直接泼洒地面抑尘，不外排。 因此，确定本项目各项总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要以泥浆、泥条成品陶瓷原料、釉浆为原料，生产瓷盘、瓷碗、瓷杯等日用陶瓷制品，具体生产工艺流程如下： （1）备料、成型 原料泥浆进厂后储存在泥浆罐中，利用真空泵将泥浆抽到注浆区的模具中，注好浆的模具经过自然晾干后，开模即得成型的陶瓷和零部件。利用泥浆将陶瓷和零部件粘结在一起得到陶瓷半成品。原料泥条进厂后储存在成型区，拆包后，人工将泥条切割成均匀的小块，放至成型机的模具中压制成型，该过程通过不同的模具分别压出杯体、杯把、底座，利用泥浆将杯体和杯把粘结在一起得到陶瓷半成品。 - 擦拭、晾干 人工用水对粘结好的半成品进行擦拭，擦拭完成的陶瓷放至车间内的架子上自然晾干。 - 修坯、水验 - 采用修坯机对晾干后的半成品进行修坯打磨，使半成品光滑。人工用水对修坯打磨好的半成品进行擦拭检验，用水擦拭后很容易看出半成品是否由瑕疵，检验出的不合格半成品由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料。 - 素烧 检验完后合格半成品放入素烧电窑中进行素烧，素烧温度控制在1190~1200℃，持续时间为8h。 - 抛光 - 素烧完成后半成品放入抛光机使半成品边缘光滑，抛光机内有大量光滑石子，石子上撒少量水，素烧完成后半成品由人工插入石子内，在抛光机旋转、震动的作用下，与石子摩擦，从而变得光滑，此过程无废气产生。 - 吹胎 - 部分抛光打磨后的素烧半成品放置一段时间会落上少许浮尘，需放至吹灰工作台上用喷枪吹去浮尘。 - 施釉 - 吹灰完成后拿至喷釉箱上进行施釉。 - 釉烧 - 施釉完成后放至釉烧电窑中进行釉烧，釉烧温度控制在1100℃左右，持续时间为4h。 - （9）包装、入库 - 釉烧完成后即得成品陶瓷，进行打包、入库待售。 生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图 主要污染物排污节点见表9。 表9 主要污染物排污点一览表 污染 类型; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 产生 规律; 排放去向. 废气; G1; 修坯过程; 颗粒物; 连续; 经吸尘器处理后，无组织排放于生产车间内. G2; 吹灰过程; 颗粒物; 连续; 集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后，无组织排放. G3; 施釉过程; 颗粒物; 连续; 经每台喷釉箱自带水帘处理后，汇入一台水浴除尘器进行处理，处理后废气引入水箱，而后无组织排放. 噪声; N1; 真空泵; 噪声; 间断; 采用低噪音设备、设备基础加装减振垫、厂房隔声，风机安装消声器等措施. N2; 成型机; 噪声; 间断. N3; 修坯机; 噪声; 间断. N4; 抛光机; 噪声; 间断. N5; 空压机; 噪声; 间断. N6; 喷釉箱; 噪声; 间断. N7; 风机; 噪声; 间断. 废水; W1; 擦拭过程; SS; 间断; 回用于制作粘结过程使用的泥浆. W2; 水验过程; SS; 间断. W3; 施釉水帘除尘过程、水浴除尘器; SS; 间断; 经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排. W4; 职工生活; COD、SS; 间断; 泼洒地面抑尘，不外排. 固体废物; S1; 注浆、粘结过程; 泥浆; 间断; 回用于制作粘结过程使用的泥浆. S2; 开模过程; 废模具; 间断; 集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理. S3; 泥条切割、成型过程; 废泥; 间断; 集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产. S4; 拆包过程和包装过程; 废包装; 间断; 集中收集，外卖废品回收站. S5; 修坯工序除尘过程; 除尘灰; 间断; 回用于制作粘结过程使用的泥浆. S6; 吹灰工序除尘过程; 除尘灰; 间断. S7; 喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱; 釉; 间断; 人工打捞，回用于喷釉过程. S8; 水验过程; 不合格半成品; 间断; 由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料. S9; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理.

主要污染工序： ⑴废气：主要为修坯过程产生的颗粒物（G1）、吹灰过程产生的颗粒物（G2）和施釉过程产生的颗粒物（G3）。 ⑵废水：主要为擦拭过程废水（W1）、水验过程废水（W2）、水帘除尘过程和水浴除尘器废水（W3），职工生活污水（W4）。 ⑶噪声：主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。 ⑷固体废物：主要为注浆、粘结过程产生的泥浆（S1），开模过程产生的废模具（S2），泥条切割、成型过程产生的废泥（S3），泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物（S4），修坯除尘器收集的除尘灰（S5），吹灰布袋除尘器收集的除尘灰（S6），喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉（S7），水验过程产生的不合格半成品（S8）及职工日常生活产生的生活垃圾（S9）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生量浓度和产生量（单位） | 排放浓度和产生量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 修坯过程 | 颗粒物 | 0.018t/a | ＜1.0mg/m3 |
|  | 吹灰过程 | 颗粒物 | 0.012t/a | ＜1.0mg/m3 |
|  | 施釉过程 | 颗粒物 | 1.35t/a | ＜1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 擦拭过程 | SS | 少量 | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 |
|  | 水验过程 | SS | 少量 |  |
|  | 施釉水帘除尘过程、水浴除尘器 | SS | 少量 | 经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排 |
|  | 职工生活 | COD、SS | 少量 | 泼洒地面抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 注浆、粘结过程 | 泥浆 | 0.5t/a | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 |
|  | 开模过程 | 废模具 | 5000套/a | 集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理 |
|  | 泥条切割、成型过程 | 废泥 | 6t/a | 集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产 |
|  | 拆包过程和包装过程 | 废包装 | 2t/a | 集中收集，外卖废品回收站 |
|  | 修坯工序除尘过程 | 除尘灰 | 0.01782t/a | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 |
|  | 吹灰工序除尘过程 | 除尘灰 | 0.01108t/a |  |
|  | 喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱 | 釉 | 1.269t/a | 人工打捞，回用于喷釉过程 |
|  | 水验过程 | 不合格半成品 | 3t/a | 由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.55t/a | 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 主要噪声源为真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声，源强为70-90dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目土建施工已结束，对生态环境无不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目土建施工已经结束，项目相关环保手续不完善，本次为停产补办环保手续，不涉及土建施工，本评价不作施工期影响分析。

营运期环境影响分析： 1、废气治理措施及影响分析 本项目废气污染源主要为修坯过程产生的颗粒物、吹灰过程产生的颗粒物和施釉过程产生的颗粒物。 - （1）修坯过程 - 本项目采用修坯机对晾干后的半成品进行修坯打磨，该过程会产生一定量的颗粒物，类比同类项目可知，修坯过程颗粒物的产生速率为0.01kg/h，修坯工作年运行时间1800h，则修坯过程颗粒物产生量为0.018t/a。项目共设2台修坯机，每台修坯机均配套安装吸尘器，该收尘器的处理效率为99%，修坯过程废气经处理后在车间内无组织排放，排放速率为0.0001kg/h，排放量为0.00018t/a，根据估算软件计算厂界颗粒物无组织排放浓度为0.00008377mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值：颗粒物最高浓度限值1.0mg/m3的要求。 - （2）吹灰过程 - 抛光打磨后的半成品放置一段时间会落上少许浮尘，需放至吹灰工作台上用喷枪吹去浮尘，该过程会产生一定量的颗粒物，类比同类项目可知，吹灰过程颗粒物的产生速率为0.01kg/h，吹灰工作年运行时间1200h，则吹灰过程颗粒物产生量为0.012t/a。吹灰过程废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理，处理后无组织排放，布袋除尘器处理效率为99%，则废气经处理后，颗粒物排放速率为0.0001kg/h，排放量为0.00012t/a，根据估算软件计算厂界颗粒物无组织排放浓度为0.0001125mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值：颗粒物最高浓度限值1.0mg/m3的要求。 - （3）施釉过程 施釉过程会产生一定量的颗粒物，类比同类项目可知，每台喷釉箱在施釉时颗粒物产生速率为0.25kg/h，项目共3台施釉箱，每台喷釉箱年运行时间1800h，则施釉过程颗粒物产生量为1.35t/a，先经喷釉箱自带的水帘除尘设施处理，经水帘除尘设施处理后废气汇入一台水浴除尘器进行处理，处理后废气引入水箱，而后无组织排放，水帘除尘设施处理效率为80%，水浴除尘器的处理效率为70%，则颗粒物排放量为0.081t/a。根据估算软件计算厂界颗粒物无组织排放浓度为0.05063mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值：颗粒物最高浓度限值1.0mg/m3的要求。 2、废水治理措施及影响分析 本项目废水污染源主要为擦拭过程废水、水验过程废水、水帘除尘废水、水浴除尘器废水及职工生活污水。 本项目生产过程中人工用水对粘结好的半成品进行擦拭，擦拭过程废水量为0.2m3/d（60m3/a），生产过程中由人工用水对修坯打磨好的半成品进行擦拭检验，水验过程废水量为0.02m3/d（6m3/a），擦拭和水验过程产生的废水，回用于制作粘结过程使用的泥浆；项目喷釉箱自带水帘除尘装置，设有3台喷釉箱，每台喷釉箱配有一个循环水箱，尺寸均为0.7m×0.6m×0.5m，容积为0.21m3，该过程总用水量为0.36m3/d（108m3/a），该过程水循环使用不外排，循环水量为0.342m3/d（102.6m3/a），循环使用过程中会损失一部分，需定期补充新水量为0.018m3/d（5.4m3/a）；施釉过程产生的颗粒物经水帘处理后，进入水浴除尘器中进一步处理，水浴除尘器配有一个循环水箱，尺寸为2m×0.4m×0.4m，容积为0.32m3，该过程总用水量为0.24m3/d（72m3/a），该过程水循环使用不外排，循环水量为0.228m3/d（68.4m3/a），循环使用过程中会损失一部分，需定期补充新水量为0.012m3/d（3.6m3/a）。 本项目不设食堂、宿舍、洗浴等设施，厕所为旱厕，生活废水主要为盥洗废水，废水产生量为0.136m3/d（40.8m3/a），泼洒地面抑尘，不外排。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目主要噪声源为真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声，源强为70-90dB（A）。各产噪设备均置于车间内，基础加装减振垫，可综合降噪15~25dB（A），主要噪声污染源及治理措施见表10： 表10 主要噪声污染源及治理措施 单位：dB（A） 噪声污染源; 源强; 数量; 治理措施; 降噪效果. 生产车间; 真空泵; 80; 1台; 设备置于生产车间内，基础加装减震垫; 25. 成型机; 75; 7台. 修坯机; 80; 4台. 抛光机; 85; 1台. 空压机; 90; 1台. 喷釉箱; 70; 3台. 风机; 90; 2台; 置于生产车间内; 15. （1）噪声预测：预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 （2）预测结果 按照噪声预测模式，采取降噪措施，经过距离衰减，预测计算项目产生的噪声对各厂界的贡献值，预测结果见下表。 表11 本项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 贡献值. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 车间内各产噪设备; 56.1; 45.9; 45.3; 60.3. 通过采取上述隔声减振措施后，噪声可降低15~25dB（A），由上表可知，到达各厂界的噪声贡献值均低于65dB（A），夜间不生产。到达项目各厂界外1米处噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧70米处的梁各庄村居民区，经过距离衰减后，到达最近的敏感点处的噪声贡献值为36.8dB（A），到达敏感点处的噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为注浆、粘结过程产生的泥浆，开模过程产生的废模具，泥条切割、成型过程产生的废泥，泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物，修坯除尘器收集的除尘灰，吹灰布袋除尘器收集的除尘灰，喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉，水验过程产生的不合格半成品及职工日常生活产生的生活垃圾。 注浆、粘结过程会产生的泥浆，产生量为0.5t/a，回用于制作粘结过程使用的泥浆；开模过程产生的废模具为5000套/a，集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理；泥条切割、成型过程会产生废泥，产生量为6t/a，集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产；泥条拆包过程和产品包装过程废包装物产生量为2t/a，集中收集，外卖废品回收站；修坯除尘器收集的除尘灰量为0.01782t/a，吹灰布袋除尘器收集的除尘灰量为0.01108t/a，均回用于制作粘结过程使用的泥浆；喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底会收集一定量的釉，产生量为1.269t/a，人工打捞，回用于喷釉过程；水验过程产生的不合格半成品产生量为3t/a，由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料。 职工日常生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，产生量按0.5kg/人·天计算，项目劳动定员17人，则产生的生活垃圾总量为2.55t/a，产生量少，对生活垃圾实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 - 项目污染物排放情况 表12 项目污染物排放清单及管理要求 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 排放方式. 大气污染物; 修坯过程; 颗粒物; 0.018t/a; 0.01782t/a; 0.00018t/a; 无组织 排放. 吹灰过程; 颗粒物; 0.012t/a; 0.01108t/a; 0.00012t/a; 无组织 排放. 施釉过程; 颗粒物; 1.35t/a; 1.269t/a; 0.081t/a; 无组织 排放. 水污染物; 擦拭过程废水; 回用于制作粘结过程使用的泥浆. 水验过程废水. 施釉水帘除尘过程、水浴除尘器废水; 经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排. 职工生活污水; 泼洒地面抑尘，不外排. 固体废物; 注浆、粘结过程; 泥浆; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 合理处置，不外排. 开模过程; 废模具; 5000套/a; 5000套/a; 0. 泥条切割、成型过程; 废泥; 6t/a; 6t/a; 0. 拆包过程和包装过程; 废包装; 2t/a; 2t/a; 0. 修坯工序除尘过程; 除尘灰; 0.01782t/a; 0.01782t/a; 0. 吹灰工序除尘过程; 除尘灰; 0.01108t/a; 0.01108t/a; 0. 喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱; 釉; 1.269t/a; 1.269t/a; 0. 水验过程; 不合格半成品; 3t/a; 3t/a; 0. 职工生活; 生活垃圾; 2.55t/a; 2.55t/a; 0. 6、卫生防护距离要求 由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目卫生防护距离进行计算。 工业企业卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc------ 污染物无组织排放量，kg/h； Cm------ 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次浓度限值，mg/m3； L------ 卫生防护距离，m； r------ 污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------ 计算系数，从GB/T13201-91中查找。 根据卫生防护距离计算系数表查询，项目所在地区近五年来平均风速为2.4m/s，工业企业大气污染物源构成类别为II类，当L≤1000m时，A、B、C、D计算系数分别为470、0.021、1.85、0.84，详见表13。 表13 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 预测参数取值及预测结果见表14。 表14 参数取值 污染源; 污染物; 风速; 污染物排放速率; 卫生防护距离. 生产车间; 颗粒物; 2.6m/s; 0.0452kg/h; 1.304m. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。因此该项目的卫生防护距离定为50m。 根据现场踏勘，距离项目最近环境敏感点为项目西南侧70米处的梁各庄村居民区，满足卫生防护距离的要求。 7、环境管理方案及监测计划 - 7.1 环境管理 本项目必须设置专门的环保管理部门，负责全厂的环境管理工作。 ⑴组织机构：应设置专门的环保管理部门，管理人员1-2人，负责全厂的环保工作。把环保工作落实到人，有效控制环境污染。 ⑵职责： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定环境保护管理规章制度，经常监督各部门、车间执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查全厂环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤推广应用环境保护先进技术和经验； ⑥组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 7.2环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测单位承担本项目废气和噪声的常规监测和突发性污染事故的应急监测工作。监测计划见表15。 表15 环境监测计划一览表 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 监测方法. 废气; 面源; 厂界污染物浓度; 颗粒物; 主导风向下风向厂界外10m; 每年一次; 采用《空气与废气监测分析方法》中规定的方法. 声环境; 厂界; Leq; 厂界外1m处; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的测试方法.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 修坯过程 | 颗粒物 | 经吸尘器处理后，无组织排放于生产车间内 | 达标排放 |
|  | 吹灰过程 | 颗粒物 | 集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后，无组织排放 |  |
|  | 施釉过程 | 颗粒物 | 经每台喷釉箱自带水帘处理后，汇入一台水浴除尘器进行处理，处理后废气引入水箱，而后无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 擦拭过程 | SS | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 | 不外排 |
|  | 水验过程 | SS |  |  |
| 2 | 施釉水帘除尘过程 | SS | 经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排 |  |
|  | 职工生活 | COD、SS | 泼洒地面抑尘，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 注浆、粘结过程 | 泥浆 | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 | 不外排 |
|  | 开模过程 | 废模具 | 集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 泥条切割、成型过程 | 废泥 | 集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产 |  |
|  | 拆包过程和包装过程 | 废包装 | 集中收集，外卖废品回收站 |  |
|  | 修坯工序除尘过程 | 除尘灰 | 回用于制作粘结过程使用的泥浆 |  |
|  | 吹灰工序除尘过程 | 除尘灰 |  |  |
|  | 喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱 | 釉 | 人工打捞，回用于喷釉过程 |  |
|  | 水验过程 | 不合格半成品 | 由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声，源强为70-90dB（A）。各产噪设备均置于车间内，基础加装减振垫，可综合降噪15~25dB（A），采取上述措施后，再经距离衰减，各厂界外噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目土建施工已结束，对生态环境无不利影响。 表16 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 数量; 治理 对象; 处理 能力; 处理 效率; 治理 效果; 验收 标准; 投资 （万元）. 废气; 修坯过程; 经吸尘器处理后，无组织排放于生产车间内; 2套; 颗粒物; 99%; 达标排放; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值：颗粒物最高浓度限值1.0mg/m3; 5.0. 吹灰过程; 集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后，无组织排放; 1套; 颗粒物; 99%; 达标排放. 施釉过程; 经每台喷釉箱自带水帘处理后，汇入一台水浴除尘器进行处理，处理后废气引入水箱，而后无组织排放; 1套; 颗粒物; 94%; 达标排放. 废水; 擦拭过程废水; 回用于制作粘结过程使用的泥浆; ——; SS; ——; ——; ——; 不外排; ——. 水验过程废水; ——; SS. 施釉水帘除尘过程、水浴除尘器废水; 经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排; 4座; SS. 职工生活污水; 泼洒地面抑尘，不外排; ——; COD、SS. 噪声; 真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声; 产噪设备均置于车间内，基础加装减振垫; ——; 噪声; ——; 综合 降噪15~25 dB（A）; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1.0. 固废; 注浆、粘结过程; 回用于制作粘结过程使用的泥浆; ——; 泥浆; ——; ——; 合理处置; ——; ——. 开模过程; 集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理; 废模具. 泥条切割、成型过程; 集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产; 废泥. 拆包过程和包装过程; 集中收集，外卖废品回收站; 废包装. 修坯工序除尘过程; 回用于制作粘结过程使用的泥浆; 除尘灰. 吹灰工序除尘过程; 除尘灰. 喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱; 人工打捞，回用于喷釉过程; 釉. 水验过程; 由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料; 不合格半成品. 职工生活; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 生活垃圾. 合计; 环保投资为6.0万元，占总投资的30%; 6.0. |

结论与建议

| 1、结论 1.1产业政策的符合性及选址合理性 唐山燎原瓷业有限公司投资20万元建设的唐山燎原瓷业有限公司项目，不在《产业结构调整指定目录》（2011年本）（2013年修正）限制类、淘汰类名录中，属允许类，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）之内。因此项目建设符合产业政策。 本项目位于唐山市高新区梁各庄村北，用地性质为建设用地。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，符合当地环境功能区划要求。项目周围无自然保护区、重点文物、风景名胜等，距离荆各庄、龙王庙、北郊水源地准保护区的距离为1200米，距离荆各庄水源地二级保护区的距离为4200米，距离龙王庙水源地二级保护区的距离为5300米，距离北郊水源地二级保护区的距离为4800米，最近的环境敏感点为项目西南侧70米处的梁各庄村居民区，满足卫生防护距离50米的要求，通过采取隔声减振措施后，对敏感点处的声环境无影响。因此，本项目选址合理。 1.2营运期环境治理措施及影响分析结论 ⑴废气 本项目废气污染源主要为修坯过程产生的颗粒物、吹灰过程产生的颗粒物和施釉过程产生的颗粒物。 修坯过程产生的颗粒物经吸尘器处理后，无组织排放于生产车间内；吹灰过程产生的颗粒物通过集气罩进行收集，经布袋除尘器处理后，无组织排放；施釉过程产生的颗粒物经每台喷釉箱自带水帘处理后，汇入一台水浴除尘器进行处理，处理后废气引入水箱，而后无组织排放。采取上述措施后，颗粒物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表6 现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求。 措施可行。 ⑵废水 本项目废水污染源主要为擦拭过程废水、水验过程废水、水帘除尘废水、水浴除尘器废水及职工生活污水。 项目擦拭过程和水验过程产生的废水，回用于制作泥浆过程；水帘除尘过程和水浴除尘器产生的废水循环使用，不外排；职工生活产生的废水，泼洒地面抑尘，不外排。 措施可行。 ⑶噪声 本项目主要噪声源为真空泵、成型机、修坯机、抛光机、空压机、喷釉箱、风机等设备运行过程产生的噪声，源强为70-90dB（A）。各产噪设备均置于车间内，基础加装减振垫，可综合降噪15~25dB（A），采取上述措施后，再经距离衰减，各厂界外噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 措施可行。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为注浆、粘结过程产生的泥浆，开模过程产生的废模具，泥条切割、成型过程产生的废泥，泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物，修坯除尘器收集的除尘灰，吹灰布袋除尘器收集的除尘灰，喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉，水验过程产生的不合格半成品及职工日常生活产生的生活垃圾。 注浆、粘结过程产生的泥浆回用于泥浆制作过程；开模过程产生的废模具集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理；泥条切割、成型过程产生的废泥集中收集，作为泥浆制作的原料回用于生产；泥条拆包过程和产品包装过程产生的废包装物集中收集，外卖废品回收站；修坯除尘器收集的除尘灰、吹灰布袋除尘器收集的除尘灰回用于制作粘结过程使用的泥浆；喷釉箱循环水箱和水浴除尘器循环水箱底的釉人工打捞，回用于喷釉过程；水验过程产生的不合格半成品由原料供应厂家回收重新生产陶瓷原料；职工日常生活产生的生活垃圾，集中收集，定期送至环卫部门指定地点统一处理。 措施可行。 1.3 总量控制分析结论 按照国家环保规划，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物。其中，COD、氨氮、SO2、NOx为考核因子。 根据本项目的具体情况可知，本项目冬季车间不设取暖设施，办公采用单体空调供暖，厂区不设锅炉等燃煤燃气设施，无SO2、NOX排放。 本项目擦拭、水验过程产生的废水，回用于制作粘结过程使用的泥浆；水帘除尘过程和水浴除尘器产生的废水经循环水箱沉淀，定期打捞后，循环使用，不外排；职工生活废水直接泼洒地面抑尘，不外排。 因此，确定本项目各项总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 综合结论： 综上所述，唐山燎原瓷业有限公司在唐山市高新区梁各庄村北投资20万元建设的唐山燎原瓷业有限公司项目，符合国家产业政策，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 2、建议 ⑴固废要定时收集，堆放在指定地点，不得乱堆、乱放。 ⑵切实落实厂区硬化。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |