建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：焊接机器人喷粉线技改项目

建设单位（盖章）：唐山松下产业机器有限公司

编制日期： 2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	40

附表	41

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 焊接机器人喷粉线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-130273-89-02-959610 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭晓峰 | 联系方式 | 13722537353 |
| 建设地点 |  | 唐山市高新区庆南道9号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 10 分 12.52秒， 39 度 41 分27.11秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 工业机器人制造C3491 | 建设项目 行业类别 | 三十、67金属表面处理及热处理加工-其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高外资备〔2024〕2号 |
| 总投资（万元） |  | 270 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.5% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环管[2000]256号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | - 产业政策符合性分析 - 唐山高新技术产业开发区功能定位：“科创之都、智慧新城”，以高新技术产业为依托，引进新兴智力密集型产业，成为生态优美、城乡和谐、功能完善，具有国际水准、国内领先的高新技术产业园区，成为唐山的创新创业、高科技输出，即“京津唐城市群北翼重要的高新技术产业新城”、“基础设施配备完备，环境优美，宜业宜居的生态新城”、“集产、学、研为一体，城市功能完善的科创新城”。 本项目位于唐山高新技术产业开发区南区，高新区南区占地面积10 km2，四至范围为：大庆道以南；长宁道，龙华道以北；大里路、卫国路以东；水机路以西。产业发展定位：重点发展机电一体化、电子信息、精细化工、环保、新材料等五个技术领域，注重发展无污染少污染、低能耗、低水耗、技术含量高、附加值高的产业和产品，具体可参考规划环评中“开发区对各行业适应性表”。本项目属于机械设备工业，项目建设符合相关规划要求。本项目用地属于南区的工业用地，符合园区土地利用规划及土地利用性质。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 项目选址位于唐山市高新区庆南道9号，不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准；大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 项目对产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域环境质量满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 项目供电由当地电网提供，供水由市政自来水管网提供，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目占用工业用地，未占用耕地等土地资源；生产过程结构件清洗用水较少，产生的清洗废水循环使用，定期更换，不会导致水资源需求量突破区域水资源量，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向。《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日取得原河北省环境保护局的批复（冀环管[2000]256号），本项目符合园区发展方向，不属于环境准入负面清单内容。 ⑤与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）符合性分析。 表1-1 本项目与唐政字[2021]48号符合性分析一览表 序号; 《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）; 项目情况; 符合性. 要素属性; 管控类别; 管控要求. 1; 地下水饮用水水源保护区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; - 1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： - 禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；（2）禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；（4）实行人工回灌时不得污染当地地下水源。 - 2、准保护区内，应遵守下列规定： - （1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。 - 3、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定： - （1）禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。 - 4、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定： - （1）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（3）禁止其他可能污 - 染饮用水水体的行为。; 项目不在水源地保护区，本项目为技改项目，不新增产能及原辅材料。; 符合. 限制类管控要求; - 1、准保护区 - （1）排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。（2）在地下水饮用水水源准保护区内从事地下勘探、兴建地下工程设施等活动的，应当采取防护性措施，防止破坏和污染地下水。 - 2、二级保护区 - 在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。 - 3、一级保护区 - 对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。. /; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 符合. 2; 唐山高新技术产业开发区高新区街道; 重点管控单元; 1、唐山高新技术产业开发区 2、中心城区3、大气环境高排放重点管控区4、水环境工业污染重点管控区5、土壤建设用地污染风险重点管控区6、地下水污染风险重点管控区7、禁燃区8、地下水开采重点管控区9、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 2、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业。 3、禁止国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。 4、开发区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。; 1、本项目是唐山松下产业机器有限公司为优化厂区工序布局、提高产品质量进行的技改项目，不属于文件要求禁止内容。. 3; 污染物排放管控; - 对一环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。 - 2、开发区应具备污水集中处理设施以及管网；向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不属于汽修行业；无废水外排。; 符合. 4; 环境风险防控; 1、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退城搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。 4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。; 企业于2021年9月22日完成《突发环境事件应急预案》并进行备案。; 符合. 5; 资源利用效率要求; 1、高新区街道位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。 3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 本项目用水由市政供水管网提供。; 符合. 根据唐山市环境管控单元分布图，本项目位于重点管控区，具体位置见附图。 综上，项目的建设符合环境保护部环环评[2016]150号通知要求，满足“三线一单”管控内容。 - 2、相关政策符合性分析 - 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气（2021）65号、《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）等相关规定，对本项目进行政策符合性分析，具体情况见下表。 表1-2 本项目与相关性政策符合性分析一览表 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 项目情况. 项目; 文件要求. 1; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目涂料为粉末，从源头减少了VOCs产生。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目原料包装袋密封保存，废气有效收集后排放。; 符合. 3; 重点行业治理任务; 化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。; 本项目原料使用包装袋封闭保存，加强无组织排放收集。; 符合. 序号; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）; 项目情况. 项目; 文件要求. 4; 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 本项目涂料为粉末，有效减少了VOCs产生。; 符合. 5; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目原料均使用包装袋封闭保存，生产过程在封闭的车间内进行。; 符合. 6; 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目符合《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省低挥发性有机物原辅材料源头替代实施方案>的通知》（冀气领办[2024]20号）文件要求，可按程序申请享受豁免末端治理设施。; 符合. 序号; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气（2021）65号; 项目情况. 项目; 文件要求. 7; 废气收集设施; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目集气罩开口面最远处控制风速不低于0.3m/s，建议企业在工程可行、不影响正常生产的情况下以设备为单位设置隔间，使隔间保持微负压。; 符合. 8; 废气治理设施; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目符合《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省低挥发性有机物原辅材料源头替代实施方案>的通知》（冀气领办[2024]20号）文件要求，可按程序申请享受豁免末端治理设施。; 符合. 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g； 采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 符合. 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; 项目情况. 项目; 文件要求. 19; 6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目树脂粉末采用封闭包装袋。; 符合. 20; 7、工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 本项目在密闭空间操作。; 符合. 21; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建立台账，保存期限不少于3年。; 符合. 22; 10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目控制风速大于0.3m/s。; 符合. 23; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目处于重点地区，NMHC初始排放速率＜2kg/h。; 符合. - 3、选址可行性分析 本项目位于唐山市高新区庆南道9号（现有厂区内），厂区周围无重点文物、风景名胜等特殊需要保护的目标。根据河北省人民政府办公厅发布的《河北省人民政府关于取消唐山市龙王庙和开平集中饮用水水源保护地的批复》（冀政字（2020）58号），取消了唐山市龙王庙集中式饮用水水源保护区，根据唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地保护区分布图可知，本项目不在饮用水水源保护地准保护区范围内，距北郊饮用水水源地二级保护区约2.3km，本项目用地为工业用地，项目建设符合土地利用性质，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 唐山松下产业机器有限公司是由日本松下和唐山开元集团投资的合资企业，成立于1994年，事业领域包括电焊机、机器人及激光焊接系统。主要生产和销售Panasonic商标的电焊机、切割机、机器人及相关产品。 企业排污许可登记编号为91130200601052156X002X，有效期限：2023年03月29日至2028年03月28日。 唐山松下产业机器有限公司为优化厂区生产工序布局，提高产品品质，对现有焊接机器人生产线的喷粉、清洗等工序进行技术改造，产品及产能保持不变。本次技改涉及的工程内容如下： - 1、对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（110m2）进行改造装修，将机器人喷粉线在现有制造二工厂厂房内向西移动约20m，新增机器人喷粉线替代现有设备喷粉线；同时改进喷粉过程废气收集处理装置，由现有滤芯处理后无组织排放升级为旋风除尘器和滤筒除尘器处理后有组织排放。 - 2、新增清洗设备一套，对机器人结构件（机体、手臂等）进行清洗。 3、本次技改将研发楼试焊岗位全部取消，与之配套的除尘设施及排气筒停用。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）可知，本项目属于“三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。唐山松下产业机器有限公司于2024年5月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行了现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、技改工程基本情况 （1）项目名称：焊接机器人喷粉线技改项目。 （2）建设单位：唐山松下产业机器有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）建设地点：唐山市高新区庆南道9号（现有厂区内）。 （5）占地面积：本项目对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（110m2）进行改造装修，不新增占地。 （6）项目投资：本项目总投资270万元，其中环保投资4万元，占总投资的1.5%。 （7）工作制度及劳动定员：本项目投入运行后不新增劳动人员。 （8）建设内容及规模： - 1、对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（110m2）进行改造装修，将机器人喷粉线在现有制造二工厂厂房内向西移动约20m，新增机器人喷粉线替代现有设备喷粉线；同时改进喷粉过程废气收集处理装置，由现有滤芯处理后无组织排放升级为旋风除尘器和滤筒除尘器处理后有组织排放。 - 2、新增清洗设备一套，对机器人结构件（机体、手臂等）进行清洗。 - 3、本次技改将研发楼试焊岗位全部取消，与之配套的除尘设施及排气筒停用。 本次技改项目工程组成一览表见表2-1，建构筑物一览表见表2-2。 表2-1 技改项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（110m2）进行改造装修，将机器人喷粉线在现有制造二工厂厂房内向西移动约20m，新增机器人喷粉线替代现有设备喷粉线；同时改进喷粉过程废气收集处理装置，由现有滤芯处理后无组织排放升级为旋风除尘器和滤筒除尘器处理后有组织排放；新增清洗设备一套，对机器人结构件（机体、手臂等）进行清洗；将研发楼试焊岗位全部取消，与之配套的除尘设施及排气筒停用。. 辅助工程; 办公用房; 办公室、食堂依托现有工程. 储运工程; 原料库; 依托现有工程原料库，本次技改工程树脂粉末、清洗剂等存放在现有工程原料库内。. 危废间; 依托现有危废间，本次技改项目产生的危险废物暂存现有危废间内。. 公用工程; 供水; 本项目用水由市政供水管网提供。. 供暖; 本项目由现有工程直燃机燃烧天然气供暖。. 供电; 本项目用电由当地电网提供。. 环保工程; 废气; ①焊接机器人工件喷涂过程产生的颗粒物经旋风除尘器+滤筒除尘器处理后由15m排气筒排放。 ②焊接机器人工件固化过程产生的非甲烷总烃废气经15m高排气筒排放。. 废水; ①全自动清洗机清洗水循环使用，定期更换，更换后采用专用容器收集，暂存危废间，定期交有资质单位处理。 ②项目不新增劳动定员，无新增生活废水产生。. 噪声; 各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础。. 固废; 一般固废： ①除尘器收集的除尘灰回用于喷粉工序； ②滤筒除尘器更换产生的废滤芯，暂存一般固废暂存间，定期交环卫部门指定地点统一处理。 危险废物： 全自动清洗机循环水过滤产生的废滤袋、废渣及定期更换下来的废水 分别采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。. 表2-2 技改工程相关建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积/m2; 结构形式; 位置; 备注. 1; 焊接机器人喷粉车间; 110; 框架结构; 制造二工厂; 依托现有. （9）设备设施：本项目生产设备及设施见表2-3。 表2-3 技改工程生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 机器人自动喷涂线; 定制; 套; 1; 新增. 2; 全自动清洗机; 自制; 套; 1; 新增. 3; 机器人自动喷涂线; GH-16; 套; 1; 拆除. - （10）本次技改工程主要能源及原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 技改工程主要能源及原辅材料消耗一览表 树脂粉末主要成分及理化性质：本项目使用的树脂粉末主要成分为环氧树脂，环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料，在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。 序号; 名称; 单位; 消耗量; 变化量; 备注. 1; 树脂粉末; t/a; 7.6; 0; 外购，主要成分为环氧树脂. 2; 清洗剂; t/a; 0.3; +0.3; 液体，主要成分三乙醇胺、苯并三氮唑. 3; 电; 万kWh/a; 50; +50; 当地电网. 4; 水; m3/a; 3.2; +3.2; 市政供水管网. 清洗剂主要成分及理化性质：本项目使用的清洗剂为淡黄色液体，pH值9.7，比重1.075，有轻微气味，主要成分为三乙醇胺（1%-20%）和苯并三氮唑（1%-5%），是一种环保型防锈液。 （11）产品及生产规模：本次技改项目产品方案如下。 表2-5 主要产品方案一览表 （12）给排水及供暖 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 焊接机器人; 套/a; 5500; 产能不增加，保持现有产能5500套/a. ①给水：本项目无新增劳动定员，无生活污水产生；生产用水主要为全自动清洗机（自制）机构件清洗用水。全自动清洗机（自制）配置800L水箱，清洗废水循环使用，每季度更换一次，用水量为3.2m3/a（0.011m3/d）。 ②排水：全自动清洗机产生的清洗废水采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理，本次技改无废水外排。 本次技改项目给排水情况详见下表，给排水平衡图详见下图。 表2-6 本次技改项目给排水情况表 单位：m3/d 序号; 工序; 用水点; 总用水量; 新鲜用水量; 循环水量; 损耗水量; 排水量; 去向. 1; 全自动清洗机（自制）; 结构件清洗用水; 0.011; 0.011; 0; 0.011; 0; 暂存危废间，定期交有资质单位处理. 图2-1 本次技改项目水量平衡图 单位m3/d ③供暖：本项目由现有工程直燃机燃烧天然气进行供暖。 （13）项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新区庆南道9号（制造二工厂）。项目地理位置见附图。 平面布置：项目建成后厂区平面布置不变，详见附图。厂区大门位于南侧，南侧设有办公及辅助用房，厂区中部为制造一工厂，厂区北侧为制造二工厂，厂区西侧自北向南依次为附属用房及自行车棚。本项目在现有制造二工厂内进行建设。 周边关系：唐山松下产业机器有限公司位于唐山市高新区庆南道9号，其东侧为西昌路，隔路为其他工厂；南侧为高新东道，隔路为中国联通高新区营业厅；西侧为大陆青年都会，北侧隔清华道为唐山市幸福港湾老年公寓及其他企业。最近环境敏感点为项目厂界西侧12m，距本项目车间西南侧130m处的大陆青年都会，详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目在现有制造二工厂内进行建设，主要购置安装生产设备、环保设备，土建工程量较小，施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。 营运期： 本次技改项目在唐山松下产业机器有限公司现有制造二工厂内，主要针对焊接机器人生产线的喷涂固化工序和结构件清洗工序进行技术改造，该生产线其他生产工艺不发生变动，本次技改工艺流程简述如下： 1、机器人喷粉、固化 经喷砂处理后的铸铁件首先进入喷粉生产线进行喷涂作业，喷粉生产线设在喷涂车间内，根据订单要求，设定机器人喷涂程序，通过机器人喷涂方式对铸铁件表面进行全自动喷涂，喷涂后进入烘箱进行固化（电烘干箱），使其表面形成一层均匀的保护膜。工件经过喷底粉、固化、喷面粉、固化工序后经自动物流装置运至机加工工序。为了提高生产效率，减少粉末切换时间，本次技改设有一个底粉喷涂房，两个面粉喷涂房，分别喷涂不同颜色的面粉。 静电喷涂原理：企业采用静电喷涂工艺，在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去，并在表面堆积成一层平均、附着牢固的薄膜，然后进入烘箱加温至100℃～150℃，热固性粉末经烘烤升温后熔化，逐渐流平后移出烘箱，经自然冷却后固化形成均匀的膜层。 粉末回收装置：喷涂设备产生的粉尘经粉末回收装置处理后由15m高排气筒排放。粉末回收装置主要由引风机、旋风除尘器+滤筒除尘器组成。通过引风机形成负压，将未吸附在工件上的粉末引入回收装置，经过除尘器过滤后粉末被截留，当收集到一定量后通过振动脱落掉入底部的集料盒，即可循环再用。 排污节点：设备运行产生的噪声，喷涂、固化过程产生的废气。 - 2、结构件清洗 根据生产需要，通过自动物流输送装置将机器人结构件（机体、手臂等）输送至全自动清洗机（自制）进行清洗。其工作原理如下：结构件首先进入清洗槽内进行清洗，清洗槽内为调配好的清洗液，清洗后的结构件进入吹干槽（压缩空气）和烘干槽（电烘干）对表面水分进行处理。清洗结束后通过自动输送装置将清洗后的结构件传输到下一道工序。全自动清洗机（自制）配有循环水箱，水箱内部设有滤袋，清洗废水经过滤后回用于生产，清洗废水每季度更换一次，更换下来的废水采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。 排污节点：结构件清洗产生的废水、过滤产生的废滤袋、滤渣和设备运行产生的噪声。 3、本次技改涉及的其他工序 本次技改将研发楼试焊岗位全部取消，与之配套的除尘设施及排气筒停用。 图2-2 焊接机器人生产工艺流程及排污节点图 表2-7 排污节点一览表 污染类型; 污染源; 污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; 静电喷涂废气; 颗粒物; 连续; 旋风除尘器+滤筒除尘器+15m高排气筒. 固化废气; 非甲烷总烃; 连续; 15m高排气筒. 废水; 全自动清洗机; 清洗废水; 间断; 循环使用不外排. 噪声; 生产设备运行; 噪声; 连续; 产噪设备置于封闭车间内，风机加装隔声. 固废; 除尘器; 除尘灰; 间断; 回用于生产. 滤筒除尘器; 废滤芯; 间断; 集中收集后交环卫部门指定地点统一处理. 全自动清洗机; 废滤袋; 间断; 分别采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理. 废渣; 间断. 清洗废水; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 唐山松下产业机器有限公司成立于1994年，成立至今历经多次技改、改扩建工程，企业排污许可为登记管理，登记编号为91130200601052156X002X，有效期限：2023年03月29日至2028年03月28日；企业突发环境事件应急预案于2021年9月22备案，备案编号：130262-2021-040-L。 唐山松下产业机器有限公司现有电焊机生产线、焊接机器人生产线和机器人系统生产线，主要产品为电焊机、焊接机器人和机器人系统。 一、现有工程环保手续情况 现有工程环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 现有工程环保手续履行情况一览表 本项目相关的现有工程污染物排放、控制情况 项目名称; 环评批复情况; 项目验收情况. 唐山松下产业机器有限公司迁址扩建项目; 于2001年4月取得环保局批复; 于2003年10月28日取得环保局验收. 唐山松下产业机器有限公司年产15000台高效焊接设备项目变更环境影响补充报告; 于2011年1月26日唐山高新技术产业开发区环境保护局审批意见; 于2013年7月29日取得环保局验收意见. 唐山松下产业机器有限公司新产品试制车间及食堂项目; 于2011年3月11日取得环保局批复; 于2013年7月29日取得环保局验收（环验[2013]5号）. 唐山松下产业机器有限公司第二工厂组装车间及库房项目; 于2014年9月29日取得环保局批复; 于2014年10月13日取得环保局验收. 唐山松下产业机器有限公司机器人內制加工项目; 于2016年12月7日取得环保局批复 （唐高环评表[2016]10号）; 于2017年1月22日取得环保局验收. 唐山松下产业机器有限公司危险废物临时仓库项目; 于2018年11月13日填写了环境影响登记表 （备案号20181302000500000129）; /. 唐山松下产业机器有限公司技改项目; 于2019年5月7日取得环保局批复 （唐高环评表[2019]29号）; 于2019年8月19日通过验收组竣工环境保护验收. 唐山松下产业机器有限公司高端产品钣金自动加工柔性生产线项目; 于2020年1月22日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2020]2号）; 于2020年11月5日通过自主验收. 焊接机器人改扩建项目; 于2020年10月14日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2020]34号）; 于2021年2月3日通过自主验收. 机器人喷涂固化废气治理设施项目环境影响登记表; 于2021年7月1日填写了环境影响登记表; /. VOCs深度治理提升改造环境影响登记表; 于2021年8月填写了环境影响登记表; /. 焊接机器人二期改扩建项目; 于2021年10月11日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2021]30号）; 于2021年12月15日通过自主验收. 电焊机零部件车间迁建项目; 于2021年10月29日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2021]31号）; 于2021年12月15日通过自主验收. 电焊机涂装线技改项目; 于2022年1月29日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2022]2号）; 于2022年7月28日通过自主验收. 机器人喷粉固化废气及注塑废气治理设施提升改造环境影响登记表; 于2022年5月填写了环境影响登记表（备案号：20221302000500000012）; /. 电焊机零部件车间二期迁建项目; 于2023年3月6日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2023]4号）; 于2023年5月29日通过自主验收. 突发环境事件应急预案; 于2021年9月22备案，备案编号：130262-2021-040-L. 排污许可; 登记编号：91130200601052156X002X 有效期限：2023年03月29日至2028年03月28日. 此处仅对与本项目相关的焊接机器人喷涂固化工序产生的污染物进行分析，其他与本项目不相关的现有工程，不再赘述。 - 1、废气 （1）焊接机器人喷粉固化产生的有机废气 现有工程焊接机器人固化工序产生的有机废气治理措施为：干式过滤器+活性炭吸附浓缩+购买三方移动脱附燃烧服务，有机废气经处理后由15m排气筒排放。根据《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人年度自行监测报告》（唐永检字（2023）-Z106-07）数据可知，废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为6.63mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业有机废气排放口非甲烷总烃排放限值：有机废气排放口最高允许排放浓度限值60mg/m3要求。 （2）无组织废气 现有工程焊接机器人喷粉工序产生的废气治理措施为：滤芯除尘器处理后车间内无组织排放。根据《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人二期改扩建项目检测报告》（蓝润环检字（2021）第Y044号）数据可知，企业边界颗粒物排放浓度最大值为0.307mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织浓度限值1.0mg/m³；车间门口非甲烷总烃无组织排放浓度最大值为1.34mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m³，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1厂区内VOCs无组织排放限值6.0mg/m³；企业边界非甲烷总烃排放浓度最大值为1.14mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m³。 - 2、废水 根据《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人二期改扩建项目检测报告》（蓝润环检字（2021）第Y044号）数据可知，企业废水总排放口污染物：pH：8.0~8.3(无量纲)，其他污染物最大日平均浓度分别为：化学需氧量211mg/L、五日生化需氧量60mg/L、悬浮物180mg/L、石油类2.62mg/L、氨氮2.44mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中第二类污染物最高允许排放浓度(日均值)三级标准：pH6~9(无量纲)、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量300mg/L、悬浮物400mg/L、石油类20mg/L、氨氮45mg/L【参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准A级标准】，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求（COD575mg/L，SS500mg/L，五日生化需氧量 230mg/L、NH3-N45mg/L）。 （3）噪声 根据《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人二期改扩建项目检测报告》（蓝润环检字（2021）第Y044号）数据可知，现有工程东、西、南、北厂界昼间噪声监测结果最大值为60dB（A），夜间噪声监测结果最大值为48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 - （4）固废 现有工程产生的一般固废主要为：金属边角料、废塑料、废焊锡丝、废铜铝线、废包装袋均暂存在生产车间内指定区域，日产日清，由专门废品回收单位进行回收；废滤芯集中收集，暂存一般固废存放间，定期送环卫部门指定地点统一处理；滤筒除尘器收集的除尘灰集中收集后回用于生产；含切削液金属屑暂存含油金属屑存放间（地面已采取防腐防渗措施），沥油后金属屑经压块机压块处理后暂存危废间，集中收集后外售金属冶炼厂，沥出废切削液采用专用容器收集，暂存危废间内，定期委托唐山洁城危废处理有限公司处置。 现有工程产生的危险废物主要为： ①废矿物油、废切削液、废活性炭、污泥、粘稠杂物，废油漆渣、废油漆桶、废油桶、废无溶剂绝缘漆筒、废滤布、废滤袋、废铅蓄电池，暂存于厂区危废间，由唐山洁城危废处理有限公司处理。 ②废电路板和电器元件暂存危废间，委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司进行处置。 ③废包装桶（喷淋前处理药剂）化学品库暂存，厂家回收用作原用途。 ④废催化剂暂存危废间，委托有资质单位进行处置。 建设单位按照国家有关规定制定了危险废物管理计划，建立了危险废物管理台账，现有工程危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》执行，根据国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 5、防腐防渗措施 为避免废水及物料跑、冒、滴、漏对地下水造成污染影响，现有工程防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求及项目实际情况，将项目占地区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。各防渗分区防渗设计年限不得低于主体工程使用年限，具体分述如下： ①重点防渗区：危废间、浸漆烘干车间、喷涂车间、焊接机器人机加工生产线、焊机生产工艺部品机加工生产线、废水储存池、污泥池、清水池的底板及壁板。 现有工程危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求建设，并已通过环境保护验收，渗透系数小于1×10-10cm/s；其它重点防渗区防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。现有工程危废间建设情况见图2-3。 ②一般防渗区：成品库、原料库。 防渗层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③其它区域划分为简单防渗区。 防渗要求：实施地面硬化处理。 图2-3 现有工程危废间防腐防渗情况图 三、现有工程主要污染物排放量 现有工程主要污染物排放（处理）情况见表2-9。 表2-9 现有工程主要污染物排放（处理）情况一览表 类别; 主要污染物; 现有工程排放量（t/a）. 废水; COD; 0.201. 氨氮; 0.02. BOD5; 0.202. SS; 0.539. 石油类; 0.023. 废气; 颗粒物; 0.32. SO2; 0.047. NOx; 1.062. 油烟; 0.012. 非甲烷总烃; 0.586. 类别; 主要污染物; 现有工程产生量（t/a）; 处置情况. 固体废物; 金属边角料; 281.81; 暂存生产车间指定区域，日产日清，外售废品回收站. 废包装袋; 1.05. 废焊锡丝; 1.3. 废铜铝线; 69.53. 除尘灰; 2.188; 粉末涂料除尘灰外售用作腻子粉原料. 其他除尘灰委托单位合理处置. 含切削液金属屑; 20; 暂存含有金属屑存放间，沥油后经压块机压块处理后暂存危废间，集中收集后外售金属冶炼厂. 废矿物油; 0.95; 使用专用容器收集，暂存危废间，定期委托唐山洁城危废处理有限公司处置. 废切削液; 20. 废活性炭; 5. 污泥; 18. 粘稠杂物; 1. 废油漆渣; 3. 废油桶; 2. 无溶剂绝缘漆桶; 2. 废滤袋; 0.5. 废滤布; 0.1. 废铅蓄电池; 3. 废催化剂; 0.01; 暂存危废间，委托有资质单位进行处置. 废包装桶（喷淋前处理药剂）; 528个; 化学品库暂存，厂家回收用作原用途。. 废电路板、电器元件; 0.3; 暂存危废间，委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司进行处置. 生活垃圾; 84.5; 由当地环卫部门统一收集处理. 四、现有工程排污许可执行情况 唐山松下产业机器有限公司实行排污登记管理，登记编号为91130200601052156X002X，有效期限：2023年03月29日至2028年03月28日，根据上述现有工程污染物排放、控制情况分析，企业现有工程采取了相应的污染防治措施，污染物排放浓度满足相关排放浓度限值要求，满足排污许可管理要求。 五、现有工程存在的环境问题及整改措施 经现场踏勘、收集资料，现有工程运营的环保设施均满足要求，各类污染物可达标排放，固体废物均得到合理处置和综合利用。因此，现有工程不存在需要整改的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、空气质量达标区判定 根据2023年6月唐山市生态环境局发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》显示，唐山市2022年全年有效监测天数为365天，全市优良天数275，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。唐山市各项污染物浓度见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 超标. - 2、特征因子环境质量现状 - 本项目特征污染物为非甲烷总烃、TSP，引用河北展星医疗器械有限公司环境影响评价检测报告（蓝润环检字（2023）第112号）中数据，监测时间为2023年7月7日-2023年7月9日，河北展星医疗器械有限公司位于本项目东南侧730m，在周边5km范围内，因此引用数据可用。监测结果见表3-2。 - 表3-2 监测点环境空气现状监测结果与评价一览表 监测点位; 距本项目距离; 监测因子; 标准值(mg/m3); 浓度范围(mg/m3); 占标率%; 超标率%; 最大超标倍数. 河北展星医疗器械有限公司; 730m; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2.0; 0.66-0.74; 33.0-37.0; 0; -. TSP; 24小时平均浓度; 0.3; 0.119-0.129; 39.7-43.0; 0; -. 根据监测数据显示，非甲烷总烃1小时平均浓度范围在0.66-0.74mg/m3，标准指数范围为33.0%-37.0%，超标率为0，满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；TSP的24小时平均浓度范围在0.119-0.129mg/m3，标准指数范围为39.7%43.0%，超标率为0，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 二、地表水环境 本项目选址附近无地表水分布，根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。 2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 - 声环境 - 根据《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人二期改扩建项目检测报告》（蓝润环检字（2021）第Y044号）数据可知，本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 - 地下水、土壤环境 - 本项目厂区内已做好地面硬化等相关防腐防渗处理，现有工程在建设及运营过程中未发生过污水下渗等现象，无土壤、地下水污染途径，本次评价不对区域地下水、土壤环境进行现状调查。 - 生态环境 - 本项目利用现有制造二工厂内进行建设，不新增占地，不需要进行生态现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观等环境敏感点。根据工程特点及周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 大气环境保护目标. 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 人口数 /人; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对项目距离/m. X; Y. 大陆青年都会; 600221.21; 4394010.00; 居民区; 人群; 2772; 2类区; W; 12; 130. 唐山市幸福港湾老年公寓; 600395.49; 4394196.16; 居民区; 300; 2类区; NW; 24; 110. 世纪瑞庭小区; 600529.34; 4393492.64; 居民区; 6000; 2类区; SE; 320; 430. 中国联通唐山高新区分公司; 600388.70; 4393835.48; 居民区; 112; 2类区; S; 55; 310. 星河湾小区; 600081.16; 4393816.52; 居民区; 2748; 2类区; SW; 160; 360. 高新区检察院、法院; 600676.69; 4394425.93; 行政办公区; 100; 2类区; NE; 320; 340. 星河湾小学; 599868.64; 4393554.83; 文教区; 400; 2类区; SW; 460; 690. 唐颂国际小区; 599784.77; 4393926.89; 居民区; 2840; 2类区; W; 300; 340. 唐山朝阳医院; 600164.80; 4394405.18; 医疗卫生区; 242; 2类区; NW; 240; 210. 生态环境保护目标. 本项目在现有厂区内建设，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期废气 （1）有组织废气 ①静电喷涂过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级排放限值：最高允许排放浓度18mg/m3，最高允许排放速率0.51kg/h。 ②焊接机器人工件固化过程产生的有机废气污染物非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业：即非甲烷总烃60mg/m3。 - （2）无组织废气 生产车间边界非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），且同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3要求：非甲烷总烃4.0mg/m3；企业边界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”边界污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3；企业边界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度：1.0mg/m3。 2、噪声 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A）。 3、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 1、本项目建成后不排放废水，废水重点污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 2、废气： 本项目无新增SO2、NOX排放量，废气重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 - 本项目实施后特征污染物预测排放量：根据本项目废气污染源强分析，本项目非甲烷总烃预测排放量为0.0504t/a，颗粒物预测排放量为0.0228t/a。 3、总量控制指标 企业初始排污权核定全厂重点污染物总量控制指标为：COD：0.7t/a、NH3-N：0.07t/a、SO2：0.385t/a、NOX：1.1t/a，本次新建项目不新增重点污染物排放，因此本项目实施后建议重点污染物总量控制指标按初始排污权核定值执行：COD：0.7t/a、NH3-N：0.07t/a、SO2：0.3858t/a、NOX：1.1t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改扩建项目在现有制造二工厂内进行，不再新增建构物，施工期主要购置安装生产设备、环保设备，对现有设备的改造，土建工程量较小，施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源源强核算 本项目对现有喷粉线进行技改，树脂粉末用量不发生变化，年用量仍为7.6t，年工作时间2400h，产生的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃。静电喷涂过程产生的颗粒物治理措施进行升级改造，由现有滤芯处理后无组织排放升级为旋风除尘器和滤筒除尘器处理后有组织排放；固化过程产生的有机废气经集气罩收集后由15m排气筒外排。 （1）静电喷涂过程产生的颗粒物 根据《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》粉末涂料，喷塑过程颗粒物产污系数为300kg/吨-原料。喷塑工序塑粉年用量为7.6t，则颗粒物产生量为2.28t/a。 现有工程静电喷涂过程产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后车间无组织排放，滤芯除尘器处理率为98%，即现有工程颗粒物排放量为0.0456t/a。 本次技改完成后，静电喷涂过程产生的颗粒物经旋风除尘器+滤筒除尘器处理后由15m排气筒排放，旋风除尘器+滤筒除尘器处理效率为99%，配备风机风量为4000m3/h（年喷塑时间为2400h）。技改完成后，颗粒物排放量为0.0228t/a，排放速率为0.0095kg/h，排放浓度为2.38mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中染料尘限值要求：18mg/m3，0.51kg/h（15m）。 本次技改完成后，静电喷涂过程颗粒物排放量减少0.0228t/a。 （2）固化过程产生的非甲烷总烃 本次技改项目选用的喷涂材料不变，粉末涂料主要成分为环氧树脂，喷粉后工件在固化过程中将挥发出少量的有机气体，污染物以非甲烷总烃计。 根据《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省低挥发性有机物原辅材料源头替代实施方案>的通知》（冀气领办[2024]20号）文件要求，“绩效等级B级及以上、引领性企业，完成源头替代工作的，可按程序申请享受豁免末端治理设施，在臭氧管控期间不用进行生产调控，保障正常生产”。本项目与该文件中附件2《低挥发性有机物原辅材料源头替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则(征求意见)》要求符合性分析如下： 表4-1本项目与《低挥发性有机物原辅材料源头替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则(征求意见)》符合性分析一览表 序号; 项目; 文件要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 实施范围; 本次豁免对象为环保绩效等级B级及以上(含引领性)的工业涂装、家具制造、包装印刷行业工业企业。; 企业环保绩效等级为A级，本项目为工业机器人制造C3491，属于文件规定的通用设备制造业C34。; 符合. 2; 豁免条件; 同一生产线内，完成低挥发性有机物原辅材料替代，排放浓度稳定达标，现场管理规范的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。符合相关要求的企业，如已建设末端治理设施的，可停止运行；新建企业可不再要求建设末端治理设施。; ①本项目使用粉末涂料，完成了低挥发性有机物原辅材料替代；②现有工程设置了符合规范要求的监测孔、监测梯和监测平台，根据竣工验收检测报告，现有工程VOCs排放浓度稳定达标，厂区内VOCs无组织排放浓度稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822)附录A中相关限值要求，企业厂界VOCs无组织排放浓度稳定达标排放；③废气收集系统符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)和河北省相关标准管控要求。现场整洁有序、管理规范，含VOCs原辅材料的储存、转移和输送、喷涂、回收等过程严格落实无组织排放管控要求。; 符合. 根据上表分析，企业符合豁免挥发性有机物末端治理实施细则，已建设的末端治理设施，可停止运行。因此本次技改项目固化工序产生的有机废气经15m排气筒直接排放，不再设置末端治理设施。 本项目使用的原辅材料、生产工艺均与现有工程相同，因此本项目参考现有工程实际检测数据进行分析。现有工程固化室两端设有部件进出口，固化过程产生的废气经固化室部件出口的顶端排风口排出，根据《唐山松下产业机器有限公司年度自行监测报告》（唐永检字（2023）-Z106-07）数据可知，末端治理设施进口非甲烷总烃最大产生量为0.0504t/a，最大产生浓度为20.4mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3的要求。 - （3）无组织废气 - 喷涂、固化过程未被收集的废气（颗粒物、非甲烷总烃）以无组织形式在车间内排放，参考《唐山松下产业机器有限公司焊接机器人二期改扩建项目检测报告》（蓝润环检字（2021）第Y044号）数据可知，车间界非甲烷总烃排放浓度最大为1.35mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），且同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3要求：非甲烷总烃4.0mg/m3；厂界非甲烷总烃排放浓度最大值为1.13mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”边界污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3；厂界颗粒物排放浓度最大值为0.307mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 - （4）试焊岗位废气 本次技改将研发楼试焊岗位全部取消，与之配套的除尘设施及排气筒停用。根据《唐山松下产业机器有限公司年度自行监测报告》（唐永检字（2023）-Z106-07）数据可知，该工序颗粒物排放量为0.036t/a，即本次技改完成后，该工序颗粒物排放量减少0.036t/a。 综合静电喷涂过程颗粒物减排量，本次技改完成后，全厂颗粒物排放量将减少0.0588t/a。 2、非正常工况污染物排放情况 静电喷涂工序旋风除尘器+滤筒除尘器出现故障时，生产过程产生的颗粒物不经处理排入大气环境，假设事故发生后1h能够发现并及时处理，事故期间颗粒物排放量为0.95kg/h。为避免以上情况发生，项目设置专职环保人员定期检修环保设施，防患于未然。事故发生后立即停产检修。 |

表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 装置; 排放形式; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 废气产生量（m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 喷涂设备、电烘干箱; 有组织; 树脂粉末喷涂; 颗粒物; 4000; 237.5; 0.95; 2.28; 旋风除尘器+滤筒除尘器; 4000; 2.38; 0.0095; 0.0228; 2400. 树脂粉末固化; 非甲烷总烃; 1014; 20.4; 0.021; 0.0504; /; 1014; 20.4; 0.021; 0.0504; 2400. 无组织; 喷涂烘干废气; 颗粒物; /; 0.307; /; /; 车间封闭; /; 0.307; /; /; 2400. 非甲烷总烃; 厂区内; /; 1.35; /; /; /; 1.35; /; /. 厂界; /; 1.13; /; /; /; 1.13; /; /. 注：树脂粉末固化工序非甲烷总烃源强核算数据参考现有工程年度监测报告（唐永检字（2023）-Z106-07）。 表4-3 废气排放口基本情况一览表 排气口编号; 排气口名称; 污染物种类; 排放口地理位置; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. P1; 喷涂工序排气筒; 颗粒物; 118°10'33.43"; 39°41'33.60"; 15; 0.3; 20; 一般排放口. P2; 固化工序排气筒; 非甲烷总烃; 118°10'33.01"; 39°41'33.74"; 15; 0.2; 80; 一般排放口. 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）及当地环境保护行政主管部门要求健全环境监测计划，针对项目制定监测计划。监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质环境监测部门进行。本项目废气例行监测信息汇表见表4-3。 表4-4 本项目废气例行监测信息汇总表 类别; 污染源; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 喷涂废气; 颗粒物; P1; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 固化废气; 非甲烷总烃; P2; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 车间界无组织废气; 非甲烷总烃; /; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），且同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; /; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 颗粒物; /; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996).

- 3、废气治理设施可行性分析 参考《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1180-2021），金属家具和适宜的板式家具的静电喷涂工序推荐治理为“旋风除尘技术+袋式除尘技术/滤筒除尘技术”。本项目采用旋风除尘器+滤筒除尘器对静电喷涂过程产生的颗粒物进行治理，属于可行技术。综上所述，项目废气治理方案可行。 4、影响分析 综上所述，本项目采取了合理可行的污染防治技术，能够确保污染物稳定达标排放，因此，项目建设对周围大气环境不会产生明显不利影响。 二、废水 本项目不新增劳动定员，无新增生活废水；生产用水主要为全自动清洗机清洗用水，其清洗结构件产生的清洗废水每季度更换一次，更换下来的废水采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。因此，本项目无废水外排。 - 噪声 - 噪声源强分析 - 本项目为技改项目，主要新增设备为1台全自动清洗机（新增机器人喷粉线替代现有设备喷粉线，噪声源强不变，不再对此设备进行单独分析），噪声源强为75dB(A)。本项目选用低噪声设备，并将生产设备布置在封闭的车间内，设备基础安装减振垫，采取以上措施后，可综合降噪15dB（A）。噪声源及治理措施见下表。 - 表4-5 主要噪声源强、降噪效果一览表 单位：dB（A） 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 单台设备噪声源强; 数量/台; 运行情况; 声源控制措施; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 制造二工厂; 全自动清洗机; /; 75; 1; 全运行; 车间隔声、基础减振; 15; 60. - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 - 拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测点的预测等效声级Leq计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果 本项目生产车间与各厂界距离关系见表4-6，厂界噪声贡献值、预测值见表4-7。 表4-6 项目产噪车间距各厂界最近距离一览表 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 制造二工厂; 20; 190; 11; 17. 表4-7 项目噪声源到各侧厂界的噪声贡献值结果表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值*; 预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 34.0; 58.4; 58.4; 65; 达标. 南厂界; 14.4; 60.3; 60.3; 65; 达标. 西厂界; 39.2; 58.4; 59.4; 65; 达标. 北厂界; 35.7; 57.6; 57.6; 65; 达标. 注：各厂界背景噪声值数据源自《唐山松下产业机器有限公司检测报告》（RFJC 检验[20231984号，检测时间2023年5月6日）。 本项目夜间不生产，根据预测结果可知，本项目采取降噪措施后，各厂界昼间噪声预测值为57.6-60.3 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准：昼间：65dB(A)，对周围声环境影响可接受。 本项目噪声例行监测信息汇总表见下表。 表4-8 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度. - 固体废物环境影响分析 本项目实施后，生产过程产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、滤筒除尘器更换下的废滤芯、全自动清洗机产生的废滤袋、过滤废渣及清洗废液。本项目不新增劳动定员、无新增生活垃圾。具体固体废物产生情况见下表。 一般固废： ①除尘器收集的除尘灰回用于静电喷涂工序。 ②滤筒除尘器更换下的废滤芯集中收集后，交由环卫部门指定地点统一处理。 危险废物：全自动清洗机产生的废滤袋、废渣和清洗废液分别采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。 - 表4-9 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 废物 类别及代码; 物理性质; 产生量t/a; 危险特性; 储存方式; 处置方式/去向; 利用量t/a; 处置量t/a. 1; 滤筒除尘器; 除尘灰; 一般固废; 900-999-66; 固; 2.26; /; 除尘灰仓; 回用于生产; 2.26; 0. 2; 滤筒除尘器; 废滤芯; 一般固废; 900-999-99; 固; 0.01; /; 集中收集后暂存固废暂存间; 送环卫部门指定地点统一处理; 0; 0.01. 3; 全自动清洗机; 废滤袋; 危险废物; 900-041-49; 固; 0.03; T/In; 分别采用专用容器收集，暂存危废间; 定期委托有资质单位处理; 0; 0.03. 4; 废渣; 危险废物; 772-006-49; 固; 0.01; T/In; 0; 0.01. 5; 清洗废液; 危险废物; 900-007-09; 液; 0.95; T; 0; 0.95. （1）一般固废贮存场所 本项目一般固体废物暂存于一般固废存放间，一般固废存放间进行了地面硬化，满足防风、防雨、防渗等要求。设立环保标识，注明固体废物种类、数量等信息。一般工业固废的暂存满足《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。 （2）危险废物贮存环境影响分析 本项目产生的危险废物暂存于制造二工厂北侧现有危废间内（66.84m2），危废间的设置满足防腐防渗要求并已通过环境保护验收，危险废物在危废间暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）单相关要求： ①地面与裙脚采取防渗措施，同时设置泄漏液体的收集装置，渗透系数≤1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，危废间设有隔离设施、防风、防晒、防雨等安全设施。 ②有泄漏液体收集装置；危废间有安全照明装置和观察窗口；并设置环保专用标志。 ③做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换 （3）危险废物包装、收集、暂存、运输要求 本项目产生的危险废物暂存在危废间内，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，应采取如下安全措施： ①本项目产生的危险废物应按时收集，分类在危废间内暂存，收集和厂内转运过程中应小心谨慎，防止危险废物沾染至身体或遗洒。 ②危险废物储存于性质相容的密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分区存放；危险废物选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于应急危废暂存间内，远离火种、热源，危废间有专门人员看管；看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具。 ③建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； ④危废间内的危险废物及时清运，定期交由有资质的单位进行处理。清运过程做好防护措施，确保危险废物稳固牢靠，不滑落，不泄露，不抛撒，并做好相关记录。 （4）危险废物环境影响分析 ①贮存场所环境影响分析 厂区设置危险废物暂存场所（危废间），满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生场所为生产车间，生产车间内部及车间至危废间的道路均进行了硬化，采取了相应的防渗措施，且危险废物单次产生量很小，在厂内转运过程中即便发生液态危险废物泄漏也会控制在厂区范围内，不会对周边环境保护目标、地表水、地下水环境产生不利影响。 危险废物在委外处理过程中，每次移交时应加强管理，避免厂内运输二次污染。危险废物的搬运由有资质单位人员或特殊人员进行，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放容器是否完备，确保不撒漏，危险废物的运输应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。 ③委托处置过程中环境影响分析 建设单位已与有资质单位（唐山洁城危废处理有限公司、秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司）签订危险废物委托处理合同，将危废定期委托有资质单位进行处置。委托单位持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置本项目危险废物的资质及剩余处置能力。 综上所述，在建设单位严格对本项目的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的前提下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。 五、土壤、地下水 本项目可能造成土壤、地下水污染的设备在现有车间内建设、使用；危险废物依托现有工程危废间。危废间、车间地面均已进行了硬化、防渗处理，在正常状况下不会发生清洗废水入渗土壤造成污染的情况。在加强日常检查的基础上，可有效避免非正常状况下清洗废水造成土壤污染，可将土壤累积极影响控制在占地范围内同等水平。本项目建设完成后，不会对土壤、地下水环境产生明显不利影响。 六、环境风险 本项目不涉及。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷涂工序废气排放口（P1） |  | 颗粒物 | 旋风除尘器+滤筒除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级排放限值：最高允许排放浓度18mg/m3，最高允许排放速率0.51kg/h |
|  | 固化工序废气排放口（P2） |  | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业 非甲烷总烃60mg/m3 |
|  | 无组织 | 车间界 | 颗粒物 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放浓度：1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）企业边界非甲烷总烃无组织排放浓度：2.0mg/m3 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）车间界非甲烷总烃无组织排放浓度：4.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | COD、SS等 | 专用容器收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理 | / |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：①除尘器收集的除尘灰回用于静电喷涂工序；②滤筒除 尘器更换下的废滤芯集中收集后，交由环卫部门指定地点统一处理。 危险废物：全自动清洗机产生的废滤袋、废渣和清洗废液分别采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目在现有制造二工厂内建设。车间地面均已进行了硬化、防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 - （1）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 - （2）排污口规范化管理并立标建档： - 废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 - ③一般固体废物专用贮存、堆放场地设置提示性环境保护图形标志，危险废物贮存设施设置警示标志，标志的设置需满足《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）相关要求，并定期检查维护。 - 2、环境影响评价制度与排污许可证衔接 - 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)，企业属于“二十九、通用设备制造业34-其他通用设备制造业349-其他”，属于登记管理，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记表变更。 |  |  |  |  |

- 六、结论

唐山松下产业机器有限公司投资270万元建设的焊接机器人喷粉线技改项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，不会对周围环境产生明显的影响，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，该工程建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（t/a） | 0.047 | / | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
|  | NOx（t/a） | 1.062 | / | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.320 | / | 0 | 0.0228 | 0.0588 | 0.284 | -0.036 |
|  | 油烟 | 0.012 | / | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 |
|  | TVOC | 0.586 | / | 0 | 0.0504 | 0.0168 | 0.6196 | 0.0336 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.201 | / | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.02 | / | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | SS（t/a） | 0.539 | / | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 |
|  | BOD5（t/a） | 0.202 | / | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 |
|  | 石油类 | 0.023 | / | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 |
| 固体废物 | 金属边角料（t/a） | 281.81 | / | 0 | 0 | 0 | 281.81 | 0 |
|  | 废包装袋（t/a） | 1.05 | / | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 |
|  | 废焊锡丝（t/a） | 1.3 | / | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
|  | 废铜铝线（t/a） | 69.53 | / | 0 | 0 | 0 | 69.53 | 0 |
|  | 废滤芯（t/a） | 0.02 | / | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
|  | 除尘灰（t/a） | 2.188 | / | 0 | 2.26 | 2.26 | 2.188 | 0 |
|  | 注塑不合格品 | 0.1 | / | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 含切削液金属屑（t/a） | 20 | / | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 废矿物油（t/a） | 0.95 | / | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |
|  | 废切削液（t/a） | 20 | / | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 废活性炭（t/a） | 5 | / | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | -0.3 |
|  | 污泥（t/a） | 13 | / | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|  | 粘稠杂物（t/a） | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废油漆渣（t/a） | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 无溶剂绝缘漆桶（t/a） | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废油桶（t/a） | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废过滤棉（t/a） | 0.25 | / | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
|  | 废电路板、电器元件（t/a） | 0.3 | / | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 废包装桶（喷淋前处理药剂）（个/a） | 528 | / | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 |
|  | 废滤袋（t/a） | 0 | / | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废渣（t/a） | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 清洗废液（t/a） | 0 | / | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | +0.95 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 84.5 | / | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①