- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：中测（唐山）仪器检测有限公司仪器设备研发生产项目

建设单位(盖章)：   中测（唐山）仪器检测有限公司

编制日期：                2022年09月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、 主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	75

六、结论	80

附表	81

建设项目污染物排放量汇总表	81

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 土地证

附件4 规划环评审查意见

附件5特征污染物环境空气质量监测报告

附件6 用水协议及合同

附件7 无铅锡焊条和免清洗助焊剂MSDS

附件8 委托书+承诺书+环评单位承诺书

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置及周边关系图

附图3 项目与园区产业布局规划位置关系图

附图4 项目与园区土地利用规划位置关系图

附图5 项目与园区生态空间管控位置关系图

附图6 项目与生态红线位置关系图

附图7 项目现状监测布点图

附图8 项目与河北省生态保护红线位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中测（唐山）仪器检测有限公司仪器设备研发生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ？？？？？？ |  |  |
| 建设单位联系人 | 高海荣 | 联系方式 | 13730495778 |
| 建设地点 | 唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°2'9.048"，北纬39°42'38.404" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4014实验分析仪器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十七、仪器仪表制造业 40 通用仪器仪表制造401 |
| 建设性质 | R新建(迁建) £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 10500 | 环保投资(万元) | 15 |
| 环保投资占比(%) | 0.14 | 施工工期 | 20月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地(用海) 面积(m2) | 13354.12 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035 年）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书； 审查机关：唐山市生态环境局； 审查文件名称：唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函； 审批文号：唐环评函〔2020〕42号； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 唐山高新区京唐智慧港位于唐山高新技术产业开发区西部，规划面积为15km2，规划范围北至滨河道、南至规划纬八路、西至规划经一路、东至规划经二十一路，规划产业主要有高新技术产业、现代服务业、现代物流业和现代化新型社区，规划期限为2020至2035年，其中近期为2020年至2025年，远期为2026至2035年。京唐智慧港规划产业中高新技术产业、现代物流业、现代服务业全部分布于产业区南部，产业区北部全部为现代新型社区。 高新技术产业：位于通州道以南，经十六路、经十四路、经十一路、经八路、经五路以西，纬三路、纬四路、纬四南路、纬五路、纬六路以北，经四路、经十路以东区域；经十八路、经十四路以西，纬七路、纬八路、京唐高铁线以北，北京路、经十四路、经十六路以东，纬五路、纬六路以南区域。布局机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等，用地面积 3.15km2。 高端装备制造业：依托高新区自身优势及现存产业基础，充分发挥唐山土地成本低、人力资源充足、能源供给充沛及投资环境好的优势，发展产品成本低、品质高、具有高附加值的高端装备制造业。重点发展通用设备制造、精密基础零部件装备、轨道交通装备、智能制造装备、航空装备、应急装备、智能印刷机械等产业。以高端化、精细化、智能化为发展方向，重点推进零部件及成套设备的智能化、集成化发展。 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，国民经济分类属于C401通用仪器仪表制造，属于高新技术产业中的高端装备制造业，符合园区规划。 唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书产业准入负面清单符合性见下表： 表1-1 京唐智慧港产业准入负面清单符合性分析 类别; 准入要求; 本项目情况; 符合性分析. 污染物排放; 入驻企业污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求；区域环境质量达到规划目标；; 本项目建成后废水、废气就能达标排放，满足区域环境质量要求；; 符合. 产业定 位; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业、现代物流业、现代服务业及现代化新型社区; 本项目属于高端装备制造业；; 符合. 禁止引入类项目; 高新技 术产业; 1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业； 2、禁止引入不符合相关行业准入要求的产业或工艺。; 本项目不属于以上禁止类产业；; 符合. 3、高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目；; 本项目不属于禁止引入的产业；. 4、化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业；; 本项目不属于以上产业；. 5、新能源产业中禁止引入电池原材料的生产项目；; 本项目不属于以上产业；. 6、生物技术研究与应用产业中禁止引入生物化工项目；; 本项目不属于以上产业；. 现代物流业; 1、禁止危险化学品储运企业入园; 本项目不位于现代物流业用地范围内；; 符合. 其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 本项目不属于唐山市“三线一单”禁止引入类项目;; 符合. 限制引 入类项 目; 1、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目； 2、限制发展与主导产业相配套，但主体工艺属于高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目； 3、限制建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目。; 1、本项目不产生一类污染物； 2、本项目不属于高污染、高水耗、对环境影响较大的项目； 3、本项目不排放以上污染物；; 符合. 空间管制要求; 1、遵循“优地优用、成片集聚”的原则，同质性高的产业布局在同一片区，相容性高的产业相邻布局，实行远近结合、统一规划； 2、产业园严禁占用绿地等生态用地，保障产业区生产和生活的安全；道路两侧预留一定宽度的绿化带。 3、机场、高铁周边建设符合防护距离要求；机场周边建筑高度符合规范要求，不影响机场运营及安全。; 1、本项目位于高新技术产业区域内； - 本项目用地为工业用地； - 本项目未在机场、高铁防护距离范围内；; 符合. 环境风险防控; 重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》项目；产业区及各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。; - 本项目产品不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》； - 本项目建成后及时编制突发环境事件应急预案并在相关环保部门备案；; 符合. 综上所述，本项目符合唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）规划及规划环境影响评价要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》，本项目属于“C4014实验分析仪器制造”。项目不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目之列，属于鼓励类第十四项“机械”中“用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二噁英等检测分析的仪器仪表，水质、烟气、空气检测仪器；药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X 射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统”。 本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年本）之内。本项目已获得了##的备案信息（备案编号：##）。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策的要求。 2、项目选址合理性分析 项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，根据土地证（冀（2022）唐山市不动产权第0004671号）可知，本项目用地为工业用地，符合唐山高新区京唐智慧港土地利用规划。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，不在生态保护红线区范围内，可知本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ⑴生态保护红线 依据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》可知，生态保护红线管控要求为： 表1-2 生态保护红线的符合性分析 序号; 类别; 要求; 本项目; 符合性. 1; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 根据《河北省生态功能区划》等文件要求，京唐智慧港范围内不涉及生态保护红线的划定，因此本项目不涉及生态保护红线清单。; 符合. 允许类管控 要求; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括 8 类活动：（1）零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；（2）因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘察、公益性自然资源调查和地质勘探；（3）自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；（4）经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集；（5）经依法批准的考古调查发掘和文物保护；（6）不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施；（7）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护；（8）重要的生态修复工程。. ⑵环境质量底线 依据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目与京唐智慧港环境质量底线的符合性分析结果见下表。 表1-3 环境质量底线的符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 环境质量底线即评价区域的大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境功能区划，以此作为容量管控的依据。 京唐智慧港内环境空气为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。受纳水体泥河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准；《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准要求。声环境功能方面，区域环境噪声工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类区标准，居住区等声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，机场快速路、交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准，京唐城际线两侧声环境执行 4b 类标准。振动：铁道外轨 30m 外区域，执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中铁路干线两侧标准（昼间 80dB，夜间 80dB）。; 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。; 符合. ⑶资源利用上线 依据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目京唐智慧港资源利用上线的符合性分析结果见下表。 表1-4 资源利用上线的符合性分析 序号; 类别; 要求; 本项目; 符合性. 1; 能源利用上限; 规划远期，京唐智慧港最高需水量约为4.794 万m3/d。京唐智慧港本轮规划范围总土地面积为15km2，其中工业用地规模需严格控制在389.00公顷（包含远期建设备用地 85.25公顷），不得突破该规模。; 本项目用水依托市政管网，用水量未突破该规模。; 符合. 2; 资源能源利用指标目标值; 单位工业用地面 积工业增加值; ≥9亿元/km2. 单位工业增加值 综合能耗; ≤0.5吨标煤/万元. 单位工业增加值 新鲜水耗; ≤8m3/万元. 工业用水 重复利用率; ≥75%. ⑷环境准入负面清单 依据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目与京唐智慧港生态环境准入负面清单的符合性分析结果见下表： 表1-5 京唐智慧港生态环境准入要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 京唐智慧港; 重点管控单元 1; 空间布局约束; 1、京唐智慧港大力发展产业：机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等战略性新兴产业和现代物流业、现代服务业及现代化新型社区。京唐智慧港的发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。 2、禁止引入不符合国家、河北省和唐山市产业政策或明令禁止淘汰的建设项目，禁止引入不符合京唐智慧港规划类型项目、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019 修正）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019 年版)》、《产业转移指导目录（2018 年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第 122 号）、《市场准入负面清单（2019 年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业； 3、其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目，本单元产业布局执行《唐山市总体准入要求》中关于产业空间布局约束的要求。; 1、本项目属于高端装备制造业； 2、本项目不属于国家、河北省明令禁止引入的产业； 3、本项目不属于唐山市“三线一单”禁止引入类项目，满足《唐山市总体准入要求》中关于产业空间布局的要求；; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止发展生产石墨烯材料的项目（不含石墨烯材料加工类）； 2、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目； 3、本单元污水排放执行《唐山市总体准入要求》第二十五条 关于水污染治理的要求。 4、本单元废气、废水污染物排放总量不得超过分配至该规划区的总量指标。; 1、本项目不属于生产石墨烯材料的项目； 2、本项目不产生第一类污染物； 3、本项目污水达标排放； 4、本项目建成后严格执行总量指标控制制度；. 环境风险管控; 1、存在危险废物产生并需进行暂存的企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行危废贮存； 2.本单元生活垃圾执行《全市总体准入要求》第四十二条 关于生活源土壤污染风险防控的要求； 3.人口集聚区执行《全市总体准入要求》第四十三条 关于人居环境安全风险防控的要求。; 1、本项目危废间满足相关危废贮存要求； 2、本项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，满足生活源土壤污染风险防控的要求 3、本项目满足相关规定；. 资源开发效率; 1.浅层地下水超采区严禁开采浅层地下水，禁止新增地下水开采量、不得开凿新的取水井（生活用水更新井除外）； 2.规划建设替代水源，充分利用再生水、地表水、外调水等替代水源，逐步实现采补平衡； 3.本单元禁燃区执行《全市总体准入要求》第三十七条 关于禁燃区能源利用的要求； 4.本单元供热执行《全市总体准入要求》第三十八条 关于工业园区能源利用的管控要求。; 1、本项目不开采地下水； 2、本项目用水来自园区市政管网； 3、本项目建成后严格执行禁燃区能源利用要求； 4、本项目无需供热；. 依据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目与“项目入园准入要求”符合性见表1-6，本项目与京唐智慧港（空港城）各管控单元符合性见表1-7： 表1-6 项目入园准入要求的符合性分析 序号; 清单类型; 要求; 本项目; 符合性. 1; 入区项目负面清单; 1、鼓励清洁生产水平先进的项目，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。; 本项目不属于“消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品”项目; 符合. 2、造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。; 本项目位于京唐智慧港；. 3、加强企业入区管理，严格按照园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符产业定位的项目入驻。合理安排开发区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。现有不符合开发区产业定位或产业布局的合法合规企业，不得在原址扩大生产规模，应提高污染治理水平和清洁生产水平。; 本项目属于高端装备制造业，符合园区规划；. 表1-7 项目与京唐智慧港（空港城）各管控单元的符合性分析 序号; 清单类型; 要求; 本项目; 符合性. 1; 空间布局约束; 农用地性质未调整前禁止建设项目布局。; 本项目用地为工业用地；; 符合. 2; 污染物排放管控; 1、加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; 1、本项目建成后加强与重污染天气应急联动，严格执行大气环境质量管控制度； 2、本项目建成后雨污分流；; 符合. 3; 环境风险防控; 1、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。 2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 1、本项目为工业用地； 2、本项目建成后编制《环境风险应急预案》；; 符合. 4; 资源利用效率要求; 提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 项目产生的废水排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 4、环保政策符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析见下表： 表1-8 本项目与相关环保政策的相符性分析 序号; 挥发性有机物污染防治工作方案; 本项目执行情况; 符合性. 1; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目有机废气治理设施为两级活性炭吸附装置; 符合. 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉VOCs物料储存在密闭桶中。非取用状态时加盖、封口，保持密闭; 符合. 3; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程中有机废气均进行收集及处理，废气经收集后引至两级活性炭吸附装置进行处理; 符合. 4; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 5; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h，采用两级活性炭吸附装置，处理效率70%; 符合. 6; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度30m; 符合. 综上所述，本项目的建设符合挥发性有机物污染防治工作方案要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ⑴项目由来 中测（唐山）仪器检测有限公司成立于2020年7月9日，公司专注食品快检设备、实验室检测仪器设备的研发生产、销售、服务及特种设备检验检测服务，医疗器械、实验室仪器设备、试剂耗材经销等，是集研发、生产、销售及第三方检测服务为一体的高科技企业，公司长期与中国计量科学院、北京市计量检测科学研究院有稳定的合作关系，为检测中心提供全方位技术支持。为了满足日益增长的市场需求，中测（唐山）仪器检测有限公司拟投资10500万元在唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧建设中测（唐山）仪器检测有限公司仪器设备研发生产项目。项目建成后将成为我市规模最大最全的实验室检测设备、食品安全快检设备研发、生产中心及仪器设备第三方检验校准服务基地。 ⑵项目组成 本项目占地20亩，总占地面积13354.12m2，主要包括生产车间、备件库两大部分。本项目共建设6个单体建筑，分别是1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、备件库、门卫室. 本项目主要技术经济指标表见下表： 表2-1 主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 规划用地面积; m2（亩）; 13354.12（20.03）. 2; 总建筑面积; m2; 14314.96（地上13261.21，地下1053.75）. 3; 总计容面积; m2; 16668.06. 4; 容积率; /; 1.248. 5; 建筑占地面积; m2; 6160.68. 6; 建筑密度; %; 46.13. 7; 绿地面积; m2; 714.90. 8; 绿地率; %; 5.35. 9; 机动车停车位; 辆; 43. 本项目组成见下表。 表2-2 本项目主要工程内容 工程 分类; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 1#厂房; 主要为计量检测实验室，内部设9个区域，主要为几何计量区、力学计量区、电磁计量区、化学计量区、流量计量区、热工计量区、医学计量区、生态环境计量区、交通计量区. 2#厂房; 主要为研发，开展技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询以及新技术的推广应用等业务，专业从事计量检测装置、检测仪表等项目的开发和成果转化. 3#厂房; 主要为库房，存放成品. 4#厂房; 主要分为组装区和检验区，进行设备的焊接、组装、检验. 辅助工程; 备件库; 主要为库房，存放原材料. 门卫室; 主要为门卫办公. 公用工程; 制冷供热; 采用空气源热泵. 供电; 项目用电由开发区市政电网供给. 供水; 项目用水由开发区市政水网供给. 环保 工程; 废气; 4#厂房; 焊接废气; 废气经集气管道/集气罩收集后引入到一套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经1根30m高排气筒（P1）排放. 1#厂房; 实验废气; 废气经通风橱或万象集气罩收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根30m高排气筒（P2）排放. 食堂废气; 食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后采用专用排气筒（P3）排放。. 废水; 实验室二次和三次清洗废水; 排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。. 纯水制备系统排污水. 配制溶液废水. 空气源热泵废水. 食堂废水. 生活污水. 噪声; 隔声、基础减振、消声、距离衰减措施。. 固废; 一般工业固体废物，集中收集后外售废品回收站或由厂家回收；生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理；危险废物暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。. 储运工程; 一般固废间; 位于1#厂房和4#厂房，面积合计为100m2；. 危废间; 位于3#厂房，面积为20m2；. 本项目建设的主要建构筑物情况见下表。 表2-3 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 1#厂房; 3/-1; 1053.75; 4270.01; 高度17.70m，钢筋混凝土框架结构. 2; 2#厂房; 5; 1053.75; 5380.91; 高度23.75m，钢筋混凝土框架结构. 3; 3#厂房; 1; 2128.90; 2128.90; 高度12.9m，轻型门式钢架结构. 4; 4#厂房; 1; 1277.95; 1277.95; 高度9.9m，轻型门式钢架结构. 5; 备件库; 2; 610.86; 1221.72; 高度9.30m，钢筋混凝土框架结构. 6; 门卫室; 1; 35.47; 35.47; 高度4.05m，钢筋混凝土框架结构. 合计; 6160.68; 14314.96. ⑶产品： 本项目建成后年生产实验室检测设备3000台套，出具检测报告20000份。 ①实验室检测设备产品方案一览表见下表。 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 产能; 产品用途. 1; 便携式多功能食品安全检测仪; ZC-200Q; 台/套; 500; 农药残留、兽药残留、非法添加物、真菌毒素等项目检测. 2; 全自动智能农药残留检测仪; ZC-Q16; 台/套; 500; 有机磷类及氨基甲酸脂类农药等项目检测. 3; 手持式多光谱食品安全检测仪; ZC-B1; 台/套; 500; 食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、双氧水等常规理化项目检测. 4; 手持式农药残留快速检测仪; ZC-2NC; 台/套; 500; 有机磷类、氨基甲酸脂类、菊脂类、杀菌剂类单个指标的农药残留快速检测. 5; 食品安全快检箱系列; /; 台/套; 1000; 采用全金属铝材料制造，最多可检测100余种有毒有害物质；采用一体化试剂棒，配置灵活可根据客户实际需求进行定制。广泛用于市场监督部门、农批市场、大型商超、政府机关食堂、高校食堂、食品生产企业等用户. 合计; 台/套; 3000. ②项目建成后具备独立的计量检测能力，为客户提供检测数据及服务，依据客户要求，进行计量检测，主要包括产品检定、型式评价、校准、能效测试、仲裁检定，项目建成后，出具检测报告20000份，具体检测项目见下表。 表2-5 检测项目一览表 序号; 检测类别; 检测项目. 1; 几何计量; - 量仪实验室开展线纹类、角度类、平直度类、粗糙度类、测绘仪器类、长度通用测量仪器类、长度其它测量类仪器的检定、校准。 - 精测实验室开展量块、角度类、直线度（研磨平面平尺）、平面度（平晶）、水平类、量规类、工程测量、铁路类量具、线纹类量具、水平仪类仪器的检定、校准。 - 量具实验室开展万能量具、钢卷尺类仪器的检定、校准。. 2; 力学计量; - 质量实验室开展天平、砝码、密度仪、称重传感器等仪器的检定、校准，物品称重检测。 - 测力实验室开展测力仪、力传感器、转速、各类材料试验机、张拉机、硬度计、扭力扳手等仪器的检定、校准。 - 衡器实验室开展生产和流通领域各类衡器、定量包装机、定量灌装机等仪器的检定、校准；定量包装商品净含量检验，食品和化妆品包装计量检验。. 3; 电磁计量; - 高压及电缆实验室开展高压试验类、互感器类、电线电缆类、局放类设备及测量系统的检定、校准；电力安全器具类绝缘设备的检测。 - 电能实验室开展电能表、电力监测仪表、电能表检定装置、电动汽车充电桩等仪器的检定、校准。 - 电量实验室开展电阻、交直流电压、交直流电流、交直流功率、相位、频率、阻抗、电感、电容等仪器，以及电能质量、电气安全设备的检定、校准。 - 电声与时间频率实验室 开展声学、振动、加速度、探伤、密度、建筑声学等仪器的检定、校准。. 4; 化学计量; - 安全防护实验室 开展气体检测报警器、气体检测分析仪、PID检测仪、空气呼吸器等安全防护类仪器检定、检测、校准。 - 标物研究与化学仪器实验室开展理化分析仪器，小容量，尘埃粒子计数器、空气微生物采样器、气溶胶光度计等生物计量设备的检定、校准、检测。 - 化学仪器实验室 开展黏度、密度及各类化学仪器的检定、校准、检测。. 5; 流量计量; - 转速和流量液体流量实验室 开展水表、热量表、流速仪、各类液体流量计、热量表等仪器的检定、校准；空气源热泵检验；实验室检测设备的节能检测，水平衡测试。 - 气体大流量实验室 开展气体流量计、风速、风量、输排气量、压力变送器、流量二次仪表等仪器的检定、校准；天然气组份检测。 - 气体小流量实验室 开展燃气表、流量计、临界流文丘里喷嘴、油气回收检测仪、肺通气量检测仪、烟尘测试仪、气体、粉尘、烟尘采样仪等仪器的检定、校准；烟气排放量、碳排放量的检测。 - 流量容量实验室开展容量、流量、热量标准装置、各类在线流量计、付油系统、液位计、尿素加注机、压缩天然气（CNG）加气机检定装置、液化天然气（LNG）加气机检定装置的检定、校准。. 6; 热工计量; - 中低温与辐射实验室 开展接触测温类、辐射测温类、湿度标准器、湿度发生器等仪器仪表的检定、校准、检测。 - 高温与热物性实验室 开展标准及各类工作用热电偶、温度二次仪表、环境试验设备、灭菌设备、热分析实验设备、导热系数测定仪等仪器仪表的检定、校准、检测。 - 压力实验室开展活塞压力计、精密压力表、压力表、数字压力计、压力变送器、血压计、液体压力计、压力传感器、压力控制器、氧气吸入器、气压表、压力式液位计、吸引器、压力试验设备等仪器仪表的检定、校准、检测。. 7; 医学计量; - 诊断辐射源与视光学实验室 开展诊断辐射源、核医学仪器以及视光学仪器设备的计量检定、校准、检测，眼镜及相关产品质量检验。 - 治疗辐射源与生理电实验室开展治疗辐射源和生理电类、超声类和专用类仪器设备的计量检定、校准、检测。 - 生化分析与温压实验室开展医学领域检验类、热学类、称重类、测压类、生物安全类及其他仪器设备的计量检定、校准、检测。. 8; 生态环境计量; - 声环境实验室开展声级计、噪声分析仪、声校准器、空盒气压表等生态环境领域监测仪器的检定、校准、检测。 - 光学实验室开展光度、辐射度、色度、材料光学、激光参数、光纤光学、成像光学、γ谱仪、X射线安全检查仪、低本底α、β测量仪等仪器的检定、校准，道路、体育场馆、教室、实验室等室内外环境照明参数检测，各种光源的光通量、色温、能效、显色指数的检测。. 9; 交通计量; - 车检与计价器实验室 开展机动车检测行业检测设备、汽车维修行业检测设备、机动车超速监测设备、酒精检测仪、机动车尾气遥感检测设备、黑烟车电子抓拍设备、出租车计价器及检修、出租车计价器检定装置等机动车及道路检测、监测设备的检定、校准、检测。 - 加油（气）机实验室 开展燃油加油机、压缩天然气（CNG）加气机、液化天然气（LNG）加气机等计量器具的强制检定、校准；油气回收装置的检测工作。. 10; 技术研发中心; 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询以及新技术的推广应用等业务，专业从事计量检测装置、检测仪表等项目的开发和成果转化。. ⑷主要原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 生产主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 包装方式; 状态; 最大暂存量; 储存 位置. 1; 主控芯片; 个; 2000; 箱装; 固态; 5000; 备件库. 2; ARM Cortex-A7处理器; 个; 2000; 箱装; 固态; 5000. 3; 15英寸电容式触摸屏; 个; 3000; 箱装; 固态; 5000. 4; 工业级ABS工程塑料; 件; 5000; 箱装; 固态; 5000. 5; 高灵敏度光电二极管; 件; 3000; 箱装; 固态; 5000. 6; 微型热敏打印机; 台; 2000; 箱装; 固态; 5000. 7; 温度传感器; 件; 2000; 箱装; 固态; 5000. 8; 无铅焊锡条; 吨; 0.5; 箱装; 固态; 0.1. 9; 免洗助焊剂; 吨; 0.3; 桶装; 液态; 0.03. 10; 打包带; 吨; 10; 箱装; 固态; 2. 11; 氮气; L; 10000; 40L钢瓶装; 气态; 1000. 12; 检测仪辅料 （防水垫、铜箔片等）; 套; 3000; 箱装; 固态; 5000. 13; 活性炭; 吨; 1.5; 活性炭箱; 固态; 1.5; 环保设备. 14; 天然气; m3; 3732; 市政天然气管网; 食堂. 表2-7 生产原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 1; 无铅焊锡条; - 银白色固体，无气味，相对密度（水=1）：7.4，不溶于水，熔点227℃，稳定。主要成分为Sn99.3%，Cu0.7%。. 2; 免洗助焊剂; - 无色液体，酒精味，闪点19~21℃，蒸汽压33mmHg，蒸汽密度（空气=1）2.1，比重0.800±0.05，主要成分为异丙醇溶剂59%，乙醇溶剂40%，表面活化剂0.8%，有机羟酸类0.1%，抗氧化剂0.05%，防腐蚀剂0.05%；. 表2-8 实验室原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 使用环节; 备注. 1; 纯铜光谱分析标准物质; 盒; 30; JJG 768-2005发射光谱仪; 摄谱仪用; 实验室检测或者现场检测. 2; 碳钢光谱分析标准物质; 瓶; 50; 直读光谱仪用. 3; 低合金钢光谱分析标准物质; 瓶; 30. 4; 铅合金光谱分析标准物质; 瓶; 30. 5; 纯铁光谱分析标准物质; 瓶; 30. 6; 钢基光谱分析标准物质; 瓶; 30. 7; 多元素标准溶液; L; 5; ICP光谱仪用. 8; 苯-甲苯标准溶液; 支; 20; JJG 700-2016气相色谱仪. 9; 正十六烷-异辛烷标准溶液; 支; 10. 10; 甲基对硫磷-无水乙醇标准溶液; 支; 10. 11; 偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷标准溶液; 支; 10. 12; 丙体六六六-异辛烷标准溶液; 支; 15. 13; 氮中甲烷标准气体; 瓶; 5. 14; 砷形态混合溶液标准物质; 支; 10; JJG 1151-2018 液相色谱、原子荧光. 15; 利血平溶液标准物质; 支; 20; JJF1317-2011 质谱仪. 16; 空气中一氧化碳标准气体; 瓶; 50; JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器. 17; 四草酸氢钾; kg; 2; JJG 119-2018 PH（酸度）计. 18; 酒石酸氢钾; kg; 3. 19; 磷酸氢二钠; kg; 3. 20; 三羟甲基安; kg; 4. 21; 基甲烷盐酸; kg; 3. 22; 硼砂; kg; 3. 23; 碳酸钠; kg; 5. 24; 氢氧化钙; kg; 2. 25; 无水乙醇; kg; 8; 仪器擦拭; 实验室消耗. 26; 丙酮; t; 0.25; 清洗. 27; 甲基硅油; kg; 20; 热工计量恒温槽. 28; 水; m3/a; 1923.75; 市政管网. 29; 电; kWh/a; 2.2万; 市政供电. 表2-9 实验室常用试剂理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 纯铜光谱分析标准物质; 每盒一套五点，每点直径φ8毫米×140毫米金属棒状. 2; 碳钢光谱分析标准物质; 基体钢，Φ35×50mm. 3; 低合金钢光谱分析标准物质; Φ32mm×28mm. 4; 铅合金光谱分析标准物质; 50g. 5; 纯铁光谱分析标准物质; /. 6; 钢基光谱分析标准物质; /. 7; 多元素标准溶液; 基体0.5mol/L的HNO3，Se含量10μg/L，Zn含量10μg/L，Mn含量5μg/L，Cu含量5μg/L，Ba含量5μg/L，Na含量20μg/L，Li含量10μg/L，K含量20μg/L. 8; 苯-甲苯标准溶液; 1mL/支，50ng/mL. 9; 正十六烷-异辛烷标准溶液; 2mL/支，1000ng/μL. 10; 甲基对硫磷-无水乙醇标准溶液; 1mL/支，10ng/μL. 11; 偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷标准溶液; 1mL/支，10ng/μL. 12; 丙体六六六-异辛烷标准溶液; 1mL/支，0.1ng/μL. 13; 氮中甲烷标准气体; 5kg/钢瓶，1%. 14; 砷形态混合溶液标准物质; 5mL/支，1μg/mL. 15; 利血平溶液标准物质; 5mL/支，1ng/μL. 16; 空气中一氧化碳标准气体; 5kg/钢瓶，≤700μmol/mol. 17; 四草酸氢钾; 0.05mol/kg. 18; 酒石酸氢钾; 0.034mol/kg. 19; 磷酸氢二钠; 0.025mol/kg. 20; 三羟甲基安; 0.05mol/kg. 21; 基甲烷盐酸; 0.5mol/kg. 22; 硼砂; 0.01mol/kg. 23; 碳酸钠; 0.025mol/kg. 24; 氢氧化钙; 0.02mol/kg. 25; 无水乙醇; 无水乙醇为易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用，能与水以任意比互溶。密度：0.789g/ml；熔点-114℃；沸点78℃。爆炸上限19%（V/V），爆炸下限3.3%（V/V）， 闪点12℃。急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10 小时（大鼠吸入）。. 26; 丙酮; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点94.6℃；沸点56.5℃；相对密度（水=1）0.79；相对蒸汽密度1.59。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。爆炸上限13.0%（V/V），爆炸下限2.5%（V/V）， 闪点－20℃。LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）。. 27; 甲基硅油; 液体，密度（水=1）0.963；分子量162；熔点：-50℃；闪点300℃；折射率1.403；用作高级润滑油、防振油、绝缘油、真空扩散油等. ⑸主要设备设施见表2-10。 本项目主要设备设施分为生产设备和计量检测设备，分别见下表： 表2-10 主要生产设备一览表 序号; 仪器设备名称; 数量 （台/套）; 设备型号/设备规格; 所在车间; 对应工序. 生产设备. 1; 便携式试纸条扫描读数仪; 2; HF6000; 检验车间; 用于检验批次台间差的标准机. 2; 标准样机; 1; BMZ6000; 检验车间; 用于检验批次台间差的标准机. 3; 数字万用表; 5; （FLUKE）F15B PRO; 检验车间; 测量电压使用. 4; 耐高压测试仪; 5; YD2611; 检验车间; 元器件分析. 5; 全自动封箱机; 2; GKQ-700H; 检验车间; 包装. 6; 恒温焊台; 2; T100; 组装车间; 用于焊接电子元器件、线缆使用. 7; 打包机; 1; 半自动PP带打包机; 组装车间; 包装. 8; 波峰焊; 5; WS-200DS; 组装车间; 焊接. 9; 接驳台; 2; GSD-RB350; 组装车间; 流水线连接. 10; 剪脚机; 2; QQLC－20; 组装车间; 切除引脚. 11; 全自动贴装机; 2; HM-120E; 组装车间; 辅料贴装. 12; 过渡流水线; 2; 工业流水线; 组装车间; 辅料组装. 13; 零件计数器; 10; HZH-601; 组装车间; 准确测定. 14; 助焊剂喷涂机; 2; LT-P500+; 组装车间; 智能喷洒. 15; 上板机; 1; JWS-001; 组装车间; 传送. 16; ICT检查机; 1; DL518; 组装车间; 电子电路测试. 17; LCR测试仪; 1; U1732C; 组装车间; 元器件分析. 18; 电子干燥柜; 4; AD-880D; 组装车间; 机械控湿保管. 19; 真空泵; 1; ZK4500AFV*2-65L; 组装车间; 抽真空. 20; 电容测试仪; 1; MC8; 组装车间; 电池测试. 表2-11 主要校准仪器、设备一览表 单位：台/套 序号; 检测类别; 序号; 仪器设备名称; 数量; 序号; 仪器设备名称; 数量. 一; 几何计量校准; 1; 游标卡尺; 6; 28; 杠杆千分表; 9. 2; 钢直尺; 6; 29; 一级刀口尺; 4. 3; 平尺; 10; 30; 表面粗糙度样板; 3. 4; 直角尺; 9; 31; 各级平板; 10. 5; 数显卡尺; 8; 32; 管形测力计; 2. 6; 万能角度尺; 6; 33; 检定器; 6. 7; 工具显微镜; 5; 34; 秒表; 4. 8; 千分尺; 3; 35; 减压阀; 7. 9; 角度规; 5; 36; 压力表; 7. 10; 环规; 7; 37; 指示表; 3. 11; 样本直尺; 2; 38; 十字分划目镜; 2. 12; 塞尺; 2; 39; 十字线分划板; 9. 13; 2级塞尺; 7; 40; 标准玻璃线纹尺; 4. 14; 刀口尺; 5; 41; 2级平晶; 4. 15; 轮廓仪; 9; 42; 测微平行光管; 7. 16; 平晶; 5; 43; 水准仪检定仪; 1. 17; 各级量块; 2; 44; 条码标尺; 9. 18; 维式硬度计; 4; 45; 自准直光管; 3. 19; 各种量块干涉仪; 7; 46; 双频激光干涉仪; 6. 20; 测力仪; 8; 47; 400倍以上影像测量仪; 4. 21; 测距仪; 5; 48; 1级平面平晶; 2. 22; 测微仪; 5; 49; 标准多刻线样; 3. 23; 万能测长仪; 10; 50; 洛氏硬度计; 8. 24; 条式水平仪; 6; 51; 圆度仪; 8. 25; 频率计; 9; 52; 测微表; 4. 26; 光学、电感和电容等形式的比较仪; 2; 53; 标准齿轮; 7. 27; 测长机; 4; /; /; /. 二; 力学类计量校准; 1; 活塞式压力计; 8; 25; 温度计; 8. 2; 活塞式压力真空计; 4; 26; 密度计; 6. 3; 浮球式压力计; 5; 27; 精密压力表; 5. 4; 液体压力计; 7; 28; 高频电火花发生器; 2. 5; 补偿式微压计; 2; 29; 手动压力泵; 6. 6; 精密电阻箱; 4; 30; 标准油耗仪; 7. 7; 气压计; 6; 31; 容积式液体流量标准装置; 2. 8; 水平仪; 6; 32; 质量式液体流量标准装置; 3. 9; 应变式测力仪; 10; 33; 一级百分表; 4. 10; 卡尺; 7; 34; 测速表; 9. 11; 千分尺; 9; 35; 橡胶硬度计; 6. 12; 半径样板规; 3; 36; 量筒; 9. 13; 工具显微镜; 5; 37; 天平秤; 5. 14; 投影仪; 3; 38; 绝缘电阻测量仪; 9. 15; 曲线样板; 8; 39; 干湿温度计; 3. 16; 维氏硬度计; 3; 40; 手提拉力测试仪; 8. 17; 骨密度模体; 8; 41; 拉簧检定仪; 8. 18; 数字式仪表; 3; 42; 数字压力计; 8. 19; 游标卡尺; 10; 43; 标准流量计; 6. 20; 钢卷尺; 4; 44; 动态信号分析仪; 5. 21; 转速表; 9; 45; 数字电压表; 2. 22; 秒表; 10; 46; 加速度计; 6. 23; 声级计; 3; 47; 倾角传感器; 7. 24; 欧姆表; 8; 48; 转角传感器; 2. 三; 电磁计量校准; 1; 直流数字电压表; 9; 20; 大功率直流稳流源; 8. 2; 直流电流表; 10; 21; 标准磁感应量具（电磁铁、永磁体）; 4. 3; 直流电流比较仪; 4; 22; 标准电压分容器; 2. 4; 直流标准电阻; 9; 23; 感应分压器; 2. 5; 兆欧表; 9; 24; 测差仪; 9. 6; 数字万用表; 2; 25; 高压标准电容器; 4. 7; 阻抗测量仪; 6; 26; 低压标准电容器; 4. 8; 高灵敏度示波器; 2; 27; 高压电容电桥; 10. 9; 交流数字电压表; 3; 28; 数字电压表; 8. 10; 高频毫伏表; 3; 29; 标准数字功率计; 3. 11; 交流电压表; 7; 30; 标准功率表; 7. 12; 交流调压器; 8; 31; 标准相位表; 6. 13; 有源负载; 5; 32; 标准谐波源; 8. 14; 负载电阻; 4; 33; 标准三相不平衡度测量仪; 9. 15; 绝缘电阻表; 4; 34; 耐电压测试仪; 5. 16; 耐压测试仪; 9; 35; 量程校准器; 9. 17; 低电阻表; 9; 36; 测试功率; 6. 18; 标准电阻器; 10; 37; 计数器; 8. 19; 辅助电阻箱; 4; /; /; /. 四; 化学计量校准; 1; 流量控制器; 3; 15; 水平尺; 5. 2; 秒表; 6; 16; 注射器; 6. 3; 绝缘电阻表; 8; 17; 空盒气压表; 10. 4; 减压阀; 20; 18; 流量计; 8. 5; 扩散罩; 6; 19; 铂电阻温度计; 4. 6; 校准筒; 20; 20; 数字万用表; 10. 7; 烧杯; 100; 21; 空气压缩机; 2. 8; 量筒; 50; 22; 电导率仪; 4. 9; 称量瓶; 30; 23; 干燥器; 10. 10; 单标线容量瓶; 10; 24; 气体流量计; 5. 11; 分度吸量管; 15; 25; 频率计; 3. 12; 无分度吸吸管; 10; 26; 示波器; 6. 13; 分析天平; 3; 27; 声级计; 5. 14; 磨口瓶; 10; 28; 纯水机; 2. 五; 流量计量校准; 1; 密度计; 13; 19; 标准电阻箱; 8. 2; 温度计; 1; 20; 脉冲信号发生器; 8. 3; 质量法流量标准装置; 14; 21; 稳压电源; 2. 4; 计数器; 11; 22; 标准计时器; 19. 5; 粘度计; 7; 23; 标准砝码; 1. 6; 压力计量显示仪表; 15; 24; 压力校验仪; 19. 7; 试验管路系统; 15; 25; 秒表; 15. 8; 电磁流量计; 15; 26; 标准金属量器; 5. 9; 质量流量计; 15; 27; 兆欧表; 15. 10; 超声流量计; 15; 28; 声级计; 12. 11; 换向器; 2; 29; 水银温度计; 18. 12; 夹表装置; 12; 30; 水银气压计; 9. 13; 启停阀; 18; 31; 干湿球温度计; 16. 14; 流量调节阀; 17; 32; 液体压力计; 12. 15; 流量传感器; 9; 33; 标准流量计; 4. 16; 稳压装置; 16; 34; 抽气泵; 19. 17; 标恒温槽; 4; 35; 精密微压计; 20. 18; 标准铂电阻温度计; 13; 36; 静压管; 8. 六; 热工计量校准; 1; 标准铂电阻温度计; 7; 22; 标准砝码; 9. 2; 精密测温电桥及配套设备; 17; 23; 水平仪; 16. 3; 水三相点瓶; 5; 24; 百分表; 15. 4; 保温容器; 9; 25; 千分表; 8. 5; 冰点器; 16; 26; 秒表; 5. 6; 恒温槽（水槽、油槽）; 2; 27; 精密压力表; 9. 7; 读数望远镜; 3; 28; 油气隔离器; 15. 8; 玻璃偏光应力仪; 14; 29; 活塞式压力计; 4. 9; 钢直尺; 13; 30; 直流电流表; 14. 10; 辅助温度计; 3; 31; 直流电压表; 4. 11; 冷光源照明灯; 10; 32; 压力表; 1. 12; 一级标准精密露点仪; 15; 33; 绝缘电阻表; 20. 13; 精密模式流量计; 11; 34; 耐电压测试仪; 16. 14; 精密玻璃水银温度计; 13; 35; 真空机组; 3. 15; 500V 兆欧表; 12; 36; 气源装置及定值器; 10. 16; 普通万用表; 6; 37; 数字压力计; 6. 17; 室温温度计; 10; 38; 气压计; 10. 18; 湿度计; 7; 39; 压力校验器; 9. 19; 空盒压力表; 17; 40; 测温仪器; 16. 20; 标准天平; 3; 41; 热电偶; 15. 21; 质量比较器; 5; /; /; /. 七; 医学计量校准; 1; 直流数字电压表; 2; 14; 脉搏血氧饱和度模拟仪; 6. 2; 交流数字电压表; 4; 15; 二氧化碳标准气体; 8. 3; 欧姆表; 10; 16; 呼吸节律发生器; 8. 4; 超低频峰值电压表; 5; 17; 钢直尺; 7. 5; 通用计数器; 4; 18; 秒表; 5. 6; 失真度测量仪; 2; 19; 气压计; 4. 7; 正弦波低频信号源; 9; 20; 水银压力计; 6. 8; 数字存储示波器; 2; 21; 精密压力表; 8. 9; 心电模拟仪; 4; 22; 活塞式压力计; 3. 10; 方波信号发生器; 4; 23; 数字压力计; 7. 11; 正弦波信号发生器; 4; 24; 压力校验器; 3. 12; 窦性心律信号发生器; 1; 25; 压力发生器; 4. 13; 无创血压模拟仪; 3; /; /; /. 八; 生态环境计量校准; 1; 兆欧表; 4; 15; 稳压器; 3. 2; 声校准器; 8; 16; 真空泵; 5. 3; 标准电容传声器; 2; 17; 放大镜; 9. 4; 正弦信号发生器; 5; 18; 交直流数字电压表; 6. 5; 测量放大器; 5; 19; 数字频率计; 5. 6; 猝发音信号发生器; 4; 20; 失真度测量仪; 7. 7; 精密衰减器; 7; 21; 测试电容传声器; 10. 8; 直流电流表; 2; 22; 声频信号发生器; 3. 9; 气压计; 4; 23; 测量放大器; 4. 10; 温度计; 9; 24; 精密电阻箱; 6. 11; 湿度计; 7; 25; 1/3 倍频程滤波器; 9. 12; 计时器; 8; 26; 标准电话机; 2. 13; 恒温箱; 5; 27; 球形光度计; 8. 14; 气压检定箱; 5; 28; 分布光度计; 8. 九; 交通计量校准; 1; 长量爪游标卡尺; 8; 19; 2.5 级压力表; 15. 2; 标准测速仪; 5; 20; 标准砝码; 20. 3; 速度检验台校准仪; 11; 21; 质量法气体流量校准 装置; 6. 4; 百分表; 6; 22; 经纬仪; 6. 5; 刀口尺; 1; 23; 条式水平仪; 16. 6; 平尺; 6; 24; 工作测力仪; 11. 7; 钢卷尺; 13; 25; 档位工具; 3. 8; 塞尺; 4; 26; 磁性表座; 9. 9; 精密酒精浓度分析仪; 4; 27; 力值检定仪; 10. 10; 温度测量仪; 20; 28; 专用测力杠杆; 3. 11; 流量测量仪; 11; 29; 速度校准仪; 1. 12; 温湿度计; 12; 30; 电子秒表; 3. 13; 轮胎压力表; 1; 31; 电子计数仪; 2. 14; 直尺; 2; 32; 软线热电偶; 6. 15; 温度计; 13; 33; 数显温度计; 19. 16; 水平仪; 12; 34; 转速表; 20. 17; 标准金属量器; 14; 35; 水准器; 4. 18; 电子天平; 8; 36; 汽车速度计; 8. ⑹劳动制度及定员： 本项目每年工作250天，每天1班，每班8小时。劳动定员68人。 ⑺工程投资：本项目总投资10500万元，其中环保投资15万元，占总投资的0.14%。 ⑻给排水： 给水：项目用水由当地市政供水管网统一供给，可以满足用水要求。项目新鲜水用水量为32.595m3/d（1923.75m3/a）。 ①生活用水 本项目不设职工宿舍，设置食堂和洗浴设施。参考《建筑给排水设计规范》，本报告按100L/人·天计算，本项目定员68人，年运行天数250天，实行1班8小时工作制。根据系数计算，项目生活用水水量约为6.8m3/d（1700m3/a）。 ②实验用水 实验室用水主要包括配制溶液用水、实验室器皿等清洗用水。 根据实验项目可知，PH（酸度）计校准计量时需要配制标液，根据建设单位提供资料，配制溶液用水量为0.005m3/d（1.25m3/a）。 实验室清洗所需新水量为0.15m3/d（37.5m3/a），自来水主要用于一次和二次清洗，纯水主要用于实验器皿末次清洗，纯水用量为0.1m3/d（25m3/a），纯水机制备效率约为70%，则纯水机所需新水量为0.14m3/d（35m3/a）。 ③空气源热泵用水 空气源热泵以极少的电能，吸收空气中大量的低温热能，通过压缩机的压缩变为高温热能，传输至水箱，源源不断的供给热水。根据企业提供资料可知，项目设置1个体积为25m3的水箱用于循环，循环水量为500m3/d，循环水因蒸发损失，需定期补水，补水量为0.5m3/d（125m3/a）。 排水：本项目实行雨、污分流。雨水直接排入市政雨水管网。本项目产生的废水主要为实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水。 食堂废水经油水分离器处理后和其他废水（实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、其他生活污水）一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 ①生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为5.44m3/d（1360m3/a），食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 ②配制溶液废水：实验过程中消耗水量约占用水量的20%，配制溶液废水约为0.004m3/d（1m3/a），在实验室内中和后排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 ③实验室清洗废水 实验器皿清洗采用丙酮、自来水和纯水，首次清洗时采用丙酮和自来水，产生的高浓度清洗废水化学试剂含量较高，经收集后作为危险废物交由有资质单位处理。然后使用自来水进行冲洗，最后，冲洗干净的实验器皿使用纯水进行淋洗。二次和三次清洗产生的低浓度清洗废水排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 根据建设单位提供的资料，首次清洗废液的产生量约为0.0506m3/d（12.65m3/a），二次和三次清洗废水产生量为0.2m3/d（50m3/a）。 ④纯水制备系统排污水 本项目设置2台纯水机，采用反渗透制水工艺，提供实验过程中所需纯水，纯水制备率约70%，纯水系统排污水的产生量为0.04m3/d（10m3/a），排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 ⑤空气源热泵排水 空气源热泵水箱内的水，循环使用，定期外排，根据企业提供资料可知，一年排放一次，则空气源热泵排水量为25m3/a。 表2-12 本项目水平衡一览表（日最大） 序号; 项目; 日用水量 (m3 /d); 年用水量 (m3/a); 循环量 (m3 /d); 日排水量 (m3/d); 年排水量 (m3/a). 1; 员工生活; 6.8; 1700; 0; 5.44; 1360. 2; 配制溶液; 0.005; 1.25; 0; 0.004; 1. 3; 实验室清洗; 一次清洗; 0.05; 12.5; 0; 0.0506 （含丙酮、危废）; 12.65 （含丙酮、危废）. 二次清洗; 0.1; 25; 0; 0.1; 25. 4; 纯水机; 三次清洗; 0.14; 35; 0; 0.14; 35. 5; 空气源热泵; 25.5; 150; 500; 25; 25. 合计; 32.595; 1923.75; 500; 30.684 （不含危废）; 1446（不含危废）. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目给排水平衡图（日最大） 单位：m3/d ⑼其他 ①供电：项目用电由开发区市政电网供给，可满足本项目用电需求，年用电量约为2.2万kWh。 ②制冷供热：项目采用空气源热泵制冷和供暖； ⑽项目平面布置及周边关系： 平面布置：项目1#厂房、3#厂房位于厂区西侧，2#厂房、4#厂房、备件库位于厂区东侧，门卫室位于厂区北侧。厂区共设置2个出口，主出入口位于厂区北侧，次出入口位于厂区东南角。具体平面布置见附图2。 周边关系：本项目东侧为经十六路，南侧为唐山双泰科技有限公司，西侧为河北微探科技有限公司，北侧为通州道。项目周边关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.1 施工期 施工期工艺流程主要为： （1）清理场地阶段：包括清运工程垃圾土等； （2）土石方施工阶段：包括挖掘、打桩、砌筑基础等； （3）主体结构施工阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程，砌体工程、回填土； （4）配套设施施工阶段：包括铺设上下水管等； （5）主体装修施工阶段：包括主体内墙体装修、粉刷、回填土方和清理现场等。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 图2-2 施工期生产工艺流程图 施工期主要产排污情况如下： （1）扬尘：施工期扬尘主要来自：施工期土方挖掘、回填，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸，施工机械的往来等。 （2）噪声：本项目施工作业位于厂区内部，施工期噪声污染源主要包括：新建构筑物施工过程中各种机械设备产生的作业噪声和运输车辆产生的噪声等。 （3）废水：施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。 （4）固体废弃物：施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 1.2 营运期 1.2.1实验室检测设备生产工艺流程 （1）原料进厂： 主控芯片、ARM Cortex-A7处理、15英寸电容式触摸屏、工业级ABS工程塑料、高灵敏度光电二极管、微型热敏打印机、温度传感器等原材料外购入厂后先进行原材料检验，不合格原料返回供应商维修，合格原料入原料库暂存。 此工序不产生污染物。 （2）焊接： 根据生产产品种类将对应的原材料进行内部器件焊接，焊接采用波峰焊和恒温焊台进行焊接。焊接之前元器件需要用剪脚机进行剪脚，以保证焊接质量。元器件转运采用接驳台。 首先载具传输至助焊剂喷涂机处，助焊剂喷涂机将免清洗助焊剂均匀喷洒在暴露的电路板上；接着载具输送至波峰焊或恒温焊台的预热区（120℃）分解活化助焊剂，然后电路板暴露部分与锡槽里的锡液（由无铅焊锡条熔融后得到锡液）接触，完成焊接（焊接温度240℃）；最后使用风冷冷却，将锡焊点凝固，并将电路板的温度降至100℃以下。焊接过程中铜和锡会生成铜锡金属间化合物，该化合物的熔点在500℃以上，在锡槽中以固体形式存在，不会挥发产生铜及其化合物。 波峰焊机工作时处于一个相对密闭的状态，两侧设置极小进件口和出件口，其大小仅能使工件通过，设备上方自带排气口连接集气管道。 此工序污染物主要为锡及其化合物、非甲烷总烃、废助焊剂桶、元器件边角料、锡槽渣、设备运行噪声。 （3）组装： 焊接完成后的元器件，进入组装工序，在过渡流水线上进行上壳组装、机芯组装、下壳组装，完成整机组装。主体完成后进入全自动贴装机，安装所需要的辅料。安装完成后进入测试工序。 此工序不产生污染物； （4）测试 组装完成后的成品需要用ICT检查机、LCR测试仪、电容测试仪等设备上进行电子电路、电池等测试，元器件分析，合格后打包转运至检验车间进行，不合格品返回焊接工序。 （5）检验包装 在检验车间用耐高压测试仪、标准样机等进行仪器性能检验。仪器性能检验合格后的成品在全自动封箱机处进行包装，包装后入库待售。不合格品返回焊接工序。 此工序不产生污染物。 生产工艺流程图如下： 图2-3 实验室检测设备生产工艺流程图 1.2.1计量检定实验工艺流程 项目建成后具备独立的计量检测能力，为客户提供检测数据及服务，依据客户要求，进行计量检测，主要包括产品检定、型式评价、校准、能效测试、仲裁检定。 计量检测工艺流程如下： - （1）客户委托后送检或出检： - 根据客户委托的待检计量器具明细单接收客户送检的计量器具或提供出检服务，待检计量器具明细单内容包括：计量器具名称、型号规格、准确度等级、测量范围、台件数等信息。 此工序不产生污染物。 （2）实验室计量检测或现场检测 实验室计量检测：在对应检测类别实验室内对客户送检的计量器具进行检定、校准等。 现场检测：客户要求我方工作人员到现场进行检定、校准、检测的，根据客户需求在现场对设备进行计量检定、校准等。 检测项目共分为9大类，其中8大类：几何计量、力学计量、电磁计量、流量计量、医学计量、生态环境计量、交通计量均为物理实验，实验过程中不产生废气、废水及危险废物。 ①热工计量主要开展高低温、湿度、压力等参数校准。热工计量的中低温与辐射实验室和高温与热物性实验室各设有一个储油槽（使用甲基硅油，是一种无毒、无腐蚀的物质），加热过程中产生少量油雾。 ②化学计量中安全防护实验室中一氧化碳检测报警器校准流程基本如下： 在检定规程规定的温度、湿度等检定条件下，准备标准气体（空气中一氧化碳气体标准物质、零点气体（高纯氮气））、秒表、流量控制器等计量器具对一氧化碳检测报警进行外观、报警浓度值、报警功能、示值误差、重复性、响应时间、漂移的相关计量检测。 按照仪器使用说明书的要求对仪器进行预热稳定以及零点和示值的调整。检定仪器时，按下图所示连接标准气体、流量控制器和被检仪器，根据被检仪器采样方式的不同，使用流量控制器控制标准气体的流量。检定扩散式仪器时，流量应根据仪器说明书的要求，如果仪器说明书没有明确要求，则一般控制在（200±50）mL/min范围；检定吸入式仪器时，必须保证流量控制器中的旁通流量计有流量放空。 报警设定值和报警功能的检查：仪器开机稳定后，通入浓度约为1.5倍仪器报警（下限）设定值的标准气体，记录仪器的报警（下限）设定值并观察仪器声或光报警是否正常。 示值误差：对于仪器的首次检定和后续检定。用零点气调整仪器的零点，依次通入浓度约为1.5倍仪器报警（下限）设定值、30%测量范围上限值和70%测量范围上限值的标准气体。记录气体通入后仪器的实际读数，重复测量3次，分别记录仪器显示值。根据检定规程中规定公式计算示值误差。 重复性：用零点气调整仪器的零点，通入浓度约为70%测量范围上限值的标准气体，待读数稳定后，记录仪器显示值。重复上述测量6次，重复性以单次测量的相对标准差来表示。根据检定规程中规定公式计算重复性。 响应时间：对于仪器的首次检定和后续检定。用零点气调整仪器的零点，通入浓度约为70%测量范围上限值的标准气体，读取稳定数值后，撤去标准气，通入零点气至仪器稳定后，再通入上述浓度的标准气，同时用秒表记录从通入标准气体瞬时起到仪器显示稳定值90%时的时间，重复测量3次，取3次测量值的平均值作为仪器的响应时间。对于仪器的使用中检验。在仪器示值误差的使用中检验的同时，对仪器的响应时间进行检定。测量2次，取平均值为仪器的响应时间。 漂移：通入零点气至仪器稳定后，记录仪器显示值Az0，然后通入浓度约为70%测量范围上限值的标准气体，仪器稳定后，记录读数As0，撤去标准气。非连续性测量的仪器连续运行1h，每间隔15min重复上述步骤一次，连续性测量的仪器连续运行4h，每间隔1h重复上述步骤一次；同时记录仪器显示值Azi及Asi（i=1，2，3，4）。根据检定规程中规定公式计算零点漂移值和量程漂移值。 ③化学计量中标物研究与化学仪器实验室中理化分析仪器等检定、校准、检测流程，下面以发射光谱仪中的ICP光谱仪为例： 在检定规程规定的温度、湿度等检定条件下，准备标准物质、标准溶液、高频电磁场检漏仪、兆欧表，根据设备不同选择不同的标准物质进行外观、电磁场泄漏、波长示值误差及重复性、最小光谱带宽、检出限、重复性、稳定性等相关检定项目。检定过程示意图如下所示： 波长示值误差和重复性的检定：仪器开机进行基线扫描后，吸喷混合标准溶液，以Se，Zn，Mn，Cu，Ba，Na，Li，K峰值位置的波长示值为测量值，从短波到长波依次重复测量3次。分别用波长示值误差公式计算波长示值误差，其测量平均值与波长标准值之差为示值误差，取绝对值最大者为仪器的波长示值误差；用波长重复性公式计算波长重复性，3次测量值的极差为重复性，取最大者为仪器的波长重复性。 最小光谱带宽的检定：吸喷5mg/L含锰标准溶液，用仪器的最小狭缝测量Mn257.610nm谱线，计算谱线半高宽。 检出限的检定：在仪器处于正常工作状态下，吸喷系列标准溶液，制作工作曲线，连续10次测量空白溶液，以10次空白值标准偏差3倍对应的浓度为检出限。 重复性的检定：在仪器处于正常工作状态下，吸喷标准溶液，制作工作曲线，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）为重复性。 稳定性的检定：仪器开机稳定后，吸喷标准溶液，制作工作曲线，测量标准溶液。在不少于2h内，间隔15min以上，重复6次测量，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）为稳定性。 ④化学计量中化学仪器实验室中黏度等化学仪器检定、校准、检测流程下面以黏度为例： 取一支已标定常数的毛细管黏度计，校准前用丙酮等清洗剂将毛细管清洗干净，烘干。根据毛细管黏度计内径大小，选择合适的标准物质。将温度波动控制在标定温度的±2℃/2h条件下，将标准物质装入毛细管黏度计中，并将毛细管黏度计置于运动黏度测定器内，调节黏度计使毛细管（芬式黏度计宽管）垂直，在标定温度下恒温20min。将标准物质吸至计时球标线上方约5mm处，让液体自然流下，测定液面通过计时球上、下标线所需的时间。重复测定四次，取其平均值，根据规范中规定公式计算运动黏度或黏度计常数。 重复性测量：根据上述方法测量某一黏度标准物质的流动时间，重复测量四次。根据规范中规定公式计算流动时间测量重复性： 再现性测量：选用第二种合适的标准物质，按上述方法测量流动时间，根据规范中规定公式计算黏度计的常数及黏度计常数的再现性。 ⑤化学计量实验中涉及烧杯、量筒、称量桶、单标线容量瓶等器皿使用过程中需要进行三次清洗。一次清洗采用丙酮，二次清洗采用自来水，三次清洗采用纯水机制备的纯水。 此工序污染物主要为标物研究与化学仪器实验室、化学仪器实验室、清洗器皿，擦拭仪器过程中产生的有机废气、有机废液、首次清洗废液、二次及三次清洗废水、噪声、废包装、纯水机浓盐水、纯水机反渗透膜、热工计量储油槽更换的废油。 （3）数据分析、编写报告 对实验分析得到的数据进行分析，编写检测报告。计量器具检定、校准、检测完成后，通知客户领取计量器具、证书或报告。 此工序不产生污染物。 图2-4 工艺流程及排污节点图 二、辅助工程： （1）废气处理： 波峰焊和恒温焊台焊接过程中产生的废气经集气管道/集气罩收集后引入到一套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经1根30m高排气筒（P1）排放。 项目标物研究与化学仪器实验室、化学仪器实验室产生的废气经通风橱或万象集气罩收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根30m高排气筒（P2）排放。 项目热工计量中低温与辐射实验室、高温与热物性实验室储油槽加热过程中产生的油雾经油烟机收集后无组织排放。 食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后采用专用排气筒（P3）排放。 上述过程污染物为废气处理装置产生的除尘灰、废布袋、废活性炭，风机运行过程产生的噪声。 （2）职工生活 - 职工日常生活会产生生活污水和生活垃圾。 综合以上分析，排污节点及污染防治措施见下表。 表2-13 排污节点及污染防治措施一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 焊接过程; 非甲烷总烃、锡及其化合物; 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P1）. 化学计量检定实验过程; 非甲烷总烃; 两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P2）. 食堂; 饮食业油烟; 油烟净化器+专用排气筒（P3）. 废水; 实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、动植物油; 排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理. 噪声; 生产过程; 机械设备运行; 置于封闭的生产车间内，设备合理布局，基础加装减振垫. 固体 废物; 生产过程; 元器件边角料; 集中收集后外卖废品回收站. 实验过程; 废包装; 集中收集后外卖废品回收站. 纯水机反渗透膜; 集中收集后外卖废品回收站. 焊接过程; 除尘灰; 集中收集后外卖废品回收站. 废布袋; 集中收集后由厂家回收. 锡槽渣; 集中收集后外卖废品回收站. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 焊接过程; 废助焊剂桶; 暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置. 实验过程; 有机废液. 首次清洗废液. 废油. 废标液瓶. 活性炭吸附装置; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ①基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2021年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2021年区域环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1900; 4000; 47.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 161; 160; 100.63; 超标. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单达标，PM2.5、PM10的年平均质量浓度及O3的日最大8小时平均第90百分位数浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《唐山市2022年大气污染治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字[2022]2号）可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②其他污染物环境质量现状评价 为了解项目所在地区与本项目有关的特征污染因子环境空气质量现状，本项目引用周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目非甲烷总烃引用了《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中的监测数据。港东铭郡小区位于本项目周边5km范围内，且监测数据为近三年的现有监测数据。 （1）监测点位：港东铭郡小区。 （2）监测项目：非甲烷总烃。 （3）监测时段与频次：监测时间为2019年12月13日-15日，12月17日-20日，连续监测7天（2019年12月16日下雪，不具备监测条件，故2019年12月16日未检测）。 （4）监测方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）6.1.5.1总烃和非甲烷总烃测定方法一。 （5）监测结果 具体监测情况如下： 表 3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. 港东铭郡小区; E118.046017584° N39.706118762°; 非甲烷总烃; 2019年12月13日-15日，12月17日-20日; SE; 957. 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点位名称; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓 度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. N; E. 港东铭郡小区; 39.706118762°; 118.046017584°; 非甲烷总烃; 1 小时 均值; 2; 0.37~0.67; 0.034; 0; 达标. 由上表的监测结果可以看出，建设地区环境空气中非甲烷总烃现状监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准2.0mg/m3的要求。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境监测。 3、地下水、土壤环境质量现状调查 本项目周边无地下水及土壤环境保护目标，且项目无地下水及土壤影响途径，可不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内环境空气保护目标情况见下表： 表3-4 环境空气保护目标 2、声环境 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 1; 毛家坨村; 118.037702736°; 39.705936371°; 居民区; 环境 空气; 二类区; S; 360. 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，属于京唐智慧港，不属于“产业园区外建设项目且新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标”项目，因此，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准： 项目废气污染物主要为锡及其化合物、非甲烷总烃、饮食业油烟。 锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及无组织排放标准要求； 非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准、表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的中型规模标准，同时执行中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中油烟排放浓度不超1.0 mg/m3要求。 表3-5 废气污染物排放执行标准一览表 类别; 污染物名称; 排气筒高度m; 排放速率kg/h; 浓度限值mg/m3; 去除效率%; 标准来源. 有组织（P1）; 非甲烷总烃; 30; /; 80; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 锡及其化合物; 30; 1.8; 8.5; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有组织（P2）; 非甲烷总烃; 30; /; 80; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 有组织（P3）; 饮食业油烟; /; /; 1.0; 75; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）. 无组织; 锡及其化合物; 周界外浓度最高点：0.24mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 注：根据《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中7.4条、7.1条规定，“新建污染源的排气筒一般不应低于15m”、“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行”。及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中4.1.7规定，企业排气筒高度一般不应低于15m。排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。高度如果达不到规定时，按排放限值的50%执行。 本项目排气筒周围200m范围内最高建筑为2#厂房，高度约为23.75m。 - 废水排放标准： 食堂废水经油水分离器处理后和其他废水（实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、其他生活污水）一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准：pH：6~9（无量纲）；COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45mg/L、TN：70mg/L、TP：8mg/L；同时执行污水处理厂进水水质要求（COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，总氮：40mg/L，氨氮：35mg/L，总磷：4mg/L）； 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L 序号; 主要污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 污水处理厂进水水质; 污水排放限值. 1; pH; 6~9; /; /; 6~9. 2; COD; 500; /; 300; 300. 3; BOD5; 300; /; 200; 200. 4; SS; 400; /; 200; 200. 5; NH3-N; /; 45; 35; 35. 6; TP; /; 8; 4; 4. 7; TN; /; 70; 40; 40. 8; 动植物油; 100; /; /; 100. - 噪声排放标准： 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求； - 固体废物： 危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单（2013年6月8日发布）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）（2013-3-1 实施）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”生态环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，同时根据河北省水污染防治工作领导小组办公室发布《河北省碧水保卫战三年行动计划(2018-2020年)》(冀水领办[2018]123号)，确定实施总氮排放总量控制。 (1)废气 本项目生产车间和办公室供暖采用空气源热泵，则SO2、NOX总量控制指标为0。 (2)废水 本项目产生的废水主要为实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水。 食堂废水经油水分离器处理后和其他废水（实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、其他生活污水）一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值：COD≤50mg/L，氨氮≤5（8）mg/L，TN≤15mg/L。 废水重点污染物排放量： COD排放量：1446m3/a×50mg/L=0.072t/a。 氨氮排放量：1446m3/a×5mg/L=0.007t/a。 TN排放量：1446m3/a×15mg/L=0.022t/a。 (3)其他污染物 结合项目污染物排放特点，确定其他污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃。 按排放标准分别计算其他污染物总量控制指标如下： 锡及其化合物=10000m3/h×8.5mg/m3×1500h×10-9=0.1275t/a； 非甲烷总烃=10000m3/h×80mg/m3×1500h×10-9×2=2.4t/a； 因此，确定本项目总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0.072t/a，氨氮：0.007t/a； 其他污染物：锡及其化合物0.1275t/a，非甲烷总烃2.4t/a，总氮0.022t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期对环境的影响主要包括施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物对环境的影响。本项目施工工期20个月，施工期对环境的影响属于短期影响，在施工结束后各环境要素可恢复到现状水平。 1、施工扬尘 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《河北省2020年建筑施工扬尘污染防治工作方案》及《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》(简称“六项强化措施”)(唐住建发[2018]44号)，本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施 ②施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ③项目主要使用商品混凝土、沥青混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土、沥青混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小。 ④施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化等防尘措施，严禁裸露。 ⑤开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施，至少4台射程达到20米以上的雾炮机，确保设施完好，随时投入使用。 ⑥施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑦在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复；县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。根据河北省印发《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地占地10000＜S≤100000平米最少设置4个监测点，本项目施工场地占地13354.12m2，即需设置4个监测点，监测点位宜优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。 ⑧遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑨土方施工应当合理控制土方开挖和存留时间，并采取土方表面压实、防尘网遮盖等防尘措施； ⑩建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 采取以上措施后，项目施工期扬尘满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放浓度限值：80μg/m3。 2、施工期废水 施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水和施工人员生活污水，主要污染物为SS等 针对上述不同的废水，采取如下防治措施。 （1）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （2）机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 （3）施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外卖盒饭解决，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 3、施工期噪声 噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。针对本项目情况，拟通过合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声影响，具体措施及治理效果如下： （1）本项目应对推土机、挖掘机等设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座。 （2）施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施。 （3）在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡。 （4）推土机、挖掘机等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响。 （5）使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 经上述措施，可有效控制噪声对周围环境的影响。并且施工期噪声的影响是暂时的、局部的，采取一定的降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 （4）施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/（t/a）; 产生 浓度(mg/m3); 处理 能力(m3/h); 收集效率(%); 工艺; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量(t/a). 恒温焊台; 锡及其化合物; 0.002; 0.0012; 0.0022; 0.1; 有组织; 10000; 80; 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P1）; 90; 是; 0.01; 0.0001; 0.0002; 0.0003. 波峰焊; 0.001; 0.001; 100. 恒温焊台; 非甲烷总烃; 0.180; 0.144; 0.264; 17.6; 80; 70; 是; 5.28; 0.053; 0.079; 0.036. 波峰焊; 0.120; 0.120; 100. 实验过程; 非甲烷总烃; 0.295; 0.236; 15.7; 10000; 80; 两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P2）; 70; 是; 4.72; 0.047; 0.071; 0.059. 食堂; 饮食业油烟; 0.015; 0.015; 1.67; 6000; 100; 油烟净化器+专用排气筒（P3）; 75; 是; 0.42; 0.0025; 0.004; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算 本行业无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目按照其中的产排污系数法和类比法进行核算。 1.2.1焊接过程产生的废气 本项目恒温焊台和波峰焊焊接过程中主要用到无铅焊锡条、助焊剂。 根据企业提供的MSDS，焊锡条主要成分为锡 99.3%，铜 0.7%。在恒温焊台焊接的元器件约占60%，在波峰焊焊接的元器件约占40%，则恒温焊台焊接年用无铅焊锡条0.3t（含锡量0.298t/a），年用助焊剂0.18t，波峰焊焊接年用无铅焊锡条0.2t（含锡量0.199t/a），年用助焊剂0.12t。 恒温焊台上方设置集气罩，波峰焊设备除进出口外其他均封闭，设备顶部设置集气管道，废气经集气管道/集气罩收集后引入到一套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经1根30m高排气筒（P1）排放。集气管道捕集效率按100%，集气罩捕集效率按80%。废气治理设备风机风量为10000m3/h，废气治理设备锡及其化合物去除效率按90%计，有机废气去除效率按70%计。焊接工序年运行1500h。 参考《焊接技术手册》（史耀武，化学工业出版社，2009年7月），锡及其化合物产生量为5.233kg/t-焊料。本项目非甲烷总烃来源于助焊剂，按最不利情况考虑，助焊剂全部挥发，则锡及其化合物、非甲烷总烃产生情况见下表： 表4-2 本项目P1排气筒涉及废气产生及排放情况一览表 排气筒; 工序; 原料种类; 原料用量（t/a）; 污染物种类; 产污系数; 污染物产生量（t/a）. P1; 恒温焊台; 无铅焊锡条; 0.298; 锡及其化合物; 5.233kg/t-焊料; 0.002. 助焊剂; 0.18; 非甲烷总烃; 100%; 0.180. 波峰焊; 无铅焊锡条; 0.199; 锡及其化合物; 5.233kg/t-焊料; 0.001. 助焊剂; 0.12; 非甲烷总烃; 100%; 0.120. 由表4-1可知，本项目P1排气筒排放的锡及其化合物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求：锡及其化合物排放浓度8.5mg/m3，排放速率1.8kg/h。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准限值要求：非甲烷总烃80mg/m3。 1.2.2化学计量检定实验过程中产生的废气 根据工程分析可知，安全防护实验室内的发射光谱仪计量检定过程中不产生废气，标物研究与化学仪器实验室和化学仪器实验室计量检定过程中会产生有机废气。根据企业提供资料可知，实验室计量检定30台相关设备，其他均在客户现场进行计量检定，本次不再考虑现场检测过程中产生的废气。 企业在标物研究与化学仪器实验室、化学仪器实验室设置各设置2个操作平台，平台上方均设置万象集气罩以收集计量检定过程中气相色谱仪等设备及仪器擦拭过程产生的废气，共设置4个万象集气罩。企业同时在安全防护实验室设置2套通风橱，用来收集气体检测报警器等实验仪器擦拭过程中产生的废气。废气经通风橱或万象集气罩收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根30m高排气筒（P2）排放。 通过对上述实验过程及清洗过程、仪器擦拭过程使用试剂的理化性质分析可知，其中易挥发的物质有苯、甲苯、无水乙醇、丙酮等，易挥发的有机试剂在使用过程中会少量挥发，废气污染物以非甲烷总烃计。根据其使用量可知，苯-甲苯标准溶液约为17.2g， 甲基对硫磷-无水乙醇标准溶液约为15.8g，甲烷标准气体约为25kg，仪器擦拭的无水乙醇约为8kg，丙酮约为0.25t。其中除乙醇外的试剂的挥发量参照同类行业中试剂在实验室中挥发量，即按 40%计算，仪器擦拭的乙醇考虑全部挥发，则非甲烷总烃产生量约为0.295t/a。因苯、甲苯用量较少，不再单独考虑其作为污染物。 通风橱或万象集气罩捕集效率按80%。废气治理设备风机风量为10000m3/h，废气治理设备，有机废气去除效率按70%计。实验工序年运行1500h。 由表4-1可知，本项目P2排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准限值要求：非甲烷总烃80mg/m3。 1.2.3热工计量计量检定实验过程中产生的废气 热工计量主要开展高低温、湿度、压力等参数校准。热工计量的中低温与辐射实验室和高温与热物性实验室各设有一个储油槽（使用甲基硅油，是一种无毒、无腐蚀的物质），加热过程中产生少量油雾。 项目热工计量中低温与辐射实验室、高温与热物性实验室储油槽加热过程中产生的油雾经油烟机收集后无组织排放。油雾无相关评价标准，故本项目仅对其进行定性分析，不再进一步论述。 1.2.4食堂废气 食堂产生废气主要为燃料废气和油烟。 本项目食堂燃料为管道天然气，就餐人数为68人，参考《城市天然气的年用气量参考表》表4-2中职工食堂用气量指标为1884-2303MJ/（人·年），本项目按用气量指标为2000MJ/（人·年）计算，则食堂的天然气用量3732m3/a，天然气属于清洁能源，其产生的污染物浓度很低，且量不大，对周围环境影响较小，可直接排放。 食堂油烟主要成分为动植物油烟雾，本项目提供三次就餐，设计就餐人数为68人，餐厅设3个燃气灶头，属中型规模，食用油消耗量为2.04kg/d（按每人每餐消耗食用油10g，每天炊事时间为6h计），一般油烟挥发量平均占总耗油量的2.81%，则油烟产生量为0.010kg/h，产生浓度为1.67mg/m3（风量为6000m3/h），根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的有关规定，安装处理效率不小于75%的高效油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化，净化后通过专用的排气筒在屋顶排放，排气筒出口朝向应避免易受影响的建筑物。经处理后的油烟浓度为0.42mg/m3，可满足中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中油烟排放浓度不超1.0 mg/m3要求。处理效率满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中处理效率不小于75%的高效油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化，净化后通过专用的排气筒在屋顶排放，排气筒出口朝向应避免易受影响的建筑物。 1.2.5无组织废气 本项目无组织排放主要为未被捕集的锡及其化合物、非甲烷总烃。 根据前文中分析可知，锡及其化合物无组织排放量为0.0003t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.095t/a。 根据上文分析及类比同类项目可知，厂界无组织锡及其化合物排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求：锡及其化合物周界外浓度最高点：0.24mg/m3。无组织非甲烷总烃排放情况能够满足工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中限值要求：企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：2.0mg/m3。 1.2.5排气筒可行性分析 根据《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求：“企业排气筒高度一般不应低于15m。排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”，本项目排气筒周围200m范围内最高建筑为2#厂房，高度约为23.75m。本项目排气筒设置高度为30m，满足要求。 1.3污染源参数 根据工程分析结果，本项目实施后排放口参数见下表。 表4-3 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 生产工序排气筒P1; 30m; 0.5m; 25℃; 生产工序排气筒DA001; 一般排放口; 118°2′8.334″; 39°42′37.802″. 生产工序排气筒P2; 30m; 0.5m; 25℃; 生产工序排气筒DA002; 一般排放口; 118°2′5.456″; 39°42′39.0953″. 1.4监测要求 针对本项目产排污特点，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议项目运营期大气污染源监测计划见下表。 表4-4 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 生产工序排气筒DA001; 锡及其化合物、非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 生产工序排气筒DA002; 非甲烷总烃; 每年一次. 企业边界 （上风向、下风向）; 锡及其化合物、非甲烷总烃; 每年一次. 1.5非正常工况 根据大气导则规定，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。对照导则要求本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），非正常排放大气污染物实际排放量优先采用实测法核算，无法采用实测法核算的，采用产污系数法核算污染物实际排放量，且按直接排放进行核算。核算时段为非正常运行时段。 经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况见下表。 表4-5 非正常排放参数一览表 编号; 非正常排放源; 污染物; 频次; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量(kg); 措施. 1; 生产工序排气筒DA001; 锡及其化合物; 1年1次; 0.1; 单次1h; 0.001; 停止生产，修复废气治理系统. 非甲烷总烃; 17.6; 0.176. 2; 生产工序排气筒DA002; 非甲烷总烃; 15.7; 单次1h; 0.157; 停止生产，修复废气治理系统. 1.6废气治理措施可行性分析 （1）风量可行性分析 ①焊接工序布袋除尘器风量可行性分析 恒温焊台上方设置集气罩，波峰焊设备除进出口外其他均封闭，设备顶部设置集气管道，废气经集气管道/集气罩收集后引入到一套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经1根30m高排气筒（P1）排放。 根据《环境工程设计手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75×（10X2+F）×Vx 式中：Q——集气罩风量，m3/h； X——控制点与集气罩的距离，取0.5m； F——集气罩面积，m2； Vx——集气罩罩面风速，本项目取控制风速0.5m/s。 根据上述公式计算可知，恒温焊台2个集气罩共需风量8046m3/h。 密闭罩风量根据换气次数（20次/h）则，5个波峰焊密闭罩所需风量为1500m3/h，综上所述焊接过程所需风量约为9546m3/h，本项目设计通过风量为10000m3/h的风机将焊接废气引入1套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理，故设计风量能够满足所需基本风量要求。 ②实验室风机风量可行性分析： 本项目各实验室均为独立密闭的房间。根据建设单位提供资料，企业在标物研究与化学仪器实验室、化学仪器实验室设置各设置2个操作平台，平台上方均设置万象集气罩，同时各设置1套通风橱，以收集计量检定过程、仪器擦拭、清洗过程产生的废气，共设置4个万象集气罩。废气经通风橱或万象集气罩收集后引至1套两级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根30m高排气筒（P2）排放，实现了废气全部收集。 通风橱尺寸参数见下表： 表4-6 通风橱尺寸参数 位置; 通风橱数量（个）; 尺寸参数. 宽（m）; 深（m）; 高（m）. 标物研究与化学仪器实验室; 1; 1.8; 2.35; 0.8. 化学仪器实验室; 1; 1.8; 2.35; 0.8. 根据《排风柜》（JBT6412-1999）的相关规定，通风柜操作口平均风速0.4-0.5m/s，尺寸参数为1.8m×2.35m×0.8m的排放量范围为1400-2400m3/h，通过计算可知，则本项目2个通风橱所需风量2400m3/h×2=4800m3/h 标物研究与化学仪器实验室、化学仪器实验室集气罩尺寸规格均为d=0.4m，共计4个。根据《环境工程设计手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75×（10X2+F）×Vx 式中：Q——集气罩风量，m3/h； X——控制点与集气罩的距离，取0.3m； F——集气罩面积，m2； Vx——集气罩罩面风速，本项目取控制风速0.4m/s。 根据上述公式计算可知，4个集气罩共需风量4431m3/h。 综上，项目各通风橱和集气罩风量合计为4800m3/h+4431m3/h=9231m3/h，本项目设计通过风量为10000m3/h的风机将通过各通风橱和集气罩收集后的废气引入1套“两级活性炭吸附装置”处理，故设计风量能够满足所需基本风量要求。 （2）废气治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业 锡冶炼》(HJ 936-2017)中附录A可知，处理锡及其化合物的可行技术为电除尘器、袋式除尘器、动力波洗涤等单个或组合工艺，本项目采用的布袋除尘器为可行技术。 活性炭吸附工作原理：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集废气的目的。这些被吸附的废气分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。 由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内空隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到填满活性炭内空隙为止。 本项目采用的活性炭根据生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气【2021】65号），采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g； 采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；本项目选用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭，满足要求。本项目活性炭填充量为1.0t，活性炭定期更换，更换周期为1次/3个月，可吸附有机废气量约为0.4t，即可满足要求。 综上，本项目废气治理措施可行。 1.7 大气环境评价结论 - 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 2.1 废水达标分析 本项目产生的废水主要为实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水。食堂废水经油水分离器处理后和其他废水（实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、其他生活污水）一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 本项目生活污水产生量为5.44m3/d（1360m3/a），水质参考同类项目，生活污水中主要污染物浓度为COD：250mg/L、SS：180mg/L、BOD5：190mg/L、总磷：2mg/L、TN：350mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：15mg/L。 本项目二次和三次清洗废水产生量为0.2m3/d（50m3/a），水质类比谱尼测试科技（天津）有限公司检测报告中检测数据，COD：132mg/L、SS：32mg/L、BOD5：39.8mg/L、总磷：0.69mg/L、TN：2.42mg/L、NH3-N：1.76mg/L。 本项目纯水制备系统排污水产生量为0.04m3/d（10m3/a），水质类比伯科生物科技有限公司检测报告中检测数据，COD：10mg/L、SS：15mg/L。 本项目配制溶液废水产生量为0.004m3/d（1m3/a），水质参考同类项目，污染物主要为pH值，经实验室内部中和后，pH值为6~9（无量纲）； 本项目空气源热泵排水为25m3/a，类比《社会区域类环境影响评价职业资格登记培训教材》中锅炉排污水水质：BOD5：30mg/L、SS：50mg/L； 综合分析，项目废水产生情况见下表。 表4-7 主要污染物产生浓度及产生量 单位：mg/L 污染源; pH; COD; SS; BOD5; 总磷; TN; NH3-N; 动植物油. 生活污水（1360m3/a）; 6-9; 250; 180; 190; 2; 35; 25; 15. 二次和三次清洗废水（50m3/a）; 6-9; 132; 32; 39.8; 0.69; 2.42; 1.76; -. 纯水制备系统排污水（10m3/a）; 6-9; 10; 15; -; -; -; -; -. 配制溶液废水（1m3/a）; 6-9; -; -; -; -; -; -; -. 空气源热泵排水（25m3/a）; 6-9; -; 50; 30; -; -; -; -. 综合废水（1446m3/a）; 6-9; 240; 171; 181; 2; 33; 24; 14. 污染物产生量（t/a）; -; 0.347; 0.247; 0.262; 0.003; 0.048; 0.035; 0.020. 本项目废水污染物排放情况见下表： 表4-8 项目废水污染物排放情况 污染源; 污染物; 污染物浓度（mg/L，pH除外）; 污染物排放量（t/a）; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、污水处理厂进水水质（mg/L，pH除外）; 是否达标. 实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水（1446m3/a）; pH（无量纲）; 6-9; ——; 6-9; 达标. COD; 240; 0.347; 300; 达标. SS; 171; 0.247; 200; 达标. BOD5; 181; 0.262; 200; 达标. 总磷; 2; 0.003; 4; 达标. TN; 33; 0.048; 40; 达标. NH3-N; 24; 0.035; 35; 达标. 动植物油; 14; 0.020; 100; 达标. 本项目所排废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网最终排入唐山空港城开发区污水处理厂处理，能够做到达标排放。 表4-9 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水 类别; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 编号及名称; 类型; 地理坐标. 实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、食堂废水和员工生活污水; 间接 排放; 唐山空港城开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; DW001; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口; 东经118°2′10.168″ 北纬39°42′37.535″. 2.2集中污水处理厂可行性分析 唐山空港城开发区污水处理厂位于西部物流区，属于园区基础设施部分，总处理能力10万m3/d。项目共分三期建设，目前一期建设完成，仅接收京唐智慧港产生的废水，处理能力为1万m3/d，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，排入泥河。 唐山空港城开发区污水处理厂采用“格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+活性炭砂滤池+消毒+污泥处理”，污水处理厂进水水质COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，总氮：40mg/L，氨氮：35mg/L，总磷：4mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 综上所述：本项目污水水质符合唐山空港城开发区污水处理厂的收水水质要求，排放的废水水量和水质不会对唐山空港城开发区污水处理厂的运行产生明显影响，执行的排放标准可涵盖本项目排放的水污染物。该污水处理有限公司具备接纳本项目废水的能力。本项目污水排放去向合理可行。 2.3例行监测 表4-10 废水监测点选取及监测频次 分类; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水; 废水总排口（DW001）; pH值、COD、SS、BOD5、总磷、总氮、氨氮、动植物油; 1 次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、污水处理厂进水水质. 2.4 废水排放情况结论 食堂废水经油水分离器处理后和其他废水（实验室二次和三次清洗废水、纯水制备系统排污水、配制溶液废水、空气源热泵排水、其他生活污水）一起排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 根据预测分析，本项目外排废水中各污染因子能够满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和污水处理厂进水水质要求，不会对下游污水处理厂造成明显影响。 3、噪声 3.1 噪声污染源分析 本项目噪声源主要为设备及风机运行噪声等，其声压级为75~90dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （3）噪声贡献值计算公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A). （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; 4#厂房; 全自动封箱机1; /; 75/1; 基础减振、距离衰减; 21; -27; 0; 27; 14; 15; 16; 41.4; 47.1; 46.5; 45.9. 2; 全自动封箱机2; /; 75/1; 30; -27; 0; 19; 22; 15; 16; 44.4; 43.2; 46.5; 45.9. 3; 恒温焊台1; /; 80/1; 21; -23; 0; 28; 14; 19; 12; 46.1; 52.1; 49.4; 53.4. 4; 恒温焊台2; /; 80/1; 30; -23; 0; 19; 22; 19; 12; 49.4; 48.2; 49.4; 53.4. 5; 打包机; /; 85/1; 41; -19; 0; 8; 34; 22; 8; 61.9; 49.4; 53.2; 61.9. 6; 波峰焊1; /; 80/1; 17; -16; 0; 32; 10; 26; 5; 44.9; 55.0; 46.7; 61.0. 7; 波峰焊2; /; 80/1; 21; -16; 0; 30; 14; 26; 5; 45.5; 52.1; 46.7; 61.0. 8; 波峰焊3; /; 80/1; 25; -16; 0; 24; 17; 26; 5; 47.4; 50.4; 46.7; 61.0. 9; 波峰焊4; /; 80/1; 28; -16; 0; 21; 20; 26; 5; 48.6; 49.0; 46.7; 61.0. 10; 波峰焊5; /; 80/1; 32; -16; 0; 17; 24; 26; 5; 50.4; 47.4; 46.7; 61.0. 11; 全自动贴装机1; /; 85/1; 38; -16; 0; 12; 30; 27; 4; 58.4; 50.5; 51.4; 68.0. 12; 全自动贴装机2; /; 85/1; 43; -16; 0; 6; 35; 27; 4; 64.4; 49.1; 51.4; 68.0. 13; 助焊剂喷涂机1; /; 85/1; 24; -20; 0; 26; 16; 22; 8; 51.7; 55.9; 53.2; 61.9. 14; 助焊剂喷涂机2; /; 85/1; 29; -20; 0; 21; 21; 22; 8; 53.6; 53.6; 53.2; 61.9. 15; 真空泵1; /; 90/1; 14; -21; 0; 35; 6; 21; 9; 54.1; 69.4; 58.6; 65.9. 16; 1#厂房; 纯水机1; /; 75/1; -49; 18; 0; 40; 29; 8; 6; 38.0; 40.8; 51.9; 54.4. 17; 纯水机2; /; 75/1; -43; 18; 0; 34; 34; 8; 6; 39.4; 39.4; 51.9; 54.4. 注：以厂址中心为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; 4#厂房; 全自动封箱机1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 32.9; 36.4; 44.0; 30.0; 33; 89; 5; 45. 2; 全自动封箱机2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 33.9; 35.1; 44.0; 30.0; 33; 89; 5; 45. 3; 恒温焊台1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 43.0; 33.5; 36.2; 46.1; 33; 89; 5; 45. 4; 恒温焊台2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 43.0; 33.5; 37.4; 43.0; 33; 89; 5; 45. 5; 打包机; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 38.5; 48.0; 44.5; 45.1; 33; 89; 5; 45. 6; 波峰焊1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.5; 35.0; 35.0; 49.0; 33; 89; 5; 45. 7; 波峰焊2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.5; 35.0; 35.8; 46.1; 33; 89; 5; 45. 8; 波峰焊3; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.5; 35.0; 37.0; 43.0; 33; 89; 5; 45. 9; 波峰焊4; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.5; 35.0; 37.9; 41.4; 33; 89; 5; 45. 10; 波峰焊5; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.5; 35.0; 38.9; 40.1; 33; 89; 5; 45. 11; 全自动贴装机1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 40.0; 45.1; 46.4; 43.4; 33; 89; 5; 45. 12; 全自动贴装机2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 39.1; 47.2; 48.0; 42.0; 33; 89; 5; 45. 13; 助焊剂喷涂机1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 46.4; 39.1; 42.0; 48.0; 33; 89; 5; 45. 14; 助焊剂喷涂机2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 45.7; 39.4; 42.0; 48.0; 33; 89; 5; 45. 15; 真空泵1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 47.0; 47.0; 47.9; 51.4; 33; 89; 5; 45. 16; 1#厂房; 纯水机1; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 27.6; 26.6; 41.1; 39.9; 91; 5.34; 56; 9.78. 17; 纯水机2; 昼间6小时; 12; 12; 12; 12; 27.1; 27.1; 42.4; 39.9; 91; 5.34; 56; 9.78. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 设备序号和名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 风机1; 风机风量10000m3/h; 40; -10; 0; 85/1; 基础减振、距离衰减; 昼间6小时. 2; 风机2; 风机风量10000m3/h; -35; 8; 0; 85/1; 基础减振、距离衰减; 昼间6小时. 注：以厂址中心为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-14 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点名称; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 53.1; 53.1; 65. 2; 西厂界; 52.3; 52.3; 65. 3; 南厂界; 55.6; 55.6; 65. 4; 北厂界; 58.0; 58.0; 65. 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对四侧厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间不生产），不会对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2 例行监测 表4-15 噪声例行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 四侧厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3.3 声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，采取了隔声、基础减振、消声等措施。根据预测结果，本项目四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物 4.1 固体废物产生情况及处置措施 本项目固体废物主要包括一般固体废物、危险废物及生活垃圾。固体废物主要有废助焊剂桶、元器件边角料、锡槽渣、有机废液、首次清洗废液、废包装、纯水机反渗透膜、热工计量储油槽更换的废油、除尘灰、废布袋、废活性炭、废标准液体瓶。根据企业提供材料及上述分析计算汇总，产生的各类废物统计如下： （1）一般固体废物： 元器件边角料产生量约0.01t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-99，集中收集后外售废品回收站。 锡槽渣产生量约0.2t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-99，集中收集后外售废品回收站。 废包装产生量约0.01t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-07，集中收集后外售废品回收站。 纯水机反渗透膜产生量约0.005t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-99，集中收集后外售废品回收站。 除尘灰产生量约为0.411t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-66，集中收集后外售废品回收站。 废布袋产生量约为0.5t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为401-004-99，集中收集后由厂家回收。 （2）危险废物 项目危险废物包括废助焊剂桶、有机废液、首次清洗废液、热工计量储油槽更换的废油、废活性炭、废标准液体瓶。 废助焊剂桶产生量为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 有机废液产生量约0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-047-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 首次清洗废液产生量约12.65t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-047-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 热工计量储油槽更换的废油产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-047-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废活性炭：有机废气治理废活性炭产生量为活性炭填充量和其吸附的有机废气的量之和，产生量为4.35t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废标准液体瓶产生量约0.0001t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”，废物代码为900-047-49，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员68人，年工作250天，垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为8.5t/a，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 表4-16 固体废物污染源及治理措施一览表 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 生产过程; 元器件边角料; 一般固体废物 401-004-99; 无; 固体; 无; 0.01; 置于一般固废储存区; 外售废品回收站; 0.01; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；危废收集、贮存、运输应严格执行《危废收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌。. 实验过程; 废包装; 一般固体废物 401-004-07; 无; 固体; 无; 0.01; 置于一般固废储存区; 0.01. 纯水机反渗透膜; 一般固体废物 401-004-99; 无; 固体; 无; 0.005; 置于一般固废储存区; 0.005. 焊接过程; 除尘灰; 一般固体废物 401-004-66; 无; 固体; 无; 0.411; 置于一般固废储存区; 0.411. 废布袋; 一般固体废物 401-004-99; 无; 固体; 无; 0.5; 置于一般固废储存区; 由厂家回收; 0.5. 锡槽渣; 一般固体废物 401-004-99; 无; 固体; 无; 0.2; 置于一般固废储存区; 外售废品回收站; 0.2. 职工生活; 生活垃圾; /; 无; 固体; 无; 8.5; 袋装置于生活垃圾储存区; 送当地环卫部门指定地点统一处理; 8.5. 焊接过程; 废助焊剂桶; 危险废物HW49 900-041-49; 有机液体; 固体; T/In; 0.01; 暂存于危废间; 委托有资质单位进行处理; 0.01. 实验过程; 有机废液; 危险废物HW49 900-047-49; 含有机物、重金属离子; 液体; T/C/I/R; 0.005; 桶装加盖，暂存危废间; 0.005. 首次清洗废液; 危险废物HW49 900-047-49; 含有机物; 液体; T/C/I/R; 12.65; 桶装加盖，暂存危废间; 12.65. 废油; 危险废物HW49 900-047-49; 油类物质; 液体; T/C/I/R; 0.02; 桶装加盖，暂存危废间; 0.02. 废标液瓶; 危险废物HW49 900-047-49; 含有机物; 固体; T/C/I/R; 0.0001; 桶装加盖，暂存危废间; 0.001. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物HW49 900-039-49; 有机物; 固体; T; 4.35; 桶装加盖，暂存于危废间; 4.35. 4.2固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理要求 一般工业固体废物：各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废储存区，同时定期外运，由一般固废处置单位处理。 本项目在1#厂房和4#厂房各设置一个一般固废暂存区，集中收集一般固废，项目元器件边角料、除尘灰、废布袋、锡槽渣在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜），废包装、纯水机反渗透膜在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜）。一般固废装入容器后再运至一般固废贮存区。储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。 （2）危险废物收集的环境管理要求 本项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。本项目液态危险废物收集时如果操作不当，有可能撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水的不利影响。 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ⑥危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 （3）危险废物贮存的环境管理要求 本项目3#厂房内部设立单独的危废间，面积约20m2，可容纳本项目产生的危险废物。 本项目危险废物贮存情况见下表。 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废间; 废助焊剂桶; HW49; 900-041-49; 3#厂房内部; 20m2; 托盘; 半年. 2; 有机废液; HW49; 900-047-49; 20L塑料桶（带盖）. 3; 首次清洗废液; HW49; 900-047-49; 50L塑料桶（带盖）. 4; 废油; HW49; 900-047-49; 20L塑料桶（带盖）. 5; 废标液瓶; HW49; 900-047-49; 20L塑料桶（带盖）. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 20L塑料桶（带盖）. 本项目危险废物贮存设施应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①建立危险废物单独贮存场所，且贮存容器应耐腐蚀、耐压、密封，禁止混放不相容固体废物，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 ②危险废物贮存场所要做到防风、防雨、防晒，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志。 ③危险废物贮存场所内地面应设置防渗托盘。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器。 ④贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施等。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台账制度，做好危险废物出入库交接记录。 （4）危险废物运输的环境管理要求 依照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目转移危险废物依照《危险废物转移管理办法》（部23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）中的有关规定： ①应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ②应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 （5）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。 4.3 固体废物环境影响分析小结 本项目运营期固体废物主要为固体废物主要有废助焊剂桶、元器件边角料、有机废液、首次清洗废液、废包装、纯水机反渗透膜、热工计量储油槽更换的废油、除尘灰、废布袋、废活性炭、废标准液体瓶。 元器件边角料、废包装、纯水机反渗透膜、除尘灰集中收集后外售废品回收站。废布袋集中收集后由厂家回收。生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。废助焊剂桶、有机废液、首次清洗废液、热工计量储油槽更换的废油、废活性炭、废标准液体瓶按类别分类，分别装入耐腐蚀容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，去向明确，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为锡及其化合物、非甲烷总烃，不含重金属且排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目可能对土壤和地下水产生影响的污染源主要为危废间，针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： a、重点防渗区：该分区需要做抗渗处理，包括危废间、储油槽等。储油槽所在实验室地面渗透系数≤1.0×10-10cm；危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 b、一般防渗区：包括生产车间，进行抗渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保渗透系数≤10-7cm/s。 c、简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、重点防渗区及一般防渗区），不需要做抗渗处理，一般地面硬化即可。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。 本项目无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港通州道南侧、经十六路西侧，无生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1评价依据 7.1.1风险调查及潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）行危险物质识别，本项目涉及主要危险物质为免洗助焊剂里面的异丙醇，多元素标准溶液中的HNO3、Mn、Cu，苯-甲苯标准溶液中的苯、甲苯，甲烷、砷形态混合溶液标准物质中的砷，一氧化碳，丙酮，有机废液，清洗废液，甲基硅油，废油，天然气，上述原料储存及使用过程中存在一定的环境风险。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目风险物质的临界量。根据导则附录C中，计算Q值。 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下： 表 4-18 危险物质数量与临界量的比值（Q） 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn; 临界量Qn/t; q/Q值. 1; 异丙醇; 67-63-0; 0.0177; 10; 0.00177. 2; HNO3; 7697-37-2; 1.6×10-4; 7.5; 2.13×10-5. 3; 锰及其化合物（以锰计）; /; 2.5×10-11; 0.25; 1×10-10. 4; 铜及其化合物（以铜离子计）*; /; 2.5×10-11; 0.25; 1×10-10. 5; 苯; 71-43-2; 1×10-12; 10; 1×10-13. 6; 甲苯; 108-88-3; 1×10-12; 10; 1×10-13. 7; 甲烷; 74-82-8; 0.025; 10; 0.0025. 8; 砷; 7440-38-2; 1×10-11; 0.25; 4×10-11. 9; 一氧化碳; 630-08-0; 0.25; 7.5; 0.033333333. 10; 丙酮; 67-64-1; 0.25; 10; 0.025. 11; 有机废液; /; 0.0025; 10; 0.00025. 12; 清洗废液; /; 6.375; 10; 0.6375. 13; 甲基硅油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 14; 废油; /; 0.02; 100; 0.0002. 15; 天然气; /; 0.01; 7.5; 0.0013. 项目Q值Σ; 0.7. 由上表可知，本项目Q值为0.7<1， 环境风险潜势为I。 7.1.2评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，见下表。 表4-19 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目涉及的物质为易燃易爆、有毒物质Q值小于1，环境风险潜势Ⅰ级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分表，本项目风险评价等级为简单分析，简要定性分析危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面内容。 7.2环境风险识别 本项目免洗助焊剂为桶装，实验试剂均为瓶装，实验用气体为气瓶储存，管道天然气，故本项目的生产设施风险类型为免洗助焊剂桶泄漏，实验试剂、气瓶室因操作不当或管理不善造成的泄漏及由此引起的易燃化学品接触火源引发的火灾、爆炸，危险废物暂存间因操作不当或管理不善造成的泄漏事故等。 风险物质发生一旦发生泄漏，以无组织形式挥发扩散至大气环境；风险物质发生火灾后，产生的有毒有害烟气会扩散至大气环境；实验试剂在进入实验室内露天搬运装卸过程，因操作不当或管理不善发生意外泄漏，可能会污染雨水管网，通过雨水管网外排至地表水体造成一定的污染；若风险物质遇火源引起火灾甚至爆炸，扑救火灾产生的消防废水通过雨水管网可能会污染周边水体。以上风险事故将污染环境、损害人体健康甚至可能威胁厂内职工身体健康。一般引起事故的原因为操作失误、设备设施未及时检修更换等。 表4-20 本项目环境风险识别情况一览表 主要危险物质; 事故类型; 事故原因; 环境影响途径. 异丙醇、丙酮; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 误操作、设备、容器破损; 泄漏后溢流、无组织挥发，火灾后有毒烟雾扩散等；露天搬运装卸中发生泄漏，污染雨水管网，经雨水管网外排至地表水体；消防废水污染雨水管网外排至地表水体。. 多元素标准溶液中的HNO3、Mn、Cu，苯-甲苯标准溶液中的苯、甲苯，甲烷、砷形态混合溶液标准物质中的砷等; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 误操作、设备、容器破损; 泄漏后溢流、无组织挥发，火灾后有毒烟雾扩散等；露天搬运装卸中发生泄漏，污染雨水管网，经雨水管网外排至地表水体；消防废水污染雨水管网外排至地表水体。. 一氧化碳; 气瓶室发生爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 误操作、设备、容器破损; 泄漏后无组织扩散，火灾后有毒烟雾扩散等。消防废水污染雨水管网外排至地表水体。. 实验废液、实验清洗废水等危险废物; 危险废物暂存间盛装桶泄漏; 误操作、设备、容器破损; 泄漏后溢流、渗透。露天搬运装卸中发生泄漏，污染雨水管网，经雨水管网外排至地表水体。. 天然气; 天然气泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 天然气管路、阀门、软管破损; 泄漏后无组织扩散，火灾后有毒烟雾扩散等。消防废水污染雨水管网外排至地表水体。. 7.3 环境风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行设计。 本次评价要求应对危废间，库房及实验试剂存放处，天然气管道及管道与燃烧器连接处加强日常管理，定期检查，及时发现破损和漏处，及时处理。同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。厂区配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 本公司危废间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，同时避免产生大量的消防废水。 (3)制定环境风险应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1（DA001） | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P1） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 排气筒P2（DA002） | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P2） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 排气筒P3（DA003） | 饮食业油烟 | 油烟净化器+专用排气筒（P3） | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号） |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | pH（无量纲） | 排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理 | 污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、污水处理厂进水水质 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 设备及风机运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、消声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 元器件边角料、废包装、纯水机反渗透膜、除尘灰集中收集后外售废品回收站。废布袋集中收集后由厂家回收。生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。废助焊剂桶、有机废液、首次清洗废液、热工计量储油槽更换的废油、废活性炭、废标准液体瓶按类别分类，分别装入耐腐蚀容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目可能对土壤和地下水产生影响的污染源主要为危废间，针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： a、重点防渗区：该分区需要做抗渗处理，包括危废间、储油槽等。储油槽所在实验室地面渗透系数≤1.0×10-10cm；危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 b、一般防渗区：包括生产车间，进行抗渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保渗透系数≤10-7cm/s。 c、简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、重点防渗区及一般防渗区），不需要做抗渗处理，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行设计。 本次评价要求应对库房及实验试剂存放处，天然气管道及管道与燃烧器连接处加强日常管理，定期检查，及时发现破损和漏处，及时处理。同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。厂区配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 本公司危废间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，同时避免产生大量的消防废水。 (3)制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于“三十五、仪器仪表制造业 40”中“通用仪器仪表制造 401”中“其他”，属于登记管理的行业，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可登记回执。 2、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档： ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②废水排放口规范化：废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，建设方应根据要求在厂区排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ④固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 ⑤使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 5; 雨水排放口; 表示雨水向环境排放. 6; 污水排放口; 表示污水向环境排放. （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 |

- 六、结论

本项目建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。项目拟建地区具备建设的环境条件，选址可行。施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0 | 0.150 | +0.150 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | +0.347 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.247 | +0.247 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | +0.262 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | +0.035 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 0 | 0.020 | +0.020 |
| 一般工业 固体废物 | 元器件边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 纯水机反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.411 | +0.411 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 锡槽渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废助焊剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 有机废液 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 首次清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 12.65 | +12.65 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废标液瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | +4.35 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①