唐高行审环表[2023]6号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为轨道交通智能装备产业化项目，项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，项目总投资31804.37万元，其中环保投资50万元。项目建成后年产轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等产品620台（套）。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1、项目切割过程产生的废气由集气管道收集经切割脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒排放，焊接过程产生的废气由集气罩收集经焊接脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒排放，移动式二氧化碳保护焊焊机焊接过程产生的废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，颗粒物有组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求，颗粒物无组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中限值要求。 2、项目生产废水循环使用不外排；无新增生活污水。 3、项目设备置于封闭生产车间内，设备基础加装减振垫，项目厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 4、项目一般固废合理处置；含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油、废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间，定期委托有危险废物处置资质单位处置。 5、项目其他环境管理严格按照环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 6、项目新增总量控制指标：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 四、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 五、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2023年3月8日