
建设项目环境影响报告表

项目名称：  高端离心振动设备研发与生产基地项目   

建设单位（盖章）：唐山国华科技洁净煤技术有限公司  
编制日期：2019年10月

 国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	高端离心振动设备研发与生产基地项目

	建设单位
	唐山国华科技洁净煤技术有限公司

	法人代表
	朱兴祥
	联系人 
	张健

	通信地址
	唐山市高新区

	联系电话
	13323159135
	传真
	
	邮政编码
	063000

	建设地点
	唐山市高新区

	立项审批部门
	唐山高新技术产业开发区行政审批局
	批准文号
	唐高备字[2019]42号

	建 设 性 质
	新建√
	行业类别

及 代 码
	C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造

	占 地 面 积

（平方米）
	26134.64
	绿化面积

（平方米）
	

	总  投  资

（万  元）
	12014.92
	其中：环保投资（万元）
	127
	环保投资占

总投资比例
	1.06%

	评 价 经 费

（万  元）
	
	预期投产日期
	2020年9月

	工程内容及规模：

1 项目背景

唐山国华科技洁净煤技术有限公司成立于2018年2月，企业拟投资12014.92万元建设高端离心振动设备研发与生产基地项目，项目建成后，年加工振动筛150台、离心机100台。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山国华科技洁净煤技术有限公司于2019年9月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，预计油性漆（含稀释剂）使用量为4t/a，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。
2工程概况

⑴项目名称：高端离心振动设备研发与生产基地项目。

⑵建设单位：唐山国华科技洁净煤技术有限公司。

⑶建设性质：新建。

⑷建设地点：唐山市高新区。

⑸总投资：项目总投资12014.92万元，其中环保投资为127万元，占总投资的1.06%。

	⑹建设规模及建设内容：项目占地26134.64m2（折合39.2亩），总建筑面积22054m2，建设生产厂房、研发中心及门卫等建筑，购置数控火焰等离子切割机、剪板机、折弯机、带锯床、车床、钻床、各种焊机等168台（套）。项目建成后，年生产振动筛150台、离心机100台。
⑺劳动定员及工作制度：项目劳动定员85人。项目年工作300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产。
⑻项目主要建构筑物见表1，项目组成见表2。

表1  　　　　　    项目建构筑物一览表
序号

项目名称

建筑面积m2
规格尺寸

结构形式

备注

1

厂房+研发中心

21926.24
123.9m×114m×15.75m+10m×114m×23.47m

框架结构+钢结构+彩钢板屋顶

1.1
打砂房

66

10m×6.6m×5.2m
钢结构

1.2
粘砖房

80

10m×8m×4m
钢结构

1.3
喷漆房

75

12.5m×6m×4.7m
钢结构

2

油漆房

20

5m×4m×3m

钢结构

3

危废间

20

5m×4m×3m

钢结构

4

门卫一
67.84
11m×6m×4.02m
钢混结构

5

门卫二
19.92
4.98m×4m×3.87m
钢混结构

合计

22054

-

-

表2                  项目组成一览表

工程分类

项目名称
主要建设内容

主体工程
生产厂房
下料、机加工、焊接、打磨粘砖及喷涂工序。

辅助工程

研发中心

1-3层，生产研发以及实验。

办公区

4层，办公场所。
宿舍及食堂

5、6层，员工住宿、生活。

公用工程

供水

市政管网供水，供生产生活用水。

供电

由市政电网引入，变压器一台。

供热

办公室冬季热力统一供暖，生产车间冬季无需供暖。

环保工程

废水处理

割砖喷淋水循环使用不外排；食堂废水经油水分离器处理后同其他废水一趟排入市政污水管网，最终流入北郊污水处理厂。
废气治理

火焰等离子切割机废气引入滤筒除尘器处理后经18m排气筒排放，火焰切割机废气经移动焊烟净化器处理后牌坊；焊接废气引入滤筒除尘器处理后经18m排气筒排放；打砂房废气经滤筒除尘器处理后经18m排气筒排放；喷漆房废气经过滤棉+活性炭+催化燃烧装置+18m排气筒；食堂油烟经油烟净化器处理。
噪声治理

隔声、减振、消声等措施。

固废治理

一般固废暂存固废临时贮存场所，固废分类收集、定期外运；危险废物暂存危废间，定期交有资质单位处置；生活垃圾统一由环卫部门清理。

⑼主要原辅材料用量及能源消耗见表3。

表3            主要原辅材料及能源消耗

序号

名称

单位

用量

备注

1

钢板
t/a
820
2mm-100mm厚
2

型材
t/a

200

角钢，圆钢，无缝钢管，槽钢，H型钢
3

耐磨陶瓷片
t/a
20
外购，耐磨材料，用于离心机特殊部位。
4

焊条
t/a

10
外购，箱装，J422
5

实芯焊丝

t/a

20

外购，箱装，直径1.6mm
6

乙炔

瓶/a
25

外购，瓶装

7
二氧化碳

瓶/a
20

外购，瓶装

8

油性底漆

t/a
1.5

外购，桶装 聚氨酯，冬季用。
9

油性面漆

t/a
1.5

外购，桶装 聚氨酯，冬季用。
10
稀释剂

t/a

1

外购，桶装，冬季用。
11
水性漆

t/a

4.5

外购，桶装
12

腻子
t/a

2
外购，桶装
13

专用陶瓷片胶
t/a

2

外购，桶装
14
切削液

t/a
0.6

外购，桶装
15
润滑油
t/a

0.2

外购，桶装
16
液压油

t/a
0.2

外购，桶装

17
催化剂

t/a
0.2

外购
18
水
t/a

2850

市政管网
19
电
万kWh/a

255
高新区电网

主要原辅材料理化性质及成分表见表4。
表4          项目主要原辅材料理化性质及成分表

序号

物质

理化性质

1

底漆

面漆

外观：液体；漆膜外观：平整、光亮；粘度：> 60s；柔韧性：1mm；耐洗刷性：>1000次；耐污染性：反射系数下降率< 5；漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂；表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好，显示出极佳的物理机械性能。

底漆各组分含量%

环氧树脂

填料

消泡剂

流平剂

其它

溶剂含量（挥发份）

合计

乙酸丁酯

环己酮

苯

甲苯

二甲苯

52

20

0.7

1.3

11

2

1

4

8

100

面漆各组分含量%

醇酸树脂

填料

消泡剂

流平剂

其它

溶剂含量（挥发份）

合计

醋酸丁酯

苯

甲苯

二甲苯

50

17

0.9

2.1

12

3

5

10

100

2

稀释剂

无色透明液体，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，可降低涂料的粘度。
稀释剂各组分含量%

异丁醇

环己酮

二丙酮醇

苯

甲苯

二甲苯

合计

43

18

17

2

8

12

100

3
水性漆
对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。

水性漆各组分含量%

树脂（固体）
水
有机助剂（挥发性有机物：按非甲烷总烃计）
合计

34.5

57

8.5

100

4

陶瓷胶

分为A、B组分，分别为白色、浅黄色粘稠糊状胶体，温和气味，主要成分为环氧树脂、增韧剂、二氧化硅、碳酸钙、固化剂及增粘剂，用于粘贴耐磨陶瓷片
挥发性有机气体质量平衡

根据建设单位提供的各种含挥发性有机废气原辅材料的组分含量可知，喷漆产生的主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，挥发性有机气体各组分产生量详见表5。

表5          挥发性有机气体各组分产生量

名称

用量t/a

非甲烷总烃

产生量t/a

苯

产生量t/a

甲苯

产生量t/a

二甲苯

产生量t/a

油性底漆
1.5
0.39
0.015
0.06
0.12
油性面漆

1.5
0.45
0.045
0.075
0.15
稀释剂

1
1
0.02
0.08
0.12
油性喷漆合计
4

1.84

0.08

0.215

0.39

水性漆
4.5
0.3825
-
-
-
总计

8.5
2.2225
0.08
0.215
0.39
表6             喷漆工序物料平衡表

输入

输出

项目

消耗量（t/a）

项目

物料量（t/a）

油性底漆

1.5
附着在物料上的干物质

5.01775

油性面漆

1.5
废气排放

漆雾

0.189

稀释剂

1
非甲烷总烃

有组织

0.3
水性漆
4.5
无组织

0.22225
/

/

漆渣

1.071

/

/

废气处理量

1.7

小计

8.5
小计

8.5
⑽主要设备及设施见表7。
表7              主要设备及设施
序号

名称

型号

数量/台(套)

备注

1
天车
50T
1
2
天车
20T
4
3
天车
10T
7
4
天车
5T
4
5
半龙门
3T
11
6
数控火焰等离子切割机
XD-55MB4M/12M
1
7
数控火焰切割机
CNC-6000C
2
8
金属带锯床
GZ4250
3
9
液压闸式剪板机
QC11Y-13X4000
1
10
液压闸式剪板机
QC11Y-25X2500
1
11
数控液压板料折弯机
WC67k-400/4300
1
12
液压板料折弯机
WC67-Y400T 5000
1
13
上辊万能式卷板机
W11S-25×2500
1
14
卷板机
W11-20×1200
3
15
锥体卷板机
ZT10-730
1
16
锥体卷板机
ZT14-1750
1
17
焊接机器人（激振器）
KR10 R1420
1
18
焊接机器人（后挡板）
KR10 R1420
1
19
焊管机（底梁）
MNP200
1
20
焊接支撑臂焊接支撑盘
CZM-3*4-020
1
21
高温炉
GH201904
1
22
螺杆式空压机
SA08A-8
1
23
喷漆房
B4-72*12C
1
24
动平衡机
HW-5000
1
25
卧脱试机
GH201905
1
26
筛子试机
GH201906
1
27
旋流器打压泵
LISW100-160
1
28
四柱万能液压机
YHD32-200T
1
29
卧式加工中心
HNC6300
1
30
40车床
CW618E800*3000
1
31
40车床
CW6180B-800*4000
1
32
卧式车床
CA6140B/A
1
33
80车床
CW62160
1
34
90车床
CW61200L
1
35
立车
C5225
1
36
龙门铣
KGMC2550
1
37
数控立铣升降机床
1580（1500*800）
1　
38
电火花数控线切割机床
DK7745

1
39
电火花数控线切割机床
DK7740

1
40
卧式车床（20）
CA6140B/A400*2000
1
41
数控20
CKD6150H
1
42
数控车床20中
CAK50-135MM-500*1350MM
1
43　
数控车床（东）
CKA6150-500*2000
1
44
数控立铣升降机床
XKA5032
1
45
摇臂钻床50
Z3050*25
3
46
摇臂钻床50
Z3050X16/1
1
47
摇臂钻床80
Z3080*25
2
48
感应加热器（刮刀）
GH201907
1
49
抛丸机
1

50
气保焊机
YD-500KR
14
51
交流焊机
YK505FL
3
52
二保焊机
OTC CPVE 500II
8
53
松下焊机
KRII500
2
54
松下焊机
YD-500GL4
2
55
东升焊机
ZXE-315
1
56
鸿鹏焊机
NBC-500
2
57
USA焊机
CV/CC500
1
58
直流焊机
OTCMRA630A
1
59
等离子焊机
OTCMRC1-70
1
60
氩弧焊机
OTC500P
1
61
角磨机
150/200/250
20
62
选煤实验台
GH201907
3
63
升降车
300KG
1
64
移动式除烟器
1.1kW、2.2kW、3kW
8
65
叉车
7.5t
1
66
叉车
3t
2
67
电动平车
30t
1
68
超声波探伤仪
GH201908
1
69
振动分析仪
GH201905
1
70
转速表
GH201909
2
71
噪音计
GH201910
2
72
超声测厚仪
GH201911
2
73
无气喷涂机
SF32
2
74
聚脲喷涂机
GH201912
2
75
高速摄影机
GH201913
1
76
火焰切割净化设施
GH201902
1
77
焊接区除尘设备
GH201903
1
78
打砂房及净化设施
GH201901
1
79
喷漆房及净化设施
GH201914
1
合计

168

⑾平面布置及周边关系：本项目位于唐山市高新区北环西路8号。厂区中心坐标北纬39°41′46.62″；东经118°09′15.27″。项目南侧为唐山行知科技有限公司及光华木业，东侧为交警五队规划占地，北侧及西侧为规划支路。项目最近敏感点为东南侧1000m处的星河湾小区。项目评价范围内无自然保护区、水源地保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。（项目地理位置见附图1，周边关系见附图2，平面布置见附图3）。
4 公用工程

⑴供电：本项目用电量255万kWh，由高新区电网统一供电。

⑵给排水：项目用水由市政管网提供，主要为生活用水及生产用水。

生产用水：本项目陶瓷片打磨喷淋水循环使用，设沉淀池和清水池，按需补充新水（1m3/d（300m3/a）），不外排。

生活用水：项目设有食堂、宿舍、淋浴等生活设施，项目职工共计85人，用水按100L/人·d计算，则本项目生活用水量为8.5m3/d（2550m3/a）。

项目排水主要为生活污水，污水产生系数按0.8计，生活污水产生量为6.8m3/d（2040m3/a），其中食堂废水经油水分离器处理后汇同其他生活污水一同排入北郊污水处理厂。

[image: image1.png]


[image: image15.png]



[image: image16.emf][image: image17.bmp]





图1 水量平衡图   m3/d

5相关政策符合性

唐山国华科技洁净煤技术有限公司建设高端离心振动设备研发与生产基地项目的不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家产业政策。
6选址合理性

规划相符性
本项目位于唐山高新区，项目已取得唐山市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第130263201900009号），项目符合城乡规划要求。
环境相容性
根据现场勘查，距离本项目最近的环境敏感点为东南侧1000m的星河湾小区，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。因此，本项目的建设与周边环境相容。
⑶“三线一单”符合性判定

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下：
①生态保护红线

文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于唐山市高新技术产业开发区，选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，周边占地均为规划建设用地，同时对比《河北省生态保护红线图》，不在其范围内，满足生态保护红线要求。本项目位置与河北省生态保护红线图关系见附图5。
②环境质量底线
文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为：
a 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

b水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
c 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

d 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值。
本项目废气达标排放，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；生产用水循环使用，不外排，生活污水排入北郊污水处理厂，不会对区域地表水、地下水环境产生影响；项目主要噪声源优先选用低噪声设备，并置于封闭车间内，振动设备加装减振基础，经建筑隔声和距离衰减后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）3类标准要求；项目产生的固废采取了严格的治理、处理和处置措施，经妥善处理后对周围环境无影响；循环水池采用抗渗混凝土结构，防止渗漏，危废间地面及墙角均做好防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，厂区全部绿化硬化，对土壤环境影响较小。本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。
③资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
④环境准入负面清单
唐山市高新技术开发区尚未公布环境负面清单，不属于负面清单项目。唐山市高新技术开发区主要以生物制药、机械制造、电力设备、电器仪器与器材、家电、数码、IT、服装为主，本项目属于机械制造类，符合高新区规划的准入条件。

经以上分析可知，项目符合“三线一单”的要求。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，占地为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地形地貌

唐山市坐落在华北平原北部，属冀东平原的一部分，燕山山脉东端。北部和东北部多山，地势北高南低，海拔在300～600 m之间；中部为燕山山前平原，地势平坦，海拔50 m以下；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔15 m以下。

高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17-31 m。区域内场地土属第四系全新统及上更新统冲洪积粘性土及砂土，第四系覆盖层厚度超过100米。

2 气候气象：

高新区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明，由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4 mm，最大年降水量942.8 mm(1985年)。年平均风速2.4 m/s，最大风速20.0 m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。

3水文地质

区域水文地质条件简单，地下水主要赋存于岩土的孔隙之中，为第四系松散岩类孔隙水。包气带岩性为杂填、粉土、粉质粘土、细砂。包气带厚度10~15 m左右。

浅层含水组底板埋深40~90 m，由东南向西北厚度递增。浅层含水组水动力特征为潜水-微承压水，含水层岩性主要为细砂、粗砂及砂砾石，由西北向东南颗粒渐细，厚度渐大，总厚度20~50 m。含水层赋水条件较好，单位涌水量为20~30 m3/h.m。深层含水组底板埋深120~200 m，受基底控制，由西南向东北渐增，由下更新统地层组成。含水层岩性由细砂、含粘土卵砾石组成，颗粒由西北向东南渐细，由于粘性土含量较多，含水层赋水条件较差，单井单位涌水量一般7~10 m3/h.m，属承压水。高新区位于陡河断裂西北方向，且该地区未发生过溶岩塌陷，下部碳酸盐岩含水层较稳定。
4地表水

唐山市域内有大小河流100多条，多属滦河水系和海河水系，其中较大的河流有滦河、陡河、蓟运河、还乡河、沙河。全市有水库100多座，起到了一定的调节作用；与高新区北部拓展区关系较密切的地表水系为陡河及李各庄河。

陡河上游分东西两支，西支为泉河，发源于丰润上路村，东支为管河，发源于迁安的关山。两支河汇于陡河水库后流经唐山市区，距高新区东南约1km，陡河自水库坝下至侯边庄桥为市区河段，河段长28.7km，汇水面积393km2。陡河在市郊女织寨附近有石榴河汇入，最终流入渤海，河流全长120km，流域面积1340km2。陡河水库控制面积约446km2，除汇集上游流域天然径流外，还承接引滦入唐输水水量。由于水资源短缺，陡河水库除向下游灌区供水和汛期防洪需要经过河道防水外，平常处于完全闭闸状态。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状

根据唐山市生态环境局2019年6月发布的2018年《唐山市环境状况公报》：2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%，其中：轻度污染天数99天，占有效监测天数的28.29%；中度污染天数36天，占有效监测天数的10.29%；重污染及以上天数13天，同比减少17天，重污染率为3.71%，同比下降4.6%。2018年，优天数17天，是2013年以来最多的一年；重污染天数13天，是2013年以来最少的一年。
2018年全市空气质量综合指数7.30，同比下降8.40%。 

2018年均浓度值情况：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度60μg/m3，同比下降9.1%；PM10浓度110μg/m3，同比下降7.6%； SO2浓度34μg /m3，同比下降15%；NO2浓度56μg /m3，同比下降5.1%；CO日均浓度3.3mg/m3，同比下降13.2%；O3日最大8小时平均浓度197μg /m3，同比下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)。
表8    2018年唐山市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3）
指标
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3（日最大8小时平均）
2018年均值
34

56

110

60

3.3

197

年均值标准
60

40

70

35

—

—

超标百分数
—

40.0%

57.1%

71.4%

—

—

日均值标准
150

80

150

75

4

160

2018年与上年相比
下降15.0%

下降5.1%

下降7.6%

下降9.1%

下降13.2%

下降3.9%

由以上分析可知，项目所在区域（唐山市）属于非达标区。同时，随着大气治理工作的不断深化，区域环境空气质量各项指标均有所下降，环境空气质量逐步改善。

表9  2017年基本污染物环境质量现状表

点位名称

监测点坐标/m

污染物

年评价指标

评价标准/

（µg/m3）

现状浓度/（µg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标情况

X

Y

唐山十二中监测站

600202

4388366

SO2
年平均质量浓度

60

36

71

/

达标

第98百分位数24h平均质量浓度

150

95

NO2
年平均质量浓度

40

53

163

8.1

超标

第98百分位数24h平均质量浓度

80

89

PM10
年平均质量浓度

70

116

323

21.4

超标

第95百分位数24h平均质量浓度

150

231

PM2.5
年平均质量浓度

35

60

485

24.6

超标

第95百分位数24h平均质量浓度

75

143

CO

第95百分位数24h平均质量浓度

4.0mg/m3
3.9mg/m3
161

/

达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

160

180

173

16.6

超标

特征因子环境质量现状
本项目甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测数据引用 “唐山开元机械制造有限公司环保提升及设备购置项目”环境空气现状监测数据（德创环检字（2018）第013号），其监测时间为2018年5月4日~5月10日，监测单位为唐山德创环境检测有限公司，本次引用选取其报告中的“星河公馆、娘娘庙村”两个监测点位，这两个监测点均在本项目环境影响评价范围内。
根据监测结果可知，上述两个监测点位苯、甲苯、二甲苯1小时平均浓度全部显示小于检出限（未检出），满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值：苯：1h平均浓度：110μg/m3；甲苯1h平均200 µg/m3；二甲苯1h平均200 µg/m3；非甲烷总烃1小时平均浓度为0.07~0.61mg/m3，污染指数为0.035~0.305，超标率为0，满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准：2.0 mg/m3。各监测点位其它监测因子均未出现超标情况。环境空气质量较好。
2、声环境质量现状
项目所在区域内声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
3、地下水环境质量现状
根据2018年唐山市环境保护局发布的《唐山市环境质量公报》：地下水型集中式饮用水水源地6个，分别为：大洪桥水厂、龙王庙水厂、北郊水厂、西郊水厂、荆各庄水源地和大张刘水源地，均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
4、地表水环境质量现状

该区域主要河流为陡河。根据2018年《唐山市环境质量公报》，唐山市对陡河进行常规监测，共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，监测结果见表10。
表10            2018年唐山市河流监测断面水质类别
           月份

断面

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年均

水质目标

钢厂桥

Ⅳ
Ⅳ
Ⅴ
劣Ⅴ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
女织寨

劣Ⅴ
劣Ⅴ
劣Ⅴ
劣Ⅴ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅳ
稻地

劣Ⅴ
劣Ⅴ
劣Ⅴ
劣Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
涧河口

Ⅳ
Ⅳ
劣Ⅴ
劣Ⅴ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅳ
由上表可知，钢厂桥监测断面3月、4月不达标，年均水质类别优于相应的水质目标；稻地监测断面1-4月不达标，年均水质类别可达到相应的水质目标；女织寨监测断面1-4月、12月不达标，年均水质类别不能达到相应的水质目标；涧河口监测断面3、4、6、7月不达标，年均水质类别不能达到相应的水质目标。
5、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）。根据本项目土壤类型及厂区平面布置，本项目设置了6个土壤监测点（3个柱状样点、3个表层样点），监测点位见图2。






图2  土壤监测布点图

各样品信息及理化性质见下表11。
表11          土壤样品信息及理化性质表

分析指标

单位

S1-0.2m土
S1-1.5m土
S1-3.0m土
采样时间

-
2019年9月1日

2019年9月1日

2019年9月1日

pH

无量纲

6.5

6.3

6.5

孔隙度

%

43.7

45.0

36.5

容重

g/cm3
1.21

1.33

1.43

样品委托江西志科监测技术有限公司进行土壤检测，出具检测报告（编号ZKAIB0355，见附件）。监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项。土壤环境质量执行表1 第二类用地筛选值。土壤质量现状监测与评价结果见表12-1至表12-4。

表12-1          土壤质量现状监测与评价结果

检测
项目
单位
标准值

检测点位及结果
S1-0.5m
S1-1.5m
S1-3m
达标情况

0~0.5m

0.5~1.5m
1.5~3m
达标

铜
mg/kg
18000

22.6

17.6

14.6

达标
铅
mg/kg
800

19.5

20.3

19.3

达标
镉
mg/kg
65

0.106

0.091

0.163

达标
镍
mg/kg

900

28.3

22.8

17.4

达标
砷
mg/kg
60

8.13

7.29

6.67

达标
汞
mg/kg
38

0.018

0.013

0.012

达标
六价铬
mg/kg
5.7

ND
ND
ND
达标
四氯化碳
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
氯仿
μg/kg
900

ND
ND
ND
达标
氯甲烷
μg/kg
37

ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烷
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯乙烷
μg/kg
5000
ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烯
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
顺式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
596000

ND
ND
ND
达标
反式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
54000

ND
ND
ND
达标
二氯甲烷
μg/kg
616000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯丙烷
μg/kg
5000

ND
ND
ND
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
10000

ND
ND
ND
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
6800

ND
ND
ND
达标
四氯乙烯
μg/kg
53000

ND
ND
ND
达标
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
840000

ND
ND
ND
达标
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
三氯乙烯
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
1,2,3-三氯丙烷
μg/kg
500

ND
ND
ND
达标
氯乙烯
μg/kg
430

ND
ND
ND
达标
苯
μg/kg
4000

ND
ND
ND
达标
氯苯
μg/kg
270000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯苯
μg/kg
560000

ND
ND
ND
达标
1,4-二氯苯
μg/kg
20000

ND
ND
ND
达标
乙苯
μg/kg
28000

ND
ND
ND
达标
苯乙烯
μg/kg
1290000

ND
ND
ND
达标
甲苯
μg/kg
1200000

ND
ND
ND
达标
间,对-二甲苯
μg/kg
570000

ND
ND
ND
达标
邻-二甲苯
μg/kg
640000

ND
ND
ND
达标
硝基苯
mg/kg
76

ND
ND
ND
达标
苯胺

mg/kg
260

ND
ND
ND
达标
2-氯苯酚
mg/kg
2256

ND
ND
ND
达标
苯并（a）蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（a）芘
mg/kg
1.5

ND
ND
ND
达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
151

ND
ND
ND
达标
䓛
mg/kg
1293

ND
ND
ND
达标
二苯并（ah）蒽
mg/kg

1.5

ND
ND
ND
达标
茚并（1,2,3-cd）芘
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
萘
mg/kg
70

ND
ND
ND
达标
表12-2          土壤质量现状监测与评价结果

检测
项目
单位
标准值

检测点位及结果
S2-0.5m
S2-1.5m
S2-3m
达标情况

0~0.5m

0.5~1.5m
1.5~3m
达标

pH

无量纲
/

6.6

6.8

6.5

达标
铜
mg/kg
18000

16.8

16.7

16.5

达标
铅
mg/kg
800

20.8

21.3

19.3

达标
镉
mg/kg
65

0.152

0.130

0.041

达标
镍
mg/kg

900

21.3

21.1

16.6

达标
砷
mg/kg
60

6.93

8.39

5.57

达标
汞
mg/kg
38

0.013

0.011

0.020

达标
六价铬
mg/kg
5.7

ND
ND
ND
达标
四氯化碳
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
氯仿
μg/kg
900

ND
ND
ND
达标
氯甲烷
μg/kg
37

ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烷
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯乙烷
μg/kg
5000
ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烯
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
顺式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
596000

ND
ND
ND
达标
反式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
54000

ND
ND
ND
达标
二氯甲烷
μg/kg
616000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯丙烷
μg/kg
5000

ND
ND
ND
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
10000

ND
ND
ND
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
6800

ND
ND
ND
达标
四氯乙烯
μg/kg
53000

ND
ND
ND
达标
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
840000

ND
ND
ND
达标
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
三氯乙烯
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
1,2,3-三氯丙烷
μg/kg
500

ND
ND
ND
达标
氯乙烯
μg/kg
430

ND
ND
ND
达标
苯
μg/kg
4000

ND
ND
ND
达标
氯苯
μg/kg
270000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯苯
μg/kg
560000

ND
ND
ND
达标
1,4-二氯苯
μg/kg
20000

ND
ND
ND
达标
乙苯
μg/kg
28000

ND
ND
ND
达标
苯乙烯
μg/kg
1290000

ND
ND
ND
达标
甲苯
μg/kg
1200000

ND
ND
ND
达标
间,对-二甲苯
μg/kg
570000

ND
ND
ND
达标
邻-二甲苯
μg/kg
640000

ND
ND
ND
达标
硝基苯
mg/kg
76

ND
ND
ND
达标
苯胺

mg/kg
260

ND
ND
ND
达标
2-氯苯酚
mg/kg
2256

ND
ND
ND
达标
苯并（a）蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（a）芘
mg/kg
1.5

ND
ND
ND
达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
151

ND
ND
ND
达标
䓛
mg/kg
1293

ND
ND
ND
达标
二苯并（ah）蒽
mg/kg

1.5

ND
ND
ND
达标
茚并（1,2,3-cd）芘
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
萘
mg/kg
70

ND
ND
ND
达标
表12-3          土壤质量现状监测与评价结果

检测
项目
单位
标准值

检测点位及结果
S3-0.5m
S3-1.5m
S3-3m
达标情况

0~0.5m

0.5~1.5m
1.5~3m
达标

pH

无量纲
/

6.4

6.6

6.7

达标
铜
mg/kg
18000

13.2

18.6

19.9

达标
铅
mg/kg
800

19.2

21.2

23.4

达标
镉
mg/kg
65

0.039

0.046

0.042

达标
镍
mg/kg

900

16.5

23.9

24.1

达标
砷
mg/kg
60

5.73

8.72

6.89

达标
汞
mg/kg
38

0.009

0.013

0.022

达标
六价铬
mg/kg
5.7

ND
ND
ND
达标
四氯化碳
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
氯仿
μg/kg
900

ND
ND
ND
达标
氯甲烷
μg/kg
37

ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烷
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯乙烷
μg/kg
5000
ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烯
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
顺式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
596000

ND
ND
ND
达标
反式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
54000

ND
ND
ND
达标
二氯甲烷
μg/kg
616000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯丙烷
μg/kg
5000

ND
ND
ND
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
10000

ND
ND
ND
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
6800

ND
ND
ND
达标
四氯乙烯
μg/kg
53000

ND
ND
ND
达标
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
840000

ND
ND
ND
达标
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
三氯乙烯
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
1,2,3-三氯丙烷
μg/kg
500

ND
ND
ND
达标
氯乙烯
μg/kg
430

ND
ND
ND
达标
苯
μg/kg
4000

ND
ND
ND
达标
氯苯
μg/kg
270000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯苯
μg/kg
560000

ND
ND
ND
达标
1,4-二氯苯
μg/kg
20000

ND
ND
ND
达标
乙苯
μg/kg
28000

ND
ND
ND
达标
苯乙烯
μg/kg
1290000

ND
ND
ND
达标
甲苯
μg/kg
1200000

ND
ND
ND
达标
间,对-二甲苯
μg/kg
570000

ND
ND
ND
达标
邻-二甲苯
μg/kg
640000

ND
ND
ND
达标
硝基苯
mg/kg
76

ND
ND
ND
达标
苯胺

mg/kg
260

ND
ND
ND
达标
2-氯苯酚
mg/kg
2256

ND
ND
ND
达标
苯并（a）蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（a）芘
mg/kg
1.5

ND
ND
ND
达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
151

ND
ND
ND
达标
䓛
mg/kg
1293

ND
ND
ND
达标
二苯并（ah）蒽
mg/kg

1.5

ND
ND
ND
达标
茚并（1,2,3-cd）芘
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
萘
mg/kg
70

ND
ND
ND
达标
表12-4          土壤质量现状监测与评价结果

检测
项目
单位
标准值

检测点位及结果
S4-0.2m
S5-0.2m
S6-0.2m
达标情况

0~0.2m

0~0.2m
0~0.2m
达标

pH

无量纲
/

6.5

6.6

6.7

达标
铜
mg/kg
18000

10.3

17.4

19.1

达标
铅
mg/kg
800

23.4

26.0

28.2

达标
镉
mg/kg
65

0.057

0.089

0.103

达标
镍
mg/kg

900

13.7

19.3

20.2

达标
砷
mg/kg
60

3.94

6.11

6.75

达标
汞
mg/kg
38

0.015

0.054

0.059

达标
六价铬
mg/kg
5.7

ND
ND
ND
达标
四氯化碳
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
氯仿
μg/kg
900

ND
ND
ND
达标
氯甲烷
μg/kg
37

ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烷
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯乙烷
μg/kg
5000
ND
ND
ND
达标
1,1-二氯乙烯
μg/kg
9000

ND
ND
ND
达标
顺式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
596000

ND
ND
ND
达标
反式-1,2-二氯乙烯
μg/kg
54000

ND
ND
ND
达标
二氯甲烷
μg/kg
616000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯丙烷
μg/kg
5000

ND
ND
ND
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
10000

ND
ND
ND
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
6800

ND
ND
ND
达标
四氯乙烯
μg/kg
53000

ND
ND
ND
达标
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
840000

ND
ND
ND
达标
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
三氯乙烯
μg/kg
2800

ND
ND
ND
达标
1,2,3-三氯丙烷
μg/kg
500

ND
ND
ND
达标
氯乙烯
μg/kg
430

ND
ND
ND
达标
苯
μg/kg
4000

ND
ND
ND
达标
氯苯
μg/kg
270000

ND
ND
ND
达标
1,2-二氯苯
μg/kg
560000

ND
ND
ND
达标
1,4-二氯苯
μg/kg
20000

ND
ND
ND
达标
乙苯
μg/kg
28000

ND
ND
ND
达标
苯乙烯
μg/kg
1290000

ND
ND
ND
达标
甲苯
μg/kg
1200000

ND
ND
ND
达标
间,对-二甲苯
μg/kg
570000

ND
ND
ND
达标
邻-二甲苯
μg/kg
640000

ND
ND
ND
达标
硝基苯
mg/kg
76

ND
ND
ND
达标
苯胺

mg/kg
260

ND
ND
ND
达标
2-氯苯酚
mg/kg
2256

ND
ND
ND
达标
苯并（a）蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（a）芘
mg/kg
1.5

ND
ND
ND
达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
151

ND
ND
ND
达标
䓛
mg/kg
1293

ND
ND
ND
达标
二苯并（ah）蒽
mg/kg

1.5

ND
ND
ND
达标
茚并（1,2,3-cd）芘
mg/kg
15

ND
ND
ND
达标
萘
mg/kg
70

ND
ND
ND
达标
根据检测报告，监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600—2018）中表1第二类用地筛选值。可知，项目土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可忽略。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
本项目位于唐山高新技术产业开发区。项目不在水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。距离本项目最近敏感点为东南侧1000m处的星河湾小区。主要环境保护目标见表13。
表13　           项目环境保护目标一览表

类 别

保护

目标

方位
坐标（m）
与厂界

距离（m）
与车间

距离（m）
功能

规模

（人）
级别

X
Y
环境

空气

星河湾小区

SE

580

-840

1000

1020

居住

2140

《环境空气质量标准》
（G3095－2012）
二类区

张官屯村

NW

-1350

130

1500

1510

居住

1200

娘娘庙村

SW

-2100

-230

2100

2120

居住

1300

土壤

环境

占地范围内及周边土壤

土壤

--

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)

声环境
厂界外1m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3类区标准



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准

	⑴①《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。
PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； 

PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3；

  SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3；

NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3；

CO：1小时平均：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3；

O3：1小时平均：200μg/m3；日最大8小时平均：160μg/m3。
②《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）：
非甲烷总烃：1小时平均2.0mg/m3；
③《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
苯：1h平均浓度：110μg/m3；二甲苯：1h平均浓度：200μg /m3；

甲苯：1h平均浓度：200μg /m3；
⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

3类：昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）；
⑶《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

⑷《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）

表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值。



	污

染

物

排

放

标

准
	⑴营运期切割、焊接、打磨、抛丸废气参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢工序热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3；厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值（其它）颗粒物周界外浓度最高点：1.0mg/m3；粘砖、喷涂废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准：表面涂装业 有组织废气排放口 非甲烷总烃60mg/m3 最低去除效率70%，苯1 mg/m3，甲苯与二甲苯合计20 mg/m3；表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求颗粒物（染料尘）：18mg/m3；《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3，油烟净化设施净化效率不低于60%的要求，同时满足唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知。
⑵营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：
3类：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）；

⑶营运期：一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准及其修改单中的标准。
⑷施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934—2019）表1 扬尘排放浓度限值PM10：80μg/m3，达标判定依据≤2次/天；
⑸施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 

昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。


	总量

控

制

指

标
	本项目无COD、氨氮、SO2、NOx排放，特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，预测排放量分别为颗粒物0.0675t/a、非甲烷总烃0.3 t/a、苯0.0108 t/a、甲苯与二甲苯合计0.0816 t/a。

按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、NOx、COD和氨氮。

建议本项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。项目排放特征污染物颗粒物9.2t/a、非甲烷总烃5.04t/a、苯0.042t/a、甲苯与二甲苯合计0.84t/a。




建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

项目以钢板、型材为原料，经过机加工、焊接、粘砖、喷漆、组装、调试等工艺，生产加工振动筛、离心机等设备。具体工艺流程如下：

⑴原料下料

钢板、型材汽运入厂后堆存于车间原料堆存区，生产时根据设计要求及钢板、型材厚度分别使用数控火焰切割机、数控火焰等离子切割机、带锯床、液压闸式剪板机等设备对钢板、型材进行下料，备用。

带锯床运行时需用切削液进行冷却及润滑，切割过程无烟尘产生，切削液循环使用，按需补充；1台火焰等离子切割机设置吸风小车（0.3×0.3×12.5m）+送风系统，将收集的切割烟尘引到滤筒式除尘器处理；2台数控火焰切割机分别设置可移动式焊烟净化器处理切割烟尘。 
排污节点：设备运行过程中产生的噪声；火焰切割机切割下料烟尘；下料过程产生的下脚料、含油金属屑、废切削液。

⑵机加工

对下料好的原料根据设计图利用卷板机、折弯机等弯折冲压出所需形状，利用车床、电火花数控线切割机、铣床、钻床、镗床等对工件进行切削加工以去除余量达到设计要求。

产污节点：设备运行噪声；机加工产生的下脚料及设备维护保养产生的废润滑油、废液压油。
⑶焊接

根据工件类型选择合适的焊机进行焊接。项目设置16个焊接工位，每个工位上方设置可移动吸气臂（φ150mm）。焊接工序在封闭车间内进行。

排污节点：焊接过程产生的焊烟；焊机等设备噪声；废焊丝、除尘器除尘灰。

⑷退火处理

对已焊接完成的工件进行退火处理，放入高温炉，设定温度600℃，保温2h，随炉冷却。智能温控箱采用电加热。

退火处理，主要是指将材料曝露于高温很长一段时间后，然后再慢慢冷却的热处理过程。主要目的是释放应力、增加材料延展性和韧性、产生特殊显微结构等。经退火处理的材料加工性能、机械性能均有所提升。

本工序无排污节点。

⑸抛丸或打磨

项目设置一座打砂房（10m×6m×4.7m）和，内设1套抛丸机及12台角磨机，抛丸工艺主要依靠高速弹丸的动能冲击力，将工件表面焊瘤及毛刺等去除。撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部，再提升到机器上部的分离器里，分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内，供抛丸循环使用。打磨工艺为人工手持角磨机打磨。
排污节点：抛丸、打磨粉尘；抛丸机、角磨机、除尘风机噪声；除尘灰、金属屑。

⑹粘砖

对含耐磨材料的设备（主要为离心机特殊部位）内部粘贴耐磨陶瓷片以增强设备耐磨性能。普通钢材耐磨性较差，因此会在离心机特殊部位粘上一层耐磨陶瓷。粘贴工艺一般在半成品上进行，首先把耐磨陶瓷片切成适合大小，然后粘砖工人用专用陶瓷胶在半成品内壁进行粘贴，粘贴完成进行晾干，之后再用角磨机对多余部分切除和打磨。项目设置8台角磨机用于耐磨陶瓷片切割及打磨。切割和打磨时持续向陶瓷片喷水，无粉尘产生。

项目设置粘砖房和割砖区，位于车间内南侧。粘砖及晾干在粘砖房（10m×6m×,4.7m）进行，陶瓷片切割打磨在切割打磨区进行。设切割打磨平台（6m×4m×0.35m），平台西侧设喷淋水循环水池（1.3m×0.6m×0.8m），包括沉淀池和清水池，沉淀池和清水池连接部位设溢流堰，喷淋废水经收集沉淀后循环使用，不排放，沉淀池沉渣定期打捞清理。

项目使用的专用陶瓷胶为常温陶瓷片胶，分为A、B组分，分别为白色、浅黄色粘稠糊状胶体，温和气味，主要成分为环氧树脂、增韧剂、二氧化硅、碳酸钙、固化剂及增粘剂。使用时人工将A、B组分混合均匀，均匀涂抹在切割好的耐磨陶瓷片上，贴合设备内部结构完成粘贴。晾干时间为12~24小时，与天气状况和工件粘接面积有关。粘砖和晾干过程产生少量有机废气。

排污节点：粘砖、晾干有机废气；角磨机、风机运行噪声；陶瓷片打磨喷淋废水；陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣。
⑺喷涂

需进行喷涂的工件表面清理干净后运入或由天车吊入封闭喷漆房（12.5m×6m×4.7m），漆料通过喷枪借助于空气压力，使漆料分散成均匀而微细的雾滴，涂施于零件的表面（喷底漆起到一个封闭、隔离、防锈和防腐的作用，增加漆膜的厚度，提高下道工序操作的平整度；喷面漆起到装饰和保护功能。一遍底漆、一遍腻子、两遍面漆。秋冬季使用油性漆，其他季节使用水性漆，），之后在喷漆房内晾干。每遍漆料喷涂时间约2-3h，并在喷漆房内自然晾干，时间为4-5h。项目喷漆晾干均在喷漆房内进行（调漆工序时间较短，也在喷漆房内进行调漆），喷漆过程会产生漆雾和有机废气，设计采用过滤棉+活性炭+催化燃烧有机废气VOC治理设备处理喷漆废气。
排污节点：喷漆、晾干过程中产生的漆雾、有机废气；设备噪声；废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等。

⑻组装

除部分大型设备需现场组装外，其余设备在厂内进行组装。将所有零部件及外购件按照设计要求先进行部件装配，之后进行总装。

本工序无排污节点。

⑼测试

需对完成总装的成品利用动平衡仪等检测设备进行测试，测试内容包括平衡测试、振动测试等，同时进行调试、出厂检验。检验合格后的产品入库待售。

本工序无排污节点。

生产工艺流程及排污节点图见下图：














	主要污染工序：

⑴ 废气：主要为切割下料、焊接、打磨、抛丸过程产生的烟尘废气，粘砖和晾干有机废气，喷涂和晾干产生的漆雾、有机废气以及食堂油烟。
⑵ 废水：生产废水为陶瓷片打磨喷淋废水，生活污水。
⑶ 噪声：主要为切割机、剪板机、带锯床、车床、钻床、角磨机、抛丸机、喷涂机、螺杆空压机、风机等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-90dB(A)。

⑷ 固废：主要为生产过程中产生的金属下脚料、含油金属屑、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣、废切削液、废机油、废焊丝、除尘灰、废活性炭以及生活垃圾。

各污染源产污节点及治理措施见表14。
表14            各污染源产污节点及治理措施一览表

类别

污染源

主要

污染物

产生

特征

排放

去向

处理措施

废

气

1
切割下料
颗粒物
间断
排入

大气

在封闭车间内进行，火焰等离子切割产生的烟尘引到滤筒式除尘器处理；。
处理后废气经同一根18 m排气筒排放
2
焊接
颗粒物
间断
封闭车间内进行，设置固定焊接工位，工位上方设置可移动吸气臂，收集的废气引入滤筒除尘器处理。
3
抛丸和打磨

颗粒物

间断

在封闭打砂房间内，打砂房均匀布设集气口，废气引到滤筒式除尘器处理

4
切割下料

颗粒物

间断

火焰切割机设置可移动焊烟净化器收集产生的废气

5

粘砖及晾干

非甲烷总烃

间断

封闭粘砖房内进行。
6

喷涂及晾干

漆雾

非甲烷总烃

苯、甲苯

二甲苯

间断

在封闭喷漆房内，干式过滤棉+活性炭吸附浓缩+有机废气催化燃烧装置处理+18 m排气筒。

7

食堂油烟

饮食油烟

间断

经油烟净化器处理后排放。

废

水

1

陶瓷片打磨喷淋水

SS
间断

不排放

陶瓷片打磨区设循环水池（1.3m×0.6m×0.8m），包括沉淀池和清水池，连接部位设溢流堰，废水经沉淀后循环使用，不排放。

2

生活污水

pH、COD

氨氮、SS

动植物油

间断

排入污水处理厂

食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。

噪

声
1
切割机、带锯床、剪板机、卷板机、天车、车床、钻床、铣床、镗床、焊机、抛丸机、角磨机、风机、螺杆空压机、喷涂机
噪声

间断
排入

环境
生产设备均置于封闭车间内，车间为砖混基础墙+双层彩钢结构，振动设备设减振基础，螺杆空压机安装消声器。
固

体

废

物
1
机加工
金属下脚料
含油金属屑
间断

不外排
设备下方设接油盘，防止废油和废切削液滴落至地面，含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废油收集后作为危废处置，金属屑、金属下脚料集中收集，定期外售。
2
焊接

废焊丝

间断

集中收集，外售相关单位。
3
粘砖

陶瓷片下脚料、沉淀池沉渣

间断

集中收集，外售相关单位。

4
滤筒式除尘器

除尘灰

间断

集中收集，外售相关单位。
5
有机废气治理设备

废过滤棉

间断

分别用专门容器盛放，暂存于危废间内，

定期交有资质单位处置。
6

废活性炭
间断

7

废催化剂

间断

8

加工设备

废润滑油

废液压油

废切削液
间断

废润滑油、废液压油、废切削液分别用专用密闭容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。
9

废油桶

间断

10

喷漆

漆渣

间断

11

废油漆桶

间断

12

粘砖

废胶桶

间断

13

员工生活
生活垃圾
间断
环卫部门统一清运。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

( 单位)

	大

气

污

染

物
	切割、焊接

打磨、抛丸
	废气量
	9200万m3/a
	9200万m3/a

	
	
	颗粒物
	14.41mg/m3   1.5t/a
	0.733mg/m3   0.0675t/a

	
	喷漆废气
	废气量
	8400万m3/a
	8400万m3/a

	
	
	漆雾
	15mg/m3     1.26t/a
	2.25mg/m3    0.189t/a

	
	
	非甲烷总烃
	39.43mg/m3    2t/a
	5.9mg/m3       0.3t/a

	
	
	苯
	1.71mg/m3   0.072t/a
	0.257mg/m3   0.0108t/a

	
	
	甲苯与二甲苯合计
	12.93mg/m3 0.5445t/a
	1.943mg/m3   0.0816t/a

	
	无组织废气
	颗粒物
	0.15t/a
	0.03t/a   ＜1.0mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	0.22245t/a
	＜2.0mg/m3  

	
	
	苯
	0.008t/a
	＜2.0mg/m3

	
	
	甲苯
	0.0215t/a
	＜0.6mg/m3   

	
	
	二甲苯
	0.039t/a
	＜0.2mg/m3 

	
	食堂
	食堂油烟
	7.5mg/m3  0.0675 t/a
	0.75mg/m3 0.00675 t/a

	水

污

染

物
	陶瓷片打磨喷淋废水
	SS
	少量
	0

	
	生活污水
	pH

COD
SS
NH3-N
动植物油
	2040t/a
	0

	固

体

废

物
	一般固废
	机加工
	金属下脚料、金属屑
	8t/a
	0

	
	
	粘砖
	陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣
	0.6 t/a
	0

	
	
	焊接
	废焊丝
	0.05t/a
	0

	
	
	除尘器
	除尘灰
	1.2825t/a
	0

	
	危险废物
	有机废气治理设备
	废过滤棉
	0.5t/a
	0

	
	
	
	废活性炭
	0.5t/a
	0

	
	
	
	废催化剂
	0.2t/a
	0

	
	
	加工设备
	废切削液
	0.04t/a
	0

	
	
	
	漆渣
	1.071t/a
	0

	
	
	
	废润滑油
	0.02t/a
	0

	
	
	
	废液压油
	0.02t/a
	0

	
	
	
	废油桶
	0.2t/a
	0

	
	
	
	废胶桶
	0.2t/a
	0

	
	
	
	废油漆桶
	0.2t/a
	0

	
	一般固废
	员工生活
	生活垃圾
	2.55
	0

	噪

声
	本项目噪声源主要为切割机、带锯床、剪板机、卷板机、天车、车床、钻床、铣床、镗床、焊机、抛丸机、角磨机、风机、螺杆空压机、喷涂机等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-90dB(A)。

	其
它
	

	主要生态影响（不够时可附另页）



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。

1 噪声影响

施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～90dB(A)之间。

施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无声环境敏感点，为减轻对周围声环境的影响，环评提出了一系列措施，具体措施如下：

①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

② 选用低噪声机械设备，从根本上降低源强，低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其它车辆低10-15dB(A)。闲置的机械设备应该予以关闭或者减速；动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行振动噪声。

采取上述措施后可减轻施工噪声对环境的影响。

2 扬尘影响

施工过程中，在现有建筑拆除、平整土地及砂石等细料在运输、装卸、堆存等过程中会产生扬尘，属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场200m内。因此，施工过程中只需采取简单必要的防尘和抑尘措施：

施工期的土方开挖及料堆堆放要有遮盖或喷洒覆盖剂。非回填土要随时运出，清理和转运阶段采取洒水抑尘措施，运输散料车辆不得超载并设有物料遮盖设施，防止洒落和扬尘。经上述措施处理后对环境影响较小。

3 废水

本项目不设施工营地，废水来源主要为施工现场养护用水和降尘洒水等。养护用水和降尘洒水量少，就地蒸发、渗漏，对水环境影响较小。

4 固体废物
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾。施工过程中产生的生产废料可回收利用，钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废品收购站处理。对建筑垃圾弃砖等应集中堆放，定时清运到指定地点，用于沟坑的填埋。不会对周围环境产生不良影响。

	营运期环境影响分析：
1. 大气环境影响分析
1.1废气治理措施及达标分析

项目建成后产生的大气污染物主要为切割、焊接、抛丸、打磨过程中产生的烟尘废气；粘砖及晾干过程产生的有机废气；喷涂及晾干过程产生的漆雾、有机废气；食堂产生的油烟。切割、焊接、抛丸、打磨均在封闭车间内进行；切割废气、焊接、打砂房废气烟尘分别引入各自滤筒式除尘器处理，以上废气均通过同一根18m排气筒排放；粘砖及晾干在粘砖房内进行；喷涂及晾干喷漆房内进行，产生的漆雾、有机废气经喷漆房顶部均匀布设的集气口收集后引入过滤棉+活性炭+催化燃烧装置处理后经18m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。
⑴切割、焊接、抛丸打磨废气

项目设置带锯床、切割机、剪板机对钢板、型材进行切割下料。带锯床运行时需用切削液进行冷却及润滑，切割过程无烟尘产生。火焰（等离子）切割使金属在纯氧气流中能够剧烈燃烧，生成熔渣和放出大量热量的原理而进行的。在金属燃烧的瞬间会有一少部分细小的颗粒物停留在空气中，短时间后沉降于地面。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1~0.6kg/t•钢，确定本项目切割过程产生的烟尘排放系数为0.6kg/t•钢。根据建设单位提供数据，项目采用火焰等离子切割机切割钢板的量为400t/a，则火焰等离子切割过程烟尘产生量为0.24t/a。项目1台数控火焰等离子一体切割机设置可移动吸风小车（0.3×0.3×12.5m）+送风系统收集切割废气，将收集的废气引到1套滤筒式除尘器处理。除尘器处理能力为15000m3/h，粉尘收集率90%，净化效率95%以上（合成纤维滤料，过滤风速小于0.8m/min，过滤面积312.5m2），年工作时间1000h。则除尘器进口颗粒物浓度为14.4mg/m3，外排废气中颗粒物浓度为0.72mg/m3，排放速率为0.0108kg/h，排放量为0.0108t/a。采用数控火焰切割机切割钢板的量为600t/a，则火焰切割过程烟尘量为0.36t/a，项目设置2套移动焊烟净化器收集2台数控火焰切割机产生的粉尘，每套焊烟净化器的处理能力为2000m3/h，粉尘收集率90%，净化效率效率95%以上，处理后废气在封闭车间无组织排放。
焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易，不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。几种焊接方法施焊（切割）时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表15。
表15             几种焊接方法的发尘量

焊接方法

焊接材料

施焊时发尘量    （mg/min）

焊接材料的发尘量（g/kg）

手工电弧焊

低氢型焊条（结507，直径4mm）

钛钙型焊条（结422，直径4mm）

350~450

200~280

11~16

6~8

二氧化碳焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

450～650

5～8

药芯焊丝（直径1.6mm）

700～900

7～10

氩弧焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

100～200

2～5

建设单位提供数据，本项目购置2台焊接机器人，14台气保焊机，1台等离子焊机，1台氩弧焊机（其余为电离类焊机，不产生焊烟），项目采用实芯焊丝及钛钙型焊条，焊丝用量为20t/a，焊条用量10t/a，根据上表可知，焊接过程焊接材料的发尘量为5~8g/kg，本次评价焊接烟尘产生量以8g/kg计算，则焊烟产生量0.24t/a。焊接区设置16个固定焊接工位，每个工位设置一个可移动吸气臂（φ150mm）收集焊接烟尘，每个吸气臂需风量2000m3/h，每个支管单独设置阀门，收集的废气引到1套滤筒式除尘器处理。除尘器处理能力为32000m3/h，粉尘收集率90%，净化效率95%以上（合成纤维滤料，过滤风速小于0.8m/min，过滤面积666.7m2），年工作时间1000h。则除尘器进口颗粒物浓度为6.75mg/m3，外排废气中颗粒物浓度为0.3375mg/m3，排放速率为0.0108 kg/h，排放量为0.0108t/a。

项目打磨和抛丸工序均在打砂房（10m×6m×4.7m）进行，使工件表面光滑平整无杂质，以利于后续喷漆工序。打砂房平均每天工作时间5h。类比同类项目，抛丸打磨粉尘产生量约为原料用量的0.1%，原料量1020 t/a计，因此，抛丸打磨粉尘产生量为1.02 t/a。打砂房均匀布设集气口，抛丸及打磨废气经收集后引入1套滤筒式除尘器处理。除尘器处理能力为30000m3/h，粉尘收集率90%，净化效率95%以上（合成纤维滤料，过滤风速小于0.8m/min，过滤面积625m2），年工作时间1500h。则除尘器进口颗粒物浓度为20.4mg/m3，外排废气中颗粒物浓度为1.02mg/m3，排放速率为0.0306kg/h，排放量为0.0459t/a。
以上废气经各自滤筒除尘器处理后由同一根18m排气筒排放，混合后废气颗粒物排放浓度为0.733mg/m3，考虑最不利情况，3台除尘器同时工作，最大排放速率为0.0522kg/h，排放量为0.0675t/a。外排废气中颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢工序热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3。

⑵粘砖及晾干废气

项目在车间西南侧设置1座粘砖房（10m×8m×4m），粘砖房相邻西侧区域设陶瓷片切割打磨区（10m×8m）。粘砖和烘干在粘砖房内进行。粘砖及烘干工序年工作时间2400h。项目使用的专用陶瓷胶为常温陶瓷片胶，涂胶过程中产生的少量挥发性有机废气，主要为固化剂所散发的有机气体，以非甲烷总烃计，陶瓷胶中挥发性有机物含量约为8%，项目陶瓷胶用量约为2t/a。则释放进入空气的非甲烷总烃废气量约为0.16t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.067kg/h。
生态环境部办公厅2019年6月26日关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，“三、控制思路与要求，使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”由于本项目原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%，有机废气产生量少，故本项目有机废气车间内无组织排放。

⑶喷涂机晾干废气

喷漆阶段会产生漆雾、非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯，晾干阶段会产生非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯。项目在车间中北部设置1座封闭喷漆房（12.5m×6m×4.7m），调漆、喷涂和晾干工序均在喷漆房进行，根据物料衡算可知，秋冬季喷漆（油性漆）非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯产生量分别为1.84t/a 、0.08t/a、0.215t/a、0.39t/a，其他季节喷漆（水性漆）非甲烷总烃产生量为0.3825t/a；喷漆时为负压状态，捕集率按90%进行计算，有机废气有组织和无组织产生量分别占总挥发量的的90%和10%：使用油性漆时污染物被捕集进入处理装置的量为：非甲烷总烃：1.656t/a、苯：0.072t/a、甲苯：0.1935t/a、二甲苯：0.351t/a；使用水性漆污染物被捕集进入处理装置的量为：非甲烷总烃：0.34425t/a。废气引入过滤棉+活性炭+催化燃烧装置处理后经18m排气筒排放。有机废气治理设备设计风量35000m3/h（8400万m3/a），运行时间为2400h/a。则喷油性漆污染物产生浓度非甲烷总烃：39.43mg/m3、苯：1.71mg/m3、甲苯和二甲苯合计：12.93mg/m3；喷水性漆污染物产生浓度非甲烷总烃：8.2mg/m3；同时喷漆时还会产生漆雾，类比知漆雾产生浓度约为：15mg/m3。
喷涂废气处理装置采用过滤棉+活性炭+催化燃烧有机废气治理设备处理。为了避免小颗粒物对活性炭的影响，在活性炭吸附床前设置纤维过滤棉，密度随着厚度逐渐增大，最后几层浸用树脂材质，起支撑作用。过滤时多层纤维对漆雾粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用，废气通过时将漆雾粒子容纳在材料中，约每月更换一次，吸满漆雾的材料作为危险废物处置。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点，用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达95%，活性碳吸附饱和后用热空气脱附再生。再生后活性碳重新投入使用，通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10~15倍，脱附气流经催化床的燃烧机装置电加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，催化燃烧过程净化效率可达98％以上，燃烧后有机废气生成 CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用，一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。达到热平衡后自动关闭电加热装置，这时再生处理系统靠废气中的有机废气做燃料，在无须外加能源基础上使再生过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生，整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。
喷涂废气经过有机废气治理设备处理，漆雾去除效率为85%以上，有机废气去除效率85%以上。喷油性漆处理后污染物排放浓度：漆雾：2.25mg/m3、非甲烷总烃：5.9mg/m3、苯：0.257mg/m3、甲苯和二甲苯合计：1.943mg/m3，喷水性漆处理后污染物排放浓度：漆雾：2.25mg/m3、非甲烷总烃：1.229mg/m3，因此处理后有机气体污染物苯、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“表面涂装业”规定的有组织排放限值要求，即非甲烷总烃60mg/m3（最低去除效率70%），苯1.0mg/m3，甲苯和二甲苯20mg/m3；漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求颗粒物（染料尘）：18mg/m3。项目喷油性漆年排放分别为漆雾：0.03544t/a、非甲烷总烃：0.2484 t/a、苯：0.0108t/a、甲苯：0.029t/a、二甲苯：0.0526t/a；喷水性漆年排放分别为漆雾：0.03544t/a、非甲烷总烃：0.0516 t/a。处理后废气由18m排气筒排放。


⑷无组织废气

切割、焊接、打磨及抛丸工序未被收集的颗粒物（0.15t/a）在封闭车间无组织排放，金属颗粒比重较大，80%颗粒物直接在车间内沉降，故烟尘排放量为0.03t/a，对环境影响较小。经估算模式AERSCREEN预测可知，车间面源无组织颗粒物最大排放浓度为5.1897μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。
项目粘砖、喷漆废气废气未能收集部分无组织排放，根据物料平衡可知无组织排放量分别为：非甲烷总烃：0.38225t/a、苯：0.008t/a、甲苯：0.0215t/a、二甲苯：0.039t/a。经估算模型AERSCREEN估算预测，厂界外无组织排放的废气中非甲烷总烃：43.696μg/m3、苯：1.7458μg/m3、甲苯：4.5319μg/m3、二甲苯：8.4659μg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的污染物无组织排放企业边界外浓度限值：苯≤0.1mg/m3，甲苯≤0.6mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求，对环境影响较小。
⑸食堂油烟

根据《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1、2规定，本项目饮食规模为小型。该项目食堂共有烹调灶口2个，由建设单位提供数据，日耗食用油约4.5kg/d，年用量约1.35t/a。本次评价烹饪过程中油烟挥发量以总耗油量的5%计，则项目食堂厨房年油烟产生量约为0.0675t/a，日天炊事时间按3h计。

建设单位拟安装1套净化效率为90%的静电式油烟净化器，油烟产生浓度为7.5mg/m3（总的风量为3000m3/h），经处理后排放浓度为0.75mg/m3，净化后的油烟经专用烟道引至楼顶排放。故本项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的中型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3，油烟净化设施净化效率不低于60%的要求；同时满足唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知。

1.2大气环境影响评价等级确定

项目建成后产生的大气污染物主要为切割、焊接、抛丸、打磨过程中产生的烟尘废气；粘砖及晾干过程产生的有机废气；喷涂及晾干过程产生的漆雾、有机废气；食堂产生的油烟。切割、焊接、抛丸、打磨均在封闭车间内进行；切割废气、焊接烟尘、打砂房废气分别引入各自滤筒式除尘器处理，以上废气均通过同一根18m排气筒排放；粘砖及烘干产生的有机废气在封闭粘砖房内无组织排放；喷涂及晾干喷漆房内进行，产生的漆雾、有机废气经喷漆房内均匀布设的集气口收集后引入过滤棉+活性炭+催化燃烧装置处理后经18m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image18.bmp]
[image: image3.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

[image: image5.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image7.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，大气环境影响评价分级判据见表16。
表16             评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax ≥10%

二级

1%≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%

③估算模型参数及估算结果
按照导则要求，评价因子和评价标准表见表17，估算模型参数见表18，点源参数见表19，面源参数见表20，估算所得结果见表21。
表17            评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（µg/m3）

标准来源

PM10
1小时

450

《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中PM10二级浓度限值： 24小时平均（日平均）浓度限值150µg/m3的3倍折算为1h平均浓度限值即450µg/m3
非甲烷总烃
1小时

2000

《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）非甲烷总烃二级标准：1小时平均2.0mg/m3
苯

1小时平均
110

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）
附录D
甲苯

1小时平均

200

二甲苯

1小时平均

200

表18             估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

700000

最高环境温度/℃

39.6

最低环境温度/℃

-22.7

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

--

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

--

岸线方向/°

--

表19             本项目点源参数表
编号
名称
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况
污染物排放速率/

（kg/h）
颗粒物
非甲烷总烃
苯
甲苯
二甲苯
1

滤筒式除尘器排气筒
31
18
1.3
18
25
2400
正常
0.0522
/
/
/
/
2
喷涂工序废气处理装置排气筒

31

18

0.6
17

25

2400
/
0.125
0.009
0.024
0.044
表20              本项目面源参数表
编号
名称
面源海
拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放
工况
污染物排放速率
/（kg/h）
颗粒物
非甲烷总烃

苯
甲苯
二甲苯
1

车间
31
134.8
115.4
0

15
2400
正常
0.0125
0.159
0.0067
0.0179
0.0325
表21       污染物最大地面空气质量浓度及占标率一览表

计算参数
污染物节点
污染物

排放

特征

最大地面空气质量浓度Ci (µg/m3)

浓度占标率Pi（%）
出现距离（m）
D10%
切割焊接打磨抛丸废气

颗粒物
有组织

6.2880

1.3973

201

/

喷漆及晾干废气

非甲烷总烃

19.0290

0.9515

200

/

苯

0.6882

0.6256

93

/

甲苯

2.2064

1.1032

200

/

二甲苯

4.3891

2.2576

200

/

车 间
颗粒物
无组织

5.1897
2.4864

133

/

非甲烷总烃
43.696
2.1848
133

/

苯

1.7458

1.5871

133

/

甲苯

4.5319

2.1492

133

/

二甲苯

8.4659

4.2329

133

/

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织二甲苯，Pmax值为4.2329%，D10%未出现，Cmax为8.4659ug/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价等级为二级。二级评价范围为5km。二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
1.3大气污染物排放量分析
项目大气污染物年排放量核算表见表22-24。

表22           大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

1

滤筒除尘器排气筒

切割、焊接 抛丸、打磨

颗粒物

0.733

0.0522

0.0675

2

喷漆房废气排气筒

喷漆及晾干

（水性漆）

非甲烷总烃

1.229

0.043

0.0516

喷漆及晾干

（油性漆）

非甲烷总烃

5.9

0.207

0.2484

苯

0.257

0.009

0.0108

甲苯

1.943

0.024

0.029

二甲苯

0.044

0.0526

有组织排放总计

颗粒物

0.0675

非甲烷总烃

0.3

苯

0.0108

甲苯与二甲苯合计

0.0816

表23          大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染

防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）
1

生产厂房

切割焊接抛丸打磨

颗粒物

封闭车间 

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.15

粘砖、晾干

非甲烷总烃

封闭粘砖房及车间

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）
2.0

0.16

喷漆晾干

非甲烷总烃

封闭喷漆房及车间

2.0

0.22225

苯
0.1

0.008

甲苯

0.6

0.0215

二甲苯

0.2

0.039

无组织排放总计

颗粒物

0.15

非甲烷总烃
0.38225

苯
0.008

甲苯

0.0216

二甲苯

0.039

表24          大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.2175

2

非甲烷总烃
0.68225

3

苯
0.0188

4

甲苯

0.0506

5

二甲苯

0.09165

项目大气环境影响评价自查表见表25。

表25         建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□
二级(
三级□
评价范围

边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km(
评价

因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□
500~2000t/a□
＜500t/a□
评价因子

基本污染物（颗粒物）
其他污染物（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
评价

标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D□
其他标准□
现状

评价

环境功能区

一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□
主管部门发布的数据(
现状补充监测□
现状评价

达标区□
不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□
ADMS□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型□
其他□
预测范围

边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km(
预测因子

预测因子（）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□
C本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率＞10%□
二类区

C本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大占标率＞30%□
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长

（）h

c非正常占标率≤100%□
c非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□
k＞-20%□
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□
环境质量监测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受(  不可以接受□
大气环境防护距离

距（）厂界最远（）m

污染源年排放量

SO2：（）t/a

NOx：（）t/a

颗粒物：（0.2175）t/a

VOCs：（0.68225）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2 废水影响分析

项目废水主要为陶瓷片打磨喷淋废水及生活污水。生产废水循环使用不外排，生活污水中主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、动植物油等。项目设计将食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。

⑴评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，其中水污染影响型建设项目根据排放方式和排放量划分评价等级，评价等级判定见表26。

表26         水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/（m3/d）；
水污染当量数W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q＜20且W＜6000

三级B

间接排放
--
本项目废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂集中处理，属于间接排放，地表水评价等级为三级B。

⑵水质水量及达标分析

项目员工85人，设置宿舍、食堂、洗浴等生活设施，生活用水主要是职工盥洗、冲厕、洗浴及厨房用水，用水量为8.5t/d（2550t/a），污水产生量为6.8t/d（2040t/a）。食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终排入北郊污水处理厂。参考《社会区域类环境影响评价》废水中各污染物浓度见表27，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）中的A级标准。

表27       生活污水水质一览表

类别
污染物
级别
污水产生浓度（mg/L）
标准值

（mg/L）
标准名称
外排废水
pH
三级
6~9
6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
COD
350
500
SS
250
400
动植物油
90
100
氨氮
A级
25
45
表28      废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号
废水
类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

生活污水
COD

SS

氨氮
总磷
进入城市污水处理厂
间断排放，排放期间流量稳定
/

/

/

1#

是
√企业总排
□雨水排放
□清净下水排
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口
表29        废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/ t/a

排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

1

1#

118° 09'15.20"

39°41'40.60"

2040
进入城市污水处理厂
连续排放，流量稳定
/

北郊污水处理厂
pH

6-9

COD

500

SS

400

动植物油
100
氨氮
45

3地下水环境影响分析
3.1地下水环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中53项金属制品加工制造中有电镀或喷漆工艺的，判定为Ⅲ类建设项目。评价范围内不涉及地下水环境敏感区，敏感程度属于不敏感。地下水评价等级判定见表30。

表30         地下水评价等级分级表

项目类别

敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

对照上表，确定本项目地下水评价工作等级为三级。

3.2地下水环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016） 8.3.3.6中“评价等级为三级的建设项目，若掌握近3 年内至少一期的监测资料，评价期内可不再进行现状水位监测。”根据《关于进一步深化环评审批制度改革的意见》（河北省环境保护厅 2015年10月）“地下水评价原则上可充分引用在同一个水文地质单元内的评价结论和数据。” 河北科赢环境检测服务有限公司于2016年8月5日对项目所在区域地下水质量进行了现状监测，其中监测点瓦官庄村、王鄄子、许鄄子、洗车场在本项目评价范围内，监测数据的有效性满足本次评价要求。监测布点见表33。
  表31               地下水监测布点一览表

序号

名称

位置

1

瓦官庄村

项目厂址南侧420m

2

王鄄子

项目厂址东北侧690m

3

许鄄子

项目厂址西南侧1280m

4

洗车场

项目厂址西南侧380m

⑴采样频率：1次/天，共1天。
⑵监测内容：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

⑶监测结果
监测结果见表32。
表32                地下水监测结果一览表

检测项目
单位
瓦官庄村
王鄄子
许鄄子
洗车场
2016.08.05
2016.08.05
2016.08.05
2016.08.05
pH
无量纲
7.52
7.64
7.63
7.42
总硬度

（以CaCO3计）
mg/L
426
386
438
420
氟化物
mg/L
ND
0.2
ND
ND
溶解性总固体
mg/L
918
615
739
880
高锰酸盐指数
mg/L
0.83
0.81
0.86
0.84
氨氮
mg/L
0.19
0.17
0.17
0.16
硫酸盐
mg/L
121
52
189
146
氯化物
mg/L
79.5
51.2
62.4
68.9
硝酸盐氮

（以N计）
mg/L
19.4
18.9
8.3
14.3
亚硝酸盐氮

（以N计）
mg/L
0.009
0.002
0.003
0.006
汞
mg/L
ND
ND
ND
ND
砷
mg/L
ND
ND
ND
ND
氰化物
mg/L
ND
ND
ND
ND
挥发酚
mg/L
ND
ND
ND
ND
六价铬
mg/L
ND
ND
ND
ND
铅
mg/L
ND
ND
ND
ND
镉
mg/L
ND
ND
ND
ND
铁
mg/L
0.01
0.01
0.01
0.01
锰
mg/L
ND
ND
ND
ND
总大肠菌群
个/L
ND
ND
ND
ND
细菌总数
个/mL
85
73
66
72
钾
mg/L
0.53
0.43
0.39
0.38
钠
mg/L
16
9.85
16.4
15.2
钙
mg/L
172
117
142
126
镁
mg/L
24.2
18.1
8.28
21.2
由上表 可知，区域浅层地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求。
4噪声影响分析

本项目噪声源主要为切割机、剪板机、带锯床、车床、钻床、角磨机、抛丸机、喷涂机、螺杆空压机、风机等设备运行过程中产生的噪声，其源强为75-90dB(A)。项目主要产噪设备置于封闭车间内，车间为框架结构+钢结构+彩钢板屋顶，可降噪20dB(A)，设备设减振基础，可降噪5 dB(A)，螺杆空压机安装消声器，可降噪5dB(A)。采取上述措施后，可综合降噪20~25 dB(A)左右，夜间不生产。

其噪声源强及污染防治措施见表33，噪声源距各厂界距离见表34。 
表33             噪声源强及治理效果一览表           
主要噪声源

数量
（台）

源强
dB(A)

运行

规律
运行

时数
治理措施
切割机
6
85
间断
5h/d

主要产噪设备置于封闭车间内，车间为框架结构+钢结构+彩钢板屋顶，可降噪20dB(A)，设备设减振基础，可降噪5 dB(A)，螺杆空压机安装消声器，可降噪5dB(A)。采取上述措施后，可综合降噪20~25 dB(A)。
剪板机

2

75

间断
4h/d
带锯床

3
85

间断
4h/d
卷板机

6
75

间断
3h/d
天车

27

75

间断
6h/d
车床

9

80

间断
6h/d
钻床

6

85

间断
6h/d

镗床

3

80

间断
5h/d
铣床

1

80

间断
6h/d
焊机

38

75

间断
6h/d
角磨机

20

80

间断
5h/d
抛丸机

1

80

间断
7h/d

喷涂机

4

75

间断
3h/d

螺杆空压机

1

90

连续
8h/d
风机

5

85

连续
8h/d
 表34　　　 　   噪声源距各厂界距离一览表              单位：米
噪声源
东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

切割机
40

99

99

90

剪板机

35

104

85

104

带锯床

35

104

90

99

卷板机

35

104

85

104

天车

70

69

100

89

车床

99

40

85

104

钻床

95

44

85

104

镗床

85

54

85

104

铣床

90

40

89

100

焊机

50

89

99

90

角磨机

90

40

80

109

抛丸机

90

40

80

109

喷涂机

70

69

130

59

螺杆空压机

70

69

120

49

风机

90

40

89

100

⑴噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算

单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：

LP（r）＝L W＋Dc－A

式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)；
D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Adiv=20lg(r/r0)
预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

[image: image8.wmf][

]

=

=

��

1

Δ

)

(

1

.

0

10

lg

10

)

(

n

i

Li

r

L

A

Pi

r

L


式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； 

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。
②室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1（T）－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。


[image: image9.wmf]+

+

=

R

r

Q

L

L

W

P

4

π

4

lg

10

2

1


式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image10.wmf]=

=

��

N

1

j

1

.

0

i

1

ij

1

10

lg

10

P

L

P

T

L

）

（


式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


[image: image11.wmf]S

T

L

L

P

W

lg

10

)

(

2

+

=


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；

第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image12.wmf]]

10

t

10

t

(

1

lg[

10

��

��

1

j

1

.

0

j

1

.

0

1

i

i

eqg

j

i

）

M

L

L

N

A

A

T

L

=

=

+

=


式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

⑵预测结果

本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界处噪声预测结果见表35。

表35              各厂界噪声预测结果一览表             单位:dB(A)

预测点
贡献值
标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界

54.6
0
65
55
达标
达标
南厂界
56.4
0
65
55
达标
达标
西厂界
59.1
0
65
55
达标
达标
北厂界

51.9
0
65
55
达标
达标
由表35可知，各厂界噪声预测昼间叠加值为51.9～59.1dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。项目200m范围内无敏感点，噪声对环境影响较小。
5 土壤环境影响分析

4.1评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），结合建设内容工程分析可知，本项目土壤环境影响类型属于污染影响型项目。项目运营期涉及到的影响途径为大气沉降影响。污染影响型建设项目土壤环境敏感程度分级表见表36，污染影响型土壤评价等级见表37。

                表36         污染影响型敏感程度分级表
敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

表37         污染影响型评价工作等级划分表
占地规模

评价等级

I类

II类

III类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级
一级
二级

二级
二级
三级
三级
三级
较敏感

一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—

不敏感

一级
二级
二级
二级
三级

三级
三级
—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

项目占地规模为小型（≤5hm2）；本项目周边不存在耕地、园地等土壤环境敏感目标，敏感程度为“不敏感”；根据附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业  设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造  金属制品表面处理及热处理加工的”，项目类别为Ⅰ类，根据表30，本项目土壤环境影响评价等级为二级。

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E推荐预测方法：单位质量土壤中某种物质增量计算公式：
[image: image13.emf]b


()/()


sss


SnILRAD


r


D=--´´




b

()/()

sss

SnILRAD

 


式中：△S——单层治理表层土壤中某种物质的增量，g/kg；


Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入流，g，取甲苯排放量0.0506t；


Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量；


Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；


ρb——表层土壤容重，kg/m3，取1323；


A——预测评价范围，m2，取40000；


D——表层土壤深度，取0.2m；


n——持续年份，a，分别取1年、5年、10年。
单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如以下公式：
[image: image14.emf]b


SSS


=+D




b

SSS




式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；


S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
本次评价考虑在最不利影响情况下本项目建设对土壤环境的影响，即假设本项目排放的甲苯全部沉降到土壤里，无淋溶及径流排出的量，即Ls、Rs值取0。
本项目甲苯土壤环境影响预测结果见表38。
表38        预测结果一览表

项目

Sb
(mg/kg)
△S1年
(mg/kg)
△S5年
(mg/kg)
△S10年
(mg/kg)
S1年
(mg/kg)
S5年
(mg/kg)
S10年
(mg/kg)
标准值

(mg/kg)
甲苯
未检出
4.781
23.905
47.81
4.781
23.905
47.81
1200
通过以上分析，本项目实施后土壤内的甲苯能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中苯第二类用地筛选值标准要求，项目建设对土壤环境影响较小。
本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目主要土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程控制措施，
（1）源头控制措施
项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。故本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
（2）过程防控措施
危废间、喷漆房、污水地下管道、生产车间等均采取了防渗措施，危废间、喷漆房技术要求为渗透系数K≤1×10-10cm/s，污水地下管道、生产车间等技术要求为渗透系数K≤1×10-7cm/s。
为了掌握拟建项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目实施后，将针对全厂实施土壤跟踪监测。
土壤跟踪监测方案见表39。

表39     土壤跟踪监测点布置一览表

序号

监测点位置

采样深度

监测频率

监测因子

执行指标

1
喷漆房
0.2
1次/5a
45项基本因子
GB36600
土壤环境影响评价自查表见表40。

表40         土壤环境影响评价自查表

工作内容
完成情况
备注
影响识别
影响类型
污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□
土地利用类型
建设用地(；农用地□；未利用地□
占地规模
（2.61）hm2
敏感目标情况
不敏感
影响途径
大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）
全部污染物
颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
特征因子
所属土壤环境影响评价项目类别
Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
敏感程度
敏感□；较敏感□；不敏感(
评价工作等级
一级□；二级(；三级□
现状调查内容
资料收集
a）(；b）(；c）(；d）□
理化特性
pH、孔隙度、土壤容重
现状监测点位
占地范围内
占地范围外
深度
点位布置图
表层样点数
1
3
0-0.2m

柱状样点数
2
/
0~3m
现状监测因子
基本因子
现状评价
评价因子
基本因子
评价标准
GB15618 □；GB36600 (；表D.1 □；表D.2 □；其他（）
现状评价结论
土壤环境质量基本项目满足GB36600—2018中表1第二类用地筛选值。可知，项目土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可忽略。
影响预测
预测因子
预测方法
定性描述
预测分析内容
影响范围（）
影响程度（）
预测结论
达标结论：a）(；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
防治措施
防控措施
土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控(；其他（）
跟踪监测
监测点数
监测指标
监测频次
信息公开指标
防治污染设施的建设和运行情况
评价结论
项目建设对土壤环境影响可接受
6 固体废物影响分析
本项目固体废物主要为生产过程中产生的金属下脚料、废金属屑、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料、沉淀池沉渣、废漆渣、废胶桶、废油桶、废油漆桶，生产及设备维护保养过程产生的废切削液、废润滑油、废液压油，有机废气治理设备产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂以及员工生活垃圾。

⑴一般固废：

项目产生金属下脚料和含油金属屑8t/a、废焊丝0.05 t/a、除尘灰1.2825t/a、陶瓷片下脚料和沉淀池沉渣0.6t/a，分类收集，暂存一般固废暂存区，定期外售，不得露天存放。固废区具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。
环评要求各机械设备下设接油盘进行收集，防止废油落地。含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废切削液收集后作为危废处置。
⑵危险废物
ⅰ企业危险废物产生情况

机械设备运行及维护保养等需用切削液、润滑油、液压油，经与建设单位核实及类比同类企业数据，本项目产生的废切削为0.04t/a，废润滑油为0.02t/a，废液压油为0.02t/a，废油桶0.2t/a。漆渣产生量1.071 t/a，废油漆桶产生量0.2 t/a，废胶桶产生量0.2 t/a。废过滤棉产生量0.5t/a，废活性炭产生量0.5 t/a，废催化剂产生量0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2018年本），废切削液、废液压油、废润滑油、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂属于危险固废。本项目危险废物汇总表见表41。
表41              项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废切削液

HW09
900-006-09
0.04t/a

带锯床切割

液态

切削液

石油类

3个月

毒性

分别收集在密闭容器，暂存危废间，分类整齐摆放，定期交有资质单位处置

2

废润滑油

HW08

900-217-08

0.02t/a

设备运行维护

液态

矿物油

石油类

3个月

毒性

易燃性

3

废液压油

HW08

900-218-08

0.02t/a

液态

矿物油

石油类

4

废油桶

HW49 

900-041-49
0.2t/a

固态

矿物油

石油类

5

漆渣

HW12

900-252-12

1.071t/a

喷涂

固态

矿物油

石油类

1个月

6

废油漆桶

HW49 

900-041-49
0.2t/a

固态

矿物油

石油类

7

废过滤棉

HW49 

900-041-49
0.5t/a

有机废气治理设备

固态

-

挥发性有机物
1个月
毒性
8

废活性炭
HW49
900-041-49

0.5t/a
固态
-
6个月
9

废催化剂
HW50
772-007-50
0.2t/a
固态
-
钒钛系
1年
10

废胶桶

HW49 

900-041-49
0.2t/a

粘砖

固态

矿物油

石油类

1个月
毒性
ⅱ危险废物收集、厂内运输

将废切削液、废润滑油、废液压油、漆渣、废活性炭分别收集后采用专用容器贮存，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。采用专用工具运至危废间暂存，危废间位于西车间东侧，专人运输，运输过程中防止遗漏。
ⅲ危废暂存设施建设

在厂区东北角设置一座危废间，单层彩钢结构，建筑面积约20m2（5m×4m×3.5m），最大储存量为3t。危废间门口设置危废标识。危废间地面采用抗渗混凝土浇筑，地面与裙角涂敷环氧树脂防腐防渗，防渗层厚度大于10cm，满足渗透系数≤10-10cm/s。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危废贮存场所（设施）情况见表42。
表42       建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所

（设施）名称

危险废物名称

危险废物

类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存

方式

产生量

贮存
能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废切削液

HW09
900-006-09
厂区东北角
20m2
分别用专用容器贮存
0.04t/a
3t

一年

废润滑油

HW08

900-217-08

0.02t/a
废液压油

HW08

900-218-08

0.02t/a

漆渣

HW12

900-252-12

1.071t/a
废过滤棉

HW49 

900-041-49
0.5 t/a

废活性炭
HW49
900-041-49

0.5 t/a

废催化剂
HW50
772-007-50
0.2 t/a

废油桶

HW49 

900-041-49
0.2 t/a

废胶桶

HW49
900-041-49

0.2 t/a

废油漆桶

HW49
900-041-49

0.2 t/a

ⅳ危废处置情况

采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。
⑶生活垃圾

本项目生活垃圾包括职工办公生活垃圾，按每人0.1kg/d计，产生量2.55t/a。项目安排专职卫生管理员，随时清洁。生活垃圾中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售。不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运，送往垃圾处理场集中处理。

固体废物产生量及处置措施见表43。

表43  　       固体废物产生量及处置措施
名称

来源

产生量（t/a）

处置方式

处理方式及
处置率

备注

金属下脚料、含油金属屑
机加工

8

分别集中收集，外售相关单位，设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废油收集后作为危废处置。

综合利用100％

一般固废

废焊丝

焊接

0.05

陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣

粘砖

0.6

除尘灰
除尘器
1.2825

废切削液

带锯床切割

0.04

分别采用专用容器储存，暂存于危废间内，定期交有资质的单位处置。

处置率100％

危险废物

废润滑油
设备运行

维护保养

0.02

废液压油
0.02

废油桶

0.2

漆渣

喷漆

1.071

废漆桶

0.2

废过滤棉

有机废气治理设备

0.5

废活性炭

0.5

废催化剂

0.2

废胶桶

粘砖

0.2

生活垃圾

员工生活

2.55

由环卫部门统一清运。

处置率100%
一般固废
综上所述，项目所产生的固废均得到合理处置，措施可行。
7 总量控制分析

本项目生产不用水，生活污水排入市政管网，不计入总量；不涉及燃料燃烧。污染物排放量为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a、颗粒物0.0675t/a、非甲烷总烃0.3t/a、苯0.0108 t/a，甲苯与二甲苯合计0.0816 t/a。
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污

染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下：

⑴计算依据

颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢工序热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3；非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准：表面涂装业 有组织废气排放口 非甲烷总烃60mg/m3，苯1 mg/m3，甲苯与二甲苯合计20 mg/m3。
⑵计算过程

切割、焊接、抛丸、打磨工序废气量为9200万m3/a：
颗粒物总量控制指标=10×92000000÷109 =9.2t/a；

喷水性漆废气量4200万m3/a，喷油性漆废气量4200万m3/a：
非甲烷总烃总量控制指标=8400万m3/a×60mg/m3×10-9=5.04t/a；
苯总量控制指标=4200万m3/a×1mg/m3×10-9=0.042t/a；
甲苯与二甲苯合计总量控制指标=4200万m3/a×20mg/m3×10-9=0.84t/a；
因此建议本项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a。项目排放特征污染物颗粒物9.2t/a、非甲烷总烃5.04t/a、苯0.042t/a、甲苯与二甲苯合计0.84t/a。

8环境管理

8.1环境管理机构及主要职责
根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员2名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。

    ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。

②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。

③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。

④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。

⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。

⑥监督项目环保设施的安装调试工作。

⑦搞好场区绿化工作。
8.2排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。

⑴排污口的设置

废气：设有2个废气排放口，即滤筒除尘器排气筒及喷漆房有机废气排气筒。
废水：设有1个废水排放口，即生活污水排放口。

⑵排污口管理的原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。

⑶排污口立标和建档 

①排污口立标管理

污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

②排污口建档管理

使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。
8.3污染物排放清单

表44                  污染物排放清单

项目

内容
企业名称

唐山国华科技洁净煤技术有限公司

项目名称

高端离心振动设备研发与生产基地项目

工程组成

建设生产厂房、研发中心、办公楼、原料及成品库、变配电室及门卫等建筑。购置数控火焰切割机、剪板机、卷板机、数控车床、喷涂机等生产及环保设备。
原辅材料

钢板、型材、耐磨陶瓷片、油漆、焊丝等

主要污染物类别

√ 废气      √废水

排放的污染物种类

√  颗粒物
       SO2
       NOX
√ 其他特征污染物（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）
  √   COD

   √氨氮

   其他特征污染物

大气污染物排放执行标准名称

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染源

污染物

环保措施

排放量t/a

排污口信息

执行标准

环保设施

数量

排放

参数

排气筒

高度

内径

废气
切割、焊接

打磨、抛丸

废气
颗粒物

在封闭车间内进行，废气引到3套滤筒式除尘器处理后经1根18m排气筒排放。
3套

15000

m3/h

32000

m3/h

30000

m3/h

0.0675
18m
1.3m

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)

喷涂废气

非甲烷总烃

封闭喷漆房，过滤棉+活性炭+有机废气催化燃烧装置+18m排气筒
1套

35000

m3/h

0.3
18m
0.6

苯

0.0108
甲苯

0.029
二甲苯

0.0526
废水

员工生活

pH

SS

COD

氨氮

动植物油

食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

8.4项目环境信息公开

建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下：

⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

⑵排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：
①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。
9 监测计划
为了掌握污染防治设施的运行状况，了解工程建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。
⑴监测机构

运营期的环境监测由建设单位和具备资质的环境保护监测单位共同承担。
⑵监测实施

采取国家规定的监测方法和评价标准，监测重点是废气和噪声。对废气排放口进行排放口规范化。在废气和噪声监测点醒目处安放《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）规定的污染源排放口标志牌。

根据行业生产特点及污染物排放特征，制定监测方案，监测项目、监测点位及频次具体见表45。
表45           本项目污染源监测计划一览表

项目
污染源
监测项目

监测频次

采样位置

废气

滤筒除尘器排气筒
颗粒物
1次/a

排气筒监测孔

喷涂工序废气处理装置排气筒

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
1次/a

排气筒监测孔

油烟净化器排气口

饮食油烟

1次/a

排气口
车间
非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
1次/a

车间

厂界

颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
1次/a

无组织监控点

噪声
噪声
昼间连续等效A声级

1次/季度
厂界外1m处
土壤
喷漆房

45项基本因子
1次/5a
喷漆房



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排 放 源

（编号)
	污 染 物

名  称
	防 治 措 施


	预期治理效果



	大

气

污

染

物
	切割、焊接

抛丸、打磨
	颗粒物
	滤筒式除尘器+18m排气筒
	达标排放

	
	粘砖
	非甲烷总烃
	封闭厂房内
	达标排放

	
	喷涂
	漆雾、非甲烷总烃

苯、甲苯、二甲苯
	封闭喷漆房，过滤棉+活性炭+有机废气催化燃烧装置+18m排气筒
	达标排放

	
	食堂油烟
	食堂油烟
	油烟净化器处理
	达标排放

	水

污

染

物
	粘砖
	陶瓷片打磨

喷淋水
	设循环水池，废水经沉淀后循环使用，沉渣定期打捞
	不排放

	
	员工生活
	pH、SS、COD、氨氮、动植物油
	食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。
	达标排放

	固

体

废

物
	机加工
	金属下脚料、含油金属屑
	分别集中收集，暂存车间固废储存区，定期外售，设备下设接油盘收集废油，含油金属屑收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液液和润滑油通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的切削液收集后作为危废处置。
	不外排

	
	焊接
	废焊丝
	
	

	
	粘砖
	陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣
	
	

	
	除尘器
	除尘灰
	
	

	
	加工设备
	废切削液
	分别采用专用密闭容器收集，暂存于危废间内，分类整齐摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质单位处置。
	不外排

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	漆渣
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	
	
	废胶桶
	
	

	
	有机废气治理设备
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废催化剂
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	有环卫部门统一清运。
	不外排

	噪

声
	生产设备置于车间内，车间结构类型为框架结构+钢结构+彩钢板屋顶，振动设备设置减振基础，螺杆空压机安装消声器，夜间不生产。各厂界噪声贡献值51.9～59.1dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

	其

它
	

	生态保护措施及预期效果


	“三同时”环保设施验收一览表

项目

治理
对象
治理措施
数量

处理能力

验收标准

投资

万元

废气
切割

颗粒物
封闭车间，2台火焰切割机废气引入移动焊烟净化器处理；1台火焰等离子切割机设置1套吸风小车+吸风系统，废气引到滤筒式除尘器。 

以上滤筒除尘器处理后废气经同一根18m排气筒排放。
3套

15000 m3/h
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢工序热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值（其它）颗粒物周界外浓度最高点：1.0mg/m3。
100
焊接

颗粒物

封闭车间，焊接区域设置16个固定工位，设置可移动吸气臂，废气引入滤筒除尘器。
32000 m3/h

打砂房

颗粒物

封闭打砂房，抛丸、打磨在封闭打砂房进行，废气引入滤筒除尘器处理。
30000 m3/h

粘砖

非甲烷总烃
封闭粘砖房

/
/

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准：表面涂装业 有组织废气排放口 非甲烷总烃60mg/m3 最低去除效率70%，苯1 mg/m3，甲苯与二甲苯合计20 mg/m3；表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3。表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0 mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求颗粒物（染料尘）：18mg/m3。 

5

喷涂

漆雾

非甲烷总烃

苯

甲苯

二甲苯

封闭喷漆房，过滤棉+活性炭+有机废气催化燃烧装置+18m排气筒
1套

35000 m3/h

15

食堂油烟

饮食油烟

油烟净化器
1套

3000 m3/h

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3，油烟净化设施净化效率不低于60%的要求，同时满足唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知。
2

废水

生产废水
陶瓷片打磨喷淋废水
设循环水池，含沉淀池和清水池，沉淀后循环使用

1座
1.3m×0.6m×0.8m
不排放
0.5
生活污水
pH、SS、COD、氨氮、动植物油

食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

/



	续“三同时”环保设施验收一览表

项目

治理
对象
治理措施
数量

处理能力

验收标准

投资

万元

噪声

生产设备置于车间内，车间结构类型为框架结构+钢结构+彩钢板屋顶，振动设备设置减振基础，螺杆空压机安装消声器，夜间不生产。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）

1.5

固废

一般

固废
金属下脚料、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣
分别集中收集，暂存固废储存区，不得露天堆放，定期外售。
《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单
/
含油金属屑
设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑表面会含有少量切削液，收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的废切削液收集后作为危废处置。

危险

废物
废活性炭

废切削液

废润滑油

废液压油

漆渣

废油漆桶

废油桶

废胶桶

废过滤棉

废催化剂
分别采用专用容器贮存，暂存危废间（位于厂区东北角， 5m×4m×3.5m，单层彩钢结构，地面防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s）内，整齐分类摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质的单位处置。
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
1

生活

垃圾

由环卫部门统一清运。

/

/

其他
厂区环境：①厂区全面实施“两化”，即道路场地硬化、其他区域绿化，道路场地不能有扬尘；②生产车间地面采取相应的防渗、防漏和防腐措施，车间实施干湿分离；③生产现场无跑冒滴漏现象，环境整洁，管理有序；④厂区各类管线设置清晰，管道布置应明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设等。
中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市“散乱污”企业深度整治方案》的通知（唐办传〔2018〕47号）
2
总计

占总投资的1.06%

127




结论与建议
	一 结论

1 产业政策符合性结论
唐山国华科技洁净煤技术有限公司建设的高端离心振动设备研发与生产基地项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，符合国家产业政策。

2 厂址选择合理性结论
本项目位于唐山市高新技术产业开发区，占地为工业用地。项目评价范围内无水源地准保护区内、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，与周边环境相容。项目符合 “三线一单”要求。距离本项目最近敏感点为东南侧1000m处的星河湾小区。因此，项目选址合理。
3环保措施可行性结论
⑴ 废气
①切割、焊接、抛丸、打磨废气

切割、焊接、抛丸、打磨均在封闭车间内进行；切割废气、焊接烟尘、打砂房废气分别引入各自滤筒式除尘器处理，以上废气均通过同一根18m排气筒排放. 外排废气中颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢工序热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3。
切割、焊接、打磨及抛丸工序未被收集的颗粒物在封闭车间无组织排放，金属颗粒比重较大，80%颗粒物直接在车间内沉降，对环境影响较小。经估算模式AERSCREEN预测可知，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。
②粘砖废气

粘砖工艺在封闭粘砖房（10m×6m×4.7m）进行。粘砖和晾干过程会产生的有机废气。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业 有组织排放限值要求，即非甲烷总烃：60mg/m3（最低去除效率70%）。措施可行。
③喷漆废气

喷涂及晾干喷漆房内进行，产生的漆雾、有机废气经喷漆房均匀布设的集气口收集后引入过滤棉+活性炭+催化燃烧装置处理后经18m排气筒排放。处理后有机气体污染物苯、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“表面涂装业”规定的有组织排放限值要求，即非甲烷总烃60mg/m3（最低去除效率70%），苯1.0mg/m3，甲苯和二甲苯20mg/m3；漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求颗粒物（染料尘）：18mg/m3。
项目未被收集的有机废气无组织排放，经估算模型AERSCREEN估算预测，厂界外无组织排放的废气中非甲烷总烃：43.696μg/m3、苯：1.7458μg/m3、甲苯：4.5319μg/m3、二甲苯：8.4659μg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的污染物无组织排放企业边界外浓度限值：苯≤0.1mg/m3，甲苯≤0.6mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求，对环境影响较小。
④食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3，油烟净化设施净化效率不低于60%的要求，同时满足唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知：油烟排放浓度低于1.0mg/m3.
⑵ 废水

本项目在陶瓷片打磨区设循环水池，含沉淀池和清水池，陶瓷片打磨喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排；食堂废水经油水分离器处理后同其他生活污水一起排入市政污水管网，最终由北郊污水处理厂处理。对地表水环境及地下水环境无影响。
⑶ 噪声

项目采取将产噪设备置于车间内，设置基础减振等措施，螺杆空压机安装消声器，夜间不生产，经过厂房隔声及距离衰减后各厂界噪声贡献值51.9～59.1dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。措施可行。
⑷ 固废

①下脚料、含油金属屑、废焊丝、除尘灰、陶瓷片下脚料及沉淀池沉渣等一般固废集中收集，定期外售，不得露天存放。存储区具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。设备下设接油盘收集废油，其中含油金属屑表面会含有少量润滑油和切削液液，收集后放入铁质料箱内存放，料箱底部设置滤网和接盘，少量切削液通过滤网流入接盘内，杜绝废油落地，外售时应将料斗底部淤积的切削液收集后作为危废处置。

②废切削液、废润滑油、废液压油、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂分别采用专用容器储存，与废油桶、废胶桶、废油漆桶暂存于厂区危废间（位于车间北侧，5m×4m，单层彩钢结构），分类整齐摆放，粘贴相应危废标识，定期交有资质单位处置。

项目固废均得到妥善处置，固废处理措施可行。

4总量控制

建议本项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a。项目排放特征污染物颗粒物9.2t/a、非甲烷总烃5.04t/a、苯0.042t/a、甲苯与二甲苯合计0.84t/a。

工程项目可行性结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环保的角度考虑，本项目建设是可行的。



	预审意见：

                                                      公    章

         经办人：

                                                   年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公    章

        经办人：

年    月    日

	审批意见：

                                                    公     章

     经办人：

                                                  年    月    日



	注    释

      一、本报告表应附以下附件、附图：

  附件1 立项批准文件

  附件2 其他与环评有关的行政管理文件

  附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

  附图2 项目平面布置图

      二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

      1、大气环境影响专项评价

      2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

      3、生态影响专项评价

      4、声影响专项评价

  5、土壤影响专项评价

      6、固体废物影响专项评价

      以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术报告导则》中的要求进行。




1





1





陶瓷片切割喷淋水





0.5





0.8





1





9.5





新水





食堂用水





油水分离器





北郊污水处理厂





6.8





市政污水管网





6





7.5





员工生活





---土壤监测点（表层样点）


---土壤监测点（柱状样点）





原料（钢板、型材）





下料





废气 固废 噪声








机加工








需焊接工件





废气 噪声 固废





铆焊








固废 噪声





打磨或抛丸





废气 噪声


固废





电加热





退火处理





废气 废水 噪声 固废





废气 噪声 固废





现场组装





大型设备





喷涂





粘砖





废气 废水 噪声 固废





废气 噪声 固废





小型设备





图3   生产工艺流程及排污节点图





测试





组装





成品





喷涂





粘砖





喷漆废气





过滤棉





活性炭吸附床





催化燃烧





风机排气筒





图4     喷漆废气净化系统示意图








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

