- 建设项目环境影响报告表

- (试  行)

项目名称：     唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目

建设单位(盖章)：      唐山浩创机电设备有限公司

- 编制日期：2019年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山浩创机电设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李瑞利 |  |  | 联系人 |  | 李瑞利 |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新技术产业开发区老庄子镇李官屯村东紧邻二环路、机场公路西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13832872903 |  | 传 真 | —— |  | 邮政编码 | 063000 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 唐山市高新技术产业开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 唐高备字［2019］8号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4350电气设备修理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1660 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) | —— |  |  | 预期 投产日期 | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模: 唐山浩创机电设备有限公司成立于2018年8月，主要经营电气设备修理。该公司拟投资200万于唐山市高新技术产业开发区建设唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目，项目建成后可达到年维修电机80台的规模。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录(2014)》中禁止投资类项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类、淘汰类建设项目。唐山市高新技术产业开发区行政审批局已出具该项目的备案信息，其备案信息编号为[2019-130273-43-03-000013]。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关政策和法律法规规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“二十七、电器机械及器材制造业-78、电器机械及器材制造-其他”，应编制环境影响报告表。唐山市浩创机电设备制造有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织持证人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 一、项目基本情况 1、项目名称：唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目 2、建设单位：唐山浩创机电设备有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：本项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资10%。 5、建设地点：本项目位于唐山市高新技术产业开发区，厂址中心坐标为北纬39°40'56.57"，东经118°4'16.11"。项目北侧为乡间路，隔路为空地，项目南侧为空厂房，西侧为空地，隔空地为二环路，项目东侧为唐山鹏展耐火材料有限公司生产车间。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 6、项目用地：本项目位于唐山市高新技术产业开发区，占地面积1600m2，租用唐山鹏展耐火材料有限公司厂房进行生产（详见租赁合同），唐山市高新技术产业开发区分局老庄子国土资源局出具了唐山鹏展耐火材料有限公司规划证明，该厂区符合规划要求。 7、建设内容及规模：项目租用现有场地面积为1600m2，包括生产车间1座，生产车间内部主要建有浸漆房、烘干房、喷漆房、线圈制造车间及库房等。项目建成后可达到年维修电机80台的规模。 项目组成及工程内容见表1。 表1 项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 主要工程内容 单位 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 主要用于电机维修、机械加工等生产操作. 2; 储运工程; 库房一座，在生产车间内部. 3; 公用工程; 供水：项目用水由当地供水系统提供. 供热及制冷：项目生产用热为电加热；职工冬季取暖及夏季制冷均采用空调. 供电：由高新区供电网提供. 排水：生活污水排入厂区化粪池，定期清掏. 4; 环保工程; 废气; 浸漆、烘干车间采取微负压，有机废气经全密闭式管道由引风机引入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理；喷漆房采取微负压，废气通过全密闭式管道由引风机引入过滤棉进入相同光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过一根15m排气筒高空排放。. 废水; 项目不设置食堂，项目生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏. 噪声; 选用低噪设备，设备基础减震，厂房隔声。. 固废; ①废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、焊烟净化器收集的粉尘集中收集后外售。 ②废润滑油、废含油抹布、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、光催化氧化废气处理设备产生的废催化剂、喷漆过程产生的漆渣、废过滤棉在危废间暂存，定期交有资质单位集中处置。 ③办公生活垃圾由环卫部门定期清运。. 8、劳动定员：项目劳动定员9人，年工作300天，每天工作8小时。 二、主要工程内容 1、主要建(构)筑物 项目主要建(构)筑物一览表见表2。 表2 主要建(构)筑物一览表 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 生产车间; 库房; 50; 50; 钢结构，尺寸5m×10m×4m，位于生产车间内部. 线圈制造区; 40; 40; 钢结构，尺寸5m×8m×4m，位于生产车间内部. 喷漆车间; 20; 20; 钢结构，尺寸5m×4m×3.5m，位于生产车间内部. 浸漆池; 20; 20; 地下砖混结构，尺寸4m×5m×3m，内设真空浸漆罐；位于生产车间内部. 大烘干房; 14; 14; 烘箱，尺寸2m×2m×2m. 小烘干房; 4; 4; 烘箱，尺寸3.5m×4m×4m. 检测及配电室; 12; 12; 钢结构，尺寸3m×4m×3m，位于生产车间内部. 危废暂存间; 8; 8; 钢结构，位于生产车间内部. 其他区域; 1432; ——; 位于生产车间内部. 合 计; 1600; 168; /. 2、平面布置 项目生产车间内部浸漆装置位于车间南部，烘干房位于车间东南部，喷漆房位于西部，库房及线圈制造区位于车间北部。整体平面布置合理，便于生产。 项目平面布置见附图3。 3、产品方案 本项目主要对电机进行维修，电机来源于钢铁企业及水泥企业的故障电机，根据企业需求进行修理后，返回企业继续生产使用。 4、主要设备 本项目主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 剪板机; /; 2台; 车间东部，机加工. 2; 电焊机; /; 1台; 车间东部，机加工. 3; 气焊机; /; 1台; 车间东部，机加工. 4; 真空浸漆罐; KTL-3000; 1台; 车间北部，浸漆. 5; 烘箱; 2m*2m; 1个; 车间北部，烘干. 6; 烘箱; 3.5m*4m; 1个; 车间北部，烘干. 7; 天车; 10t; 2台; 电机转移. 8; 动平衡机; YYW/Q1500; 1台. 9; 车床; 40; 1台; 车间东部，机加工. 10; 钻床; 250; 1台; 车间东部，机加工. 11; 电机电测设备; 355变频器; 1台; 车间东部，电机检测. 12; 压力机; /; 1台. 13; 空压机; /; 1台. 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年消耗量; 备注. 1; 电机; 80台/a; 电机来源钢铁企业及水泥企业的故障电机. 2; 铜线; 5t/a; 原料库房存储. 3; 绝缘材料; 1t/a; 原料库房存储. 4; 圆钢; 2t/a; 原料库房存储. 5; 钢板; 1t/a; 原料库房存储. 6; 浸漆用绝缘漆; 0.3t/a; 桶装. 喷漆用油漆; 0.16t/a. 7; 浸漆用稀释剂; 0.06t/a; 桶装. 喷漆用稀释剂; 0.04t/a. 8; 铜焊条; 0.2t/a; 原料库房存储. 9; 电焊条; 0.1t/a; J422(二氧化钛)型焊条. 10; 润滑油; 0.2t/a; 桶装. 11; 乙炔; 60瓶; 规格为6kg/瓶. 12; 氧气; 100瓶; 规格为6kg/瓶. 13; 电; 0.5万kWh/a; 由高新区供电网提供. 14; 水; 108m3/a; 由自来水管网供给. 供绝缘漆及稀释剂成分见下表。 表5 项目物料种类及成分一览表 种类; 名称; 成分. 绝缘漆; 1140-K环氧聚酯快固化浸渍树脂漆; 主要成分为过聚酯树脂，挥发性有机化合物(VOC)含量45%、苯乙烯含量1%、甲苯7%. 油漆; /; 主要成分为聚氨(基甲酸)酯树脂，挥发性有机化合物(VOC)含量528g/L，甲苯含量8%，二甲苯含量10%. 稀释剂; 1140-K稀释剂; 主要成分为：苯乙烯15%、甲苯13%、助剂72%. 根据成分表计算，绝缘漆中非甲烷总烃挥发量45%、苯乙烯含量1%、甲苯含量7%；稀释剂非甲烷总烃挥发量72%、苯乙烯含量15%、甲苯含量13%。根据生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号），工业涂装 VOCs 综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装 VOCs 综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。 6、公用工程 （1）给排水 ①给水：本项目用水由自来水管网供给，主要为职工生活用水，包括澡堂等。 本项目厂区不设食堂。根据《河北省用水定额》(DB13/T1161.3-2016)生活用水的标准并结合当地用水情况，本项目职工生活用水量按80L/d·人计，用水人数为9人，则新鲜用水量为0.72m3/d（216m3/a）。 ②排水：生活污水产生量按照用水量的80%计，为0.576m3/d（172.8m3/a），经厂区化粪池处理后，定期清掏。 项目给排水平衡图见图1。 图1 本项目给排水平衡图 （单位：m3/d） （2）供电：本项目用电由高新区供电电网提供，用电量为0.5万KW.h/年。 （3）供热及制冷：工艺生产供热采用电加热。 （4）其他：职工在当地就近招聘，不在厂区内设食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目租用唐山鹏展耐火材料有限公司现有生产车间进行建设。根据现场踏勘，唐山鹏展耐火材料有限公司的厂房为空厂房。 车间内为硬化地面，无生产设备，原有固体废物均已全部合理处置。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 图2 现场踏勘照片 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 唐山市位于地处渤海湾中心地带，河北省东部，东经117°31′-119°19′，北纬38°55′-40°28′，东隔滦河与秦皇岛市相望，西与天津市毗邻，南临渤海，北依燕山隔长城与承德市相望，东西长约130公里，南北宽约150公里。总面积17040平方公里。其中陆地总面积13472平方公里，海域面积达4440平方公里，大陆海岸线总长229.7公里。市中心区位于唐山市中部，东、北与滦县交界，南与曹妃甸区接壤，西与丰润区毗邻。东至秦皇岛125公里，南距渤海40公里，西南至天津108公里，西北至北京154公里。 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，厂址中心坐标为北纬39°40'56.57"，东经118°4'16.11"。项目北侧为乡间路，隔乡间路为空地，项目南侧为空厂房，西侧为空地，隔空地为二环路，项目东侧为唐山鹏展耐火材料有限公司生产车间。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 项目东侧 项目南侧 项目西侧 项目北侧 2、地形地貌 唐山市位居燕山南麓，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300-600m之间；中部为燕山山前平原，海拔在50m以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在15m至10m以下。唐山境内最高峰是青山关八面峰，海拔842m。 唐山市地貌类型可分为北部山区和南部平原区，北部为燕山区，在新构造运动作用下不断抬升，形成侵蚀剥蚀构造地形，属中低山丘陵地貌类型。（Ⅰ区）；由于滦河及近山河流携带的山区碎屑物对堆积于山前地带，形成滦河多期冲洪积扇，多期冲洪积扇连接成山前倾斜冲洪积平原，在古冶以南至范各庄一带，滦河古道分布有风成的沙丘，垄岗地貌形态，一般高1-3m，南部为滨海平原，基本上属咸水分布区，地势平坦低洼，海拔高程1-5m，有洼碱地分布，较大的洼地有草泊，油葫芦泊等，南堡及溪河入海处有突出的三角洲地貌形态。 本项目位于唐山市高新技术开发区老庄子镇，所在区域地势平坦，地形相对简单。 3、气象气候 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金凤飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天位全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4 mm，最大年降水量942.8 mm(1985年)。年平均风速2.4 m/s，最大风速20.0 m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 4、地表水系 唐山市域内有大小河流100多条，多属滦河水系和海河水系，其中较大的河流有滦河、陡河、蓟运河、还乡河、沙河。有水库100多座，起到了一定的调节作用；其中大型水库有潘家口水库、大黑汀水库、邱庄水库、陡河水库。与高新区北部拓展区关系较密切的地表水系为陡河及李各庄河。 陡河上游分东西两支，西支为泉河，发源于丰润上路村，东支为管河，发源于迁安的关山。两支河汇于陡河水库后流经唐山市区，距高新区东南约1km，陡河自水库坝下至侯边庄桥为市区河段，河段长28.7km，汇水面积393km2。陡河在市郊女织寨附近有石榴河汇入，最终流入渤海，河流全长120km，流域面积1340km2。 本项目附近无地表水，本项目职工盥洗废水排入厂区化粪池，定期清掏，不会对周围水环境造成影响。 5、地质 唐山市地质构造较复杂，但各地复杂程度不一，主要构造有：大地构造单元，Ⅰ级构造单元，属于中朝准地台，Ⅱ级构造单元为燕山台摺带(西北部)、山海关台拱（东部）、黄骅台陷（南部沦陷）、Ⅲ级构造单元为马兰峪复式背斜，Ⅳ级构造单元为开滦台凹，蓟县凹褶带等。 6、植被资源 唐山辖区内植物种类繁多，北部山区盛产板栗、核桃、苹果、红果等干鲜果品，“京东板栗”驰名中外，林木资源丰富；中部平原盛产玉米、小麦、水稻、花生等农副产品，素有“冀东粮仓”之美誉据文献记载，两三千年之前燕山山地林丛遍野，松柏涛涛，原始森林茂密，南麓枣、栗、榛等野生经济林树种密布。树木种类有47科、67属、133种，果树为8科、12属、22种。全市有天然草场67.52万亩，其他草地312.2万亩，2005年可产鲜草120724.3万公斤，可载标准畜51.8万个羊单位。全市野生药材种类繁多，资源蕴藏量较丰富。解放后历次普查资源统计，植物药材隶属123科194种。野生食用菌、淡水藻类、海水藻类品种繁多、分布广泛。 本项目所在区域无国家保护物种和珍稀植物分布。 7、土壤 唐山市北靠燕山，南临渤海，地势呈北高南低形势。从地貌上划分，由北向南大体分为三个区域，即低山、丘陵和山间盆地区、山前平原区和海积低平原区。土壤分布随地形变化而不同。北部山区多为山地棕色森林土及褐土。丘陵地区多为淋溶褐土。平原地区为草甸褐土及沙壤潮土。沿海平原为滨海盐土。植被以温带阔叶林为主，针叶林较少。丰润北依燕山，中南部偎冀东平原，由东北到西南层次分明的分为低山、平原、洼地三类地区，海拔高度在1-648米之间。本项目所在区域地势平坦，无不良地质构造。 本项目租用厂房内全部为水泥地面硬化，防渗良好，厂房东侧、南侧均为厂房，西侧为原唐山鹏展耐火材料有限公院内空地，租用厂房周边50m范围内均为建设用地。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 唐山市辖7个市辖区、5个县，2个县级市。唐山市作为少数民族散居城市，有满、回、蒙古等47个少数民族成分，有3个民族乡、2个少数民族占主体的镇、175个民族村，少数民族人口260414人，占全市总人口的3.62%。 唐山市高新技术产业开发区成立于1992 年4 月，高新区位于市中心区北部，管辖面积101.3 平方公里，现辖1 个管委会、1 个镇、3 个办事处、13 个社区、52 个行政村、22 所小学、2 所中学，总人口约21.8 万人。 2、社会经济 经济发展速度快、质量好。建区以来，GDP从1992年的3030万元到2016年的124亿元，年均增长28.5%；财政收入从1993年的50.3万元到2016年的26.2亿元，年均增长45.1%；固定资产投资从1996年的3781万元到2016年的88亿元，年均增长31.2%。2016年，全年完成地区生产总值124亿元，营业总收入600亿元，财政收入完成26.2亿元，其中：公共财政收入8.73亿元；固定资产投资额88亿元，实际利用外资10065万美元，出口总值4.99亿美元。 3、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；本项目所在区域地下水主要用途为集中式生活饮用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水质量为Ⅲ类。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为3类声环境功能区。 4、“三线一单”符合性分析 本项目建设与“三线一单”符合性分析情况见表7。 表7 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不属于其中规定的坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等范围内，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。根据《河北省生态保护红线》，项目区不在其划定的生态保护红线内，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。. 资源利用上线; 本项目生产过程中消耗一定量的水和电，其用电由当地供电系统所供给；用水由当地供水系统供给，不直接开采地下水；本项目资源消耗量相对区域资源总量较少，且冷却水循环使用，节约资源。因此，项目符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 根据唐山市2018年环境质量公报，本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5均出现超标现象，判断为项目所在区域环境空气质量不达标。根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》中的目标：2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降28%；全省设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度较2015年下降28%以上，较2017年下降15%以上，达到55微克/立方米。 浸漆、烘干车间采取微负压，有机废气经全密闭式管道由引风机引入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理；喷漆房采取微负压，废气通过全密闭式管道由引风机引入过滤棉进入相同光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过一根15m排气筒高空排放，经预测分析，废气污染物均能达标排放；项目生活废水经处理后排入市政污水管网；噪声采取治理措施后能够达到相关排放标准要求；项目产生的固体废物均能得到合理处置，对周边环境影响较小。. 负面清单; 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的限制类、淘汰类项目；根据《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》，本项目不属于河北省禁止投资类项目。唐山市高新技术产业开发区行政审批局已出具该项目的备案信息，其备案信息编号为[2019-130273-43-03-000013]。因此，该项目符合国家和地方产业政策。.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气： ①城市大气环境状况 根据唐山市生态环境局网站公布的《2018年唐山市环境状况公报》： 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，按照AQI指数等级划分，达标天数202天（其中一级天数17天，二级天数185天），同比减少3天，达标天数占总天数的57.71%；超标天数148天，占总天数的42.29%，其中：轻度污染天数（三级天数99天）占28.29%，中度污染天数（四级天数36天）占10.29%，重度污染及以上天数13天，占3.71%，重污染以上天数同比减少17天。 2018年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为34微克/立方米，达到国家标准，比上年下降15.0%；二氧化氮年均浓度值为56微克/立方米，比上年下降5.1%；一氧化碳年均浓度值为3.3毫克/立方米，比上年下降13.2%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为197微克/立方米，比上年下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为110微克/立方米，比上年下降7.6%；细颗粒物年均浓度值为60微克/立方米，比上年下降9.1%。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 34; 60; 56.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 3300; /; /; /. O3; 最大8小时年均浓度; 197; /; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 110; 70; 157; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4; 不达标. 由表13可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为NO2、PM10、PM2.5。 根据环发[2012]130号关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)和《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②特征污染物 根据天津中盛环境检测技术服务有限公司出具的关于唐山景益通用设备制造有限公司环境空气现状监测数据，项目所在区域非甲烷总烃一次浓度范围为0.40～0.72mg/m3，标准指数在0.20～0.36之间，可满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)一次浓度限值要求。 - 地下水环境 - 本项目位于唐山市高新技术产业开发区老庄子镇李官屯村东，紧邻二环路、机场公路西侧，项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。本项目所在地与唐山景益通用设备制造有限公司位于同一水文地质单元，本项目地下水质量现状引用天津中盛环境检测技术服务有限公司出具的关于唐山景益通用设备制造有限公司地下水质量数据。 表9 地下水潜水质量现状监测结果一览表 序号; 监测项目; 监测结果. 厂址; 姚家庄村; 白树庄村. 1; PH（无量纲）; 7.63; 7.70; 7.83. 2; 总硬度（mmol/L）; 4.79; 5.94; 6.18. 3; 溶解性总固体(mg/L); 484; 835; 655. 4; 高锰酸盐指数(mg/L); 0.3; 0.5; 0.2. 5; 氨氮(mg/L); 1.40; 1.26; 1.35. 6; 挥发酚(mg/L); 0.0032; 0.0027; 0.0020. 7; 六价铬(mg/L); ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 8; 氰化物(mg/L); ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002. 9; 硝酸根(mg/L); 130; 280; 226. 10; 亚硝酸根(mg/L); 0.772; 0.943; 1.19. 11; 氟离子(mg/L); 0.032; 0.393; 0.406. 12; 氯离子(mg/L); 27.3; 59.8; 60.2. 13; 硫酸根(mg/L); 41.3; 32.7; 122. 14; 铁(mg/L); ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 15; 锰(mg/L); ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 16; 汞(ug/L); ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 17; 砷(ug/L); 0.330; 0.460; 0.492. 18; 镉(mg/L); ＜0.003; 0.005; 0.004. 19; 铅(mg/L); ＜0.0046; ＜0.0046; ＜0.0046. 20; 钾(mg/L); ＜0.019; ＜0.019; ＜0.019. 21; 钠(mg/L); 11.8; 2.97; 27.8. 22; 镁(mg/L); 8.92; 15.6; 14.7. 23; 碳酸根(mg/L); 0; 0; 0. 24; 碳酸氢根(mg/L); 167; 172; 129. 25; 苯(mg/L); 0.007; 0.006; 0.008. 26; 甲苯(mg/L); ND; ND; ND. 27; 二甲苯(mg/L); ND; ND; ND. 28; 石油类(mg/L); ND; ND; ND. 29; 总大肠杆菌（MPN/mL）; 未检出; 未检出; 未检出. 30; 细菌总数（cfu/mL）; 74; 86; 35. （3）声环境：区域声环境质量较好，项目区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准。 （4）土壤环境：区域土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关资料调查分析，项目所在地周围无文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、自然保护区、重要军事基地以及其他环境敏感区。本项目周围主要环境保护目标见下表。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 保护 目标; 相对于厂区; 相对于 生产车间; 保护 对象; 保护级别. 方位; 距离（km）; 方位; 距离（km）. 环境空气; 周凤庄村; N; 1.79; N; 1.79; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/ 1577-2012)二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准. 沙雾庄村; N; 1.83; N; 1.83; 居民. 小城子村; E; 0.84; E; 0.84; 居民. 瓦房庄村; SE; 1.34; SE; 1.34; 居民. 小张刘庄村; S; 1.3; S; 1.31; 居民. 大张刘庄村; S; 0.77; S; 0.77; 居民. 油坊庄村; SW; 1.59; SW; 1.59; 居民. 白树庄村; NW; 1.65; NW; 1.65; 居民. 李官屯村; NW; 0.19; NW; 0.19; 居民. 大树韩庄子村; NW; 0.87; NW; 0.87; 居民. 杨信庄村; NW; 2.16; NW; 2.16; 居民. 水环境; 区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：本项目处于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，苯乙烯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中相关标准。 2、地下水环境：地下水执行符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、土壤环境：区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 表11 环境质量标准取值一览表 类别; 评价因子; 标准限值; 备注. 环境 空气; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 (DB13/1577-2012)二级标准. 苯乙烯; 1小时平均; 0.01mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准. 甲苯; 1小时平均; 0.2mg/m3. 声 环境; 等效连续 A声级; 昼间; 65dB(A); 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类功能区标准. 夜间; 55dB(A). 地下水环境; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. 亚硝酸盐; 1.0mg/L. 挥发性酚类; 0.002mg/L. 铁; 0.3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 细菌总数; 100个/L. 土壤 环境; 砷; ≤60; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 镉; ≤65. 铬（六价）; ≤5.7. 铜; ≤18000. 铅; ≤800. 汞; ≤38. 镍; ≤900. 挥发性有机物; ——. 半挥发性有机物; ——. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目浸绝缘漆及烘干工序、喷漆及晾干工序废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值要求和表2企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1和表2的相关标准限值要求。喷漆工序颗粒物参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值要求。焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 表12 废气污染物排放标准 类别; 污染源; 评估因子; 浓度限值/最高允许排放速率; 最低 去除效率; 标准值来源. 废气; 浸漆及烘干工序、喷漆及晾干工序; 排气筒高度15m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 70%. 二甲苯+甲苯; 20mg/m3; ——. 苯乙烯; 6.5kg/h; ——; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相. 标准限值; 喷漆及晾干工序; 颗粒物 （染料尘）; 10mg/m3; 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值. 无组织废气; 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2浓度限值. 甲苯; 企业边界大气污染物浓度限值0.6mg/m3. 二甲苯; 企业边界大气污染物浓度限值0.2mg/m3. 苯乙烯; 厂界监控点浓度限值5.0mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1相关标准限值. 颗粒物; 无组织排放监控点浓度限值 2.0 mg/m3; 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值. 2、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质标准。 表13 生活污水排放标准 单位mg/L(pH除外) 项 目; pH; COD; BOD; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /; 20. 3、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 表14 环境噪声排放标准 项目; 标准值; 标准值来源. 运营期; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4、固废 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。一般固废参照执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。 本次环评结合污染物产生情况按现行要求给出了核算指标，建议本项目重点污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；非甲烷总烃：0.552t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 电机拆解 电机定子拆除故障点 检测电机故障 电机转子拆除故障点 绕线、涨形 线头焊接、包装绝缘材料 修理机械故障 浸漆、烘干 电机组装 试验调试 喷漆房喷漆及自然晾干 入库暂存，返回企业继续生产使用 N、S N、S N、S N G、N、S G、N、S G、N、S N N G、N、S 钢铁厂、水泥厂故障电机 图3 项目生产工艺及排污节点图

工艺流程简述： （1）拆解、检测 首先将需维修的电机手动进行拆解，初步查找故障原因。 本工序产污环节：拆解过程产生噪声、废润滑油、废含油抹布、废铜线、废绝缘材料等废零部件。 - 检测 采用专业的检测仪器进行检测，确定故障原因，以便进行下一步具体的维修操作。 （3）拆除定子、转子故障部位 将电机中定子及转子故障部位拆除进行进一步维修处理。 本工序产污环节：本工序将产生噪声、废线圈。 （4）对定子进行加工处理 ①绕制线圈：将铜线用绕线机绕制成线圈。 ②涨形：采用涨形机将线圈压成扁平型。 ③焊接线头、包扎绝缘材料：接线是用气焊将绕制线圈互相焊接在一起，然后将绝缘管套在线圈焊接接头处。 本工序产污环节：本工序将产生噪声、焊接烟尘。 ④浸绝缘漆、烘干工序 将制作好的定子放入真空浸漆罐内，然后将真空浸渍罐进行抽真空，再将绝缘漆通过管道打压至真空浸渍罐内，对罐体内的白包定子进行浸渍绝缘漆，浸渍时间30min，浸渍后再将绝缘漆抽至绝缘漆储罐中，这时将浸渍完成的白包定子表面浮漆全部沥干净，后用天车吊出，放在推车上，推至烘干箱内进行电加热烘干（温度120℃~150℃），烘干时间为4-6小时。浸渍、沥漆过程在真空全封闭的环境下进行，产生的有机废气和烘干（全封闭）过程产生的有机废气通过管道排入废气处理设施进行处理，因此浸绝缘漆、烘干工序产生的有机废气全部得到收集处理。 本工序产污环节：本工序将产生有机废气、噪声。有机废气主要成分为非甲烷总烃、甲苯和苯乙烯。 （5）对转子维修处理 ①经过测试不合格的电动机的机械系统的零件进行简单的机加工，主要为焊接轴承位、压轴、机械零件的车、钻等机加工工序。 本工序产污环节：本工序将产生焊接烟尘、噪声、废润滑油、废含油抹布。 ②转子动平衡测试：将机加工后的转子采用动平衡机进行动平衡测试。 本工序产污环节：本工序将产生噪声。 （6）电机组装 将修理后的电气系统的白包定子和经过处理的转子进行整机总装。 （7）喷外观漆 根据客户需求，将组装后的完整电机在喷漆房进行喷漆处理，采用喷枪在电机表面喷涂一层油漆，喷漆时间约为10min，经过喷漆后，在喷漆房自然晾干时间5h左右。 本工序产污环节：本工序将产生废气、噪声及漆渣。废气主要成分为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯及颗粒物。 （8）入库暂存 经过处理后的电机经检验合格，入库暂存。 主要污染工序： 本项目租用厂房，不涉及到土建工程，仅设备安装和调试，施工量较小，施工周期较短，因此，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 一、营运期主要污染工序 1、废气：本项目废气主要为浸绝缘漆过程、烘干过程产生的有机废气，主要成分为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯；喷漆过程及自然晾干过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯及颗粒物，定子接头焊接工序及转子焊接轴承位产生的焊接烟尘。 2、废水：本项目产生的废水主要为生活污水。 3、噪声：本项目主要噪声为绕线机、涨形机、剪板机、电焊机、车床、钻床、真空浸渍罐、风机等产生的机械噪声，声级值在65-90dB(A)。 - 固体废物：本项目完成后固体废物主要为废润滑油、废含油抹布、废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、废过滤棉、光催化氧化废气处理设备产生的废催化剂、喷漆过程产生的漆渣、焊烟净化器收集的粉尘以及办公生活垃圾。 二、物料平衡 （1）浸漆、烘干过程 本项目浸漆、烘干过程因使用漆料产生有机废气，根据绝缘漆及稀释剂成分分析，有机废气主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯，物料平衡见下表见，物料平衡图见图3。 表15 浸漆烘干物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入. 物料名称; 固体分; 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯. 1; 绝缘漆; 0.135; 0.141; 0.021; 0.003. 2; 稀释剂; /; 0.0432; 0.0078; 0.009. 合计; 0.135; 0.1842; 0.0288; 0.012. 序号; 产出. 去向; 固体分; 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯. 1; 有组织排放; 进入产品; 0.0547; 0.0085; 0.003564. 2; 废气净化; 进入产品; 0.12765; 0.02; 0.008316. 3; 无组织排放; 进入产品; 0.00185; 0.0003; 0.00012. 合计; 0.27; 0.1842; 0.0288; 0.012. 图4 浸漆、烘干工序物料平衡图 单位：t/a （2）喷漆、晾干过程 电机出厂前在喷漆房进行喷漆、自然晾干处理会产生废气，主要成分为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯，物料平衡见下表见，物料平衡图见图3。 表16 喷漆晾干物料平衡表 单位：t/a 序号; 投入. 物料名称; 固体分; 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯; 二甲苯. 1; 油漆; 0.064; 0.0672; 0.0128; 0; 0.016. 2; 稀释剂; /; 0.0288; 0.0052; 0.006. 合计; 0.064; 0.096; 0.018; 0.006; 0.016. 序号; 产出. 去向; 固体分; 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯; 二甲苯. 1; 有组织排放; 颗粒物 0.0003; 0.02851; 0.00535; 0.00178; 0.00475. 2; 废气净化; 漆渣 0.0224; 0.06653; 0.01247; 0.00416; 0.01109. 过滤棉吸附0.00288. 进入产品 0.0384. 3; 无组织排放; 颗粒物 0.00002; 0.00096; 0.00018; 0.00006; 0.00016. 合计; 0.064; 0.096; 0.018; 0.006; 0.016. 图5 喷漆、自然晾干工序物料平衡图 单位：t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸漆、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 35.07mg/m3，0.1842t/a | 10.5mg/m3，0.0547t/a |
|  |  | 甲苯 | 5.54mg/m3，0.0288t/a | 1.63mg/m3，0.0085t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 2.31mg/m3，0.012t/a | 0.68mg/m3，0.003564t/a |
|  | 喷漆、晾干工序 | 非甲烷总烃 | 24mg/m3，0.243t/a | 7.1mg/m3，0.0285t/a |
|  |  | 甲苯 | 4.5mg/m3，0.018t/a | 1.34mg/m3，0.00535t/a |
|  |  | 二甲苯 | 4.0mg/m3，0.016t/a | 1.19mg/m3，0.00475t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 1.5mg/m3，0.006t/a | 0.445mg/m3，0.00178t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.8mg/m3 0.0032t/a | 0.08mg/m3，0.00032t/a |
|  | 生产车间无组织 | 颗粒物 | 0.00005kg/h，0.00002t/a | 0.00005kg/h，0.00002t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.007kg/h，0.00281t/a | 0.007kg/h，0.00281t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.0012kg/h，0.00048t/a | 0.0012kg/h，0.00048t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.0004kg/h，0.00016t/a | 0.0004kg/h，0.00016t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0.00045kg/h，0.00018t/a | 0.00045kg/h，0.00018t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 （172.8m3/a） | COD | 300mg/L，0.052t/a | —— |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.026t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.006t/a |  |
| 固 体 废 物 | 维修 | 废铜线 | 2t/a | 0t/a |
|  |  | 废绝缘材料 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废线圈 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废轴承 | 1.5t/a |  |
|  |  | 焊烟净化器粉尘 | 0.009t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废含油抹布 | 0.1t/a |  |
|  | 浸漆、喷漆 | 废漆桶 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废稀释剂桶 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.1t/a |  |
|  |  | 漆渣 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废催化剂 | 0.01t/a |  |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 1.35t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剪板机、电焊机、车床、钻床、真空浸渍罐、光催化氧化废气处理设备等产生的机械噪声，声级值在65-90dB(A)。通过采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声贡献值≤60dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项环保设施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有生产车间等建筑进行生产，无土建内容，仅涉及设备的安装，因此本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为浸绝缘漆过程、烘干过程产生的有机废气，主要成分为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯；喷漆过程及自然晾干过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯及颗粒物，定子接头焊接工序及转子焊接轴承位产生的焊接烟尘。 （1）浸漆、烘干废气 本项目浸漆车间浸漆及烘干过程因使用漆料产生有机废气，根据漆料及稀释剂的主要成分分析，该项目主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯。本项目浸漆烘干工序作业时是在设备完全密闭、微负压状态下进行，其产生的有机废气通过全密闭式管道由引风机引入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理，只有少量有机废气在将浸渍完成的白包定子转移至烘干箱的过程中以无组织形式外排，因此，本项目有机废气收集效率按99%计，无组织排放量按1%计，废气经处理后通过1根15m排气筒排放，风机风量为10000m3/h。光催化氧化废气处理设备就是在光的作用下将有机物逐步氧化成低分子中间产物最终生成CO2、H2O及其他的离子等，其工作原理是光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受激生产电子空穴对，空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基，电子使其周围的氧还原成活性离子氧，从而具备极强的氧化还原能力，将光催化剂表面的各种污染物摧毁，光催化氧化装置处理效率大于40%，增加活性炭吸附装置对有机废气加强处理效率，活性炭吸附效率大于50%，使光催化氧化+活性炭吸附效率大于70%，运行稳定，可满足本项目需求。本项目光催化氧化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯去除效率按70%计。 根据企业技术资料，项目浸漆年用绝缘漆量为0.3t，稀释剂量为0.06t，经过物料平衡计算，本项目非甲烷总烃产生量为0.1842t/a，甲苯产生量0.0288t/a，苯乙烯产生量为0.012t/a。 根据企业提供的资料，本项目浸漆烘干工序作业是在设备完全密闭状态下进行，本项目浸漆于真空浸漆罐内进行，浸漆及烘干工序共计工作时间为520h，不浸漆时将绝缘漆抽至绝缘漆储罐中，且不再投加漆料。则浸漆烘干工序的非甲烷总烃产生速率为0.3507kg/h、甲苯产生速率为0.0554kg/h、苯乙烯产生速率为0.0231kg/h，本项目有机废气收集效率按99%计，光催化氧化装置对非甲烷总烃、甲苯去除效率按70%计，则经处理后本项目非甲烷总烃排放量为0.0547t/a，排放速率为0.105kg/h，排放浓度为10.5mg/m3，甲苯排放量为0.0085t/a，排放速率为0.0163kg/h，排放浓度为1.63mg/m3，苯乙烯排放量为0.003564t/a，排放速率为0.0068kg/h，排放浓度为0.68mg/m3。项目非甲烷总烃和甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2的相关标准限值要求。 浸漆、烘干生产车间非甲烷总烃无组织排放量为0.0037t/a、排放速率为0.307kg/h，甲苯无组织排放量为0.0006t/a、排放速率为0.048kg/h，苯乙烯无组织排放量为0.00024t/a、排放速率为0.02kg/h。 （2）喷漆、晾干废气 电机出厂前在喷漆房进行喷漆处理，喷漆房年运行400h（包括喷漆及晾干时间），通过核算，本项目喷漆废气中漆雾颗粒物产生量为0.008kg/h（0.0032t/a），非甲烷总烃产生量0.24kg/h（0.096t/a），甲苯产生量为0.045kg/h（0.018t/a），二甲苯产生量为0.04kg/h（0.016t/a），苯乙烯0.015kg/h（0.006t/a）。 本项目喷漆房采取全密闭，微负压措施，产生的废气通过全密闭式管道由引风机引入“过滤棉进入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，有机废气收集效率按99%计，无组织排放量按1%计，废气经处理后通过1根15m排气筒排放（与浸漆、烘干车间共用一套废气处理设备）。过滤棉对颗粒物去除效率为90%，光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置对有机废气去除效率为70%，喷漆房配套引风机风量为10000m3/h。 经处理后，本项目喷漆房颗粒物排放量为0.00032t/a，排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为0.08mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.0285t/a，排放速率为0.071kg/h，排放浓度为7.1mg/m3，甲苯排放量为0.00535t/a，排放速率为0.0134kg/h，排放浓度为1.34mg/m3，二甲苯排放量为0.00475t/a，排放速率为0.0119kg/h，排放浓度为1.19mg/m3，苯乙烯排放量为0.00178t/a，排放速率为0.00445kg/h，排放浓度为0.445mg/m3，臭气浓度排放量为623.7（无量纲）。项目颗粒物排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值要求，非甲烷总烃、甲苯和二甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2的相关标准限值要求。 喷漆房颗粒物无组织排放量为0.00002t/a、排放速率为0.00005kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.00096t/a、排放速率为0.0024kg/h，甲苯无组织排放量为0.00018t/a、排放速率为0.00045kg/h，二甲苯无组织排放量为0.00016t/a、排放速率为0.0004kg/h，苯乙烯无组织排放量为0.00006t/a、排放速率为0.00015kg/h。 本项目整个车间颗粒物无组织排放量为0.00002t/a、排放速率为0.00005kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.00281t/a、排放速率为0.007kg/h，甲苯无组织排放量为0.00048t/a、排放速率为0.0012kg/h，二甲苯无组织排放量为0.00016t/a、排放速率为0.0004kg/h，苯乙烯无组织排放量为0.00018t/a、排放速率为0.00045kg/h。 （3）定子接头焊接工序及转子焊接轴承位产生的焊接烟尘 本项目定子接头焊接工序及转子焊接轴承位过程中会产生少量焊接烟尘，生产车间内设1台电焊机，1台气焊机。焊接烟尘主要来自焊条的药皮和焊芯，根据《焊接手册》焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关，焊接烟尘中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20%，MnO占5～20%左右。见下表。 表17 不同种类焊条产烟系数 焊条种类; 铜芯型焊条; 低氢型焊条; 锰型焊条. 产尘系数(g/kg); 6.8～7.2; 8.9～15.6; 10.3～18.3. 本项目选用高品质气体保护焊机和电焊机，搭配使用优质铜芯型焊条和优质J422(二氧化钛)型焊条，可有效减少焊接烟尘的产生。铜芯型焊条发尘量平均为7.2g/kg左右，焊条用量为0.2t/a，焊接烟尘产生量为1.44kg/a，一年焊接工作时间约为1200h，焊接烟尘排放速率约为0.0012kg/h；J422(二氧化钛)型焊条发尘量平均为8.9g/kg左右，焊条用量为0.1t/a，焊接烟尘产生量为0.89kg/a，焊接烟尘产生速率约为0.00074kg/h。经2台移动式焊烟净化器处理后，焊接烟尘部分车间沉降，少量逸散，采用以上措施后焊接烟尘收集效率为90%，处理效率可达90%以上，处理后烟尘无组织排放，排放速率为0.00037kg/h。 （4）大气环境影响评价 a.评价等级及评价范围 根据项目污染源初步调查结果，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式AREMOD模型对项目主要大气污染物的最大地面浓度及占标率进行估算。 表18 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 218000. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -22.7. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是; 考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表19 有组织废气排放参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 海拔 高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 污染物 排放速率kg/h. 经度（E）; 纬度（N）. 1; 浸漆、烘干工序排气筒; 118.071169; 39.681975; 27; 15; 0.6; 9.8; 50; 520; 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯. 0.105; 0.0163; 0.0068. 2; 喷漆、晾干工序排气筒; 118.071169; 39.681975; 27; 15; 0.6; 9.8; 25; 400; 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 苯乙烯. 0.0008; 0.071; 0.0134; 0.0119; 0.00445. 表20 无组织废气排放参数一览表 编号; 名称; 面源中心坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 1; 生产车间; 118.071113; 39.682236; 100; 16; 7; 520; 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 苯乙烯. 0.00005; 0.007; 0.0012; 0.0004; 0.00045. 有组织废气估算结果： 表21 浸漆、烘干废气排放时排气筒估算结果 下风向距离D(m); 非甲烷总烃; 甲苯; 苯乙烯. 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%). /; 1.60×10-3; 0.08; 2.48×10-4; 0.12; 1.03×10-4; 1.03. Pmax距离(m); 275; 275; 250. D10%; 未出现. 表22 喷漆、晾干工序废气排放时排气筒估算结果 下风向距离D(m); 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 苯乙烯. 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率(%). /; 1.22×10-5; 0.01; 1.08×10-3; 0.05; 2.04×10-4; 0.10; 1.81×10-4; 0.09; 6.76×10-5; 0.68. Pmax距离(m); 233; 233; 233; 233; 233. D10%; 未出现. 无组织废气估算结果： 表23 车间无组织废气估算结果 下风向距离D(m); 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 苯乙烯. 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率 (%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率 (%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率 (%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率 (%); 最大预测质量浓度(mg/m3); 最大占标率 (%). /; 2.12×10-5; 0.00; 4.65×10-3; 0.23; 7.97×10-4; 0.40; 1.70×10-4; 0.08; 2.99×10-4; 2.99. Pmax距离(m); 51; 51; 51; 51; 51. D10%; 未出现. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行划分，分级判据见表24。 表24 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算结果数据分析：1%≤Pmax=2.99＜10%；且本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，故确定大气环境影响评价等级为二级，因此评价范围边长取5km。 ②大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，大气评价级别为二级时，项目不进行进一步预测与评价。 ③污染物排放量核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 浸漆、烘干废气排放时排气筒; 非甲烷烃; 10.5; 0.105; 0.0547. 甲苯; 1.63; 0.0163; 0.0085. 苯乙烯; 0.68; 0.0068; 0.003564. 2; 喷漆、晾干工序废气排放时排气筒; 颗粒物; 0.08; 0.0008; 0.00032. 非甲烷总烃; 7.1; 0.071; 0.0285. 甲苯; 1.34; 0.0134; 0.00535. 二甲苯; 1.19; 0.0119; 0.00475. 苯乙烯; 0.445; 0.00445; 0.00178. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00032. 非甲烷总烃; 0.0832. 甲苯; 0.01385. 二甲苯; 0.00475. 苯乙烯; 0.005344. 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/mg/m3）. 1; 车间无组织; 颗粒物; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织监控浓度限值; 2.0; 0.00002. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2标准; 2.0; 0.00281. 甲苯; 0.6; 0.00048. 二甲苯; 0.2; 0.00016. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2; 5.0; 0.00018. 表27 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.000034. 2; 非甲烷总烃; 0.08601. 3; 甲苯; 0.01433. 4; 二甲苯; 0.00491. 5; 苯乙烯; 0.005524. (5)结论 ①评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则，本项目最大地面空气质量浓度占标率为1%≤Pmax＜10%，且本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，故确定大气环境影响评价等级为二级，因此评价范围边长取5km。 ②采取的环保措施及污染物达标情况 A.浸漆、烘干工序废气 浸漆、烘干车间采取微负压，有机废气经全密闭式管道由引风机引入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过一根15m排气筒高空排放。 项目非甲烷总烃和甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2的相关标准限值要求。 B.喷漆、晾干工序废气 喷漆房采取微负压，废气通过全密闭式管道由引风机引入“过滤棉再进入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，废气经处理后通过1根15m排气筒排放（与浸漆、烘干车间共用一套废气处理设备）。项目颗粒物排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值要求，非甲烷总烃和甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2的相关标准限值要求。 图6 废气处理工艺流程图 本项目根据工艺要求，各生产工序不同时进行，各产污环节废气出口处均有阀门控制。 C.车间无组织废气 项目建成运营后，车间加强通风，颗粒物排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织监控浓度限值，非甲烷总烃、甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准限值。 ③建设项目大气环境影响评价自查表。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a£√. 评价因子; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2019)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子(); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯); 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 二级，不设置大气防护距离. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(0.00002)t/a; VOCs:(0.110774)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项. 综上所述，本项目废气经采取有效措施处理后均达标排放，不会对区域环境空气产生明显影响。 综上所述，本项目废气经采取有效措施处理后均达标排放，不会对区域环境空气产生明显影响。 5、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)规定，本项目应设置卫生防护距离，本项目以TSP、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯作为计算因子，计算公式为： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L－工业区所需卫生防护距离，m； r－无组织排放源所在生产单元的等效半径m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年平均风速及污染源构成类别有关。 A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78。 表29 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值(mg/m3); 源强特征; 平均风速(m/s); 卫生防护距离计算值(m). 源强 (kg/h); 长度 (m); 宽度 (m); 高度 (m). 生产车间; 颗粒物; 0.9; 0.00005; 100; 16; 10; 2.4; 0.001. 非甲烷总烃; 2.0; 0.007; 0.101. 甲苯; 0.20; 0.0012; 0.192. 二甲苯; 0.20; 0.0004; 0.052. 苯乙烯; 0.01; 0.00045; 2.112. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 根据上述规定及计算结果确定，本项目生产车间设置100m的卫生防护距离。在卫生防护距离范围内无居民点、学校等敏感保护目标。距离本项目最近的敏感点为项目西北侧190m的李官屯村，满足卫生防护距离要求。 - 水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水，废水主要为职工生污水，生活污水产生量为0.576m3/d（172.8m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。经类比，产生浓度分别为300mg/L、150mg/L，200mg/L，30mg/L，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏。 （2）地下水环境影响分析 ①地下水评价等级 本项目属于Ⅲ类项目，本项目不属于集中式饮用水水源准保护区、补给径流区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、未划定准保护区的集中水式饮用水水源、其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源、保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，但项目下游存在分散式饮用水水源井，因此场地地下水敏感特征为较敏感。 地下水评价工作等级分级表见表30。 表30 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ 类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据表22，本项目地下水评价等级为三级。 ② 地下水评价范围 地下水评价范围为：以厂区为中心，上游1km至下游3km、侧向1.5km的水文地质单元。 ③项目所在地地质环境条件概况 项目所在地区地表20m深度内的地层主要为以粉质粘土、粉砂、细砂为主，上覆耕土，粉质粘土渗透系数为0.05m/d，分布连续、稳定，包气带防污性能为中级。在正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为0.05m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。根据相关资料，项目所在区域地下水含水组顶板为分布较稳定且厚度较大的粘土隔水层。所以垂直渗入补给条件较差。 ④水文地质条件 根据论证区含水层岩性、地下水赋存条件及水动力特征，并结合地层划分及地质时代，将第四系地层划分为四个含水组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水；第Ⅲ+Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水，其中第Ⅲ含水组分为Ⅲ1和Ⅲ2含水组。 第Ⅰ含水组(Q4)：底界深度12～25m，含水层主要岩性为粉细砂为主，单位涌水量小于5m3/h·m，水位埋深0.2～1.5m，属潜水咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度＞5g/L。 第Ⅱ含水组(Q3)：底界深度约200m，总厚度105～108m，含水层主要岩性为粉细砂为主，单位涌水量5～10m3/h·m，水位埋深4～8m，属潜水及微承压水，咸水层，水化学类型为Cl-Na型，矿化度＞3g/L。 第Ⅲ含水组上段(Q22)：底界深度约280m，总厚度50～70m，含水层主要岩性以中细砂为主，单位涌水量小于10m3/h·m，水位埋深8～12m，水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L。 第Ⅲ含水组下段(Q21)：底界深度约400m，总厚度约120m，含水层主要岩性以细砂为主，单位涌水量小于10m3/h·m，水位埋深6～16m，水化学类型为HCO3-Na型，矿化度＜0.5g/L。 第Ⅳ含水组(Q1)：底界深度约500m，总厚度约90m，含水层主要岩性为细砂，单位涌水量10～20m3/h·m，水化学类型为HCO3-Na·Ca型，矿化度＜1g/L。本区第IV含水组深层地下水由于埋藏较深，尚处于未开发状态。 ⑤地下水污染途径、影响分析及预防措施 a污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径为危废间物料泄漏下渗对地下水造成的污染。 b影响分析 对浅层地下水的污染影响 工程污染物主要是通过入渗来影响地下水环境。污染物随下渗水进入包气带，在包气带中可得到一定程度的净化。对于有机和无机污染物质，可通过土壤颗粒的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收等作用得以去除。对厂址区域水文地质条件分析表明，厂址区域地层防污性能较好。 对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第四系含水层岩性主要以粉质粘土、细砂为主，垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不易受到项目影响。 c预防措施 为防止本项目建设对地下水造成污染，本项目根据厂区各功能区布设相应的防渗措施，具体防渗方案如下： 重点防渗区域：①危废暂存间铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE－GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，四壁铺设HDPE－GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），外部加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，使渗透系数≤10-10cm/s，外部标明危废标识；②漆料储存区设置围堰，地面底部铺设300mm粘土层压实平整，上部外加15cm混凝土，底部和围堰涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；③电机拆解区域地面采取三七灰土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗防腐，地面铺设防渗板材，便于漆渣收集，渗透系数小于1×10-10cm/s。 一般防渗区域：车间地面采取三七灰土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗。 综上所述，本项目废水合理处置，且厂区各功能区均采取相应防渗措施，可有效阻止污染物下渗，项目营运期不会对地下水环境产生影响。 3、土壤环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中的评价工作分级方法确定本次评价土壤评价工作等级。根据HJ964-2018附录A，识别建设项目所属的行业类别。根据建设项目的占地规模，土壤环境敏感特征，依据表3识别建设项目的土壤环境污染影响型敏感程度。依据表37建设项目土壤环境影响评价工作等级划分。 本项目车间地面全部采用水泥硬化，项目建设不会对土壤环境产生影响。本项目为废旧电机维修，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本行业不在附录A土壤环境影响评价项目类别表中，结合现场调查，项目区域50m范围内无土壤环境敏感目标，确定本项目不需开展土壤环境影响评价。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源主要为剪板机、电焊机、车床、钻床、真空浸渍罐、光催化氧化废气处理设备等产生的机械噪声，声级值在65-90dB(A)，项目采取选用低噪声设备，风机加装隔声罩，生产设备放置于生产车间内，采取上述降噪措施，再经距离衰减后，项目边界噪声贡献值≤60dB(A)。项目噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 因此，项目建设对周围声环境质量影响较小。 5、固体废物影响分析 本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物为生产过程中产生的废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、焊烟净化器收集的粉尘及生活垃圾，危险废物主要为废润滑油、废含油抹布、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、光催化氧化废气处理设备产生的废催化剂、喷漆过程产生的漆渣、废过滤棉。 本项目生产过程中产生的废铜线为2t/a、废绝缘材料0.2t/a，废线圈0.6t/a，废轴承1.5t/a，焊接烟尘净化器收集的粉尘0.009t/a，全部集中收集后统一外售。项目劳动定员9人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量1.35t/a，集中收集后由环卫部门集中处理。 本项目产生的危险废物中废润滑油为0.1t/a，废含油抹布为0.1t/a，废漆桶为0.2t/a，废稀释剂桶为0.05t/a，废活性炭为0.1t/a，废催化剂0.01t/a，废过滤棉0.1t/a，漆渣0.05t/a，其中废活性炭需单独密闭储存暂存于危废间。 根据《国家危险废物名录》（2016年版）可知，废润滑油、废含油抹布属于危险废物(HW08)，废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭属于危险废物(HW49)，漆渣属于危险废物(HW12)、废催化剂(HW50)。 表31 固体废物产生情况一览表 编号; 名称; 数量（t/a）; 类型; 危废类别; 危险废物代码; 去向. 1; 废铜线; 2; 一般固废; ——; ——; 集中收集后 外售. 2; 废绝缘材料; 0.2. 3; 废线圈; 0.6. 4; 废轴承; 1.5. 5; 焊烟净化器粉尘; 0.009. 6; 废润滑油; 0.1; 危险废物; HW08; 900-214-08; 危废间暂存，交有资质单位集中处理. 7; 废含油抹布; 0.1. 8; 废漆桶; 0.2; HW49; 900-041-49. 9; 废稀释剂桶; 0.05. 10; 废活性炭 （密闭储存）; 0.1. 11; 废过滤棉; 0.1. 12; 漆渣; 0.05; HW12; 900-252-12. 13; 废催化剂; 0.01; HW50; ——. 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规范危废暂存间，并且在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，以实现固体废物的资源化、减量化、无害化。具体要求如下： ①危险废物的贮存 •危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角硬化，并与地面防渗层连成整体；危废暂存间铺设HDPE-GCL复合防渗系统，渗透系数≤10-10cm/s。 •危废暂存间设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。 •不同废物分区存放，每个存放区设防漏裙脚，危险废物装入专用容器密闭储存。 ②危废暂存间标识按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求进行设置。 危险废物图形符号类型执行如下危险废物图形符号类型要求设置，如下图： 图7 危险废物图形符号 危险废物标志的形状及颜色执行上图标志的形状及颜色要求，危险废物标志为警示标志，形状为三角形边框，背景颜色为黄色，图形颜色为黑色。 危险废物标志牌的使用与维护按第5条相关要求进行标志牌的使用与维护。 标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况需要修复或更换。检查时间至少每年1次。 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签。 图8 危险废物标签 注：危险废物标签字体为黑体字，底色为醒目的枯黄色。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。 ④转移危险废物按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，未经批准不得转移。运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 ⑤危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。 ⑥危险废物的最终处置 危险废物在危废暂存间内临时贮存，定期送有资质单位处置。 本项目产生的固体废物全部妥善安置，不会对周围环境产生明显影响。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、环境风险分析 （1）环境风险评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)： Q＝ 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为绝缘漆、稀释剂（苯乙烯）、乙炔。苯乙烯属于属于附录B中69，临界量为10t，乙炔属于附录B中356，临界量为10t。 表32 危险物质与临界量对比计算结果一览表 危险化学品; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; Q. 苯乙烯; 100-42-5; 0.04; 10; 0.04. 乙炔; 74-86-2; 0.36; 10. 由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价工作等级划分如下。 表33 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 （2）风险识别 本项目使用的绝缘漆、稀释剂（苯乙烯）等为桶装密封存放，燃料乙炔采用专用钢瓶。项目涉及的有毒有害物质为绝缘漆、稀释剂（苯乙烯）、乙炔。 表34 项目有毒有害物质特性汇总表 序号; 名称; 成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 绝缘漆 稀释剂; 苯乙烯; 为无色油状液体，易燃，有芳香气味，常温下密度为960kg/m3，不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、甲醇、丙酮等; 闪点为32.2℃，爆炸上限6.1%，爆炸下限1.1%，临界温度369℃；属于二级易燃液体，爆炸极限较低，容易燃烧爆炸; 属于低毒类，主要通过呼吸道、消化道及皮肤组织进入人体，影响神经系统，会引起眼部刺痛，流泪、结膜充血、易疲劳等症状，严重时可出现头痛、恶心、呕吐等现象. 2; 乙炔; 乙炔; 纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。; 闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%~72.3%。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸; 纯乙炔属微毒，具有弱麻醉和组织细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧，引起单纯性窒息作用。. （3）事故环境风险分析 本项目绝缘漆、稀释剂（苯乙烯）和乙炔等原材料采用汽车运输方式进厂，其中绝缘漆、稀释剂采用桶装，乙炔采用专用钢瓶，存放在焊接生产区。 本项目绝缘漆、稀释剂风险影响主要为出现泄漏事故，在装卸过程中，存在出现泄漏的风险，主要原因在于操作失误、管理不到位造成的，此外，绝缘漆、稀释剂出现泄漏，有可能渗入地下对土壤及地下水环境造成影响，评价要求对绝缘漆、稀释剂储存区需设置围堰，并采取严格的防渗措施，避免发生泄漏后对所在地土壤、地下水环境造成影响；同时，乙炔钢瓶放置阴凉处，远离火源，避免与油类及易燃物料接触，轻拿轻放。 （4）最大可信事故风险类型 综合考虑项目危险物质的储量、危险特性及潜在的风险事故发生的可能性及造成的危害程度，确定项目最大可信事故为绝缘漆、稀释剂和乙炔等原料泄漏事故。 （5）风险管理要求 - 严格按照防火规范相关要求进行原材料存放区的布置，需设置干粉灭火器、消火栓等。 - 在原材料存放区设置警示标示，防止人为蓄意破坏。 - 定期对员工进行防火安全教育、应急演练，提高员工的安全意识。 - 制定环境风险应急预案。 （6）风险防范措施 企业采取的防范措施见35，应急物资储备现状见表36所示。 表35 风险防范措施现状一览表 项目; 风险防范措施内容. 生产车间; 1、防雷和防静电 2、生产车间配备消防器材 3、生产车间设有防火标志. 厂区; 设计消防系统，配备灭火装置. 防渗; ①生产车间地面采取三七灰土铺底铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗防腐。②办公楼地面采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。③厂区地面除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。. 安全管理措施; 1、每季度教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程； 2、已设置污染事故应急处理组织(组长1人，成员3人)。. 表36 应急物资储备现状一览表 项目; 内容及要求. 应急设施、设备与器材; 1、灭火器20个(防火灾、爆炸事故) 2、口罩若干，密闭防护眼镜若干 3、消火栓等设施 4、急救药箱. （7）应急预案 项目未编制突出环境事件应急预案。根据《企业突发环境事件风险分级方法》中规定“环境保护主管部门对以下企业进行环境应急预案备案的指导和管理：①可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；②生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；环境保护主管部门对以下企业环境应急预案备案的指导和管理。” 本项目在生产、贮存及运输过程中均存在一定环境风险。因此，本项目应按相关规定编制突发环境事件应急预案并备案。 （8）环境风险评价自查表 表37 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 苯乙烯; 乙炔. 存在总量/t; 0.04; 0.36. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数(最大); 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆. 环境风险 类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水□; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界达到时间 d. 最近敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范 措施; 合理布置平面布局，使用防火防爆设备及电气，原料储存区设置围堰，厂区分区防渗，对绝缘漆桶、稀释剂桶、乙炔瓶及生产设施加强风险监控，厂区安装消防报警系统，配置应急物资，强化安全生产管理。发生环境风险事故时，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，启动应急预案，及时开展环境应急监测工作。. 评价结论与建议; 本项目在采取各种安全措施后，绝缘漆桶、稀释剂桶、乙炔瓶泄漏、火灾风险可以降低，事故风险属于可接受的范围之内。本项目虽然存在发生油料泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险，但只要加强风险防范管理，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项. 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，厂址中心坐标为北纬39°40'56.57"，东经118°4'16.11"。项目北侧为乡间路，隔乡间路为空地，项目南侧为空厂房，西侧为空地，隔空地为二环路，项目东侧为唐山鹏展耐火材料有限公司生产车间。项目租用唐山鹏展耐火材料有限公司厂房进行生产（详见租赁合同），唐山市高新技术产业开发区分局老庄子国土资源局出具了唐山鹏展耐火材料有限公司规划证明，该厂区符合规划要求。 本项目设有100m卫生防护距离，该范围内无居民住宅、医院、学校等环境敏感点，也无规划的学校、医院及居民住宅用地，满足卫生防护距离要求。 综上所属，本项目选址可行。 项目生产车间内部浸漆装置位于车间南侧，喷漆房位于东侧，库房及线圈制造区位于车间北侧，办公室位于整体生产车间南侧。整体平面布置合理，便于生产。 综上所述，本项目选址及平面布置合理。 8、政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录(2014)》中禁止投资类项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类、淘汰类建设项目。综上，项目建设符合国家和地方的产业政策要求。 9、清洁生产水平分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调与发展的环境策略，是将综合预防的环境策略应用于生产过程和产品中，以便减少对人类的危害，推动经济方式的转变和总量控制目标的实现。本项目清洁生产主要体现在以下几方面： (1)生产工艺与装备要求：本项目采用的工艺技术成熟，选用机械传输进行浸漆工艺，同时本项目采用密闭浸漆车间，有效减少污染物的排放量，实现达标排放。 (2)资源能源利用指标：项目生产过程中原料利用率高，可有效减少废物的产生，项目选用节能设备，降低了能源消耗。 (3)产品指标：本项目采取严格的质量控制，产品质量达到企业标准后方可使用。 (4)污染物产生、回收利用指标：本项目废气经处理后能够达标排放，产生的固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行暂存、转移，因此本项目产生的污染物对环境影响不大。 (5)环境管理要求 企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 10、项目废气污染物排放清单 表38 项目废气污染物排放清单一览表 项目; 产污 环节; 污染物种类; 环保治理 措施及主要运行参数; 总量指标t/a; 污染物排放的分时段要求; 执行标准. 有组织; 浸漆、烘干工序; 非甲烷总烃; 浸漆罐、烘干机微负压+引风机+光催化氧化废气处理设备+活性炭吸附装置+15m排气筒; 0.0547t/a; —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求. 甲苯; 0.0085t/a; —. 苯乙烯; 0.003564t/a; —; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值. 喷漆、晾干工序; 颗粒物; 喷漆房微负压+引风机+过滤棉+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 0.00032t/a; —; 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值. 非甲烷总烃; 0.0285t/a; —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求. 甲苯; 0.00535t/a; —. 二甲苯; 0.00475t/a; —. 苯乙烯; 0.00178t/a; —; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值. 无组织; 生产车间无组织; 非甲烷总烃; 加强车间机械通风; 0.00281t/a; —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯; 0.00048t/a; —. 二甲苯; 0.00016t/a; —. 苯乙烯; 0.00018t/a; —; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1相关标准限值. 颗粒物; 0.00002t/a; —; 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值. 11、污染物排放总量 根据本项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定，本项目污染物达标排放总量控制指标如下： 表39 废气污染物总量核算表 项目; - 排放浓度（mg/m3）; - 排气量（m3/h）; 运行时间（h/a）; - 污染物年排放量 - （t/a）. - SO2; 0; 0; 0; 0. - NOX; 0; 0; 0; 0. - 浸漆、烘干废气排放时非甲烷总烃; 60; 10000; 520; 0.312. - 喷漆、晾干废气排放时非甲烷总烃; 60; 10000; 400; 0.24. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3） *排气量（m3/h）*生产时间（h/a）/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：SO2：0t/a；NOX：0t/a，非甲烷总烃0.552t/a。. 根据核算，本项目污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO2：0t/a；NOX：0t/a，非甲烷总烃0.552t/a。 12、环境监测计划 （1）监测的目的与任务 环境监测是项目建设期、运营期对主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等，为环境保护管理提供科学依据。本项目运行后，需要对排放的各种污染物进行定期监测，为编制环保计划，制订防治污染的对策，提供科学依据。 （2）监测机构 根据项目的实际情况，企业可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托有资质单位进行监测。 （3）监测计划 环境监测计划包括环境质量监测计划和污染源监测计划。 运营期污染源常规监测计划见表40。 表40 运营期常规污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 排气筒出口P1; 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 甲苯; 1次/半年. 二甲苯; 1次/半年. 苯乙烯; 1次/半年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯; 1次/半年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 4次/年. 另外，还应规范排污口：在厂区三废排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。 表41 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 固体废物堆放场; 废水排放口. 图形符号. 颜色; 背景绿色，图形白色.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸漆、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 浸漆罐、烘干机微负压+引风机+光催化氧化废气处理设备+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值 |
|  | 喷漆、晾干工序 | 颗粒物 | 喷漆房微负压+引风机+过滤棉+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放 | 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值 |
|  | 生产车间无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间机械通风 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1相关标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中无组织排放厂界浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 化粪池处理 | 定期清掏 |
| 固 体 废 物 | 维修 | 废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、焊烟净化器粉尘 | 全部外售综合利用 | 妥善处置 |
|  |  | 废润滑油、废含油抹布 | 危废间暂存，交有资质单位集中处置 |  |
|  | 浸漆、喷漆 | 废活性炭、漆渣、废过滤棉、废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剪板机、电焊机、车床、钻床、真空浸渍罐、光催化氧化废气处理设备等产生的机械噪声，声级值在65-90dB(A)。通过采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声贡献值≤60dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目 （2）建设单位：唐山浩创机电设备有限公司 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：本项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资10%。 （5）建设地点：本项目位于唐山市高新技术产业开发区，厂址中心坐标为北纬39°40'56.57"，东经118°4'16.11"。项目北侧为乡间路，隔乡间路为空地，项目南侧为空厂房，西侧为空地，隔空地为二环路，项目东侧为唐山鹏展耐火材料有限公司生产车间。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 （6）项目用地：本项目位于唐山市高新技术产业开发区，占地面积1600m2，租用唐山鹏展耐火材料有限公司厂房进行生产（详见租赁合同），唐山市高新技术产业开发区分局老庄子国土资源局出具了唐山鹏展耐火材料有限公司规划证明，该厂区符合规划要求。 （7）建设内容：项目租用现有场地面积为1600m2，包括生产车间1座，生产车间内部主要建有浸漆房、烘干房、喷漆房、线圈制造车间及库房等。项目建成后可达到年维修电机80台的规模。 （8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员9人，年工作300天，每天工作8小时。 2、项目衔接 （1）给水：本项目用水由自来水管网供给，主要为职工生活用水。 职工生活用水量标准根据《河北省用水定额（生活用水）》（DB13/T1161.3-2016）并结合实际情况，按80 L/人·d计，项目劳动定员9人，则新鲜用水量为0.72m3/d（216m3/a）。 （2）排水：生活污水产生量按照用水量的80%计，为0.576m3/d（172.8m3/a），经厂区化粪池处理后，定期清掏。 （3）供电：本项目用电由唐山市供电电网提供，用电量为0.5万KW.h/年。 （4）供热：工艺生产供热采用电加热。 3、区域环境质量概况 (1)根据唐山市生态环境局网站公布的《2018年唐山市环境状况公报》：项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子NO2、PM10、PM2.5。非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。苯乙烯、甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中相关标准。 (2)区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求。 (3)区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 (4)区域土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 4、环境影响分析结论 (1)大气污染防治措施可行性及环境影响分析结论 A.浸漆、烘干工序废气 浸漆、烘干车间采取微负压，有机废气经全密闭式管道由引风机引入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过一根15m排气筒高空排放。 项目非甲烷总烃和甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2的相关标准限值要求。 B.喷漆、晾干工序废气 喷漆房采取微负压，废气通过全密闭式管道由引风机引入“过滤棉再进入光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，废气经处理后通过1根15m排气筒（与浸漆、烘干车间共用一套废气处理设备）排放。项目颗粒物排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表1第Ⅱ时段浓度限值要求，非甲烷总烃和甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2的相关标准限值要求。 C.车间无组织废气 项目建成运营后，颗粒物排放满足参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准限值。 综上所述，本项目废气经采取有效措施处理后均达标排放，不会对区域环境空气产生明显影响。 (2)水污染防治措施可行性及环境影响分析结论 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏。因此，本项目废水不会对区域水环境产生明显影响。 - (3)声污染防治措施可行性及环境影响分析结论 本项目主要噪声源主要为剪板机、电焊机、车床、钻床、真空浸渍罐、光催化氧化废气处理设备等产生的机械噪声，声级值在65-90dB(A)，项目采取选用低噪声设备，风机加装隔声罩，生产设备放置于生产车间内，采取上述降噪措施，再经距离衰减后，项目边界噪声贡献值≤60dB(A)。项目噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 因此，项目建设对周围声环境质量影响较小。 (4)固体废物污染防治措施可行性及环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、焊接烟尘净化器收集的粉尘，全部集中收集后统一外售。生活垃圾集中收集后由环卫部门集中处理。本项目生产过程中产生的废润滑油、废含油抹布、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、漆渣、废过滤棉、废催化剂，分类收集暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处理。危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 3、选址及平面布置合理性分析结论 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，厂址中心坐标为北纬39°40'56.57"，东经118°4'16.11"。项目北侧为乡间路，隔乡间路为空地，项目南侧为空厂房，西侧为空地，隔空地为二环路，项目东侧为唐山鹏展耐火材料有限公司生产车间。项目租用唐山鹏展耐火材料有限公司厂房进行生产（详见租赁合同），唐山市高新技术产业开发区分局老庄子国土资源局出具了唐山鹏展耐火材料有限公司规划证明，该厂区符合规划要求。 本项目设有100m卫生防护距离，该范围内无居民住宅、医院、学校等环境敏感点，也无规划的学校、医院及居民住宅用地，满足卫生防护距离要求。厂区功能区划明显，平面布置紧凑、合理，有利于生产，选址和平面布置可行。 4、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录(2014)》中禁止投资类项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类、淘汰类建设项目。综上，项目建设符合国家和地方的产业政策要求 5、清洁生产分析结论 本项目使用清洁能源，选用新型环保设备，设备运行稳定，提高原材料利用率，减少排放污染物少，运行中产生各项污染物均得到合理处置，符合清洁生产的要求。 6、总量控制结论 根据本项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。 本次环评结合污染物产生情况按现行要求给出了核算指标，建议本项目重点污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；非甲烷总烃：0.552t/a。 7、项目可行性结论 唐山浩创机电设备有限公司机电设备维修项目符合国家及地方产业政策要求、选址可行、平面布局合理、满足清洁生产和总量控制要求，项目在满足环评提出各项要求和污染防治措施以及主体工程“三同时”的基础上，各污染物能够做到达标排放。本项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、建议 1、加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染治理设施长期稳定运行、污染物达标排放。 2、提高人员环保意识和法制观念，树立爱护环境的责任感和荣誉感，将本项目建成环境优美、整洁、卫生、文明的工业厂区。 3、规范浸漆工序生产设备，提高浸漆工序自动化程度。 三、建设项目竣工环境保护验收内容： 表42 建设项目竣工环保验收内容一览表 处理对象; 环保治理设施; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气; 浸漆、烘干工序（非甲烷总烃苯 甲苯 苯乙烯）; 浸漆罐烘干机微负压+引风机+光催化氧化废气处理设备+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 15m排气筒，非甲烷总烃最低去除效率70% 非甲烷总烃排放浓度限值≤60mg/m3 甲苯+二甲苯排放浓度限值≤20mg/m3 苯乙烯最高允许排放速率≤6.5kg/h; 非甲烷总烃、甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求； 苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值. 喷漆、晾干工序（颗粒物、非甲烷总烃苯 甲苯 二甲苯 苯乙烯）; 喷漆房微负压+引风机+过滤棉+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（与浸漆、烘干车间共用一套废气处理设备）; 1套; 15m排气筒， 颗粒物（染料尘）最高允许排放浓度：18mg/m3 颗粒物最高允许排放速率0.51kg/h 非甲烷总烃最低去除效率70% 非甲烷总烃排放浓度限值≤60mg/m3 甲苯+二甲苯排放浓度限值≤20mg/m3 苯乙烯最高允许排放速率≤6.5kg/h; 颗粒物参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求； 苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2相关标准限值. 生产车间无组织废气（非甲烷总烃苯 甲苯 苯乙烯）; 加强车间机械通风; 1座; 企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 甲苯≤0.6mg/m3 厂界监控点浓度限值 苯乙烯≤5.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1相关标准限值. 生产车间（颗粒物）; 无组织排放监控点浓度限值 2.0 mg/m3; 参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)表2无组织排放监控浓度限值. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 2台; 无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值. 噪 声; 设备噪声; 选用低噪声设备、风机加装隔声罩等; ——; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 固 废; 废铜线、废绝缘材料、废线圈、废轴承、焊烟净化器粉尘; 全部外售综合利用; ——; 合理处置. 废润滑油、废含油抹布、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、漆渣、废过滤棉、废催化剂; 暂存于产区危废暂存间，定期交由有资质单位处理; ——; 合理处置. 合理处置. 生活垃圾; 环卫部门定期清运; ——; 合理处置. 其他; a.危废暂存间铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE－GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，四壁铺设HDPE－GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），外部加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，使渗透系数≤10-10cm/s，外部标明危废标识。 b.生产车间地面、真空浸漆罐槽底面和4围侧面、化粪池防渗先用0.30米三合土(黄土、石灰和沙子混合)夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 c.漆料储存区设置围堰，地面底部铺设300mm粘土层压实平整，上部外加15cm混凝土，底部和围堰涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 d.电机拆解区域地面采取三七灰土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗防腐，地面铺设防渗板材，便于漆渣收集，渗透系数小于1×10-10cm/s. 环保投资; 20万元.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系简图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。