德源环保

Hebei Deyuan Environmental Protection

国环评证乙字

第1228号

Science And Technology CO., LTD.

建设项目环境影响报告表

项目名称:唐山北飞科技有限公司项目

建设单位(盖章):唐山北飞科技有限公司

编制日期：2019年07月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山北飞科技有限公司项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山北飞科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陶芳 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 于彩霞 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新区银河路66号院内西排8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13373153939 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 063020 |
| 建设地点 | 唐山市高新区银河路66号院内西排8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C21 家具制造业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3150 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中环保投资(万元) |  |  | 5.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10.4% |  |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目由来 随着经济的发展，人们对绿色环保家具有了更多的了解，板式家居用品越来越受到人们的青睐，生产大幅度提升。板式家具的出现，以绝对的优势摆脱了高能耗、低效率的现状，逐渐占据市场主流。 为适应板式家具制造业的发展，唐山北飞科技有限公司拟投资50万元建设唐山北飞科技有限公司项目，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中的限制类与淘汰类，属于允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十、家具制造业”中第27条“家具制造”中“其他”类，应编制环境影响报告表。唐山北飞科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位安排有关环评人员现场踏勘后，编制《唐山北飞科技有限公司项目环境影响报告表》，编制完毕后交给建设单位，由建设单位上报环保局审批。 2工程概况 2.1基本情况 ⑴项目名称：唐山北飞科技有限公司项目 ⑵建设单位：唐山北飞科技有限公司 ⑶建设地点：唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。 ⑷建设内容：本项目总占地面积为3150m2，厂房内包括生产区、原料区、成品区、库房、办公室等，总建筑面积为2710m2。 ⑸建设规模：项目建成后年产板式家具、板式橱柜合计1000套。具体产品方案见下表。 表1 产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位; 备注. 板式家具、板式橱柜; 1000; 套/a; 按客户要求尺寸进行制作. 注：产品中需涂胶面积为5500m2/a. ⑹项目投资：项目总投资为50万元，其中环保投资5.2万元，占总投资10.4%。 ⑺劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，年工作260天，每天1班，每班8h。 ⑻周边关系及平面布置 周边关系：项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 平面布置：厂区内由西向东依次布置原料区、成品区、生产区、1#办公室、2#办公室、库房，西南部设置危废间。 项目组成见表2，主要建构筑物一览表见表3。 表2 本项目项目组成一览表 工程名称; 工程内容. 主体工程; 综合厂房; 生产区，建筑面积670m2，砖混结构. 原料区，建筑面积450m2，砖混结构. 成品区，建筑面积250m2，砖混结构. 储运工程; 库房1座，综合厂房内，建筑面积1290m2，砖混结构. 公辅工程; 办公室2座，综合厂房内，建筑面积50m2，框架结构. 公用工程; 供水; 用水由市政管网提供. 排水; 职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘. 供电; 用电由当地电网供给，项目年耗电量为2.5万kWh. 供暖; 生产车间不供暖，办公室采用空调供暖制冷. 环保工程; 废气; 木材下料、加工等工序会产生粉尘，由各自集气管道引入脉冲布袋除尘器（中央除尘器）处理，处理后由15m高排气筒排放；封边过程废气收集后由15m高排气筒排放。. 废水; 职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘. 噪声; 采取隔声、降噪措施后，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。. 固废; 下料过程中产生的边角料，中央除尘器收集的木屑集中收集后，外卖密度板厂；生产车间落地尘，由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理。. 表3 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积 m2; 结构形式; 备注. 1; 1#办公室; 30; 1F，框架结构; 已建成. 2; 2#办公室; 20; 1F，框架结构. 3; 生产区; 670; 砖混结构. 4; 原料区; 450; 砖混结构. 5; 成品区; 250; 砖混结构. 6; 库房; 1290; 砖混结构. 总计; 2710. 2.2主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 表4 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 封边机; /; 3; 台. 2; 排钻机; /; 1; 台. 3; 小型打孔机; /; 1; 台. 4; 小型切割机; /; 1; 台. 5; 打孔机; /; 1; 台. 6; 数控开料机; /; 3; 台. 7; 精密台锯; /; 2; 台. 8; 空压机; /; 1; 台. 9; 异形封边机; /; 1; 台. 10; 中央除尘器; 风量为10000m3/h; 1; 台. 2.3主要原辅材料 本项目主要原材料消耗一览表见表5，涉及的主要原辅材料理化性质见表6。 表5 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 密度板、生态板; m3/a; 300; 外购，1.2m×2.44m×0.01m. 2; 封边热熔胶; t/a; 1.0; 外购. 3; 封边带; m/a; 200000; 外购. 4; 五金配件; 个/a; 200000; 市场购入，铰链、抽屉滑轨、拉手. 5; 水; m3/a; 26; 市政管网提供. 6; 电; 万kWh; 2.5; 当地电网提供. 表6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 封边热熔胶; 外观：白色呈微黄色粒状或棒状； 熔点：70-84℃；粘度:45000-75000(180℃)； 相对硬度：70-80%；固化速度：8-12秒； 乙烯醋酸乙烯酯共聚物≥40% ，其中有机成分含量<5% 松香树脂≥30% 碳酸钙≤30%. 2.4公辅工程 ⑴给排水 ①用水量 本项目生产工序无生产用水环节，用水主要为职工盥洗用水，厂区内不设宿舍、浴室、食堂，劳动定员10人，年工作260天，用水量很小。 ②排水量 项目废水主要为职工盥洗废水，产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ⑵供电 本项目建设完成后年用电量为2.5万kwh，由当地电网提供。 ⑶供热 项目生产车间不供暖，办公室采用空调供暖制冷。 2.5与产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委[2011]9号令)及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委2013年21号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）>有关条款的决定》（2016年第36号令）、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版》中的鼓励、限制、淘汰的项目，属于允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定。 2.6选址合理性分析 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 根据国有土地使用证可知，该项目用地为工业用地。项目所在区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单中二级标准，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，项目建设完成后，全厂无废水排放，满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中集中式饮用水水源地准保护区整治要求和《“2019十项重点工作”工作方案》要求。 综上所述，项目符合土地利用总体规划，选址合理。 2.7与“三线一单”管控要求对照分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ⑴生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 项目不涉及生态保护红线，位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，全厂无废水排放，满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；综上，项目满足生态保护红线要求。项目在水源保护区位置图见附图3。 ⑵环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 项目对产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5及TSP存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。按照省委、省政府的要求和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）工作目标，结合《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）和我市实际，唐山市制定了《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》，通过强力推进过剩产能化解、落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量逐渐减少的目标。 ⑶资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目不设宿舍、食堂、浴室，用水主要为员工盥洗用水；供水由当地市政管网提供；供电电源来自于当地电网，项目用电主要为生产设备等用电。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 ⑷环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，本项目不在《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》禁止类与限制类及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类与淘汰类之列，符合河北省相关政策要求。本项目不在环境准入负面清单之列。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用已建成闲置厂房，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 唐山具有独特的地理位置，近临京津，濒临渤海。作为中国环渤海中部地区第三大工业城市，与北京、天津构成了环渤海地区经济发展的“金三角”，是国务院批准的沿海对外开放地区。唐山高新区的地理位置在市中心的北部，是城市总体规划的一部分。 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 2、地质、水文 区域地处燕山沉降带南部，山麓冲积平原中部，属于滦河早期和中期冲积扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 项目所在区上层厚约100m，地面下30m深度范围的地层上部为粉土或粉质粘土夹细砂，下部为粉细砂夹粘性土，以粉细砂层为主。 (1)河流：尚在建设中的唐山市环城水系工程，主要包括陡河、青龙河、李各庄河改造，新开河道，陡河水库引水工程及滨河景观道路建设等四项内容。市区现有的陡河、青龙河、李各庄河将通过新开河与南湖、东湖、西湖相通，形成长约57km的河河相连、河湖相通的水循环系统。 据规划，新开河道全长12.9km，北线由李各庄河与龙华道交叉口向西，穿过高新技术开发区和凤凰新城，至西湖，长约5.7km；西线由西湖沿青龙路（规划道路）向南，至裕华道转向站前路，沿站前路南下，在火车站站前广场附近与青龙河相接，长约7.2km。河道宽度因地制宜，最窄处为35m，最宽处达100m。 (2)地下水：区域内地下水资源丰富，水位埋深10m～20m。按其赋存状态可分为第四系孔隙水和基岩岩溶裂隙水两种类型。陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，水位年变化幅度一般为2～4m。 3、气候、气象 该区域为暖温带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。全年平均气温11.2℃，七月份气温最高，平均为25℃；一月份最冷，平均气温5.5℃，多年平均降水量646.5mm，多集中在7～8月份，年平均风速2.6m/s，全年各风向频率较为接近，以W和WNW风频略高，秋季和冬季常有逆温形成，厚度平均为300～450m。全年日照时数2670h，无霜期180d。 4、植被、生物 该区域植被主要以人工植被为主，农作物主要有小麦、玉米、花生等，生态类型为农村生态环境特征。 区域内无国家保护的野生动物、原始森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。 - 5、环境功能区划 根据厂址所在区域环境功能区划，评价区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地下水质量功能区为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；区域环境噪声为2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 根据唐山市生态环境局网站公布的《2018年唐山市环境状况公报》： 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，按照AQI指数等级划分，达标天数202天（其中一级天数17天，二级天数185天），同比减少3天，达标天数占总天数的57.71%；超标天数148天，占总天数的42.29%，其中：轻度污染天数（三级天数99天）占28.29%，中度污染天数（四级天数36天）占10.29%，重度污染及以上天数13天，占3.71%，重污染以上天数同比减少17天。 2018年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为34微克/立方米，达到国家标准，比上年下降15.0%；二氧化氮年均浓度值为56微克/立方米，比上年下降5.1%；一氧化碳年均浓度值为3.3毫克/立方米，比上年下降13.2%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为197微克/立方米，比上年下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为110微克/立方米，比上年下降7.6%；细颗粒物年均浓度值为60微克/立方米，比上年下降9.1%。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 34; 60; 56.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 3300; /; /; /. O3; 最大8小时年均浓度; 197; /; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 110; 70; 157; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4; 不达标. 由表7可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为NO2、PM10、PM2.5。按照省委、省政府的要求和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）工作目标，结合《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）和我市实际，唐山市制定了《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》，通过强力推进过剩产能化解、落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量逐渐减少的目标。 2地下水 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 3环境噪声 项目所在区域环境声环境质量良好，本项目满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无以医疗卫生、文化教育、科研等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。 距离项目最近的敏感点为项目厂区西侧835m的三益庄村。具体情况见表8。 表8 项目保护目标及保护级别一览表 序号; 名称; 坐标 （以厂区为圆点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离（m）. x; y. 1; 三益庄村; 0; -835; 居住区; 人群; 二类区; W; 835. 2; 新城子村; 0; -1922; 居住区; 人群; 二类区; W; 1922. 3; 马家屯村; -948; -1421; 居住区; 人群; 二类区; SW; 1774. 4; 李各庄; 0; -1125; 居住区; 人群; 二类区; S; 1125. 5; 贾庵子村; 963; -529; 居住区; 人群; 二类区; SE; 1065. 6; 小戴庄村; 1883; 1088; 居住区; 人群; 二类区; NE; 2265. 7; 王官庄村; 0; 2146; 居住区; 人群; 二类区; N; 2146. 8; 郑庄子村; -390; 800; 居住区; 人群; 二类区; NW; 850. 9; 梁各庄村; -423; 1793; 居住区; 人群; 二类区; NW; 1846. 10; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准. 11; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值。苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 环境类别; 监测因子; 取值时间; 浓 度 限 值; 标准名称. 级别; 浓度; 单位. 环 境 空 气; SO2; 年平均; 二 级; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 20. 甲苯; 1小时平均; /; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 苯; 1小时平均; /; 110. 二甲苯; 1小时平均; /; 200. 非甲烷总烃; 小时平均; /; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 2声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。标准值见表10。 表10 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 2类; 60; 50; 声环境质量标准. 3地下水质量标准 地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表11 地下水环境质量标准 标 准 名 称; 级 别; 因 子; 标 准 值. 单 位; 数 值. 地下水; Ⅲ类; pH; 6.5~8.5. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; ≤450. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; mg/L; ≤3.0. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 氨氮（以N计）; mg/L; ≤0.5. 硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤20.0. 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤1.00. 氟化物; mg/L; ≤1.0. 氯化物; mg/L; ≤250. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 总大肠杆菌; MPNb/100/L; ≤3.0. 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; ≤0.05. 六价铬; mg/L; ≤0.05. 锰; mg/L; ≤0.1. 铁; mg/L; ≤0.3. 镉; mg/L; ≤0.005. 汞; mg/L; ≤0.001. 菌落总数; CFU/mL; 100. 铅; mg/L; ≤0.01. 砷; mg/L; ≤0.01. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气排放标准 封边过程非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中家具制造业标准限值要求； 木材下料、加工等工序颗粒物参照执行北京《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段5mg/m3的浓度限制要求； 非甲烷总烃企业边界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值要求；生产设备或生产设备边界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中限值要求； 厂界无组织颗粒物参照执行北京《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表3中Ⅱ时段的浓度限制要求。 表12 有组织废气污染物排放标准 控制项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位; 标准名称. 非甲烷总烃; 60; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造. 木材下料、加工等工序; 5; mg/m3; 《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段浓度限制要求. 表13 无组织废气污染物排放标准 控制项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位; 标准名称. 施工期颗粒物; 厂界; 0.08; mg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 颗粒物; 0.2; mg/m3; 《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表3中Ⅱ时段. 非甲烷总烃; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 10.0; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1监控点处1h平均浓度值/任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 生产车间或生产设备边界; 4.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3. 2噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。标准限值见表14。 表14 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3固体废物控制标准 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 ⑴废水：本项目运营过程中无生产废水排放，员工盥洗废水产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ⑵废气：本项目运营过程中封边工序废气集中收集后排放；木材加工及下料过程废气引入中央除尘器处理后排放。 木材加工及下料过程废气排放量为2080万m3/a，颗粒物排放浓度参照执行《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段中5mg/m3的浓度限值要求。 据此核算： 颗粒物=2080×104×5×10-9=0.104t/a 项目污染物核算总量为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.104t/a；非甲烷总烃：0.00009t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 运营期工艺流程： 本项目建成后年产板式家具、板式橱柜1000套。其中板式家具、板式橱柜不需喷漆处理，生产工艺如下: ①原料进厂：项目板式家具原料为密度板、生态板等，外购运输进厂后置于厂区原料区内暂存待用。 ②下料：采用精密台锯等切割设备根据客户要求的尺寸对木料进行下料。 ③封边、打孔：将下料好的板材使用封边机、排钻机等设备进行封边、打孔制作成型。 ④试装、拆装、包装：家具各部位加工完成后进行试装，对不合格的进行修改处理，合格的产品拆装。 ⑦包装：拆装后的各部件，分别包装后，储存于成品区待售。 产污节点：废气主要为木料下料、加工过程产生的废气；封边工序产生的有机废气；精密台锯、封边机、打孔机、排钻机等设备运行过程中产生的噪声；下料制作过程中产生的边角料、中央除尘器收集木屑。 图1 项目板式家具生产工艺流程图 表15 污染物排放节点简况 类别; 产生点; 主要污染因子; 产生特征; 治理措施; 排放 去向. 废气; 木料加工、下料工序; 颗粒物; 连续; 集气管道收集后引入中央除尘器处理后由15米高排气筒排出; 环境 空气. 封边过程; 非甲烷总烃; 间断; 集气管道收集后由15m高排气筒排放. 废水; 盥洗废水; COD、氨氮、BOD、SS; 间断; 用于厂区泼洒抑尘; 不外排. 噪声; 封边机、数控开料机、打孔机、排钻机、精密台锯、切割机、空压机、风机; 噪声; 间断; 设备加装减振基础，置于封闭的砖混结构的生产车间内，风机设置软连接；可综合降噪15-20dB（A）; 排入环境. 固废; 生产车间; 落地尘; 间断; 生产车间地面木粉尘，由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理; 不外排. 木料加工; 木材边角料; 间断; 定期外卖密度板厂家; 不外排. 中央除尘器; 木屑; 间断; 不外排.

主要污染工序： 运营期 ⑴废气：本项目废气主要为木料加工、下料过程产生的废气，封边工序产生的废气。 ⑵废水：本项目废水主要为员工盥洗废水。 ⑶噪声：本项目噪声主要为封边机、排钻机、打孔机、数控开料机、精密台锯、空压机机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为70~90dB(A)。 ⑷固体废物：下料制作过程中产生的边角料，中央除尘器收集的木屑，生产车间落地尘。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编 号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木料加工、下料、打磨工序 | 废气量 | 2080万m3/a | 2080万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 14.42mg/m3，0.3t/a | 0.067mg/m3，0.0014t/a |
|  | 封边工序 | 非甲烷总烃 | 0.075mg/m3，0.00009t/a | 0.075mg/m3，0.00009t/a |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 0.015t/a | 0.0075t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.000004t/a | 0.000004t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水 | 少量 | 0m3/a |
| 固 体 废 物 | 中央除尘器 | 木屑 | 0.252t/a | 0t/a |
|  | 木料加工 | 木材边角料 | 1.4t/a | 0t/a |
|  | 生产车间 | 落地尘 | 0.012t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为封边机、排钻机、打孔机、数控开料机、精密台锯、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

施工期环境影响分析： 环境影响分析 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，租赁已建成厂房进行生产，施工期仅进行部分设备安装及调试，施工期对外界的环境影响随着施工期的结束而消失，因此，本评价不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1废气影响分析 本项目废气主要为木料加工、下料工序产生的废气，封边过程产生的废气。 ㈠废气影响分析 木料加工、下料废气 项目生产过程中的木材下料、加工等工序会产生粉尘，类比同类型企业可知，粉尘产生量约为0.001t/m3板材，本项目人造板年用量共为300m3/a，因此本项目粉尘产生量为0.3t/a。 其中木料加工过程的产尘点及收集措施，各木料加工设备集气方式见表16。 表16 各生产设备设置位置及集气罩规格大小 序号; 名称; 工作时间; 设置位置; 集气罩规格大小. 1; 数控开料机; 8h/d; 工作区上方; 圆形，直径100mm（捕集效率为95%），单台设备设置1个. 2; 排钻机; 8h/d; 工作区上方; 圆形，直径100mm（捕集效率为95%），单台设备设置1个. 3; 打孔机; 8h/d; 工作区中心; 圆形，直径125mm（捕集效率为95%），单台设备设置2个. 4; 小型切割机; 8h/d; 工作区上方; 矩形，直径0.3m×0.2m（捕集效率为95%）单台设备设置1个. 5; 精密台锯; 8h/d; 工作区下方; 矩形，0.3m×0.2m（捕集效率为95%）单台设备设置1个. 由各自集气管道引入脉冲布袋除尘器（中央除尘器）处理后经15m高排气筒排放，各产尘设备废气支管设置阀门，集气罩及其效率按95%计，建设单位共设有1台脉冲布袋除尘器，除尘器设置1台变频风机，变频风机最大风量均为10000m3/h，除尘器滤材为覆膜涤纶针刺毡，过滤风速为0.8m/min，木料加工设备运行时间按8h/d，按所有设备同时开启计算，则颗粒物产生浓度为14.42mg/m3，除尘器处理效率为99.5%，则颗粒物排放浓度为0.067mg/m3，颗粒物排放量为0.0014t/a，颗粒物排放浓度可满足北京《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段5mg/m3的浓度限制要求。 ⑵有机废气影响分析 封边工序废气 本项目封边工序采用封边机、异形封边机。本项目封边工序工作时间为120h/a，封边过程使用封边热熔胶，粘合剂总用量为1t/a，其中含挥发性有机污染物的物质成分聚醋酸乙烯酯含量小于5%，挥发性有机污染物按非甲烷总烃计，挥发物质占封边胶中挥发性有机污染物的0.18%，因此本项目非甲烷总烃挥发量为0.00009t/a。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求和本项目实际，原料封边热熔胶中VOCs含量低于10%，相应生产工序可不要求建设末端治理设施，封边工序各设备设置集气管道，废气支管设置阀门，将废气收集后与木材下料加工产生的废气经同一个排气筒排放，封边工序非甲烷总烃排放总量为0.00009t/a（0.00075kg/h）。 有机废气非甲烷总烃可满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中家具制造业中非甲烷总烃标准限值，即排放浓度60mg/m3的标准要求。 ⑶无组织废气 木材加工、下料工序，由各自集气管道引入脉冲布袋除尘器（中央除尘器）处理，各产尘设备废气支管设置阀门，集气罩及其效率按95%计，集气罩未被收集的颗粒物量为0.015t/a。 综上所述，本项目建设完成后颗粒物、非甲烷总烃无组织排放量分别为0.015t/a、0.000004t/a，木材加工、下料工序均在车间内进行，颗粒物主要为木屑尘，极易沉降于车间内，沉降效率按95%计，因此厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0075t/a、0.000004t/a。 颗粒物、非甲烷总烃无组织排放将生产区作为整体面源分析厂界达标情况，本项目厂界无组织达标情况见下表。 表17 厂界无组织排放一览表 污染物; 面源面积; 排放速率; 最大落地浓度; 标准限值; 是否达标. 颗粒物; 670m2; 0.0036kg/h; 3.8399μg/m3; 0.2mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 670m2; 0.00003kg/h; 0.032μg/m3; 2.0mg/m3; 达标. 由上表可知，本项目建设完成后厂界颗粒物无组织排放浓度可满足北京《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表3中Ⅱ时段无组织排放要求：周界外浓度最高点0.2mg/m3；非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中周界外浓度最高点准限值要求：2.0mg/m3且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中监控点处1h平均浓度值排放限值要求：10mg/m3和监控点处任何一次浓度值排放限值要求：30.0mg/m3。 ㈡评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑴Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⑵评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表18 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ⑶污染物评价标准 污染物评价因子及标准见下表。 表19 污染物评价因子及标准一览表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值; 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. ⑷污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表20 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒; 118.199722; 39.705830; 30.0; 15.0; 0.48; 11.2; 15.4; PM10 NMHC; 0.0007 0.00075; kg/h. 表21 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 生产车间; 118.199722; 39.705830; 27.0; 101.89; 70.65; 10.0; TSP; NMHC 0.00360.00003; kg/h. ⑸项目参数 估算模式所用参数见表22。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.5°C. 最低环境温度; -25.1°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑹评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表23 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 排气筒; NMHC; 2000.0; 0.0690; 0.0034; /. 排气筒; PM10; 450.0; 0.0644; 0.0143; /. 生产车间; TSP; 900.0; 3.8399; 0.4267; /. 生产车间; NMHC; 2000.0; 0.032; 0.0016; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为木料加工、下料排放的无组织颗粒物，Pmax值为0.4267%，Cmax为3.8399ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对三级评价项目不进行进一步预测与评价。 2水环境影响分析 ㈠废水产生量分析 本项目生产工序无生产用水环节，用水主要为职工盥洗用水，厂区内不设宿舍、浴室、食堂，劳动定员10人，用水量很小。 项目废水主要为员工盥洗废水，产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ㈡地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水主要为员工盥洗废水，产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘，因此本项目不对地表水环境进行分析。 ㈢地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 3声环境影响分析 ⑴噪声源强：本项目噪声主要为封边机、排钻机、打孔机、数控开料机、精密台锯、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为70~90dB(A)。设备加装减振基础，置于封闭的生产车间内，生产车间为砖混结构，可综合降噪15-20dB（A）。 噪声源强一览表见表24，距厂界最短距离见表25。 表24 噪声源强一览表 位置; 设备名称; 源强dB(A); 数量; 治理措施; 措施后噪声. 生产车间; 封边机; 70; 3; 设备加装减振基础，置于封闭的生产车间内；车间结构为砖混结构，风机设置软连接，可综合降噪15-20dB（A）; 60.9. 排钻机; 75; 1. 打孔机; 75; 2. 数控开料机; 80; 3. 精密台锯; 75; 2. 空压机; 85; 1. 风机; 90; 2. 表25 各噪声源距各厂界最短距离 单位：m 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 50; 4; 1.5; 8. ⑵预测计算 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 LA(r)=10lg100.1Lpi-ΔLi 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LA（r）＝LA（r0）－A 式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ④预测结果 产噪设备加装减振基础并设于综合生产车间内，经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。 按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表26。 表26 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 26.9; 26.9; 60; 50; 达标; /. 南厂界; 48.9; 48.9; 60; 50; 达标; /. 西厂界; 57.4; 57.4; 60; 50; 达标; /. 北厂界; 42.8; 42.8; 60; 50; 达标; /. 由上表可知，四周厂界噪声预测值为26.9~57.4dB(A)，项目夜间不生产，东、南、西、北各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4固废环境影响分析 固废主要包括下料制作过程中产生的边角料，中央除尘器产生的木屑；生产车间落地尘。 下料制作过程中产生的边角料，产生量为1.4t/a，集中收集后，外卖密度板厂。 中央除尘器收集的木屑，产生量为0.252t/a，定期外卖密度板厂。 生产车间落地尘，产生量为0.012t/a，由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理。 5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B.2污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表，表相关内容见表27。 表27 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产区; 封边工序; 大气沉降; 不涉及; 无; /. 地面漫流; 不涉及; 无; /. 垂直入渗; 不涉及; 无; /. 其他; /; /; /. 由上表可知，本项目无土壤污染途径，因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。 6总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 ⑴废水：本项目运营过程中无生产废水排放，员工盥洗废水产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ⑵废气：本项目运营过程中封边工序废气集中收集后排放；木材加工及下料过程废气引入中央除尘器处理后排放。 木材加工及下料过程废气排放量为2080万m3/a，颗粒物排放浓度参照执行《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段中5mg/m3的浓度限值要求。 据此核算： 颗粒物=2080×104×5×10-9=0.104t/a 项目污染物核算总量为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.104t/a；非甲烷总烃：0.00009t/a。 7环境管理 唐山北飞科技有限公司按照环境管理自律体系，建设了适应的环境管理机构和环境管理制度。 公司内设有兼职环保人员1人，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 7.1主要职责 ①对项目的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境保护法规。 ②承担公司环保管理体系的管理职责，对环保管理体系的管理承担专业管理责任。 ③承担制定公司环保管理制度，并对各单位实施结果进行评价职责，对公司环保目标承担专业管理责任。编制环境保护规划，并组织实施。 ④承担公司大气、污水、噪声等污染源点的专业监测职责。 ⑤承担环保专项考核方案的制定、考核及结果的评价职责，对公司环保考核方案制定的科学性和结果评价的准确性承担专业管理责任。 ⑥做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同地方环保局解答和处理与工程环境保护有关公众提出的意见和问题。 ⑦与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导。 7.2环境保护管理 ①根据唐山北飞科技有限公司的环保管理体系，完善环境保护管理制度，制定明确的、符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染的预防，并遵守、执行国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环境方针，制定全厂环境管理的规章制度，确定工厂各个部门、各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与到环保工作之中。 ③建立健全生产运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，掌握环保设施的运行情况，保证其正常运行；掌握其运行过程中潜在的不利因素，及时提出改进措施及建议。 ④做好环境保护宣传工作，以及职工环境保护意识教育和技术培训等工作。 ⑤每年进行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，及时提出改进意见，以掌握全厂环保工作情况，了解管理体系中可能存在的问题。 ⑥开展有关的环境保护科研工作，为企业的环境保护水平跃上一个新台阶提供理论依据。 8环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、废水和噪声的常规监测和突发性污染事故的应急监测工作，固废的日常分析记录由本单位负责。建设完成后监测计划见表28。 表28 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 除尘器排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/a. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 2次/a. 生产车间或设备边界; 非甲烷总烃; 2次/a. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 昼、夜连续等效A声级; 4次/a. - ⑴排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 1)排污口的设置 废气：本项目设置1个废气排放口。 废水：全厂不设置废水排放口。 2)排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 3)排污口立标和建档 ①排污口立标管理：废气排放口应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理：使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 9污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表29。 表29 污染物排放清单一览表 序号; 项目; 污染源名称; 污染因子; 排放情况; 标准限值; 标准名称. 1; 废气; 木料加工、下料; 颗粒物; 0.067mg/m3 0.0014t/a; 5mg/m3; 《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）. 封边、贴皮工序; 非甲烷总烃; 0.075mg/m3，0.00009t/a; 60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 2; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 26.9~57.4dB(A); 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3; 固废; 下料过程、中央除尘器、落地尘、; 一般固废; 不外排; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木料加工、下料 | 颗粒物 | 集气管道收集后引入中央除尘器处理后由15米高排气筒排出 | 达标排放 |
|  | 封边工序 | 非甲烷总烃 | 集气管道收集后由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 产生量小，水质简单，直接泼洒地面 | 不外排 |
| 固体废物 | 木料加工 | 木材边角料 | 定期外卖密度板厂家 | 不外排 |
|  | 中央除尘器 | 木屑 |  | 不外排 |
|  | 生产车间 | 落地尘 | 由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理 | 不外排 |
| 噪声 | 经隔声、减振等措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响很小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 ⑴项目名称：唐山北飞科技有限公司项目 ⑵建设单位：唐山北飞科技有限公司 ⑶建设地点：唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。 ⑷建设性质：新建 ⑸建设规模：项目建成后年产板式家具、板式橱柜合计1000套。 ⑹项目投资：项目总投资为50万元，其中环保投资5.2万元，占总投资10.4%。 ⑺劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，年工作260天，每天1班，每班8h。 ⑻周边关系及平面布置 周边关系：项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 平面布置：厂区内由西向东依次布置原料区、成品区、生产区、1#办公室、2#办公室、库房。 2、项目选址 本项目位于唐山市高新区银河路66号院内西排8号，中心坐标为：东经118.199722°，北纬39.705830°。项目东南西北四侧均为空地。距离项目最近的敏感点为西侧835m处的三益庄村。 根据国有土地使用证可知，该项目用地为工业用地。项目所在区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单中二级标准，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，项目建设完成后，全厂无废水排放，满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中集中式饮用水水源地准保护区整治要求和《“2019十项重点工作”工作方案》要求。 综上所述，项目符合土地利用总体规划，选址合理。 3主要建设内容与产业政策 ⑴主要建设内容 本项目总占地面积为3150m2，综合厂房内包括生产区、原料区、成品区、库房、办公室等，总建筑面积为2710m2。 ⑵产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委[2011]9号令)及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委2013年21号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）>有关条款的决定》（2016年第36号令）、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版》中的鼓励、限制、淘汰的项目，属于允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定。 4公用工程 ⑴给排水：项目用水主要为职工盥洗用水，职工盥洗废水，产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ⑵供电：本项目建设完成后年用电量为2.5万kwh。由当地电网提供。 ⑶供暖：项目生产车间不供暖，办公室采用空调供暖制冷。 环境影响分析结论 营运期环境影响 ⑴大气环境影响分析 项目生产过程中的木材下料、加工等工序会产生粉尘，由各自集气管道引入脉冲布袋除尘器（中央除尘器）处理，颗粒物排放浓度为0.067mg/m3，颗粒物排放量为0.0014t/a，颗粒物排放浓度可满足执行《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段中5mg/m3的浓度限值要求。 封边工序各设备设置集气管道，废气支管设置阀门，将废气收集后与木材下料加工产生的废气经同一个排气筒排放，封边工序非甲烷总烃排放总量为0.00009t/a（0.00075kg/h），可满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中家具制造业中非甲烷总烃标准限值，即排放浓度60mg/m3的标准要求。 本项目建设完成后厂界颗粒物无组织排放浓度满足《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表3中Ⅱ时段中的浓度限值要求：周界外浓度最高点0.2mg/m3；非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中周界外浓度最高点限值要求，非甲烷总烃2.0mg/m3且满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求：10mg/m3和监控点处任何一次浓度值排放限值要求：30.0mg/m3。措施可行。 ⑵水环境影响分析 项目用水主要为职工盥洗用水。员工盥洗废水，产生量小且水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 ⑶声环境影响分析 采取隔声、降噪措施后，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 ⑷固废环境影响分析 下料制作过程中产生的边角料，中央除尘器产生的木屑；生产车间落地尘。 下料制作过程中产生的边角料集中收集后，外卖密度板厂；中央除尘器收集的木屑定期外卖密度板厂；生产车间落地尘由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理。 - 总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 项目污染物核算总量为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.104t/a；非甲烷总烃：0.00009t/a。 二、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目运营期“三同时”验收一览表见表30。 表30 本项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 治理措施; 治理对象; 数量; 处理 能力; 治理 效果; 处理效率; 验收标准; 投资 万元. 废气; 木料加工、下料; 集气管道收集后引入中央除尘器处理后由15米高排气筒排出; 颗粒物; 1套; 10000m3/h; ≤5 mg/m3; 99.5%; 《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段; 2.4. 封边工序; 集气管道收集后由15m高排气筒排放; 非甲烷总烃; /; /; ≤60 mg/m3; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; /. 废气; 厂界; 无组织排放; 颗粒物、非甲烷总烃; /; /; ≤0.2 mg/m3 ≤2.0 mg/m3 ≤10.0 mg/m3; 《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表3中Ⅱ时段；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; /. 生产车间或生产设备边界; 无组织排放; 非甲烷总烃; /; /; ≤4.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中其他行业; /. 废水; 生活污水; 产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘; /. 噪 声; 设备加装减振基础，置于封闭的生产车间内，风机设置软连接，可综合降噪15-20dB（A）; 昼间＜60dB（A）夜间＜50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 0.8. 固废; 下料制作过程中产生的边角料、中央除尘器收集的木屑集中收集后，外卖密度板厂；生产车间落地尘，由中央除尘器集气管道旁路软管，引入中央除尘器处理。; /; 不外排; /. 厂区地面“非硬即绿”; 2. 总计; 占总投资的10.4%; 5.2. |  |
| --- | --- |
| - 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |
| - 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。