建设项目环境影响报告表

项目名称:绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目

建设单位(盖章):唐山市住宅建设工程总公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市住宅建设工程总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾雪松 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 丛伟 |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新区庆北道55号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13363154444 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 唐山市高新区庆北道55号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 唐山高新技术产业开发区发展改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 唐高备字[2016]18号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | C 3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3440 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 0 |  |  |
| 总投资 (万元) | 24119 |  | 其中环保投资(万元) |  |  |  | 3 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.012% |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目由来 随着经济发展，根据当地市场需求，唐山市住宅建设工程总公司投资24119万元建设绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目用于研发生产绿色住宅框架来满足市场需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及其它有关建设项目环境保护管理的规定，唐山市住宅建设工程总公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位安排有关环评人员现场踏勘后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年版）中“二十二、金属制品业”中“67、金属制品加工制造”“其他（仅切割组装除外）”类项目，故应需编制环境影响报告表。环境影响评价报告表编制完毕后交给建设单位，由建设单位上报环保局审批。 2项目概况 2.1本项目地理位置及周边关系 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，中心坐标为北纬39.700318°，东经118.181071°。项目地理位置图见附图1。 项目厂区西侧为信息化产业综合服务基地，南侧隔庆北道为待用空地，东侧为环城水系，北侧隔园区道路为待用空地。距离项目最近的敏感点为北侧308m处的三益庄村。 2.2主要建设内容、建设规模及平面布置 - 主要建设内容：本项目建设钢结构车间3440平方米、科技楼10361.74平方米、库房及配套设施402平方米。项目建设内容一览表见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建设1座生产车间，建筑面积3440平方米(86m×40m)，其中包括原料区、成品区、组装区及生产区域. 辅助工程; 危废暂存间; 建设1座危废暂存间，位于生产车间内西北角，建筑面积为4平方米. 储运工程; 库房及配套设施; 建设1座库房，建筑面积402平方米(27m×6m+40m×6m). 办公设施; 科技楼; 建设科技楼一座，建筑面积10361.74平方米(85m×16m×6层+附楼2201.74平方米). 公用工程; 供热; 项目生产不用热. 供电; 由当地电网供给. 供水; 由当地供给自来水. 环保工程; 废水; 项目生产过程中无废水产生，盥洗废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理. 废气; 焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后经车间无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，厂房隔声. ×; 固废; 一般固废：下料工序产生的边角料；移动式焊烟净化器产生的收尘灰，焊接工序产生的焊条头，以上固废集中分类收集后外售废品回收站。 危险固废：各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的润滑油集中收集转移至专用容器中，与保养维修过程更换的废润滑油及废油桶一同暂存于危废间，定期由有资质的单位进行处理。废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，由环卫部门处理。. (2)建设规模：项目完成后，年总建筑面积18580平方米。产品方案见表2。 表2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 绿色住宅框架; 18580; 平方米/a; 根据客户需求进行生产. (3)平面布置：项目建设生产车间。厂区大门设置在南厂界西部。大门东侧为科技楼，厂区中部设置生产车间，车间北侧为库房。项目平面布置图见附图2。项目主要建构筑物一览表见表3。 表3 项目主要建构筑物一览表 工程类别; 建筑面积; 备注. 生产车间; 3440m2; (砖混+双层彩钢结构，86m×40m)，内设置有危险废物暂存间4m2. 库房; 402m2; 彩钢结构，27m×6m+40m×6m. 科技楼; 10361.74m2; 钢筋混凝土结构，85m×16m×6层+附楼2201.74平方米. 合计; 14203.74m2; /. 2.3劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，项目全年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2.4项目主要设备清单 本项目主要使用设备及设施见表4。 表4 主要使用设备及设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 无齿锯; 台; 2; 用于车床精加工及粗加工. 2; 电焊机; 台; 2; /. 3; 折弯机; 台; 1; /. 环保设备. 1; 移动式焊烟净化器; 台; 2; 风机风量为2400m3/h. 2.5项目原辅材料及能源消耗 本项目原料为钢板、型钢，主要原辅材料详见表5。 表5 本项目原辅材料一览表 - 序号; - 原料名称; - 单位; - 用量; - 备注. - 1; 钢板; t/a; 300; 钢板的规格为20-50mm厚，1.5m×8m；汽车运输，储存于生产车间内的原料储存区. - 2; 定制型钢; t/a; 800; 根据厂家要求来料；汽车运输，储存于生产车间内的原料储存区. - 3; 焊条; t/a; 20; 箱装，外购. - 4; 润滑油; t/a; 0.15; 桶装，外购. - 5; 电; 万kwh/a; 16; 当地电网电站. 2.6公用工程 (1)给排水 项目用水主要是厂区职工的盥洗用水。厂区职工都是附近居民，厂内不设食堂、宿舍和浴室等。项目用水由当地管网提供自来水。本项目生产不用水，项目厕所为水厕，项目废水经市政管网排至北郊污水处理厂统一处理。 本项目建设一座科技楼，科技楼建成后部分出租，科技楼可容纳1000人办公，则项目用水量为30L/人d(30.18m3/d、9054m3/a)，废水产生按照用水量的85%计算，则废水产生量为7695.9m3/a。 (2)供电：项目用电由当地电网供给，项目年耗电量为16万kWh。 (3)供暖：本项目生产不用热，办公室采用市政供暖，生产车间不供暖。 2.7项目选址合理性分析 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，该项目土地性质为工业用地。 唐山市住宅建设工程总公司位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，本项目与唐山市龙王庙集中式饮用水水源地关系图见附图4。本项目建设完成后，全厂无生产废水产生及排放，职工生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中集中式饮用水水源地准保护区整治要求。选址合理。 2.8 与“三线一单”管控要求对照分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ⑴生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，中心坐标为北纬39.700318°，东经118.181071°。项目厂区西侧为信息化产业综合服务基地，南侧隔庆北道为待用空地，东侧为环城水系，北侧隔园区道路为待用空地。距离项目最近的敏感点为北侧308m处的三益庄村。 项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ⑵环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 项目对产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5及TSP存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 ⑶资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目生产用水来源于当地自来水管网，建设完成后年用电量为16万kwh。供电电源由当地电网供应。项目生产不用热。 ⑷环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中的限制类及禁止类项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) - 1 地理位置 唐山市区地处燕山余脉南缘，大部分为坡积、洪积山麓倾斜平原，主要是由陡河长期冲积和海水洪积而逐步形成，是以棕、褐、黄土等物质为主体结构，由一系列山麓冲积扇联缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原2种地貌类型。唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，中心坐标为北纬39.700318°，东经118.181071°。项目厂区西侧为信息化产业综合服务基地，南侧隔庆北道为待用空地，东侧为环城水系，北侧隔园区道路为待用空地。距离项目最近的敏感点为北侧308m处的三益庄村。 - 2地形、地貌 唐山市坐落在华北平原北部，属冀东平原的一部分，燕山山脉东端。北部和东北部多山，地势北高南低，海拔在300～600 m之间；中部为燕山山前平原，地势平坦，海拔50 m以下；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔15 m以下。 高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17-31m。区域内场地土属第四系全新统及上更新统冲洪积粘性土及砂土，第四系覆盖层厚度超过100米。 - 3水文地质 区域水文地质条件简单，地下水主要赋存于岩土的孔隙之中，为第四系松散岩类孔隙水。包气带岩性为杂填、粉土、粉质粘土、细砂。包气带厚度10~15m左右。 浅层含水组底板埋深40~90 m，由东南向西北厚度递增。浅层含水组水动力特征为潜水-微承压水，含水层岩性主要为细砂、粗砂及砂砾石，由西北向东南颗粒渐细，厚度渐大，总厚度20~50 m。含水层赋水条件较好，单位涌水量为20~30 m3/h.m.深层含水组底板埋深120~200 m，受基底控制，由西南向东北渐增，由下更新统地层组成。含水层岩性由细砂、含粘土卵砾石组成，颗粒由西北向东南渐细，由于粘性土含量较多，含水层赋水条件较差，单井单位涌水量7~10 m3/h.m，属承压水。 唐山市区南部下伏寒武、奥陶系灰岩，发育网状、串珠状溶隙和溶洞。据初步统计，唐山市因地振导致的岩溶塌陷达80处以上，因采矿疏干矿井水引起的达23处，由开采地下水引起的达5处，其中明显的灾害有：1920年唐山矿西北井透水引起的塌陷，1954年林西矿塌陷，1979年凤凰山38中学地面塌陷，1984年范各庄矿突水塌陷，1988年市体育场第二训练馆塌陷等。钻探表明，唐山市钻孔见洞率为奥陶系70.68%、寒武系40%、振旦系22.2%。岩溶主要沿NNE、NE和近东西向节理断层发育，地面塌陷60%分布于陡河断裂带上，其余位于断层近侧、河谷西侧和第四系覆盖薄的地区。高新区位于陡河断裂西北方向，且该地区未发生过溶岩塌陷，下部碳酸盐岩含水层较稳定。 - 4气候与气象 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金凤飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天位全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 - 5 地表水 唐山市域内有大小河流100多条，多属滦河水系和海河水系，其中较大的河流有滦河、陡河、蓟运河、还乡河、沙河。有水库100多座，起到了一定的调节作用；其中大型水库有潘家口水库、大黑汀水库、邱庄水库、陡河水库。与高新区北部拓展区关系较密切的地表水系为陡河及李各庄河。 陡河上游分东西两支，西支为泉河，发源于丰润上路村，东支为管河，发源于迁安的关山。两支河汇于陡河水库后流经唐山市区，距高新区东南约1km，陡河自水库坝下至侯边庄桥为市区河段，河段长28.7km，汇水面积393km2。陡河在市郊女织寨附近有石榴河汇入，最终流入渤海，河流全长120km，流域面积1340km2。陡河水库控制面积约446km2，除汇集上游流域天然径流外，还承接引滦入唐输水水量。由于水资源短缺，陡河水库除向下游灌区供水和汛期防洪需要经过河道防水外，平常处于完全闭闸状态。陡河市区河段现状功能主要是防洪(泄洪)、纳污、工业用水和农灌用水，因市区厂矿工业废水及市民生活污水的排入，目前陡河污染较严重，河水中生物基本灭绝。随着陡河沿岸城市污水管网的完善和城市污水处理厂的逐步建成，将禁止直接向陡河排放污水，陡河市区河段的纳污功能将逐步减弱，而工农业用水功能将得到加强。 - 6自然资源 唐山市矿产资源丰富，矿业经济发达。2009年底，唐山市已发现的各类矿产资源为49种，有近30种正在被开发利用，主要有煤、铁、金、石油、天然气、石灰石(包括水泥、制碱、溶剂、制灰用灰岩)、冶金白云岩等。煤炭保有量62.5亿吨，铁矿石保有量57.5亿吨，石灰石储量6.88亿吨，石油储量9亿多吨，天然气储量700多亿立方米，黄金储量70多吨。此外，唐山的能源资源亦十分丰富，主要有煤炭、石油、天然气资源。风能、太阳能、地热能资源也具有广泛的开发远景。天然气资源已经开发使用，成为唐山市生活用气。唐山市水能理论蕴藏量为70.3万千瓦。三大水系为：滦河水系、蓟运水系、冀东沿海水系。可开发利用的水能为52.77万千瓦。沼气能在农村正在受到重视，也已经有所开发。唐山市生物资源比较丰富，主要有动物资源、植物资源。唐山海区河口较多，是浮游植物密集区，成为发展海水养殖业的天然资源。唐山市农副产品丰富，素有“冀东粮仓”之称。有6个县(市)是全国粮食生产基地，7个县(市)为全国瘦肉型猪生产基地。唐山市盛产干鲜果品，板栗、核桃等干果产量占全河北省的三分之一。唐山也是渤海湾的主要渔场，海淡水养殖业发达，鱼类资源占河北省的56%。 高新区内无矿产资源，也无重要自然资源。 7 唐山市龙王庙集中式饮用水水源地 龙王庙饮用水水源地位于东经118°10′20″，北纬39°40′33″（中心坐标）。工程设计取水量为2.0万吨/日，2007年现实际取水量0.43万吨/日，共有水井8眼。该水源地主要供应唐山市西北部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。 龙王庙饮用水水源地属小型地下水水源地。龙王庙为第四系孔隙承压水水源地，水源地共有水源井8眼，井深56～99m。该水源地位于古滦河冲洪扇中段轴部，第四系厚度为80～200m，含水层岩性为卵砾石层、砂砾石层，上部潜水含水层岩性为中细砂。地下水流向由北向南，补给来源主要是还乡河-陡河（古滦河）冲洪积扇径流，其次为大气降水入渗。龙王庙水源地上部潜水含水层岩性为细砂，渗透系数值为18.15m/d；有效孔隙度数值0.15；水源地中心地下水水位降落漏斗范围内，平均水力坡度为0.0030。 龙王庙饮用水水源地是小型地下水水源地，其水源保护区的划分，是在收集各水源地水文地质勘察、地下水长期观测、水质监测、水源地开采情况、水源地周边污染源及其分布情况的相关资料的基础上，采用《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》规定，按照公式计算和经验相结合的方法划分一级、二级及准保护区。 一级保护区范围以各水源井为中心，以54.0m为半径的圆形区域，总面积为74530.893m2；二级保护区范围以水源井的外围多边形为边界，向外延伸540.0m的多边形范围，面积3.515km2；唐山市中心区地下水主要来自还乡河-陡河（古滦河）冲洪积扇径流补给，是龙王庙水源地、北郊水源地、荆各庄水源地地下水补给区，因此，将比邻的龙王庙水源地地下水水位降落漏斗范围为准保护区，面积66.929 km2。 水质监测主要由唐山市自来水公司进行定期或不定期水质监测，其监测点包括水源地所有的水源井及其入厂水和出厂水，常规监测项目31项，监测频率每年2次。 该饮用水水源地水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2006）Ⅲ类水标准的水质指标。 唐山市住宅建设工程总公司位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，本项目与唐山市龙王庙集中式饮用水水源地关系图见附图4。根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）可知，准保护区整治要求如下： ①准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。 ②准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。 ③准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。 ④不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。 ⑤准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足 GB/T 26903 要求。 本项目建设完成后，全厂无生产废水排放，职工生活污水进行泼洒抑尘，不外排。满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中集中式饮用水水源地准保护区整治要求。选址合理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 根据唐山市生态环境局网站公布的《2018年唐山市环境状况公报》： 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，按照AQI指数等级划分，达标天数202天（其中一级天数17天，二级天数185天），同比减少3天，达标天数占总天数的57.71%；超标天数148天，占总天数的42.29%，其中：轻度污染天数（三级天数99天）占28.29%，中度污染天数（四级天数36天）占10.29%，重度污染及以上天数13天，占3.71%，重污染以上天数同比减少17天。 2018年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为34微克/立方米，达到国家标准，比上年下降15.0%；二氧化氮年均浓度值为56微克/立方米，比上年下降5.1%；一氧化碳年均浓度值为3.3毫克/立方米，比上年下降13.2%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为197微克/立方米，比上年下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为110微克/立方米，比上年下降7.6%；细颗粒物年均浓度值为60微克/立方米，比上年下降9.1%。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 34; 60; 56.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 3300; /; /; /. O3; 最大8小时年均浓度; 197; /; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 110; 70; 157; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4; 不达标. 由表6可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为NO2、PM10、PM2.5。按照省委、省政府的要求和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）工作目标，结合《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）和我市实际，唐山市制定了《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》，通过强力推进过剩产能化解、落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量逐渐减少的目标。 2环境噪声 项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无文物保护单位。 项目环境保护目标为详见表7。 表7 项目环境保护目标一览表 要素; 名称; 坐标 （以厂区为圆点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离（m）; 保护级别. x; y. 大气环境; 三益庄村; 20; 308; 居住区; 人群; 二类区; N; 308; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 声环境; 项目区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区. 地下水; 唐山市龙王庙集中式饮用水水源地; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值及其修改单，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 适应环境; 污染因子; 环 境 质 量 标 准. 取值时间; 限值; 单位; 标准名称及类别. 环境空气; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级及其修改单. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2声环境质量标准 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2、4a类区标准限值要求。 表9 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价因子; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 声环境; Leq（A）; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 2类区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. ≤70dB（A）; ≤55dB（A）; 4a类区. 3 地下水质量标准 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表10。 表10 地下水环境质量标准 适应环境; 污染因子; 环 境 质 量 标 准. 取值时间; 限值; 单位; 标准名称及类别. 地下水环境; pH; /; 6.5~8.5; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 总硬度; /; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; /; ≤1000. 硝酸盐; /; ≤20. 亚硝酸盐; /; ≤1.00. 氨氮; /; ≤0.50. 挥发性酚类; /; ≤0.002. 氯化物; /; ≤250. 氰化物; /; ≤0.05. 氟化物; /; ≤1.0. 硫酸盐; /; ≤250. 砷; /; ≤0.01. 铅; /; ≤0.01. 镉; /; ≤0.005. 六价铬; /; ≤0.05. 铁; /; ≤0.3. 锰; /; ≤0.1. 铜; /; ≤1.0. 锌; /; ≤1.0. 汞; /; ≤0.001. 菌落总数; /; ≤100; CFU/mL. 总大肠菌群; /; ≤3.0; CFU/ 100mL. 4土壤环境质量标准 本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 表11 土壤环境质量标准 单位mg/kg 评价因子; 筛选值. 第二类用地. 重金属和无机物. 砷; 60. 镉; 65. 铬(六价); 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2二氯乙烯; 596. 反-1,2二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 半挥发性有机化合物. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 萘; 70. 苯并(a)蒽; 15. 苯并(b)荧蒽; 15. 苯并(k)荧蒽; 151. 苯并(a)芘; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 二苯并(a,h)蒽; 1.5. 2-氯酚; 2256. 䓛; 1293. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气排放标准 无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中的无组织浓度排放限值：厂界颗粒物 1.0mg/m3。 施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值PM10：80μg/m3(监测点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度限值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度差值）。 标准限值见表12。 表12 大气污染物排放标准 类别; 评价因子; 标准值; 单位; 标准名称. 运营期废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 施工期废气; 颗粒物; 80; μg /m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2噪声排放标准 项目四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2、4类标准限值要求。 表13 噪声污染物排放标准 单位：dB(A) 评价因子; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 噪声; Leq（A）; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). ≤70dB（A）; ≤55dB（A）; 4类标准. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准。 表14 噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3 废水排放标准 外排污水中污染物COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及北郊污水处理厂进水水质要求。氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及北郊污水处理厂进水水质要求。其标准值见表15。 表15 污水综合排放标准 类别; 污染物; 级别; 标准值; 合并执行标准; 单位; 标准名称. 外排废水; COD; 三级; 500/500/400; 400; mg/L; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）/《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）/北郊污水处理厂进水水质要求. SS; 400/400/250; 250. BOD5; 300/350/300; 300. 氨氮; /; —/45/30; 30; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）/河北乐亭经济开发区污水处理厂进水水质要求. 4固废控制标准 本项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目生产不用热，办公取暖采用市政供暖，不涉及SO2、NOX排放。 本项目无生产废水产生及排放，员工生活废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。 因此本项目总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品主要为绿色住宅框架，项目仅进行机械加工，不涉及表面处理等工艺。 具体工艺流程如下： 1、原料进厂：将外购的钢板、定制型钢使用汽车运输至生产车间内的原料储存区待用，生产时运送至生产车间内下料区。 2、切割下料：将外购的钢板使用无齿锯按照产品规格尺寸进行下料。 产污节点：无齿锯下料切割过程产生的噪声、边角料。 3、折弯：下料好的原料经折弯机折弯。 产污节点：折弯机运行噪声。 4、焊接组装：加工好的半成品经焊机进行焊接组装。 产污节点：焊接工序产生的废气，电焊机焊接过程产生的噪声。 生产工艺流程及产排污节点图见图1。 图1 生产工艺及排污节点图 表16 污染源排污节点一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 处理措施; 排放特征. 废气; 焊接过程; 颗粒物; 2台电焊机共设置2套移动焊烟净化器，颗粒物收集后在生产车间无组织排放; 间断. 废水; 职工盥洗水、水厕废水; COD BOD SS 氨氮; 市政污水管网排入北郊污水处理厂; 间断. 噪声; 无齿锯、折弯机、电焊机、风机; 噪声; 基础加装减振垫，车间封闭; 连续. 固废; 加工过程; 边角料; /; 分类收集后，外卖废品回收站; 间断. 焊接工序; 焊条头; /; 间断. 移动式焊烟净化器; 收尘灰; 收尘灰定期清理装袋; 间断. 润滑油; 废桶; 集中收集至危险废物暂存间内; 交由有资质单位处理; 间断. 生产设备运行及维护; 废润滑油; 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器. 含油废棉纱; 交由环卫部门处理; 间断.

主要污染工序： (1)废气：本项目废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。 (2)废水：本项目生产过程中无废水排放，废水主要为员工盥洗废水、水厕废水。 (3)噪声：本项目噪声主要为无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～85dB(A)。 (4)固体废物：本项目固体废物来源主要为生产加工过程产生的边角料，焊条头，移动式焊烟净化器的收尘灰，设备定期维护产生的废润滑油及废润滑油桶、含油废棉纱。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编 号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接过程 | 颗粒物 | 0.16t/a | 0.016t/a |
| 水污 染物 | 盥洗污水、水厕废水 | 废水量 | 7695.9t/a | 7695.9t/a |
|  |  | COD | 350mg/L 2.694t/a | 350mg/L 2.694t/a |
|  |  | BOD | 250mg/L 1.924/a | 250mg/L 1.924/a |
|  |  | SS | 220mg/L 1.693t/a | 220mg/L 1.693t/a |
|  |  | 氨氮 | 22mg/L 0.169t/a | 22mg/L 0.169t/a |
| 固 体 废 物 | 加工过程 | 边角料 | 12t/a | 集中收集后，外卖废品回收站 |
|  | 焊接工序 | 焊条头 | 0.62t/a |  |
|  | 移动式焊烟净化器 | 收尘灰 | 0.144t/a | 集中收集装袋，外卖废品回收站 |
|  | 润滑油 | 废油桶 | 7个/a | 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理 |
|  | 生产设备运行及定期维护 | 废润滑油 | 0.05t/a | 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油，与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |
|  |  | 含油废棉纱 | 0.02t/a | 集中收集至专用容器内，暂存危险废物暂存间，由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～85dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目新建加工车间、库房、科技楼，总建筑面积14203.74平方米。项目施工期主要进行土建及内部装修和设备安装，施工期会产生少量扬尘、噪声和固体废弃物，并对周围环境产生一定程度的影响。在施工期间，应通过合理的组织安排，采用分步实施及加强管理的措施，其扬尘、噪声的影响可得到控制；对施工场地及影响范围进行控制划定，并进行适当围护，减少对周围环境的影响；施工期的固体废弃物等按规定清运处理。施工期间形成的上述影响在采取适当措施后会得以缓解或消除。施工期结束，对环境的影响也随之结束。 1施工期废气影响分析 施工期废气污染主要为扬尘，现场扬尘产生的主要环节是场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。 为进一步控制施工扬尘污染，根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、河北省委、省政府《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（冀发【2013】23号）以及唐山市委、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本施工场地采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场必须封闭围挡（高2.5m），严禁围挡不严或敞开式施工； ⑵施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设； ⑶施工现场出入口配备车辆冲洗池（宽3.5m，长10m，深0.2m），底层铺一层粒径10毫米的碎石，以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路； ⑷施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露； ⑸施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒； ⑹施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，根据总体布置尽量回填于低凹处，严禁敞开式长时间堆放废弃物； ⑺施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站； ⑻施工场地采取洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好； ⑼施工建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷； ⑽遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。 根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T 2935—2019），项目施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，1个废气监测点位设置于施工场区出入口处。 在全面达到6个100%要求的基础上进一步提档升级，全市建筑工地扬尘整治达标率达到100%。2019年1月份开展施工工地围挡和苫盖“回头看”，围挡高度不低于2.5米(管廊、热力、道路、拆迁工地围挡不低于1.8米)，实现四周闭合；物料和裸露地块进行无死角苫盖，苫网目数达到800目以上。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，施工扬尘对环境影响较小，可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中80μg/m3要求。由以上分析可知，施工期扬尘对居民点影响较小。并且施工扬尘造成的影响仅是短期的、局部的行为，施工结束后将自然消失。 2施工期噪声影响分析 项目施工过程中产噪设备主要有推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，噪声源强为85～93dB(A)。 ⑴施工噪声源强 根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表17。 表17 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声级（dB(A)）. 1; 装载机; 85. 2; 挖掘机; 93. 3; 推土机; 86. 4; 运输车辆; 85. ⑵施工噪声贡献值 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收衰减等因素，预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m；r0——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表18。 表18 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 挖掘机; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 45. 2; 装载机; 68; 64; 60; 54; 50; 48; 45. 3; 推土机; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 4; 运输卡车; 68; 64; 60; 54; 50; 48; 45. ⑶施工噪声影响分析 将表18噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》相互对照可知，昼间距施工设备30m，夜间150m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的要求。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； ②选用低噪声机械设备，从根本上降低源强，低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其它车辆低10-15dB(A)。闲置的机械设备应该予以关闭或者减速；动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行振动噪声。 ③场界四周设置不低于2.5m高围挡；施工现场不使用电锯，全部外协加工。 ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取上述措施后，能够有效减少噪声的影响，随着施工期的结束，施工噪声将会消失，措施可行。 3施工期废水影响分析 施工废水主要有混凝土养护废水，主要污染物为SS。封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4施工期固废影响分析 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要来自于建筑施工垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的边角料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解，不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定地点。 5施工期水土流失影响分析 项目在施工过程中，土石方开挖和回填等活动，将对地表植被、土壤结构造成破坏，使地表裸露，表层土壤抗蚀能力减弱，从而不可避免地造成水土流失。 本项目施工场地较为平整，土石方量不是很大，项目水土流失的影响范围仅限于项目区，且不是无限期的，当植被恢复到一定程度时，该项目对区域水土流失的影响就基本消失。由于不同部位的措施对植被影响程度不同，水土流失的影响时限也不同。一般1-3年可恢复。 为有效防止和降低项目建设期造成的水土流失，促进区域生态环境的良性循环，在施工过程中采取有效的水土保持措施是十分必要的。为了减轻水土流失的影响，建议采取以下防治措施： ⑴根据施工区域实际情况，结合施工计划，对弃土和施工废料及时清运，对临时弃渣、弃土堆放采用雨布覆盖、砖石压护等简易防护措施。 ⑵根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，以减小地表径流对被扰动地表的冲刷，避免对表土和新生植被的冲刷和破坏。 ⑶施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到表土不裸露。 ⑷控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 采取以上措施后可使水土流失降低到最小程度。 营运期环境影响分析： 1废气影响分析 本项目废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。 （一）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表19 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染因子评价标准和来源见下表。 表20 污染因子评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表21 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 118.180561; 39.700799; 25.0; 40.0; 86.0; 12.0; TSP; 0.0067; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 278400. 最高环境温度; 39.6 °C. 最低环境温度; -22.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表23 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 生产车间; TSP; 900.0; 1.0593; 0.1177; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.2935%，Cmax为2.6414ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 - 废气影响分析 焊接过程主要污染物为烟尘，是由金属及非金属物质在加热条件下产生的蒸汽氧化和冷凝形成的。本项目焊接方式主要电焊机，焊条使用量为20t/a。采用《焊接工作的劳动保护》中的数据，不同焊接方式产生量见表24。 表24 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg·min-1); 焊接材料的发尘量(g·kg-1). 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm） 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 350~450 200~280; 11~16 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm） 药芯焊丝（直径1.6mm）; 450~650 700~900; 5~8 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（ø5）; 10~40; 0.1~0.3. 本项目电焊机使用钛钙型焊条，根据上表产生的焊接烟尘量（取值8g/kg计算）为0.16t/a。 采用2台移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行净化处理，处理能力为2400m3/h，移动焊烟净化器净化效率90％以上，经处理后颗粒物排放量0.016t/a，在车间内自然扩散。 移动式焊接烟尘净化器工作原理：通过风力引力作用，焊接烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排出。 综上所述，本项目建设完成后颗粒物无组织排放量分别为0.016t/a。 颗粒物无组织排放将生产区作为整体面源分析厂界达标情况，本项目厂界无组织达标情况见下表。 表25 厂界无组织排放一览表 污染物; 面源面积; 排放量; 厂界颗粒物浓度; 是否达标. 颗粒物; 3440m2; 0.0067kg/h; 0.9131μg/m3; 达标. 由上表可知，本项目建设完成后厂界颗粒物无组织排放浓度可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中的无组织浓度排放限值：厂界颗粒物 1.0mg/m3。 2水环境影响分析 项目无生产废水排放；厂区不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为水厕，员工废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理；科技楼办公人员废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。 根据类比资料，生活污水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮。其废水排放量、污染防治措施及排放情况见表26。 表26 废水排放浓度及排放量 污水; 污水产生量m3/a; 污染因子; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准. 员工生活污水; 7695.9; COD; 350; 2.694; 400. SS; 220; 1.693; 250. NH3-N; 22; 0.169; 30. BOD; 250; 1.924; 300. 项目运营期废水COD、BOD、SS排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N限值要求，污水排放满足北郊污水处理厂进水水质要求，且项目位于北郊污水处理厂收水范围内。 ㈡地表水环境影响分析 本项目废水主要为水厕废水及员工盥洗废水。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），员工废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理；科技楼办公人员废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理，无废水排放，地表水等级为三级B，因此本项目不对地表水环境进行分析。 ㈢地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不进行地下水影响评价。仅对本项目建设的危险废物暂存间防渗情况进行分析。 危险废物暂存间采用防渗混凝土浇筑，防渗系数≤10-10cm/s。 采取上述措施以后，本项目无废水排入地下，不会对地下水流场、水质等指标产生不良影响。 因此，本项目废水对周边环境影响较小。 3土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，表相关内容见表27。 表27 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别 环评类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 本项目为金属结构制造，属于其他用品制造，因此判定本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 ⑵敏感度判定 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，土壤环境敏感程度为不敏感。 ⑶项目占地规模 本项目占地面积为3440m2，占地规模为小型。 ⑷土壤环境等级确定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表28。 表28 土壤环境评价工作等级分级表 占地规模评价等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 本项目为C3311金属结构制造，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地为123440m3，占地规模为小型，不涉及大气沉降，敏感程度为不敏感，因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。 危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）关于防渗要求处理，采取防渗措施后，渗透系数小于1×10-10cm/s；危废暂存间内划定储存分区，各危险废物设置隔挡，分类储存，采取措施后，对土壤环境无影响。 4声环境影响分析 （1）噪声源强：本项目噪声主要为无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～85dB(A)。 项目将生产设备布置在生产车间内，设备基础加装减振垫，砖混加双层彩钢结构厂房隔音。采取上述措施后，可综合降噪25dB(A)左右。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表29，车间距各厂界距离见表30。 表29 主要噪声源强及治理措施一览表 车间名称; 序号; 噪声源; 数量; 噪声 源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果; 车间外源强. 生产车间; 1; 无齿锯; 2台; 85; 加装减振基础，置于封闭生产车间内，车间墙体为砖混墙体+彩钢结构; 综合降噪25dB(A); 68dB(A). 2; 电焊机; 2台; 75. 3; 折弯机; 1台; 80. 4; 风机; 2台; 85. 表30 车间距各厂界距离一览表 单位：m 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 16; 39; 7; 55. (2)预测计算 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 LA(r)=10lg100.1Lpi-ΔLi 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ③预测结果 产噪设备加装减振基础并设于生产车间内，经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。 按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表31。 表31 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 达标分析. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 43.9; 60; 达标. 南厂界; 36.2; 70; 达标. 西厂界; 51.1; 60; 达标. 北厂界; 33.2; 60; 达标. 由表31知，四周厂界噪声昼间贡献值为33.2-51.1dB(A)，夜间不生产，东厂界、西厂界、北厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准限值要求。 5固废环境影响分析 本项目固体废物来源主要为切割下料工序产生的边角料；移动式焊烟净化器产生的收尘灰，焊机加工工序产生的焊条头，废润滑油、废润滑油桶及含油废棉纱等。 切割下料工序产生的边角料产生量为12t/a；焊烟净化器收集过程产生的收尘灰，产生量为0.144t/a，定期清理装袋，车间内暂存；焊条头产生量为0.62t/a；以上固废集中分类收集后外售废品回收站。 设备定期维护设备运行、保养维修过程产生废润滑油，各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的废润滑油集中收集至专用容器，与保养维修过程更换的废润滑油一同暂存于危废间。废润滑油属于《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日）中的HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量为0.15t/a，定期由有资质的单位进行处置。润滑油包装废油桶产生量为8个/a，暂存于危废暂存间内，定期由有资质的单位进行处理。 含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，本项目产生的含油废棉纱产生量为0.02t/a，由环卫部门处理。 危险废物贮存器要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 危废暂存间（为单层彩钢结构）4m2，位于生产车间西北角，根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危废间必须采取防渗防腐措施： ①危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②采用抗渗混凝土浇筑，在地面和裙角做三油两布玻璃钢防腐防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废间要防风、防雨、防晒。 ④危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 6产业政策符合性分析 唐山市住宅建设工程总公司投资建设的绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。项目建成后对所在区域的生态、环境质量影响较小，因此符合国家的产业政策。 本项目于2016年6月14日取得唐山高新技术产业开发区发展改革局备案证(唐高备字[2016]18号)，根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(2017年2月1日)规定：备案信息不需要延期，故本项目备案证不需延期。项目符合国家产业政策要求。 7总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目生产不用热，办公取暖采用市政供暖，不涉及SO2、NOX排放。 本项目无生产废水产生及排放，员工生活废水及科技楼办公人员生活废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。 因此本项目总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 8环境管理 - ⑴机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，唐山市住宅建设工程总公司应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - ⑵主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 9环境监测 - 监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，建议由有关部门承担本项目废气、噪声的常规监测，固废的日常分析记录由建设单位负责。监测计划见表32。 表32 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界外下风向10m处; 颗粒物; 2次/a. 噪声; 东、南、西、北场界外1m处; 昼间连续等效A声级; 4次/a. 10污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表33。 表33 污染物排放清单一览表 序号; 项目; 污染源名称; 污染因子; 排放情况; 标准限值; 标准名称. 1; 废气; 焊接过程; 颗粒物; 0.016t/a; 1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 2; 废水; 员工及办公人员; COD; 350; 400; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、北郊污水处理厂进水水质要求. BOD; 250; 300. SS; 220; 250. 氨氮; 22; 30; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、北郊污水处理厂进水水质要求. 3; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间：33.2-51.1dB(A)；夜间不生产; 昼间60dB(A)/70dB(A) 夜间50dB(A)/55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接过程 | 颗粒物 | 2台电焊机共设置2套移动焊烟净化器，颗粒物收集后在生产车间无组织排放 | ＜1.0mg/m3 |
| 水污 染物 | 员工生活废水 | COD BOD SS 氨氮 | 经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理 | ＜400mg/L＜300mg/L ＜220mg/L ＜30mg/L |
| 固废 | 切割下料加工过程 | 边角料 | 集中收集后外卖废品回收站 | 不外排 |
|  | 焊接 | 焊条头 | 集中收集后外卖废品回收站 |  |
|  | 移动焊烟净化器 | 收尘灰 | 收尘灰定期清理装袋，外卖废品回收站 |  |
|  | 润滑油 | 废油桶 | 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理 | 不外排 |
|  | 设备定期维护 | 废润滑油 | 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油、液压油等与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器 | 不外排 |
|  |  | 含油废棉纱 | 由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～85dB(A)。设备选用低噪声设备，经加装减振基础、建筑物阻隔后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2、4类标准限值要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后地面非硬即绿，可有效盖上生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目名称：绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目； 建设性质：新建； 建设规模：项目完成后，年总建筑面积18580平方米； 项目总投资和环保投资：项目总投资24119万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.012%； 本项目劳动定员6人，项目全年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2、选址可行性分析 本项目位于唐山市高新区庆北道55号，项目厂区西侧为信息化产业综合服务基地，南侧隔庆北道为待用空地，东侧为环城水系，北侧隔园区道路为待用空地。距离项目最近的敏感点为北侧308m处的三益庄村。该项目土地性质为工业用地。 唐山市住宅建设工程总公司位于唐山市龙王庙集中式饮用水水源地准保护区内，本项目与唐山市龙王庙集中式饮用水水源地关系图见附图4。本项目建设完成后，全厂无生产废水排放，员工生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中集中式饮用水水源地准保护区整治要求。选址合理。 3、主要建设内容与产业政策 (1)主要建设内容 本项目建设钢结构车间3440平方米、科技楼8160平方米、库房及配套设施402平方米。 (2)产业政策符合性 唐山市住宅建设工程总公司投资建设的绿色住宅集成体系技术研发与生产基地项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。项目建成后对所在区域的生态、环境质量影响较小，因此符合国家的产业政策。 本项目于2016年6月14日取得唐山高新技术产业开发区发展改革局备案证(唐高备字[2016]18号)，根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(2017年2月1日)规定：备案信息不需要延期，故本项目备案证不需延期。项目符合国家产业政策要求。 4、区域环境质量现状 该项目所在地环境空气质量状况较好。环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 项目区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 5、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。 本项目焊接烟气采用移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行净化处理，经车间内自然沉降后逸散至厂界处，颗粒物浓度可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中的无组织浓度排放限值：厂界颗粒物 1.0mg/m3，对环境影响较小。 (2)水环境影响分析 项目无生产废水排放；厂区不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为水厕，员工生活污水及科技楼办公人员废水经市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理，废水达标排放。 (3)声环境影响分析 本项目噪声主要为无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～85dB(A)。经采取将生产设备置于车间内，主要设备基础减振，厂房隔声。厂界设围墙、绿化带。四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2、4类标准限值要求。 (4)固废环境影响分析 本项目固体废物来源主要为切割下料工序产生的边角料；移动式焊烟净化器产生的收尘灰，焊机加工工序产生的焊条头、废润滑油、废润滑油桶及含油废棉纱等。 切割下料工序产生的边角料产生量为12t/a；焊烟净化器收集过程产生的收尘灰，产生量为0.144t/a，定期清理装袋，车间内暂存；焊条头产生量为0.62t/a，以上固废集中分类收集后外售废品回收站。 设备定期维护设备运行、保养维修过程产生废润滑油，各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的废润滑油集中收集至专用容器，与保养维修过程更换的废润滑油一同暂存于危废间。废润滑油属于《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日）中的HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量为0.15t/a，定期由有资质的单位进行处置。润滑油包装废油桶产生量为8个/a，暂存于危废暂存间内，定期由有资质的单位进行处理。 含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，本项目产生的含油废棉纱产生量为0.02t/a，混入生活垃圾中，由环卫部门处理。 6、总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目建议总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 二、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目运营期“三同时”验收一览表见表34。 表34 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 治理 对象; 台/套; 处理 能力; 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 焊接过程; 2台电焊机共设置2套移动式焊烟净化器，颗粒物收集后车间无组织排放; 颗粒物; 2; 2400 m3/h; <1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）; 1. 废水; 职工生活污水、科技楼办公人员生活污水; 经市政污水管网排至北郊污水处理厂统一处理; COD; /; ＜400mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；北郊污水处理厂进水水质要求; /. BOD; ＜300mg/L. SS; ＜220mg/L. 氨氮; ＜30mg/L. 噪声; 无齿锯、电焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的噪声; 基础减振，车间隔声降噪等措施; 噪声; /; 四厂界小于60dB（A）/70dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准; 0.5. 固废; 加工过程; 集中收集后外卖废品回收站; 边角料; /; /; /; /. 移动焊烟净化器; 收尘灰定期清理装袋，外卖废品回收站; 收尘灰; /; /; /; /. 焊接工序; 集中收集后外卖废品回收站; 焊条头; /; /; /; /. 设备定期维护; 由环卫部门处理; 含油废棉纱; /; /; /; /. 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器; 暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置; 废润滑油; /; /; /; /. 润滑油; 集中收集; 废桶; /; /; /; /. 防渗; 危废间具体要求如下：①危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。②采用抗渗混凝土浇筑，在地面和裙角做三油两布玻璃钢防腐防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。③危废间要防风、防雨、防晒。④危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。; 1.5. 环保投资占总投资的7.5%; 3.

- 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

- 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。